建设项目环境影响报告表

项目名称：         年产60万吨砂石建设项目

建设单位：           祁阳县碎金砂石加工厂

编制日期：2018年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称：指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点：指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别：按国标填写。

4、总投资：指项目投资总额。

5、主要环境保护目标：指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议：给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建议项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见：由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见：由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目    录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	5

环境质量状况	9

评价适用标准	12

建设项目工程分析	14

项目主要污染物产生及预计排放情况	22

环境影响分析	23

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

结论与建议	36

附  图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目监测点位及环境敏感目标示意图

附图三  厂区平面布置图

附图四  项目现场照片

附  件：

附件一  委托书

附件二  营业执照

附件三  土地租赁协议

附件四  原料购买协议

附件五  监测数据（质保单）

附件六  村、镇、规划、国土部门意见

附件七    祁阳县环境保护局行政处罚决定书

附  表:

建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产60万吨砂石建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁阳县碎金砂石加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 唐菘 |  |  | 联系人 | 唐菘 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市祁阳县茅竹镇周塘村2组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13787654666 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 425903 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳县茅竹镇周塘村2组 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  |  | B1019土砂石开采 |  |
| 占地面积(平方米) | 8000（约12亩） |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | / |  |
| 总投资(万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 19 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 19% |
| 评价经费(万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  | 2019年2月 |  |  |
| 一、项目由来 随着城市的发展，建筑用砂的需求量越来越大，同时，祁阳县境内工地施工过程中将产生大量的废弃原石。祁阳县碎金砂石加工厂借此时机拟投资100万元在祁阳县茅竹镇周塘村2组建设年产60万吨砂石建设项目，该项目以祁阳县工地施工过程中产生的废弃原石为原料，通过二级破碎-制砂-洗砂等工艺生产机制砂，建成后形成规模：年产60万吨砂石。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令《建设项目环境保护管理条例》有关规定，该项目须进行环评影响评价。受祁阳县碎金砂石加工厂委托，湖南美景环保科技咨询服务有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上按照环境影响评价技术导则的要求，编制了该项目的环境影响报告表。 二、建设项目基本情况 项目名称：年产60万吨砂石建设项目； 建设性质：新建； 建设单位：祁阳县碎金砂石加工厂； 建设地点：永州市祁阳县茅竹镇周塘村2组； 总投资：100万元。 生产规模：年产砂石60万吨； 产品名称：石粉、砾石、机制砂； 职工人数：5人，均为周边居民。 生产制度：年生产300天，一班制，每班工作8小时。 三、建设内容及工程规模 1、项目建设内容 本项目建设内容主要有生产区、产品堆放区及办公生活区。项目组成一览表如下表1。 - 项目组成一览表 序号; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产区; 建筑面积约为800m2，钢架结构，1F，密闭加工，设2条生产线，含破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机、传输系统、给水系统. 原料堆场; 用于原料堆放，钢架结构，1F，半密闭堆放（三面围墙+顶棚设置），建筑面积约为2500m2. 产品堆放区; 用于产品堆放，钢架结构，1F，半密闭堆放（三面围墙+顶棚设置），建筑面积约为3000m2. 辅助工程; 办公生活区; 砖混结构，1F，含办公及休息，面积约为150m2. 环保工程; 一次破碎; 布袋除尘器+15m高排气筒. 生产废水; 反应池（500m3）+水平带式压滤机+清水池（400m3）. 初期雨水; 初期雨水池100m3. 生活污水; 设一体化污水处理设施，废水处理达标后回用于周边林地灌溉. 雨水沟; 沿场区四周及堆场设置雨水沟. 厂区扬尘; 厂区主要道路硬化，设洒水车定时洒水抑尘. 2、主要生产设备 本项目主要设备，详细情况见下表2。 - 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 颚式破碎机; PE800×900; 2台; 用于一级破碎. 2; 反击式破碎机; PF-1315; 2台; 用于二级破碎. 3; 对辊制砂机; /; 2台; 用于机制砂. 4; 洗砂机; /; 2台; 洗砂，配套脱水机（用于洗完后的砂脱水）. 5; 振动筛; 1.3cm、1.2cm、0.5cm; 1台; 用于筛选二次破碎后的石粉. 6; 振动筛; 0.3cm、0.1cm; 1台; 用于筛选二次破碎后的砂石. 7; 装载机; 柳工855; 2台; 原料及产品装卸. 8; 传输系统; 皮带输送，30m*0.8m; 10条; 产品输送. 9; 控制系统; /; 1套; /. 10; 水泵; WQ20-16; 5.5 3台; /. 11; 水平带式压滤机; /; 1套; 处理泥浆废水. 12; 污泥泵; /; 2台; 用于泥沙抽取. 3、主要原料及能源年耗 项目主要原料及能源年耗见表3。 - 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料; 单位; 数量; 备注. 1; 废弃原石; t/a; 548550; 来自于祁阳县境内工地施工产生的废弃原石，收购合同见附件四. 2; 生活用水; t/a; 67.5; 生活用水使用井水. 3; 生产用水; t/a; 109670; 生产补充用水从西南面水库抽水至本项目. 4; 电; Kw·h/a; 50万; 当地供电所供应. 4、产品方案 项目主要产品为砾石、石粉、机制砂。具体见表4。 - 主要产品一览表 序号; 产品; 单 位; 数 量; 备注. 1; 石粉; 吨/年; 200000; 直径为1~5mm，含水率约10%. 2; 机制砂; 吨/年; 200000; 直径为0.1~1mm，含水率约15%. 3; 砾石; 吨/年; 200000; 直径为13~24mm，含水率约5%. 4; 泥沙; 吨/年; 30000; 含水率20%，主要用于刷墙等. 5、平面布置 项目场区成类矩形，生活区、生产区分开。进场道路位于项目地西侧，生活区位于进场道路旁，其中西面设置原料堆场，南面设置产品堆场，北面设置生产区，三级沉淀池设置在东南侧。项目区周边设置适当的绿化。具体平面布局详见附图3平面布置图。 四、配套工程 给水系统：本项目用水主要为生活用水及生产补充水，全部使用水井。 排水系统：本项目废水主要为洗砂过程产生的泥浆水等，全部经反应池（500m3）+水平带式压滤机+清水池（400m3）处理后回用于生产，不外排。项目生活污水经一体化污水处理设施处理后全部回用于场区周边林地灌溉，不外排至周边水体。 供电：由当地电网提供。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于祁阳县茅竹镇周塘村2组，项目西北面150m处为一陶粒厂，项目周边主要环境问题为此陶粒厂生产过程中产生的二氧化硫、氮氧化物、粉尘，通过采取措施处理后，对周边环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1. 项目的地理位置 本项目位于祁阳县茅竹镇周塘村2组。具体地理位置情况见附图1。 祁阳县位于湖南南部，地处永州市北大门，在东经111°35ˊ—112°14ˊ，北纬26°2ˊ—26°51ˊ之间，属永州市管辖。南通粤桂，北抵衡岳，东连浙赣，西接川黔。祁阳县境内湘桂铁路、322国道、320、075省道、衡昆高速公路、三南公路（湖南、赣南、闽南）贯穿全境，湘江从县境中心穿过。祁阳火车站年货物吞吐量达150万吨，水路湘江终年通航，交通便利。 2. 地形地貌 项目位于祁阳县湘江南面，主要为低丘陵地形，相对高差多在20米以下，缓丘陵地居多（约为总用地的65%），耕地、稻田较少（约为总用地的35%），且经济价值不高，间隙分布有17个村庄；区域内地质条件较好，多位粘土及沙砾石层，无软弱地质、溶洞。新区地势较高，祁阳水文观测数据显示，祁阳县城百年一遇洪水位为89米，而新区绝大部分用地在89米以上，不受洪水淹没的影响。由于是丘陵地形，地形高差相对较大，从而使未来建设工程量增大。 根据区域地质构造、新构造运动和地震活动资料，场地及附近无活动断裂通过，场地稳定性较好。场地内无人为大面积开采地下水活动，不会产生地面坍塌；场地基岩为泥岩和石灰岩，泥岩不会产生岩溶现象。综上所述，拟建工程场地在自然条件下无崩塌、滑坡、泥石流、采空区、地面塌陷的不良地质作用和地质灾害，场地内未压覆矿产资源，未遇见放射性物质等有害地质现象，拟建场地稳定性好，适宜建筑。 3. 气候气象 工业园所在地属亚热带季风湿润气候类型，气候温和，雨量充足，日照时长。 根据祁阳县气象局1957年10月建站至今以来收集数据,该地区气象特征值如下： ①气压： 年平均气压： 1002.2百帕 最近5年炎热时期的日平均气压： 991.6百帕 ②气温： 年平均气温： 18.3℃ 历年最冷月平均最低气温： 3.8℃ 历年最热月平均最高气温： 34.1℃ 历年极端最高气温： 41.7℃ 年平均最高气温： 20.7℃ 年平均最低气温： 15.2℃ 日平均气温低于0℃平均天数: 7.2天 日平均气温低于0℃最大天数: 28天 最近5年炎热时期的日平均干球温度： 28.9℃ ③相对湿度： 年平均相对湿度： 79% 历年最小相对湿度： 13% 历年最冷月月平均相对湿度： 13% 历年最冷月月平均相对湿度最大值： 88% 最近5年炎热时期的日平均相对湿度： 75% ④风向、风速： 风向： 本地区常年主导风向冬季为N风（频率14％），夏季为S、SW风。 平均风速： 1.4m/s 历年定时最大风速： 22.0m/s ⑤降雨量： 历年最大降雨量： 1762.3毫米 历年最小降雨量： 979.6毫米 历年最大一日降雨量： 178.2毫米 历年最大6小时降雨量： 147.0毫米 历年最大1小时降雨量： 98.1毫米 历年最大10分钟降雨量： 36.7毫米 ⑥蒸发量： 年平均蒸发量： 1377.2毫米 ⑦日照时数： 年平均日照时数： 1529.6小时 ⑧积雪厚度 历年最大积雪厚度： 16毫米 ⑨雷击日数 历年最多雷击日数： 77天 ⑩雾天日数 年平均雾天日数： 16天 历年最多雾天日数： 35天 4. 水文特征 祁阳县水系发达，河网密布，河流均属湘江支流。全县一公里长以上的大小河流共有250条，其中一级支流30条，二级支流58条，三级支流108条，四级支流45条，五级支流9条。 湘江：是长江流域七大支流之一，又称湘水。主源海洋河，源出广西临桂县海洋坪的龙门界，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856千米，流域面积9.46万平方千米，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。多年平均入湖水量713亿立方米。湘江支流众多，部分支流水土流失较重。河流平均流量470m3/s，流速0.28m3/s，水深6.7m、河宽203m。 项目西南面约600m处为铁丝井水库，小二型水库，集雨面积约为2.4平方公里，库容约为45万立方，灌溉面积约为500亩。 5. 动植物资源 项目区域内大部分处于人类长期活动区域，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，主要动物物种有斑鸠、喜雀、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫等。 区域内植物资源比较简单，林地以人工次生林、幼林及自然灌木类植物为主。林地主要分布于山坡和山丘顶部等坡度较大地带，谷地多为菜地、农田、民舍。园区内基本无原生植被，多为人工植被，植被主要为农作物群落（水稻、蔬菜）、经济林木和绿化树林。区内现有植物：松树、杉树、樟树、油茶树等及农作物群落。经调查，区域内除樟树为国家二级保护植物外，选址内没有天然分布的珍稀濒危植物种类和古树木。樟树为江南常见，分布普遍。 通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，项目区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 一、建设项目所在地区域环境空气质量现状及评价 本次评价引用永州市金鹏建材有限公司《金鹏砖厂年产3200万块环保页岩砖建设项目》报告中的监测数据，湖南中雁环保科技有限公司于2018年5月9日-15日对永州市金鹏建材有限公司项目地周边进行大气环境质量现状监测。永州市金鹏建材有限公司位于本项目西南面1.4km处。 （1）监测因子、监测频次与评价标准 监测因子： SO2、NO2、PM10、PM2.5，连续监测7天，监测日均值。 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）监测点布设及监测时间 G1：永州市金鹏建材有限公司上风向40m的敏感点处（位于本项目西南面1.3km处）； G2：永州市金鹏建材有限公司下风向400m处（位于本项目西南面1.6km处）。 （3）监测结果与评价 监测结果与分析统计情况详见表6。 - 项目大气现状监测统计（ug/m3） 污染物; 监测点; G1; G2; 二级标准. SO2 24小时平均浓度; 浓度范围; 32-40; 22-29; 150. 平均值; 35.7; 25.7. 超标率; 0; 0. NO2 24小时平均浓度; 浓度范围; 30-40; 20-17; 80. 平均值; 34.7; 24.4. 超标率; 0; 0. PM10 24小时平均浓度; 浓度范围; 89-110; 80-102; 150. 平均值; 98; 87. 超标率; 0; 0. PM2.5 24小时平均浓度; 浓度范围; 33-44; 30-38; 75. 平均值; 37.8; 33.1. 超标率; 0; 0. 从表6可知，评价区域大气环境质量良好，SO2、NO2、PM10、PM2.5监测值超标率均为0，达到GB3095-2012中二级标准中相关标准值。近年来，祁阳县环境空气质量稳定，因此，本次监测数据可以达标本项目周边环境空气质量状况。 二、水环境质量现状及评价 本次评价引用永州市金鹏建材有限公司《金鹏砖厂年产3200万块环保页岩砖建设项目》报告中的监测数据，湖南中雁环保科技有限公司于2018年5月13日-15日对永州市金鹏建材有限公司项目地东面铁丝井水库（位于本项目西南面600m处）水质现状进行监测。 监测项目： PH、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类。 监测时间点位：本项目西南面600m处的铁丝井水库。 监测方法：《环境监测技术规范》（地表水部分） 监测结果：见表7。 - 地表水水质监测结果统计表 单位：mg/L 断面名称; 项目; pH值; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; 氨氮（mg/L）; TP（mg/L）; 石油类（mg/L）. 本项目西南面600m处的铁丝井水库; 最大值; 7.42; 13; 2.6; 0.411; 0.04; 0.05. 最小值; 7.34; 9; 1.8; 0.354; 0.02; 0.04L. 平均值; /; 11; 2.2; 0.381; 0.03; 0.04. 检出率%; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 标准指数; /; 0.65; 0.65; 0.411; 0.8; 1.0. Ⅲ类标准; 6-9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2（湖、库0.05）; ≤0.05. 由上表监测数据可知，监测期间，项目周边水体本项目西南面600m处的铁丝井水库各项监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 三、声环境质量现状 本次评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2018年11月22日~23日对项目厂界四周声环境进行了现场监测，共布设4个监测点。 监测时间和频率：时间为2天，白天和夜晚各监测一次，监测结果列于表8。 评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。测量前后应对声级计进行校准，灵敏度相差不大于0.5dB（A）。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s时停止测试。 结果表示方法：等效（连续）声级Leq。 Leq=10×Lg1T100.1Lidt其中： 式中：Li——某一时刻t的声级； T——测量时间。 - 项目所在地噪声监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2018年11月22日; 2018年11月23日. Leq(A) （昼间）; Leq(A) （夜间）; Leq(A) （昼间）; Leq(A) （夜间）. 1# 拟建地东; 50.9; 40.6; 51.0; 39.7. 2# 拟建地南; 50.1; 39.3; 50.1; 40.3. 3# 拟建地西; 50.9; 40.1; 49.8; 41.1. 4# 拟建地北; 50.1; 40.3; 50.3; 40.5. 标准值; 60; 50; 60; 50. 通过上表可以看出，项目所在地声环境达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，声环境状况良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): - 项目主要保护目标及保护级别 环境要素; 目标名称; 方位; 距离（m）; 规模及功能; 保护级别. 水环境; 铁丝井水库; 西南面; 600; 灌溉用水、农业用水，面积约为45000m2; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准. 水塘; 东面; 550; 灌溉用水、农业用水，面积约为30000m2. 大气环境; 荞麦湾村; 西北面; 400-1000; 30户约96人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 界牌铺村; 西南面; 250-1500; 40户约128人. 谷木塘村; 东南面; 1200-1800; 35户约112人. 周塘村; 东南面; 900-1900; 40户约128人. 生态环境; 生态; 项目边界200m范围内; 维持生态系统稳定性和均衡性; —.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 - 环境空气质量标准（摘录） 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; GB3096-2012标准浓度限值. SO2; 24小时平均; 150. NO2; 24小时平均; 80. PM10; 24小时平均; 150. PM2.5; 24小时平均; 75. 2、声环境： 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；即昼间≤60dB(A)，夜间≤50 dB(A)。 3、水环境： 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。 - 地表水水质标准一览表（摘录） 单位：mg/L 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. PH; 6-9; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中III类标准. CODCr; ≤20. BOD5; ≤4.0. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2（湖、库0.05）. 石油类; ≤0.05. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、噪声 施工期：执行GB 12523－2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 运营期：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 2、大气 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准。 3、地表水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 4、固体废物 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单标准；生活垃圾执行GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》； |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、COD及氨氮实行总量控制。根据上述环保要求，项目生活污水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后回用于项目周边林地灌溉，不外排至周边水体；项目洗砂废水经反应池+水平带式压滤机处理后场内循环使用，不外排。 |

# 建设项目工程分析

一、施工工艺流程简述 施工期的工艺流程及产污情况图示见图1。 粉尘、固废、噪声 固废、噪声、粉尘 废水、噪声、废气 废气、噪声 基础工程 装饰工程 设备安装 主体工程 图1 施工期主要流程及产污环节 本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。 二、营运期工艺流程简述 1、生产工艺 拟建项目生产工艺流程见图2。 2、工艺说明 （1）破碎及筛分 将外购的废弃原石通过装载机送入石斗，然后通过皮带输送机进入一次破碎机（颚式破碎机），破碎至合格粒径碎石（直径≤30mm）后经皮带输送进入二次破碎机（反击式破碎机），二次破碎后经振动筛进行筛分，其中筛分选出的石粉（1-5mm）进入堆场作为产品出售，筛分选出的砾石（13-24mm）进入堆场作为产品出售，5mm-13mm的碎石经皮带输送至对辊制砂机。该过程主要的污染物为破碎粉尘和机械噪声，项目一次破碎采取洒水抑尘，二次破碎、振动筛筛分过程为湿式作业，控制含水率约为15%。 （2）机制砂生产 经二次破碎筛分后（直径为5mm-13mm）的碎石经皮带输送进入对辊制砂机，制砂机制出的合格机制砂（直径为0.1~1mm）送洗砂机洗砂，洗砂完成脱水后为机制砂产品，送产品堆场。制砂生产工序使用湿式作业，洗砂控制砂水比例为1:1（体积比）。 （3）皮带传输系统：为了将产品运至产品堆场临存，设置10条运输皮带。根据产品规格，该过程主要的污染物为输送扬尘。皮带运输过程中有少量扬尘产生，采取密闭运输皮带减少粉尘的散逸。 （4）产品堆场：项目设1个产品堆场分别堆放产品。该过程主要的污染物为风力粉尘。 项目在二次破碎、振动筛、洗砂等过程中产生的泥浆水使用三级沉淀池处理，处理达标后回用于生产。项目生产过程中控制含水率较高，基本无粉尘产生，生产过程主要为噪声及废水污染。 石 斗 原料堆场废弃原石 一次破碎 二次破碎 振 动 筛 制 砂 机 产品：机制砂 洗砂、脱水 来自清水池 来自清水池 来自清水池 噪声、废水 噪声、废水 不合格碎石 不合格碎石 粉尘 噪声、废水 噪声、废水 产品：砾石、石粉 来自清水池 图2 项目生产工艺流程图 三、物料平衡及水平衡分析 1、项目物料平衡 - 物料平衡表 项目; 分类; 名称; 重量（t/a）; 备注. 入方; 原料; 废弃原石; 548550; 购于附近施工工地. 水; 生产用水; 109670; 生产补充用水从西南面水库抽水至本项目. 回用水; 468050; 经反应池+水平带式压滤机处理后的泥浆水. 水; 初期雨水; 1830; 来自于初期雨水，用于补充水. 合计; 1128100; /. 出方; 产品; 石粉; 200000; 含水率约为10%. 砾石; 200000; 含水率约为5%. 机制砂; 200000; 含水率约为15%. 泥沙; 30000; 含水率约为20%. 水; 泥浆水; 468050; 泥浆水进入反应池+水平带式压滤机，沉淀后回用. 水; 蒸发损耗; 30050; 生产及堆放蒸发损耗. 合计; 1128100; /. 2、项目水平衡 本项目来料为废弃原石，经二级破碎+对辊机制砂。其中二次破碎、振动筛筛分控制含水率约为15%，洗砂控制砂水比例为1:1（体积比），项目水平衡见水平衡图2。 67.5 员工用水 10.125 周边林地灌溉 57.375 一体化污水处理设施 109670 清水池 井水 西南面水库 石粉带走 砾石带走 20000 10000 初期雨水1830 废水处理系统 初期雨水池 泥浆水442550 洗砂用水 498550 破碎用水 蒸发损失4050 21450 81000 蒸发损失26000 机制砂带走 30000 泥浆水25500 图2 项目水平衡图 单位：m3/a 二、施工期 1、废气污染 施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气和装修废气。 ① 施工粉尘及扬尘：场地平整及土石方施工过程中因破坏了地表结构，易造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。 施工车辆运输产生的扬尘强度受施工道路结构及道路粉尘覆盖量影响，类比同类施工场地，车辆行驶于泥土路面而扬起的灰土，其浓度可达到1~3g/m3，影响范围在50m左右。 ② 燃油废气：运输车辆行驶将产生汽车尾气、施工机械运行时将产生废气，主要含有THC、CO、NOX等污染物。 ③ 装修废气：装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。 2、废水污染 施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。 ① 施工废水主要包括打桩阶段的泥浆废水、结构阶段混凝土养护废水及各种车辆冲洗水。施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成水体污染，必须妥善处置，施工废水经沉淀池澄清后可循环使用。 ② 施工人员的生活污水，施工期间，施工人员大部分居住在附近村庄，施工及管理人员按20人计，生活污水产生约1m3/d。 3、噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ② 建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 4、固体废物 施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，装修过程产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ① 土方 本项目施工过程中开挖面积较小，施工过程中开挖的土方将直接用于地面回填，且挖填方基本平衡。 ② 建筑垃圾 建筑装修过程中产生的建筑垃圾主要为碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑装修过程的建筑垃圾产生量按每100m2建筑面积产生0.5t估算，施工期建筑垃圾产生量约1t。 ③ 生活垃圾 施工及工地管理人员按20人计，工地生活垃圾产生量平均按0.5kg/人.d计，则产生量为10kg/d左右。 二、营运期 拟建项目运营期主要影响为运营噪声、生产废水及生产废气等影响。 1、废气污染 本项目产生的废气主要为破碎筛分粉尘、原料堆场扬尘、成品堆场扬尘、原料卸载扬尘、成品装载扬尘及运输扬尘。 （1）粉尘 项目一次破碎破碎的为原石，破碎产生的粉尘其排放量取决于原石的湿润程度，原石湿润程度大，扬尘小，反之则较大。项目一次破碎粉尘产生量根据《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于碎石过程逸散粉尘产尘系数计算，产尘系数为0.25kg/t产品，即一次破碎产生的粉尘量为150t/a。本项目加工过程均在密闭厂房内加工，并对其进行喷雾式洒水，因此，一次破碎粉尘的散逸可得到一定的控制，控制率约为50%，一次破碎散逸的粉尘约为75t/a，项目在一次破碎机安装抽风管，并将密闭车间通风口经管道集中收集至布袋除尘装置除尘处理后（排气量为8000m3/h，除尘效率可达98%以上）通过排气筒外排，粉尘的排放量为1.5t/a，排放速率0.625kg/h，排放浓度为78.125mg/m3。 本项目二次破碎、洗砂过程中在密闭厂房内加工，且均为湿式作业（二次破碎控制含水率约为15%，洗砂控制砂水比例为1:1（体积比）），因此，粉尘产生量较少。 项目运输汽车装卸料均在堆场内进行，项目原料堆场和成品堆场采用三面围墙加顶棚设置，因此，装载过程产生的粉尘量较少。 项目运输原料进厂、成品出厂时，将产生少量扬尘。本次环评要求运输车辆进出场时在原料（成品）上覆盖篷布，运输道路及主要生产区地面硬化，可以有效降低扬尘对周围大气环境的影响。 （2）机械尾气 本项目产品在外售装车时需要使用装载车，主要以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但产生量较小。 2、废水污染 （1）生产废水 本项目在筛选、洗砂等过程中均会有水分沥出。根据项目设计，项目制砂过程中二次破碎控制石料含水率约15%，洗砂过程中砂水比例为1:1（体积比）。项目泥浆废水产生量约468050m3/a（1560.17m3/d），含泥浓度约为15%，项目配套建设有1套反应池（500m3）+水平带式压滤机+清水池（400m3），经处理后的废水全部回用于生产，不外排。 （2）生活污水 项目劳动定员为5人，生产天数为300d，均不在厂内食宿。参考同类项目，生活用水量按45L/(人.d)计，则用水量为67.5m3/a。生活污水按用水量的85%计，则生活污水产生量为57.375m3/a。 根据类比调查，生活污水的水质情况为：CODcr：320mg/L、BOD5：180mg/L、氨氮：30mg/L、SS：200mg/l。则CODcr产生量为：0.018t/a，BOD5产生量为：0.010t/a、氨氮产生量为：0.002t/a、SS产生量为：0.011t/a。 项目生活污水通过一体化污水处理设施处理，处理达到《污水综合标准》（GB8978-1996）中一级标准后回用于厂区周边林地灌溉。 - 生活污水处理前后浓度表 CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 处理前（mg/L）; 320; 180; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.018; 0.010; 0.002; 0.011. 处理后（mg/L）; 100; 20; 15; 70. 排放量（t/a）; 0.006; 0.001; 0.001; 0.004. （3）雨天地表径流 在大气降雨过程中，雨水会对项目所在地地表进行冲刷，从而产生含SS的地表污水径流。本项目占地面积约10000m2。由于本项目位于湖南省永州市祁阳县境内，年降雨次数约为24次，故雨水汇水量计算参照湖南地区计算，计算过程及公式如下： Q=ψ·q·F 式中：Q——雨水流量，L/s； ψ——径流系数，项目区域为干砌砖石和碎石路面，故取值0.4； q——设计暴雨强度，L/s·hm2； F——汇水面积，hm2（取0.4hm2） 降雨强度采用湖南大学数理统计法编制的公式计算： q=892(1+0.67lgP)/t0.57 式中：P——设计降雨重现期1a， t——降雨历时（取15min） 按照公式，可以估算出项目的初期雨水流量约为76.25m3/次，1830m3/a。项目在加工区东南侧设置1个总有效容积约100m3的初期雨水池，初期雨水进入初期雨水池处理后回用于生产，严禁直接外排。 3、固体废弃物 项目产生的固废主要废弃传输带、生活垃圾、泥饼、废油及含油抹布等。 （1）生活垃圾 项目定员5人，员工生活垃圾产生量约为0.5kg/人.天，则项目生活垃圾产生量约为0.75t/a。收集后交环卫部门处理。 （2）废弃传输带 项目废弃传输带产生量约为0.1t/a。废皮带主要成分为橡胶，为一般工业固废，企业应收集至一定量后交专业机构处置（一般两三年一次），禁止将该废弃皮带交五小企业进行生产活动。 （3）泥饼 项目水平带式压滤机压滤后会产生一定量的泥饼，主要为泥沙，产生量约为20t/a，收集后填埋处理。 （4）废油及含油抹布 项目各种设备维护、保养产生少量的废机油和含油抹布，属于危险废物，危险废物类别：HW08废矿物油，年产生量约为0.02t/a。废油收集后统一委托有资质的单位处置，废油抹布满足《危险废物豁免管理清单》中的豁免条件，可以按照豁免内容的规定执行，可与生活垃圾一同收集后交由环卫部门处理。 4、噪声 本项目生产过程中机械设备主要有：破碎机、对辊制砂机、滚动筛、洗砂机等，噪声源强在70~85（dB）之间。各设备噪声见表14。 - 生产设备噪声情况 序号; 噪声源名称; 声级(dB); 降噪措施. 1; 破碎机; 80~85; 选用低噪声设备，基础减震. 2; 对滚机; 70~80; 选用低噪声设备，基础减震. 3; 滚动筛; 70~80; 选用低噪声设备，基础减震. 4; 洗砂机; 70~75; 选用低噪声设备，基础减震. 5、生态环境 本项目占地范围内为荒地，项目建设不可避免的会产生一定的影响，但项目周边类似生态环境较多，项目建设对生态环境影响较小。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 生产区 | 粉尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械尾气 | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 泥浆废水 | SS | 468050t/a | 反应池+带式压滤机处理后回用，不外排 |
|  | 生活废水 57.375m3/a | CODcr | 320mg/L，0.018t/a | 处理后回用于周边林地灌溉，不外排至周边水体 |
|  |  | BOD5 | 180mg/L，0.010t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.002t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.011t/a |  |
| 固体废弃物 | 生产 | 废弃传输带 | 0.1t/a | 收集至一定量后交专业机构处置（一般两三年一次） |
|  | 生产 | 废油及含油抹布 | 0.02t/a | 交由有资质单位处置 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a | 交环卫部门处理 |
| 噪声 | 噪声来源于破损、振动筛、对滚机、洗砂机等设备运行，设备运行噪声源强在70~85dB之间 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目对区域内生态环境的影响主要体现为：项目的建设会破坏现有植被，造成当地局部生态破坏、影响局部景观。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气及装修废气。 ① 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。表16为施工场地洒水抑尘试验结果。 - 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.41; 0.; 7 0.60. 表16可知：每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20m~50m，若在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，则可进一步降低扬尘的产生量。 ② 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOX、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在GB3095-1996标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 ③ 装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。因此，在办公楼装修期间，应加强室内的通风换气，油漆工序完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能入住；由于装修时采用的油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，居住后也要注意室内空气的流畅，须进行专项环境治理，如采用甲醛清除剂等。 （2）废气污染控制措施 ① 扬尘控制措施 A．定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 B．施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m。 C．在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许拆迁、土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 D．渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 E．对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 ② 汽车尾气及燃油机械废气控制措施 A．施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 B．禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 ③ 装修废气控制措施 为减轻施工期建筑装饰过程中涂料有机溶剂挥发对环境空气造成影响，在施工过程中应加强对建筑物进行通风处理，建议各办公楼装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等，装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 2、水环境影响分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 ① 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有COD、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水随意排放会造成水体污染，必须妥善处置，施工废水经厂区设置的沉淀池澄清后可循环使用。 ② 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，由于本项目施工人数较少，生活污水排放量不大，建议将施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 （2）水污染控制措施 ① 施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。 ②施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 ③ 做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 3、噪声影响分析 （1）声环境影响分析 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（如挖土机、混凝土输送泵等），表16为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 - 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型; 源强; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖土机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 空压机; 85; 71; 65; 59; 53; 51; 45; 41; 39; 35; 33. 载重机; 89; 75; 69; 63; 57; 55; 49; 45; 43; 39; 37. 混凝土输送泵; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 冲击机; 95; 81; 75; 69; 63; 61; 55; 51; 49; 45; 43. 运输车辆; 70; 56; 50; 44; 38; 36; 30; 27; 25; 21; 20. 由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到60m，夜间影响范围达180m。项目施工区附近的声环境敏感点为项目西南面250m处的周塘村居民。夜间施工噪声对其影响有一定的影响。施工单位应将高噪声设备设置在东面，尽量远离敏感点；夜间禁止施工作业。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 （2）噪声污染控制措施 ① 选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ② 合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③ 施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向相关部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 ④ 尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 4、固废环境影响分析 （1）固体废物影响分析 施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，装修过程产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 ① 土方：本项目施工过程中开挖面积较小，所以产生的土方较少，将直接用于地面回填，可以做到挖填方基本平衡。 ② 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时清运，对周边环境影响较小。 ③ 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，交由环卫部门想统一处理，对周边环境影响较小。 （2）固体废物污染防治措施 ① 在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。 ② 建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土。 ③ 施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。生活垃圾清运可委托县环卫部门进行，由环卫部门定期清运。 ④ 建筑垃圾处置严格执行《城市建筑垃圾管理规定》，及时清运。 运营期环境影响分析： 1、大气环境 （1）大气污染物排放量核算 本项目产生的废气主要为破碎筛分粉尘、原料堆场扬尘、成品堆场扬尘、原料卸载扬尘、成品装载扬尘及运输扬尘。 本项目二次破碎、洗砂过程中在密闭厂房内加工，且均为湿式作业（二次破碎控制含水率约为15%，洗砂控制砂水比例为1:1（体积比）），因此，粉尘产生量较少。 项目运输汽车装卸料均在堆场内进行，项目原料堆场和成品堆场采用三面围墙加顶棚设置，因此，装载过程产生的粉尘量较少。 项目运输原料进厂、成品出厂时，将产生少量扬尘。本次环评要求运输车辆进出场时在原料（成品）上覆盖篷布，运输道路及主要生产区地面硬化，可以有效降低扬尘对周围大气环境的影响。 项目大气污染物排放情况见下表。 - 项目大气污染物排放情况核算表 污染源位置; 产生工序; 污染物; 产生情况; 采取措施; 排放情况; 排放方式; 排放参数. 加工区; 一次破碎; 颗粒物; 150t/a; 密闭加工区、洒水抑尘(50%)，布袋除尘器(98%); 1.5t/a，0.625kg/h; 15m排气筒排放; 内径：0.6m，风量8000m3/h. 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放标准，项目运营期废气排放在采取了以上措施后，项目对周边大气环境影响较小。 （2）大气评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中第五章相关大气评价等级判定相关内容，项目大气污染物评价等级判定情况如下： 根据项目污染源初步调查结果，计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率为2.32%，小于10%大于1%，故本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“第8章大气环境影响预测与评价”，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。故本项目不再进一步采用预测模型开展大气环境影响预测与评价。 （3）大气污染治理措施可行性分析 本项目一次破碎工序产生的粉尘，拟采取集气罩收集，收集的粉尘经布袋除尘器处理。布袋除尘器高的除尘效率是与它的除尘机理分不开的。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。 本项目一次破碎工序产生的粉尘，收集后经布袋除尘器处理，布袋除尘器去除效率为98%，经集气罩收集+布袋除尘器治理措施处理后粉尘排放量为1.5t/a，排放速率0.625kg/h，排放浓度为78.125mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。同时，根据同类行业采取布袋除尘器收集粉尘后，粉尘能做到达标排放，故本项目采取布袋除尘器处理一次破碎产生的粉尘是可行的。 2、水环境 （1）生产废水 项目采用湿式作业，在滚动筛及洗砂过程中均会产生泥浆废水，项目拟配套建设1套反应池（500m3）+水平带式压滤机+清水池（400m3）。本项目泥浆废水产生量约为473250m3/a，1577.5m3/d，废水进入反应池，在反应池内与PAC等药剂反应沉淀，能确保泥浆废水得到充分沉淀，沉淀后的泥浆水进入带式压滤机处理，上清液进入清水池回用于生产。类比同类项目，泥浆废水经处理后废水能满足回用标准。压滤过程产生的泥饼，经收集后填埋处理。 同时，根据项目物料平衡分析，项目在生产过程中将会有水分挥发，再加上部分水分被产品带走，故项目生产废水小于需要补充的循环水，即项目泥浆废水能做到完全回用，不外排。项目废水对外环境影响较小。 （2）生活污水：项目生活污水排放量为57.375m3/a，本项目建设一体化污水处理设施，处理达标后回用于项目地周边林地灌溉，不外排至周边水体。 - 生活污水处理前后浓度表 废水性质; CODcr; BOD5; 氨氮; SS. 生活污水 57.375m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 320; 180; 30; 200. 产生量（t/a）; 0.018; 0.010; 0.002; 0.011. 处理后; 排放浓度（mg/L）; 100; 20; 15; 70. 排放量（t/a）; 0.006; 0.001; 0.001; 0.004. （GB8978-1996）中一级标准; 100; 20; 15; 70. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目建成后生活污水总排水量为57.375m3/a，由于此部分生活污水排放量不大，且成分较简单，由上表17可知，经过项目设置的一体化污水处理设施处理后可以达到《污水综合标准》（GB8978-1996）中一级标准，因此，项目生活污水经处理后用于项目地周边林地灌溉在技术上是可行的。 经现场勘查，本项目位于农村地区，周边林地占地面积相对较广（5亩以上），参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中“林果类”灌溉用水量，取175m3/亩·a，项目地周边林地约5亩，每年可消纳875m3的水量。本项目的生活污水的排放量为57.375m3/a，远远小于周边林地的消纳量。 综上分析，本项目生活污水经一体化污水处理设施处理后用于周边林地灌溉是可行的。 3、初期雨水 在降雨情况下，雨水会对地表进行冲刷，从而产生富含SS的地表污水径流。项目方拟将场区内汇聚的初期雨水量通过在场区四周及堆场周边设置的截流沟和排水沟收集进入初期雨水池处理，沉淀处理后的初期雨水回用于生产工艺，不外排。采取以上措施后，雨天地表径流对周围水环境的影响不大。 项目的初期雨水流量约为76.25m3/次，初期雨水进入初期雨水池经过沉淀后，回用于生产工艺是可行的。 3、噪声 项目运营期主要噪声源有破碎机、对辊制砂机、振动筛、洗砂机等，噪声源强在70~85（dB）之间。本项目对设备主要是采取低噪声设备、基础减震等措施进行措施，经采取措施后，项目噪声源强见下表。 - 主要噪声源强表 单位：dB（A） 编号; 噪声源; 数量; 多台设备运营叠加、墙体隔声后声功率级dB(A); 与厂界距离（m）. 东面; 南面; 西面; 北面. 1; 破碎机; 2; 73; 20; 35; 30; 10. 2; 对辊制砂机; 2; 60; 20; 30; 45; 15. 3; 振动筛; 2; 63; 22; 25; 30; 18. 4; 洗砂机; 2; 55; 25; 22; 28; 20. 利用距离传播衰减模式预测设备噪声在不同距离处的噪声值，预测模式如下： 根据距离衰减模式： Lp（r）=Lp（ro）-20lg（r/ro）-ΔLp 式中：r、ro—距声源的距离，m； Lp（r）、Lp（ro）—r、ro处的等效声级强度，dB(A)； ΔLp—墙体隔挡等，本次预测取15dB(A)。 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 - 项目运行期设备噪声至厂界的贡献值统计表（dB(A)） 编号; 噪声源; 多台设备运营叠加、墙体隔声后声功率级dB(A); 各边界贡献值（dB(A)）. 东面; 南面; 西面; 北面. 1; 破碎机; 73; 46.98; 42.12; 43.46; 53.00. 2; 对辊制砂机; 60; 33.98; 30.46; 26.94; 36.48. 3; 振动筛; 63; 36.15; 35.04; 33.46; 37.89. 4; 洗砂机; 55; 27.04; 28.15; 26.06; 28.98. 噪声叠加情况; 47.56; 43.27; 44.03; 53.22. （GB12348-2008）中2类标准（昼间）; 60; 60; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. - 项目运行期厂界1m处的预测值统计表（dB(A)） 编号; 方位; 各边界贡献值（dB(A)）; 各方位现状监测值; 叠加值. 1; 东面; 47.56; 51.0; 52.62. 2; 南面; 43.27; 50.1; 50.92. 3; 西面; 44.03; 50.4; 51.30. 4; 北面; 53.22; 50.2; 54.98. 预测结果显示，项目在采取墙体隔声、基础减震等措施后，本项目昼间噪声厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求【昼间dB（A）：60】。从环保角度出发，本环评建议采取以下措施： （1）合理布局，将噪声大的设备设置在厂区中心区域位置，另外考虑在绿化设计方面采取有效措施，以阻隔噪声的传播； （2）尽量选用运行噪声低的设备； （3）可利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声的传播。在生产车间的四周安装隔声挡板、安装吸声材料，从而达到降低噪声源的效果。 （4）在厂区主要入口附近设置禁止鸣笛标志，减速标志。 经过预测，厂界外1m处噪声叠加后可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此，距离本项目最近的敏感点西南面250m处的界牌铺村不会因为本项目的运行而出现噪声超标现象。因此，本项目在工作时间产生的噪声对周围噪声敏感点影响较小。项目采取的噪声防治措施是可行的。 4、固体废物 本项目固体废弃物主要是少量的废弃运输皮带、生活垃圾、泥饼、废油及含油抹布等。 其中废弃运输皮带全部交专业机构处置；废油收集后统一委托有资质的单位处置，废油抹布满足《危险废物豁免管理清单》中的豁免条件，可以按照豁免内容的规定执行，可与生活垃圾一同收集后交由环卫部门处理；泥饼收集后填埋处理；生活垃圾经收集后环卫部门处理，对周边环境影响较小。 在生产经营过程中对危险废物的储存、转移、处理应做好以下措施： 危险废物采用专用容器盛装，定点存放，在原料堆场西北角设置1座10m2危废暂存间；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，应切实做好“三防”措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，未经批准的，不得转移。建立危险废物贮存产生、储存、转移台账，并如实记录有关情况。 产生的危险废物必须按国家规定处置，将危险废物提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的单位回收、处置，进行无害化处理。 综合所述，项目固体废物在采取以上措施后，均得到合理、安全无害化处置，对周围环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目地仅用于机械制砂，因此，运营期对生态环境影响主要体现为：项目的建设会破坏地块内原有植被，造成当地局部生态破坏、影响局部景观；在暴雨天气若不加以防护可能会使雨水携带项目地的泥沙进入地势较低的区域等，造成水土流失。 为降低项目营运期对生态环境的影响，建设方应采取以下措施： ①在项目四周设置截水沟，防止雨水进入项目地。 ②在项目场内设置排水沟，将雨水全部引入初期雨水池处理。 6、社会环境影响分析 经现场调查，项目制砂场产品主要通过乡村道路→G322国道运至祁阳地区出售，项目运输道路条件较好，在采取净车出厂、严禁超速超载的情况下，对项目周边社会环境影响处于可控范围内，不会对周边居民造成较大不便。经采取以上措施后，项目建设对周边社会环境影响较小。 （1）运输扬尘影响分析 项目制砂场产品主要通过乡村道路→G322国道运至祁阳地区出售，项目运输道路条件较好，经过洒水降尘，净车出厂、严禁超载、车辆加盖帆布的情况下，车辆运输扬尘，对周边的居民影响较小。 （2）运输噪声影响分析 项目制砂场产品主要通过乡村道路→G322国道运至祁阳地区出售，项目运输道路条件较好，经过严禁超速、经过村庄时禁止鸣笛、加强管理的情况下，车辆运输噪声，对周边的居民影响较小。 7、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识标准》（GB18218-2009）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）有关规定求，项目不存在重大危险源。主要可能会发生火灾等潜在事故。 （2）风险防范措施 ①应严格按照安全规范及国家相关规定加强安全监督管理。生产期间须在火灾防范方面制定严格、全面的防火规定措施，例如在车间内严禁吸烟，对电路定期予以检查，用电负荷与电路的设计要匹配等，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。生产车间内须配备常用灭火器、消火栓等。并派专人经常巡视，确保安全存放。 ②项目危废暂存间地面均须进行硬化、防渗、防腐处理。危险废物暂存点必须按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）进行设置，做好“三防”措施，设置明显的专用标志，定期委托有资质单位进行收运和处理，危险废物的转移实行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。 ③必须建立必要的安全生产规章制度和措施，保证生产的正常、安全。建议企业建立健全的各级管理机制和机构，全面落实安全生产责任制，并严格执行。对过时的安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，按相关的法律、法规有关规定予以补充和完善，持续改进。严格执行安全监督检查制度。严格防火制度，并配备一定数量的消防设施。认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。 项目不存在重大危险源，在采取上述有针对性的风险防范措施后，可将风险事故降至可接受水平。 8、项目建设可行性分析 （1）产业政策的符合性 经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修改版）》（2013年5月1日），本项目不属于限制类和淘汰类，即拟建项目符合国家产业政策。 对照《湖南省沙石骨料行业规范条件》（湘经信原材料[2018]10号），项目设计生产规模为60万吨/年，符合该规范条件要求的生产规模60万吨/年，故项目建设基本符合该规范条件。 9、选址合理性分析 本项目位于祁阳县茅竹镇周塘村2组，西面260m为国道322，交通便利，方便原料、成品的运输；本次环评期间，根据对照湖南省颁布的生态保护红线范围，本项目选址不位于祁阳县的生态保护红线范围方案内；本项目区域占地主要为旱地、荒地等，项目西南面250m处为界牌铺村，北面、南面、东面均为山林、旱地，距离敏感目标较远；项目运营后，区域供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要。在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 10、“三线一单”文件符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表22。 - 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知（环环评[2016]95号）; 生态保护红线; 本项目位于祁阳县茅竹镇周塘村2组，本次环评期间，根据对照湖南省颁布的生态保护红线范围，本项目选址不位于祁阳县已上报湖南省环保厅的生态保护红线范围方案内; 符合. 环境质量底线; 根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少; 符合. 环境准入负面清单; 本项目位于祁阳县茅竹镇周塘村2组，项目不在所在地发布的环境准入负面清单，且项目符合国家及地方产业政策; 符合. 11、项目环保投资估算 项目总投资100万元，其中环保投资约19万元，所占比例为19%。环保投资估算表见表23，“三同时”验收见表24。 - 项目环保投资估算表 项 目; 污染源; 投资（万元）; 治理措施. 废水处理; 雨水沟; 1; 堆场四周设置雨水沟. 初期雨水; 1.5; 初期雨水池100m3. 生产废水; 8; 反应池（500m3）+水平带式压滤机+清水池（400m3）. 生活污水; 1; 一体化污水处理设施处理后回用于周边林地绿化. 固废处理; 生活垃圾; 0.2; 加盖式垃圾桶，交由环卫部门处理. 废油及含油抹布; 0.5; 危废暂存间，交由有资质单位处置. 固废堆场; 0.8; 废皮带堆放区/泥浆堆放场，加盖防雨棚. 噪声处理; 运行设备; 1; 隔声. 废气处理; 一次破碎; 4; 布袋除尘器+15m排气筒. 二次破碎、筛分; 1; 设置自动喷淋，确保物料含水率15%以上. 合计; /; 19; /. - 项目“三同时”验收一览表 项目; 环境保护措施及检查内容; 验收标准. 生产废水; 反应池（500m3）+水平带式压滤机+清水池（400m3）; 全部回用，不外排. 初期雨水; 堆场四周设置雨水沟，初期雨水池100m3; 全部回用，不外排. 生活污水; 一体化污水处理设施; （GB8978-1996）中一级标准（不外排，回用于周边林地灌溉）. 废气; 二次破碎机配套设置自动喷淋; 保持物料含水率15%. 一次破碎采取：布袋除尘器+15m排气筒; （GB16297-1996）中排放标准. 道路水泥硬化、定期洒水; 保持厂区清洁干净，减少扬尘. 设备噪声; 隔声等; （GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 加盖式垃圾桶，环卫部门处理; 妥善处理. 废油及含油抹布; 交由有资质单位处置. 泥沙堆积场; 加盖雨棚，并设置进出台账. 废弃运输皮带; 收集后交专业机构处置. 11、清洁生产 1、清洁生产概述 清洁生产是实现经济和环境持续协调发展的一种重要手段之一，也是90年代初以来国际社会努力倡导的改变传统环境保护模式的新的环境战略，其实质是把污染预防的综合环境策略持续应用于生产过程、产品设计和服务中，从而减少生产和服务对人类和环境的风险。清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。 清洁生产是环境保护工作的终极目标，是历史发展的必然选择，也是可持续发展的必然要求。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012)的要求，实施清洁生产是企业的义务，要求建设单位优先采用清洁生产技术、工艺和设备。 2、本项目清洁生产分析 本项目位于永州市祁阳县茅竹镇周塘村2组，充分利用现有资源，减少了对生态的破坏，对环境的影响。 依据生命周期分析的原则，清洁生产评价指标应能覆盖原材料、生产过程和产品的各个主要环节，尤其是对生产过程，既要考虑对资源的使用，又要考虑污染物的产生，因而环评中的清洁生产评价指标可分为六大类：生产工艺（设备）指标、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理指标。 （1）生产工艺（设备）指标 本项目采用国内常用机制砂生产工艺，可最大限度的利用原辅材料和水资源，符合清洁生产要求。 （2）资源能源利用指标 本项目所有生产设备均使用清洁能源，符合清洁生产要求。 （3）产品指标 本项目产品为机制砂，主要作为建筑材料，符合国家相关产业政策要求，项目产品指标符合清洁生产理念。 （4）污染物产生指标 项目废气主要为生产过程产生的粉尘，经采取对应措施后，对周围环境影响较小； 项目排放的废水主要为生活污水，经厂区设置的一体化污水处理设施处理达标后用于厂区绿化灌溉，对周围水体影响较小； 项目产生的固体废物均能综合利用或妥善的处理处置。 （5）废物回收利用指标 项目生产过程中产生的生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产，回收利用率高。 （6）环境管理指标 本项目加强生产过程环境管理、相关方环境管理、开展清洁生产审核、健全环境管理制度等四方面进行有效的工作。着重点在于相关工作的文件记录和现场监测数据等环境管理文件和数据的齐备。此外，人员培训，员工素质的提高以及积极性的激励都是环境管理的内容之一。 本项目将不断完善环境管理体制，逐步理顺部门职责分工，增强环境监管的协调性、整体性，建立健全环境监管体制。法人负责解决所辖范围有关的环境问题，建立企业环境监督员制度，实行职业资格管理。 3、清洁生产的建议和措施 项目投产后，企业将从以下几方面实行清洁生产。 （1）加强基础管理，项目生产时将考核到班组、甚至个人，对电、原料都进行计量，实行节奖超罚等管理手段，逐步减少原辅材料及能源的消耗、降低成本、提高企业管理水平。 （2）加强企业环境管理，逐步实现对各种废物（废水、废气、固体废物）进行例行监控。 （3）制定切实可行的环保管理措施及制度，加强环保知识的宣传和教育。实践证明，工业生产对环境影响的大小，很大程度上取决于企业管理人员的环境意识和环境管理，尤其是环保设施运行管理、维护保养及检查监督制度的严格执行，确保污染物达标排放。 （4）通过不断教育，逐步增强全体员工的有关意识（特别是安全意识、健康意识、环境意识、质量意识、成本意识、清洁生产意识）。 （5）对工厂主要设备设施系统采取预防性或计划性维修维护措施，提高生产效率，减少废品率。 （6）强化生产者的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节约能源。 （7）为进一步搞好清洁生产，建议建设单位动员全厂参加清洁生产审计工作，对原辅材料、生产技术、生产管理以及废物处理和综合利用等方面进行全面审核，分析原辅材料消耗情况，找出污染物产生和排放原因，进而在寻求替代原辅材料、降低原辅材料消耗和废物综合利用等方面提出合理化建议，形成新的清洁生产举措。 4、清洁生产评价 通过分析本项目的清洁生产水平，本项目物质和能量循环利用实现经济运行的“低消耗、高利用、低废弃”，最大限度的利用进入系统的物质和能量，提高资源利用率；最大限度的减少污染物的排放，提升经济运行的质量和效益，将经济活动对自然环境的破坏减少到最低程度，满足清洁生产的基本要求。达到国内清洁生产基本水平。 12、环境管理、环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段。为了认真贯彻执行国家有关的环境保护法律、法规，经调查了解，目前项目还未形成完善的环境管理制度，本评价要求建设单位在以后生产活动中应做好以下几方面的环境管理工作： ①建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。 ②明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。 ③落实好项目的环保设计方案，増加环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。 ④建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部们的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。 ⑤检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众利益。 （2）排污单位自行监测计划 建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，制定监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的环境监测机构进行代其开展自行监测。 新建排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 监测内容：污染物排放监测；周边环境质量影响监测；关键工艺参数监测；污染治理设施处理效果监测。 ①污染物排放监测 具体监测计划如下： - 环境监测计划表 监测类型; 监测因子; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 废气; 颗粒物; 厂界、排气筒出口; 每季度监测一次; （GB16297-1996）标准. 厂界噪声; LAeq; 厂界; 每季度监测一次; （GB12348-2008）2类标准. 生产废水; SS; 清水池出水口; 每季度监测一次; 回用于生产. 生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 一体化污水处理设施; （GB8978-1996）中一级标准. ②周边环境质量影响监测 - 周边环境质量影响监测工作计划表 要素; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 环境空气; 项目地上风向、下风向; SO2、NO2、PM10、PM2.5; 每年一次. 地表水; 西南面水库; PH、COD、BOD5、NH3-N、SS; 每年一次. 噪声; 厂界; LAeq; 每年一次，每次各点昼间监测一次. ③信息公开 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号）执行。本项目监测信息公开可要求由当地环境保护主管部门确定。 ④监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。 排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生产区 | 泥浆废水 | 经反应池（500m3）+水平带式压滤机处理后回用 | 全部回用，不外排 |
|  | 员工 | CODr、BOD5、SS、NH3-N | 一体化污水处理设施 | （GB8978-1996）中一级标准，回用于周边林地绿化 |
| 大气污染物 | 二次破碎、筛分 | 粉尘 | 设置自动喷淋措施 | （GB16297-1996）标准中排放标准 |
|  | 一次破碎 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 原料、成品堆场 | 粉尘 | 三面围墙+顶棚设置，并定期洒水抑尘 |  |
|  | 运输过程 | 扬尘 | 运输车辆加盖篷布，路面水泥硬化，并定期洒水抑尘 |  |
| 固体废弃物 | 生产区 | 废弃传输皮带 | 收集后交专业单位处置 | 合理处置 |
|  | 生产区 | 废油及含油抹布 | 收集后交有资质单位处置 | 合理处置 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | 合理处置 |
| 噪声 | 生产设备、运输车辆 | 噪声 | 应加强设备的保养和维修，使设备处于良好的工作状态；车辆运输过程中，尽量放慢车速，减轻车辆噪声；员工配备防噪声的劳保用品（耳塞等）。 | GB3096-2008中2类标准 |
| 其它 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营期对生态环境影响主要体现为：项目的建设会破坏地块内原有植被，造成当地局部生态破坏、影响局部景观；在暴雨天气若不加以防护可能会使雨水携带项目地的泥砂进入地势较低地区，造成水土流失。 为降低项目营运期对生态环境的影响，建设方应采取以下措施： ①在项目四周设置截水沟，防止雨水进入项目地。 ②在项目场内设置排水沟，将雨水全部引入初期雨水池处理。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 祁阳县碎金砂石加工厂拟投资100万元在祁阳县茅竹镇周塘村2组建设年产60万吨砂石建设项目，该项目以祁阳县工地施工过程中产生的废弃原石为原料，通过二级破碎-制砂-洗砂等工艺生产机制砂，建成后形成规模：年产60万吨砂石。 2、与产业政策符合性 经查阅《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修定版）》（2013年5月1日），本项目不属于限制类和淘汰类，即拟建项目符合国家产业政策。 对照《湖南省沙石骨料行业规范条件》（湘经信原材料[2018]10号），项目设计生产规模为60万吨/年，符合该规范条件要求的生产规模60万吨/年，故项目建设基本符合该规范条件。 3、选址合理性分析 本项目位于祁阳县茅竹镇周塘村2组，西面260m为国道322，交通便利，方便原料、成品的运输；本次环评期间，对照湖南省颁布的生态保护红线范围，本项目选址不位于祁阳县的生态保护红线范围方案内；本项目区域占地主要为旱地、荒地等，项目西南面250m处为界牌铺村，北面、南面、东面均为山林、旱地，距离敏感目标较远；项目运营后，区域供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要。在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 4、环境质量现状结论 据现场踏勘、资料收集及现场实测：工程区域环境空气质量保持较好，项目周围环境空气常规因子达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；西南面600m处的铁丝井水库监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，项目所在区域水环境质量较好；根据噪声现状监测满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，声环境质量较好。 5、达标排放 本项目洗砂等泥浆废水经反应池（500m3）+水平带式压滤机处理后回用，不外排；厂区生活废水经一体化污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后回用于项目周边林地灌溉，不外排至周边水体；噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。固体废弃物全部得到合理处置或综合利用。 6、总量控制 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、COD及氨氮实行总量控制。本项目废水全部场内回用，不外排，不涉及总量控制。 7、运营期环境影响结论 （1）废水影响分析 项目废水主要为员工生活废水及生产废水。 生活污水经一体化污水处理设施处理达标后回用于项目周边林地灌溉，不外排至周边水体。 生产废水主要为洗砂及滚动筛处沥出的泥浆废水，本项目配套建设1套反应池（500m3）+水平带式压滤机+清水池（400m3），废水全部处理后回用于生产，不外排。 （2）废气影响分析 本项目一次破碎产生的粉尘收集至布袋除尘器处理后通过排气筒排放，二次破碎、洗砂过程中均为湿式作业，基本无粉尘产生，粉尘主要是在废弃原石装卸料及产品运输过程中产生，本项目道路采取硬化，在正常情况下起尘量较少，本项目原材料废弃原石含泥量较少，且粒径较大，在装卸过程中产尘量较少。因此，本项目产生的粉尘对周边环境影响较小。 （2）噪声影响分析 项目运营过程主要为设备噪声，经隔声、距离衰减、绿化吸收后，项目噪声对周围环境影响较小。 （3）固废影响分析 本项目固体废弃物主要是少量的废弃运输皮带、生活垃圾、泥饼、废油及含油抹布等。 其中废弃运输皮带全部交专业机构处置；废油收集后统一委托有资质的单位处置，废油抹布满足《危险废物豁免管理清单》中的豁免条件，可以按照豁免内容的规定执行，可与生活垃圾一同收集后交由环卫部门处理；泥饼收集后填埋处理；生活垃圾经收集后环卫部门处理，对周边环境影响较小。 通过以上措施，固体废物不会对外环境产生不利影响。 8、综合结论 综上所述，项目符合国家产业政策的要求，选址基本合理。该项目的建设，能够带动地区经济发展。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，废气、噪声能够做到达标排放，废水能到综合利用，固体废物得到安全有效的处置，对环境的影响可以接受，不会降低当地的环境功能。在严格执行有关环保法规和“三同时”制度，认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 9、建 议 1）将原料堆场、成品堆场物料完全进棚，不得露天堆放；厂区主要道路、生产区硬化。 2）加强各环保设施的管理，保证个处理措施正常运行，确保各污染物指标都能达标排放。 3）加强运行设备的管理，定期检查，确保正常运行。 4）加强职工的劳动保护措施，做好生产安全工作。 5）加强厂区及周围绿化和美化工作。