国环评证乙字第2706号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿改扩建项目

建设单位（盖章）：    祁阳县亿达新型建材有限公司

湖南绿鸿环境科技有限责任公司

编制日期：2019年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	23

环境质量状况	28

评价适用标准	34

建设项目工程分析	37

项目主要污染物产生及预计排放情况	51

环境影响分析	53

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	110

结论与建议	112

附件：

附件1  环评委托书

附件2  祁阳县亿达新型建材有限公司执照

附件3  矿山租赁协议

附件4  安全生产许可证

附件5  关于祁阳县羊角塘镇爱民采石场年开采10万吨石灰岩建设项目环境影响报告表的批复

附件6  排污许可证

附件7  水土保持批复

附件8  项目所在地不属于镇区规划范围内证明

附件9  项目所在地村、镇对本项目建设意见

附件10  环境质量监测质量保证单

附件11  检验检测机构资质认定证书

附件12  祁阳县羊角塘镇爱民采石场年开采10万吨石灰岩建设项目竣工验收意见

附件13  祁阳县科技和经济信息化委员会对本项目建设意见

附件14  专家评审意见

附件15  专家签名表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  祁阳县亿达新型建材有限公司建筑用灰岩矿地形地质图

附图3  祁阳县亿达新型建材有限公司建筑用灰岩矿开采最终境界图

附图4  项目总平面布置图

附图5  项目主要环境保护目标图

附图6  项目大气、噪声、地下水监测布点及地表水监测断面图

附图7  项目主要周边及场区现状图片

附图8  祁阳县矿产资源开发利用与保护规划图

附图9  项目所在地区域地表水系图

附表

附表1  建设项目环评审批基础信息表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁阳县亿达新型建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈中意 |  |  |  | 联系人 |  | 陈中意 |  |
| 通讯地址 | 湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13517467079 |  |  | 传真 |  | —— | 邮政编码 | 426165 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | — |  |  |  | 批准文号 |  | — |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | B101土砂石开采 |  |
| 占地面积 (平方米) | 46900 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | - |  |
| 总投资 (万元) | 3000 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 333 |  | 环保投资占总投资比例(％) | 11.1 |
| 评价经费(万元) |  | — |  |  | 投产日期 |  | 2019年6月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目由来 根据《中国碳酸钙资源概况及其地理分布》可知，湖南省碳酸钙的储量名列全国前茅，湖南省又以湘南储量为最，祁阳县位于湖南省南端，全县碳酸钙储量充足。随着近年来祁阳县及周边县区的经济开发，道路、房地产开发等多项工程不断开工建设，作为工程建设主要原料之一的石灰岩需求量也随之急剧增大，基于上述商业契机，建设单位通过公开招投标方式竞标了位于祁阳县羊角塘镇复兴村采石场，2008年成立祁阳县羊角塘镇爱民采石场在祁阳县羊角塘镇复兴村建设“祁阳县羊角塘镇爱民采石场年开采10万吨石灰岩建设项目”，于2016年委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制环境影响报告表，并取得祁阳县环境保护局审批意见（祁环评（2016）23号），2016年委托祁阳县环境保护站编制竣工验收报告，并取得祁阳县环境保护局竣工环境保护验收意见（祁环竣验（2016）28号），2017年祁阳县羊角塘镇爱民采石场进行转让，成立祁阳县亿达新型建材有限公司，法人代表为陈中意，因祁阳县羊角塘镇建制村合并调整，复兴村改名为复兴社区，原采矿许可证过期，建设单位于2017年10月27日重新办理采矿许可证，生产规模为30万吨年，因建设单位拟产能升级，加大生产设备投入，向祁阳县国土资源主管部门提出变更开采规模申请，将生产规模变更为80万吨/年，地理坐标介于东经112°05′51″~112°06′05″，北纬26°36′34″~26°36′45″，确定其范围由4个坐标拐点圈定，露天开采，开采矿种为建筑石料用灰岩矿，开采面积0.0469km2，根据湖南煤田地质局第三勘探队编制的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿-矿产资源开发利用方案》，采石场建筑石料用灰岩矿保有资源储量（122b）357.3万m3（可采系数按0.90计算，预可采储量（122b）321.6万吨），目前项目营运中，未收到环保投诉，本项目次环评将结合实际生产情况，重点对生产过程中存在的环境问题进行分析，并提出整改方案，为建设单位及环保管理部门提供参考。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目属于四十五、非金属矿采选业中137、土砂石、石材开采加工，项目未涉及环境敏感区（第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的基本草原、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、沙化土地封禁保护区、水土流失重点防治区），应编制环境影响报告表。为此，祁阳县亿达新型建材有限公司特委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担“年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿改扩建项目”的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织有关人员对项目场址（项目地理位置详见附图1）及其周围环境状况进行了详细踏勘，并收集有关本项目的工程资料，完成了本项目环境影响评价报告表的编制工作。 2、编制依据 2.1有关环境保护的法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年修订，2016年9月1日起执行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法（2015年修订版）》，自2016年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7修订）； （5）《中华人民共和国水污染环境防治法》（2017修正），中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八会议于2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017年10月1日起施行； （8）《建设项目分类管理名录》（2017 年6 月29 日环境保护部令第44 号公布根据2018年4 月28 日公布的《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正）； （9）《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年2月修订）； （10）《环境保护公众参与办法》，环境保护令第35号，2015年9月1日起施行； （11）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（环办[2008]70号，2008年9月18日）； （12）《国家危险废物名录》，2016年8月1日起施行； （13）《环境保护公众参与办法》 环境保护部 部令第35号 2015年9月1号施行； （14）《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》环发 [2014]197号； 2.2部门规章 （2）国家环境保护总局环发[1999]107号文件《关于执行建设项目环境影响评价制度有关问题的通知》； （3）国家环境保护总局环发[2001]19号文件《关于进一步加强建设项目环境保护工作的通知》； （4）《湖南省落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》，湖南省人民政府办公厅，2013年12月23日； （5）《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》湖南省人民政府，2015年12月31日； （6）危险废物规范化管理指标体系（环办2015年99号16.1.1实施）； （7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及2013年修改单； （8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）。 （9）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府第215号令）； （10）《湖南省人民政府关于公布湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案的通知》湖南省人民政府（湘政函[2003]77号）； （11）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》DB43/023-2005。 （12）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，环发[2015]162号； （13）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号））。 （14）《湖南省大气污染防治条例》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第60号，2017年6月1日施行； （15）《湖南省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议通过，2018年5月1日起实施； （16）《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）； （17）《湖南省环境保护条例》(修正)，湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二次会议，2013年5月27日； （18）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） 2.3有关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》(HJ 2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2－2018)； （3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》(HJ/T2.3－2018)； （4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610－2016)； （5）《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)； （6）《环境影响评价技术导则－生态影响》(HJ19-2010)； （7）《建设项目危险废物环境影响评价指南》2017年10月1日起施行； （8）《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》HJ14-1996； （9）《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》GB/T15190-94； （10）《制定大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-1991； 2.4项目技术文件 （1）本项目环评委托书 （2）祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案 （3）环境质量现状监测报告及质量保证单； （4）建设单位提供的其他相关资料。 3、改扩建项目概况 3.1改扩建项目基本情况 项目名称：年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿改扩建项目 建设单位：祁阳县亿达新型建材有限公司 建设地点：湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区 项目性质：改扩建 项目总投资：3000万元 开采方式：露天开采 采矿区面积：矿山原矿界范围由4个拐点圈定，面积0.0469km2 准采标高：准采标高为+263m~+175m 生产规模：年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿 3.2改扩建项目建设内容 祁阳县亿达新型建材有限公司拟投资3000万元在原有厂址湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区建设年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿改扩建项目，项目改扩建后矿区增加面积24200m2，矿区总占地面积由原来的22700m2增加至46900m2，矿山保有资源储量（122b）357.3万m3（可采系数按0.90计算，预可采储量（122b）321.6万吨），矿石体重为2.6t/m³，项目服务年限为4年，开采方式为露天开采，准采标高为+263m~+175m，项目扩建后依托原有办公用房，拆除现有工程生产线，新建一条生产线，占地面积为7000m2，生产规模增加年开采加工70万吨建筑石料用灰岩矿，达到年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿。 表1-1工程组成一览表 工程分类; 项目组成; 工程内容; 备注. 主体工程; 开采区; 开采区由4个拐点组成; /. 点号; X; Y; /. 1; 2945191.16; 37609582.39; 扩建新增拐点. 2; 2945152.16; 37609688.39. 3; 2944854.16; 37609626.39. 4; 2944990.16; 37609431.39. 开采标高; +263m~+175m; /. 面积; 0.0469km2; /. 工业广场; 拆除现有工程生产线，新建一条生产线，总占地面积7000m2，包括破碎区、成品堆场; 新建. 辅助工程; 办公区; 1栋2F，建筑面积为200m2,，1F为砖混结构，2F为钢架结构，主要为办公室，位于矿区西北侧; 依托原有. 排土场; 新增排土场位于采矿区东北面，面积为10000m2，堆土最大高度为7m，设计排土容量31270m3; 新增，为老采矿区采坑内. 矿山公路; 路长约400m，宽5m，水泥路面; 依托原有. 供电系统; 接自羊角塘镇变电站; 依托原有. 供水系统; 自打地下水井; 依托原有. 环保工程; 废气处理; （1）采取湿式凿岩；（2）工业广场破碎及筛分系统自动喷淋洒水降尘，破碎、筛分生产厂房密闭，破碎筛分工序采用布袋除尘器处理+15m高排气筒，传输带全封闭；设置喷淋管进行喷淋降尘，生产区设10套炮雾机定时喷雾降尘（3）开采区、工业广场、矿石堆场地面碎石压尘；运输道路区地面采用水泥硬化；（4）生产区、产品堆场采用洒水车洒水降尘，开采区、运输道路设置移动式洒水管洒水降尘；进山公路采用水泥路面；; 新增，洒水车化依托现工程. 废水处理; 截排水系统; （1）矿区周边建截水沟；（2）开采平台修建排水沟； （3）工业广场上游建截水沟；（4）矿区道路修建排水沟；（5）工业广场周边建截水沟; 新增. 废水收集回用系统; 工业广场东北面建设一个沉淀池（200m³），收集工业广场、矿区、排土场初期雨水；工业广场出口设车辆冲洗平台及沉淀池（15m³），收集洗车废水; 新增. 生活污水处理系统; 化粪池（15m3）; 依托原有. 噪声防治; 合理控制爆破时间，设置警示、提示标志；选用低噪声设备；对设备进行隔声、减振；加强设备保养维护；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等; /. 固废处置; 生活垃圾集中收集，交由当地环卫部门统一处置；危险固废暂存危险固废间，交由资质单位处理；表土剥离废土和沉淀池沉渣暂存于矿山范围外北部老采坑内，用于现有矿山绿化复垦；废石外售处理；; 垃圾收集、依托原有工程. 生态保护; 营运期：边开采边复垦加强水土流失防治，严格实施水保方案中的水土保持措施；保护周边野生动植物，进行环境绿化和土地复垦等植被恢复措施；退役期：对开采区进行生态恢复; 新增. 风险防范; 矿区设置截洪沟；沉淀池防腐防渗。; 新增. 1-2 改扩建工程主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 指标; 备注. 一; 地质. 1; 矿区范围面积; km2; 0.0469; /. 2; 矿体赋存标高; m; +263m~+175m; 开采标高. 3; 矿石储量; 万吨; 321.6; 总储量. 4; 覆土厚度; m; 0～4m; /. 二; 采矿; /; /. 1; 开采方式; /; 露天开采. 2; 矿区生产规模; t/a; 80万; /. 3; 采矿方法; 自上而下水平台阶分级采矿方法. 4; 开拓运输方式; 汽车-公路开拓运输. 5; 最大采高; m; +263; /. 6; 台阶高度; m; 10~15; 划分两个台阶. 7; 安全平台宽度; m; 4; /. 8; 最终边坡角; 度; 60; /. 9; 剥采比; /; 0.09：1. 10; 回采率; /; 90%. 11; 复垦率; /; 70%以上. 12; 矿山服务年限; 年; 4; 采矿权许可证拐点圈定范围. 13; 年工作天数; 天; 300; /. 3.2改扩建矿区基本情况 （1）储量情况 根据湖南煤田地质局第三勘探队编制的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，根据拟定的开采面积和准采标高以及上述计算公式，经估算，采石场建筑石料用灰岩矿保有资源储量（122b）357.3万m3（可采系数按0.90计算，预可采储量（122b）321.6万吨），矿石体重为2.6t/m³。 （2）矿石类型及成分分析 根据资源储量报告，矿山范围内开采矿石类型为石灰岩原生矿石，其主要矿物为方解石，其次为白云石。这些矿物微晶质、细晶质等粒结构产出，矿石因含泥质和粘土质使矿体颜色变深。矿石自然类型按结构构造划分为块状石灰岩矿石，矿石工业类型为建筑石料用灰岩矿石，根据区域地质资料分析，矿（岩）石中的有益、有害成份沿走向和倾向变化均很小，CaO 的最低含量为50.12%，MgO 的最高含量为0.53%。有害组分CI 的含量为0.007%，含燧石灰岩中fSiO2 含量一般为2.66～3.90%。矿体中或多或少夹有薄层状泥质灰岩，泥质夹层混入后CaO 含量可能降低0.30～2.93%，对矿石质量影响不大。 表1-3 建筑石料用灰岩矿化学分析表 （3）矿体形态特征 本矿山开采矿石为泥盆系中统棋梓桥组（D2q）碳酸盐岩——石灰岩，矿体呈层状产出，中厚层状构造，矿体厚度稳定，矿层产状与矿山地层产状一致。据现场勘查，矿区基本被第四系覆盖，偶见灰岩出露。所采矿体为浅海相灰岩与泥质灰岩互层，夹 隐晶质灰岩、钙质页岩，隐晶质结构，中厚层状，节理裂隙发育。表层矿体上覆第四 系的厚度较厚（0～4m），平均2.5m。 （4）水文地质条件 ①地表水 据现场踏勘调查，矿山范围为丘陵区，地表径流条件好，目前及未来采区均顺山坡展开，不会形成凹坑，地形条件利于大气降水的排泄，受大气降水补给，季节变化大。 ②地下水 矿山地下水类型有两种：碳酸盐岩岩溶裂隙水与松散岩类孔隙水。碳酸盐岩岩溶裂隙水的含水层为泥盆系中统棋梓桥组（D2q），岩性为灰岩及少量白云岩，裂隙发育，富水性中等；松散岩类孔隙水的含水层为第四系碎石土，厚度小，结构较松散，透水性强，富水性弱，水量贫乏。地下水水位低，对矿山开采影响小。据现场踏勘调查，采场内无地下水渗涌，采场充水水源主要是大气降水，积水均可顺坡外排至矿山之外的低洼区，无需机电抽排。汇集到矿区范围内原有凹陷式开采形成的采坑的积水需机电抽排，根据现场调查，抽排设备能够满足坑内排水需求。矿山开采是以大气降水为充水水源的矿床，矿山范围内含水层的赋水性、导水性除浅表外均较弱，矿山未来采矿大都在地下水位以上进行，矿坑汇水大部分可通过自然边坡自流外排，汇集到采坑的积水矿山机电抽排设备能力能够满足排水需求。故矿山水文地质条件属简单类型。本区属溶蚀、剥蚀丘陵地貌，山坡坡度15～30°。区内沟谷较发育，地表径流条件较好。地表植被较发育，多为荒草地及疏林地。本矿山地下水的含水层主要为石灰岩裂隙水。石灰岩裂隙水的含水层为浅部节理裂隙带，岩性为灰岩，裂隙水基本沿节理裂隙带泾流排泄于沟谷地带。调查矿山已经开历史，根据采坑揭露，该层岩石致密，完整性好，未见有裂隙水及地下水出露，因此地下水对矿山开采影响小。 综上所述，矿山水文地质条件属简单类型。 ③工程地质条件 矿山范围内岩体为泥盆系中统棋梓桥组（D2q）灰岩，溶隙不发育，浅部节理裂隙较发育均为泥质充填，岩层倾角较陡，中厚～厚层状构造，属坚硬～较坚硬类岩石。土体主要为石灰岩上部风化后的残坡积粘性土、亚粘土，一般厚度为0~4 m，平均厚度2.5m。根据采坑边坡观测，开采边坡坡度过大，局部近似直立，边坡的稳定性较好，未出现同采矿时出现的工程地质问题。 3.3改扩建矿山开发利用方案 （1）开采规模及服务年限 根据建设单位提供的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，项目开采矿种为建筑石料用灰岩矿，设计生产规模为80 万吨/年，项目服务年限为4年。 （2）开采方式 本矿山为正在生产矿山，开采方式为露天开采。经过上面测算该矿山采剥比为0.09：1，剥采比小，满足露天开采的技术要求，结合本矿山范围内矿体的赋存展布形态及开采技术条件看，开采方式选择露天开采是适宜的，因此本方案仍推荐露天开采方式，开拓方式为汽车公路运输开拓。开采时产生的废渣与废土约80%可以直接被矿山用于修路和回填采坑。剩余剥土可堆放在矿山设计的排土场用作采石场终采回填采坑，废石堆拟设在矿山范围外北部老采坑内。 （3）采矿方法 ①采用的剥采比 本矿山上部覆盖厚度0~4m，平均厚度2.5m，采矿权范围内剥采比为0.09：1，小于0.2：1，符合开采技术条件。 ②本矿山圈定的露天开采境界要素 1）现采矿权范围分台阶开采，准采标高为+263m~+175m 2）台阶高度10m~15m 3）最终边坡角60°，台阶坡面角70°，安全平台4m； 4）采场底部最终最小宽度大于40m。 ③开采境界的选择 该矿最终开采深度+175m，最终边坡角设计为60°，要确定矿山开采的最优境界是依据上述2个要素来确定最终底盘，而最终底盘的大小与开采深度和边坡角的大小紧密相关。最终开采深度已经确定无需选择，只有边坡角的大小可以选择。根据该矿体开采技术条件属简单类型的矿床，以及该矿山估算资源储量预留的边坡角为60°，从安全、工艺及经济的角度考虑，最终边坡角选择60°是比较合适的，首先利于矿山安全生产，其次有利于矿山资源的合理开发利用。因此该矿露天开采境界的要素选择是比较合理的。 采石场最终开采底面标高：+175m，矿山南面标高为+245，东面标高为+225，西面标高为+238m，北面标高为+154m，矿山开采完后会形成一个矿坑，待开采完后应将排土场的运至开采区进行复垦，使采矿区与周边地势基本持平。 ④剥离 首采剥离遇岩石采用潜孔钻进行浅孔凿岩，布置准采作业平台。 ⑤开采技术参数 目前矿山开采方法是分合阶、自上而下开采，开采工艺是爆破开采法。从安全经济等方面看，开采方法和工艺是适宜的。 1）合阶划分：台阶沿矿体垂直方向自上而下划分，合阶高度视矿山的开采技术工艺而定。本次合阶高度设计为10m~15m。 2）矿体开采顺序：矿山采矿方法为台阶式、自上而下开采，同一台阶自矿区边界向内逐步回采。 3）平场：将爆破下来的矿石采用挖运设备搬运至工业广场，并对较大石块进行破碎处理。 4）回采安全：采弯过程中，在矿山范围及周边不同地段设置安全警戒线，并设立专岗监测。矿场内应密切监测采场边坡的稳定及变形，确保采矿人员及设备的安全 5、主要采矿技术经济指标：矿山回采率为90％，最终边坡角为60°。 （4）爆破 采用中深孔爆破，爆破炸药主要使用乳化炸药，起爆使用非电导爆管及非电微差雷管，采矿炸药单耗0.5kg/m³（66.67t/a），爆破周期5天/次，安全爆破距离300m。本项目委托专业的爆破公司进行爆破，厂内不设置炸药库。爆破工持《爆破员作业证》上岗。 （5）装载工作 采用1.3m3挖掘机装载，15t自卸式汽车运输。 （6）运输 项目产品运输以公路为主，进场道路长400m，进厂道路已进行硬化，矿山运输道路采用碎石路面，路面宽5m，矿区由采矿区运至工业广场。矿区道路与县道X001相连，利用现有县道X001进行运输，项目产品外运路线：厂区门口→县道X001→县道X086。 （7）工业广场 拆除现有工程生产线，新建一条生产线，新建工业广场位于矿山北面（采石场老采坑内），占地面积为7000m2，包括破碎区、堆场，容量3万m3。工业广场上游设截水沟、将工业广场外部汇水引流至工业广场下游；并利用最低层平台设置拦渣坝，以起到稳定坡脚的作用。 （8）排土场 根据建设单位提供的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，改扩建矿山表层覆土厚度0～4m，平均2.5m，估算剥土约12.2万m3，山采矿范围内的保有储量按照回采率为90％，根据矿山实际生产情况，剥土约80%可以直接被矿山用于修路和回填采坑，剩余约2.44 万m3 剥土。 从现场调查看，目前矿山开采废石综合利用率较高，废石用于筑路后已所剩无几，但随着矿山开采强度和矿石采出量加大，废石排量也将大幅增加，到矿山终采时，废石量将达到13.74万m3。鉴于矿山及周边地形条件不利于大量废石堆放，应加强对废石的综合利用，废石块可用作普通建材或碎石，废石利用率应保证达到95%以上，这样剩下5%（约0.687万m3）在矿山周边选址暂放，另加矿山少量剥离土约2.44万m3，这部分废石、剥土石总共约3.127万m3在矿山终采后可用于回填采坑。 排土场址应选择在矿山东北部，地势相对平缓的地带，交通便利，库容面积设计为10000m2，按堆放7m 的高度计算，根据堆放立体几何形态估算，排土场容量约为：10000×7×1/2=3.5（万m3）。经估算矿山终采后废土、废石量约为3.127 万m3，矿山拟建的排土场能满足废石和剥离土的堆放。 排土场的外围设截水沟、将排土场外部汇水引流至排土场下游；并利用最低层平台设置拦渣坝，以起到稳定坡脚的作用，排土场采用分层压实的排土工艺，尽量降低水土流失，根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》(环发〔2005〕109号)中规定“到2015年新建矿山应做到边开采、边复垦”；根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策（征求意见稿）》，“矿山开发应贯彻‘边开采、边恢复’的原则”。生的地表剥离覆土在生产过程中，会从排土场转运至可进行复垦、修复的已采面；待矿山服务期满时，将全部转运至矿区进行复垦。 为防止排土场发生局部或整体失稳垮塌现象，形成泥石流，危害下游人员人身安全，破坏植被，影响下游农作物种植，根据项目复垦方案设计，在排土场下游修建动力式M7.5浆砌块石挡土墙。 排土场未来最大堆高为7m，设计墙基高0.8-1.0m，挡墙下方墙身高2.0m，两侧上段墙身高1.0m。同时，在挡土墙体内设置泄水孔，间距宜2-3m，并按梅花形布置，泄水孔边长或直接小于10cm，外倾坡度不宜小于5%，进水口设反滤包550mm×550mm× 550mm，以防堵塞，最后一排泄水孔的出水口高应高出地面0.3m。砼工砌墙中间沉降缝和伸缩合并设置，沿线路方向每隔10m设置一道，缝宽为20-30mm，自墙顶做到基底，缝内采用沥青麻筋或沥青木板等具有弹性的材料填充。浆砌块石的极限抗压强度不得低于30Mpa。 （9）矿山土地复垦工程 根据《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》本矿山为露天开采，矿山建设及生产过程中压占、破坏土地资源情况主要表现在两个方面：一是矿山采矿对土地资源的挖损、破坏；二是工业广场的对土地资源的破坏，经实地调查，本矿山覆土较厚，开采过程剥离的覆土运至矿区外安全地点堆放。矿山开采完毕后，原剥离的表土能够满足矿山关闭时复垦所需土壤。 土地复垦工程设计：根据《土地复垦技术标准》（试行）要求，矿山土地复垦按从优原则，复垦为林地较适宜。林地标准：①确保覆盖土层0.3m 以上。②树种选用标准：优先乡土树种，如杉树、松树；③植树三年后成活率70％以上，具有生态稳定性和自我维持力。露采坑复垦区（F1）：土地破坏较严重，面积46900m2，矿山生产的废土石回填采坑，上覆有机壤土0.5m 以上、覆土量约需2.345万m3。树种选适生树种马尾松，行距3.0m，约植树5211株。工业广场复垦区（F2）：土地破坏较严重，面积7000m2，上覆有机壤土0.5m 以上，覆土量0.35万m3。树种选适生树种马尾松，行距3.0m，约植树1166株。 （10）矿山进场道路 项目进厂道路利用厂区现有修建的的进厂道路，长约400m，道路路面宽5m，采取混凝土路面硬化。 （11）矿山建设规模及产品方案 本项目改扩建后年开采80万吨建筑石料石灰岩，采场工作布置，炸药爆破，藕机破碎，铲车装载，货车运输至工业广场加工（机械破碎，筛分网分选）。 产品方案为：根据客户需求，主要销售5mm以下、8-15mm、15-20mm、20-30mm粒径建筑石料用碎石产品。 表1-4 项目产品方案一览表 产品名称; 单位; 数量; 规格. 建筑石料石灰岩; 万吨; 15; 5mm以下. 25; 8-15mm. 25; 15-20mm. 15; 20-30mm. 3.4改扩建采石场主要原辅材料及动力消耗 采石场改扩建后主要原辅材料及动力消耗量详细情况见表1-5。 表1-5 采石场主要原辅材料及动力消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 乳化炸药; t/a; 66.67; 厂区不设炸药库. 2; 微差雷管; 个/a; 6700; /. 3; 柴油; t/a; 55; 厂区不设柴油储罐和柴油桶. 4; 机油、润滑油; t/a; 0.03; 厂区设机油桶和润滑油桶，最大贮存量为15kg. 5; 电; kwh/a; 210万; 接自羊角塘镇变电站. 注： （1）炸药 本项目采矿区所需要的炸药、钻头及雷管等原辅材料均由专业的爆破公司提供，炸药使用量为66.67t/a。厂区不设炸药库。 （2）柴油 项目营运过程中使用的挖掘机、装载机、厂内运输汽车等设备，均以柴油为燃料，其年使用量为55t。厂区不设柴油储罐，机械设备用油去镇区加油站加油。 3.5改扩建项目主要生产及辅助设备 项目改扩建后主要依托现有工程生产设备，新增部分生产及辅助设备，改扩建后项目主要生产及辅助设备见表1-6。 表1-6 项目改扩建主要生产及辅助设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 空压机; /; 2; 现有. 2; 风钻; 70型、90型; mm 2; 现有. 3; 挖机; /; 3; 现有. 4; 凿岩机; /; 2; 现有. 5; 运输车; /; 5; 现有. 6; 洒水车; 5t; 1; 现有. 7; 振动给料机; /; 2台; 新增. 8; 颚式破碎机; /; 2台; 新增. 9; 锤式破碎机; 2台; 新增. 10; 振动筛分机; /; 3台; 新增. 11; 输送带; /; 5条; 新增. 12; 空压机; /; 1台; 新增. 13; 风钻; 90型mm; 1台; 新增. 14; 凿岩机; /; 2; 新增. 15; 挖机; 卡特320型; 3台; 新增. 16; 铲车; /; 4台; 新增. 17; 运输车; 30t; 5台; 新增. 3.6改扩建劳动定员 本项目扩建后营运期年工作时间由原来的180天增加至300天，每天工作8小时不发生变化，目前厂区生产机械化程度提高，扩建后增加20名员工，劳动定员由原来的20名员工增加至40人，员工均不厂区食宿。 3.7改扩建工程公用及辅助设施 ①供电 本项目改扩建后供电依托现有工程电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 ②给排水 （1）给水 本项目营运期给水分为生活用水、生产用水；职工饮用水使用桶装水，生产用水主要来自于场内自打水井，均依托现有工程。 1）生活用水 项目生活用水主要为职工饮用水、职工冲洗用水。其中职工饮用水使用桶装水；职工冲洗用水来自厂区自打水井，依托现有工程。 2）生产用水 项目生产用水是为生产降尘用水，生产用水主要来自于场内自打水井。矿区西北部设蓄水池，容量为100m3，依托现有工程。 （2）排水 该矿山处于山坡位置，地表水易于排泄，为防止大气降水大面积滞留采区，影响正常生产，拟采取一定的防治水措施：①在采场北部圈定边界外围修筑截水沟，防止外部山水侵入采区和矿体。②在开采时保证每个开采平台的底部平盘有一个5‰-8‰的外低里高的小坡度，以利于各平台的水及时自流外排。 矿区外部修建截水沟，采场外部雨水不进入矿区，采场内修建排水沟，将采场内雨水排出；工业广场上方修筑截水沟，将外来雨水排到工业广场之外，工业广场东北面建初期雨水沉淀池，矿区初期雨水经排水沟导入工业广场沉淀池。 本项目营运期无生产废水，车辆冲洗废水经沉淀池处理回用，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用于浇灌周边山地和矿区复垦绿化种植，不外排。 ③运输 采石场内：采用汽车运输，采下的块石由挖掘机装入汽车运至破碎台给料机内。 采石场外：采用汽车运输，成品石料用铲车装入汽车外运。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 祁阳县亿达新型建材有限公司原为祁阳县羊角塘镇爱民采石场，2008年建设，总投资400万元，建设位于祁阳县羊角塘镇复兴村（因祁阳县羊角塘镇建制村合并调整，复兴村改名为复兴村社区），生产规模为：年开采、加工10万吨石灰岩，该项目于2016年委托宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制环境影响报告，并取得祁阳县环境保护局审批意见（祁环评（2016）23号），2016年委托祁阳县环境保护站编制竣工验收报告，并取得祁阳县环境保护局竣工环境保护验收意见（祁环竣验（2016）28号），本次环评对现有工程进行简要回顾性分析。 1、现有项目概况 1.1现有工程基本情况 项目名称：祁阳县羊角塘镇爱民采石场年开采10万吨石灰岩建设项目 建设单位：祁阳县羊角塘镇爱民采石场 建设地点：湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴村（因祁阳县羊角塘镇建制村合并调整，复兴村改名为复兴村社区） 项目性质：新建 项目总投资：400万元 开采方式：露天开采 采矿区面积：矿山原矿界范围由4个拐点圈定，面积0.0227km2 准采标高：准采标高为+225~+175m 生产规模：年开采、加工10万吨石灰岩 1.2现有项目建设内容 表1-7 现有工程组成一览表 工程分类; 项目组成; 工程内容. 主体工程; 开采区; 开采区由4个拐点组成. 点号; X; Y. 1; 2945190.00; 37609466.00. 2; 2945140.00; 37609605.00. 3; 2944990.00; 37609554.00. 4; 2945060.00; 37609416.00. 开采标高; +225~+175m. 面积; 0.0227km2. 工业广场; 包括破碎区、堆场，占地面积3900m2. 排土场; 项目在矿区北面的工业广场旁设一个排土场，山坡脚平缓地4500m3. 辅助工程; 办公生活区; 包括办公区、员工休息室，位于矿区西北侧，建筑面积约200m2. 矿山公路; 路长约300m，宽5m，水泥路面. 供电系统; 接自羊角塘变电站. 供水系统; 饮用水采用桶装水，自打水井作为生产用水. 环保工程; 废气处理; （1）采取湿式凿岩；（2）工业广场破碎及筛分系统自动喷淋洒水降尘，破碎筛分工序采用布袋除尘器处理，传输带设置喷淋管进行喷淋降尘；（3）开采区、矿石堆场地面碎石压尘；运输道路区地面采用水泥硬化；采区、堆场及运输道路等，通过槽罐车每日定时或实时洒水抑尘；进山公路采用水泥路面；. 废水处理; 截排水系统; 矿区周边建截水沟和排水沟，收集雨水，防止水土流失. 生活污水处理系统; 化粪池. 噪声防治; 合理控制爆破时间，设置警示、提示标志；选用低噪声设备；对设备进行隔声、减振；加强设备保养维护；运输车辆经村民区限速限载、禁鸣等. 固废处置; 生活垃圾，交由当地环卫部门统一处置； 实施表土剥离单独堆存，置于排土场，设挡土墙、截洪沟；表土后期用于绿化复垦；废石外售处理；沉淀池沉渣置于排土场堆存，后期用于绿化复垦。. 生态保护; 加强水土流失防治，严格实施水保方案中的水土保持措施；保护周边野生动植物。. 风险防范; 排土场设截挡土墙、截洪沟. 1.3现有工程主要经济技术指标 1-8 现有工程主要技术经济指标 序号; 项目名称; 单位; 数量/内容; 备注. 1; 矿床赋存条件; 泥盆系中统棋梓桥组（D2q）. 2; 矿区面积; km2; 0.0227. 3; 开采标高; m. 4; 矿床开采地质条件; 中等. 5; 资源累探量; 万t; 100.9; 122b型. 6; 可开采资源储量; 万t; 95.9; 122b型. 7; 采石场生产规模; 万t/a; 10. 8; 日采出矿能力; t/d; 555.56. 9; 采石场服务年限; 年; 10. 10; 开采方式; 露天. 11; 采矿方式; 自上而下剥层法. 12; 项目工作制度; 天/年; 180. 时/天; 8. 13; 工作台阶坡面角; 55°. 14; 终了台阶坡面角; 25°. 15; 露天台阶高度; m; 7. 16; 剥采比; 0.05：1. 1.4现有采石场主要原辅材料及动力消耗 现有采石场主要原辅材料及动力消耗量详细情况见表1-9。 表1-9 现有采石场主要原辅材料及动力消耗表 序号; 原辅材料; 单 位; 数 量; 备 注. 1; TNT硝铵炸药和粉状乳化炸药; t/a; 20; 用于开采爆破，由当地爆破公司负责提供并进行爆破作业，不在矿区存储. 2; 水; t/a; 3402; 经处理后的初期雨水、自打水井. 3; 电; Kw·h/a; 3万; 当地供电所供应. 4; 柴油; t/a; 8.5; 用于机械设备. 1.5现有工程主要生产及辅助设备 现有工程主要生产及辅助设备见表1-10。 表1-10 现有工程主要生产及辅助设备设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 振动给料机; /; 1; 现有. 2; 反击式破碎机; 12-14; 1; 现有. 3; 锤式破碎机; 1214型; 2; 现有. 4; 振动筛分机; /; 4; 现有. 5; 空压机; /; 2; 现有. 6; 风钻; 70型、90型; mm 2; 现有. 7; 挖机; /; 3; 现有. 8; 凿岩机; /; 2; 现有. 9; 运输车; /; 5; 现有. 10; 洒水车; 5t; 1; 现有. 1.6现有工程劳动定员 本项目现有工程劳动定员为20名，年工作时间为180天，每天工作8小时，均不厂区食宿。 1.7现有工程公用及辅助设施 ①供电 项目用电由羊角塘镇电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 ②给排水 （1）给水 项目生活用水主要为职工饮用水、职工冲洗用水。其中职工饮用水使用桶装水；职工冲洗用水和生产用水来自于厂区自打地下水井。 （2）排水 矿区外部修建截水沟，采石场内修建排水沟，将采石场内雨水排向周边雨水渠，生活污水经化粪池处理。 ③运输 采石场内：采用汽车运输，采下的块石由挖掘机装入汽车运至破碎台给料机内。 采石场外：采用汽车运输，成品石料用铲车装入汽车外运。 1.8现有工程工艺流程图 图1-1 现有工程工艺流程图 工艺流程简述： （1）钻孔 项目采用悬空钻进行凿岩钻孔，作业时采用干式凿岩进行钻孔凿岩。 （2）爆破 非下雨天采用TNT硝铵炸药，雨天采用乳状炸药，非电导爆管微差爆破系统起爆，爆破所产生的的飞石一般不超过200m，安全距离300m。爆破后，大块矿石再用液压锤进行二次破碎。 （3）采装 挖掘机、装载机铲装上车，推土机配合清理爆堆，平整采场。 （4）破碎：矿石采装运至破碎站，石料经料仓由振动给料机均匀地送进鄂式破碎机进行粗碎，粗碎后的石料经振动筛筛分，筛分出满足粒径要求的矿石由输送带送到反击式破碎机进行进一步破碎，不满足粒径要求的矿石由输送带返料送到鄂式破碎机进行再次破碎。细碎后的石料由输送带送入振动筛进行筛分，筛分出满足粒径要求的石子由输送带送往堆矿场暂存；不满足粒径要求的石子由输送带返料送到反击式破碎机进行再次破碎，形成闭路多次循环。 （5）运输 经破碎后矿石外运出售。 1.9现有工程污染源分析 1.9.1废气污染源 本项目现有工程营运期废气主要为矿山开采钻孔粉尘、爆破粉尘、采装粉尘、破碎筛分粉尘、产品堆场、运输扬尘、爆破废气、机械燃油废气，产、排放情况详见表1-11。 表1-11 现有工程废气产、排情况一览表 排放源; 污染物名称; 处理前产生量; 环保措施; 处理后排放量. 钻孔粉尘; 颗粒物; 1.04t/a; 湿式钻孔作业; 0.12t/a. 爆破; 颗粒物; 1.08t/a; 洒水降尘; 0.216t/a. CO; 少量; 空气扩散; 少量. NOx; 少量; 空气扩散; 少量. 采装粉尘; 颗粒物; 0.907t/a; 采用喷雾洒水装置对矿石进行预湿下作业; 0.907t/a. 破碎筛分粉尘; 颗粒物; 15.3t/a; 采用布袋除尘器处理; 有组织排放，0.653t/a. 无组织排放，0.446t/a. 成品堆场扬尘; 颗粒物; 4.5t/a; 对堆场洒水抑尘，并在堆场周边设置围档; 0.45t/a. 运输扬尘; 颗粒物; 少量; 运输车辆必须对车体进行覆盖，道路定期人工清扫，矿区配有一辆专用洒水车，在晴天对路面进行清扫和洒水，除雨天外均进行6次以上洒水降尘; 少量. 机械燃油废气; CO、CH、NOx; 少量; 空气扩散; 少量. 根据湖南精科检测有限公司于2018年10月19日~20日对项目厂界进行无组织监测（上风向1个，下风向2个监测点）监测结果见下表： 表1-12 厂界现状无组织监测浓度统计结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测结果; 标准值. 1#项目厂界上风向; 2018.10.19; 颗粒物; 0.181; 1.0. 2018.10.20; 0.164. 2#项目厂界下风向; 2018.10.19; 颗粒物; 0.204. 2018.10.20; 0.217. 3#项目厂界下风向; 2018.10.19; 颗粒物; 0.233. 2018.10.20; 0.246. 根据以上监测统计结果可以看出，颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值。 1.9.2废水污染源 项目现有工程营运期产生的废水主要为员工生活污水，因现有工程使用地下水井，厂区用水无用水记录，现有采石场员工人数为20人，年工作180天，均不在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，工作人员用水量按45L/人•d计，项目年用水量为162m3/a（0.9m3/d），污水产生量按0.85计，则现有工程生活污水产生量为137.7m3/a（0.765m3/d），目前厂区采取化粪池处理后，清掏用作农肥。 生产用水主要来自开采区、加工区降尘用水、运输道路洒水、空压机冷却用水及钻孔机冷却用水，改扩建前项目的用水量约为18m3/d。降尘用水及道路洒水被地表吸收或蒸发，不外排；冷却水被设备冷却消耗或蒸发，不外排。本项目无外排生产废水。 下雨时矿区、工业广场和排土场产生的淋滤水，淋滤水水中主要污染物为SS，经排水沟外排至周边雨水渠。 1.9.3噪声污染源分析 项目现有工程营运期产生的噪声主要为爆破噪声、铲装、运输过程及破碎产过程中设备运行产生的噪声，目前厂区已采取隔声减震措施，根据湖南精科检测有限公司于2018年10月19、20日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，项目场界东、南、西、北昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）（详见表3-5），项目产生的噪声对周边居民影响较小。 （4）固体废物 现有工程营运期产生的固体废物主要包括废土石、布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池污泥和职工生活垃圾，根据建设单位提供资料，现有采石场废土产生量约为6810t/a，废矿石产生量约为5225.33t/a，废石料一部分用于北面矿区道路的铺设和充填采石场采空区，剩余的全部合理堆存在场址北面的排土场，待服务期满后用于矿区覆土绿化，不外排，布袋除尘器收集的粉尘出售给周边居民作建筑原材料使用，沉淀池污泥其成分主要为石灰岩碎石和粘土类，干化后的淤泥集中收集后可作为建筑原材料出售，生活垃圾产生量为3t/a，经统一收集，委托环卫部门处理。 2、现有工程“三废”排放情况汇总 现有工程“三废”排放情况见下表。 表1-13 现有工程排污情况统计表 项目; 排放源; 污染物 名 称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度及 排放量. 大气污染; 钻孔粉尘; 颗粒物; 1.04t/a，无组织排放; 0.12t/a，无组织排放. 爆破; 颗粒物; 1.08t/a，无组织排放; 0.216t，无组织排放. CO; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. NOx; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. 采装粉尘; 颗粒物; 0.907t/a，无组织排放; 0.907t/a，无组织排放. 破碎筛分粉尘; 颗粒物; 15.3t/a; 有组织排放，0.653t/a. 无组织排放，0.446t/a. 成品堆场扬尘; 颗粒物; 4.5t/a，无组织排放; 0.45t/a，无组织排放. 运输扬尘; 颗粒物; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. 机械燃油废气; CO、CH、NOx; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. 水污染物; 员工生活污水（137.7t/a）; COD; 350mg/L；0.048t/a; 经化粪池处理后用作农肥. BOD; 180mg/L；0.025t/a. SS; 200mg/L；0.028t/a. NH3-N; 30mg/L；0.004t/a. 固体废物; 地表剥离覆土; 地表剥离覆土; 6810t/a; 排土场堆放，用于场地复垦. 矿山开采; 废矿石; 5225.33t/a; 用于北面矿区道路的铺设和充填采石场采空区. 布袋除尘器; 粉尘; 14t/a; 出售给周边居民作建筑原材料使用. 沉淀池; 污泥; 30t/a; 干化后的淤泥集中收集后可作为建筑原材料出售. 员工生活垃圾; 员工生活垃圾; 3t/a; 集中收集后，委托环卫部门处理. 噪声; 矿石开采、厂区生产; 潜孔钻机、破碎机、振动筛挖掘机、铲车等设备噪声; 90-100dB(A); 达标排放. 3、现有工程存在环境问题 ①开采区的地表裸露、排土场未及时复垦和种植绿化造成部分水土流失； ②厂区未制定监测计划； 4、“以新带老”措施 本项目改扩建后采矿区域在现有的矿区范围内增加开采面积和生产线，现有工业广场、运输道路和办公楼等配套设施均依托现有工程，针对现有工程环保方面存在的不足之处，评价提出如下“以新带老”措施： ①原料和成品堆场设置四面围挡，只留运输通道，进一步降低原材料堆场的起尘量；物料传输采用封闭式传输，传输带两侧设置喷淋降尘设施；同时将破碎、筛分设备设置于封闭的车间内，以减少粉尘的扩散，在破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统，物料装卸过程中喷洒水抑尘处理； ②排土场下游设挡土墙，四周设截洪沟，防止水土流失，下游设置排水干沟，工业广场东南面建设沉淀池，收集排土场淋滤水、矿区、工业广场淋滤水，进厂道路设置排水沟； ③工业广场出口设车辆冲洗平台及沉淀池，收集洗车废水； ④合理收集项目固体废物，建设一般固废收集间； ⑤边开采变复垦，防治矿区水土流失，现有工程排土场已堆满，应及时进行复垦和种植绿化； ⑥对场区运输道路进行硬化，道路两侧种植高大乔木，形成绿化隔离带； ⑦订监测制度，了解企业产排污情况，便于主管部门管理。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1. 地理位置 祁阳县位于湖南南部，湘江中上游，永州市东北部，东接常宁，南临桂阳、新田、宁远、双牌、零陵，西抵冷水滩，北连祁东。地理坐标：东径111°35′～12°14′，北纬26°02′～26°51′之间。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目建设位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区（地理坐标介于东经112°05′51″~112°06′05″，北纬26°36′34″~26°36′45″），东面300m为县道X100，交通便利，地理位置详见附图1。 2. 地形地貌、地质 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。根据1990年《中国地震裂度区划图》，本区域地震裂度小于6度。 矿区属丘陵地区，地形起伏小，地势总体中间高，四周低，最高点位于矿区中部，海拔标高263m；最低点海拔标高175米，地形相对高差约88m。 3.矿产资源 祁阳县已探明矿产18种，包括非金属矿产资源9种，金属矿产6种，能源矿产3种。发现各类矿产地78处，其中大型矿床1处，中型矿床2处，小型矿床19处，矿点56处。煤炭储量1.26亿吨，可采煤层的平均厚度为3.91米，均为优质煤，以无烟煤为主。主要分布在袁家矿区。石灰岩储量45亿吨，白云岩储量2.5亿吨。拥有地下水资源量1.33亿立方米，可开采量0.67亿立方米。地下水埋藏较浅，一般在5-10米间，且水量丰富。境内现有野生动物159种，其中被列为国家二级保护动物的有锦鸡、小灵猫、虎文蛙、白鹇4种，有野生种子植物741种。 4. 气象特征 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日）。 5. 水文特征 （1）地表水系 祁阳县河流均属湘江水系。湘江从县内中部穿过，流向大致呈东西向，境内流程100.8km，落差18.8m，河面宽度一般为200-350m。湘江在祁阳境内主要一级支流有白水、祁水，二级支流有清水江。 白水发源于桂阳白水乡大土岭，经常宁市蒲竹源进入本县，境内大至呈南北流向，经晒北滩、金洞、八宝，于白水镇汇入湘江。全流域面积为1810平方公里，河长117公里，落差653米，其中在本县境内流域面积1070.6平方公里，河长78.1公里，落差240.3米。 祁水发源于邵阳县四明山的九塘凹，流经祁东，在龚家坪镇的石湾村流入本县，于浯溪镇的东江桥注入湘江，祁水全流域面积1685平方公里，河长144公里，河床落差97米，其中在本县境内的流域面积为568.2平方公里，流程67.2公里，河床落差40.6米。 本项目东北面1.2km为清江属农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中类Ⅲ标准，清江发源于祁东县的刘家岭，流经祁东后于羊角塘镇雅集塘进入本县，并在该镇区域内折回，经八歧又进入祁东。清江流域面积282平方公里，河长41公里，坡降2.5‰，其中在我县境内流域面积148平方公里，河长18公里，落差17.2米。 （2）地下水 ① 含水层 区内主要含水层有石炭系下统岩关阶邵东段灰岩(C1y1)、泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩(D3x1)及侏罗系下统门口山组砂岩(J1m)。 石炭系下统岩关阶邵东段灰岩（C1y1）：岩性为深灰色泥晶灰岩、泥灰岩。地表溶蚀较发育，很少见有岩石露头。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙较发育。一般泉水出露较少，泉水流量0.004~0.07L/s。含中等丰富的溶洞裂隙水。 泥盆系上统锡矿山组下段泥灰岩、灰岩（D3x1）：岩性为浅灰至深灰色泥晶灰岩、含泥灰岩及白云质灰岩。地表见有小溶沟、溶槽等岩溶现象。钻孔中见有小溶孔，溶蚀裂隙发育，裂隙发育深度一般达200m左右，雨季泉水流量0.03~1.24L/s，旱季泉水流量0.001~0.06L/s。含富水性中等的溶洞裂隙水。 侏罗系下统门口山组（J1m）：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩及泥岩，中细粒砂岩含弱裂隙水。 区域内各含水层的水质均属于 HCO3-Ca型，矿化度0.187~0.316克/升，PH值7.1~7.5。 ② 隔水层 侏罗系下统门口山组（J1m）泥岩相对隔水层：岩性为粉砂岩、砂质泥岩为主夹中粒砂岩、细砂岩，除中细粒砂岩含弱裂隙水外，其他岩石不含水或含水微弱，均可视为相对隔水层。 泥盆系中统跳马涧组及奥陶系砂岩、板岩相对隔水层：除浅部砂岩含风化裂隙水外，深部含水性弱，可视为相对隔水层。 ③ 断层带的导水性与富水性 该区断层以逆掩压扭性断层为主，钻孔揭露断层均见明显的断层角砾（破碎带），未出现断层涌漏水现象，因此，断层的导水性富水性较弱。但断层上盘岩层的富水性中等。 ④ 地下水补、径、排特征 地下水补给：项目区域内各含水层均以大气降水的沿裂隙渗入补给为主，其次为地表水通过孔隙裂隙对地下水渗入补给，在构造沟通各含水层的有利地段，受相邻含水层补给。 地下水径流：受地形地貌、岩层产出状态的控制，评估区总体地势北高南低，区内地下水的总体径流方向：由北向南流。局部地段因构造影响可能有所变化。 地下水排泄：区内地下水的排泄受南西面侵蚀基准面的控制，地下水主要通过泉或向低洼处的溪沟排泄，最终汇入湘江。 综上，项目区域主要补充水水源为大气降水，本区水文地质条件属孔隙裂隙充水为主的简单偏中等类型。 6．生态环境 （1）土壤 由于岩层变化复杂，土壤明显成垂直分布，一般红壤分布在海拔300公尺以下的低山，海拔300-800公尺为山地红黄壤和黄壤，占总面积89%；海拔800-1200公尺为山地黄棕壤，占总面积 5%；海拔1200公尺以上多为山地草甸带，占总面积4%。一般土层厚度在100厘米以上，PH值4.5-6.0之间，呈酸隆反映。全区的地貌类型组合：水面占6.43%，平原占1.74%，岗地占0.28%，丘陵占0.67%，山地占90.88%。山地的中山类型占77。15%，占主导优势。评价区域内土壤类型主要是黄壤。 （2）植被与生物多样性 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用材林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米；油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 项目所在地周边植被主要为灌丛、乔木以及少量水稻和蔬菜等，无珍稀保护植物。主要的植被群落有： 1）树种：评价区域内主要树种以杉木、马尾松为主的亚热带常绿针叶林和以樟树、山茶客为主的常绿阔叶林以及枫香、桉树、拟赤杨、水青刚为主的落叶常绿阔叶林等。根据现场调查及走访，项目周边未发现名木古树。 2）灌丛：灌丛系指以灌木生活型植物为建群种的植被类型。灌草丛系指以草本植物为优势种的群落类型，是森林或灌丛被破坏经多次火烧或开垦抛荒后形成的次生群落，物种组成主要以茅草、禾草类、蕨类为多。沿线有野古草、芒灌草丛。该灌草丛系指以野古草、芒等草本植物为优势种的群落，主要分布在山顶。野古草、芒灌草丛，季相变化明显，高度0.5-1.0m，草丛中伴生草本植物有珍珠菜、龙芽草、白花败酱、乌头、柳叶菜、金丝桃、三角叶堇菜、虎仗、牡蒿、窃衣等。 3）农作物植被：油料植物有花生、大豆、油菜等；杂粮作物主要红薯、玉米、高梁等。瓜果蔬菜有：芥蓝、西兰花、番茄、豆角、南瓜、苦瓜、白菜、西瓜、桃、李、梨、橘子等。 根据《湖南省林地保护管理条例》分类规定，评价区域内无防护林及特种用途林等国家公益林。 （3）动植物资源 区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、泥鳅等，经调查，区内未发现野生珍稀濒危动物种类。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等） 本次评价采用现场监测与引用历史监测数相结合的方式对建设项目所在地环境质量进行评价，现状监测委托湖南精科检测有限公司于2018年10月19日~20日对周边环境质量进行了监测，监测期间项目正在进行生产。 1、环境空气质量现状 本次环评的环境空气质量现状分析引用《祁阳县羊城造纸厂优化升级技术改造项目环境影响报告书》（质保单详见附件）中G1祁阳县羊城造纸厂上风向监测点位（位于本项目拟建地西南面1.5km）；G2祁阳县羊城造纸厂下风向监测点位（位于本项目拟建地西南面1.8km），项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化，监测点的数据可以反映本项目区域环境空气质量现状具体监测情况如下： ①监测因子 环境空气质量现状监测因子为SO2、NO2、PM10。 ②采样点设置见表3-1。 表3-1 大气现状监测点 序号; 监测点; 与本项目相对项目位置; 祁阳县主导风向. 1; 祁阳县羊城造纸厂上风向100m; 本项目建设地北面950m; 东北偏北. 2; 祁阳县羊城造纸厂下风向140m; 本项目建设地北面1100m. ③监测时间及监测频率 湖南坤诚检测技术有限公司于2018年1月29日—2018年1月4日进行大气环境质量现状监测，监测时间为7天，PM10监测日均浓度，SO2、NO2监测小时浓度。采样时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求执行，具体监测结果见3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测结果表 单位（μg/m3） 监测点; 监测因子; （小时）日浓度范围; GB3095-2012中二级标准限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. G1祁阳县羊城造纸厂上风向100m（本项目建设地北面950m）; SO2; 7L-10; 150; 0; 0. NO2; 6-10; 80; 0; 0. PM10; 67.3-84.5; 150; 0; 0. G2祁阳县羊城造纸厂下风向140m（本项目建设地北面1100m）; SO2; 11-15; 150; 0; 0. NO2; 8-14; 80; 0; 0. PM10; 134-135; 150; 0; 0. 根据表3-2可知现状监测期间，祁阳县羊城造纸厂上风向（位于本项目建设地北面950m）、下风向（本项目建设地北面1100m）监测点SO2、NO2 小时浓度值，PM10日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目生产废水和生活污水不外排，区域内地表水主要为清江，为了解项目所在区域地表水环境质量现状，水环境质量现状引用《祁阳县羊城造纸厂优化升级技术改造项目环境影响报告书》中S1祁阳县羊城造纸厂东面清江上游500m和下游1000m监测断面监测数据，近期区域污染源无变化，监测布点见表3-3，监测断面详见附图。 ①监测因子 水质监测项目为pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS、色度、石油类、硫化物、挥发酚。 ②监测点位 表3-3 地表水质监测断面布设情况 监测断面; 监测点位置; 与本项目相对项目位置. S1; 祁阳县羊城造纸厂上游500m清江监测断面; 本项目所在地东北面上游1100m. S2; 祁阳县羊城造纸厂下游100m清江监测断面; 本项目所在地东北面下游400m. ③监测时间 湖南坤诚检测技术有限公司于2018年1月29日~2018年1月31日对清江进行监测。 ④监测结果 现状监测统计结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位： mg/L 监测断面; 监测项目; 浓度范围 （mg/L); 超标数（个）; 超标率（％）; 最大超标倍数; 标准值 （mg/L). S1本项目所在地东北面上游1100m清江监测断面; pH; 7.66~7.71; 0; 0; 0; 6-9. CODcr; 13~16; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 3.29~3.39; 0; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.41~0.428; 0; 0; 0; ≤1.0. 挥发酚; 3×10-4L; 0; 0; 0; ≤0.005. 硫化物; 0.005L; 0; 0; 0; ≤0.2. SS; 10~12; 0; 0; 0; ≤0.2. 石油类; 0.021~0.03; 0; 0; 0; ≤0.005. 色度（度）; 2~4; 0; 0; 0; /. S2本项目所在地东北面下游400m（清江监测断面）; pH; 7.68~7.7; 0; 0; 0; 6-9. CODcr; 15~17; 0; 0; 0; ≤20. BOD5; 3.27~3.44; 0; 0; 0; ≤4. NH3-N; 0.397~0.41; 0; 0; 0; ≤1.0. 挥发酚; 3×10-4L; 0; 0; 0; ≤0.005. 硫化物; 0.005L; 0; 0; 0; ≤0.2. SS; 8~9; 0; 0; 0; ≤0.2. 石油类; 0.01~0.03; 0; 0; 0; ≤0.005. 色度（度）; 2-4; 0; 0; 0; /. 由上表3-4监测结果可知，项目东北面清江上下游S1、S2监测断面监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（修改单）Ⅲ类标准的要求。 3、地下水环境质量现状 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，水环境质量现状D1清江村水井地下水引用《祁阳县羊城造纸厂优化升级技术改造项目环境影响报告书》中2018年1月29日至31日由湖南坤诚检测技术有限公司监测的监测资料，监测点位见附图3，监测结果统计见下表。 ①监测因子 水质监测项目为：pH、CODMn、氨氮、总溶解性固体、硫化物、挥发酚、铅、六价铬。 ②监测点位布设见表3-5。 表3-5 地下水质监测点布设情况 序号; 监测点位置. D1; 本项目东北面1.3km清江村水井. ③监测时间及频率 湖南精科检测有限公司于2018年1月29日至31日对项目东北面清江村居民自打地下水水井，水质进行进行监测，监测结果见表3-6。 表3-6 地下水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L 监测点; 监测因子; 监测浓度; GB/T14848-2017中Ⅲ类标准限值（mg/m3）; 最大超标倍数; 超标率（%）. D1本项目东北面1.3km清江村水井; PH; 7.11-7.15; 6.5~8.5; /; /. 氨氮; 0.025L; ≤0.5; 0; 0. CODMn; 1.4-1.5; ≤3.0; 0; 0. 溶解性总固体; 213-217; ≤1000; 0; 0. 六价铬; 0.004L; ≤0.05; 0; 0. 铅; 2.5×10-3L; ≤0.05; 0; 0. 硫化物; 0.005L; -; /; /. 挥发酚; 3×10-4L; ≤0.002; 0; 0. 从表3-6可看出，监测期间项目东边北面1.3km清江村地下水水井的水质pH、CODMn、氨氮、总溶解性固体、硫化物、挥发酚、铅、六价铬监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 4、声环境质量现状 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 为了解项目周围声环境的影响情况，湖南精科检测有限公司于2018年10月19日~20日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3-7。 表3-7 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1#场界东; 2018.10.19; 56.2; 44.6; 60; 50; 是. 2018.10.20; 55.2; 43.5; 60; 50; 是. N3#场界南; 2018.10.19; 55.1; 44.5; 60; 50; 是. 2018.10.20; 56.8; 42.6; 60; 50; 是. N2#场界西; 2018.10.19; 54.6; 43.9; 60; 50; 是. 2018.10.20; 55.7; 44.1; 60; 50; 是. N4#场界北; 2018.10.19; 55.3; 43.5; 60; 50; 是. 2018.10.20; 54.9; 44.2; 60; 50; 是. 由表3-7声环境质量现状监测结果表明，项目东、南、西、北面噪声昼夜均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 5、生态环境 （1）区域植被分布特征 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用材林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米；油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 （2）项目地动植物现状 ①植被资源 项目所在地地表覆盖物以荒山、草地、灌木丛为主，森林覆盖率较低，周边植被主要为灌丛、乔木以及少量水稻和蔬菜等，无珍稀保护植物。评价区域内主要树种要以茅草、禾草类、蕨类、低矮灌木为多，农作物植被以花生、大豆、油菜、红薯、玉米、高梁、芥蓝、西兰花、番茄、豆角、南瓜、苦瓜、白菜、西瓜、桃、李、梨、橘子等。 ②动植物资源 区域内野生动物较少，主要有蛇类、田鼠、青蛙、壁虎、山雀、八哥、黄鼠狼等。家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、泥鳅等，经调查，区内未发现野生珍稀濒危动物种类。 本项目周边主要为农田和林地，生态环境现状良好，是典型的农村生态系统类型。项目周边无珍惜动植物和保护物种，无风景名胜区、自然保护区。从现状来看，由于矿区的开采，破坏了原有覆盖的植被，露天开采区属建筑石料石灰岩分布区，矿区周围为山坡荒地，无珍稀树种和动物。矿山开采区所占土地为荒山，植被类型主要为茅草、苍耳、模叶蓼、扁莎草等常见草本植物，少量分布有低矮灌木。本项目矿山在开采过程中未做到边开采边复垦，造成了已开采区土壤直接裸露，存在轻度的水土流失现象和土壤侵蚀情况。 主要保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，根据现场实地踏勘结果，结合项目排污特点、区域环境情况以及祁阳县环境保护规划和功能区划分要求，其主要环境保护目标见表3-8，项目周边环境保护目标图详见附图。 表3-8 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 功能及规模; 与矿区用地相对位置; 与工业广场相对位置; 与厂界相对位置; 与运输道路相对位置; 保护级别. 大气 环境; 羊角塘镇居民; 居住，300户、1200人; 西北面1150m; 西北面1100m; 西北面850m; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准. 羊角塘镇复兴社区居民点1; 居住，200户、800人; 西北面520m; 西北面450m; 北面160m; 运输道路两侧. 羊角塘镇复兴社区居民点2; 居住，200户、600人; 东北面470m; 东北面425m; 东北面190m; 运输道路两侧. 上高塘居民点; 居住，100户、400人; 东北面870m; 东北面800m; 东北面680m; /. 新铺子居民点; 居住，50户、200人; 西北面630m; 西北面600m; 东面480m; /. 地表水环境; 清江; 农业用水; 东北面1.22km; 东北面1.21km; 东北面1.2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 地下水; 项目周边地下水; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类. 声环境; 羊角塘镇复兴社区居民点1; 居住，200人、800人; 西北面520m; 西北面450m; 北面160m; 运输道路两侧; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 羊角塘镇复兴社区居民点2; 居住，200人、600人; 东北面470m; 东北面425m; 东北面190m; 运输道路两侧. 生态 环境; 项目矿区、生产区及周边500m范围内的植被、土壤、景观等。; 水土保持，涵养水源. 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气：本项目环境空气PM10、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气二级标准污染物浓度限值 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 执行标准. 二氧化硫（SO2）; 24小时平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）二级标准. 1小时平均; 500. 二氧化氮（NO2）; 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 一氧化碳CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 颗粒物（粒径小于等于10μg）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 颗粒物（粒径小于等于2.5μg）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TSP; 24小时平均; 300. 2、地表水环境 地表水环境：本项目附近地表水为东北面1.2km清江，为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中类Ⅲ标准，标准值见表4-2。 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准限值 单位：mg/L 环境质量标准; 评价因子及标准限值（单位：mg/L）. GB3838-2002Ⅲ类标准; pH; COD; TP; 氨氮; BOD5; 石油类; LAS; 粪大肠菌群. 6~9; ≤20; ≤0.2; ≤1.0; ≤4; ≤0.05; ≤0.2; ≤10000. 地下水：本项目评价区域地下水下执行《地下水质量标准》GB/T14848-2017中的Ⅲ类标准，标准值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》Ⅲ类标准 单位mg/L 项目 执行标准; pH; 硝酸盐; 总硬度; 硫酸盐; NH3-N; 总大肠菌群(个/L). 《地下水质量标准》Ⅲ类标准值; 6.5-8.5; ≤20; ≤450; ≤250; ≤0.5; ≤3.0. 3、声环境质量标准 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，噪声限值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、大气污染物 本项目施工期和营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，其标准限值见下表。 表4-5 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒(m); 二级 (kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、水污染物 本项目施工期不设施工营地，施工人员均为项目周边附近居民，回家食宿；施工期施工人员生活废水和营运期生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后用于浇灌周边山地和矿区复垦绿化种植。 表4-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 标准 项目; pH值; COD; BOD5; SS; NH3-N; 石油类; 动植物油. （GB8978-1996）表4中三级标; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤45; ≤20; ≤100. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，排放标准详见4-7。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 本项目营运期一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据本项目工程分析可知，本项目营运期不涉及气型总量控制指标，水型污染物：本项目营运期无生产废水，车辆冲洗废水经沉淀池处理回用，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用于浇灌周边山地和矿区复垦绿化种植，不外排，无需申请总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）：（G：废气，W：废水，S：固废，N：噪声） 施工期工艺流程及产污节点图： 本项目为改扩建工程，项目扩建后办公用房依托现有工程，拆除现有工程生产线，在矿区矿坑内新建一条生产线，无需进行土石方工程，本项目施工过程以机械施工为主，大致分为基础施工、主体施工、设备安装，不同阶段所采用的设备有所不同，项目施工过程采用商品混凝土，不在场区设置混凝土拌合站，场地内设置临时施工场地。 营运期工艺流程及产污节点图： 1、建筑石料用灰岩开采工艺流程及产污节点简介 图5-1 本项目营运期建筑石料用灰岩开采工艺流程及产排污节点图 建筑石料用灰岩开采主要工艺说明及产污环节： ①剥离表土 该区域地质条件较为简单，岩石基本裸露，山头及山坡上无重要森林、果树，仅有低矮乔灌木及杂材。地表部分有杂草及粘土覆盖。上覆残积物厚0~4m，平均厚2.5m，采矿权范围内大部分覆土已经剥离，剥采比为0.09：1，矿山开采过程中，需对最终边坡平台进行覆土复绿，实现边开采边治理的目的。因此，覆盖于岩石表面的含腐殖质表土需进行分采，运往现有排土场堆放，用于矿山的生态环境恢复治理。 ② 凿岩穿孔 本项目采用凿岩机成孔，穿孔采用梅花形布置，孔深11.8m，排距2.5m，孔距2.5m，孔径80mm。选用90型潜孔钻机1台、10m3空压机供气。 ③ 爆破 本矿山按照《矿山爆破方案》相关参数沿开采水平工作线方向成排穿孔、装药、爆破，爆破后矿石崩落在各相应开采平台，爆破后即可得到片石产品，通过装载机、汽车转运至破碎场，经破碎后作为产品出售。在爆破工序中采用电雷管引爆，爆破过程的化学反应方程式如下：NH4NO3→H2O+NOx↑ 在雷管引爆下，硝酸铵在瞬时分解并产生大量的热和一氧化二氮等气体，从而产生爆破现象。 表5-1 爆破要素表 要素; 要求. 爆破材料; 2#岩石乳化炸药或同类型炸药. 起爆材料; 非电导爆管延时起爆系统，高能起爆器起爆. 爆破方法; 采用中深孔多排延时爆破方法，延时爆破可改善爆破效果，减少飞石，保证爆破施工作业安全。同时，以减少爆破次数和环境相对安静。. 爆破参数; 爆破参数的确定对爆破效果将产生直接影响，受穿孔设备能力和台阶参数、爆后块度要求等因素限定。生产中可按开发利用方案中设计的参数进行试爆，并依据试爆结果、结合生产实践进行调整与完善。. 最终边坡爆破; 最终边坡爆破宜采用预裂技术。在实际生产中应委托有资质的单位编制爆破设计，做必要的实验、测试，以便找出最适合本项目的最终边坡爆破参数。. 爆破安全警戒; 根据《爆破安全规程》（GB6722-2003）规定. 放炮（爆破）类型和方法; 个别飞散物的最小安全允许距离（m）. 露天岩土爆破; 深孔爆破; 按设计，但不小于200. 采场边坡修整; 浅孔穿爆; 按设计，但不小于300. 沿山坡爆破时，下坡方向的飞石安全允许距离应增大50%。. ④铲装运输 矿山采用挖机及铲车运输装载，大部分矿体通过挖机装载运输。挖掘机选用斗容1.3m3的设备作为铲装设备，运输设备为10台30吨矿用东风自卸车。 2、建筑石料用灰岩生产工艺流程及产污节点简介 图5-2 本项目营运期建筑石料用灰岩生产工艺流程及产排污节点图 建筑石料用灰岩生产主要工艺说明及产污环节： 项目爆破产生的块石转运至工业广场，进入颚式破碎机的进料斗中进行头破，头破得到的初产品通过皮带输送机进入反击式破碎机的进料斗中进行二破，二破得到产品经过皮带输送机运至振动筛中进行筛分，筛选出不同规格的建筑用碎石，通过输送带送至成品堆场；不合格的粗矿石过皮带输送机返回反破工序继续进行破碎。 主要污染工序及主要污染物： 1、施工期主要污染工序及主要污染物 本项目为改扩建工程，项目扩建后办公用房依托现有工程，新增一条生产线，主要建设封闭式厂房和设备安装等，项目施工人员约为20人，预计施工期需3个月。 1.1施工期废气 项目施工人员及管理人员均就近在附近居民家中就餐，施工营地不设食堂，无油烟废气产生，施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械设备产生的废气、焊接废气。 （1）扬尘 施工扬尘主要有施工车辆行驶过程中扬起的灰尘、地基开挖、渣土等装卸时产生的扬尘及裸露地面因风蚀而产生的扬尘。这些扬尘的产生与地面干燥程度和风速大小有关，地面越干燥，风速越大，产生扬尘越大。 （2） 施工机械燃油废气和运输车辆汽车尾气 另一类废气是施工机械燃油废气和材料运输车辆排放的尾气。一般大型工程车辆污染物排放量见表5-1。 表5-1 大型工程车辆污染物排放量情况表 污染物; CO; THC; NOx. 排放量（g/ km·辆）; 5.25; 2.08; 10.44. （3）焊接废气 本项目工业广场生产线厂房为钢架结构，项目工件焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放。 1.2施工期废气施工期废水 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工期产生的废水主要来自暴雨的地表径流、施工作业污水及施工人员生活污水。其中，施工作业废水包括基坑开挖、设备清洗废水、浇筑商品混凝土后的冲洗水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，以及建筑施工机械设备跑、冒、滴、漏的油污水，主要污染物是COD、SS、石油类等；施工人员产生的生活污水主要污染因子为COD、氨氮和SS，另外，雨季作业的地面径流水，含有一定量的泥土和高浓度的悬浮物。 项目施工人员约20人，施工人员均不在工地食宿，生活用水主要为冲洗用水，用水量按50L/人·d计，每天用水1.0m3/d，排污系数按0.8计，生活污水量为 0.8m3/d。生活污水经沉淀池处理后，用于厂区内的洒水工作。 1.3施工期噪声 本项目施工期噪声主要来源推土机、液压挖掘机、电锯、切割机、焊接机等施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声。噪声源强值约在80-90dB（A）之间。施工机械噪声往往具有噪声强、突发性等特点，根据常用机械的实测资料，其污染源强见表5-2。 表5-2 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB(A) 序号; 机械类型; 距设备距离(m); 噪声值. 1; 推土机; 5; 83. 2; 挖掘机; 5; 85. 3; 装载机; 5; 83. 4; 自卸式运输车; 5; 80. 5; 切割机; 5; 90. 6; 焊接机; 5; 85. 1.4施工期固体废物 本项目施工期不设施工营地，产生的固体废物主要为施工期间基础开挖产生的土石方、建筑垃圾和员工生活垃圾。 （1）土石方 本项目新增一条生产线，建设钢架结构厂房，建设厂址为采石场老矿坑内，无需进行土地平整，基础建设会产生少量土石方和碎石，用于矿区道路的铺设和充填采石场采空区。 （2）建筑垃圾 本项目拆除现有工程生产线和新建工业广场生产线和厂房会产生少量建筑垃圾， 新建工业广场厂房为钢架结构，建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，建筑垃圾产生量按0.75kg/m2计算，本项目工业广场总建筑面积为2000m2，建筑垃圾产生总量约1.5t，根据估算现有工程生产线拆除建筑垃圾约为2t，建筑垃圾产生总量约3.5t，经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至祁阳县建部门指定地点。 （3）施工人员生活垃圾 本项目施工人员 20 人，生活垃圾产生量按照每人 0.5kg 计，则生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾集中收集送往羊角塘镇复兴社区垃圾收集点。 2、营运期主要污染工序及主要污染物 2.1废气 项目营运期产生的废气包括采矿区开采废气、工业广场粉尘、运输粉尘。 （1）矿区开采废气 矿区废气包括有凿岩粉尘、爆破废气评价查阅《逸散性工业粉尘控制技术》中矿物开采章节中，关于爆破过程产生的逸散粉尘计算。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中指出凿岩粉尘、爆破过程产生粉尘产生情况，评价根据书中提供的产尘系数、项目开采规模及项目拟采取的防治措施，计算出项目爆破过程粉尘产生及排放情况，具体见表5-3。 表5-3 项目爆破过程粉尘产生及排放情况 废气类型; 开采规模; 产尘系数; 产尘量; 拟采取措施; 除尘效率; 排放量; 排放方式. 凿岩粉尘; 80万 吨/年; 0.004kg/t 产品; 3.2t/a; 湿式凿岩; 70%; 0.96t/a; 瞬间无组织排放. 爆破粉尘; 0.005kg/t 产品; 4t/a; 爆破前后喷雾降尘; 70%; 1.2t/a. 计算结果表明，项目开采区粉尘排放量为2.16t/a。另爆破废气中，除粉尘外还有一定量的CO、NOx产生，根据黄忆龙《工程爆破中的灾害及其控制》一文，岩石炸药爆炸产生的 CO量为6.3g/kg炸药，NOx为l4.6g/kg炸药，而项目炸药使用量为66.67t/a，因此本项目爆破工作产生的CO为0.42t/a、NOx为0.97t/a。 （2）排土场扬尘 排土场由于风蚀易产生扬尘，其扬尘影响程度受排土场面积、土石细度、干湿程度的影响。在对排土场扬尘环境影响分析中，采用西安冶金建筑学院有关经验公式进行近似分析。 排土场起尘量按下式计算： Qp=4.23×10-4×U4.9·A Qp——起尘量，mg/s U——环境平均风速，m/s，取1.4 A——排土场扬尘面积，m2 项目在矿山东北部设一个排土场，排土场面积为10000m2，由于扬尘量与平均风速等有较大关系，根据计算可知，排土场扬尘量为2.2mg/s，年均产生扬尘量分别为0.69t/a，通过洒水抑尘，可减少约70%的粉尘排放，最终无组织扬尘排放量为0.207t/a。 （3）石料破碎、筛选粉尘 矿石在加工区采用颚式破碎机进行粗破碎，再用反击式破碎机进行二级破碎，并通过振动式筛分机进行筛分，将矿石破碎至一定的粒径，最终获得不同粒径碎石。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中的经验估算，矿石破碎、筛选过程无控制措施情况下产生逸散尘的排放因子为0.5kg/t（破碎料）。 本项目扩建后年加工石料80万吨，经计算，二级破碎、筛选产生的粉尘量为400t/a。项目扩建后将采用密闭破碎机，同时将破碎、筛分设备设置于封闭的的彩钢棚厂房内，以减少粉尘的扩散，在破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统，密闭操作及湿式作业处理效率可达到90%左右，随后经负压集气罩收集（捕集率为90%以上），捕集粉尘进入布袋除尘器净化处理，除尘率可达到99%，综上，采取上述处理方式后，石料破碎、筛过程中无组织粉尘排放量为4t/a，排放效率为1.66kg/h，有组织粉尘排放量为0.36t/a，排放浓度为25mg/m3。 表5-3 矿石破碎、筛分过程粉尘产生及排放情况 污染源; 污染物; 排气量 (m3/h); 处理前; 处理 措施; 处理效率(%); 处理后. 产生量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放 速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 石料破碎、筛选; 粉尘; 6000; 40; 16.67; 2778; 1套布袋除尘器; 99; 0.36; 0.15; 25. 项目年工作300天，每天工作8小时，年工作2400小时。 （4）矿石装卸粉尘 本项目改扩建后年开采加工建筑石料用灰岩矿80万吨，矿石开采后均通过汽车运输送至工业广场进行破碎生产，石料装卸过程中会产生装卸粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中三、物料的装卸运输表12卸料的排放因子，石块装卸粉尘排放量为0.02kg/t，根据计算本项目装卸矿石产生的粉尘量为16t/a，同时根据《逸散性工业粉尘控制技术》中控制方法，项目矿石装卸过程中用水喷洒系统可达到85%的控制效率，因此环评要求本项目原料区设置封闭式厂房，厂房上方安装喷淋管，进行洒水降尘，通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水后粉尘排放量为2.4t/a。 （5）产品堆场扬尘 项目开采出的矿石经破碎筛分加工后，按产品不同粒径分不同堆场临时堆放，然后装车外运，矿石堆场因风蚀作用会产生一定量的风蚀扬尘，起尘公式如下： Qp=0.0666K×(U−U0)3×e−1.023wP 式中：Qp—堆场起尘量，mg/s； K—经验系数，是含水量的函数，取K=0.995； U—50m高度处的风速，m/s，根据下面的公式计算为3.24m/s； U0—50m高度处的扬尘起动风速，取3.0m/s； W—物料含水率，取4%； P—堆场年累计堆存量，t/a 本项目改扩建后矿石开采总量为80万t/a，在考虑开采及厂内运输损失、废石量和破碎加工粉尘量后，经计算，本项目矿石产品（含废石）堆场临时堆存量约为79.2万t/a。 风速与高度的关系计算公式为： V=V0（H/H0）n 式中：V—高度H处风速，m/s； V0—高度H0处风速，m/s，H0一般为10m，即V0为1.4m/s； n—地表摩擦系数，取0.4 则50m高处风速为3.24m/s。 根据公式计算，本项目产品临时堆场产生的扬尘量为0.80t/a，项目堆场粉尘采用自动喷淋洒水+罐车洒水+炮雾机抑尘的方式处理，处理效率按85%计，则外排堆场扬尘量为0.12t/a。 （6）运输粉尘 评价考虑工业广场的运输粉尘，根据运输扬尘产生经验公式进行估算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 地面粉尘覆盖率按0.2kg/m2计，外运车辆重量（加载重）按30吨计，驶入的空车重量按10吨计，行驶速度按20km/h计，运输距离按100m计，成品运出重载各40000辆次/ a，则项目运出车辆产生粉尘为3.49t/a；驶入车辆扬尘产生量为1.37t/a。 项目运输扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关，建设单位通过对厂区运输道路硬化，进出车辆进行冲洗，安排专人对运输沿线进行清扫、洒水工作，加强运行车辆管理，原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，严禁超速、超载运行等措施后，运输扬尘去除率能够达到75%，因此项目运输产生扬尘约为1.215t/a。 （7）机械作业废气 项目运营时，利用挖掘机、装载机等进行覆盖层剥离、矿石挖掘，然后装入运输车辆。根据建设方提供资料，厂内各用油车辆年使用柴油量为55t/a。消耗每吨柴油产排污系数为：SO2：0.004t、NOX：0.00256t、CO：0.00152t、THC：0.001489t、烟尘：0.000714t，计算得项目机械废气排放情况为：SO2：0.22t/a、NOX：0.14t/a、CO：0.084t/a、THC：0.082t/a、烟尘：0.39t/a。 2.2废水 本项目营运期废水主为凿岩穿孔冷却水、车辆冲洗废水、排土场淋滤水、矿区、工业广场淋滤水和员工生活污水。 （1）凿岩穿孔冷却水 潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。钻机耗水量为8~12L/分钟，本次环评取最大值12L/分钟。本工程穿孔有效工作时间以5h/d计，钻机耗水量为3.6m3/d、1080m3/a。废水中污染物主要有SS，采石场由于开采位置不固定，该部分废水难以回收，直接经石缝等渗漏、且蒸发严重，实际排放量不大，影响极小。 （2）车辆冲洗废水 为减少汽车运输粉尘，环评要求建设单位对运输车辆进行冲洗，车辆清洗废水每天用水量约为15m3，年用量约为4500m3，产污系数按90%计，则清洗废水产生量为4050m3/a（13.5m3/d），废水主要含SS等，SS浓度约200mg/L，洗车废水设置隔油沉淀池处理设施（容积为20m3），经沉淀池沉淀后循环，不外排。 （3）矿区、工业广场径流雨水 本项目开采方式为露天开采，矿山自然排水，本矿体开采标高为+263m~+175m，地下水为自然排泄，对矿区影响很小，本矿床主要充水因素为大气降水。 根据采矿权挂牌出让方案，矿区面积为0.0469km2，项目工业广场位于矿区已开采范围内，因此本项目矿区、工业广场集雨面积为0.0469km2。根据降水资料可知，该地区年平均降雨量为1327.1mm，未来本矿区充水来源仅有大气降水一项，水量仅计算露天开采封闭圈投影面积范围内降水量，矿床本身含水层富水性弱，其用水量和蒸发消耗量均忽略不计。现根据上述数据计矿层自然分布情况和地形地貌条件以及最终开采矿层标高+175m计算露采场排水量： Q=A·F/t 式中：Q：淋滤水量，m3/a； A：大气降水量，m； F：汇水面积； t：时间，a。 矿区、工业广场淋滤水量计算结果见下表。 表5-4 矿区、工业广场径流雨水计算结果 类型; 参数; 淋滤水量Q（m3）. 降雨量A; 采场汇水面积F. 年平均降水补给量; 1327.1mm; 0.0469km2; 62241. 矿区、工业广场径流雨水水量主要污染物为SS，根据类比调查，该废水中SS浓度为300mg/L；石油类污染物含量极低，因此，不做具体分析和处理措施。通过截排水支沟收集至排水干沟，再汇至出口排水干沟、工业广场东北侧的沉淀池中，经沉淀处理后由罐车抽运回用至采区、道路洒水抑尘，不能回用时排入项目周边雨水渠。 （4）排土场淋滤水 由于大气降水，矿区排土场受到降水淋滤，产生部分淋滤水，根据排土场占地面积10000m2，矿区所在地面平均降水量1327.1mm，确定本项目排土场淋滤水约13271m3/a，其中主要污染物为SS，根据类比同类型项目，该污水中SS的浓度为300mg/L。可通过截排水沟收集至排水干沟出口、工业广场东北面的沉淀池中，经沉淀处理达标后由罐车抽运回用于矿区、工业广场和排土场洒水抑尘，雨季不能回用时排入项目周边雨水渠。 （5）生活污水 本项目现有采石场员工人数为20人，项目改扩建后新增20名员工，项目共有员工人数后40人，年工作300天，均不在厂区食宿，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2014）及类比，工作人员用水量按45L/人•d计，项目用水量为540m3/a（1.8m3/d），污水产生量按0.85计，则项目扩建后生活污水产生量为459m3/a（1.53m3/d），依托现有工程化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用于浇灌周边山地和矿区复垦绿化种植，不外排。 2.3噪声 （1）噪声污染源强 本项目在营运时将产生一定的噪声污染，噪声主要来自工艺过程和噪声设备，按其特点可分为： ①瞬时噪声 主要指爆破噪声。它持续时间短，但强度大，声压级一般为130-140dB(A)。一般是每2-3天在规定时间进行一次爆破。 ②间歇噪声 主要是挖掘、装卸、运输等工序产生的噪声。其中强度最大的噪声设备是空压机，工作时可发出120-125dB(A)噪声，经消声治理可削减至90-100dB(A)。 ③连续噪声 矿石加工过程中的破碎、筛分噪声属连续噪声，其中破碎机噪声为105dB(A)，筛分机为90dB(A)。 本工程在采剥及加工过程共涉及噪声设备8种49台，本次评价确定把80dB以上的设备作为噪声源。经筛选确定本工程主要噪声源设备见下表。其中12台破碎机和3台振动给料机安置在碎石加工区；空压机3台被安置在采石区，其位置不固定，随工作面的变化而移动。 表5-5 项目营运期的主要噪声 序号; 噪声源; 等效声级[dB（A）]; 数量; 备注. 1; 凿岩机; 90; 4; 距设备1m处，间歇. 2; 空压机; 90～100; 3; 距设备1m处，间歇. 3; 破碎机; 105; 12; 距设备1m处，连续. 4; 振动给料机; 85~90; 3; 设备1m处，连续. 5; 振动筛; 90; 7; 距设备1m处，连续. 6; 挖掘机; 90; 6; 距设备1m处，间歇. 7; 铲车; 90; 4; 距设备1m处，间歇. 8; 自卸汽车; 80; 10; 距设备1m处，间歇. 2.4固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要包括废土石、布袋除尘器收集的粉尘、机修类固废和职工生活垃圾等。 （1）表土剥离物 根据湖南省煤田地质局第三勘探队编制的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》可知，本项目开采面积为0.0469km2，改扩建矿山表层覆土厚度0～4m，平均2.5m，估算剥土约12.2万m3，根据矿山实际生产情况，剥土约80%可以直接被矿山用于修路和回填采坑废石，剩余2.44万m3剥土，暂存矿山东北部排土场，在矿山终采后可用于回填采坑。 （2）矿山废石 根据湖南省煤田地质局第三勘探队编制的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山开采废石量为13.74万m3，鉴于矿山及周边地形条件不利于大量废石堆放，应加强对废石的综合利用，废石块可用作普通建材或碎石，废石利用率应保证达到95%以上，未利用废石0.687万m3暂存矿山东北部废石堆场，在矿山终采后可用于回填采坑。 （3）沉淀池污泥 沉淀池污泥主要为石粉，产生量为500t/a。沉淀池污泥可作为制砖的原材料，定期清掏后直接装车外售。 （4）生活垃圾 本项目改扩建后劳动定员增加至40人，人均生活污染物排放系数0.5kg/人·d，年工作日约300d，则该项目生活垃圾产生量为6t/a。生活垃圾经集中收集后，由建设单位统一清运羊角塘镇垃圾收集点，委托环卫部门处理。 （5）化粪池污泥 本项目生活污水采用化粪池进行预处理，类比同类型项目，本项目化粪池污泥产生量为0.5t/a，委托环卫部门进行处理。 （6）布袋除尘器收集的粉尘 本项目石料破碎、筛选粉尘的粉尘（主要成分石粉末），经布袋除尘器处理，定期清理布袋内粉尘，根据工程分析，项目布袋除尘器收集的粉尘量约为53.46t/a，统一收集后外售。 （7）废零配件 根据建设单位提供的资料，本项目营运期汽车等机械设备维修的过程中会产生废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件均为一般固废，产生量约为0.05t/a，每天产生的该类固废均由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站。 （8）废机油 本项目营运期汽车和生产设备在维修过程中，将会产生废油（废发动机油、制动器油、变速器油、齿轮油、废机油），根据建设单位提供的资料，项目产生的废油约为0.02t/a，废油属于《国家危险废物名录》（2016年）中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 2.5本项目改扩建前后三本账 本项目改扩建前后三本账见表5-6。 表5-6 本项目改扩建前后三本账 类别; 排放源; 污染物名称; 现有工程排放量; 扩建部分排放量; 以新带老削减量; 扩建后排放量; 增减量 变化. 大气污染物; 凿岩粉尘; 粉尘; 0.12t/a; 0.84t/a; 0; 0.96t/a; +0.84t/a. 爆破 烟尘; 粉尘; 0.216t; 0.984t/a; 0; 1.2t/a; +0.984t/a. CO; 少量; 0.367t/a; 0; 0.42t/a; +0.367t/a. NOx; 少量; 0.848t/a; 0; 0.97t/a; +0.848t/a. 排土场; 粉尘; 少量; 0.207t/a; 0; 0.207t/a; +0.207t/a. 石料破碎、筛选; 无组织粉尘; 0.446t/a; 3.554t/a; 0; 4t/a; +3.554t/a. 有组织粉尘; 0.653t/a; 0.3156t/a; -0.293t/a; 0.36t/a; -0.293t/a. 矿石 装卸; 粉尘; 0.907t/a; +1.493t/a; 0; 2.4t/a; +1.493t/a. 产品 堆场; 粉尘; 0.45t/a; 0.105t/a; 0.33t/a; 0.12t/a; -0.33t/a. 汽车 运输; 粉尘; 少量; /; /; 1.215t/a; 增加. 水污 染物; 废水量; 137.7t/a; 321.3t/a; 0; 459t/a; +321.3t/a. 生活 污水; COD; 0.048t/a; 0.03t/a; 0; 0.092t/a; +0.03t/a. BOD5; 0.025t/a; 0.03t/a; 0; 0.055t/a; +0.03t/a. SS; 0.028t/a; 0.018t/a; 0; 0.046t/a; +0.018t/a. 氨氮; 0.004t/a; 0.005t/a; 0; 0.009/a; +0.005t/a. 固体 废物; 地表剥离覆土; 6810t/a; 12.2万t; 0; 12.2万t; +11.519万t/a. 矿山开采废矿石; 5225.33t/a; 13.74万t; 0; 13.74万t; +13.217万t. 沉淀池沉渣; 30t/a; 470t/a; 0; 500t/a; +470t/a. 员工生活垃圾; 3t/a; 3t/a; 0; 6t/a; +3t/a. 化粪池; 少量; 少量; 0; 0.5t/a; 增加. 布袋除尘器颗粒物; 14t/a; 39.46t/a; 0; 53.46t/a; +39.46t/a. 废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件; 少量; /; 0; 0.05t/a; 增加. 废油（废发动机油、制动器油、变速器油、齿轮油、废机油）; 少量; /; 0; 0.02t/a; 增加. 2.6生态环境 （1）生态影响分析 本项目运营期其对生态环境的影响主要表现为占用土地、改变土地利用性质、破坏植被、扰动土层、裸露地表和诱发水土流失等。 ①占用土地改变原有土地使用功能 本项目占地均为永久占地，包括采场区、工业广场、办公区、道路、排土场五个部分。项目主要占地类型为林地、草地以及裸岩地带，随着项目的开发，场区内的土地使用功能将发生改变。 A．植被与景观：本工程采场、排土场、矿区道路等工程的建设将彻底改变工程所占地原来的地表植被，原有的景观将不复存在，尤其是采场、排土场等形成的景观与周围景观不协调。 B．地形地貌：本工程对采场、排土场的建设将改变局部地形地貌。 C．土地利用：土地利用性质由草地变为工矿用地。 ②生物多样性的影响 项目所在区域的林地主要以松林与灌木构成，大致分布于山顶、山腰一带，均为次生林。区域现已受到人为的干扰，无原始的自然生态环境，区域内的动物主要以野生的田鼠、昆虫、鸟类为主，未发现珍稀濒危保护种类和省级保护种类的动物。 对植被的影响分析: 本项目为改扩建矿山，采矿期间要对山体进行剥离，导致区域内植被生物量降低；同时由于植被的破坏，将导致工程用地区内野生动物活动情况的减少，对评价区内生态环境带来一定不利影响。 露天矿采掘场开挖的实施，排土场的形成，使得大量的土地被征占和使用，改变项目区生态环境，破坏采掘场、排土场等施工区内的全部植被，施工活动、施工机械的碾压和人员往来等也将不同程度的破坏和影响施工场地及周围的植被，损失一定的生物量，并破坏和影响施工作业区周围环境的植被覆盖率和数量分布。 本环评建议项目在服务期满后立即对露天采矿及排土场进行复垦绿化，在植被逐渐恢复后其对植被的影响将减缓。全部进行植被重建及矿区的绿化和生态建设工作，届时矿区将成为自然和人工复合的生态系统，对区域生态环境的影响减缓，区域内植被开始恢复。 对动物的影响分析： 对陆生动物资源的影响，取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面因素。由调查可知，评价区域内目前活动的动物种类、数量有限。随着矿山活动的正常生产，机械设备和人员进场，石料、土料堆积及生产活动（如爆破、挖掘、装载、破碎加工等）及交通运输产生噪声，对矿区周围野生动物的活动会产生一定的影响，由此可导致动物栖息环境改变，使该区域的动物不得不迁移到周边适宜的环境中去。由于项目区域周边可栖息地范围较广，总体环境较好，适宜动物栖息和繁衍。矿山开采活动结束后，部分动物仍可以回到原栖息地附近区域，因此项目建设对区内的动物不会产生明显影响。 总之，对于项目矿区范围内来说，原有植物资源主要为次生林、灌木，动物资源主要为麻雀、蛇、蛤蟆等常见物种，未见珍稀动植物。因此，本工程的建设，虽然破坏了这些物种的生存条件，导致这些物种的迁移或数量减少，但影响面积和数量有限，且工程服务期满后通过生态治理。 ③扰动土层、裸露地表产生水土流失 本项目矿区占地0.0469km2，项目区占地类型主要为杂草及粘土覆盖，参照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合实地调查，综合工程占地和当地水土流失现状，经分析确定各单元土壤侵蚀模数4000-7500t/km2·a，根据《土壤侵蚀分类分级标准（SL190-2007）》，本项目所在区域属于南方红壤丘陵区，该区域容许土壤流失量为500t/（km2·a），结合本项目的实际情况，确定土壤侵蚀模数的取值为5500t/km2·a。 本环评采用侵蚀模数法对本项目水土流失量进行预测，预测计算公式如下： W=Σ（Fi×Mi×Ti） 式中： W—扰动地表流失量，t。 Fi—扰动地表面积，0.0469km2。 Mi—扰动后土壤侵蚀模数，5500t/km2.a。 Ti—水土流失预测时段，4a。 由此计算出项目区可能造成的水土流失量为1031.8t。 ④景观影响分析 项目对生态的影响主要是工程前期活动引发的环境问题，如采矿开挖及配套工程建设的基础开挖、道路建设等。项目尽量征用闲置地、山地，尽可能少占林地和耕地，进山公路和矿区道路利用现有道路，最大限度的减少对山体植被的破坏，维持现有景观的完整性。矿山采取边开采边复垦的方式进行生态恢复和治理，植被可得到自然恢复或人工恢复。 生态系统的完整性不仅表现在群落结构和功能的完整性，还表现在斑块之间的连通性。项目生态系统的连通性主要体现在以下几个方面： 1）项目地处山区，开发较少，生态系统自身的连通性较好，各种植物之间间距不大，没有出现较大的裂痕，有利于物种间的接触和优势互补，不会出现大的落差，物种间也不会产生较大差异。这对整个生态系统向良性发展是有利的。 2）在开采、修路后，由于树木的砍伐和土方的开挖，会在一定程度上破坏土壤、生态系统间的联系，连通性变差。生态系统一旦被破坏，就很难依靠别的生态系统的补给恢复，因此只有在开采时同步进行生态恢复和治理，才能使连通性得到较好的改善，生态环境才能朝着良性方向发展。 项目地处湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，区域植被覆盖率高，各斑块间连通性较好。项目在开发过程中采取边开采、边复垦的方式进行矿山生态保护和恢复，对已采区及时复垦绿化，因此项目对区域生态系统及景观的破坏较小。 ⑤排土场生态影响分析 为减少排土场水土流失，本项目应采取的工程防治措施：修建截洪沟、护坡等设施，以及进行环境绿化和土地复垦等植被恢复措施，以有效地保持水土。 植被护坡措施主要有：在各边坡处采用灌草结合的方法，可有效的固结土壤，控制水土流失。 本项目排土场服务期满后，可平整复土垦植。复土厚度50cm以上，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。根据当地自然条件选择如松树、杉树、樟树等品种，构成一个稳定的、长期共存的植物群落，保护并合理利用土地资源。 （2）生态保护措施 ①生态恢复与建设方案思路 充分利用工程措施的控制性和速效性，同时发挥植物措施的长效性，植物措施和工程措施相结合，土地整治与复垦措施相辅；以植物措施为主，全面防治与重点防治相结合；发挥各项措施的综合防护效能，实现总体防治目标。应制定矿区生态恢复方案，预留足够资金用于矿区的生态保护工作，采取边生产、边恢复的措施，及时进行生态恢复，项目退役后，应进行全面的生态恢复，破坏的土地复垦率应达到75％以上。 ②生态保护计划 该项目在制定开采计划时应同时制定污染防治、生态保护或恢复计划。该项目在正常关闭和报废前，必须落实污染和生态恢复计划，提供土地复垦利用、环境保护的资料，经环境保护行政主管部门和其他有关主管部门审核后，再按有关规定办理关闭手续。 ### ③植物保护措施 A、保护好非规划用地的植被，减少对生态环境的破坏。在工程建设中，除规划占地外，不得占用其它土地。 B、采石生产期间禁止在非规划用地毁林开荒和放火烧山，确保森林涵养水源，防止水土流失功能因工程建设而削弱。不得随意砍伐工程用地外的现有树木，破坏植被，对矿区进行植树绿化，尽可能进行植被恢复。 C、据永州市以及周边企业的水土流失治理经验，永州市乡土树种以及较为适宜种植的水土保持树草种中，乔木包括：柳杉、杉木、圆柏、侧柏、清香木、旱冬瓜、蓝桉、黑荆树、圣诞树、樟树、杨树等；灌木包括：杜鹃、小叶女贞、黄金叶、紫叶小檗等；草种包括：黑麦草、百喜草、高羊茅、白三叶、红三叶等。工程完工后应及时采取乔灌草相结合的模式种植乡土树种，恢复植被。 D、在项目生产和建设过程中应加强生态环境监测。 ④野生动物保护措施 A、加强工程队伍和外来人员的管理和教育，使其知法、守法，防止他们在周围乱捕乱猎，减少对野生动物的危害。 B、尽管建设项目对野生动物的不利影响较小，为了使项目周围野生动物能安全、顺利地撤至其它地方，避免它们在寻觅适宜栖息地过程中遭到伤害，在采矿生产期间，应采取有效措施，禁止狩猎和杀害野生动物。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染 | 凿岩粉尘 | 粉尘 | 3.2t/a，无组织排放 | 0.96t/a，无组织排放 |
|  | 爆破烟尘 | 粉尘 | 4t/a，无组织排放 | 1.2t/a，无组织排放 |
|  |  | CO | 0.42t/a，无组织排放 | 0.42t/a，无组织排放 |
|  |  | NOx | 0.97t/a，无组织排放 | 0.97t/a，无组织排放 |
|  | 排土场 | 粉尘 | 0.69t/a，无组织排放 | 0.207t/a，无组织排放 |
|  | 石料破碎、筛选 | 无组织粉尘 | 4t/a，无组织排放 | 4t/a，无组织排放 |
|  |  | 有组织粉尘 | 2778mg/m3；40t/a | 25mg/m3；0.36t/a |
|  | 矿石装卸 | 粉尘 | 16t/a，无组织排放 | 2.4t/a，无组织排放 |
|  | 产品堆场 | 粉尘 | 0.80t/a，无组织排放 | 0.12t/a，无组织排放 |
|  | 汽车运输 | 粉尘 | 4.86t/a，无组织排放 | 1.215t/a，无组织排放 |
|  | 机械作业废气 | SO2 | 0.22 t/a，无组织排放 | 0.22 t/a，无组织排放 |
|  |  | NOX | 0.14/a，无组织排放 | 0.14/a，无组织排放 |
|  |  | CO | 0.084t/a，无组织排放 | 0.084t/a，无组织排放 |
|  |  | THC | 0.082 t/a，无组织排放 | 0.082 t/a，无组织排放 |
|  |  | 烟尘 | 0.39t/a，无组织排放 | 0.39t/a，无组织排放 |
| 水污染物 | 矿区、工业广场淋滤水 （62241t/a） | SS | 300mg/L；18.67t/a | 70mg/L；4.37t/a |
|  | 排土场淋滤水 （13271t/a） | SS | 300mg/L；3.98t/a | 70mg/L；0.93t/a |
|  | 员工生活污水（459t/a） | COD | 350mg/L；0.138t/a | 200mg/L；0.092t/a |
|  |  | BOD | 180mg/L；0.083t/a | 120mg/L；0.055t/a |
|  |  | SS | 200mg/L；0.092t/a | 100mg/L；0.046t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/L；0.014t/a | 20mg/L；0.009t/a |
| 固体废物 | 地表剥离覆土 | 地表剥离覆土 | 12.2万t | 80%可以直接被矿山用于修路和回填采坑，多余部分暂存排土场，回填采坑 |
|  | 矿山开采 | 开采废石 | 13.74万t | 综合利用，多余部分暂存排土场，回填采坑 |
|  | 沉淀池沉渣 | 沉淀池沉渣 | 500t/a | 定期清理后送入排土场堆放，用于复垦 |
|  | 员工生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 6t/a | 集中收集后，由建设单位委托环卫部门收集 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 0.5t/a | 委托环卫部门进行处理 |
|  | 布袋除尘器 | 颗粒物 | 53.46t/a | 统一收集后外售 |
|  | 汽车、设备维修 | 废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件 | 0.05t/a | 暂存一般固废间，进行回收利用或外售至废品收购站 |
|  | 汽车、设备维修 | 废油（废发动机油、制动器油、变速器油、齿轮油、废机油） | 0.02t/a | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |
| 噪声 | 矿石开采、厂区生产 | 潜孔钻机、破碎机、振动筛挖掘机、铲车等设备噪声 | 90-100dB(A) | 达标排放 |
| 主要生态影响： 本项目对生态环境的影响主要是营运期剥离表土和堆土场的防护活动，在雨季会造成一定的水土流失，本项目为露天开采，开采区域上覆浮土平均厚度为2.5m，因此剥离表土对生态环境的产生一定影响，同时因矿业活动临时占用土地造成一定程度的破坏，土地利用功能降低或改变，在开采过程中和开采结束后应对土地进行整治，恢复其土地利用功能，避免因矿业活动造成土地利用功能的降低和改变。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

# 施工期环境影响分析 1.1施工期大气环境影响分析 本项目施工阶段对环境空气的影响主要是来施工扬尘、施工机械设备产生的废气以及装修废气。 （1）施工扬尘 根据工程分析，项目施工过程中产生的扬尘包括地基开挖、物料堆放、道路施工车辆运送物料的汽车引起道路扬尘污染等。扬尘颗粒物在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见下表。 表7-1 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径(μm); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度(m/s); 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径(μm); 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度(m/s); 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径(μm); 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度(m/s); 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表7-1可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。 根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。由于本项目施工量小，且建设位于矿坑内，距离周边居民点较远，对周边居民影响较小，为了减小项目施工过程中产生的扬尘对周边环境的影响，本评价提出如下扬尘防治措施： ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围档，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减小扬尘对周边敏感区的影响。 ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑧工地场界应设置高度2.5米以上的围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑨在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑩）施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路。 建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 （2）运输车辆、机械设备废气 运输车辆和施工机械在运行中将产生废气，主要含有CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于扩散，对环境不会造成明显影响。 （3）焊接废气 项目工件焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放，其烟尘比重比空气大，在焊接点附近沉降，对周边环境影响较小，主要影响电焊作业车间内的焊工。本环评建议，项目在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。通过采取以上措施后，项目产生的焊尘对周边环境影响较小。 1.2施工期水环境影响分析 本项目施工人员均为施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工废水主要为施工生产废水和工人入厕粪便污水。施工生产废水主要有基坑开挖排放水、施工机械养护冲洗废水以及车辆清洗废水等取2t/d，主要污染物有SS、石油类。施工期工人按20人计算，类比同类项目，生活污水产生量约为0.83t/d，主要污染因子为COD、BOD、SS 等。施工期工人的生活污水经采石场化粪池处理后，用于农肥，项目禁止乱排。建筑施工废水及雨季暴雨径流含有泥沙，直接外排会阻塞排水管网。项目拟在施工场地的进出口设置废水沉淀池，施工过程中产生的施工机械养护冲洗废水以及车辆清洗废水经沉淀池处理后，将处理后的废水用于施工过程和场地洒水等，以减少污水排放量，节约水资源。通过采取上述措施后，施工期产生的污水对外环境的影响较小。 1.3施工期噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来源推土机、液压挖掘机、电锯、切割机、焊接机等施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声，噪声源强值约在80-90dB（A）之间。施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往对周围环境产生较大的影响。但是施工期影响是短暂的，一旦施工作业结束，施工噪声和振动也就随之结束。 为了进一步减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取以下噪声防治措施： ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②在施工场地边界设立实体围墙，高度为2.8m。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 1.4施工期固体废物 根据工程分析可知，项目施工期产生少量土石方和碎石，用于矿区道路的铺设和充填采石场采空区；建筑垃圾经分类处理，部分回收利用，其他由施工方统一清运至祁阳县建部门指定地点。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放；生活垃圾应统一收集，生活垃圾集中收集送往羊角塘镇复兴社区垃圾收集点，垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 本工程产生的废气主要为矿山开采废气、排土场扬尘、矿石破碎、筛分、装卸粉尘、产品堆场扬尘、机械作业废气、运输粉尘。根据废气产生和排放量，分析项目营运期废气环境影响。 （1）矿区开采废气排放影响分析 本项目矿区开采产生的废气排放方式均为无组织排放，产生的废气有爆破废气、凿岩废气。 爆破属于瞬时作业，在此过程会产生包括粉尘、CO、NOx的废气，这些污染物产生极为迅速，且难以收集，但废气在产生后，能够被空气迅速扩散，且爆破工作不是连续作业，本项目爆破工作定为5天一爆，爆破频率较低，本项目爆破过程中产生的CO、NOX和粉尘量分别为0.42t/a、0.97t/a、7.2t/a。采场爆破后对爆破工作面进行罐车洒水抑尘，对粉尘的去除率可达70%，则爆破粉尘无组织排放量约为2.16t/a。 由于爆破为瞬时作业，整个工作面持续爆破时间不会超过5min，爆破时按操作规程，为尽量减少爆破时对人员的影响，所有在场工作人员需撤退至爆破警戒线（200m）以外，以减少CO和氮氧化物对施工人员的影响。另外，由于爆破后有害气体短时间内在爆破区有一定的积聚，但露天爆破时大气扩散能力很强，有毒气体难以长期积聚，一般不会超过5min，故爆破人员应严格遵守公安部印发的《乡镇露天矿场安全生产规定》的通知要求，在爆破结束十五分钟后才能进入工作面检查，不能提早，操作人员也可通过佩戴防毒面具吸收。另外，尽量选择在大气扩散条件较好的时间段进行爆破作业，有助于废气尽快扩散，可避免爆破废气对操作人员的影响。 同时本项目为露天爆破，地表较为开阔，因此爆破废气中的CO、NOX能较快在大气中自然扩散。通过控制放炮时间、放炮作业条件，禁止大风天放炮，小风天气放炮时应减少放炮用药量，放炮后对场地实行洒水抑尘等，可减少其废气产生量，降低对环境的影响。因此项目爆破过程产生废气对周边大气环境影响不大，随着爆破产生的凿岩废气产生频率也不大，因此凿岩废气对周边大气环境影响也不大。 （2）石料破碎、筛选粉尘 根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，新污染源排气筒不低于15m，同时还应高出项目周围200m半径内建筑5m以上，《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h，本项目环评要求建设单位将采用密闭破碎机，同时将破碎、筛分设备设置于封闭的车间内，以减少粉尘的扩散，在破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统，并在石料破碎和筛分工序采用集气罩分别收集后由配套布袋除尘器集中进行处理后排放速率为0.15kg/h，排放浓度为25mg/m3，本项目工业广场周围200m半径内最高建筑为采石场办公用房高6m，因此，项目布袋除尘器排气筒设计高度为15m，废气经15m高排气筒排放后，能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准浓度限值的要求（颗粒物排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h）对周围环境影响较小。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（2018），采用EIAProA2018估算模式进行预测和分析，估算模式源强参数选取见下表。 表7-2 项目石料破碎、筛选粉尘污染物排放系数 污染物; 排放速率（kg/h）; 排气筒底部海拔高度（m）; 排气筒高度（m）; 烟气流速（m/s）; 烟囱内径（m）; 烟气排放温度（℃）; 年排放小时数（h）; 排放工况; 排气量（标准状态）（m3/h）. 颗粒物; 0.15; 154; 15; 11.33; 0.25; 环境温度; 2400; 正常; 8000. 根据选用的《环境影响评价技术导则-大气环境》（2018）中的估算模式和本工程排放参数，分别计算各污染物下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，颗粒物具体预测结果见表7-3。 表7-3 估算模式预测污染物浓度计算结果 距离（m）; TSP. 浓度(mg/m3); 占标率(%). 10; 0.000049; 0.01. 100; 0.004182; 0.46. 200; 0.01157; 1.29. 224; 0.01178; 1.31. 300; 0.010717; 1.19. 400; 0.00869; 0.97. 500; 0.007377; 0.82. 600; 0.006295; 0.7. 700; 0.005409; 0.6. 800; 0.004695; 0.52. 900; 0.004117; 0.46. 1000; 0.003656; 0.41. 2500; 0.002528; 0.28. 最大占标率(%); 1.31. 最大地面浓度(mg/m3); 0.01178. 出现距离(m); 224. 评价等级; 二级. 由表7-2可以看出，项目的有组织废气污染物颗粒物最大占标率Pmax<10%，环境影响评价等级为二级，项目产生的有组织废气污染物对周边居民影响小。污染物在高空大气作用下扩散较快，污染物的落地浓度较小，因此，项目石料破碎、筛选粉尘对周围环境影响较小。 （3）装卸粉尘、产品堆场扬尘 本项目各产品堆场的碎石产品，由购买方配置的运输车辆在厂区内进行装载，再经厂内道路、厂外运输道路输送至各用石单位。根据工程分析可知，项目装卸过程中产生的粉尘量为16t/a，经通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水抑尘处理（降尘率为85%），外排无组织粉尘量为2.4t/a。项目矿石堆场产生的扬尘量为0.80t/a，经自动喷淋装置抑尘处理（降尘率为85%）后，外排堆场扬尘量为0.12t/a。 根据相关要求，为进一步控制粉尘产生，需对装卸区、产品堆场等周边区域配套进行罐车洒水和碎石压尘，可进一步控制粉尘产生量，减少粉尘对周边环境产生的影响。 （4）运输粉尘 矿石开采过程中，少量表土运往排土场将产生扬尘；开采的矿石经厂内道路运输至工业广场，将会产生一定量的扬尘。其排放量取决于道路的湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量等，可通过洒水抑尘。设计排土场紧邻采区，该范围内无居民分布，可在干旱季节采用洒水抑尘降低运输扬尘污染。 加工后的成品碎石，由买方自行采用载重汽车运出矿区输送到用石单位。运输车辆从厂区出发经厂区道路至县道X001再输送到各用石单位。项目进厂道路两侧无居民点，沿途经过的敏感点主要为县道X001两侧居民点，项目运输道路靠近居民处均为水泥道路，汽车在厂内、厂外简易道路上行驶、运输，在大风、干燥天气将产生大量的扬尘，目前各运输道路均采用管道洒水抑尘方式，为进一步控制扬尘产生源强，需对厂区内裸露运输路面、矿石厂外运输路面进行水泥硬化，道路两侧种植高大乔木，可降低扬尘对周边环境产生的影响。 在干燥季节，运输车辆经过时会产生扬尘，根据国内道路扬尘实测资料结果类比分析，道路产生扬尘的浓度随距离增加衰减，主要影响范围在公路两侧30m范围内，扬尘浓度随着车流量增加而增大。此外，扬尘产生量与路面粉尘覆盖量、湿润程度、道路平整度、路面类型、载重量有关。根据相关资料显示，运矿汽车行驶于水泥公路上时，其下风向粉尘（TSP）地面轴线浓度贡献值在20～100m均不同程度超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值（0.3mg/m3）。因此，汽车道路扬尘对运输道路沿线周围环境空气和居民有一定影响。 本环评要求：1）装车时应将产品装牢固，表面洒水，增加石料含水率，加盖篷布密闭；2）项目内设置轮胎清洗池，进出车辆严格进行轮胎清洗；3）加强运输道路监管与维护工作，对于破损路面应及时进行修复；4）项目在开采工作面和运输道路沿线设置移动式洒水管洒水降尘。采取上述措施后，项目运输过程中产生的道路扬尘可得到有效地控制，且运输过程中途径敏感点较少，因此项目运输过程中产生粉尘对周围环境影响较小。 此外，评价建议企业加强管理，采取对矿石运输车辆加顶盖，或者在物料上加盖蓬布等防尘措施，以减少运输过程中物料撒落和随风起尘；加强道路的维护，及时清扫路面。经采取上述措施后，矿石运输对敏感点的影响较小。 无组织粉尘厂界浓度预测: ①根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（2018）的要求，选择附录A中推荐模式中估算模型进行计算污染源的最大环境影响，再按评价工作分级进行分级。采用AERSCREEN估算模式进行计算。 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度℃; 39. 最低环境温度℃; -3. 土地利用类型; 草地. 区域湿度条件; 中等湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; 不考虑. 地形数据分辨率; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 不考虑. 岸线距离; /. 岸线方向; /. 预测源强参数见表7-3，估算结果见表7-4。 表7-4 面源估算模式计算参数 污染源位置; 污染物 名称; 日均浓度标准(mg/m3); 排放速率(t/a); 年排放小时数/h; 面源宽度(m); 面源长度(m); 面源高度(m); 排放工况. 凿岩粉尘、爆破; 粉尘; 0.9; 2.16; 2400; 150; 170; 10; 正常. 排土场粉尘; 粉尘; 0.9; 0.207; 2400; 77; 130; 7; 正常. 石料破碎、筛选、装卸、堆放、汽车运输; 粉尘; 0.9; 7.735; 2400; 150; 180; 8; 正常. ②预测结果 表7-4 AERSCREEN计算结果 排放方式; 污染源; 污染物; Pmax(%); D10%（m）; 推荐评价等级. 无组织排放; 凿岩粉尘、爆破; 颗粒物; 2.77; -; 二级. 无组织排放; 排土场粉尘; 颗粒物; 0.61; -; 三级. 无组织排放; 石料破碎、筛选、装卸、堆放、汽车运输; 颗粒物; 8.32; -; 二级. 则本项目排土场粉尘评价工作等级为三级评价，凿岩、爆破粉尘和石料破碎、筛选、装卸、堆放、汽车运输粉尘评价工作等级为二级评价。 ③污染物核算 本项目大气污染物核算见表7-5及表7-6。 表7-5 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （ug/m3）. 1; /; 凿岩粉尘、爆破; 颗粒物; 采取湿式凿岩、爆破前后喷水；洒水抑尘; 达到《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准; 900; 2.16. 2; /; 排土场粉尘; 洒水抑尘; 900; 0.207. 3; /; 石料破碎、筛选、装卸、堆放、汽车运输; 石料破碎、筛选车间封闭、破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统、湿式作业、破碎、筛分工序集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒等措施; 900; 7.735. 无组织排放总计; 颗粒物; 10.102. 表7-6 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 10.102. （5）机械作业废气 矿山开采过程中使用挖掘机、装载机及运输车辆需要使用柴油作为动力，根据工程分析可知，年使用柴油量为55t/a。燃油废气中主要污染物是SO2、NOX、CO、THC及烟尘，根据计算各污染物产生和排放量分别为：SO2：0.22t/a、NOX：0.14t/a、CO：0.084t/a、THC：0.082t/a、烟尘：0.39t/a，对周围大气环境影响主要局限于矿区作业现场。 本项目矿区位于山区，开采区和工业广场远离居民区，且均有林地阻隔，因此，项目设备运行时排放的尾气对矿区周边大气环境影响较小。 （6）大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式，考虑最不利情况，计算大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。本项目产生的大气污染物为扬尘，排放单元大气环境防护距离见下表。 根据工程分析，项目无组织粉尘主要产生于凿岩粉尘、爆破粉尘、排土场粉尘、石料破碎、筛选未被集气罩收集的粉尘、矿石铲装粉尘、产品堆场粉尘、汽车运输粉尘，大气环境防护距离计算参数及结果见表7-7。 表7-7 大气环境防护距离一览表 污染源位置; 污染物 名称; 日均浓度标准(mg/m3); 排放速率(t/a); 年排放小时数/h; 面源宽度(m); 面源长度(m); 面源高度(m); 计算结果. 凿岩粉尘、爆破; 粉尘; 0.9; 2.16; 2400; 150; 170; 10; 无超标点. 排土场粉尘; 粉尘; 0.9; 0.207; 2400; 77; 130; 7; 无超标点. 石料破碎、筛选、装卸、堆放、汽车运输; 粉尘; 0.9; 7.735; 2400; 150; 180; 8; 无超标点. 根据大气环境防护距离计算软件计算本项目环境防护距离结果如下图所示。 图7-1 凿岩粉尘、爆破无组织粉尘大气环境防护距离 图7-1 排土场粉尘无组织粉尘大气环境防护距离 图7-3 石料破碎、筛选、装卸、堆放、汽车运输粉尘无组织粉尘大气环境防护距离 （8）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）》，当无组织排放的有害气体发散到大气中，高度在人群呼吸高度左右时，其浓度如超过《环境空气质量标准（GB3095-2012）》与《工业企业设计卫生标准（TJ36-79）》规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.5LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r = ( S/π )0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均内速及工业企业大气污染源构成类别从表6-8中查取。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 无组织排放源强参数见上文表7-8所示。 表7-8 卫生防护距离计算系数查取表 计算系数; 工业企业所在地区近五年来平均风速 (m/s); 卫生防护距离 （m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L≧2000. 工业企业大气污染源构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.74; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.79. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 计算参数A、B、C、D：分别为400、0.01、1.85和0.78。 根据计算，本项目卫生防护距离见下图。 图7-4 项目采矿区无组织粉尘卫生防护距离预测结果 图7-5 项目排土场无组织粉尘卫生防护距离预测结果 图7-6 项目工业广场无组织粉尘卫生防护距离预测结果 根据卫生防护距离的计算结果及《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中卫生防护距离的取值方法（卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m），经计算本项目无组织排放粉尘卫生防护距离为50m，根据现场踏勘，项目最近居民点为东面东面480m，故项目卫生防护距离内无医院、学校、居民点等敏感目标。 环评要求：本项目卫生环境防护距离内不得新建居民区、学校、医院的环境敏感点，也不得新建与人类生活密切相关的饮食店、旅社等服务点。 2.2水环境影响分析 2.2.1地表水环境影响分析 根据工程分析可知，项目营运期废水主为凿岩穿孔冷却水、车辆冲洗废水、排土场淋滤水、矿区、工业广场淋滤水和员工生活污水。 （1）凿岩穿孔冷却水 潜孔钻机在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。根据工程分析钻机耗水量为3.6m3/d、1080m3/a。废水中污染物主要有SS，采石场由于开采位置不固定，该部分废水难以回收，直接经石缝等渗漏、且蒸发严重，实际排放量不大，影响极小。 （2）车辆冲洗废水 根据工程分析项目车辆冲洗废水产生量为4050m3/a（13.5m3/d），根据《矿山行业绿色矿山建设规范》中7.5资源综合利用7.5废水利用要求，建设单位应在在厂区设置隔油沉淀池处理设施（容积为20m3），洗车废水经沉淀池沉淀后循环，不外排。 （3）矿区、工业广场初期雨水 本项目开采方式为露天开采，工业广场、厂内运输路面、采矿区、工业广场等裸露面受雨水冲刷产生含有泥砂的淋滤水，根据工程分析可知，项目矿区集雨面积为0.0469km2，在年平均降雨量情况下矿区、工业广场初期雨水水量为62241m3。通过在采区按照开采作业面情况设置多条排水支沟，汇集雨水至排水干沟，再汇至出口排水干沟、工业广场东北侧的沉淀池中，经沉淀处理后回用于场内洒水抑尘，不能回用时排入周边雨水渠。此外，应在石屑堆场靠近排水沟处设置水泥砼挡墙，减少石屑被雨水冲刷进入排水沟的可能性。 类比同类露天开采建筑用岩石的项目，含泥、石的初期雨水在沉淀池中的停留时间达到5min即可满足80%的去除率；根据实际情况，考虑沉淀池收集雨水量为总初期雨水量的80%，经前述计算，本项目设计沉淀池总容积为200m3，能满足收集、沉淀处理本项目矿区、工业广场淋滤水。该部分淋滤水经沉淀池处理后SS的浓度小于70mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求（SS：70mg/L）。 （4）排土场淋滤水 本项目排土场受到降水淋滤会产生淋滤水，排土场占地10000m2，项目所在地年平均降水量为1327.1mm，因此，本项目排土场淋滤水年产生量为13271m3，其主要污染物为SS。工程拟在排土场四周建排水沟，在排土场下游设挡土墙，以防暴雨排土场冲刷造成水土污染和形成泥石流；在排土场四周设截洪沟，下游设置排水干沟，汇集淋滤水至下游工业广场东北侧的沉淀池中，经沉淀处理达标后回用于矿区、工业广场、排土场洒水抑尘；雨季不能回用时外排周边雨水渠，对地表水环境影响较小。 根据类比同类型项目可知，矿山排土场淋滤水和矿区、工业广场初期雨水中含油量极低，不需另行设置隔油装置。故经采用沉淀处理措施后，本项目矿区、工业广场淋滤水对山塘和周边水体水质影响很小。严禁淋滤水未经任何处理直接漫流至矿区周边山林、水塘、农灌渠。 （5）生活污水 本项目改扩建后由原来的20名员工增加至40名员工，年工作时间为300天，均不在厂区食宿，根据工程分析，项目用水量为540m3/a（1.8m3/d），污水产生量按0.85计，则项目扩建后生活污水产生量为459m3/a（1.53m3/d），依托现有工程化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后用于浇灌周边山地和矿区复垦绿化种植，不外排，对水环境影响较小。 2.2.2地下水环境影响分析 本项目为露天开采，矿区、工业广场淋滤水经排水支沟收集，排土场淋滤水经截洪沟、排水沟收集，自流至排水干沟，最终汇入工业广场东北侧的沉淀池。由于矿山开采范围不大，开采范围在侵蚀基准面之上，采区汇水主要是大气降水，其水量不大，能够自流排泄，无需进行机械排水，矿区内第四系露头少，而且单薄，因此以裂隙充水为主。地下水类型主要为岩溶裂隙型，总体分析，矿床水文地质条件属于简单类型。矿区范围内的全部资源量均位于当地地下水侵蚀基准面以上，因此，项目开采活动对区域地下水环境影响较小。同时，企业应加强管理，严格按照开发利用方案设计中标高要求进行开采，禁止超采，杜绝超采造成地下水疏干的现象。 此外，项目设置的沉淀池，建议其采用水泥砼结构进行防渗，可有效避免含泥淋滤水直接渗入土壤、地下水，通过采取以上措施，从而确保矿山营运不对地下水造成污染。 2.3声环境影响分析 （1）爆破影响分析 爆破噪声的产生与爆破的装药量、装药方式、距离等多种因素有关。根据类比调查，爆破噪声级在130-140dB(A)。采石场爆破噪声为瞬时性和间歇性噪声源，声压级高，传播距离远。 本项目爆破点与最近居民距离约400m以上，且与矿区爆破声源之间有山体等阻隔。另外爆破集中在下午4点，爆炸过程会产生强烈的冲击噪声，因此在爆炸过程中厂界噪声可能超标，但由于爆破时间极短，一般仅为几秒到十几秒，因此从总体上看对周围环境影响不大。 （2）冲击波 ①冲击波强度的预测模式 ΔP=h⋅(Q13R)β冲击波又叫声浪，是由浅孔爆破瞬间所产生的超压所致，冲击波是靠空气来传播的，当能量足够大时可摧毁地面设施或建筑。冲击波在传播过程中其能量、 强度随距离增加逐渐衰减最后消失。其强度（超压）可按下式进行预测计算： Q—— 一次爆破的药量，kg； R—— 空气冲击波传播的距离，m； H—— 与爆破场地条件有关的参数，毫秒微差起爆的炮孔爆破，取h=1.43； β—— 空气冲击波的衰减指数，毫秒微差起爆的炮孔爆破，取β=1.55。 为确保周围被保护建（构）筑物和人员的安全，取ΔP=0.01kg/cm2，R=200m，则计算得出一次最大的爆破药量为500kg。同时还应采取以下安全措施： A、选择合理的最小抵抗线，保护充分破碎岩石，消除夹制爆破条件，防止大量爆炸气体从顶部集中送出。 B、确定合理的爆破参数，以促使爆炸能充分用于破碎岩石，减少形成空气冲击波的条件。 C、 保证有足够的充填长度，提高充填质量，必要时可采取分段装药反向起爆，以防止产生冲天炮。 D、禁止采用裸露药包破碎大块岩石。 ②冲击波的影响分析 A、对敏感点的影响 超压同装药量有关，当一次爆破的装药量为60/500kg时，不同距离产生的冲击波强度见下表7-9： 表7-9 装药量为60/500kg时不同距离下的超压 距离（m）; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 1400; 1900. 超压; 500kg; 0.0282; 0.0150; 0.0096; 0.0068; 0.0051; 0.0033; 0.0023; 0.0018; 0.0005; 0.0003. 60kg; 0.0094; 0.0050; 0.0032; 0.0023; 0.0017; 0.0011; 0.0008; 0.0006; 0.0002; 0.0001. 通过类比调查： 当空气冲击波超压为0.01-0.015kg/cm2时，对于镶嵌的玻璃是安全的； 当空气冲击波超压大于0.02-0.07kg/cm2时，房屋的玻璃部分破坏，屋瓦部分翻动，顶棚抹灰部分脱落； 当空气冲击波超压为0.07-0.10kg/cm2时，对于轻结构是安全的； 当空气冲击波超压大于0.2-0.3kg/cm2时，人员将遭到轻微的挫伤。 根据上表计算结果可知：当装药量为500kg时，安全距离为200m，在此距离以外无论对人或建筑物均是安全的。对本工程而言，采矿区边界最近的敏感点为东南面330m大新屋居民点，爆破点与居民的最近距离约为300m以上，在500kg药量情况下，超压为0.0051kg/cm2，对敏感点人或建筑物均是安全的。 B、对野生动物的影响 根据调查，项目评价范围内无珍稀动物的存在。但由于植被的破坏和冲击波的影响，生活在其中的普通鸟类、田鼠、昆虫等小动物，将会受到一定影响。 C、对大气的影响 由于爆破过程可产生大量对人体有害的氮氧化物气体，在小爆破时还可击起大量尘土，这些污染物会给大气环境带来不利影响，因此要选择扩散条件较好的天气和时段进行爆破作业，而且爆破前要在地面洒水抑尘。 D、防治对策 冲击波的强度是由装药量决定的，因此在爆破时根据距离项目最近的敏感点泉福村居民区确定合适的装药量； 爆破前应通知附近的居民、单位，并选择影响最小的时段（如中午）进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更； 在地面洒水，减少地面扬尘。 （3）振动 爆破工序的另一个危害是振动。当进行深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视。现将爆破振动的预测方法和所造成的各种影响以及防治对策进作下分析。 ①振动强度的预测模式 中：V—— 质点振动速度，cm/s； Q—— 最大一段爆破的药量，kg； R—— 测点（或被保护的）至爆破的距离，m； m—— 药量指数，取1/3； k—— 与地质条件等因素有关的参数，取k=150； α—— 与岩石性质有关的衰减指数，取α=1.6-1.8。 根据国内外爆破工作者的实际观测，对多种类型的建（构）筑物提出了不同的安全振动速度下表7-10： 表7-10 各种建（构）筑表安全振动速度 序号; 建（构）筑物种类; 振动速度（cm/s）. 1; 土窑洞、土坯房、毛石房屋; 1.0. 2; 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物; 2.0-3.0. 3; 钢筋混凝土框架房; 5.0. 4; 水泥隧洞; 10. 5; 交通隧洞; 15. 6; 矿山巷道; 围岩不稳定有良好支护; 10. 围岩中等有良好支护; 20. 围岩稳定无支护; 30. 表7-11 爆破地震对建筑物和岩土破坏标准 序号; 资料的提出者; 破坏标准; 建筑物的安全状况. 1; M·A·萨道夫斯基; 振速V（厘米/秒） V<10; 安全. 2; U·兰格福尔斯 B·基尔斯特朗 H·韦斯特伯格; 振速V（英寸/秒）V=2.8 V=4.3 V=6.3 V=9.1; 无危险 产生细裂缝，抹灰脱落 产生裂缝 产生严重裂缝. 3; A·T·爱德华兹 T·D·诺思伍德; 振速V（英寸/秒） V<2.0 V=2.0-4.0 V=4.0; 安全 注意 破坏. 4; T·德活夏克; 振速V（英寸/秒） V=0.4-1.2 V=1.2-2.4 V>2.4; 开始出现小裂缝 抹灰脱落，出现小裂缝 抹灰脱落，出现大裂缝，影响坚固性. 5; T·兰基福尔斯; 振速V（英寸/秒） V=12 V=24; 岩石崩落 岩石碎裂. 6; L·L·奥里阿德; 振速V（英寸/秒） V=2-4 V=24; 岩石边坡安全 大量岩石损坏. 7; 阿兰·包尔; 振速V（英寸/秒） V=10 V=25-100; 较小的张力片帮 强张力片帮并呈放射状破裂. 8; A·H哈努卡耶夫; 振速V（厘米/秒） V=34-50 V=17-24 V=3-10; 坚硬岩石中等破坏(裂缝间距大于1米) 中硬矿石强烈破坏(裂缝间距0.1-1.0米) 低强度矿石破坏(软面和岩石面接触不良). 9; 美国矿务局; 加速度a a=1.2-12g 0.1g < a <1g a < 0.1g; 建筑物有不同程度的破坏 引起注意 无破坏. 10; 加拿大水电委员会; a = 0.7g a = 1.2g; 坝基混凝土未破坏 坝基混凝土未破坏. 注：1英寸/秒=2.54厘米/秒，g--重力加速度(m/s2)。 ②振动的影响分析 振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，现将不同装药量在不同距离产生的振动列于下表： 表7-12 振动速度与装药量（kg）和距离（m）的关系 cm/s 装药量 距离; 100; 150; 300; 700; 900; 1100; 1400; 1900; 2000; 2200. 50; 0.5; 0.3; 0.1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 70; 0.7; 0.3; 0.1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 100; 0.8; 0.4; 0.1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 150; 1.0; 0.5; 0.2; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 200; 1.2; 0.6; 0.2; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 300; 1.5; 0.8; 0.2; 0.1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 500; 2.0; 1.0; 0.3; 0.1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 1000; 3.0; 1.5; 0.5; 0.1; 0.1; 0.1; 0.0; 0.0; 0.0; 0.0. 4000; 6.5; 3.3; 1.0; 0.2; 0.2; 0.1; 0.1; 0.0; 0.0; 0.0. 13500; 13.0; 6.5; 2.0; 0.5; 0.3; 0.2; 0.1; 0.1; 0.1; 0.1. 由上表可知，装药量为500kg时，最近居民点振动速度为0.3-1.0cm/s，鉴于居民区均为一般砖房，抗震性能较差，因此建议装药量<500kg。 （4）设备噪声影响分析 从整个矿区的周边环境来看，除破碎设备外，本工程的设备如凿岩机、潜孔钻机、挖掘机、空压机等均随着开采面的移动而移动，不能固定安装。但是这些设备距离最近的居民在400米以上，根据湖南精科检测有限公司于2018年10月19日~20日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，项目场界东、南、西、北昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 为进一步减少项目噪声对周边环境影响，环评建议项目采取以下措施： ①爆破时间避开周围居民的休息时间，即爆破安排在9:00-12:00和15:00-18:00进行，晚上不爆破。 ②增加昼间运输频次，午间休息时间（12:00～14:00）及夜间（22:00～次日6:00）禁止矿石运输车辆上路运输，避免噪声影响道路两侧居民休息。 ③运输车辆在经过村民居住区时应减速、禁鸣喇叭。 ④空压机等生产设备注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换。 ⑤选择低噪声设备，对破碎机、振动筛工序进行全密闭处理并在主要发声设备在基座加设减震器等 ⑥破碎机、振动筛等主要设备厂房全封闭隔声，生产区厂房设2.5m高泡沫双层隔声墙； ⑦控制爆破、运输作业时间，避免夜间作业，爆破前公告居民，预先防范。 综上所述，项目产生的噪声对周围噪声敏感点的影响是很有限的，业主要加强作业噪声的管理和设备的日常维护，最大程度的降低对周围声环境的影响。 2.4固体废物环境影响分析 根据工程分析知，运营期产生固废有剥离覆土、沉淀池淤泥、生活垃圾、化粪池污泥、布袋除尘器收集的粉尘和汽车、机械维修废零配件和废机油。 （1）矿区剥离物剥离覆土 矿区现有排土场设置在开采区西北面，目前已负荷，厂区新增一个排土场设置在开采区北面，山坡脚平缓地带。排土场面积为10000m2，堆土最大高度为7m，设计排土容量31270m3，根据建设单位提供的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，改扩建矿山表层覆土厚度0～4m，平均2.5m，估算剥土约12.2万m3，根据矿山实际生产情况，剥土约80%可以直接被矿山用于修路和回填采坑，剩余2.44万m3剥土，暂存矿山东北部排土场，该排土场容量满足营运期排土量，矿区剥离物转运至项目暂存矿山东北部排土场处压实处理，排土场的表土，可边开采边用于非工作面采空区的绿化覆土，进行场地复垦、绿化。排土场周围修建挡土墙，做好截排水等工程防护措施，对周边环境影响不大。项目方须落实开发利用方案中的有关方案：在排土场的外围设截水沟、将排土场外部汇水引流至排土场下游；并利用最低层平台设置拦渣坝，以起到稳定坡脚的作用，及时整理边坡，防止水土流失。服务期满后对排土场进行综合整治和绿化复垦工作。 （2）矿山废石 根据湖南省煤田地质局第三勘探队编制的《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》，矿山开采废石量为13.74万m3，鉴于矿山及周边地形条件不利于大量废石堆放，应加强对废石的综合利用，废石块可用作普通建材或碎石，废石利用率应保证达到95%以上，未利用废石0.687万m3暂存矿山东北部废石堆场，在矿山终采后可用于回填采坑。 （3）沉淀池污泥 沉淀池污泥为石粉，该粉尘可用于作为建筑原材料使用，建设方在堆矿场设置专门堆放场地存放，定期外运出售。 （4）生活垃圾 项目产生生活垃圾约6t/a，经集中收集后，由建设单位统一清运羊角塘镇垃圾收集点，委托环卫部门处理。 （5）化粪池污泥 本项目生活污水采用化粪池进行预处理，类比同类型项目，本项目化粪池污泥产生量为0.5t/a，委托环卫部门进行处理。 （6）布袋除尘器收集的粉尘 本项目石料破碎、筛选粉尘的粉尘（主要成分石粉末），经布袋除尘器处理，定期清理布袋内粉尘，统一收集后外售。 （7）废零配件 本项目营运期汽车等机械设备维修的过程中会产生废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件均为一般固废，由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站。 （8）废机油 本项目营运期汽车和生产设备维修产生废机油属于《国家危险废物名录》（2016年）中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，经专门的收集桶收集后放置在厂区办公楼1F东南角危废暂存间（20m2）中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本项目危废贮存场所应按以下要求设置： ①产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，绝不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡 墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ②对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 ③危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、 防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ④危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用 2mm 的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 ⑤危险废物存放间内部场地要进行人工材料的防渗处理，危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于 1×10-10cm/s。 ⑥公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 ⑦按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 贮存安全管理规定： 废机油贮存的安全管理规定：本项目废机油为易燃易爆化学品，应存放于阴凉、通风、干燥的场所,储存于专用油桶，防止阳光直射，保持容器密封：油桶区应设立有效高度避雷针和地下避雷网，并定期进行检验：油桶应设防静电措施，在法兰连接处应增设铜线连接，管理人员应经常进行 维护；油桶顶部应安装阻火透气帽，密闭其它接口；输送泵应使 用防爆电机，使用防爆按钮、照明电器使用防爆灯；油桶周围应设 立不燃性阻火堤（即围堰）预防油桶出现意外泄漏，并设事故池；油桶区应设立安全警戒线和醒目的警示标牌； 油桶区严禁烟火， 禁止闲杂人员进入，设立消防设施（消防栓、灭火器、消防沙等）。 综上，项目运营期产生固废采取防治措施，均能合理处置固废，因此项目产生固废对周边环境影响较小。 3、生态环境影响分析 （1）对植物的影响分析 根据现场调查，项目矿区土地类型为山地和荒地，由于石料的开采，会使矿区部分树木、草地被砍伐，破坏了一定面积的植被和地貌景观，造成地表裸露，采完之后如不采取有效措施加以恢复，将造成严重的土地沙化和水土流失以及塌陷和地表裂缝等后果，严重者在雨后会导致泥石流和山洪暴发。 开采区的植被如果遭到破坏，其后果将是很严重的，由于开采区土质一般不是十分肥沃，植物生长较缓慢，土层较浅，所以植物一旦破坏，将带来数年甚至数十年不能恢复的后果，而且植被、森林砍伐到一定程度，就会从一定程度上改变原有的生态，导致大量物种消失。 本项目矿区面积小，地表岩石裸露，植被较少。厂址周围无自然保护区、无风景名胜、无珍稀动、植物。因此项目运行期间，只要加强管理，将采矿生产活动控制在现有的占地范围内，对采空区及时进行绿化，运营期满后进行合理可行的复垦工作， 那么植物损失量也将大部分的得到恢复和弥补，对生态环境的影响是相对较小的。 （2）对动物的影响分析 根据调查，矿山区域活动的陆生动物主要有：麻雀、杜鹃、喜鹊、鼠类、蛇等。 矿区周围多年形成的较完善的农业、林业生态系统，给鸟类营造了较好的栖息环境，兽类有相对稳定的穴巢，大多数野生动物均在适宜范围内生息繁衍。矿区开发后随着地面人为活动和运输机械车辆的增加，将会对动物的巢穴产生破坏作用，影响动物的生存环境，开采期间受影响较大的是矿区开采区。随着植被的破坏，矿区植物减少，会导致食草动物开始迁移或死亡，数量减少，肉食动物也因得不到足够的食物开始减少数量，从而使得物种减少，生物多样性受到遏止。另外，由于施工人员的进驻、施工机械设备的噪声、矿石及弃碴的运输等均会对陆生动物的栖息环境、取食、活动通道等造成影响，但其影响范围仅限于采矿区，影响程度为短期或间歇式。因此，开采期间除采石场开采对陆生动物的穴巢带来明显影响外，其它活动均为短期或间歇式影响，因此应采取有效措施尽可能保存现有的次生林，减少人为破坏；制定强力措施，制止工人或当地人对动物捕猎与干扰活动和通过减少机械噪声、运输车辆减鸣等措施来减少对陆生动物生存环境的干扰。 （3）对土地利用的影响 矿区地貌属于中山中等切割地貌，地形切割强烈，区内植被不发育，石灰岩矿体绝大部分裸露地表，矿山在开发建设过程中，项目对土地利用的直接影响，主要表现在永久性占用土地。项目开挖和填筑的实施，将破坏原有的地形地貌；除永久性占用土地外，办公区及成品堆场还将临时占用部分土地。这些被征用土地的利用方式将发生变化，从多样性的利用方式改变为单一的利用方式。工程建设中的土石方开挖、填筑、取料、弃渣等会影响土体结构，减弱原有地表的固土保水能力，导致土壤侵蚀加剧，容易造成滑坡、崩塌；施工场占地、压损、碾压和改变原有地表结构特征，造成大量地表裸露，对地形、地貌和植被也会造成一定破坏，开采过程造成的水土流失将对自然景观风貌造成一定影响。但上述各种用地占地面积较小，其影响可通过水土保持工程，得到改善或消除。 （4）对矿区景观格局的影响 本项目采矿区占地面积0.0469km2，工程占地均为永久占地。包括采场区、工业场地、办公区、道路、排土场五个部分。其占地类型包括其它土地、荒草地、灌木林地和梯坪地。 本项目占地面积比例较大的为荒草地和其它土地，其次是灌木林地。生产过程中扰动原有地貌，破坏原有植被，大量地面裸露。项目建成后建筑物覆盖、地面硬化、道路硬化使因建设造成的裸露地表在工程措施及植物措施防护下，影响将逐渐减小，从占地性质上看本项目无临时占地，短时间内可进行植被恢复，不会引起项目所在地景观格局的永久破坏。 本项目为露天开采，对矿区及周边生态与景观有一定的破坏作用，对地质环境的影响较大，随着矿山开采的进行，原有地表的植被和景观不可避免地受到破坏，恢复植被的工作应在开采中期列入计划，并着手进行复垦，待开采终了后全部完成植被工作。 4、水土流失影响分析 （1）水土流失影响因素分析 本评价重点对采场运营期的水土流失现状进行分析，不再论述施工期水土流失情况。生产运行期间，对已破坏、扰动的地面采取的工程措施及绿化措施开始发挥固土保水的作用，但由于运行期时段较长，同时对于持续有土石方开挖、调运的采区、废石场等水土流失易发区域，若防治工作不到位，极易造成严重的水土流失，因此水土流失主要发生在运行期。 运行期开采矿石一方面由于土壤的剥离使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化。当遇到雨水时，会产生水土流失，严重时会造成泥石流，这些都使得土壤资源的减少和环境的恶化；另一方面工程带来的水污染物、大气污染物、固体废物以及淋滤水进入周围土壤，会改变土壤的理化性质，影响土壤的生产力。本采石场采矿区浮土平均厚度2.5m，土壤的结构和层次简单，在退役期间通过采取覆一定厚度表土并合理进行绿化之后，土壤的结构和层次会逐步恢复到开采前的状态；而且采石场开采的矿石属于非金属类，产生的废土石的渗滤水无毒，本矿在开采过程中对矿区废水和生活污水分别采取了有效的处理措施，不会降低土壤的生产力，另外，土壤能够同化和代谢外界环境进入土壤的物质。因而，项目对土壤的影响较小。 （2）防治责任范围及防治分区 ①采矿区占地 本项目采矿区占地面积为0.0469km2，为永久占地。包括采场区、工业场地、办公生活区、道路、排土场五个部分。其占地类型包括其它土地、荒草地、灌木林地和梯坪地。 ②防治责任范围面积 本工程水土流失防治责任范围共计0.0469km2。 （3）水土流失预测 ①预测范围 水土流失预测的范围为工程建设可能产生水土流失的区域，主要是防治责任范围内的项目建设区。根据同一预测区段扰动地表的形成机理与形态相同的原则和工程建设特点相结合的方法，确定本拟建工程水土流失预测区段。结合本工程施工区特点，将水土流失预测区段划分为：采场区、工业场地、排土场、办公区、运输道路，工程建设可能产生的水土流失面积共0.0469km2。 ②预测结果 根据分析计算，本项目水土流失预测主要结果如下： 通过实地踏勘结合工程设计情况分析对项目区水土流失情况进行了预测，工程建设和生产造成的水土流失主要类型为水力侵蚀，水土流失发生时段为项目生产运行期。 本工程建设和生产活动将扰动原地貌、损坏土地面积为0.04691km2。本项目造成水土流失的总面积为0.0469km2，可能造成的水土流失量为1031.8t。 工程水土流失预测的重点时段为项目生产运行期，预测重点区域为排土场和采场区，也是水土流失防治和监测的重点时段和区域。 （4）水土流失影响评价与措施 ①水土流失可能造成的危害影响 本项目在运行过程中，工程占地区内的地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，以采石场和排土场的水土流失量最大。如不采取相应的水土保持措施，不仅严重影响本身的安全，也将对附近农田造成淤积和污染。 A、影响周边水质 如不采取有效的水土保持措施项目区流失的泥沙物质会随着雨水排到附近的农田及沟渠，导致生态恶化。 B、对区域生态环境的影响 水土流失本身是一项衡量区域生态环境状况的重要指标，水土流失的加剧，意味着生态环境质量的降低。若工程建设扰动地表、破坏植被，而得不到有效治理，必将导致土壤侵蚀加剧，使生态环境质量下降。做好本工程水土保持工作，可以有效控制或避免工程建设和生产可能导致的新增水土流失。反之，如果水土保持工作做得不好，则将会对建设区的生态环境保护不利。 C、对汇水区排水设施的影响 工程区汇水范围内无河流，但存在季节性沟渠，严重的水土流失可能会造成沟渠淤积堵塞，影响项目区的汇水排放。 D、土壤流失量增加 由于项目开采过程中，破坏了原来的地表形态，使这一地区土壤侵蚀强度增加，从而增加了土壤的流失量。 E、对主体工程安全运行的影响 工程建设导致的水土流失与工程本身的安全息息相关。工程建设扰动地表，产生的大量土石方如不能及时有效地处理，将严重影响施工进度，威胁施工人员的人身安全，也对企业的今后的运营安全会造成一定影响。 F、工程运行对周围环境的影响 未来矿业活动露采场破坏土石环境影响较重，对其他水资源、水环境影响较轻；露采场引发、遭受崩塌、滑坡地质灾害危险性中等，排土场可能引发泥石流地质灾害危险中等，其他地质灾害不发育，危险性小；矿业活动对建筑物及工程、设施和自然保护区、景观、人居环境影响较轻；防治难度小。因此，矿山环境总体影响较轻。 ②防止水土流失措施 综上所述，本项目建设过程中扰动地表可能造成的水土流失面积大，达0.0469km2，损坏水土保持设施面积0.0469km2。从预测结果看，项目区水土流失总量1031.8t，工程水土流失主要发生在营运期，尤其是土石方运行期，是产生水土流失量及流失强度较大的时段，也是需要重点防治的时段。该时段水土流失的防治是本工程水土流失防治的关键时段。 （1）水土流失防治措施布设原则 根据项目施工总布置、施工特点和工程完工后的土地利用意向，采取水土保持综合防治措施，结合主体工程设计中具有水土保持功能的工程及工程实施进度安排，按照永久措施与临时措施相结合、工程措施与植物措施相结合，布设水土流失防治措施。水土流失防治措施布设具体原则有： （1）综合防治的原则 布设的各种防治措施要紧密结合，并与主体设计中已有措施相互衔接，提出切实可行的水土流失防治对策和具体措施，使之具有较强的针对性和可操作性，确保水土保持工程有效发挥作用； （2）贯彻“三同时”的原则 水土保持设施应与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用，水土保持拦挡措施首先实施，做到“先挡后弃”，保证工程施工期的安全，控制水土流失，保护周边的生态环境； （3）坚持“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则； （4）坚持生态优先的原则 在工程征地范围内植树，撒播草籽，形成工程措施和植物措施相结合的综合防护体系，使工程竣工后，项目区生态环境得到恢复和改善； （5）坚持预防为主的原则 优化工程布局、规模及建设时序，合理安排工期，强化管理、监理和监督，做好施工期水土流失的预防和控制工作； （6）坚持分区治理、因地制宜的原则 工程措施和植物措施相结合，形成有效的水土流失防治体系； （7）坚持一般治理与重点治理相结合、突出重点的原则； （8）坚持水土保持措施经济合理的原则； （9）注重吸收当地水保措施的成功经验，借鉴国内外先进技术成果； （10）工程措施要尽量选用当地的材料，做到技术上可靠、经济上合理；植物措施要尽量选用适合当地的品种，并考虑美化效果。 A、采场区 采场区是本工程生产运行期水土流失的重点区域，目前主体工程未设计有任何水土保持功能的措施。本方案将对采空区设计临时排水沟，同时由于采场区采取由上至下逐级开采的方式，运行期末需要在开采形成的平台设计排水沟，并对平台和边坡覆土进行绿化。 B、办公区 该区占地面积较小，建筑物外场地已经实施硬化措施，同时建筑物周边还修建有排水沟，水土流失强度为微度。矿山服务期末拆除建筑物后进行覆土绿化。 C、道路 道路设计行道树和排水沟，矿山服务期末所有道路进行保留方便当地村民。 D、工业广场 主体工程对其设计相应的档墙和排水设施，由于成品临时堆场堆放的矿体较容易受雨水的冲刷侵蚀，建议对其上临时覆盖措施。矿山服务期末整个工业场地覆土绿化。 E、排土场 项目排土场现状边坡岩土混合，结构松散，水土流失严重，目前未采用任何工程防治措施和植被护坡措施，仅对排土场进行分层压实，并在下游设置安全平台降低垮塌风险造成的影响。 本项目应采取的工程防治措施主要有：修建截洪沟、护坡等设施，以及进行环境绿化和土地复垦等植被恢复措施，以有效地保持水土。 植被护坡措施主要有：在各边坡处采用灌草结合的方法，可有效的固结土壤，控制水土流失。 本项目排土场服务期满后，可平整复土垦植。复土厚度50cm以上，种植林草植物，增加植被覆盖率，改善生态环境。根据当地自然条件选择如松树、杉树、樟树等品种，构成一个稳定的、长期共存的植物群落，保护并合理利用土地资源。 F、直接影响区 直接影响区主要采取因地制宜的防治措施；严格控制施工范围，减少工程施工对周边环境的影响，对受工程施工影响的区域加强监督和保护，避免因不合理的施工和其它人为因素而造成新的水土流失。 水土流失防治措施体系见下表： 表7-13 工程水土保持措施体系表 防治分区; 工程类别; 措施; 形式. 采场区; 排水工程; 采空区临时排水沟; M7.5浆砌片石. 排水工程; 开采平台排水沟; M7.5浆砌片石. 植被工程; 封场恢复植被; 边坡：藤草结合。平台：乔灌草混交. 管理措施; 管理条例; 水土保持防治要求. 工业广场; 排水工程; 排水沟; M7.5浆砌片石. 拦挡工程; 挡土墙; 浆砌石. 临时措施; 临时遮蔽; 土工膜. 植被工程; 封场恢复植被; 乔灌草混交. 管理措施; 管理条例; 水土保持防治要求. 办公生活区; 排水工程; 排水沟; M7.5浆砌片石. 植被工程; 场内绿化; 乔灌结合. 封场恢复植被; 乔灌草混交. 管理措施; 管理条例; 水土保持防治要求. 道路区; 排水工程; 排水沟; 土沟. 植被工程; 行道树; 乔木. 管理措施; 管理条例; 水土保持防治要求. 排土场; 排水工程; 排水沟; M7.5浆砌片石. 沉淀措施; 沉沙池; M5砖砌. 拦挡工程; 拦渣墙; 浆砌石挡墙. 植被工程; 封场植被恢复; 乔灌混交. 管理措施; 管理条例; 水土保持防治要求. 本工程水土保持措施工程量如下： 工程措施：修建各类截排水沟，浆砌石挡墙，沉沙池1座； 植物措施：实施植物措施面积0.0469km2（部分面积重复绿化）；目前建设单位主体设计中已考虑了绿化恢复措施，本评价在此基础上优化苗木种类、规格和配置形式，乔木选用杜英、杉树，株行距为2.5m×2.5m，乔木规格为胸径6cm裸根苗。草籽选用狗牙根、黑麦草，按1:1比例混播，草籽撒播密度为80kg/hm2；料场开采边坡形成后，总共设有4级马道，马道内侧设置植生槽，种植爬山虎绿化边坡，爬山虎种植密度为0.25m，植生槽植爬山虎绿化开采边坡典型设计见图8.5.1，植生槽采用砖砌，规格为0.3m×0.3m，槽内覆土厚度0.25m，植一排爬山虎，株距为0.25m，规格为2年生苗木。 植生槽采用砖砌，规格为0.3m×0.3m，槽内覆土厚度0.25m，植一排爬山虎，株距为0.25m，规格为2年生苗木。 临时防护措施：表土剥离与回填：从保护土地资源出发，施工期对露天采矿区域的表土予以剥离，剥离厚度为0.30m，矿山开采完毕，立即闭坑，覆土厚度为0.50m。 矿山开采期间，在开采范围下游侧设置临时拦挡措施，采用尼龙编织袋挡墙拦挡，断面为矩形，规格为1.0m×1.0m。 矿山开采期间，视情况需要，设置临时排水、沉沙措施，最终开采平台形成后，再设置永久排水、沉沙措施。排水沟尺寸为底宽0.4m，深0.4m，坡比1:0.75的梯形断面，塑料薄膜铺底；排水沟每200m设一沉沙池，沉沙池规格为2m×1m×1m（长×宽×高）的正方体。共设置临时排水沟1000m，设置沉砂池5座。 通过实施主体工程设计中具有水土保持功能的措施与本项目新增水土流失防治措施，可使项目区水土流失可以得到有效的治理。方案实施后，可使扰动土地治理率达到98.68%，水土流失治理度达到98.56%，土壤流失控制比达到1.13，拦渣率达到99.58%，植被恢复系数达到98.54%，林草植被覆盖率达到89.43%，6项指标可达到水土流失防治目标值，从而大大减少工程建设和生产运行期间的水土流失量，改善和提高工程区域的生态环境质量。 综上所述，本工程水土保持方案的实施具有显著的生态、社会和经济效益。本项目不存在制约工程建设的水土保持问题。只要按本项目工程措施、植物措施、临时措施实施，不仅可以有效控制本项目建设过程新增的水土流失量，还能大大降低项目区原地表水土流失量，改善项目区生态环境。因此，从水土保持的角度看，只要认真做好相应的水土保持工作，项目建设不会对当地产生大的水土流失影响，是可行的。 5、矿山地质灾害影响分析 （1）地质灾害危险性现状评估 区域地貌属中山中等切割地貌。无滑坡、崩塌、泥石流、岩容塌陷、地裂缝及地面沉降等地质灾害分布；现状地质灾害不发育，也未发现其他不良工程地质现象。现状地质灾害危险性较小。 （2）地质灾害危险性预测评估 现根据矿山规划设计的边坡方案，结合地质环境条件，对矿山开采活动可能引发的地质灾害类型、危险性，预测如下： ①露天采场采掘作业时，可能诱发局部崩塌、掉石，危险性较小。 ②若采场内形成的危岩未能及时清除，则在雨季和爆破震动时，危岩存在崩塌的可能性，将危及施工人员及设备的安全，危险性中等。 ③露天开采爆破飞石可能对公路有一定的影响，危险性较小。 （3）矿山地质灾害预防措施 为了使矿山生产运营正常进行，确保作业人员及采矿设备的安全，应采取的防治措施如下： ①建议露天采矿时，采用台阶式开采，选择合理的边坡高度、边坡角和采掘工艺，以防止边坡失稳；开采是应清除威岩，以避免发生崩塌而对采场设备和作业人员造成危害。 ②根据有关规范的规定，对影响到生产设备、厂房和临时工棚的边坡应采取适当的加固防护措施，以保证作业人员的安全。 ③采矿过程中，应合理规划矿渣，废石的堆放和利用。 ④在矿山运营期间，应加强安全生产管理，采取一定的监测措施，特别是采矿形成的陡边坡，应加强监测，发现事故隐患立即处理，避免重大恶性事故的发生。 ⑤生产爆破时，为了确保人民生命财产的安全，必须设置爆破警戒线，并安设明显标志，加强警戒，严禁人员和牲畜进入爆破警戒线内。 ⑥对不稳定边坡应及时进行监测和治理，采取支挡、加固等措施。对坡面危岩、浮石应及时清除，防止其滚落，危及施工人员及设备的安全。 ⑦矿山开采结束后，应加强复垦，恢复植被，以防止水土流失，诱发泥石流地质灾害。 6、退役期生态影响分析 矿山在衰竭后期至退役期的时段内，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，随着资源的枯竭，与矿山开发有关的矿产开采的各产污设备也将完成其服务功能，工业场地及各类设施将拆除，开采期产生的粉尘、噪声、废水等污染将随之消除，但矿山退役后会造成大片的矿区废弃地，主要包括剥离表土、开采的岩石碎块等堆积而成的废石堆积地、矿体采完后留下的开采区形成的采矿废弃地、开采出的矿石产生的宕渣堆积形成的宕渣废弃地以及采矿作业面、机械设施、矿区辅助建筑物和道路交通等先占用后废弃的土地等等。 本建设项目属中小型矿山采区，如有土石堆未加设挡护墙，在一些高危边坡区，可能会有小型泻溜和滑坡发生。有挡护墙的土石堆，也存在着经不住特大暴雨、山洪冲击而形成大规模滑坡的潜在危险。土石堆不但破坏了植被、生态景观，而且存在着泻溜、滑坡，并构成发生大规模滑坡、滑坡灾害的危险。 矿山退役后需按照国土部门的相关要求，编制《复垦报告》。如不落实复垦计划，采取相应的水土保持措施，对开采区进行生态恢复，则对开发区域带来的环境影响将是相当严重的。其主要的环境问题有植被破坏造成的水土流失、改变土地利用方式对地貌景观的破坏、开采区裸露岩石不及时进行生态修复形成潜在的矿区扬尘、危岩陡坡等环境安全问题。因此，矿山退役期的环境保护措施和生态恢复是矿山环境保护的重要环节。 通过矿山绿化不仅改善和修复自然环境质量，还可以直接或间接的改善地方的发展环境质量，有力的推动和促进地方产业的发展，实现良性生态环境和经济、社会共同繁荣。如矿山绿化可以有力的促进旅游业的发展，反过来，旅游业的发展也对绿化提出了更高的要求。对开采矿山进行植物修复，不但恢复了生态环境，而且对特殊环境进行的绿化（如陡坡的垂直绿化等）还可以产生新的景观，开辟新的旅游资源。 生态修复措施主要有： （1）矿山剥离表土定点保存，后期覆土回填、复垦绿化； （2）完善截、排水沟工程建设，防止水土流失； （3）露天采场清除高陡边坡危岩、浮石，消除隐患； （4）土地及时复垦，重点为采场平台、建构筑物、破碎加工场地和矿山道路，除少量保留用于林业管护外，复垦土地类型为林、草地； （5）恢复植被；选取适宜本矿区生长的乔木、草本和藤本植物，保证成活率大于85%；在采场平台上覆土，栽种藤本植物，利用藤本植物上爬下挂的特点遮盖采场高陡边坡。排土坝、截水沟、拦渣坝等边沿宜草则草，宜树则树。植被重建选用耐旱、耐贫瘠、速生、固土能力强、攀爬能力强、四季常绿的品种，如马尾松、长春藤、爬山虎等。 （6）加强矿山地质环境监测；重点监测矿区土地、植被资源的占用和破坏情况、矿区水土流失状况、采场终了边坡、排土堆边坡、矿山道路边坡的稳定状况。 矿山退役期在短时间内会造成一定的影响，经相应生态治理后，待植被生长茂盛，不良影响可以逐步消除，从而最大程度降低矿山开采造成的岩石裸露、危岩陡坡、植被破坏、水土流失等生态影响。 综上所述，运营期间的生态环境问题在开发建设过程中是较为敏感的。制定合理的防治措施可保证生产的安全进行及减轻运营期满后生态环境恢复的压力。 由于开采矿山项目将破坏矿区植被及部分动物的生存环境，开矿噪声影响附近人群等，本评价侧重对可能影响的环境因子及其相对影响大小进行生态环境影响分析，详见下表： 表7-14 生态环境影响分析表 序号; 环境因子; 主要影响因素; 主要影响方式; 影响程度大小. 1; 动物区系; 陆地动物; A; 改变栖息地; 一定范围. 2; 鸟类; A; 改变栖息地; 一定范围. 3; 昆虫; A; 改变栖息地; 一定范围. 4; 微生物群落; A; 改变栖息地; 一定范围. 5; 植物区系; 草地; B; 改变地面覆盖层; 一定范围较大. 6; 林地; B; 改变地面覆盖层; 一定范围较大. 7; 微生物群落; B; 改变地面覆盖层; 一定范围较大. 8; 人文区系; 土地利用; ——; 改变土地利用性质; 一定范围较大. 9; 景观; C; 改变景观; 一定程度. 10; 劳力; ——; 有利劳动就业; 一定程度. 11; 人口密度; ——; 影响不大; 影响不大. 12; 物化特性; 大气质量; B、C; 影响不大; 影响不大. 13; 水质量; ——; 影响不大; 影响不大. 14; 其它物化特性; ——; 影响不大; 影响不大. 备注：影响因素主要分为 A 爆破、破碎噪声； B 剥离和开采石料产生废气及破坏原有环境本身； C 运输扬尘和噪声等。. 7、社会环境影响分析 本项目的建设占用地类型以荒山、灌木丛为主，没有占用农用耕地。通过对资源合理开发利用，可使当地资源优势转变为经济优势，每年可为当地解决一些农村剩余劳动力，增加农民收入，资金的投入对当地调整产业结构，进入可持续的良性发展提供了较好的机遇。项目建设区不存在占用住宅基地等情况，虽然占用少量林地，但不会影响当地正常生产，无移民搬迁等问题。 8、产品运输线路环境影响分析 本项目产品运输线路主要是矿区公路（400m）→厂区门口（400m）→县道X001→县道X086。矿区道路与县道X001相连，矿区道路两侧无居民点，县道X001两侧分布一定量的居民。 运输车辆运行将产生道路扬尘，而道路扬尘属于等效线源，扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边的距离增加浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在路边两侧30m以内。本项目运输线路上敏感点主要为县道X001两侧居民点，经过居民点的运输道路均为水泥硬化路，车辆经过产生的扬尘相对较小，车辆扬尘只对运输线路周围小范围环境空气造成轻微的污染，且随着运输期结束其污染也随之消失。一般情况下对居民影响不大，若管理不当也可能对周边居民产生负面影响。 为降低运输噪声对沿途居民的影响，企业应加强交通运输管理，禁止夜间（22:00～7:00）运输矿石；加强对运输车辆的维护保养；严禁超载和超速行驶，运矿车辆经过村民点时减速慢行，严禁鸣笛；同时加强道路维护，从而减低路面噪声的产生。在采取相应的控制措施下，可有效降低矿石运输噪声对敏感点的影响，对周围环境的影响在村民可接受的范围内。 综上所述，通过合理安排运输时间，工程运输对环境影响较轻。 9、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 为全面落实《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》[环发〔2005〕152号]的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群、生物的健康和生命安全。本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 9.1环境风险评价等级 参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1中相关物质危险性标准进行危险性判定，并对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中有关规定，对本项目使用的原料及中间产品、产品中的危险物质进行分类、确认，并按照规定的临界量对该公司的危险源进行辨识。 根据该项目的物质危险性和生产设施重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)等级划分基本原则（具体见表7-15）和第8.2.2节重大危险源辨识，确定本项目风险评价工作等级为二级。 表7-15 环境风险评价工作级别 剧毒危险性物质; 一般毒性危 险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 9.2风险识别 风险识别范围包括生产设施识别和生产过程所涉及的危险物质识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）。风险类型根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。 本项目主要环境风险包括：①炸药及导爆管、镭管等爆破材料在使用、运输、贮存等过程中，容易引起爆破事故和火药爆炸事故，造成人身伤亡；②在开采过程中由于爆破不当等原因可能导致的山体滑坡、边坡岩体滑移和崩落、坍塌等地质灾害，威胁人身安全；③暴雨天气等自然因素可能导致的临时排土场滑坡、坍塌等。 （1）爆破事故 （一）爆破器材事故发生风险分析 采矿过程中主要为爆破炸开矿石，使用的炸药、雷管、导火线均为易燃易爆危险品。本项目采矿过程中爆破所需炸药66.67t/a，矿区不设置专门的炸药库、雷管库进行爆破器材的储存。所需爆破器材均由祁阳县安平爆破服务有限公司配送。因此本项目风险评价重点为炸药在矿区内运输途中及储存过程中的环境风险。在爆破器材储存与运输过程中，以下因素有可能造成炸药爆炸具体见表7-16。 7-16 爆破器材爆炸环境风险因素 序号; 风险发生源; 影响因素; 风险. 1; 装卸雷管、炸药中; 搬运不当、产品箱跌落、碰撞、脚踩、翻滚、抛掷，引起燃爆; 诱发燃烧爆炸. 2; 运输雷管、炸药中; 运输车速过快、急刹车、坡度过大等造成产品箱跌落；没有使用爆炸物品专用车，排气管等外部火星引燃产品，产品挤压、摩擦、车辆倾翻造成燃爆. 3; 雷管炸药开箱中; 用发火工具违章开启产品箱，因摩擦撞击引起燃烧爆炸. 4; 贮存运输中雷电危害; 运输车辆防雷电等设施不符合要求，或无防雷电设施，引起雷击使产品燃爆. 5; 贮存运输中辐射危害; 运输车辆、周围有大功率的无线电的收发装置；在产品周围使用手机等无线电设施，引起雷管爆炸; 诱发 爆炸. 6; 贮存运输中静电危害; 无导静电装置或导静电装置不良，工作人员穿戴化纤衣服，放电产生火花; 诱发燃烧爆炸. 7; 贮存运输中散热不良; 通风散热不良，造成长期高温，引起产品分解发生散热不良. 8; 贮存运输中冲击波作用; 外界冲击波作用引起产品燃爆. 9; 恶劣环境中装卸; 雷、雨、雾、大风天气进行装卸，引发产品燃爆. 10; 违规贮存运输中; 未按产品使用说明书要求进行贮存、运输， 引起燃爆. 11; 贮存运输伪劣产品; 产品无使用说明书、无合格证的伪劣产品自燃、自爆. 12; 未熄火装卸产品; 车辆未熄火，未装防火星罩而散发的火星引起产品燃爆. 13; 雷管炸药贮存运输; 违反规定雷管、炸药同库贮存、运输而引起爆炸. 综上所述，爆破物品导致爆炸的原因主要有：爆炸物品受潮、过期变质、堆放超高、互相碰撞、室温过高、雷管与炸药同库存放、遇雷电袭击或明火或手机等无线电辐射、炸药库设计不合理及管理不严等导致爆炸，其余的导致爆破物品爆炸的因素主要为人为因素。而爆破物品发生爆炸的场所主要有：雷管、炸药的存储中、装卸过程中以及运输过程中。 本项目虽将爆破公司委托祁阳县安平爆破服务有限公司，但是爆破器材在采场内运输和使用过程中，都有可能因遇非正常起爆能（如各种热能、机械能等）而引起爆炸或爆破作业方法不当或爆破器材质量差造成爆破事故。 （二）爆破风险影响分析 ①振动影响分析 《爆破安全规程》（GB6722-2011）中规定了一般建筑物和构筑物的爆破震动安全性满足安全震动速度的要求，见表7-17。爆破震动烈度及其与最大振速的关系见表7-18。 表7-17 建（构）筑物地面质点的安全振动速度（cm/s） 建（构）筑物类型; 安全振动速度. 土窑洞、土坯房、毛石房屋; 1.0. 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物; 2～3. 钢筋混凝土框架房屋; 5. 表7-18 爆破震动烈度表 烈度; 爆破震动最大振速(cm/s); 振动标志. I; <0.2; 只有仪器才能记录到. II; 0.2～0.4; 个别人静止情况下才能感觉到. III; 0.4～0.8; 多数人感到振动，玻璃作响. IV; 0.8～1.5; 陈旧的建筑物损坏，抹灰撒落. V; 1.5～3.0; 陈旧的建筑物损坏，抹灰撒落. VI; 3.0～8.0; 抹灰中有细裂缝，建筑物出现变形. 根据表7-17、7-18的资料，对矿山邻近建（构）筑物的安全振速按以下原则计算： 钢筋混凝土框架房屋 V≤5cm/s； 一般砖房、民房 V≤2.0cm/s。 土坯房 V≤1.0cm/s 根据《爆破安全规程》（GB6722-86），爆破震动允许距离可按下式计算。 R=KV1α⋅Qm 式中：R——爆破震动允许距离，m； Q——炸药量，kg；平均每次用药量为100kg。 V——震动安全速度，cm/s； m——药量指数；取1/3 K、α——与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数，与岩石的硬度有关，对于中性硬度，K取值为150-250，α取值为1.5-1.8，详见表7-19。 表7-19 爆区不同岩性的K、α值 岩性; K; α. 坚硬岩石; 50～150; 1.3～1.5. 中硬岩石; 150～250; 1.5～1.8. 软岩石; 250～350; 1.8～2.0. 经计算，得出矿区爆破地震允许距离：对钢筋混凝土房屋，R=22.17m；对一般砖房、民房，R=38.6m；对于土坯房，R＝58.8m。 根据现场调查，离采矿山爆破点最近的居民点在470m以外，因此，爆破地震效应对周围构筑物的影响较小。采场爆破对周边居民的爆破振动在国家安全标准范围之内。 ②飞石影响分析 根据矿山爆破事故统计，在露天矿爆破中，由飞石引起的伤人事故占爆破事故的27%。因此建设单位应引起重视，根据《工程爆破规程》，爆破时，个别飞散物对人员的安全距离不应小于表7-20的规定；对设备或建设物的安全允许距离，应由设计确定。 表7-20 爆破个别飞散物对人员的安全允许距离（m） 爆破类型和方法; 个别飞散物的最小安全允许距离. 露天岩 土爆破; 破碎大块岩矿裸露药包爆破法; 400. 浅孔爆破法; 300. 浅孔爆破; 200（复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于300）. 浅孔药壶爆破; 300. 蛇穴爆破; 300. 深孔爆破; 按设计，但不小于200. 深孔药壶爆破; 按设计，但不小于300. 浅孔孔底扩壶; 50. 深孔孔底扩壶; 50. 硐室爆破; 按设计，但小于300. 本矿山开采方式为深孔爆破，孔深11.8m，排距2.5m，孔距2.5m，孔径80mm；依据上表可知，爆破个别飞散物对人员的安全允许距离暂定为200m。因此建设单位应安排专人在200m外划定警戒线，不允许人进入安全线范围内，直到爆破完成。距离本项目采矿区最近居民为东北面470m羊角塘镇复兴社区居民点，在爆破个别飞散物对人员的安全允许距离之外，且与本项目之间有山体阻隔，爆破个别飞散物对周边居民影响不大。 同时，对在飞石飞散距离之内的破碎区机械设备应采取一定的防护措施，驶出飞散距离外；工作人员因工作需要不能撤离或无法撤离的，应修建坚固可靠、能抵御飞石冲击的躲炮棚。 总之，要防止爆破飞石的伤害，爆破前应精心设计，严格施工，进行必要的防护，起爆前无关人员应撤离至警戒区以外，以确保将飞石危害降低到最小限度。 ③爆破事故防治措施： 1） 爆破设计和施工单位必须严格执行GB6722-2003《爆破安全规程》有关规定，并根据矿山周围环境条件和工程地质条件进行爆破设计； 2） 根据验算结果进行爆破设计，控制延时爆破最大一段的允许装药量，控制爆破振动对矿区及周边建筑的影响； 3） 设置坚固的移动避炮棚；爆破作业时，非爆破施工人员撤出爆破警戒线以外，爆破作业人员进入避炮棚。 4）设立爆破装药警戒范围，警戒边界设置明显标志并派出岗哨，防止周边人员误入爆破施工危险区。 5）两个以上工作面同时进行爆破作业时，矿山应统一爆破指挥，统一爆破时间，统一爆破预备、起爆、解除信号等。 6） 爆破15分钟以后检查人员方准进入爆破区域，检查有无盲炮、残炮并处理，确认爆破地点安全后，其余人员方能进入爆破区域。 7）采用中深孔爆破，二次解小破碎禁止采用浅孔爆破，爆区设置临时围护设施，达到安全高度，防止爆破飞石飞出爆区； 8）爆破作业全程、专人员监督，加强爆破现场安全管理； 9） 剩余爆破器材由专人当天清运； 10）严格控制爆破装药量、爆破方向、爆破时间，爆破前预先公告附近居民，提前防范。 （2）火药爆炸事故 火药爆炸事故是指火药、炸药在运输、贮存等过程中发生的爆炸事故，属意外爆炸事故。项目火药、炸药的运输由专用运输工具运输，较为安全，运输过程发生火药爆炸事故的可能性较小。未爆炸或未爆炸完全的炸药在装卸矿石过程中遇剧烈碰撞而发生爆炸的可能性存在，属于爆破事故中的迟爆现象。 火药爆炸事故防治措施： ①火药库管理、器材运输、存放、加工使用严格执行GB6722-2003《爆破安全规程》有关规定； ②禁止自卸矿车、摩托车及其他不能保证安全的运输工具运输爆破器材； ③禁止炸药和雷管混装混运，禁止爆破器材和其他货物混装； ④严禁摩擦、撞击、抛掷爆破器材； ⑤禁止携带爆破器材在人群聚集的地方停留，爆破工领到爆破器材后必须送到爆破指定位置，禁止乱丢乱放； ⑥装卸爆破器材尽量选择在白天进行，装卸地点，严禁烟火，严禁带发火物品，专人在场监督，设置警卫，禁止无关人员在场； ⑦实行爆破材料领退制度，严防丢失爆破材料，经检验确认失效、不符合技术要求或国家标准的爆破器材，均应销毁。销毁时必须登记注册，编写书面报告；报告中应说明被毁爆破器材的名称、数量、销毁原因和销毁方法、销毁地点、销毁时间。 （3）地质灾害 采石场地质灾害防治原则是将矿山生产活动局限于开采区范围以内，对采区以外区域严加保护，减小扰动和破坏地质环境，避免触发地质灾害，力求把矿山地质灾害损失降到最低程度。 地质灾害防治措施： ①“采剥并举，剥离先行”，自上而下、分台阶开采。 ②按设计确定的台阶安全坡面角开采，不超挖坡底。 ③采场不稳定区段在台风、暴雨后加强检查，发现异常情况立即组织处理。 台阶采掘结束后，及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮土，并组织矿山有关部门进行验收。 ④定期进行边坡安全稳定性检查（雨季应加强），发现坍塌或滑落征兆时，应立即停止采剥作业，撤出作业人员和设备，查明原因，确认安全后方可开展作业。 ⑤露天采场各作业水平上、下台阶之间的超前距离，严格按照设计规定执行，不从下部不分台阶掏采，采剥面不形成伞檐、空洞等。 ⑥坍塌事故易发生地带及时采取措施进行处理，主要有：断层破碎带附近；岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角；有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场；有较大软弱结构面切割边坡，构成不稳定的滑坡体的边坡。 ⑦临近最终边坡作业时，控制爆破减震，按设计规定的宽度预留安全平台、运输平台，保持台阶的安全坡面角，不应超挖。 ⑧发现滑坡现象，应根据各地段边坡地质构造，岩层结构及其稳定性和滑坡的特点， 采取削坡减载、设挡土（碴）墙、封闭坡面、砌体护坡、打抗滑桩、植被等方法进行滑坡防治。 ⑨发现山体塌方，宜采取缓坡减载、砌体加固等办法。使用边坡监测技术对边坡稳定性进行动态监测，以便发现边坡移动和坍塌隐患，及时进行防治和撤离现场人员、设备。 ⑩沿采区周界及台阶内侧，设置适当断面的截洪沟道，以消除泥石流和洪涝灾害。 （4）排土场滑落和崩塌及防范措施 项目排土场拟设在矿山东北布矿坑，设计面积10000m2，堆高7m。根据排土场的设计资料可知，排土场外边坡坡比为1：2，排土完成后外边坡不陡于设计坡度，排土场平台顶面保持3%的反向坡以利于排水。设计在排土场上游修建浆砌石截水沟，截排水沟采用梯形断面；在排土场下方砌块石水泥砂浆挡土墙，在挡土墙底部水平方向每隔5m位置设置直径100mm的泄水孔，泄水孔采用土工布包裹好，并用碎石覆盖以形成防滤层，防止泥土堵塞泄水孔。项目排土场挡土设施安全，截排水系统完善，发生滑坡和塌方的概率较小。 排土场防范措施： ①风险防范措施： 首先应对排土场可能产生的泥石流的成因进行研究并提出合理的防治措施。产生泥石流的主要因素是水，主要防范措施是“上截下挡”。 生产过程中，应设置专门的管理部门，加强各项设施的日常管理和维护工作，发现问题及时解决，不留隐患。施工过程中应有监理单位进行质量监控。 闭矿后应严格按照项目生态恢复方案和水土保持方案对排土场进行生态恢复。 ②排土场风险防范监测： 监测内容为：排土场挡土墙情况、排水系统功能状态，排土场的高度及边坡滑移变形情况。监测网点布设要求：布设在有松散堆积物的地段，在排土场四周设置监测点，打入检测桩。 （5）风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 10、清洁生产分析 本项目为建筑石料用灰岩开采，并无相关行业的清洁生产标准。参照国土资源部2016年第30号《关于锂、锶、重晶石、石灰岩、菱镁矿和硼等矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求（试行）的公告》，四、石灰岩矿：（一）开采回采率，露天矿山开采回采率不低于90%。（二）综合利用率，矿山企业开发利用石灰岩矿产时，鼓励对矿山开采废石综合利用，用作建筑材料或矿山采空区回填复垦。综合利用率不低于60%。 考虑到本项目的特点，本次清洁生产分析从原辅材料、生产工艺与装备要求、资源能源利用、废物回收利用和环境管理要求五个方面进行分析。 （1）原辅材料及能源 本项目消耗辅助材料为炸药，在使用过程有粉尘、CO和NOx废气污染物产生，而项目周边植被覆盖率较高，爆破产生的CO、NOx对环境影响小。 （2）生产工艺 本矿山采用露天开采，露天开采具有基建期短、见效快；开采成本低；矿石损失贫化较小等优点；为国内传统的开采工艺，技术较为成熟可靠。 （3）生产设备 本项目采用手持式风钻凿岩、铲车、破碎机、筛选机等，这些设备为石灰石开采常用设备，不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》之内。 （4）资源、能源消耗指标分析 由《祁阳县亿达新型建材有限公司建筑石料用灰岩矿矿产资源开发利用方案》可知，项目资源、能源消耗指标为同行业基本水平。 （5）污染物排放指标分析 项目运营过程无废水排放，本项目废水可大部分回用于降尘等环节，不外排；项目生活污水经化粪池处理后用于浇灌周边山地和矿区复垦绿化种植，不外排。 凿岩、爆破、采装、运输及破碎过程中产生的粉尘在采取了切实可行、行之有效的防治措施，通过相关研究及调查，达到本行业基本水平。 矿山剥离物用于平整矿山公路和矿区绿化；破碎站粉尘收集外售做建材；沉淀池污泥清掏堆放至工业广场，职工生活垃圾定期运往附近垃圾收集点统一处理。采取上述措施后，工程固体废物可得到安全处置，对周围环境影响较小。 （6）环境管理要求 建议项目按表中的环境管理要求执行： 表7-21 环境管理要求 生产过程环境管理; 岗位培训; 所有岗位进行过严格培训. 凿岩、爆破、铲装、运输等主要工序的操作管理; 建立完善的岗位操作规程，保证设备运行无故障、设备完好率达到95%以上. 生产设备使用、维护、检修管理制度; 建立并严格执行设备管理制度. 生产工艺用水、用电管理; 主要环节进行计量. 各种标识; 生产区内各种标识设立明显，并严格进行定期检查. 环境管理; 环境管理机构; 建立并有专人负责. 环境管理制度; 建立完善的环境管理制度. 环境管理计划; 制定日常计划并监督执行. 环保设施、运行管理; 记录运行数据并建立环保档案. 污染源监测系统; 对粉尘、废水进行定期检测. 信息交流; 定期交流. 土地复垦; 具有完整的复垦计划. 本项目采用了成熟工艺，清洁生产指标均满足国内同类企业平均水平。总体而言，本项目的清洁生产水平为国内清洁生产基本水平。 12、国家产业政策符合性分析 本项目为建筑石料用灰岩开采加工建设项目，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，对照《湖南省砂石骨料行业规范条件》中生产规模要求新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年，本项目生产规模为年开采加工80万吨建筑石料用灰岩，符合湖南省砂石骨料行业规范条件，因此，项目的建设符合国家产业政策。 同时根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005年9月7日环保总局、国土资源部、卫生部发布），本项目矿体开采不在其禁止和限制类别之内。 综上，本工程符合国家产业政策。 13、项目选址合理性分析 1、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005年9月）中明确规定的禁止的矿产资源开发活动： （1）禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 （2）禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 （3）禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 （4）禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 （5）禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 本项目与该政策的符合情况见7-22。 表7-22 本项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合情况 序号 项目; 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）的相关规定; 本项目符合情况. 1; 禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。; 本项目矿山位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，不属于依法划定的自然保护区、风景名胜区和饮用水水源保护区，也不属于地质灾害危险区等生态脆弱区；并且工程未来开采废土大部分回填。（符合要求）. 2; 禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。; 本项目为露天高开采，矿山开采不在铁路、国道、省道两侧可视范围内。（符合要求）. 3; 禁止在地质灾害危险区开采矿产资源; 项目矿山不在地质灾害危险区。（符合要求）. 4; 禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。; 本项目不属于新建项目，现有矿产已按照“边生产、边治理、边复垦”的原则进行矿产开采，可避免对生态环境产生不可恢复利用和破坏性的影响。（符合要求）. 5; 应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用。选矿废水（含尾矿库溢流水）应循环利用，力求实现闭路循环。未循环利用的部分应进行收集，处理达标后排放。; 本项目为非金属石灰岩矿的开采，直接外售原矿，不需选矿，因而生产不需用水、废石产生量少；采坑水经沉淀处理后用于采场及道路洒水抑尘。 （符合要求）. 6; 对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。; 本项目矿山基建产生的表土、底土和岩石等类分堆放在排土场，表土及底土用于采矿后复垦绿化。（符合要求）. 7; 矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。; 本项目不占用基本农田和耕地。（符合要求）. 8; 对于露天开采的矿山，宜推广剥离-排土-造地-复垦一体化技术。; 本项目为露天开采的非金属矿山，采用剥离-排土-造地-复垦一体化技术。（符合要求）. 9; 应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。; 本项目排土场按第I类场要求建设，进行防渗，将露采区淋滤水和排土场淋滤水收集处理达标后采场及道路洒水抑尘。（符合要求）. 本项目没有位于依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。因此项目选址符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策 》要求。 2、《湖南省矿产资源总体规划》（2016～2020年） 根据湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年），全面统筹矿产资源勘查、开发利用、矿山地质环境保护与治理恢复工作，突出重点区域、重要成矿区带、重点矿业基地、重点矿山、主要矿种、重点工程。坚持“在保护中开发、在开发中保护”，切实保护优势矿产资源和暂难利用矿产资源；加大技术创新支持力度，提高矿产资源利用效率，发展循环经济；全面推进矿山地质环境保护与治理恢复，推动绿色矿业发展。 禁止开采区： 禁止开采区包括具有生态环境保护功能的禁止开采区、具有资源保护功能的禁止开采区和国家、地方规定的不得开采矿产资源的禁止开采区。 以下区域划定为具有生态环境保护功能的禁止开采区： ①国家级或省级自然保护区、国家级或省级地质公园、地质遗迹保护区，国家级或省级风景名胜区、森林公园，重要饮用水源保护区的一级保护区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等； ②矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响、存在难以防范的矿山安全隐患的地区。 以下区域划定为具有资源保护功能的禁止开采区： 现行技术经济条件下，达不到资源合理利用、整体开发等要求的矿产地；开发利用造成严重资源破坏或浪费的区域。 以下区域划定为国家、地方规定的不得开采矿产资源的禁止开采区： ①依法保护的城镇建成区和规划区，依法保护的公路、铁路、机场、电力、桥梁、港口等重要基础设施及法定保护范围； ②湘江流域长沙综合枢纽库区湘江干流两岸各1000米、长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸各500米、主要一级支流两岸各300米、其他重要的一级支流或二级支流两岸各200米、重要饮用水源地水面周边300米的区域为露天开采非金属矿禁止开采区。 ③国家规定的其他不得开采矿产资源的区域。 根据不同功能区确定管理措施： ①国家级或省级自然保护区、国家级或省级地质公园、地质遗迹保护区，国家级或省级风景名胜区、森林公园，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地原则上不再新设除地热、矿泉水外的其他矿种采矿权。确需设置的，要求与相关管理部门协商一致，不得影响禁止区主体功能。禁止开采区内已设采矿权应与相关管理部门协商一致，可逐步退出；矿业活动造成的生态环境和土地植被破坏须及时恢复、复垦。 ②重要饮用水源保护区的一级保护区，开采区原则上不再新设除地热、矿泉水外的其他矿种采矿权。确需设置的，原则上不再新建选厂，采矿废水必须经处理达标后才可外排。确需新建选厂的，须编制矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦方案，通过环境影响评估，并与相关管理部门协商一致。 ③城镇建成区和规划区、重要基础设施原则上不再新设除地热、矿泉水、为重要城镇及基础设施提供建筑材料的砂石页岩矿外的其他矿种采矿权，砂石页岩矿应不影响城区及基础设施建设，并在相关建设工作完成前关闭退出。 ④湘江流域保护区、国家一级公益林地，以及重要城镇、历史文化名村、军事禁区和交通主干线、输电线路等重大基础工程设施周边一定范围禁止矿业开发活动的区域，根据相关法律法规确定禁止开采区范围，不收录在规划图表中标示。 ⑤矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响、存在难以防范的矿山安全隐患的地区严禁新设采矿权。 ⑥禁止开采区已设采矿权造成生态环境破坏的，按照“谁破坏、谁治理”原则进行恢复治理。生态保护功能区新立、调整、升级涉及已设矿业权的，必须按照“谁主张、谁负责、谁补偿”的原则处理。 限制开采区： 根据国家产业政策、经济社会发展以及环境保护的要求，将国家和省级规定实行保护开采的特定矿种分布区域，具有地方特色且资源需要保护的分布区域，虽有可靠资源基础但当前市场容量有限、应用研究不够、资源利用方式不合理的区域，需在较高经济技术条件与一定外部条件下才能达到资源合理利用的区域，需要进行矿产资源储备和保护的矿产地分布区域划定限制开采区。另将湘江干流、主要的一级支流、其他重要的一级支流或二级支流禁止开采区边界开始，外推至距河流不超过1000米以内的区域，外推区域内存在山脊线的，外推至第一层山脊线的区域，重要饮用水源地禁止开采区外边界至周边1000米以内的区域，划定露天开采非金属矿的限制开采区。 区内限制性开采矿种原则上不新设采矿权，在规划期内合理确定开采总量，并制定年度生产计划，生产矿山不得扩大开采规模；对生产矿山未达到开采准入条件的，限期整改，到期仍不符合要求的，依法关闭矿山；在生态环境脆弱、地质灾害危险区等区域内，原则上不新设采矿权；明确区内的生产矿山提出矿山生态环境保护与治理和土地复垦目标，对不符合要求的限期进行整改，到期不符合要求的，依法关闭矿山；在规划期内确需新设置或调整的采矿权，必须由相关部门组织具有资质的评估机构进行严格的评估确认后进行设置；受目前开发利用技术水平与外部条件限制，资源利用方式不合理的矿产资源开发区域内原则上不新设采矿权，对现有浪费资源、破坏环境、安全生产设施不全的矿山提出限期整改措施，到期不符合要求的，依法关闭矿山。 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，根据对照《湖南省矿产资源总体规划》（2016～2020年），本项目不属于湖南省矿产资源总体规划中禁止开采区和限制开采区。 3、与《永州市矿产资源总体规划》（2016-2020）相符性分析 根据《永州市矿产资源总体规划2016-2020》知，优化重点矿种开发利用布局：发展特色的矿业开发区域，锰矿以祁零盆地为重点，兼顾道县后江桥和蓝山铁锰矿资源开发；有色金属以市域南部的道县、江华、江永为主；稀土重点布局江华河路口；饰面石材重点发展蓝山和道县；高岭土以金洞、道县为主；石灰石加工重点发展东安、冷水滩、祁阳、江永等区域。本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，属于石灰石加工重点发展区。 4、与《祁阳县矿产资源总体规划》（2008-2015年）相符性分析 根据《关于湖南省祁阳县砂石粘土矿矿业权设置备案的函》、《关于“湖南省祁阳县砂石粘土矿矿业权设置方案”的批复》知，祁阳现有的砂石粘土矿权有41个，本次矿业权设置将保留4个原有矿权，变更8个采矿权，注销29个采矿权，新设置11个采矿权，而本项目属于保留的采矿权。 因此项目的建设符合地方矿产资源规划相关内容。 根据《祁阳县矿产资源总体规划》（2008-2015年），以及勘察单位现场勘测结果可知，结合祁阳县矿产资源特点及开发利用现状，本轮规划期内矿产资源鼓励开采铁、锰、铜、铅、锌、水泥灰岩、溶剂灰岩、饰面石材等矿产；对鼓励开采的矿种，在符合规划准入条件的前提下，可优先设置采矿权。本项目作为建筑石料用灰岩矿，属于规划鼓励开采矿种。同时该《矿产资源总体规划》“第五章 矿产资源保护与利用的第五节”中提出：“提高矿产资源开发利用水平。规划期间，鼓励矿山企业依靠科技进步和创新，提高资源采选回收率；支持对低品位和难选冶矿产的选冶技术工艺研究，引进和推广先进技术设备，提高综合回收率；加大监督力度，建立健全矿山“三率”考核体系，重点加强对集体和个体矿山“三率”指标的考核；制定有效措施，保证“三率”达标；加强矿山开发利用体系指标的检测和评估，强化矿产资源规费征缴与开发利用水平挂钩的制度；进一步开展以提高矿产资源开发利用水平为目标的矿产资源保护活动；加快淘汰陈旧设备和工艺，发展安全、高效、资源节约型采选工艺技术和设备。”即提出对石灰岩加强技术开发引进，合理利用、有序开发的要求。因此，本项目建设符合《祁阳县矿产资源总体规划》(2008-2015年)。 综上所述，本项目符合《祁阳县矿产资源总体规划》(2008-2015年）。 5、与《全国生态环境保护纲要》符合性分析 本项目属建筑石料用灰岩开采与矿产资源开发项目，《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护提出了明确要求：“严禁在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园内采矿。严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。矿产资源开发利用必须严格规划管理，开发应选取有利于生态环境保护的工期、区域和方式，把开发活动对生态环境的破坏减少到最低限度。矿产资源开发必须防止次生地质灾害的发生。在沿江、沿河、沿湖、沿库、沿海地区开采矿产资源，必须落实生态环境保护措施，尽量避免和减少对生态环境的破坏。已造成破坏的，开发者必须限期恢复，已停止采矿或关闭的矿山、坑口，必须做好土地复垦。” 本项目矿区开采范围不在划定的生态功能保护区，自然保护区、风景名胜区、森林公园等，矿区内无有价值的自然景观，同时采取先剥后采、水平台阶式开采、微差爆破等有利于生态环境保护的工艺，闭矿后也将及时进行土地复垦。因此，本项目的建设符合《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护要求。 6、《永州市湘江流域禁止开采区和限制开采区设置及矿业权退出方案》的通知 为了加强湘江的保护，保障湘江流域人民群众生活、生产和生态用水安全，推进永州市资源节约型和环境友好型社会建设，永州市人民政府关于印发《永州市湘江流域禁止开采区和限制开采区设置及矿业权退出方案》（永政发（2015）12号）的通知，湘江流域设置禁止开发区和限制开发区，对重点保护的涔天河水库区和双牌水库区进行重点保护，设置水库保护区宽度在4000米以上；对湘江干流设置4000米宽的带状保护区，对主支流设置1000米宽的带状限制开采区。湘江流域禁止开采区内分布采矿权共13个，其中省级采矿权6个，县级采矿权7个。省级颁发采矿证的开采矿种：锰矿、煤矿；县级颁发采矿证的开采矿种：建筑石料用灰岩、砖瓦用页岩、建筑石料用砂岩等。湘江流域限制开采区分布采矿权共58个，其中省级采矿权10个，市级采矿权3个，县级采矿权45个。省级颁发采矿证的开采矿种：煤矿、锰矿、水泥用灰岩；市级颁发采矿证的开采矿种：饰面花岗岩；县级颁发采矿证的开采矿种：建筑石料用灰岩、砖瓦用页岩、砖瓦用粘土、石灰岩、建筑材料用砂岩。 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，对照《永州市湘江流域禁止开采区和限制开采区设置及矿业权退出方案》的通知，本项目不属于湘江流域禁止开采区和限制开采区。 7、与关于加强矿山生态环境保护工作的通知 本项目矿山为露天开采，开采方式为自上而下、分水平台阶开采，开采水平台阶的高度、宽度符合有关的技术规范要求，矿山位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区不在铁路、国道、省道、旅游公路两侧的直观可视范围内，开采和生产采用先经的工艺设备，营运期通过预防和治理措施，对生态环境影响较小，符合《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》中相关要求。 8、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（2017年本）的相符性 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》的要求，新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目，严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内。 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 本项目符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划要求；取得了矿山资源储量报告，通过了矿产开发利用方案、矿山地质环境综合防治方案、安全预评价、水土保持方案等相关技术文件，并取得了审批文件。 本项目选择资源接近矿山资源所在地，远离居民区，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域建设。生产加工区没有布置在矿山爆破安全危险区范围内。 本项目为生产规模规为80万吨年，符合新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年行业要求。 9、主体功能区划及生态红线协调性 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区 ，经查询《全国主体功能区规划》（2010年），项目所在地既不位于国家重点生态功能区也不位于国家禁止开发区域。同时，根据《湖南省主体功能区规划》（2012年），限制开发的重点生态功能区位于永州的县区为“宁远、蓝山、新田、双牌”，祁阳县不属于重点生态功能区位，根据《湖南省永州市主体功能区规划（2014-2020年）》中第二节矿产资源利用与保护的非金属矿产“以现有祁阳海螺水泥有限责任公司、江华海螺水泥有限责任公司、冷水滩九嶷骄阳水泥有限责任公司、宁远莲花水泥有限责任公司和东安红狮水泥有限责任公司等企业为核心，形成沿湘桂铁路线的‘祁阳-冷水滩-东安-宁远-江华”水泥生产基地。 重点开采区：采矿活动比较集中和开发利用条件好的地区，划定重点开采区。落实省级规划，永州市共划分出3个重点开采区，即“东安－祁阳锰、水泥灰岩、熔剂灰岩、煤重点开采区”重点开采区内严格按开采规划区块优先设置采矿权，资源重点配置给大中型采选加工一体化的联合企业或“三率”水平达到国内先进水平的优秀企业；对现有采矿权要按规划进行整合，在保护资源和环境的前提下可适当提高开采强度，增设采矿权。 根据《全国主体功能区规划》、《湖南省主体功能区规划》（2012年）和《湖南省永州市主体功能区规划（2014-2020年）》，本项目选址不位于国家重点生态功能区、不位于国家禁止开发区域，也没有位于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等保护区域，不属于限制开发区，因此，本项目选址符合主体功能区规划。 10、三线一单符合性分析 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，经对比本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据环境质量现状监测，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求、声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 本项目为建筑石料用灰岩开采，严格根据采矿许可证及开发利用方案进行开采，严禁越权开采。服务期满后将拆除建筑物，修正地面及边坡，对项目区进行造林，恢复生态环境，归还占用的土地。不存在项目区资源过度使用的情况。 因此，项目与资源利用上线符合。 （4）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于建筑石料用灰岩开采及生产，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。 综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，项目域外环境相容，本项目选址基本合理。 11、总平面布局合理性分析 从建设单位提供的矿区平面布置图可知，整个矿区范围呈梯形。本矿山露天开采建筑石料用灰岩矿，经厂内破碎、加工后外售。项目工业场地设在矿区北面，办公区设在工业广场西北面，办公区主要为办公室。项目当地主导风向冬季以北风为主，春夏季以东南风为主，从各功能区布局来看，办公区位于主导风向的侧风向，工业广场粉尘对办公生活区影响较小。根据以上分析，本项目的平面布局基本合理。（总平面布置示意图详见附图3）。 12、环保投资 项目总投资3000万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资333万元，环保投资占总投资的11.1%。项目环保投资分项估算见表7-23。 表7-23 项目环保投资一览表 单位：万元 阶段; 项目; 污染处理措施; 投资额; 备注. 营运期; 废气处理; 采矿区粉尘; 蓄水池+移动水管洒水抑尘; 2; 新增. 排土场; 蓄水池+移动水管洒水抑尘; 2; 新增. 石料破碎、筛选; 石料破碎、筛选车间封闭; 80; 新增. 破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统、湿式作业; 10; 以新带老. 破碎、筛分工序集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，传输带全封闭；设置喷淋管进行喷淋降尘，; 60; 以新带老. 10套炮雾机定时喷雾降尘; 1; 新增. 矿石装卸; 原料区设置封闭式厂房，厂房上方安装喷淋管，进行洒水降尘; 30; 新增. 地面碎石压尘; 0; 依托现有. 产品堆场; 罐车洒水抑尘，地面碎石压尘; 0; 依托现有. 运输道路扬尘; 运输道路安装水喷淋管、路面水泥硬化; 50; 以新带老. 废水处理; 排土场、工业广场、采矿区淋溶水; 截洪沟、排水沟、沉淀池（200m3）; 10; 以新带老. 车辆冲洗平台及沉淀池（20m³）、; 1; 以新带老. 排土场挡墙、石屑堆场挡墙; 10; 新增. 生活污水; 化粪池（15m3）; 0; 现有. 噪声; 设备噪声; 设备减振、绿化吸声; 2; 以新带老. 道路运输噪声; 合理安排产品运输时间. 固废处理; 排土场（10000m2）; 4; 以新带老. 垃圾桶、一般固废暂存间; 0; 依托现有. 危险固废间（20m2）; 1; 新增. 生态环境; 由于工程建设产生的水土流失，植被破坏和地层扰动; 对开采完的空地进行场地平整、护坡、设置挡土墙、植被恢复（如树种、种草）等；按照水保方案执行; 60; 新增. 环境风险; 排土场边坡失稳; 设挡土墙、截洪沟；及时巡查、修复; 10; 以新带老. 炸药爆炸风险; 不设炸药库，委托专业的爆破公司进行爆破，严格按照相关操作规范执行; 0; 现有. 合计; --; 333; /. 13、环境管理与监测计划 （1）营运期环境管理 环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为了保护矿区范围内的生态环境，发挥工程的有利影响，最大限度减免不利影响，使工程区域的生态环境呈良性循环，保证各项环境保护措施的落实，必须加强工程施工及运行期间的环境管理工作，尽早建立完善的环境管理体系。环境管理计划要贯穿工程建设期、运行期的全过程，企业环境管理计划指标要纳入企业计划指标。 项目须设立专门的环境保护机构，并至少配备一名专职环保人员，负责该项目的环境管理及对外的环保协调工作，负责落实项目的各项环保工作、防污治污措施、植树造林、保护生态、改善环境措施等工作。 本项目的环境管理工作主要内容如下： 表7-24 项目环境管理计划 环境问题; 减缓措施; 负责机构. 1; 废水; 项目初期雨水、生产废水过排水沟排入沉淀池后，经沉淀回用至生产用水和喷水降尘工作；生活污水经化粪池处理后用于山地浇灌; 祁阳县亿达新型建材有限公司. 2; 废气; 爆破开采前、后均采用喷水降尘； 破碎设备密闭处理，粉尘经自动喷淋降尘系统处理后排放； 安排专人对运输道路进行清扫、喷水等工作。. 3; 固废; 生活垃圾统一收集，委托环卫部门处理，覆土堆放至工业广场；沉淀池污泥、收尘灰收集后外售；危险固废暂存危险固废间，委托有资质单位处理. 4; 生态 环境; 落实项目水土保持措施及生态恢复措施. （2）监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放和总量控制的环保政策，营运期对重点污染应进行监测，可委托专业监测机构进行监督性监测，以便及时客观准确的掌握生产中污染物的排放情况，及时发现和处理非正常排放和事故性排放等环境问题。 根据工程分析，应进行定期监测的污染源和污染物如下。 表7-25 项目日常监测计划 污染物; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 石料破碎、筛选; 布袋除尘器排气筒; 颗粒物; 每季监测1次. 采矿、石料破碎、筛选、装卸、运输; 厂界; 颗粒物; 每季监测1次. 噪声; 设备噪声; 东侧厂界外1m; Leq(A); 每季监测1次. 西侧厂界外1m. 南侧厂界外1m. 北侧厂界外1m. 17、建设项目环境保护设施竣工验收 本项目环境保护设施竣工验收见表7-26。 表7-26 本项目竣工验收一览表 类 别; 污染源; 污染物; 治理措施; 验收标准. 废气; 钻孔粉尘; TSP; 采取湿式凿岩; 符合《大气污染物综合排放标准》中表2中有组织最高允许排放浓度和排放速率要求、无组织监控浓度. 爆破粉尘; 爆破前后喷水. 运输道路; 移动水管洒水抑尘；运输道路路面水泥硬化，运输道路两侧种植绿化隔离带. 破碎、筛分; TSP; 石料破碎、筛选车间封闭. 破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统、湿式作业. 集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒. 传输带全封闭；两侧设置喷淋管进行喷淋降尘. 原料堆场; TSP; 设10套炮雾机定时喷雾降尘. 原料堆场和产品堆场封闭、地面碎石压尘. 废 水; 径流雨水; SS; 设置截洪沟、排水沟，设容积为200m3的沉淀池处理后回用，不能回用部分外排项目周边雨水渠；沉淀池定期清掏；排土场设挡土墙；石屑堆场设挡墙；工业广场东北面沉淀池处设拦砂坝。; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求. 车辆冲洗废水; SS; 经沉淀池沉淀（20m3）后循环使用; 不外排. 生活污水; pH、COD、氨氮、BOD5、动植物油; 化粪池（15m3）; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准用于浇灌周边山地和复垦绿化. 噪 声; 生产设备; 等效A声级; 选用低噪声设备，基础防振减振，加强绿化隔声建设; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. 固废; 地表剥离覆土; 排土场临时堆存，分层、压实，及时用于已采区复垦；堆高不高于7m; 按《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》第I类固废处置场要求. 废石; 综合利用，利用率应保证达到95%以上，未利用的暂存于废石堆厂，用于回填采坑. 沉淀池泥渣; 排土场堆存，用于复垦. 化粪池污泥; 委托环卫部门处理. 废零配件; 暂存一般固废暂存间，进行回收利用或外售至废品收购站。. 生活垃圾; 垃圾收集装置，分类收集; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 废机油; 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）. 风险防范措施; 设置坚固的移动避炮棚；设立爆破装药警戒范围. 生态; 矿山开采形成的凹陷采坑利用排土场废土回填，回填后恢复为林地，种植当地宜存活的树木植被（杜英、杉树、爬山虎、草籽等）. 水土保持; 修建挡土墙、防洪沟；矿区设置沉淀池、排水沟；开采结束后对厂区进行绿化. 环境管理; 设立环保机构，建立环境管理制度。. 环保设施、环境管理规章制度。.

# 项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 凿孔、爆破 | 颗粒物 | 采取湿式凿岩、爆破前后喷水；移动水管洒水抑尘；运输道路路面水泥硬化 | 达到《大气综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 破碎、筛分 | 颗粒物 | 石料破碎、筛选车间封闭、破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统、湿式作业、破碎、筛分工序集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒，传输带全封闭；一侧设置喷淋管进行喷淋降尘，生产区设10套炮雾机定时喷雾降尘 |  |
|  | 铲装、运输 | 颗粒物 | 运输道路一侧安装水喷淋管、路面水泥硬化化 |  |
|  | 堆场 | 颗粒物 | 原料区设置封闭式厂房，厂房上方安装喷淋管，进行洒水降尘，地面碎石压尘 |  |
| 水 污染物 | 淋滤水 | SS | 沉淀处理后回用，不能回用时外排项目周边雨水渠 | - |
|  | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后回用 | 不外排 |
|  | 生活污水 | SS、BOD5、COD | 化粪池（15m3） | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准用于浇灌周边山地和复垦绿化，不外排 |
| 固体废物 | 地表剥离覆土 | 地表剥离覆土 | 80%可以直接被矿山用于修路和回填采坑，多余部分暂存排土场，回填采坑 | 有效处置 |
|  | 矿山开采 | 废石料 | 综合利用，多余部分暂存排土场，回填采坑 |  |
|  | 沉淀池沉渣 | 沉淀池沉渣 | 定期清理后送入排土场堆放，用于复垦 |  |
|  | 化粪池 | 污泥 | 委托环卫部门处理 |  |
|  | 员工生活垃圾 | 员工生活垃圾 | 集中收集，交由当地环卫部门处理 |  |
|  | 布袋除尘器 | 粉尘 | 统一收集后外售 |  |
|  | 汽车、设备维修 | 废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件 | 暂存一般固废间，进行回收利用或外售至废品收购站 |  |
|  | 汽车、设备维修 | 废油（废发动机油、制动器油、变速器油、齿轮油、废机油） | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  |
| 噪声 | 设备噪声、 爆破噪声 | 噪声 | 采用定向爆破，尽量减少噪声影响；破碎机、筛分机设置防震动底座；操作工人配戴耳塞或耳罩。 | 达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 1、及时对采场进行覆土绿化，植树种草，达到绿化和水保的要求。 2、矿山开采后及时对采场进行复垦绿化，植树种草，形成新的人工生态景观。 3、对生产过程中所形成的坑凹地，应利用废弃土石料回填整平，并在表层进行覆土，加以改造利用。对外排的弃土、弃石和弃渣（废粉石）等，不能回填利用的，合理布设废石场、排渣场，并采取挡渣墙、拦渣坝、拦渣堤等工程，进行拦护。对终止使用的渣场表面应采取整治和覆土措施，改造成可利用的土地。经过整治的土地，应根据其质量条件和项目区的需要进一步对其地表加工处理，分别改造为农业、林业用地、水面利用和其他用地。 4、在生产运营期合理科学的生产，减小地质灾害给员工及设备带来的影响和危害。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况 祁阳县亿达新型建材有限公司拟投资3000万元在原有厂址湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区建设年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿改扩建项目，项目改扩建后矿区增加面积24200m2，矿区总占地面积由原来的22700m2增加至46900m2，矿山保有资源储量（122b）357.3万m3（可采系数按0.90计算，预可采储量（122b）321.6万吨），矿石体重为2.6t/m³，项目服务年限为4年，开采方式为露天开采，准采标高为+263m~+175m，项目扩建后依托原有办公用房，拆除现有工程生产线，新建一条生产线，占地面积为7000m2，生产规模增加年开采加工70万吨建筑石料用灰岩矿，达到年开采加工80万吨建筑石料用灰岩矿。 2、环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测资料统计结果表明：祁阳县羊城造纸厂上风向（位于本项目建设地北面950m）、下风向（本项目建设地北面1100m）监测点SO2、NO2 小时浓度值，PM10日均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（修改单）中二级标准。 （2）地表水环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目东北面清江上下游S1、S2监测断面监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 （3）地下水 监测资料统计结果表明：项目东边北面1.3km清江村地下水水井的水质pH、CODMn、氨氮、总溶解性固体、硫化物、挥发酚、铅、六价铬监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 （4）声环境质量现状 监测资料统计结果表明：项目东、南、西、北面噪声昼夜均符合《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 （5）生态环境现状 项目矿山属低山地形，构造剥蚀，地形起伏较大，植被多为灌木。经现场踏勘，矿区内基本未见大型野生动物，主要野生动物均为迁移性较强的小型鸟类，无珍稀动植物和需要特殊保护的物种、无风景名胜区，总体来说，评价区内生态环境质量一般。 3、环境影响分析结论 3.1施工期环境影响分析结论 本项目为改扩建工程，项目扩建后新增一条生产线，施工期建设内容较少，主要环境影响为施工、物料运输、材料堆存产生的扬尘，施工期机械和设备作业产生的噪声污染，施工人员日常产生的生活废水和生活垃圾，基建和施工人员产生的固体废物等。在施工过程中应制定详细的施工环境管理制度，最大限度地减少施工过程中造成的水、气、声的污染。施工期的环境影响是短期的、局部的，会随着施工活动的结束而消失。对环境影响较少。 3.2营运期环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 本工程产生的废气主要是①矿山开采废气；②排土场扬尘；③矿石加工粉尘；④产品堆场扬尘；⑤装卸粉尘；⑥爆破烟尘；⑦机械作业废气；⑧运输道路。本采矿区粉尘和排土场粉尘设置移动式洒水管洒水降尘；矿石加工粉尘采取生产车间密闭，同时采用密闭破碎机，在破碎机、筛分机等产尘点设置喷淋降尘系统，随后分别经负压集气罩+布袋除尘器处理后，经15m高排气筒外排，传输带全封闭；设置喷淋管进行喷淋降尘，矿石装卸粉尘通过合理控制装卸高度和原料表面进行喷洒水降尘；矿石加工区设置10台炮雾机定时喷雾降尘；运输道路扬尘采取路面水泥硬化、道路一侧设置移动洒水管洒水降尘防治措施后，对周边大气环境影响较小。经估算模式预测后，项目废气的排放对周边敏感点影响较小。根据环境保护部环境工程评估中心研发的大气环境防护距离计算软件估算，本项目计算结果为无超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 （2）地表水环境影响分析结论 项目凿岩穿孔冷却水产生量少，直接经石缝等渗漏蒸发，对环境影响较小，产生的车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用，废水均不外排；排土场淋滤水经沉淀处理达标后回用于矿区、工业广场、排土场洒水抑尘；雨季不能回用时外排项目周边雨水渠，对地表水环境影响较小。矿区、工业广场初期雨水经沉淀处理后回用于场内洒水抑尘，不能回用时排入周边雨水渠。此外，应在石屑堆场靠近排水沟处设置水泥砼挡墙，减少石屑被雨水冲刷进入排水沟的可能性。生活污水依托现有工程化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后用于浇灌周边山地和矿区复垦绿化种植，不外排，项目废水对区域地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 本项目营运期噪声主要来源于潜孔钻机、空压机、破碎机、筛分机等设备运行噪声，以及爆破产生的强烈冲击噪声等。潜孔钻机、空压机、破碎机、筛分机对老化和性能降低的旧设备进行及时更换；筛分机等其它发声设备要做好减震工作，如在适当位置加设减震器等；爆破时间避开周围居民的休息时间，即爆破安排在8:00-12:00和15:00-18:00进行。产品运输时间避开周围居民的休息时间，即安排在8:00-12:00和15:00-18:00进行，采用距离衰减、绿化等降噪措施后，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目产生的各类固体废弃物分类收集。剥离的表土暂存在矿区东北部排土场，在矿区开采过程中，可作为边开采边复垦的复垦、绿化用土使用，对非采掘面、加工场地、厂内运输道路等以外的其他空地进行复垦植树，用于复垦；矿山开采的废石用作普通建材或碎石，综合利用，未能利用的废石暂存矿山东北部废石堆场，在矿山终采后可用于回填采坑；淀池污泥可用于建筑材料；布袋除尘器收集的粉尘定期清理，统一收集外售处理；职工生活垃圾由建设单位统一清运羊角塘镇垃圾收集点，委托环卫部门处理；化粪池污泥定期委托环卫部门处理；汽车等机械设备维修产生的废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件均为一般固废，由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站；汽车和机械设备维修产生废机油属于《国家危险废物名录》（2016年）中编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，危规号为900-214-08，经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 通过以上处理处置，项目固体废弃物对环境的影响不大。 （5）水土保持措施 建设单位在矿山服务期内应按照工程需要，分清轻重缓急，合理安排生态保护工程的建设时间，首先要与矿山基建工程同时开始废石场的水土保持工程的建设，矿山投入运行期间逐步落实生态恢复和补偿的工作，边开采边恢复，通过采取废石回填及场地周围绿化等措施，可加快生态系统恢复和正向演替的过程，对矿山开采造成的生态破坏进行有效的补偿。 （6）生态环境恢复措施 实现矿山绿化与生态效益协调发展。在矿山绿化建设中，要尊重实际，选择适应本地耐旱、耐寒环境条件，又能与区域生态环境、气候条件相适应的树种。 在服务期满后，要及时覆土封库、封场，覆盖土壤厚度不小于30cm。闭坑5年内，使矿区绿化率达70％以上，矿区地质环境问题得到有效削除。最终使矿山生态环境恢复治理达到绿色矿山要求。 4、国家产业政策符合性分析 本项目为建筑石料用灰岩开采加工建设项目，根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，对照《湖南省砂石骨料行业规范条件》中生产规模要求新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年，本项目生产规模为年开采加工80万吨建筑石料用灰岩，符合湖南省砂石骨料行业规范条件，因此，项目的建设符合国家产业政策。 同时根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005年9月7日环保总局、国土资源部、卫生部发布），本项目矿体开采不在其禁止和限制类别之内。 综上，本工程符合国家产业政策。 5、项目选址合理性分析 1、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析 根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（2005年9月）中明确规定的禁止的矿产资源开发活动： （1）禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。 （2）禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。 （3）禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。 （4）禁止土法采、选冶金矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。 （5）禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 本项目没有位于依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。因此项目选址符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策 》要求。 2、《湖南省矿产资源总体规划》（2016～2020年） 根据湖南省矿产资源总体规划（2016～2020年），全面统筹矿产资源勘查、开发利用、矿山地质环境保护与治理恢复工作，突出重点区域、重要成矿区带、重点矿业基地、重点矿山、主要矿种、重点工程。坚持“在保护中开发、在开发中保护”，切实保护优势矿产资源和暂难利用矿产资源；加大技术创新支持力度，提高矿产资源利用效率，发展循环经济；全面推进矿山地质环境保护与治理恢复，推动绿色矿业发展。 禁止开采区： 禁止开采区包括具有生态环境保护功能的禁止开采区、具有资源保护功能的禁止开采区和国家、地方规定的不得开采矿产资源的禁止开采区。 以下区域划定为具有生态环境保护功能的禁止开采区： ①国家级或省级自然保护区、国家级或省级地质公园、地质遗迹保护区，国家级或省级风景名胜区、森林公园，重要饮用水源保护区的一级保护区，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地等； ②矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响、存在难以防范的矿山安全隐患的地区。 以下区域划定为具有资源保护功能的禁止开采区： 现行技术经济条件下，达不到资源合理利用、整体开发等要求的矿产地；开发利用造成严重资源破坏或浪费的区域。 以下区域划定为国家、地方规定的不得开采矿产资源的禁止开采区： ①依法保护的城镇建成区和规划区，依法保护的公路、铁路、机场、电力、桥梁、港口等重要基础设施及法定保护范围； ②湘江流域长沙综合枢纽库区湘江干流两岸各1000米、长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸各500米、主要一级支流两岸各300米、其他重要的一级支流或二级支流两岸各200米、重要饮用水源地水面周边300米的区域为露天开采非金属矿禁止开采区。 ③国家规定的其他不得开采矿产资源的区域。 根据不同功能区确定管理措施： ①国家级或省级自然保护区、国家级或省级地质公园、地质遗迹保护区，国家级或省级风景名胜区、森林公园，国家重点保护的不能移动的历史文物和名胜古迹所在地原则上不再新设除地热、矿泉水外的其他矿种采矿权。确需设置的，要求与相关管理部门协商一致，不得影响禁止区主体功能。禁止开采区内已设采矿权应与相关管理部门协商一致，可逐步退出；矿业活动造成的生态环境和土地植被破坏须及时恢复、复垦。 ②重要饮用水源保护区的一级保护区，开采区原则上不再新设除地热、矿泉水外的其他矿种采矿权。确需设置的，原则上不再新建选厂，采矿废水必须经处理达标后才可外排。确需新建选厂的，须编制矿山地质环境保护与治理恢复和土地复垦方案，通过环境影响评估，并与相关管理部门协商一致。 ③城镇建成区和规划区、重要基础设施原则上不再新设除地热、矿泉水、为重要城镇及基础设施提供建筑材料的砂石页岩矿外的其他矿种采矿权，砂石页岩矿应不影响城区及基础设施建设，并在相关建设工作完成前关闭退出。 ④湘江流域保护区、国家一级公益林地，以及重要城镇、历史文化名村、军事禁区和交通主干线、输电线路等重大基础工程设施周边一定范围禁止矿业开发活动的区域，根据相关法律法规确定禁止开采区范围，不收录在规划图表中标示。 ⑤矿产资源开发对生态环境具有不可恢复的影响、存在难以防范的矿山安全隐患的地区严禁新设采矿权。 ⑥禁止开采区已设采矿权造成生态环境破坏的，按照“谁破坏、谁治理”原则进行恢复治理。生态保护功能区新立、调整、升级涉及已设矿业权的，必须按照“谁主张、谁负责、谁补偿”的原则处理。 限制开采区： 根据国家产业政策、经济社会发展以及环境保护的要求，将国家和省级规定实行保护开采的特定矿种分布区域，具有地方特色且资源需要保护的分布区域，虽有可靠资源基础但当前市场容量有限、应用研究不够、资源利用方式不合理的区域，需在较高经济技术条件与一定外部条件下才能达到资源合理利用的区域，需要进行矿产资源储备和保护的矿产地分布区域划定限制开采区。另将湘江干流、主要的一级支流、其他重要的一级支流或二级支流禁止开采区边界开始，外推至距河流不超过1000米以内的区域，外推区域内存在山脊线的，外推至第一层山脊线的区域，重要饮用水源地禁止开采区外边界至周边1000米以内的区域，划定露天开采非金属矿的限制开采区。 区内限制性开采矿种原则上不新设采矿权，在规划期内合理确定开采总量，并制定年度生产计划，生产矿山不得扩大开采规模；对生产矿山未达到开采准入条件的，限期整改，到期仍不符合要求的，依法关闭矿山；在生态环境脆弱、地质灾害危险区等区域内，原则上不新设采矿权；明确区内的生产矿山提出矿山生态环境保护与治理和土地复垦目标，对不符合要求的限期进行整改，到期不符合要求的，依法关闭矿山；在规划期内确需新设置或调整的采矿权，必须由相关部门组织具有资质的评估机构进行严格的评估确认后进行设置；受目前开发利用技术水平与外部条件限制，资源利用方式不合理的矿产资源开发区域内原则上不新设采矿权，对现有浪费资源、破坏环境、安全生产设施不全的矿山提出限期整改措施，到期不符合要求的，依法关闭矿山。 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，根据对照《湖南省矿产资源总体规划》（2016～2020年），本项目不属于湖南省矿产资源总体规划中禁止开采区和限制开采区。 3、与《永州市矿产资源总体规划》（2016-2020）相符性分析 根据《永州市矿产资源总体规划2016-2020》知，优化重点矿种开发利用布局：发展特色的矿业开发区域，锰矿以祁零盆地为重点，兼顾道县后江桥和蓝山铁锰矿资源开发；有色金属以市域南部的道县、江华、江永为主；稀土重点布局江华河路口；饰面石材重点发展蓝山和道县；高岭土以金洞、道县为主；石灰石加工重点发展东安、冷水滩、祁阳、江永等区域。本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，属于石灰石加工重点发展区。 4、与《祁阳县矿产资源总体规划》（2008-2015年）相符性分析 根据《关于湖南省祁阳县砂石粘土矿矿业权设置备案的函》、《关于“湖南省祁阳县砂石粘土矿矿业权设置方案”的批复》知，祁阳现有的砂石粘土矿权有41个，本次矿业权设置将保留4个原有矿权，变更8个采矿权，注销29个采矿权，新设置11个采矿权，而本项目属于保留的采矿权。 因此项目的建设符合地方矿产资源规划相关内容。 根据《祁阳县矿产资源总体规划》（2008-2015年），以及勘察单位现场勘测结果可知，结合祁阳县矿产资源特点及开发利用现状，本轮规划期内矿产资源鼓励开采铁、锰、铜、铅、锌、水泥灰岩、溶剂灰岩、饰面石材等矿产；对鼓励开采的矿种，在符合规划准入条件的前提下，可优先设置采矿权。本项目作为建筑石料用灰岩矿，属于规划鼓励开采矿种。同时该《矿产资源总体规划》“第五章 矿产资源保护与利用的第五节”中提出：“提高矿产资源开发利用水平。规划期间，鼓励矿山企业依靠科技进步和创新，提高资源采选回收率；支持对低品位和难选冶矿产的选冶技术工艺研究，引进和推广先进技术设备，提高综合回收率；加大监督力度，建立健全矿山“三率”考核体系，重点加强对集体和个体矿山“三率”指标的考核；制定有效措施，保证“三率”达标；加强矿山开发利用体系指标的检测和评估，强化矿产资源规费征缴与开发利用水平挂钩的制度；进一步开展以提高矿产资源开发利用水平为目标的矿产资源保护活动；加快淘汰陈旧设备和工艺，发展安全、高效、资源节约型采选工艺技术和设备。”即提出对石灰岩加强技术开发引进，合理利用、有序开发的要求。因此，本项目建设符合《祁阳县矿产资源总体规划》(2008-2015年)。 综上所述，本项目符合《祁阳县矿产资源总体规划》(2008-2015年）。 5、与《全国生态环境保护纲要》符合性分析 本项目属建筑石料用灰岩开采与矿产资源开发项目，《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护提出了明确要求：“严禁在生态功能保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园内采矿。严禁在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区和易导致自然景观破坏的区域采石、采砂、取土。矿产资源开发利用必须严格规划管理，开发应选取有利于生态环境保护的工期、区域和方式，把开发活动对生态环境的破坏减少到最低限度。矿产资源开发必须防止次生地质灾害的发生。在沿江、沿河、沿湖、沿库、沿海地区开采矿产资源，必须落实生态环境保护措施，尽量避免和减少对生态环境的破坏。已造成破坏的，开发者必须限期恢复，已停止采矿或关闭的矿山、坑口，必须做好土地复垦。” 本项目矿区开采范围不在划定的生态功能保护区，自然保护区、风景名胜区、森林公园等，矿区内无有价值的自然景观，同时采取先剥后采、水平台阶式开采、微差爆破等有利于生态环境保护的工艺，闭矿后也将及时进行土地复垦。因此，本项目的建设符合《全国生态环境保护纲要》对矿产资源开发利用的生态环境保护要求。 6、《永州市湘江流域禁止开采区和限制开采区设置及矿业权退出方案》的通知 为了加强湘江的保护，保障湘江流域人民群众生活、生产和生态用水安全，推进永州市资源节约型和环境友好型社会建设，永州市人民政府关于印发《永州市湘江流域禁止开采区和限制开采区设置及矿业权退出方案》（永政发（2015）12号）的通知，湘江流域设置禁止开发区和限制开发区，对重点保护的涔天河水库区和双牌水库区进行重点保护，设置水库保护区宽度在4000米以上；对湘江干流设置4000米宽的带状保护区，对主支流设置1000米宽的带状限制开采区。湘江流域禁止开采区内分布采矿权共13个，其中省级采矿权6个，县级采矿权7个。省级颁发采矿证的开采矿种：锰矿、煤矿；县级颁发采矿证的开采矿种：建筑石料用灰岩、砖瓦用页岩、建筑石料用砂岩等。湘江流域限制开采区分布采矿权共58个，其中省级采矿权10个，市级采矿权3个，县级采矿权45个。省级颁发采矿证的开采矿种：煤矿、锰矿、水泥用灰岩；市级颁发采矿证的开采矿种：饰面花岗岩；县级颁发采矿证的开采矿种：建筑石料用灰岩、砖瓦用页岩、砖瓦用粘土、石灰岩、建筑材料用砂岩。 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，对照《永州市湘江流域禁止开采区和限制开采区设置及矿业权退出方案》的通知，本项目不属于湘江流域禁止开采区和限制开采区。 7、与关于加强矿山生态环境保护工作的通知 本项目矿山为露天开采，开采方式为自上而下、分水平台阶开采，开采水平台阶的高度、宽度符合有关的技术规范要求，矿山位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区不在铁路、国道、省道、旅游公路两侧的直观可视范围内，开采和生产采用先经的工艺设备，营运期通过预防和治理措施，对生态环境影响较小，符合《关于加强矿山生态环境保护工作的通知》中相关要求。 8、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（2017年本）的相符性 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》的要求，新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。 机制砂石骨料矿山企业须取得矿山资源储量报告、矿产开发利用方案、采矿许可证、矿山地质环境综合防治方案、水土保持方案、环境影响评价报告、安全生产许可证和安全预评价报告等相关证照或审批文件。 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目，严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内。 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 本项目符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划要求；取得了矿山资源储量报告，通过了矿产开发利用方案、矿山地质环境综合防治方案、安全预评价、水土保持方案等相关技术文件，并取得了审批文件。 本项目选择资源接近矿山资源所在地，远离居民区，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域建设。生产加工区没有布置在矿山爆破安全危险区范围内。 本项目为生产规模规为80万吨年，符合新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年行业要求。 9、主体功能区划及生态红线协调性 本项目位于湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区 ，经查询《全国主体功能区规划》（2010年），项目所在地既不位于国家重点生态功能区也不位于国家禁止开发区域。同时，根据《湖南省主体功能区规划》（2012年），限制开发的重点生态功能区位于永州的县区为“宁远、蓝山、新田、双牌”，祁阳县不属于重点生态功能区位，根据《湖南省永州市主体功能区规划（2014-2020年）》中第二节矿产资源利用与保护的非金属矿产“以现有祁阳海螺水泥有限责任公司、江华海螺水泥有限责任公司、冷水滩九嶷骄阳水泥有限责任公司、宁远莲花水泥有限责任公司和东安红狮水泥有限责任公司等企业为核心，形成沿湘桂铁路线的‘祁阳-冷水滩-东安-宁远-江华”水泥生产基地。 重点开采区：采矿活动比较集中和开发利用条件好的地区，划定重点开采区。落实省级规划，永州市共划分出3个重点开采区，即“东安－祁阳锰、水泥灰岩、熔剂灰岩、煤重点开采区”重点开采区内严格按开采规划区块优先设置采矿权，资源重点配置给大中型采选加工一体化的联合企业或“三率”水平达到国内先进水平的优秀企业；对现有采矿权要按规划进行整合，在保护资源和环境的前提下可适当提高开采强度，增设采矿权。 根据《全国主体功能区规划》、《湖南省主体功能区规划》（2012年）和《湖南省永州市主体功能区规划（2014-2020年）》，本项目选址不位于国家重点生态功能区、不位于国家禁止开发区域，也没有位于自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等保护区域，不属于限制开发区，因此，本项目选址符合主体功能区规划。 10、三线一单符合性分析 （1）本项目与生态保护红线符合性分析 湖南省永州市祁阳县羊角塘镇复兴社区，经对比本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 （2）本项目与环境质量底线符合性分析 根据环境质量现状监测，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、地表水水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求、声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 因此，项目所在区域环境质量良好，未超出环境质量底线。 （3）本项目与资源利用上线符合性分析 本项目为建筑石料用灰岩开采，严格根据采矿许可证及开发利用方案进行开采，严禁越权开采。服务期满后将拆除建筑物，修正地面及边坡，对项目区进行造林，恢复生态环境，归还占用的土地。不存在项目区资源过度使用的情况。 因此，项目与资源利用上线符合。 （4）本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于建筑石料用灰岩开采及生产，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。 综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，项目域外环境相容，本项目选址基本合理。 11、总平面布局合理性分析 从建设单位提供的矿区平面布置图可知，整个矿区范围呈梯形。本矿山露天开采建筑石料用灰岩矿，经厂内破碎、加工后外售。项目工业场地设在矿区北面，办公区设在工业广场西北面，办公区主要为办公室。项目当地主导风向冬季以北风为主，春夏季以东南风为主，从各功能区布局来看，办公区位于主导风向的侧风向，工业广场粉尘对办公生活区影响较小。根据以上分析，本项目的平面布局基本合理。（总平面布置示意图详见附图3）。 12、 综合结论 本项目建设符合国家相关产业政策及永州市祁阳县总体发展规划，选址可行，符合清洁生产的要求，在认真落实报告表提出的各项环保措施及风险防范措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到安全处置或综合利用，环境风险能得到较好的控制，项目的建设及运营不会影响周边的环境功能区划要求。污染物的排放总量能满足污染物总量控制要求，因此从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。 二、建议 1、定期进行环境保护教育，提高全矿职工的环保意识，制定严格的、可行的环境保护指标作为考核依据。 2、采石场应设置专职人员负责矿山环保工作，保证各项环保措施得到落实。 3、尽快处理堆放在临时废石堆放场的废石料，并对堆放场进行边坡加固，以防其在大雨季节时发生崩塌等危险事故。 4、确保矿界范围内植被不因本项目矿山的开发利用而遭到人为破坏。 5、矿山退役后进行复垦。