建设项目环境影响报告表

项目名称：   年产2500万台微型罩极电机建设项目

建设单位：  祁阳县科力尔电机有限公司（盖章）

编制日期：2019年1月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审核该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1	建设项目基本情况	1

2	自然环境简况	17

3	环境质量状况	23

4	评价适用标准	27

5	工程分析	28

6	项目主要污染物产生及预计排放情况	37

7	环境影响分析	38

8	建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	62

9	评价结论	64

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目排水路线及水环境监测布点图

附图三  项目周边环境及监测布点图

附图四  祁阳工业园区电子信息产业园规划图

附图五  祁阳经济开发区新区土地利用规划图

附图六  总平面布置示意图

附图七  项目四至图

附件：

附件一  环评委托书

附件二  营业执照

附件三  租赁合同

附件四  祁阳县发改委关于电子信息产业园批复

附件五  湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书的批复

附件六  监测数据及质保单

附件七  入园申请

附表：

附表1  建设项目环境保护审批基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2500万台微型罩极电机建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 祁阳县科力尔电机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 韩一方 |  |  |  | 联系人 | 张宝林 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13874651412 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 426100 |  |
| 建设地点 | 湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代号 |  |  | C3819 其他电机制造 |  |  |
| 建筑面积(m2) | 11000 |  |  | 绿化面积(m2) |  |  | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 500 | 环保投资 (万元) |  | 47 |  |  | 环保投资占总投资比例（%） |  | 9.4 |
| 评价经费 (万元) |  | 预投产日期 |  | 2019年10月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： ## 任务由来 祁阳县科力尔电机有限公司是湖南科力尔电机股份有限公司旗下的一家全资子公司，依托总公司湖南科力尔电机股份有限公司进行生产，是湖南科力尔电机股份有限公司的主营产品罩极电机的一个组装车间。 祁阳县科力尔电机有限公司拟投资500万元在湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元建设年产2500万台微型罩极电机建设项目。项目租用厂房总建筑面积约11000m2，运营后设10条线包拉生产线、10条总装拉生产线。生产规模为：年产微型罩极电机2500万台。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令 第44号)及2018年4月28日修正“69 通用设备制造及维修”，无电镀、表面处理等工序，须编制环境影响报告表。为此，祁阳县科力尔电机有限公司委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司进行该项目环境影响评价工作。我公司承担任务后以工程设计文件为依据，通过对工程所在地进行环境现状查勘，进一步收集了相关环境背景资料。评价单位在上述工作的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《年产2500万台微型罩极电机建设项目环境影响报告表》。 ## 项目建设内容 ### 项目概况： 项目名称：年产2500万台微型罩极电机建设项目 建设性质：新建 建设单位：祁阳县科力尔电机有限公司 建设地点：湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元 总投资：500万元 ### 主要建设内容 项目租用的是湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，租用厂房总建筑面积11000m2，其中包括10条线包拉、10条总装拉生产线等。本项目不建设宿舍楼及食堂，依托湖南祁阳经济开发区电子信息产业园住宿楼及食堂。 主要建设内容见表1.2-1。 表1.2-1 项目建设内容一览表 项目; 建筑（设施）; 功能设计及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 三楼：楼层建筑面积为2750m2，主要设置为10条生产线，包括5条线包拉、5条总装拉生产线; 总建筑面积11000m2. 四楼：楼层建筑面积为2750m2，主要设置为10条生产线，包括5条线包拉、5条总装拉生产线，生产区面积为2450m2. 二楼：楼层建筑面积为2750m2，西北面主要设置为为转子组成区，西南面主要设置为支架组成区，东面主要设置为为转子、支架暂存区. 配套工程; 库房; 设置在一楼，楼层建筑面积为2750m2，北面为原辅材料仓库，南面为成品仓库. 办公区; 设置在一楼至四楼的东侧、西侧. 公用工程; 供电; 依托湖南祁阳经济开发区电子信息产业园供电设施. 供水; 依托湖南祁阳经济开发区电子信息产业园供水设施. 排水; 实施雨污分流；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，纳入白竹污水处理厂处理. 绿化; 依托周边绿化. 环保工程; 生活垃圾; 配套垃圾桶. 一般固废; 固废暂存间，约50m2，布置在一楼西北角. 危险废物; 危废暂存间，约10m2，布置在一楼西北角. 浸锡废气; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）+滤芯布袋+活性炭吸附+15m高排气筒（1#排气筒）. VOCs; 脱漆工序; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）; 活性炭吸附+15m高排气筒（2#排气筒）. 刷漆工序; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）. 刷防锈油工序; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）. 废水; 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，纳入白竹污水处理厂处理. ### 项目主要经济指标 项目主要经济指标见表1.2-2。 表1.2-2 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 数值; 单位; 备注. 一; 建设规模. 1; 总租用建筑面积; 11000; m2. 二; 劳动定员; 800; 人. 三; 年生产天数; 300; 天. 四; 生产规模. 1; 微型罩极电机; 2500; 万台; 组装. 五; 总投资; 500; 万元. ### 与湖南祁阳经济开发区电子信息产业园的依托关系 （1）本项目不建设宿舍楼及食堂，依托湖南祁阳经济开发区电子信息产业园宿舍楼及食堂。 湖南祁阳经济开发区电子信息产业园目前已建设完成宿舍3栋，并配置了员工食堂。3栋宿舍楼约可容纳约800人入住，目前已入住满1栋宿舍，还有2栋宿舍空置，约可住550人。本项目大部分员工为周边居民，依托自家民宅住宿，不在厂区住宿，约200人在园区住宿。因此，剩余2栋空置宿舍楼可容纳本项目住宿员工（约200人）入住。园区配置的食堂可同时容纳约1500人就餐，可以满足本项目员工就餐。 （2）湖南祁阳经济开发区电子信息产业园在建设时已配套有给水管网，本项目生活用水只需由室外给水管网接入即可。 （3）湖南祁阳经济开发区电子信息产业园区内已建有污水管网，室内排水采用雨污分流，室外管道收集后经处理后排入市政污水管网。屋外排水采用雨污分流，雨水管道收集后排入市政雨水管网。 （4）湖南祁阳经济开发区电子信息产业园设有100KV高压变配电站，提供一回路专用100KV电源至厂区内的配电房。 （5）本项目垃圾收集站依托湖南祁阳经济开发区电子信息产业园生活垃圾收集站，本项目不单独设垃圾收集站。 ### 总平面布局 项目总平面布置包括生产区、仓库区、办公区等，平面布置简单。一楼层为北面为原料库，南面为成品库，二楼为转子、支架组装区，三楼、四楼分别设置5条线包拉、5条总装拉生产线，办公楼位于每层楼层的东侧、西侧位置。楼层出入口位于南面。具体平面布置见附图五。 ### 主要生产设备 项目主要设备详见下表1.2-3： 表1.2-3 主要设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 打包机; MV.19; 台; 1. 2; 自动拉伸膜缠绕机; AF-2000A; 台; 1. 3; 电脑剥线机; H551; 台; 2. 4; 电脑裁切机; MRD-100S; 台; 2. 5; 电脑剥线机; MJK-D; 台; 3. 6; 对面工作台皮带线; W0.89*L25m; 条; 9. 7; 对面工作台皮带线; W0.69*L27m; 条; 11. 8; 隔音房; W2.9*L2.1m; 间; 6. 9; 交直流功率测量仪; AN8711P; 台; 10. 10; 耐压测试仪; VG2670A; 台; 3. 11; 喷油螺杆压缩机; GAE22P A 7.5; 台; 1. 12; 手动液压搬运车; DF30-685*1220; 台; 4. 13; 手动液压叉车; DF30-550*1150; 台; 14. 14; 脱漆机; TY-02; 台; 32. 15; 小型锡炉; CM558; 台; 40. 16; 小型气动压力机; JULY QGEW-125-100-50L; 台; 10. 17; 小型气动压力机; JULY QGEW-160-100-50L; 台; 2. 18; 小型气动压力机; QYJ500B100R2; 台; 10. 19; 小型气动压力机; JULY QGEW-100-100-50L; 台; 1. 20; 小型气动压力机; QYJ125*100; 台; 2. 21; 液压机; Y30-1T; 台; 10. 22; 液压机; Y41-1T; 台; 1. 23; 手臂机; JS-32; 台; 14. 24; 调压器; TDGC2-3; 台; 40. 25; 调压器; TDGC2-5; 台; 2. 26; 定子综合测试仪; AN96951B-3; 台; 6. 27; 单相电流电压频率组合表; EFV3-U1H2/OK; 台; 11. 28; 数字电参数综合测试仪; AN2102W; 台; 5. 29; 直流低电阻测试仪; TH2512B; 台; 20. 30; 直流低电阻测试仪; TH2513; 台; 1. 31; 耐压匝间测试仪; AN9691H; 台; 2. 32; 交直流功率测量仪; AN8721P; 台; 25. 33; 耐压仪; CS5052; 台; 1. 34; 绝缘电阻测试仪; LK2679D; 台; 1. 35; 转子穿止推自动机; /; 台; 1. 36; YJ61自动锁螺钉机; 精心K720-J; 台; 1. 37; YJ58自动锁螺钉机; 精心K520; 台; 2. 38; 线圈圈数仪; TH-200R; 台; 1. 39; 绕线机; LX-084; 台; 14. 40; 支架自动铆压机; 58MY/61MY; 台; 12. 41; 转子自动铆轴机; BSZZX-2; 台; 6. 42; 直流稳压电源; YD18303D; 台; 1. 43; 匝间电阻测试仪; AIP9921MR; 台; 9. 44; 匝间耐压测试仪; AIP9921AM; 台; 7. 45; 端子机; DC150; 台; 6. 46; 全自动尼龙扎带机; PM-Z508; 台; 2. 47; 烘热缩套管机; SZHT-22; 台; 2. 48; 铜带机; 04#型; 台; 1. 49; 匝间耐压电阻三合一; AIP9931AMR; 台; 5. 50; 型胶带机; ZCUT-9; 台; 4. 51; 大型包胶带机; MJT-8366; 台; 1. 52; 副定子自动入骨架测电阻; 工铭YJ61定制; 台; 1. 53; 端子电机耐压匝间自动检测; 工铭YJ61定制; 台; 1. ### 原辅材料及产品方案 1、本项目原辅材料均由总公司湖南科力尔电机股份有限公司配送，主要原辅材料见下表。 表1.2-4 原辅材料消耗一览表 序号; 原材料名称; 型号或品种; 年用量; 备注. 1; 塑料套管; 1.0mm/1.5mm/2.0mm/2.5mm; 5000万个; 塑料. 2; 玻璃套漆管; 3.0mm; 5000万个. 3; 硅橡胶玻璃丝管; 6mm（内胶外纤）/1.5mm/2.5mm（内纤外胶）; 硅橡胶. 4; 全硅橡胶套管; 5.0mm/1.5mm /1.0mm. 5; 热收缩管; 1.6mm; 5000万个. 6; 引出线; 1015/24#黑、1332/22#红、1332/22#蓝、1430/20#红、1015/22#黑、1430/22#棕、1430/22#红、1430/22#白、1430/22#黑、1332/20#白(耐高温)、1332/22#白(耐高温); 5000万根. 7; 轴承套; φ16; 800万个. 8; 滚珠轴承; /; 300万个. 9; 青壳纸; /; 260KG. 10; 硅胶护套; /; 260KG. 11; 进口尼龙调垫; φ4*φ7.5*0.13; 5000万个. 12; 植物纤维垫圈; φ4×7×0.5(原8LH.156.112). 13; 塑料王垫圈; φ4×7×0.5/φ9×6×0.5. 14; 弹簧; 42001/42002/42003; 1200万个. 15; 热保险丝; 2A250V115。C/2A250V130。C/2A250V130。C（方）/2A250V135。C / BR-B2D-130。C方/ BR-B2D-115。C方; 800万个. 16; 带弹垫螺钉; M3×22/ M3×40/ M3×25(环保型)/ M3×27/ M3×30; 5000万个. 17; 平垫螺钉; M4×19/ M4*28大盘头. 18; 带弹垫螺钉; M4×20/ M4×35/ M4×25(环保型). 19; 螺母; M3/ M4 (环保型); 2500万个. 20; 止推垫圈; 3.17×4.1 PA66/3.17×4.1 FR50/4.1*5(FR50)兰色/φ4×4.5盖FR50红色/φ4*4.5盖(PA66)/ φ4*3.2(PA66)/ φ4*6.5*9(PA66)/ φ4*5盖形PA66/φ4×3.5盖形PA66/φ4*3.5盖形FR50/5×2.4*8硅橡胶直/φ4×9×5FR50/φ6×4.8FR50; 5000万个. 21; 空心铜铆钉; ф4×17 /φ4×20.5/ф4×24.5/ф4×35; 2000万个. 22; 实心铁铆钉; ф4×16/ф4×20/ф4×24. 23; 玻璃布胶带; 31.5mm*30m/25mm*30m; 12500个. 24; 迈拉胶带; 24.5mm*30m（黄色）/24.5mm*30m（黑色）; 12500个. 25; 胶带; 44#ф0.14*9.6棕色/δ0.18*5/24.5mm*30m; 12500个. 26; 趟口纸箱; 8KL.821.00005/8KL.821.00010; 12500个. 27; 内架; 8KL.822.00098/8KL.822.00110; 12500个. 28; 盖板; 8KL.823.00017/8KL.823.00029 /8KL.823.00030/8KL.823.00032 /8KL.823.00048/8KL.823.00051 /8KL.823.00079/8KL.823.00086 /8KL.823.00092/8KL.823.00093 /8KL.823.00108; 12500个. 29; 泡沫箱; 8KL.829.00005/8KL.829.00011/ 8KL.829.00015/8KL.829.00021/ 8KL.829.00032/; 5200个. 30; 纸托; 8KL.829.00007/8KL.829.00030; 7500个. 31; 木托; 8KL.830.00005/ 8KL.830.00034/8KL.830.00011; 5200个. 32; 木托盖板; 8KL.831.00005/8KL.831.00011; 12500个. 33; 纸箱; 8KL.820.00056; 12500个. 34; 封箱胶纸; /; 12500个. 35; 无铅锡条; SN-CU0.7; 1.3t. 36; 防锈油; 507-017; 1.5t. 37; 漆包线脱漆粉; A -610; 10kg; 深圳市菲尼的科技有限公司. 38; 液压油; HF-232; 0.2t. 39; 凡立水; /; 0.5t. 40; 松香; 助焊剂; 0.06t. 41; 酒精; 用于溶解松香; 0.6t. 有机溶剂原辅材料安全技术说明： 防锈油：防锈油是一款外观呈红褐色或淡棕色具有防锈功能的油溶剂。由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。根据性能和用途，除锈油可分为指纹除去型防锈油、水稀释型防锈油、溶剂稀释型防锈油、防锈润滑两用油、封存防锈油、置换型防锈油、薄层油、防锈脂和气相防锈油等。防锈油中常用的缓蚀剂有脂肪酸或环烷酸的碱土金属盐、环烷酸铅、环烷酸锌、石油磺酸钠、石油磺酸钡、石油磺酸钙、三油酸牛脂二胺、松香胺等，挥发成分约为40%。 松香：指以松树松脂为原料，通过不同的加工方式得到的非挥发性天然树脂。松香按其来源分为脂松香、木松香、浮油松香3种。脂松香也称放松香，颜色浅，酸值大，软化点高：木松香又称浸提松香，质量不如脂松香，颜色深，酸值小，且易从某些溶剂中结晶：浮油松香又称妥尔油松香。松香为一种透明、脆性的固体天然树脂，是比较复杂的混合物，由树脂酸(枞酸、海松酸)、少量脂肪酸、松脂酸酐和中性物等组成。松香的主要成分为树脂酸，占90%左右，分子式为C19H29 COOH，分子量302.46。树脂酸是最有代表性的松香酸，属不饱和酸，含有共轭双键，强烈吸收紫外光，在空气中能自动氧化或诱导后氧化。松香外观为淡黄色至淡棕色，有玻璃状光泽，带松节油气味，密度1.060~1.085g/cm3。熔点110~1 35℃，软化点(环球法)72~76℃，沸点约300℃(0.67kPa)。玻璃化温度Tg一30~38℃。折射率1.5453。闪点(开杯)216℃。燃点约480~500℃。在空气中易氧化，色泽变深。 能溶于乙醇、乙醚、丙酮、甲苯、二硫化碳、二氯乙烷、松节油、石油醚、汽油、油类和碱溶液。在汽油中溶解度降低。不溶于冷水，微溶于热水。松香具有增黏’、乳化、软化、防潮、防腐、绝缘等优良性能，不足之处是在溶剂中结晶倾向大。松香的结晶性，是由于松香中的异构体在某些溶剂中溶解度和松香中的水分不同所致。松香水分含量<0.15%不结晶：>0.15%容易结晶：>0.16%严重结晶。松香结晶是影响松香质量的重要问题之一，会使胶黏剂出现絮状物或沉淀小颗粒，也使胶液变得不透明。松香的结晶性可用下法检测：取lOg松香l碎块和10mL丙酮置于试管中，塞紧、溶解、静置，若在15min内结晶析出，则此松香容易结晶：如在2h后才析出，表明此松香不易结晶，可以放心使用。 松香的品质，根据颜色、酸值、软化点、透明度等而定。一般颜色愈浅，品质愈好：松香酸含量愈多，酸值愈大，软化点愈高。 本项目采用松香在酒精（乙醇）中溶解后作为助焊剂使用，溶解后挥发性成分约为50%。 无铅焊条：本项目浸锡使用的为无铅锡条，根据建设单位提供的资料，项目所用的锡线其中锡含量99.3%，铜含量0.7%。锡：金属元素，一种略带蓝色的白色光泽的低熔点金属元素，在化合物内是二价或四价，不会被空气氧化。主要以二氧化物和各种硫化物的形式存在。金属锡柔软，易弯曲，熔点231.89℃，沸点2260℃。在空气中锡的表面生成二氧化锡保护膜而稳定，加热下氧化反应加快；锡与卤素加热下反应生成四卤化锡；也能与硫反应；锡对水稳定，能缓慢溶于稀酸，较快溶于浓酸中；锡能溶于强碱性溶液；在氯化铁、氯化锌等盐类的酸性溶液中会被腐蚀。锡是银白色的软金属，比重为7.3，熔点低，只有232℃。 凡立水：凡立水俗称清漆。清漆成分详见下表，挥发成分约为80%。 表1.2-5 清漆成分一览表 化学品名称; 含量（Wt %）; CAS No.. 醇酸树脂; 20～30. 甲苯; 25～35; 108-88-3. 丙酮; 5～10; 67-64-1. 乙酸乙酯; 5～10; 141-78-6. 乙酸丁酯; 10～20; 123-86-4. 乙二醇乙醚乙酸酯; 2～8; 111-15-9. （1）危险性概述 危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触 健康危害：有刺激性和麻醉性作用，在人体有慢性积累，影响循环功能和引起其它疾病。 环境危害：对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 燃爆危险：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧、爆炸，与氧化剂能发生强烈反应，流速过快容易产生和积聚静电。 （2）急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水或清水彻底清洗皮肤。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场到空气新鲜处，如呼吸停止进行人工呼吸，如呼吸困难给输氧，就医。 食入：饮足量温水催吐，立即就医。 （3）消防措施 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂能发生强烈反应。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法及灭火剂：可用泡沫、二氧化碳、干粉和砂土灭火。 灭火注意事项：不要用水直接灭火，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 （4）泄露应急处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源；应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服；尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，排洪沟等限制性空间。 消除方法：小量泄漏用沙土或惰性材料吸收、收集处理；大量泄漏则围堤收集处理。 （5）操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。操作人员佩戴过滤式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （6）接触控制/个体防护 最高容许浓度（mg/m3）：甲苯：1000，丙酮：100，乙酸乙酯：300，乙酸丁酯：300，乙二醇乙醚乙酸酯：60。 监测方法：气相色谱法 工程控制：生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具，紧急事态抢救或撤离时佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，工作完毕淋浴更衣，保持良好的卫生习惯。 （7）理化特性 外观与性状：黏稠液体。 熔点（℃）：-40～-20 沸点（℃）：130～160 相对密度（水=1）：0.95～1.1 相对蒸汽密度（空气=1）：无资料。 闪点（℃）：14.5～21.5 引燃温度（℃）：无资料。 爆炸上限%（V/V）：无资料。 爆炸下限%（V/V）：无资料。 溶解性：不溶于水，但溶于多数有机溶剂。 主要用途：金属制品涂装、机床、设备及设施涂装。 （8）稳定性和反应活性 稳定性：稳定。 禁配物：氧化剂。 避免接触的条件：高温、阳光直射。 聚合危害：不能发生。 分解产物：暴露于高温处可能会产生危险的分解产物如一氧化碳、二氧化碳等。 （9）毒理学资料 急性毒性（LD50）：甲苯：7000mg/kg（大鼠吸入），醋酸丁酯：8400mg/kg，乙酸乙酯：5620mg/kg。 亚急性和慢性毒性：有胚胎毒性。 刺激性：对眼睛、皮肤、粘膜有刺激性。 致敏性：对皮肤有致敏性。 致突变性：极微。 致畸性：极微。 致癌性：无。 酒精：酒精学名是乙醇，乙醇是一种有机物，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。 乙醇液体密度是0.789g/cm(20C°)，乙醇气体密度为1.59kg/m，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。 乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。医疗上也常用体积分数为70%-75%的乙醇作消毒剂等，在国防工业、医疗卫生、有机合成、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。 本项目使用酒精主要是稀释松香作为助焊剂使用，酒精稀释过程中挥发成分为约100%。 漆包线脱漆粉：本品为白色片状或粉状晶体，适用于铝漆包线脱漆，取适量本品在铁制容器内加热至液态后，将要脱漆的部分进入液体内部，可迅速去处各种漆包线的漆包膜，特别适合大规模作业，脱漆效率高，效果好，不伤金属，是各变压器、电机、电感等电磁行业公司脱漆首选产品。加热至液体后挥发成分约为40%。 （1）化学品组成： 表面活性剂、固化剂、调节剂 （2）理化特性： 外观与性状：白色片状或颗粒固体 潮解性：潮解性较强 腐蚀性：有一定腐蚀性，避免皮肤直接接触 相对密度（水=1，20℃）： 沸点（℃）：955--1030 相对蒸气密度（空气=1）：无意义。 饱和蒸气压（kPa）：无意义 挥发速率（乙酸=1）：不挥发 闪点（℃）：无意义 爆炸上限%%（V/V）：不爆炸 引燃温度（℃）：不燃 爆炸下限%%（V/V）：无意义 溶解性：溶于水、醇、醚、丙酮等混溶 卤素含量：≤0.11%% 绝缘电阻：≥1×1011 主要用途：各种漆包线脱漆。 2、产品方案 项目产品情况见表1.2-6。 表1.2-6 主要产品情况一览表 产品名称; 单位; 数量. 微型罩极电机; 万台; 2500. ## 配套设施 ### 给水 本工程用水量参照《湖南省用水定额》为市政给水，以湖南祁阳经济开发区电子信息产业园区自来水作为水源，给水管网采用环状和枝状相结合的供水管网系统，干管管径为DN200，沿区内主要道路敷设，该供水能力可满足厂区用水量的需求。（DB43/T388-2014），本项目总用水量为10800m3/a，具体见下表1.3-1。 表1.3-1 项目用水情况一览表 序号; 用水单位; 用水定额; 用水规模; 日用水量(m3/d); 年用水量(m3/a); 备注. 1; 生活污水; 45L/人·d; 800人; 36; 10800; 年生产300天. ### 排水 本项目采用雨、污分流排水体制，雨水经雨水管道排入雨水渠道；本项目外排污水主要为员工日常生活污水，经化粪池处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网，纳入白竹污水处理厂处理。 项目生活污水排放量以用水量的85%计，为9180t/a。 ### 供电系统 项目用电由市政电网供给，依托湖南祁阳经济开发区电子信息产业园电力系统，保证电力供应。 ### 消防系统 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)等防火规范的要求，该项目的防火等级为二类，室内消防栓系统用水量40L/s，室外消防栓系统用水量30L/s，室内、室外消防栓系统火灾延续时间按2小时计，消防系统在室内采用环网，消防给水管道均采用热镀锌钢管，当管径大于100mm时采用卡箍连接，其余管道采用丝接。 ## 劳动定员 项目工作人员800人，均不在项目内食宿，依托湖南祁阳经济开发区电子信息产业园食堂、宿舍楼及周边民宅。年工作300天，一班制，每班8h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）与项目有关的原有污染情况 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园内，租用的是湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，不存在与项目有关的原有污染情况。 （2）区域主要环境问题 项目周边主要环境问题为周边居民生活主要污染物为烹饪油烟、生活废水和生活垃圾； 项目周边主要环境问题为工业污染，项目周边运行生产的入驻企业见下图，主要污染物排放情况间表1-1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-2   项目周边企业污染源调查表

| 序号 | 企业 名称 | 建设内容及规模 | 占地面积（亩） | 废水量 （万t/a） | 污染物排放量（t/a） | 废气量（万m3/a） | 污染物排放量（t/a） | 工业固废产生量（t/a） | 环评批复情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖南江涵电子科技有限公司 | 年产5000万条U盾、K宝数据线项目 | 20 | 0.1425 | COD：3.14 NH3-N：0.02 | 200 | 非甲烷总烃 0.02 | 12.82 | 祁环评 [2015]5号 |
| 2 | 祁阳祥和服装有限公司 | 年加工6万件服装建设项目 | 1.65 | 0.08 | COD：7.062 NH3-N：1.03 | / | 非甲烷总烃 ：0.185 | 4.5 | 祁环建 [2015]4号 |
| 3 | 祁阳鑫利 生物 | 以农副产品为原料加工提取生产线 | 106 | / | / | / | / |  | / |
| 4 | 湖南传佳音科技有限公司 | 年组装1000万台手机建设项目 | 20 | 0.12 | COD：0.230 NH3-N：0.006 | / | 非甲烷总烃 ：0.3 | 0.5 | 永环评 [2018]72号 |

# 自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 地理位置 祁阳县位于湖南南部，地处永州市北大门，在东经111°35ˊ—112°14ˊ，北纬26°2ˊ—26°51ˊ之间，属永州市管辖。南通粤桂，北抵衡岳，东连浙赣，西接川黔。祁阳县境内湘桂铁路、322国道、320、075省道、衡昆高速公路、三南公路（湖南、赣南、闽南）贯穿全境，湘江从县境中心穿过。祁阳火车站年货物吞吐量达150万吨，水路湘江终年通航，交通便利。 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元。具体位置见附图1地理位置示意图。 ## 地形、地貌、地质 项目位于祁阳县湘江南面，主要为低丘陵地形，相对高差多在20米以下，缓丘陵地居多（约为总用地的65%），耕地、稻田较少（约为总用地的35%），且经济价值不高，间隙分布有17个村庄；区域内地质条件较好，多位粘土及沙砾石层，无软弱地质、溶洞。新区地势较高，祁阳水文观测数据显示，祁阳县城百年一遇洪水位为89米，而新区绝大部分用地在89米以上，不受洪水淹没的影响。由于是丘陵地形，地形高差相对较大，从而使未来建设工程量增大。 根据区域地质构造、新构造运动和地震活动资料，场地及附近无活动断裂通过，场地稳定性较好。场地内无人为大面积开采地下水活动，不会产生地面坍塌；场地基岩为泥岩和石灰岩，泥岩不会产生岩溶现象。综上所述，拟建工程场地在自然条件下无崩塌、滑坡、泥石流、采空区、地面塌陷的不良地质作用和地质灾害，场地内未压覆矿产资源，未遇见放射性物质等有害地质现象，拟建场地稳定性好，适宜建筑。 ## 气候、气象 工业园所在地属亚热带季风湿润气候类型，气候温和，雨量充足，日照时长。 根据祁阳县气象局1957年10月建站至今以来收集数据,该地区气象特征值如下： ①气压： 年平均气压： 1002.2百帕 最近5年炎热时期的日平均气压： 991.6百帕 ②气温： 年平均气温： 18.3℃ 历年最冷月平均最低气温： 3.8℃ 历年最热月平均最高气温： 34.1℃ 历年极端最高气温： 41.7℃ 年平均最高气温： 20.7℃ 年平均最低气温： 15.2℃ 日平均气温低于0℃平均天数: 7.2天 日平均气温低于0℃最大天数: 28天 最近5年炎热时期的日平均干球温度： 28.9℃ ③相对湿度： 年平均相对湿度： 79% 历年最小相对湿度： 13% 历年最冷月月平均相对湿度： 13% 历年最冷月月平均相对湿度最大值： 88% 最近5年炎热时期的日平均相对湿度： 75% ④风向、风速： 风向： 本地区常年主导风向冬季为N风（频率14％），夏季为S、SW风。 平均风速： 1.4m/s 历年定时最大风速： 22.0m/s ⑤降雨量： 历年最大降雨量： 1762.3毫米 历年最小降雨量： 979.6毫米 历年最大一日降雨量： 178.2毫米 历年最大6小时降雨量： 147.0毫米 历年最大1小时降雨量： 98.1毫米 历年最大10分钟降雨量： 36.7毫米 ⑥蒸发量： 年平均蒸发量： 1377.2毫米 ⑦日照时数： 年平均日照时数： 1529.6小时 ⑧积雪厚度 历年最大积雪厚度： 16毫米 ⑨雷击日数 历年最多雷击日数： 77天 ⑩雾天日数 年平均雾天日数： 16天 历年最多雾天日数： 35天 ## 水文 祁阳县水系发达，河网密布，河流均属湘江支流。全县一公里长以上的大小河流共有250条，其中一级支流30条，二级支流58条，三级支流108条，四级支流45条，五级支流9条。 湘江：是长江流域七大支流之一，又称湘水。主源海洋河，源出广西临桂县海洋坪的龙门界，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856千米，流域面积9.46万平方千米，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。多年平均入湖水量713亿立方米。湘江支流众多，部分支流水土流失较重。河流平均流量470m3/s，流速0.28m3/s，水深6.7m、河宽203m。 ## 生态环境概况 （1）动物资源现状 项目区域内大部分处于人类长期活动区域，野生动植物的生存环境基本上己遭到破坏。野生动物多为适应耕地和居民点的种类，主要动物物种有斑鸠、喜雀、麻雀等鸟类及鼠类、蛙类、蛇类等常见中小型动物，家畜、家禽主要有猪、牛、羊、鸡、鸭，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫等。 （2）植物资源现状 区域内植物资源比较简单，林地以人工次生林、幼林及自然灌木类植物为主。林地主要分布于山坡和山丘顶部等坡度较大地带，谷地多为菜地、农田、民舍。园区内基本无原生植被，多为人工植被，植被主要为农作物群落（水稻、蔬菜）、经济林木和绿化树林。区内现有植物：松树、杉树、樟树、油茶树等及农作物群落。经调查，区域内除樟树为国家二级保护植物外，选址内没有天然分布的珍稀濒危植物种类和古树木。樟树为江南常见，分布普遍。 通过现场踏勘及向当地居民进行调查了解，项目区域内未发现国家和省级重点保护野生动物，无珍稀保护动物，也未发现其栖息地和迁徙通道。 ## 祁阳县经济开发区 湖南祁阳经济开发区，原名祁阳县黎家坪乡镇工业小区，创建于1993年。根据国家发改委2006第41号《公告》的要求，核减了非工业用地面积，实际保留面积为460公顷，同时，经湖南省人民政府批准设立为省级经济开发区（湘政函[2006]79号），并于2012年正式更名为“湖南祁阳经济开发区”。 2012年，祁阳县委、县政府设立湖南祁阳经济开发区新区，新区规划用地面积15平方公里，涵盖3个镇17个行政村，产业定位为：发展以一、二类工业为主，适当配套三类工业，重点以机械电器、食品医药、轻纺服饰为主，适当引进与鞋业配套的三类印染工业，该新区规划环评在2013年9月获得湖南省环保厅批复（湘环评【2013】244号）文，在此之后，祁阳县内大力引入企业在新区内发展，逐步形成机械电器、食品医药、轻纺服饰为主企业聚集。 2017年，调扩区的方案为将原工业园中的浯溪冶化工业园全部调出，黎家坪建材工业园将不能开发的全部调出，同时将国土发展方向的黎家坪工业园周边用地纳入作为调区，将新区部分用地纳入以及将县城南边的白水科技工业园全部纳入至园区内调区扩区，调扩区方案得到湖南省发改委的复函（湘发改函【2017】15号）。调扩区后祁阳经济开发区为“一区三园”，即新区、黎家坪建材产业园（简称黎家坪片区）和祁阳科技工业园（简称白水片区），用地分别分部在祁阳县城区、黎家坪镇和白水镇，规划区范围面积共计约10.27平方公里，新区面积约为7.11平方公里，黎家坪片区规划范围约为1.71平方公里；白水片区规划范围约为1.45平方公里，产业定位主要根据县城现有的企业聚集情况定位农副产品加工、轻纺制鞋为主导产业，同时配套发展机械电子、新型建材、食品医药等。祁阳经济开发区有完整的总体规划和发展规划，各个片区均有有较强的产业基础和良好的发展前景，调区扩区符合湘政办发【2011】15号文中省级调区扩区的设立条件。该调区扩区规划环评已办理完成，湖南省环境保护局于2017年7月30日对其进行批复，见附件四。 ## 湖南祁阳经济开发区电子信息产业园 湖南祁阳经济开发区电子信息产业园位于起阳工业园新区灯塔路以南，长远路以西，美星光电以东，长流路以北白竹村5、6组地段，占地面积161.08亩。 祁阳县发展和改革委员会于2011年9月对其《湖南祁阳经济开发区电子信息产业园建设项目》进行了批复，文号为【2011】53号。项目规划建设内容为厂房6栋，办公楼1栋，宿舍7栋及其他配套设施。 湖南祁阳经济开发区电子信息产业园实际已经建成区范围：包括厂房6栋，宿舍3栋，并配置了员工食堂。3栋宿舍楼约可容纳约800人入住，目前已入住满1栋宿舍，还有2栋宿舍空置，约可住550人。园区配置的食堂可同时容纳约1500人就餐。目前，第2栋、第4栋入住的企业为湖南传佳音科技有限公司；第1栋、第5栋、第6栋厂房暂时还未入住企业。 湖南传佳音科技有限公司《年组装1000万台手机建设项目》环境影响报告表于2018年2月委托湖南美景环保科技咨询服务有限公司编制完成，永州市环境保护局于2018年6月4日对其进行批复，文号为永环评【2018】72号。 湖南传佳音科技有限公司位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园2、4栋标准厂房。生产规模为：年组装1000万台手机。 主要产生的污染物如下： 产生的大气污染为焊接烟尘、有机废气，经采取措施处理后，对外环境影响较小；产生的废水为生活污水，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网，纳入白竹污水处理厂处理，最终汇入湘江河；本项目主要为设备噪声，其噪声级为60～80dB(A)。车间为框架结构，通过采取建筑隔声等措施后。经预测可知，项目四周厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求；生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理；废弃包装分类收集后定期交废品回收机构回收处理；红胶使用后的废弃包装交由生产厂家回收处理；废弃酒精包装、锡渣交由专业机构处理；产生的次品交由供货厂家回收处理；废活性炭交由有资质的单位处置。 ## 祁阳县白竹污水处理厂 祁阳县白竹污水处理厂（原名城南污水处理厂）选址于祁阳县城南区观音滩白竹村一组、八组，包括白竹污水处理厂和配套管网工程，总用地面积为75053m2，一期用地面积为32216m2，污水处理厂设计规模为2.5*104m3/d，服务区域为城南和东江规划区范围28.15km2，采用改良型氧化沟污水处理工艺，出水水质达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入湘江。

# 环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、声环境等） ## 空气环境现状调查与评价 本次评价引用湖南祁阳经济开发区管理委员会《湖南祁阳经济开发区总体规划》报告中的监测数据，湖南科博检测技术有限公司于2017年3月21日~27日对湖南祁阳经济开发区进行大气环境质量现状监测。 （1）监测项目：SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃。 （2）监测点布设： 表3.1-1 监测点位布设 序号; 监测点位; 相对位置. G1; 白竹村居民点; 位于本项目东北面1.1km. G2; 灯塔村居民点; 位于本项目西南面150m. （3）执行标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （4）采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表3中的规定执行。 （5）监测结果统计与评价：监测及评价结果列于表3.1-2。 表3.1-2 环境空气质量监测结果 （mg/m3） 监测点位; 项目; 监测值范围; 超标率; 最大超 标倍数; 评价 结果; 评价标准 GB3095-2012. G1白竹村居民点; PM10; 0.064~0.070; 0; 0; 达标; 0.15. TSP; 0.103~0.108; 0; 0; 达标; 0.30. SO2; 0.018~0.025; 0; 0; 达标; 0.15. NO2; 0.020~0.024; 0; 0; 达标; 0.08. 非甲烷总烃; 0.14~0.160; 0; 0; 达标; 2.0. G2灯塔村居民点; PM10; 0.055~0.063; 0; 0; 达标; 0.15. TSP; 0.103~0.107; 0 0; 达标; 0.30. SO2; 0.005~0.027; 0; 0; 达标; 0.15. NO2; 0.032~0.034; 0; 0; 达标; 0.08. 非甲烷总烃; 0.16~0.18; 0; 0; 达标; 2.0. 注：非甲烷总烃为瞬时值，标准值参照《大气污染物综合排放标准详解》具体第244页—由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。 - 由上表可知，各监测因子没有出现超标现象，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定浓度，项目区域内的大气环境空气质量较好。 ## 地表水环境现状调查与评价 本次评价引用湖南祁阳经济开发区管理委员会《湖南祁阳经济开发区总体规划》报告中的监测数据，湖南科博检测技术有限公司于2017年3月21日~23日对湘江白竹污水处理厂排污口上游500m处及下游2500m处的水质进行监测。 （1）监测断面布设 W1—排污口上游500m处水质监测断面； W2—排污口下游2500m处水质监测断面； （2）监测项目 pH、COD、BOD5、氨氮、TP、石油类等。 （3）采样和分析方法 采河中线水样。其它事项均采用国家标准和国家推荐的方法进行。 （4）监测结果与评价 监测及评价结果列于表3.2-1。 表3.2-1 水质监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲） 监测断面; 项目; 监测值; 平均值; 超标率(%); 最大超 标倍数; 评价 结果; 评价标准 GB3838-2002. 湘江 W1废水入白竹污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.02~7.16; /; 0; 0; 达标; 6～9. COD; 16.3~17.2; 16.9; 0; 0; 达标; ≤20. BOD5; 3.1~3.3; 3.2; 0; 0; 达标; ≤4.0. 总磷; 0.14~0.16; 0.15; 0; 0; 达标; ≤0.2. 氨氮; 0.40~0.43; 0.42; 0; 0; 达标; ≤1.0. 石油类; 0.04; 0.04; 0; 0; 达标; ≤0.05. 湘江 W2废水入新区污水处理厂排污口下游2.5km; pH; 7.22~7.26; /; 0; 0; 达标; 6～9. COD; 6.0~6.5; 6.25; 0; 0; 达标; ≤20. BOD5; 3.7~3.9; 3.8; 0; 0; 达标; ≤4.0. 总磷; 0.64~0.66; 0.65; 0; 0; 达标; ≤0.2. 氨氮; 0.012~0.014; 0.0; 3 0; 0; 达标; ≤1.0. 石油类; 0.004; 0.004; 0; 0; 达标; ≤0.05. 通过地表水质量现状监测资料结果收集分析，湘江在监测期间，“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端河段”监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水质量状况良好。 ## 环境噪声现状调查与评价 本评价委托湖南中雁环保科技有限公司于2018年11月27日—2018年11月28日对对厂界外1m处进行噪声监测监测。 1）监测时间和频率：时间为2天，白天和夜晚各监测一次，监测结果列于表3.3-1。 2）监测点：项目四周厂界1m处。 3）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4）评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 5）监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。 测量前后应对声级计进行校准，灵敏度相差不大于0.5dB（A）。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s时停止测试。 结果表示方法：等效（连续）声级Leq。 其中： 式中：Li——某一时刻t的声级； - T——测量时间。 表3.3-1 声环境监测结果 单位：dB(A) 测点位置; 2018年11月27日; 2018年11月28日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1# 拟建地东; 54.6; 43.0; 53.2; 37.9. 2# 拟建地南; 52.7; 42.2; 52.8; 40.3. 3# 拟建地西; 51.5; 43.3; 51.8; 38.9. 4# 拟建地北; 53.6; 39.9; 54.4; 40.5. 3类标准值; 昼间≤65，夜间≤55. 由上表可知，各厂界声环境质量现状值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园3栋。项目环境敏感点分布情况具体见表3.4-1。

表3.4-1   项目主要环境敏感点

| 环境空气保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 经纬度 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂区方位 | 相对厂区距离/m |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 于家院村 | 111°87'05.18" | 26°54'74.28" | 居民 | 约5户16人 | 二类 | 东南面 | 180m |
| 灯塔村 | 111°86'47.08" | 26°54'90.31" | 居民 | 约10户32人 | 二类 | 西南面 | 160m |
| 园区宿舍 | 111°86'67.09" | 26°54'91.22" | 园区员工 | 约可住2000人 | 二类 | 南面 | 150m |
| 白竹村 | 111°87'61.72" | 26°55'39.64" | 居民 | 约2户80 | 二类 | 东北面 | 1050m |
| 五里牌村 | 111°86’32.44” | 26°55’70.92” | 居民 | 约10户32人 | 二类 | 西北面 | 530m |
| 杉木塘村 | 111°85’74.71” | 26°54’51.53” | 居民 | 约15户48人 | 二类 | 西南面 | 705m |
| 利溪村 | 111°87’26.63” | 26°53’97.97” | 居民 | 约20户64人 | 二类 | 东南面 | 1200m |
| 瓦屋塘村 | 111°52'02.16" | 26°33'21.21" | 居民 | 约5户16人 | 二类 | 北面 | 580m |
| 声环境、地表水环境、生态环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 目标及关心点 |  | 相对方位及最近距离（m） | 规模 | 功能 | 保护级别 |  |
| 水环境 保护目标 | 湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端” |  | 东面1.8km | 大河 | 渔业用水区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |  |
|  | 湘江“浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米（杨家桥村）” |  | 东北面7.3km | 大河 | 饮用水水源保护区 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准 |  |
| 声环境环境保护目标 | 于家院村 |  | 东南面180m | 约5户16人 | 居民住宅 | （GB3096-2008）中2类标准 |  |
|  | 灯塔村 |  | 西南面160m | 约10户32人 | 居民住宅 |  |  |
|  | 园区宿舍 |  | 南面150m | 目前约可住1500人 | 园区宿舍 |  |  |

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1）环境空气质量评价：项目区域内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中标准，取2.0mg/m3。 2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3）声环境评价：项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1）污水排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 2）大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织标准；有机废气参照执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）。 3）噪声控制标准：营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4）建筑垃圾、一般工业固体废弃执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改。 |
| 总量控制指标 | 根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、COD及氨氮实行总量控制。根据上述环保要求，并结合企业实际产生及排污情况。本项目不需设置总量控制。 |

# 工程分析

## 工艺流程简述： 线包车间 轴承盒入支架 支架铆压 润滑环入支架 轴承入支架 弹片入支架 图5-1 支架组件工艺流程及污染节点图 线包车间 入轴铆扣 摆盘 图5-2 转子组件工艺流程及污染节点图 工艺说明： 本项目支架、转子及支架、转子零配件均从总部发配，只在本项目内进行一个简单的组装过程，支架组装过程均在支架自动铆压机上组装完成，转子组装过程均在转子自动铆压机上组装完成。组装完成后的支架、转子打包入库，待用至线包车间。 副定子入骨架 线包入盒 压接线柱 刷 漆 检验外观 测电阻 浸 锡 装接线片 缠线、剪线 固废 废气、固废 无铅锡线 凡立水 组装车间 废气、固废 脱 漆 废气、固废、噪声 脱漆粉 铆接线片 绕线 包胶带 图5-3 线包生产工艺流程及污染节点图 工艺说明： （1）绕线、脱漆、缠线、剪线：使用自动绕线机将漆包线排绕至骨架（绕线），将漆包线引线穿过裁切机裁剪好的小套管（装小套管），完成装小套管后将漆包线与另一根漆包线编连在一起，剪掉多余线头，剪掉多余线头的线端浸入脱漆机中脱漆。 （2）浸锡、刷漆 将引线入槽上扣，再将脱漆后漆包线与引线缠接，浸入锡液中（在小型锡炉中进行浸锡）以保证漆包线与引线不松脱。然后引线入槽上扣检外观，在漆包线表面用小毛刷刷一层凡立水(刷漆)。 （3）测电阻、副定子入骨架：检外观之后进行电阻检测，检测合格后的产品使用手臂机将副定子装入骨架，线包入盒后转至组装车间备用。 装开口挡圈 装、压钢垫 低压启动测试 噪音性能测试 装支架、转子 锁螺钉 初检外观 贴铭牌 装垫片 压主副定子 检外观 高压启动测试 印生产批号 刷防锈油 返修 不合格 返修 不合格 返修 不合格 返修 不合格 轴压筋 防锈油 废气、固废 返修 不合格 打包入库 图5-4 组装工艺流程及污染节点图 工艺说明： 本项目罩极电机组装工艺为一个简单的组装过程，配件组装完成后进行测试，测试合格后打包入库。 ## 施工期主要污染 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园内，租用的是湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，因此，本项目不需新建建筑物，施工期主要为简单的装修以及设备安装，装修、设备安装过程中会产生噪声，噪声级一般为70~80dBA，随着施工期的结束，噪声产生的影响也会逐渐消失。 （1）废气 装修废气：装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。 （2）废水 施工人员的生活污水，施工期间，施工人员大部分居住在附近村庄，施工及管理人员按20人计，生活污水产生约1m3/d。 （3）噪声 主要为装修、设备安装噪声，噪声级一般为70-80dB(A)，随着施工期的结束，噪声产生的影响也会逐渐消失。 （4）固体废物 主要装修过程产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 建筑垃圾：建筑装修过程中产生的建筑垃圾主要为废木料、废金属等杂物。 生活垃圾：施工及工地管理人员按20人计，工地生活垃圾产生量平均按0.5kg/人.d计，则产生量为10kg/d左右。 ## 营运期污染源强分析 ### 废水 本项目在生产过程中不产生废水。项目不设置食堂和宿舍，主要废水为生活污水。 （1）生活污水 项目有职工800人，用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），取45L/人·d，即项目用水量为36m3/d，10800m3/a，排水量以用水量的85%计，为30.6m3/d，9180t/a。生活污水的主要污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N。参考相关资料，本生活污水污染物排放情况列见表5.2-1。 表5.2-1 营运期生活污水产生及排放情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 9180m3/a; 处理前; 产生浓度（mg/L）; 300; 180; 200; 20. 产生量（t/a）; 2.754; 1.652; 1.836; 0.184. 化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 100; 20. 排放量（t/a）; 1.836; 0.918; 0.918; 0.184. 污水处理厂处理后; 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5. 排放量（t/a）; 0.459; 0.092; 0.092; 0.046. 本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网，进入白竹污水处理厂处理，最终汇入湘江。 ### 废气 本项目废气主要为浸锡废气、有机废气等。项目不设员工食堂，故无厨房油烟废气产生和排放。 （1）浸锡废气 本项目在浸锡的过程中会产生一定量的浸锡烟气，主要成分为颗粒物。本项目在小型锡炉中浸锡，根据《焊接安全生产与劳动保护》中烟气的产生量，取8g/kg材料的发尘量，项目使用的焊条量为1.3t/a，则浸锡烟气产生量约为10.4kg/a。 此外，酒精在稀释松香作为助焊剂的过程中会挥发一定量为有机废气，主要成分为VOCs。酒精基本上会全部挥发至空气中，松香挥发成分约50%。本项目使用酒精量为0.6t/a，松香用量为0.06t/a，因此，产生的VOCs量约为630kg/a。 浸锡过程产生的浸锡烟气、VOCs本项目设置1套收集系统（引风机+收集系统）（设置10个收集口）收集，收集的浸锡烟气量为8.84kg/a、VOCs量为535.5kg/a（收集率约为85%），浸锡烟气、VOCs收集后统一通过收集管道经滤芯布袋+活性炭吸附处理，处理后由15m高排气筒（1#排气筒）排放。 散逸的浸锡烟气为1.56kg/a、VOCs为94.5kg/a，此部分浸锡烟气、VOCs在车间呈无组织排放。 （2）脱漆废气 项目在使用脱漆粉对线包脱漆时，会产生一定量的有机废气，主要污染因子为VOCs。本项目使用脱漆粉（加热使其熔融）用量为10kg/a，脱漆粉中挥发成分约40%，因此，产生的VOCs约为4kg/a。项目设置1套收集系统（引风机+收集系统）（设置10个收集口）收集此部分VOCs，收集量为3.4kg/a（收集率为85%），收集后统一通过管道收集一套活性炭吸附处理（与刷漆工序共用一套），处理后通过15m高排气筒（与刷漆工序共用一根，2#排气筒）排放。 脱漆工序散逸的VOCs为0.6kg/a，此部分VOCs在车间呈无组织排放。 （3）刷漆废气 项目在使用凡立水刷漆时，会产生一定量的有机废气，主要污染因子为VOCs。本项目使用凡立水用量为0.5t/a，挥发成分约80%，因此，产生的VOCs约为0.4t/a。项目设置1套收集系统（引风机+收集系统）（设置10个收集口）收集此部分VOCs，收集量为0.34t/a（收集率为85%），收集后统一通过管道收集至一套活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒（2#排气筒）排放。 刷漆工序散逸的VOCs为0.06t/a，此部分VOCs在车间呈无组织排放。 （4）刷防锈油废气 项目在使用刷防锈油时，会产生一定量的有机废气，主要污染因子为VOCs。本项目使用防锈油用量为1.5t/a，挥发成分约40%，因此，产生的VOCs约为0.6t/a。项目设置1套收集系统（引风机+收集系统）（设置10个收集口）收集此部分VOCs，收集量为0.51t/a（收集率为85%），收集后统一通过管道收集一套活性炭吸附处理（与刷漆工序共用一套），处理后通过15m高排气筒（与刷漆工序共用一根，2#排气筒）排放。 刷防锈油工序散逸的VOCs为0.09t/a，此部分VOCs在车间呈无组织排放。 项目废气产生及排放情况见下表。 表5.2-2 项目废气产排情况一览表 污染源强; 产生情况; 采取措施; 排放情况; 备注. 有组织排放. 浸锡废气; 颗粒物; 10.4kg/a; 收集系统（85%收集，8.84kg/a）; 风机风量为2000m3/h，滤芯布袋（处理效率90%）+活性炭吸附（处理效率80%）+15m高排气筒排放; 0.884kg/a，0.00037kg/h，0.184mg/m3; 1#排气筒. VOCs; 630kg/a; 收集系统（85%收集，535.5kg/a）; 80.325kg/a，0.033kg/h，16.73mg/m3. 脱漆废气; VOCs; 4kg/a; 收集系统（85%收集，3.4kg/a）; 风机风量为10000m3/h，活性炭吸附（处理效率80%）+15m高排气筒排放; 170.68kg/a，0.071kg/h， 7.11mg/m3; 2#排气筒. 刷漆废气; VOCs; 0.4t/a; 收集系统（85%收集，0.34t/a）. 刷防锈油废气; VOCs; 0.6t/a; 收集系统（85%收集，0.51t/a）. 无组织排放. 浸锡废气; 颗粒物; 10.4kg/a; 散逸量（15%收集，1.56kg/a）; 1.56kg/a; 无组织排放. VOCs; 630kg/a; 散逸量（15%收集，94.5kg/a）; 94.5kg/a; 无组织排放. 脱漆废气; VOCs; 4kg/a; 散逸量（15%收集，0.6kg/a）; 0.6kg/a; 无组织排放. 刷漆废气; VOCs; 0.06t/a; 散逸量（15%收集，0.06t/a）; 0.06t/a. 刷防锈油废气; VOCs; 0.09t/a; 散逸量（15%收集，0.09t/a）; 0.09t/a. 其有机废气VOCs的平衡关系见表5.2-3 挥发性有机物VOCs平衡表、图5.2-1 挥发性有机物（VOCs）平衡图。 表5.2-3 项目废气产排情况一览表 物料名称及用量; VOCs含量; 使用工序; 排入大气中; 活性炭吸附. 酒精0.6t/a，挥发份100%； 松香0.06t/a，挥发份50%; 630kg/a; 浸锡工序; 174.825kg/a; 455.175kg/a. 脱漆粉10kg/a，挥发份40%; 4kg/a; 脱漆工序; 321.28kg/a; 682.72kg/a. 凡立水0.5t/a，挥发份80%; 0.4t/a; 刷漆工序. 防锈油1.5t/a，挥发份40%; 0.6t/a; 刷防锈油工序. 合计; 1.634t/a; / 进入活性炭吸附装置455.175 572.905kg/a; 1301.095kg/a. 酒精VOCs600kg/a 松香VOCs30kg/a 收集系统收集 收集率85% 活性炭吸附装置处理效率80% 楼顶15m高1#排气筒排放 535.5 535.5 80.325 无组织散逸94.5 脱漆粉VOCs4kg/a 凡立水VOCs400kg/a 防锈油VOCs600kg/a 无组织散逸150.6 收集系统收集 收集率85% 活性炭吸附装置处理效率80% 楼顶15m高2#排气筒排放 1004 853.4 170.68 进入活性炭吸附装置682.72 图5.2-1挥发性有机物（VOCs）平衡图 ### 噪声 本项目主要为设备噪声，主要噪声来源为生产设备在运转过程中产生的机械噪声，噪声值为65-75dB(A)。 表5.2-4 项目设备噪声污染源统计表 噪声源; 数量; 声级dB(A). 缠绕机; 1; 65~75. 打包机; 1; 65~75. 脱漆机; 32; 70~75. ### 固体废物 项目营运过程产生的固体废物主要有项目固体废物包括边角余料、废包装材料、废油及废油抹布、废凡立水废油废酒精等包装桶、锡渣、废活性炭、生活垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目有职工800人，均不在本项目内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/（d·人）计算，由此计算的项目区生活垃圾产生量为400kg/d，120t/a，收集后交由环卫部门统一处理。 （2）废弃包装 原辅材料拆封、包装过程产生的废弃包装，主要是纸箱，年产生量约3t/a，收集后定期交废品回收机构回收处理。 （3）边角余料 废边角料主要为剪线头等产生的线头，年产生量约为20t/a，能回收的回收利用，不能回收的交由环卫部门处置。 （4）废油及废油抹布 项目各种设备维护、保养产生少量的废机油和含油抹布，属于危险废物，危险废物类别：HW08废矿物油，年产生量约为0.05t/a。废油收集后统一委托有资质的单位处置，废油抹布满足《危险废物豁免管理清单》中的豁免条件，可以按照豁免内容的规定执行，可与生活垃圾一同收集后交由环卫部门处理。 （5）废凡立水废油废酒精等包装桶 废凡立水废油废酒精等包装桶等使用后会产生废弃包装桶，产生量约为0.05t/a。收集后交由供货厂家回收。 （6）锡渣 项目浸锡过程中会产生少量的锡渣，产生量约为0.1t/a。收集后交由供货厂家回收。 （7）废活性炭 本项目运营时产生的有机废气时采用活性炭吸附法吸附，一般情况下活性炭在吸附量达到一定程度时便会自动失效，因此应定期更换活性炭以保证有机废气处理效果，一般情况下1kg活性炭按照吸附0.3kg有机物进行保守计算，本项目有机废气削减量约为1137.895kg/a，需要活性炭约为3792.98kg/a，则产生的废活性炭约3792.98kg/a。根据《国家危险废物名录》规定，废活性炭属于编号HW49其他废物中的非特定行业（900-999-49）“未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品”中的失效废物。活性炭更换后，立即交资质单位进行处理，不进行暂存。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 9180m3/a | COD |  | 300 mg/ L；2.754t/a | 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网 |
|  |  | BOD5 |  | 180 mg/ L；1.652t/a |  |
|  |  | SS |  | 200 mg/ L；1.836t/a |  |
|  |  | NH3-N |  | 20 mg/ L；0.184t/a |  |
| 大气污染物 | 浸锡工序 | 颗粒物 | 收集的 | 8.84kg/a | 0.884kg/a，0.00037kg/h，0.184mg/m3 |
|  |  |  | 散逸的 | 1.56kg/a | 1.56kg/a |
|  |  | VOCs | 收集的 | 535.5kg/a | 80.325kg/a，0.033kg/h，16.73mg/m3 |
|  |  |  | 散逸的 | 94.5kg/a | 94.5kg/a |
|  | 脱漆工序 | VOCs | 收集的 | 3.4kg/a | 170.68kg/a，0.071kg/h， 7.11mg/m3 |
|  | 刷漆工序 |  |  | 0.34t/a |  |
|  | 刷防锈油工序 |  |  | 0.51t/a |  |
|  | 脱漆工序 | VOCs | 散逸的 | 0.6kg/a | 0.6kg/a |
|  | 刷漆工序 |  |  | 0.06t/a | 0.06t/a |
|  | 刷防锈油工序 |  |  | 0.09t/a | 0.09t/a |
| 固体废物 | 员工 | 生活垃圾 |  | 400kg/d，120t/a | 0 |
|  | 原材料拆封 | 废弃包装 |  | 3t/a | 0 |
|  | 剪线工序 | 边角余料 |  | 20t/a | 0 |
|  | 设备维护 | 废油及废油抹布 |  | 0.05t/a | 0 |
|  | 浸锡工序 | 锡渣 |  | 0.1t/a | 0 |
|  | 原料使用 | 废凡立水废油废酒精等包装桶 |  | 0.05t/a | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  | 3792.98kg/a | 0 |
| 噪声 | 主要为设备噪声，噪声产生在65~75dB(A) |  |  |  | 昼间：65 dB(A) 夜间：55 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园内，租用的是湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，不存在施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响，且项目所在地原始植被已不复存在。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园内，租用的是湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，因此，本项目不需新建建筑物，施工期主要为简单的装修以及设备安装，装修、设备安装过程中会产生噪声，噪声级一般为70~80dBA，随着施工期的结束，噪声产生的影响也会逐渐消失。 （1）大气环境影响分析 装修阶段产生的废气主要是从油漆中挥发出的有机物，这些有机物排放周期短，且作业点分散。因此，在办公楼装修期间，应加强室内的通风换气。建议各办公楼装修时使用环保型装饰材料，油漆、涂料等，装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的限值要求。 （2）水环境影响分析 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODCr、BOD5、NH3-N等，由于本项目施工人数较少，生活污水排放量不大，建议将施工人员生活污水经简易旱厕处理后作农家肥使用，不外排。 （3）声环境影响分析 合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 （4）固体废物影响分析 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时清运，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。生活垃圾清运可委托县环卫部门进行，由环卫部门定期清运。 ## 营运期环境影响分析 ### 水环境影响分析 本项目在生产过程中不产生废水。本项目不设置食堂和宿舍，主要废水为生活污水。 表7.2-1 营运期生活污水产生及排放情况 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水 9180m3/a; 处理前; 产生浓度（mg; L） 300; 180; 200; 20. 产生量（t/a）; 2.754; 1.652; 1.836; 0.184. 化粪池处理后; 排放浓度（mg/L）; 200; 100; 100; 20. 排放量（t/a）; 1.836; 0.918; 0.918; 0.184. （GB8978-1996）中三级标准; 500; 300; 400; /. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水处理厂处理后; 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 8. 排放量（t/a）; 0.551; 0.184; 0.184; 0.073. 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网，纳入白竹污水处理厂处理。 污水进入白竹污水处理厂可行性分析： （1）接管水质 本项目排放的废水主要为一般生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等，无重金属等有毒有害物质。根据工程分析结果，本项目生活污水在厂内化粪池处理后，水质能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，满足排入城镇二级污水处理厂水质要求。 （2）管网因素 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园内，园区内配套污水管网已基本完成，祁阳经开区新区配套污水管网也已经基本完善，项目所在区域属于祁阳经开区新区范围内，属于白竹污水处理厂接纳范围，项目生活污水排入白竹污水处理厂是可行的。项目排水路线为厂区→园区管网→灯塔路→白竹路→进入污水处理厂。 （3）污水排入污水处理厂可行性分析 祁阳县白竹污水处理厂（原名城南污水处理厂）选址于祁阳县城南区观音滩白竹村一组、八组，包括白竹污水处理厂和配套管网工程，总用地面积为75053m2，一期用地面积为32216m2，污水处理厂设计规模为2.5*104m3/d，服务区域为城南和东江规划区范围28.15km2，采用改良型氧化沟污水处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准排入湘江，现已开始试运营。本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园内，所在区域属于祁阳经开区新区范围内，属于白竹污水处理厂接纳范围。 本项目污水排放量为30.6m3/d，占污水处理厂日处理量的0.12%，因此，不会对污水处理厂产生较大的冲击。总的来说，白竹污水处理厂可接纳本项目污水。 ### 大气环境影响分析 （1）大气污染物排放量核算 本项目废气主要为浸锡烟气、有机废气等。项目不设员工食堂，故无厨房油烟废气产生和排放。项目大气污染物排放情况见下表。 表7.2-2 项目大气污染物排放情况核算表 产生工序; 污染物; 产生情况; 采取措施; 排放情况; 排放方式; 排放参数. 有组织废气. 浸锡烟气; 颗粒物; 10.4kg/a; 收集系统（85%收集，8.84kg/a）; 0.884kg/a，0.00037kg/h，0.184mg/m3; 1#15m排气筒排放; 内径：0.3m，风量2000m3/h. VOCs; 630kg/a; 收集系统（85%收集，535.5kg/a）; 80.325kg/a，0.033kg/h，16.73mg/m3. 脱漆废气; VOCs; 4kg/a; 收集系统（85%收集，3.4kg/a）; 170.68kg/a，0.071kg/h， 7.11mg/m3; 2#15m排气筒排放; 内径：0.6m，风量10000m3/h. 刷漆废气; VOCs; 0.4t/a; 收集系统（85%收集，0.34t/a）. 刷防锈油废气; VOCs; 0.6t/a; 收集系统（85%收集，0.51t/a）. 无组织废气. 浸锡废气; 颗粒物; 10.4kg/a; 散逸量（15%收集，1.56kg/a）; 1.56kg/a; 无组织排放; 面源规格：80*24. VOCs; 630kg/a; 散逸量（15%收集，94.5kg/a）; 150.6kg/a; 无组织排放; 面源规格：80*24. 脱漆废气; VOCs; 4kg/a; 散逸量（15%收集，0.6kg/a）. 刷漆废气; VOCs; 0.06t/a; 散逸量（15%收集，0.06t/a）. 刷防锈油废气; VOCs; 0.09t/a; 散逸量（15%收集，0.09t/a）. 根据相应的排放标准，项目运营期废气排放在采取了以上措施后，废气排放均满足相关标准限值，即均可做到达标排放。 （2）大气评价等级的判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中第五章相关大气评价等级判定相关内容，项目大气污染物评价等级判定情况如下： 根据项目污染源初步调查结果，分别分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率，计算结果见下表。 表7.2-3 污染物最大地面空气质量浓度占标率计算结果表 产生工序; 污染物; 环境质量浓度; 最大占标率（%）. 标准来源; 标准值mg/m3; 有组织; 无组织. 浸锡烟气; 颗粒物; GB3095-2012 小时值; 0.3; 0.00; 0.02. VOCs; GB/T 18883-2002 8小时均值; 0.6; 0.16; 2.3. 脱漆废气; VOCs; GB/T 18883-2002 8小时均值; 0.6; 0.54. 刷漆废气; VOCs; GB/T 18883-2002 8小时均值; 0.6. 刷防锈油废气; VOCs; GB/T 18883-2002 8小时均值; 0.6. 根据上表可以看出，项目污染物排放最大占标率为项目排放的无组织有机废气，其占标率为最大地面空气质量浓度占标率为2.3%，小于10%大于1%，故本项目大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“第8章大气环境影响预测与评价”，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。故本项目不再进一步采用预测模型开展大气环境影响预测与评价。 （3）大气污染治理措施可行性分析 ①有机废气治理措施 活性炭吸附是20世纪20年代由德国染料工业公司提出的，是一种常用的固体脱硫剂。活性炭具有密集的细孔结构、比表面积大、吸附性能好、化学性质稳定、不易破碎、对空气阻力小等性能，在处理有机废气时，可通过物理吸附力和化学吸附力将有机废气吸附到活性炭表面并浓集其上，具有能耗低、工艺成熟、去除率高、净化彻底、运行费用低等优点，吸附效率可达80%以上，为工业上常用的有机废气处理工艺。 该工艺已经成熟，措施可行。 （4）大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（JH 2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式来计算无组织源的大气环境防护距离。由工程分析可知：本项目无组织有机废气排放量为0.245t/a，无组织颗粒物排放量为1.56kg/a。根据大气环境防护距离标准计算程序计算，运行结果显示：厂界外无超标点。因此无需设置大气环境防护距离。 图5 项目有机废气无组织排放大气环境防护距离计算结果 图6 项目颗粒物无组织排放大气环境防护距离计算结果 ### 声环境影响分析 项目夜间不进行生产，因此项目夜间对周围环境无噪声影响。项目的主要噪声为：普通加工机械的运行噪声，噪声值在65-75dB(A)，车间为框架结构，通过采取建筑隔声等措施，预计衰减量为15dB(A)。 各噪声源强级距厂界距离见下表7.2-8。 表7.2-8 项目2栋、4栋厂房设备噪声污染源统计表 噪声源; 数量; 设备同时开启叠加后的声级dB(A); 建筑隔声后的声级dB(A); 与厂界距离（m）. 东面; 南面; 西面; 北面. 缠绕机; 1; 75; 60; 36; 30; 18; 10. 打包机; 1; 75; 60; 12; 12; 35; 35. 脱漆机; 32; 90; 75; 35; 12; 15; 12. 利用距离传播衰减模式预测设备噪声在不同距离处的噪声值，预测模式如下： 根据距离衰减模式： Lp（r）=Lp（ro）-20lg（r/ro）-ΔLp 式中：r、ro—距声源的距离，m； Lp（r）、Lp（ro）—r、ro处的等效声级强度，dB(A)； ΔLp—墙体隔挡等，本次预测取15dB(A)。 根据噪声叠加公式： Leq＝10lg∑（100.1L1+100.1L2+…100.1Li） 式中：Li——其中单个噪声源的声级数，dB（A） Leq——噪声源叠加后的值 表7.2-9 项目运行期设备噪声至厂界的贡献值统计表（dB(A)） 编号; 噪声源; 设备同时开启叠加的声级dB(A); 采取措施后dB(A); 各边界贡献值（dB(A)）. 东面; 南面; 西面; 北面. 1; 缠绕机; 75; 60; 28.87; 30.46; 34.89; 40.00. 2; 打包机; 75; 60; 38.42; 38.42; 29.12; 29.12. 3; 脱漆机; 90; 75; 44.12; 53.42; 51.48; 53.42. 噪声叠加情况; 45.26; 53.58; 51.60; 53.63. （GB12348-2008）中3类标准（昼间）; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 预测结果显示，项目在设备全部开启的情况下，采取墙体隔声等措施后，本项目昼间厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求【昼间dB（A）：65，夜间dB（A）：55】。 从环保角度出发，本环评要求采取以下措施： （1）生产车间应合理布置，噪声较大的设备放置在厂房的中间，减小生产设备产生的噪声对外界的影响； （2）在工艺设备选型时，应选用低噪声、节能型的先进设备，对震动大的设备采取相应的减震措施，震动较大的设备管道连接采用柔性连接方式； （3）定期保养和维护生产设备，减少机械摩擦、磨损和振动，降低噪声强度。 ### 固体废物环境影响评价 项目营运过程产生的固体废物主要有项目固体废物包括边角余料、废包装材料、废油及废油抹布、废凡立水废油废酒精等包装桶、锡渣、废活性炭、生活垃圾等。 本项目生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理；原辅材料拆封、包装过程产生的废弃包装，定期交废品回收机构回收处理；废边角料主要为剪线头等产生的线头，能回收的回收利用，不能回收的交由环卫部门处置；项目各种设备维护、保养产生少量的废机油和含油抹布，属于危险废物，危险废物类别：HW08废矿物油，废油收集后统一委托有资质的单位处置，废油抹布满足《危险废物豁免管理清单》中的豁免条件，可以按照豁免内容的规定执行，可与生活垃圾一同收集后交由环卫部门处理；废凡立水废油废酒精等包装桶等使用后会产生废弃包装桶、浸锡过程中会产生少量的锡渣收集后交由供货厂家回收；项目活性炭吸附需定期更换活性炭，对其失效的活性炭进行更换，收集后统一委托有资质的单位处置。 在生产经营过程中对危险废物的储存、转移、处理应做好以下措施： 危险废物采用专用容器盛装，定点存放，在厂区1楼西北角设置1座10m2危废暂存间；对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，应切实做好“三防”措施，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，未经批准的，不得转移。建立危险废物贮存产生、储存、转移台账，并如实记录有关情况。 产生的危险废物必须按国家规定处置，将危险废物提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的单位回收、处置，进行无害化处理。 综合所述，项目固体废物在采取以上措施后，均得到合理、安全无害化处置，对周围环境影响较小。 ### 环境风险分析 1、评价依据 （1）风险调查 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，对项目以下几方面的环境风险进行基本情况调查： ①对生产过程使用的各环境风险物质的名称及使用量、贮存量进行统计分析； ②对工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些工艺、设备、设施为环境风险源； ③对公司废气、废水、固体废物等污染物的收集、处置情况。 经分析，项目可能的环境风险源及环境风险主要为： ①原辅材料储存及运输过程中的风险分析； ②风险事故引发的次生/伴生污染影响分析； ③对环保设施产生故障时产生的环境风险分析。 表7.2-10 环境风险源基本情况调查一览表 序号; 辨识对象; 辨识内容; 辨识依据. 1; 风险物质; 危险化学品; 主要针对生产过程中各类风险物质名称、危险性、理化性质、最大贮存量进行统计分析; 《危险化学品名录（2015年版）》. 其它化学品; 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》等. 2; 生产工艺和设施; 生产工艺; 重点对生产工艺流程的各阶段进行研究，分析哪些设备、设施可能成为环境风险源; 《企业突发环境事件风险分级方法》、 重点监管危险化工工艺目录. 生产设施; 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》、《产业结构调整指导目录》. 3; 污染物及环保设施; 废水; 对项目排放污染物的种类、产生量以及治理工艺、处理、处置措施进行分析; 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的三级标准. 废气; 《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019. 固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）. 4; 风险物质运输（厂内输送）; 对运输路线、周边环境状况、装卸情况进行调查; 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）. 5; 外部风险源; 对外源性环境风险源进行调查; 企业周边环境现状. （2）风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。 表7.2-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感程度（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感程度（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感程度（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. ②P的分级确定 分析建设项目生产、使用、储存过程中的有毒有害、易燃易爆物质、参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量及临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 A、环境风险物质与临界量比值（Q） 根据《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》附录B.1表1）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）对爆炸品，易燃气体、毒性气体，易燃液体，易于自燃的物质，遇水放出易燃气体的物质，氧化性物质、有机过氧化物，毒性物质等6大类9小类物质的临界量加以确定。 表7.2-12 重大危险源识别分析 序号; 品名; 最大储存量; 标准规定的物质临界量; Q; 是否为重大危险源. 1; 防锈油; 1.5t; 油类物质（矿物油类）; 2500t; 0.00068; Q＜1. 2; 液压油; 0.2t. 3; 凡立水; 3t（甲苯含量0.9t）; 甲苯; 10t; 0.09; Q＜1. 小计; 0.09068; Q＜1. 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中公式。 计算公式： 式中：q1，q2...qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2...Qn—每种微信物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 计算结果为： Q=0.09068＜1。 ③项目环境风险潜势判断 根据上述分析结果，本项目Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为I。 （3）评价等级 按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，环境风险评价工作分级，详见表7-28。 表7.2-13 环境风险评价工作级别划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 由上表分析，项目环境风险评价等级为简单分析。 2、评价范围及环境敏感目标 （1）评价范围 以本项目厂区为中心，周围3km范围，具体评价范围详见图7.1-1。 图7.1-1 风险评价范围 （2）环境敏感目标 表7.2-14 项目所在区域主要环境保护目标一览表 序号; 环境保护目标; 方位; 距厂界最近距离（m）; 功能. 1; 于家院村; 东南面; 180m; 居民居住. 2; 灯塔村; 西南面; 160m; 居民居住. 3; 园区宿舍; 南面; 150m; 员工住宿. 4; 白竹村; 东北面; 1050m; 居民居住. 5; 五里牌村; 西北面; 530m; 居民居住. 6; 杉木塘村; 西南面; 705m; 居民居住. 7; 利溪村; 东南面; 1200m; 居民居住. 8; 瓦屋塘村; 北面; 580m; 居民居住. 9; 银星村; 东南面; 1360m; 居民居住. 10; 桂花院村; 南面; 1600m; 居民居住. 11; 董安塘村; 南面; 2530m; 居民居住. 12; 均塘冲村; 西南面; 1260m; 居民居住. 13; 长流铺村; 西南面; 1940m; 居民居住. 14; 龙头石村; 西北面; 1550m; 居民居住. 15; 杨家园村; 北面; 1670m; 居民居住. 16; 孙市村; 北面; 1950m; 居民居住. 17; 陶家冲村; 东北面; 1300m; 居民居住. 18; 石泉塘村; 东北面; 1680m; 居民居住. 19; 塔边村; 东北面; 2510m; 居民居住. 20; 大堡桥村; 东面; 2320m; 居民居住. 21; 天马村; 东北面; 2420m; 居民居住. 22; 花山岭村; 东南面; 2500m; 居民居住. 注：项目周边有分散居民未一一列出，仅列出相对集中居民区。 3、环境风险识别 （1）环境风险物质简述 ①凡立水（俗称清漆） 危险性类别：第3.2类 中闪点易燃液体 侵入途径：吸入、食入、皮肤接触 健康危害：有刺激性和麻醉性作用，在人体有慢性积累，影响循环功能和引起其它疾病。 环境危害：对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 燃爆危险：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧、爆炸，与氧化剂能发生强烈反应，流速过快容易产生和积聚静电。 （2）风险源识别 ①原辅材料储存及运输过程中 原辅材料防锈油、液压油、凡立水、酒精、松香等储存及运输过程会发生泄漏情况，没有采取措施的情况下会影响车间及厂区以外的水污染。 ②次生火灾、爆炸事故情景 易燃易爆原辅材料（酒精、凡立水），可能发生火灾爆炸事故；此外车间或仓库储存有其他易燃物料以及其它办公生活区域生产区电气设施等均可能导致火灾爆炸事故的发生。会产生废气和消防废水，影响大气环境及水环境。 ③对环保设施产生故障时产生的环境风险 环保设施（活性炭吸附系统）发生故障，导致有机废气散逸至外环境，对周边造成环境影响。 4、环境风险影响分析 （1）原辅材料储存及运输过程中的风险分析 项目营运后使用的原料中属于液体状的主要有防锈油、液压油、凡立水、酒精等。原材料在运输、储存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏而排入周围环境。人为因素是操作不当、违反操作规程等，自然因素是设备老化破裂及自然灾害等。 虽然这些事故发生概率很低，但万一发生，将对外界环境造成较大影响。 （2）风险事故引发的次生/伴生污染影响分析 本项目中的酒精、凡立水等易燃物质，若泄漏后暴露空气中或遇到火源引起的火灾、爆炸，将产生二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等大气污染物以及火灾消防废水等，同时二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等大气污染物在特殊情况下会对周围人员安危产生不利影响。 一氧化碳：在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，血液碳氧血红蛋白浓度可高于10％；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于30％；重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50％。部分患者昏迷苏醒后，约经 2～60 天的症状缓解期后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 二氧化碳：无毒，但不能供给动物呼吸，是一种窒息性气体。在空气中通常含量为0.03％（体积），若含量达到10％时，就会使人呼吸逐渐停止，最后窒息死亡。 二氧化氮：接触150mg/m3 以上的二氧化氮3～24h 后，出现呼吸道症状，如咳嗽、发热、气急等，痰中带血丝、极度虚弱、恶心和头痛。二氧化氮吸入后对肺组织具有强烈的刺激性和腐蚀性，使人较难抵抗感冒之类的呼吸系统疾病，呼吸系统有问题的人士如哮喘病患者，会较易受二氧化氮影响。 （3）环保设施产生故障时产生的环境风险分析 环保设施（活性炭吸附系统）发生故障，导致有机废气散逸至外环境，对周边造成环境影响。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）环境风险防范措施 ①废气治理设施事故风险的预防对策 项目在生产过程中必须加强管理，对废气治理设施进行定期巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，使设备处于最佳工况，保证各类废气处理正常运行，避免事故发生。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。同时，厂方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气处理设施的日常管理、维护，一旦发生事故性排放，立即停止生产线运行，直至废气处理设施恢复正常为止。 对于事故性已排放的废气，应迅速确定污染物在下风向的最大落地浓度值是否超标，迅速圈定已遭受污染的地域范围，划定隔离带，分头行动及时把该隔离带内的人员疏散到上风向或者侧风向位置，并通知环保部门，并经探测仪检测环境空气质量达到正常情况后才可解除隔离带。 ②原辅材料在储运中事故风险的预防对策 本项目防锈油、液压油、凡立水、酒精等的化学品的运输较其它原辅材料的运输具有更大的危险性，发生事故可能影响周围人群健康、污染环境。因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。在管理上，制定运输规章制度规范运输行为。运输车辆必须是专人专车专用；运输人员必须接受过有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并应具备各种事故的应急处理能力；合理计划运输路线及运输时间，尽量少经过人群集中地、基本农田保护区、饮用水源保护区等环境敏感区。 根据防锈油、液压油、凡立水、酒精等的理化性质，应在原辅材料储存的仓库分开做到单独储存。仓库内的物料应标明化学品名称、性质、存放日期等。各个仓库应由专人进行管理，管理人员应具备应急处理能力，定期巡查，及时发现问题。建设单位应在仓库内壁四周设置集液沟以及高于仓库内地面20cm高的门槛，并对仓库地面、集液沟做好防腐、防渗措施，设置事故应急池和排水收集系统以防泄漏量大时可引至事故应急池暂存；仓库应配备吸液棉、碎布以及相应品种和数量消防器材；设置“危险”、“禁止烟火”等警世标志，远离热源、火种。 上述运输设备以及存放容器应符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，立即进行维修，如不能维修，及时更换运输设备或容器。项目化学品的搬运、储存和操作等都应按照相应的安全技术说明书进行。 在运输、储存和使用过程中，化学品发生泄漏时，尽可能切断泄漏源。泄漏量大时，马上转移泄漏容器中剩余的化学品，避免液体大面积扩散，尽快加以收集，转移，防止大面积的化学品长时间的蒸发、扩散；泄漏的化学品较少量时，及时采用沙土、吸液棉及碎步处理；如果蒸发的化学物浓度较大，可使用水蒸气或者喷雾枪驱散，吸收蒸汽，对已遭受污染的地域应迅速圈定范围，划定隔离带，分头行动及时把该隔离带内的人员疏散到上风向或者侧风向位置；保护现场，并通知环保部门；应急行动进行到泄漏的液体物料被彻底清除干净，并经探测仪检测，确保无危险为止才可解除隔离带。 ③引发的次生/伴生污染应对措施 本项目部分化学品因泄漏后暴露空气中或遇到火源引起的火灾、爆炸，将产生二氧化碳、一氧化碳、二氧化氮等大气污染物。对已遭受上述污染物污染的区域应迅速圈定范围，划定隔离带，分头行动及时把该隔离带内的人员疏散到上风向或者侧风向位置；并通知环保部门；应急行动进行到火灾扑灭、泄漏的液体物料被彻底清除干净后，并经探测仪检测，确保无危险为止才可解除隔离带。 这些大气污染物在特殊情况下会对周围人员安危产生不利影响。在进行应急行动过程中，工作人员会被上述大气污染物包围，应采取应对防护措施以免遭伤害。措施分别如下： A、一氧化碳 a、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器、一氧化碳过滤式自救器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 b、急救措施 将门窗打开，勿碰触室内家电，以防爆炸。将患者移到通风地，并松开衣服，保持仰卧姿势。将患者头部后仰，使气道畅通。患者如有呼吸，要以毛毯保温，迅速就医。 患者如无呼吸，要一面施行人工呼吸，一面呼叫救护车。 B、二氧化碳 a、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 b、急救措施 将门窗打开，勿碰触室内家电，以防爆炸。将患者移到通风地，并松开衣服，保持 仰卧姿势。将患者头部后仰，使气道畅通。患者如有呼吸，要以毛毯保温，迅速就医。 患者如无呼吸，要一面施行人工呼吸，一面呼叫救护车。 C、二氧化氮 a、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。实行就业前和定期的体检。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。 b、急救措施 皮肤接触：大量清水冲洗，然后用肥皂清洗皮肤 眼睛接触：大量清水冲洗，就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ④事故引起的火灾、爆炸应对措施 为减轻物料泄漏后引起的火灾、爆炸影响，按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GBJ50084-2001）要求，在各主要厂房、办公室配备自动喷水灭火系统。在仓库设置可燃气体探测器，当使用的原料或产品浓度达到报警值时，发出报警信号，以便及时采取措施，避免重大火灾事故发生。设独立的消防给水系统，设消防水池，并配消防水泵，消防给水的压力、冷却水的供应范围、供水强度、最小供给时间均达到厂区消防用水的要求。设置消防值班室，消防值班室内设专用受警录音电话。消防值班室应与消防泵房控制室合并设置。报警信号应在消防值班室显示。室外消防栓、箱式消火栓的布置、数量、保护半径等应符合有关规范的要求。消防设施的设计委托有资质的单位设计，建成后取得消防验收合格意见书后方可使用。 项目发生火灾/爆炸在扑救过程消防水会在瞬间大量排出，而且仓库中储存的物质可能随消防水一起流出，如任其漫流进入外环境，会对周围水体造成较大的冲击，项目采取以下措施防止消防废水进入外环境：A、设置事故池，事故池为钢筋混凝土结构，四边墙体为垂直，符合相应的要求，并做好防渗漏措施，以防止废水渗透入地下而污染地下水体。B、设置消防废水收集管网系统，并将管网系统与事故池连接，确保火灾时产生的消防废水经管网收集进入事故池中暂存。 ⑤防止危险化学品泄漏的防范措施 A、在管理上，应制定运输规章制度，规范运输行为，对于化学品的储存，应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有倒流槽（或池），以备化学品在洒落或泄漏时能临时清理存放。化学品的储存应由专人进行管理，管理人员则应具备应急处理能力。 B、生产设备、运输设备以及存放容器必须符合国家有关规定，定期检查各关设备的使用情况，并根据生产过程中设备的使用效果，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换运输设备或容器，以防化学品储存和使用过程中发生的泄漏。 ⑥危险废物在暂存中事故风险的预防对策 本项目含锡渣、废活性炭等危险废物的暂存较其它一般固体废物的暂存具有更大的危险性，发生事故可能影响周围人群健康、污染环境。因此在暂存过程中应小心谨慎，确保安全。 项目拟采取了锡渣、废活性炭等危险废物与一般固体废物储存仓库分开，做到单独储存。仓库内的物料应标明化学品名称、性质、存放日期等。应由专人进行管理，管理人员应具备应急处理能力，定期巡查，及时发现问题。建设单位应在仓库内壁四周设置集液沟以及高于仓库内地面 20cm 高的门槛，并对仓库地面、集液沟做好防腐、防渗措施，设置事故应急池和排水收集系统以防泄漏量大时可引至事故应急池暂存；仓库应配备吸液棉、碎布以及相应品种和数量消防器材；设置“危险”、“禁止烟火”等警示标志，远离热源、火种。 ⑦其他防范措施 A、严格实施有关安全防火规定，制定切实可行的消防措施；避免形成爆炸性混合物，设置防爆安全间距。 B、对于作业职员进行职业和岗位教育，定期培训，加强安全操作和应急反应训练。 C、与同厂区内有关单位一起制定应急计划，定期（每年一次）进行联合消防演习。 D、项目生产过程中产生的生产废气有良好的治理对策和措施，从技术上分析是可行的。但由于某些意外情况或管理不善也会出现事故排放，如废气的处理设施抽风机发生故障，则会造成厂房的污染物无法及时抽出厂房，进而影响厂房的操作人员的健康，会造成工艺废气直排入环境中。在现实许多企业由于设备长期运行失效而出现环保事故排放可以说是屡见不鲜。故建设单位应认真做好设备的保养，定期维护、保修工作，使处理设施达到预期效果。为确保不发生事故性废气排放，建议建设单位采取一定的事故性防范保护措施：各生产环节严格执行生产管理的有关规定，加强设备的检修及保养，提高管理人员素质，并设置机器事故应急措施及管理制度，确保设备长期处于良好状态，使设备达到预期的处理效果；现场作业人员定时记录废气处理状况，如对废气处理设施、抽风机等设备进行点检工作，并派专人巡视，遇不良工作状况立即停止厂房相关作业，维修正常后再开始作业，杜绝事故性废气直排，并及时呈报单位主管。待检修完毕再通知生产厂房相关工序。 本项目危险废物在收集、贮存、运输过程中，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定，单位建立相应的规章制度和污染防治措施，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）执行。 （2）环境风险应急要求 ①目的 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。 ②要求 风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等作出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。具体内容及要求见表7.2-14。 - 表7.2-14 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 装置区、仓储区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施 设备与材料; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；化工生产原料贮场应设置事故应急池，以防液体化工原料的进一步扩散；配备必要的防毒面具。 临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯 通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训 与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。. 12; 公众教育 信息发布; 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。. 14; 附件; 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。. ### 产业政策和选址合理性分析 （1）产业政策的符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正），本项目不属于该目录中的限制类或淘汰类项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 （2）产业定位符合性分析 ①湖南祁阳经济开发区新区产业定位符合性分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，属于祁阳经济开发区中新区范围内，根据《湖南祁阳经济开发区总体规划》中新区企业准入特别管理措施（下表内容摘抄于湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书中的内容）。 - 表7.2-15 经开区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单） 门类; 领域; 序号; 行业、工艺及产品特别管理措施; 国民经济行业分类代码; 政策依据. C制造业; 农副食品加工业 食品制造业; 2; 禁止C146调味发酵、C1495柠檬酸、酶制剂、C1511酒精、C1512白酒等工艺；C134糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；禁止年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；禁止3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目等; C13 C14 C15; 《产业结构调整目录2011年本（2013年修正本）》限制和禁止类； 禁止用地项目目录（2012年本）； 限制用地项目目录（2012年本）； 《湖南省湘江保护条例》及实施方案； 新区规划环评 片区规划. 纺织业、纺织服装、服饰业; 3; 禁止①纺织工业类的毛纺织染整，②棉、化纤及其混纺染整，③麻纺织业中的脱胶、浸解染整，④有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造⑤化学纤维制造 禁止引入191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业; C17 C18 C19. 医药制造业; 4; 禁止C271化学药品原料药；禁止建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；禁止新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置; C27. 机械电子; 5; 禁止C33种的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38种的电池制造；C39中的印刷电路板制造； 禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；; C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40. G交通运输、仓储和邮政业; 仓储物流; 6; 禁止投资存放易燃易爆等危险化学品的项目; G59; 片区规划. N水利、环境和公共设施管理业; N77环境治理业; 7; 国家明令关停的项目禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；“十小”企业; N77; 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》. 本项目属于电子信息产业，无电镀、大规模喷涂、表面处理等工艺，工艺过程产生的有机废气经采取有效的环保措施处理后，排放至环境中的有机废气较小，不属于上述禁止入驻产业范围内，因此，本项目是符合湖南祁阳经济开发区新区的产业定位要求的。 ②祁阳县工业园区电子信息产业园产业定位符合性分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，项目属于通用设备制造，可用于电子信息产业，符合祁阳县工业园区电子信息产业园的产业定位要求。 （3）规划符合性分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，属于祁阳经济开发区中新区范围内，根据《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020）—土地利用规划图，本项目用地属于一类工业用地，因此，本项目符合《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020）—土地利用规划。 （4）选址合理性分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园3栋（土地租赁协议见附件）。项目地北面临灯塔路，交通便利，方便原料、成品的运输。本项目的建设符合国家现行产业政策要求；本项目无电镀、大规模喷涂、表面处理等工艺，工艺过程产生的有机废气经采取有效的环保措施处理后，排放至环境中的有机废气较小，符合湖南祁阳经济开发区新区、祁阳县工业园区电子信息产业园的产业定位要求；符合《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020）—土地利用规划。项目区域供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要。在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 ## “三线一单”文件符合性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见表7.3-1。 表7.3-1 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号; 类别; 项目与“三线一单”文件符合性分析; 符合性. 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知（环环评[2016]95号）; 生态保护红线; 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园3栋，本次环评期间，对照湖南省颁布的生态保护红线范围，本项目选址不位于祁阳县的生态保护红线范围方案内; 符合. 环境质量底线; 根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少; 符合. 环境准入负面清单; 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园3栋，项目不在所在地发布的环境准入负面清单，且项目符合国家及地方产业政策; 符合. ## 项目环境保护投资估算 项目总投资500万元，其中环保投资为47万元，所占比例为9.4％。环保投资估算表见下表7.4-1，“三同时”验收如下表7.4-2。 表7.4-1 环保投资估算表 项 目; 污染源; 投资（万元）; 治理措施. 废水处理; 生活污水; 5; 化粪池（40m3/d）. 废气处理; 浸锡废气; 20; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）+滤芯布袋（1套）+活性炭吸附（1套）+15m高排气筒（1#排气筒）. 脱漆工序; VOCs; 20; 收集系统（引风机+收集管道）(1套，设置10个收集口）; 活性炭吸附（1套）+15m高排气筒（2#排气筒）. 刷漆工序; 收集系统（引风机+收集管道）(1套，设置10个收集口）. 刷防锈油工序; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）. 固废处理; 生活垃圾; 1; 加盖式垃圾桶，交由环卫部门处理. 危险固废; 1; 危险固废储存间，交由有资质单位处置. 噪声处理; 车间内; /; 建筑隔声等. 合计; /; 47; /. 表7.4-2 项目“三同时”验收一览表 项目; 环境保护措施及检查内容; 验收标准. 废水（生活污水）; 化粪池（40m3/d）; （GB8978-1996）中三级标准. 设备噪声; 建筑隔声等; （GB12348-2008）3类标准. 废气; 浸锡废气; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）+滤芯布袋（1套）+活性炭吸附（1套）+15m高排气筒（1#排气筒）; （GB16297-1996）中的二级标准及排放限值； 参照执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019）. 脱漆工序; VOCs; 收集系统（引风机+收集管道）(1套，设置10个收集口）; 活性炭吸附（1套）+15m高排气筒（2#排气筒）. 刷漆工序; 收集系统（引风机+收集管道）(1套，设置10个收集口）. 刷防锈油工序; 收集系统（引风机+收集管道）（1套，设置10个收集口）. 固体废物; 生活垃圾; 加盖式垃圾桶，环卫部门处理; 妥善处理. 危险固废; 危险固废储存间，交由有资质单位处置. ## 环境管理、环境监测 ### 环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 如何正确处理环境管理中各种矛盾关系问题，首先应把国家制定的有关环境保护方针、政策、法律、法规和标准作为必须遵循的规范，再针对不同性质的矛盾采用不同的方法去解决，在指导思想上要确立正确的处理原则。这些原则是：①坚持可持续发展的原则；②坚持“开发促保护，保护为开发”的原则；③坚持经济、社会、环境“三个效益”统一的原则；④坚持局部服从全局的原则；⑤坚持法制的原则。因此，环境管理工作十分重要，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入建立现代企业管理的重要内容。 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证项目的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。在项目建设阶段严格控制高噪声设备的施工时段，保证周围村民有个清静良好的生活环境、文明施工、防止基建材料运输过程的洒、漏。 在营运过程中，建设单位应建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。 ### 环境监测 ### （1）环境管理监督计划 为了使项目营运过程中经济效益、社会效益及环境效益三者有机结合，建设单位必须切实做好环境保护管理工作。本项目环境管理监督计划见下表。 表7.5-1 项目环境管理监督计划 监督机构; 监督内容; 监督目的. 当地环境保护局; 检查环保措施的落实情况; 落实环保措施，保证污染物达标排放. 检查环境监测计划的实施; 落实监测计划. （2）环境监测 建设单位根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的要求，制定监测方案开展监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其他有资质的环境监测机构进行代其开展自行监测。 新建排污单位应当在投入生产或者使用并产生实际排污行为之前完成自行监测方案的编制及相关准备工作。 监测内容：污染物排放监测；周边环境质量影响监测；关键工艺参数监测；污染治理设施处理效果监测。 ①污染物排放监测 表7.5-2 污染物排放监测工作计划表 监测类型; 监测因子; 监测位置; 监测频率; 执行标准. 废气; 颗粒物; 废气排放口、厂界; 一次/每年; （GB16297-1996）标准. VOCs; 废气排放口、厂界; 一次/每年; 参照执行（GB37824-2019）. 厂界噪声; LAeq; 厂界; 每季度监测一次; （GB12348-2008）3类标准. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 污水排放口; 一次/每年; （GB8978-1996）中三级标准. ②周边环境质量影响监测 表7.5-3 周边环境质量影响监测工作计划表 要素; 测点位置; 监测项目; 监测频次. 环境空气; 项目地上风向、下风向; SO2、NO2、PM10、PM2.5、TVOC; 一次/每年. 地表水; 东侧湘江; PH、COD、BOD5、NH3-N、石油类; 一次/每年. 噪声; 厂界; LAeq; 一次/每年，每次各点昼间监测一次. （3）信息公开 排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发【2013】81号）执行。本项目监测信息公开可要求由当地环境保护主管部门确定。 （4）监测管理 排污单位对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。 排污单位应积极配合并接受环境保护行政主管部门的日常监督管理。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 |  | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 浸锡工序 | 颗粒物 | 收集系统（引风机+收集管道）（1套，10个收集口）+滤芯布袋（1套）+活性炭吸附（1套）+15m高排气筒（1#排气筒） |  | （GB16297-1996）中的二级标准及排放限值 |
|  |  | VOCs |  |  | 参照执行《涂料、油墨及胶黏剂工业大气污染物排放标准》（GB37824-2019） |
|  | 脱漆工序 | VOCs | 收集系统（引风机+收集管道）（1套，10个收集口） | 活性炭吸附（1套）+15m高排气筒（2#排气筒） |  |
|  | 刷漆工序 | VOCs | 收集系统（引风机+收集管道）（1套，10个收集口） |  |  |
|  | 刷防锈油工序 | VOCs | 收集系统（引风机+收集管道）（1套，10个收集口） |  |  |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网 |  |  |
| 固体废物 | 剪线工序 | 边角余料 | 能回收的回收利用，不能回收的交由环卫部门处置 |  | 妥善处理 |
|  | 原材料拆封 | 废弃包装 | 定期交废品回收机构回收处理 |  | 综合利用、有效处置 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 |  |  |
|  | 设备维护 | 废油抹布 |  |  |  |
|  |  | 废油 | 收集后统一委托有资质的单位处置 |  |  |
|  | 废气处理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 浸锡工序 | 锡渣 | 供货厂家回收 |  |  |
|  | 原料使用 | 废凡立水废油废酒精等包装桶 |  |  |  |
| 噪声 | 低噪声设备、墙体隔声等，合理布置绿化，减少对周围环境的影响。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期治理效果： （1）合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 （2）按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 （3）实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 |  |  |  |  |  |
| （3）实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 （4）加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 建设单位切实做好本环评提出的防治措施，对各种污染物进行有效的治理，可将污染物对周围生态环境影响降至最低，尽量减少外排的污染物总量，对生态环境的影响甚微。 |  |  |  |  |  |

# 评价结论

## 评价结论 ### 项目概况 祁阳县科力尔电机有限公司拟投资500万元在湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元建设年产2500万台微型罩极电机建设项目。项目租用厂房总建筑面积约11000m2，设置10条线包拉生产线、10条总装拉生产线。生产规模为：年组装微型罩极电机2500万台。 ### 本项目建设可行性分析 （1）产业政策符合性分析 根据国家《产业结构调整指导目录》(2011年本)（2013年修正），本项目不属于该目录中的限制类或淘汰类项目。因此，本项目的建设符合国家现行产业政策要求。 （2）产业定位符合性分析 ①湖南祁阳经济开发区新区产业定位符合性分析 本项目属于电子信息产业，无电镀、大规模喷涂、表面处理等工艺，工艺过程产生的有机废气经采取有效的环保措施处理后，排放至环境中的有机废气较小，不属于湖南祁阳经济开发区新区禁止入驻产业范围内，因此，本项目是符合湖南祁阳经济开发区新区的产业定位要求的。 ②祁阳县工业园区电子信息产业园产业定位符合性分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，项目属于通用设备制造，可用于电子信息产业，符合祁阳县工业园区电子信息产业园的产业定位要求。 （3）规划符合性分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园第3栋标准厂房北面单元，属于祁阳经济开发区中新区范围内，根据《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020）—土地利用规划图，本项目用地属于一类工业用地，因此，本项目符合《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020）—土地利用规划。 （4）选址合理性分析 本项目位于湖南祁阳经济开发区电子信息产业园3栋（土地租赁协议见附件）。项目地北面临灯塔路，交通便利，方便原料、成品的运输。本项目的建设符合国家现行产业政策要求；本项目无电镀、大规模喷涂、表面处理等工艺，工艺过程产生的有机废气经采取有效的环保措施处理后，排放至环境中的有机废气较小，符合湖南祁阳经济开发区新区、祁阳县工业园区电子信息产业园的产业定位要求；符合《祁阳经济开发区总体规划》（2016-2020）—土地利用规划。项目区域供电、给水和通信等条件完善，能满足本项目使用的需要。在做好本环评提出的环保措施的前提下，从环保角度考虑，本项目选址基本合理。 ### 环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测结果表明，各监测因子没有出现超标现象，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，本项目区域内的大气环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 由监测数据可知，湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端河段”在监测期间监测断面各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水质量状况良好。 （3）声环境质量现状 由监测结果可知，各厂界声环境质量现状值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 ### 环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目在浸锡的过程中会产生的浸锡废气经收集系统（引风机+收集系统）+滤芯布袋+活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒排放，对环境空气质量影响较小。脱漆工序、刷漆工序、刷防锈油工序产生的有机废气，主要污染因子为VOCs，经收集系统（引风机+收集系统）收集，收集后统一通过管道收集一套活性炭吸附处理，处理后通过15m高排气筒排放，对外环境影响较小。 （2）水环境影响分析 本项目在生产过程中不产生废水。主要废水为生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后，排入市政污水管网，纳入白竹污水处理厂处理，最终汇入湘江河。不会对周边地表水环境造成影响。 （3）声环境影响分析 本项目主要为设备噪声，其噪声级为60～80dB(A)。车间为框架结构，通过采取建筑隔声等措施后。经预测可知，项目四周厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 （4）固体废物环境影响分析 生活垃圾、废油抹布经垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理。废弃包装分类收集后定期交废品回收机构回收处理；剪线边余角料能回收的回收利用，不能回收的交由环卫部门处置；锡渣、废凡立水废油废酒精等包装桶交由供货单位回收；废油、废活性炭收集后统一委托有资质的单位处置。 综合所述，项目固体废物在采取以上措施后，均得到合理、安全无害化处置，对周围环境影响较小。 ### 综合评价结论 综上所述，项目符合国家产业政策的要求，选址合理。该项目的建设，能够带动地区经济发展。对产生的废气、污水、噪声、固废采取措施治理后，废气、废水、噪声能够做到达标排放，固体废物得到安全有效的处置，对环境的影响可以接受，不会降低当地的环境功能。在认真落实本报告提出的各项污染防治措施的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。 ## 建 议 1）加强对环保工作的管理，要认真落实“三同时”制度。 2）加强项目的施工安全管理和消防管理，消除安全隐患，杜绝安全事故发生。 3）加强企业管理，建立环保考核指标体系，提高企业管理水平，确保环保设施的正常运行和污染物的达标排放，减少安全隐患，杜绝安全事故。 4）加强企业安全生产管理，减少安全隐患，杜绝安全事故。 5）加强噪声防治措施，减少噪声对周围环境的影响。