建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称：年产3万吨纳米碳酸钙技术改造项目

建设单位(盖章)：湖南金箭新材料科技有限公司

编制日期：2019年5月

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境简况	16

环境质量状况	19

评价适用标准	25

建设项目工程分析	28

项目主要污染物产生及预计排放情况	40

环境影响分析	42

项目拟采取的防治措施及预期治理效果	64

结论与建议..................................................................................................................67

附件：

附件1  环评委托书

附件2  营业执照及新材料企业证书

附件3  土地使用权证

附件4  项目监测报告及质保单、检测机构资质认定证书

附件5  原有项目日常监测报告

附件6  原有项目的环评批复

附件7  原有项目的环保设施竣工验收意见

附件8  排污权证

附件9  规划审批意见

附件10 煤质成分分析单、石灰石分析报告

附件11 项目排水证明

附件12 专家组评审意见及专家组签名表

附件13 修改索引

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目平面布置图

附图3 环境保护目标分布图

附图4 项目大气、噪声、地下水监测布点图

附图5 项目地表水监测断面及排水路径图

附图6 项目所在区域水系图

附图7 项目现状及周边环境状况图

附表：建设项目环评审批基础信息表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万吨纳米碳酸钙技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南金箭新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 文经建 |  |  |  | 联系人 |  | 张桂美 |  |
| 通讯地址 | 祁阳县黎家坪镇木马街39号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18974629528 |  |  | 传真 |  | 0746-3818279 | 邮政编码 | 426181 |
| 建设地点 | 祁阳县黎家坪镇木马街39号湖南金箭新材料科技有限公司内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | / |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |
| 建设性质 | 技改 |  |  |  | 行业类别及代码 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 13970 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 3000 |  |
| 总投资 (万元) | 4500 |  | 其中：环保投资(万元) |  | 362 |  | 环保投资占总投资比例 | 8.04% |
| 评价经费(万元) |  | / |  |  | 投产日期 |  | 2021年1月 |  |
| 工程内容及规模 1、项目背景及任务由来 轻质碳酸钙的沉降体积2.5mL/g以上，比表面积为5m2/g左右。纳米碳酸钙颗粒微细、表面较粗糙、比表面积大，因此吸油值较高，为60-90mL/100g左右，又称超细碳酸钙、纳米级碳酸钙。纳米级超细碳酸钙是80年代发展起来的一种新型超细固体材料。粒径在1-100nm之间，由于纳米级碳酸钙粒子的超细化，其晶体结构和表面电子结构发生变化，产生了普通碳酸钙所不具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应，在磁性、催化性、光热阻和熔点等方面与常规材料相比显示出优越性能，将其填充在橡胶、塑料中能使制品表面光艳、伸长度大、抗张力高、抗撕力强、耐弯曲、龟裂性良好，是优良的白色补强性填料。在高级油墨、涂料中具有良好的光泽、透明、稳定、快干等特性。 碳酸钙属于重要的无机非金属材料，是工业品的重要填充剂和助剂。在诸多的无机微细粉末材料中，碳酸钙粉是最低价的一种材料，用微细碳酸钙粉作为有机高分子材料的增补加强材料，则其成本将大大低于粘土纳米复合材料体系，具有商业化应用前景。祁阳县黎家坪镇碳酸钙矿石质量优良、储量丰富，该地区碳酸钙矿石埋藏年代较近，杂质含量低，碳酸钙含量一般可达到98%以上，质地非常细腻，其原料具有得天独厚的条件。 项目建设必要性：因企业现有设备使用时间长达7年，市场上对纳米碳酸钙产品的质量要求越来越高，现有的设备老化导致纳米碳酸钙生产效率、产能降低，达不到市场上对纳米碳酸钙产品质量要求，本项目产品品质急需进一步提高，纳米碳酸钙产品纯度变高，需进一步除杂质，需对产品进一步脱硫除杂，除杂过程产生的杂质经洗涤进入废水中，经沉淀后转入沉淀渣中，能回用于生产的水质要求提高，经沉淀后达不到回用水质的上清液不能回用；产品含水率由1%降低至0.5%以内，压滤过程脱水增加；生产废水经中和沉淀处理后不能做到全部回用。在此背景下，企业优化生产工艺技术水平，减少污染环节，降低生产成本，增强环境社会效益，提高企业“自我造血”与抗风险能力，以确保企业能长期稳定的生产。本技改项目建设内容：因现有的设备老化追加投资2000万元更新1套先进的120立方米钢立窑并配套加热能回收装置，增加2套隔膜压滤机，现有的1套生产设备作为备用，以满足年产3万吨纳米碳酸钙的产能，本次技改后产能不变。改造现有导热油炉房，并增加布袋除尘设施等废气治理措施；新建1栋3层综合办公楼，建筑面积约1308.2平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《湖南省建设项目环境保护管理办法》和《建设项目环境保护分类管理目录》等建设项目环境保护管理的有关法律法规，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改建项目均必须实行环境影响评价审批制度。受湖南金箭新材料科技有限公司的委托，湖南绿鸿环境科技有限责任公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制本项目环境影响报告表。 2、项目概况 2.1 项目基本情况 项目名称：年产3万吨纳米碳酸钙技术改造项目； 建设性质：技术改造； 建设单位：湖南金箭新材料科技有限公司； 建设地点：祁阳县黎家坪镇木马街39号现有厂区内(项目地理位置详见附图1)； 技改后项目总投资：4500万元，技改项目投资2000万元。 2.2项目地理位置及用地现状 技改项目位于祁阳县黎家坪镇木马街湖南金箭新材料科技有限公司现有厂区内，不新增占地，项目东面隔322国道为商铺居民，南面为祁阳县祁欣玻璃制品有限责任公司，西北面隔600米为居民，西面为祁阳县荷花红建材有限公司采石场，北面600米为水泥厂宿舍。根据项目土地使用权证(详见附件)，项目用地性质为工业用地。 3、建设规模及内容 本项目总占地面积约13970m2，建筑面积约7308.2m2。主要建筑有密闭石灰窑、生产车间、仓库和办公楼等。因企业现有设备使用时间长达7年，市场上对纳米碳酸钙产品的质量要求越来越高，现有的设备老化导致纳米碳酸钙生产效率、产能降低，达不到市场上对纳米碳酸钙产品质量要求，本项目产品品质急需进一步提高，纳米碳酸钙产品纯度变高，需进一步除杂质，需对产品进一步脱硫除杂，除杂过程产生的杂质经洗涤进入废水中，经沉淀后转入沉淀渣中，能回用于生产的水质要求提高，经沉淀后达不到回用水质的上清液不能回用；产品含水率由1%降低至0.5%以内，压滤过程脱水增加；生产废水经沉淀处理后不能做到全部回用。企业优化生产工艺技术水平，减少污染环节，降低生产成本，增强环境社会效益，提高企业“自我造血”与抗风险能力，以确保企业能长期稳定的生产。湖南金箭新材料科技有限公司现追加投资2000万元更新1套先进的120立方米钢立窑并配套加热能回收装置，现有的1套生产设备作为备用，增加2套隔膜压滤机，以满足年产3万吨纳米碳酸钙的产能，本次技改后产能不变。改造现有导热油炉房，并增加布袋除尘设施等废气治理措施；新建1栋3层综合办公楼，建筑面积约1308.2m2。项目主要技术经济指标见表1-1，主要建设内容及与现有工程的依托关系见表1-2。 表1-1 项目技术改造前后主要技术经济指标一览表 序号; 名称; 单位; 技术改造前; 技术改造后. 1; 总用地面积; 平方米; 13970; 13970. 2; 总建筑面积; 平方米; 6000; 7308.2. 3; 绿化面积; 平方米; 3000; 3000. 4; 产品; 吨/年; 30000; 30000. 5; 用水量; 吨/年; 7200; 5655. 6; 用电量; 万度/年; 50; 80. 7; 用煤量; 吨/年; 1576; 1000. 8; 成型生物质用量; 吨/年; -; 720. 9; 总投资; 万元; 2500; 4500. 10; 劳动定员; 人; 30; 30. 11; 全年生产天数; 天; 300; 300. 表1-2 技术改造前后主要建设内容一览表 项目; 名称; 技术改造前; 技术改造后; 备注; 依托工程. 主体工程; 钢立窑; 1座; 2座; 更新1座容积120 m3钢立窑，用于原料石灰石锻烧，设置石灰钢壳竖窑1座，有效高度24米，直径2.6米，有效容积120m3，最大加工100t/d; 现有1座容积120 m3钢立窑备用. 生产车间; 1间; 1间; 1879.8m2，增加2套隔膜压滤机，主厂房设有破碎筛分、消化、碳化、干燥等工序; 依托现有生产车间，2套隔膜压滤机. 仓库; 1间; 1间; 1006m2，包括物料、产品存放; 依托现有. 原料库; 2间; 2间; 分别堆放石灰石、块煤; 依托现有. 辅助工程; 办公会议室; 6间; 6间; 办公及会议; 依托现有，1栋3层综合办公楼，建筑面积约1308.2m2. 食堂; 1间; 1间; 职工生活; 依托现有. 卫生间; 1间; 1间; /; 依托现有. 宿舍; 4间; 4间; 职工住宿; 依托现有. 公用工程; 供水; 自来水; 自来水; 自来水管网，循环水系统; 依托现有. 供电; 400KVA; 400KVA; 变电器，区域供电电网; 依托现有. 供热; 1t/h燃煤导热油炉; 2t/h生物质导热油炉; 锅炉房161.2m2; 改建. 环保工程; 废水; 生产废水经沉淀处理后循环使用、不外排；生活污水经生化处理池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 一级标准后排放; 生产废水经中和混凝沉淀池、循环水池；生活污水经化粪池处理后达标外排至市政污水管网; /; 依托并改造. 噪声; 基础减振，隔声等; 基础减振，隔声等; /; 新建. 废气; 原料石灰石、煤堆场通过洒水保持一定的湿度，窑炉废气经布袋除尘装置、喷淋塔脱硫；干燥粉尘由布袋除尘器处理后排放；; 消化废气由布袋除尘器+排气筒排放； 干燥粉尘由布袋除尘器+排气筒排放；窑炉废气经布袋除尘装置、喷淋塔脱硫设施；干燥燃烧废气由布袋除尘器+排气筒排放；原料堆放库顶部设置喷淋装置，运输过程由全密闭皮带输送；; /; 新建. 固废; 过滤除杂、沉淀池、石灰窑煤渣建材厂回收综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运；化粪池污泥卫生填埋; 生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运；除尘灰收集后回用；过滤除杂、沉淀池、石灰窑煤渣建材厂回收综合利用；化粪池污泥卫生填埋; /; 依托现有. 4、项目平面布局 本项目地块为方形，建筑布局为：厂区大门位于东边，进门后从东往西依次布置有办公楼、仓库、生产车间(主厂房)和原料处理区。其中办公楼(三层)，包括：办公会议室、食堂、宿舍、卫生间等；仓库主要分物料间和产品间；主厂房内布置有化灰区、碳化区、脱水区、干燥区、导热油炉房及包装区；主厂房北侧设有导热油炉烟囱；厂区西南边设有配电房、原料库(分别存放石灰石和块煤)；在西北边更新一座钢立窑，原钢立窑备用；西北边有原料处理区，将石灰石和煤装斗由提升机送入钢立窑锻烧。厂区化粪池设在厂区中部南侧，位于常年主导风向(北风)的下风向。建筑周围、厂界进行了简单绿化。项目总平面布局详见附图2。 5、公用设施 (1)给水 本项目用水采用市政自来水，项目主要用水环节为石灰消化及生活用水。 (2)排水及去向 厂内实行雨污分流，雨水通过厂区周围排水沟汇入雨水管网。厂区生产废水经中和混凝沉淀池后达到回用水质标准大部分循环使用，剩余部分废水通过市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理达标后排入祁水；生活污水经通过化粪池预处理后通过市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理达标后排入祁水。 (3)配电房 本项目建有一个配电房，配置了400KVA变电器，可满足项目用电需求。 (4)供热系统 本项目供热与制冷均采用分体式空调。煅烧热源为煅烧竖窑，干燥热源为2t/h的导热油锅炉，燃料为生物质。 6、主要设备 本项目技术改造前后主要设备清单见下表。本项目所需设备均采购正规或专业厂家，不存在国家淘汰或限制类设备。 表1-3 项目技改前后主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 技术改造前; 技改项目; 技术改造后全厂. 1; 钢立窑; 容积120m3; 1座; 1座; 2座(一用一备). 2; 导热油炉; /; 1台1t/h燃煤导热油炉; 1台2t/h，生物质导热油炉; 1台2t/h，生物质导热油炉. 3; 变压器; S11-M-400/10; 1台; /; 1台. 4; 回转式化灰机; Hh1400×16000; 1台; /; 1台. 5; 配电系统; 1套; /; 1套. 6; 空气压缩机; 3ld-20/1.5; 2台; /; 2台. 7; 干燥机; 1台; 1台; 2台. 8; 分级机; 9-19-a; 1台; 1台; 2台. 9; 碳化塔; 2台; 3台; 5台. 10; 碳化槽; 2台; 2台; 4台. 11; 活化剂配制槽; 1台; /; 1台. 12; 粗浆泵; 100×80; 3台; /; 3台. 13; 液下泵; 6台; /; 6台. 14; 热水储槽; 2个; 2个; 4个. 15; 精浆泵; 3台; 3台; 6台. 16; 除尘器; Jh120-120n; 1套; 1套; 2套. 17; 除尘器; Jh120-200n; 1套; 1套; 2套. 18; 不锈钢过滤器; 2台; /; /. 19; 循环泵; 2台; 2台; 4台. 20; 不锈钢喷淋塔; 500×4500; 1台; 1台; 2台. 21; 气水分离器; 20m³; 1台; 1台; 2台. 22; 隔膜压滤机; 80㎡; 2台; 2台; 4台. 23; 给料输送皮带机; 600×27000; 1台; 1台; 2台. 24; 振动输送出灰机; 600×7200; 1台; 1台; 2台. 25; 石灰料斗; 1个; /; 1个. 26; 空气储气罐; 1000×2350; 1个; /; 1个. 27; 贮料罐; /; 1套; 1套. 28; 表面处理池; 87m×7m; /; 4个; 4个. 钢立窑先进性：(双层结构：外层16mm钢板、内层耐火材料) A 耐高温，窑内不受急冷急热的影响，使用寿命长； B 保温性好，热能充分利用、锻烧石灰质量稳定； C 密封性好，窑气不泄漏，窑气易收集且充分利用。 7、 主要原辅助材料 本技改项目原料为石灰石块，另需要煤、控制剂、表面活性剂、导热油、水等辅助材料。主要原辅材料详见表1-4。 表1-4 项目技改前后原辅料消耗一览表 序号; 名 称; 规格; 技术改造前(t/a); 技术改造后(t/a); 备注. 1; 石灰石块; 10-20cm; 42000; 42000; 从附近矿山购买. 2; 块煤; 含S率0.32%; 1000; 1000; 从山西、河南购买作为石灰窑燃料. 3; 球团煤; 含S率0.5%; 576; -; 从山西、河南购买作为导热油炉燃料. 4; 成型生物质燃料; 含S率; -; 720; 外购. 5; 控制剂; 晶型; 0.1; 0.1; 辅料，市购. 6; 表面活性剂(主要为硬脂酸); t/a; 0.375; 0.375; 辅料，市购. 7; 导热油; t/a; 0.75; 0.75; 辅料，循环使用. 8; 包装袋; t/a; 1.5; 1.5; 包装产品. 石灰石主要成分碳酸钙(CaCO3)。石灰和石灰石是大量用于建筑材料、工业的原料。石灰石可以直接加工成石料和烧制成生石灰。生石灰CaO吸潮或加水就成为熟石灰，熟石灰主要成分是Ca(OH)2，可以称之为氢氧化钙，熟石灰经调配成石灰浆、石灰膏等，用作涂装材料和砖瓦粘合剂。 根据建设单位提供的石灰石成分分析报告，原料石灰石成分见表1-5。 表1-5 原料石灰石成分表 名称; 主要成分(%). 石灰石; CaO; MgO; Fe2O3; Al2O3; S; 其他(SiO2等). 54.92; 0.12; 0.62; 0.79; 0.007; 35.82. 表面活性剂(主要为硬脂酸)：即十八烷酸，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐，纯品白色蜡状透明固体或微黄色蜡状固体，微溶于冷水，溶于酒精、丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、醋酸戊酯和甲苯等。其水溶液会水解出硬脂酸胶体，不能在含有电解质的硬水或食盐水中使用，会使硬脂酸胶体聚沉。硬脂酸是自然界广泛存在的一种脂肪酸，具有一般羧酸的化学性质，几乎所有油脂中都有含量不等的硬脂酸，在动物脂肪中的含量较高，如牛油中含量可达24%，植物油中含量较少，茶油为0.8%，棕榈油为6%，但可可脂中的含量则高达34%。 导热油，是GB/T 4016-1983《石油产品名词术语》中“热载体油”的曾用名，英文名称为Heat transfer oil，用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品。 由于其具有加热均匀，调温控制准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛用于各种场合，而且其用途和用量越来越多。导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，提高了系统和设备的可靠性；可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。即可以降低系统和操作的复杂性；省略了水处理系统和设备，提高了系统热效率，减少了设备和管线的维护工作量。即可以减少加热系统的初投资和操作费用；在事故原因引起系统泄漏的情况下，导热油与明火相遇时有可能发生燃烧，这是导热油系统与水蒸汽系统相比所存在的问题。但在不发生泄漏的条件下，由于导热油系统在低压条件下工作，故其操作安全性要高于水和蒸汽系统。导热油与另一类高温传热介质熔盐相比，在操作温度为400℃以上时，熔盐较导热油在传热介质的价格及使用寿命方面具有绝对的优势，但在其它方面均处于明显劣势，尤其是在系统操作的复杂性方面。化学性质较稳定，不像轻质油那么容易着火燃烧。 块煤：俗称白煤或红煤，是煤化程度最大的煤。无烟煤固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，硬度大，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚硬，有金属光泽。以脂摩擦不致染污，断口成贝壳状，燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上，挥发物在10%以下。无胶质层厚度。热值约6000-7000千卡/公斤。有时把挥发物含量特大的称做半无烟煤；特小的称做高无烟煤。根据项目建设单位提供的煤检测报告，本项目无烟煤含硫量0.33%，灰分含量15.06%，挥发分含量为3.4%，低位发热量为6326卡/克。 表1-6 燃料主要质量指标 灰份; 挥发分; 固定碳; S. ≤10.21%; ≤6.11%; ≤82.9%; ≤0.32%. 表1-7 (纳米)活性碳酸钙质量指标 指标名称; 指标. 白度; ≥90. 晶型; 方解石. 形状; 立方体. 粒径; 20-100nm. 干燥失重; ≤0.50%. 盐酸不溶物; ≤0.50%. 比表面积BET; ≤21m2/g. 吸油值; ≤28 g/100g. 表面处理剂含量; ≥2.4-2.9%. 屈服值; 100-200Pa. 表1-8 产品及用途 产品; 产品质量; 用途. 纳米级碳酸钙3万吨; 碳酸钙含量≥95.0%；平均粒径≤100 nm；比表面积20.0 m2/g；白度≥90.0%；盐酸不溶物含量≤0.2%; 广泛应用于橡胶、塑料行业，在橡胶制品中作半补强剂，具有很好的亲和性，可改善制品的表面光洁度、曲挠性、耐冲击性和抗老化性，并可增加填充量。. 8、劳动定员 项目技术改造前后劳动定员不变，为30人，其中管理人员2人，生产工人28人；每日24小时、三班工作制。部分工人为附近居民，不在厂区食宿；约15名工人在厂区食宿，年工作300天。 9、投资规模 项目技术改造后投资总额约4500万元，资金来源为企业自筹。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 一、现有工程概况 1、现有工程基本情况 祁阳建明化工有限责任公司成立于2004年，于2012年委托浙江商达环保有限公司编制了《祁阳建明化工有限责任公司年产3万吨纳米碳酸钙扩能技改项目环境影响报告表》(以下简称原报告表)，并取得了祁阳县环保局的批复(祁环函[2012]29号，详见附件)，根据原报告表及其批复：企业总投资2500万元对原设备进行技术改造，建有1台120立方米钢立窑和热能回收装置，达到年产3万吨/年纳米碳酸钙生产能力。并于2012年11月19日通过了祁阳县环保局的环保竣工验收(祁环函[2012]35号，详见附件)。由于该公司发展需要，祁阳建明化工有限责任公司已于2013年3月20日变更登记为湖南金箭新材料科技有限公司。 根据现状踏勘，原环评报告及其批复，项目供热设备为1 台1t/h的燃煤导热油炉用于碳酸钙烘干，该燃煤导热油炉已拆除。现建有一台2t/h的燃生物质导热油炉，该2t/h导热油炉未进行环保审批手续，纳入本次环评中。 2、现有工程生产工艺 图1-1 现有工程生产工艺流程及产污环节图 二、现有工程的污染源情况： 1、大气污染源调查 现有工程的废气污染源主要为钢立窑燃烧无烟煤产生的NOx、SO2、烟尘，2t的导热油炉产生的NOx、SO2、烟尘，工艺粉尘，食堂油烟。 表1-9 原项目废气排放一览表 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度 及产生量; 排放浓度及排放量. 大 气 污 染 物; 食堂; 厨房油烟; 3.9mg/m3，5.67kg/a; 1.56mg/m3，2.27kg/a. 干燥工序; 粉尘; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. 燃煤锅炉; SO2; 1057.71mg/m3 ，4.61 t/a; ≤900mg/m3，1.84t/a. 烟尘; 1652.66mg/m3，12.96t/a; ≤200mg/m3，0.65t/a. 钢立窑; SO2; 1057.71mg/m3 ，27.65t/a; /. NOX; 235.5mg/m3，10.26t/a; /. 烟尘; 1652.66mg/m3，77.76t/a; /. 原料石灰石、煤堆场; 扬尘; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. 化粪池; 恶臭; 少量，无组织排放; 少量，无组织排放. 钢立窑运行时燃块煤产生的废气，主要成分为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度等。炉窑配备相应的加热能回收装置，类比同类项目《祁阳县钙鑫新材料科技研发有限公司年产5万吨纳米碳酸钙生产线建设项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》，该类比项目纳米碳酸钙是以石灰石为原料，经煅烧、消化、二氧化碳气体净化、碳化、球磨、包装入库等工艺出来的产品。分两期建设，一期项目主要生产氢氧化钙，二期项目年产5万吨纳米碳酸钙。该类比项目石灰窑气经气体净化水洗塔(双碱法)+ 34m高排气筒，生产工艺及规模、废气处理措施均与本项目类似，因此具有可比性。监测期间，该项目的主要环保设施运行正常。监测取样时段内，各工序均处于正常生产状态，实际生产负荷75%以上，窑炉出口废气监测结果详见下表。 表1-10 窑炉出口废气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目及结果 (单位：mg/m3). 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 窑炉废气出口 ◎G2; 2015.12.9; 第一次; 24.5; 351; 143. 第二次; 25.8; 352; 139. 第三次; 29.2; 357; 146. 第四次; 27.1; 361; 146. 2015.12.10; 第一次; 21.3; 361; 144. 第二次; 24.8; 351; 148. 第三次; 25.9; 356; 147. 第四次; 28.5; 349; 149. 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准; 200; 850; -. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表监测结果可知，类比企业委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2015年12月9日-10日对项目窑炉出口有组织废气的监测结果表明，监测期间窑炉设备出口颗粒物最大排放浓度为29.2mg/m3，SO2最大排放浓度为361mg/m3，氮氧化物最大排放浓度为84mg/m3，均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准要求。钢立窑烟气收集后通过窑气洗涤塔除尘设备处理后通过30m高排气筒排放，窑气经抽吸装置抽吸后送至窑气洗涤系统，经石灰釜喷淋装置洗气后，基本除去了窑气中的SO2及其他杂质，基本达到生产纳米碳酸钙所用的CO2气体。二氧化碳最终进入碳酸钙中。根据同类行业类比，尾气中含有的气体及成分如下: N2 90%、CO26%、其他成分4%，无NOX排放。 本项目主要废气排放源为燃生物质导热油炉，废气采取除尘措施后由15米高烟囱排放。2018年11月5日湖南中雁环保科技有限公司对该项目的生物质导热油炉烟囱出口废气进行了采样监测。具体监测结果如下表： 表1-11 废气污染源监测结果 单位：mg/m3(浓度) m3/h(流量) 序号; 监测项目; 监测结果; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014). 1; 废气流量; 21547m3/h; /. 2; SO2; 8; 50. 3; NOx; 184-195; 300. 4; 烟尘; 38-46; 300. 由上表监测结果可知，本项目导热油炉烟囱出口废气排放浓度可达《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准。根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中规定，2t~＜4t锅炉烟囱高度不得低于30米，同时，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目锅炉烟囱周围半径200m范围内，最高建筑物为12m，因此本项目烟囱设计高度为30m，建设单位需将烟囱加高15m。 工艺粉尘:现有工程干燥工段、均化工段、包装工段均有粉尘产生。根据《工业污染源产排污系数手册》(2010年修定)中册中3112 石灰和石膏制造业产排污系数表，生产规模为≤100t/d 的石灰生产项目工艺粉尘的产生量为1.99kg/t 产品，现有工程产量为15000 t/a (100t/d)， 粉尘产生量29.85t/a。本项目干燥工段、均化工段、包装工段均密闭，各工段均设有布袋除尘装置，布袋除尘的效率在99.9%以上，各工段粉尘排放浓度均小于1mg/m3，粉尘排放量为29.85kg/a，经布袋除尘器后，产生的粉尘经楼顶外排，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控限值的要求。环评要求本项目工艺粉尘通过布袋除尘器除尘后安装排气筒，高度不低于15m。 根据该公司委托湖南中雁环保科技有限公司于2018年11月5日对厂界上风向、下风向各设置1个监测点位的无组织废气的日常监测结果表明，监测期间，颗粒物最大排放浓度为0.855mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 食堂油烟:食堂每天就餐人数30人，食用油用量按平均20g/ (人次d)计，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，经核算油烟产生量为0.025kg/d。据调查，食堂每天工作时间约3h。因此油烟产生速率最大约0.0085kg/h。食堂设1台家用抽油烟机，风量共2000m3/h。油烟产生浓度约为4.25mg/m3。 2、水环境现状调查与评价 项目区域主要地表水体为厂区东边1.5km处的祁水河，根据《湖南省地表水系水环境功能区划》DB43/023-2005，黎家坪水厂取水口下游200米至湘农凼河坝18.0km为农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。本项目厂区实行雨污分流。雨水通过厂区周围排水沟汇入雨水管网；生产废水经中和混凝沉淀池后入循环用水池循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理达标后排入通过市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理。 该公司于2012年11月委托祁阳县环境监测站对项目原工程进行了验收监测，监测期间，原工程各生产系统均正常运转。评价引用该次验收监测数据为作为污染源分析的依据。祁阳县环境监测站于2012年11月5日-6日分别对项目废水沉淀池出口、化粪池出口进行了采样监测，监测统计结果详见表1-12、表1-13。 表1-12 沉淀池出口水质现状监测结果汇总 单位：除pH外，其余为mg/L 监测断面; 项目; 监测值范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率(％). 沉淀池出口; pH; 7.71-7.86; 6~9; 0; 0. SS; 63.8-65.8; /; 0; 0. 排污口废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。. 表1-13 生活污水水质监测结果(mg/L、pH无量纲) 监测点位; 监测 项目; 监测时间; 监测结果(单位：mg/L，pH无量纲); 日均值; 执行标准. 第一次; 第二次; 第三次. 化粪池出口; pH; 2012.11.5; 7.16; 7.21; 7.18; /; 6~9. 2012.11.6; 7.08; 7.11; 7.15; /. 化学需氧量; 2012.11.5; 86.3; 89.7; 88.2; 53; 500. 2012.11.6; 90.7; 89.2; 91.5; 44. 悬浮物; 2012.11.5; 58.3; 60.5; 59.7; 59; -. 2012.11.6; 59.8; 57.4; 62.5; 50. 氨氮; 2012.11.5; 7.7; 7.8; 8.2; 3.44; -. 2012.11.6; 8.2; 7.6; 8.2; 3.42. 由上表监测结果可知，项目排污口废水各污染物浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求。 3、声环境现状调查与评价 为了解项目运行时噪声对周围声环境的影响情况，2019年1月7日~1月8日，湖南精科检测有限公司在本项目周围设置4个声环境质量监测点位。监测统计结果详见表3-7。由表3-7监测结果表明：厂界四周噪声监测点昼夜噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求，也说明项目运行时自身产生噪声不大，厂界噪声排放达标。 二、由本项目已采取的环保措施和三废排放情况可知，项目还存在以下主要环境问题： (1)厂内雨污分流不彻底，污水站未设置废水事故池，生产故障或污水处理设施故障时废水可能未经处理或不达标排放。 (2)厨房油烟未经处理直接无组织排放，不符合油烟排放要求。对周围环境也有一定的影响。项目工艺粉尘经布袋除尘器后经楼顶外排。 (3)石灰渣、煤渣、除尘灰等固体废物露天堆存，可能造成扬尘污染及雨水淋溶对地表水造成污染。 (4)供热系统锅炉已变更为1台2t/h的燃生物质导热油炉，未进行环保审批手续；锅炉燃料为碎木片。 (5)厂区绿化带有些破坏，运输道路有少量石灰撒落，风吹产生扬尘污染。 针对项目存在的主要环境问题，本环评提出如下以新带老环保措施。详见“环境影响分析”章节。 (1)废水：进一步完善厂内雨污分流，在污水站旁边补建废水事故池，用于生产或污水处理设施事故时临时存放废水。 (2)废气：本项目大部分工人为附近居民，不在厂区食宿，约15名工人在厂区食宿，厨房油烟废气排放量少，建议在厨房炉灶上方安装油烟净化器，油烟废气经处理后高于屋顶排放，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求。环评要求本项目工艺粉尘通过布袋除尘器除尘后安装排气筒，高度不低于15m。 (3)固体废物堆存：按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单修建1座固废暂存库，并进行防渗。 (4)供热系统1台2t/h的燃生物质导热油炉，纳入本次环评中。锅炉燃料建议使用成型生物质燃料。 (5)进一步加强厂区内外绿化工作，维护好绿化带；对厂区绿化以外的道路进行硬化，安排保洁员清扫洒水，加强厂区地面清扫，原料堆场设置封闭式原料堆棚，原料用篷布覆盖，地面采取硬化防渗措施。防控扬尘污染。 三、周边的污染源分布情况及调查 项目位于祁阳县黎家坪镇木马街39号现有厂区内，东面隔500米为322国道，南面为祁阳县祁欣玻璃制品有限责任公司，西面为祁阳县荷花红建材有限公司采石场。322国道的运行时产生的噪声污染和机动车尾气，会对本项目宿舍有一定程度的不良影响，建议在公路与项目之间设置绿化隔离带，达到降低交通噪声对本项目的影响。南面的祁阳县祁欣玻璃制品有限责任公司玻璃炉窑在运行过程中，产生含二氧化硫、氮氧化物、烟尘等大气污染物和生产设备产生的生产噪声。采石场在运行过程中，产生烟尘废气对本项目的厂区环境卫生有一定程度的影响，建议通过项目周边遍植景观林木、设置绿化隔离带予以降低不良影响。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1. 地理位置 祁阳县位于湖南南部，湘江中上游，永州市东北部，东接常宁，南临桂阳、新田、宁远、双牌、芝山，西抵冷水滩，北连祁东。地理坐标：东径111°35′-12°14′，北纬26°02′-26°51′之间。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 黎家坪镇位于祁阳县境北部，距县城14公里。东临文富市镇、下马渡镇，南接浯溪镇，西与大村甸镇接壤，北与文明铺镇隔河相望。黎家坪镇是永州北大门，322国道、湘桂铁路纵贯全镇，祁阳火车站位于镇中心，区位优势和交通优势十分有利。 本项目位于永州市祁阳县黎家坪镇木马街39号现有厂内，厂址中心坐标为北纬26.71145859，东经111.82578921。项目东面隔322国道为商铺居民，南面为祁阳县祁欣玻璃制品有限责任公司，西北面隔600米为居民，西面为祁阳县荷花红建材有限公司采石场，北面600米为水泥厂宿舍。项目地理位置详见附图1。 2. 地形地貌、地质 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。根据1990年《中国地震裂度区划图》，本区域地震裂度小于6度。 项目所在地祁山山脉绵延境内东北，形成一道天然屏障，境内茂林修竹，涧峻泉幽，祁水河纵贯南北，地势平坦，土壤肥沃，矿产资源蕴藏量高，是闻名全省的建材之乡和工业重镇。地质为母质、母岩，分红壤土、黑色石灰土和紫色土三种，均适宜种农作物等，而城建区为红壤和石灰土壤，较为平坦且地质佳，为扩大城区提供了条件。 3. 气象特征 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4-6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s(1978年5月9日)。 4. 水文特征 永州境内的水系主要有以下三个特征：一是河流纵横，呈树枝状分布。全市绝大多数河流从西北、中部、南部三大山系发源，穿山绕岭，逐级汇流，形成树枝状流域网，汇集于潇湘二水，最后从零祁盆地东北口流出，注入洞庭湖。二是河流水量大，易涨易涸。全市河流总水量占全省河流年均总水量的11.1%。其水源主要靠自然降水，因而年内各季的水位变化大。春末夏初的暴雨期，各河流会出现短期洪汛，水位差在5-18米，径流量超过正常值的几倍甚至几十倍。而秋冬枯旱时，河流就会涸浅，有的甚至会断流。三是河床坡降大，谷深流急。南岭山地相对高差大，地势比降达2.7-20%。穿越这里的河流下切，河道窄而切割深，水流湍急，落差集中。 永州的主要河流有湘江、潇水、宁远河、白水、祁水、芦洪江、石期河、永明河等。 祁阳县河流均属湘江水系。湘江从县内中部穿过，流向大致呈东西向，境内流程100.8km，落差18.8m，河面宽度一般为200-350m。湘江在祁阳境内主要一级支流有白水、祁水，二级支流有清水江。湘江年均流量624m3/s，最大流量14700m3/s，最小流量45.6m3/s。 祁水又名“小东江”，湘江一级支流，发源于湖南省衡阳市祁东县四明山。该河流流经邵阳县、祁东县、祁阳县，于祁阳县浯溪镇-东江村头海水湾入湘江。祁水长114公里，流域面积1685平方公里，流域内属亚热带季风气候，祁水为祁东县西北部和祁阳县北部农田灌溉主要水源。本项目东侧1500米处为祁水河“黎家坪水厂取水口下游200米至湘农凼河坝”段，主要水体功能为农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。项目污水经处理达标后通过市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理达标后排入祁水河，最终流入湘江。 5．植被状况 黎家坪镇境内珍贵树种有白玉兰、银杏、楠木、摇钱树、青钱柳、紫穗槐等 10 多种。主要绿地类型为林地，丘岗山地郁郁葱葱，绿树成荫，主要有松、杉、棕、樟、枫等用材树种和油茶、桃、柚等多种经济林，以针叶林和阔叶林混交林占优势，在区内分布广泛，连通性较好。区内岗多田少，农作物以蔬菜、水稻为主。本项目区域内主要是园林花卉和草木，区域内未发现珍稀植物物种。 6．生物多样性 项目区域内常年活动着香猫、聋猪、穿山甲、猴鹰、夜鸦等珍禽异兽数十种。区域内野生动物分布较少，主要有野鸡、兔、田鼠、蜥蜴、青蛙、山雀、八哥、黄鼠狼等，但数量不多。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、兔、鸭、鹅等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青鱼、鲢鱼等。区内调查未发现野生珍稀濒危动物种类。据调查，项目所在地区域内没有国家特别保护的珍稀动、植物。 7．文物保护 祁阳县旅游资源丰富，有国家级重点文物保护单位一处，省级文物保护单位三处，国家级森林公园一处，省级自然保护区一处。浯溪碑林、文昌塔、天主教堂、龙溪古民居、三圣湖、八庙温泉、金洞漂流、潇湘楼等。 本项目位于祁阳县黎家坪镇木马街39号现有厂区内，经过现场调查及相关资料的收集，项目区域附近无需保护的文物、古迹、历史人文景观和自然保护区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、声环境、生态环境等) 一、大气环境现状监测 (1)项目所在区域环境空气质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。根据祁阳县环境保护局发布的《2018年空气质量监测公布》，2018年全年祁阳县的六个基本项目：二氧化硫(SO2)年均浓度值12.4µg/m3、二氧化氮(NO2)年均浓度值12.2µg/m3、一氧化碳(CO)24小时平均第95百分位数0.8mg/m3、臭氧(O3-8h)日最大8小时平均第90百分位数95.5µg/m3、可吸入颗粒物(PM10)年均浓度值70.6µg/m3、细颗粒物(PM2.5)年均浓度值47.8µg/m3，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，其余因子均达标，则祁阳县属于不达标区。项目所在区域属于不达标区，通过实施大气污染防治行动计划等区域整改措施后，项目区域环境质量预期将有所改善。本项目主要大气污染物排放总量将从祁阳县减排项目削减量中调剂解决，因此项目实施后区域污染物排放总量不会新增，对环境空气影响在可控范围内。 (2)为了更好地掌握建设项目地区的大气环境质量情况，本环评引用湖南精科检测有限公司于2018年9月19日~23日对祁阳县荷花红建材有限公司上风向(位于本项目北面500米)、下风向居民点(位于本项目西南面700米)进行了现状监测，时间和距离均符合导则引用要求。项目均位于祁阳县黎家坪镇荷叶塘村，项目区域环境情况相似，且近年来区域环境未发生较大变化，监测点的数据可以反映本项目区域环境空气质量，具体如下： 1)监测因子、布点及监测时间和频次 监测因子、布点及监测时间和频次见表3-1。 表3-1 监测因子、布点及监测时间和频次表 序号; 监测点位; 祁阳县主导风向; 风速; 监测 因子. G1; 监测项目建设地上风向(位于本项目北面500米); 东北偏北; 1.4m/s; SO2、NO2、PM10. G2; 监测项目建设地下风向(位于本项目西南面700米). 2)评价标准和评价方法 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，按日平均浓度的超标率和超标倍数法进行评价。 3)监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 空气质量监测及评价结果 单位μg/m3 监测点; 监测因子; 日均值浓度范围; GB3095-2012中二级标准限值; 最大超标倍数; 超标率(%). G1监测项目建设地上风向(位于本项目北面500米); SO2; 16~22; 150; 0; 0. NO2; 23~26; 80; 0; 0. PM10; 47~72; 150; 0; 0. G2监测项目建设地下风向(位于本项目西南面700米); SO2; 20~25; 150; 0; 0. NO2; 27~31; 80; 0; 0. PM10; 53~75; 150; 0; 0. 由上表监测统计结果可知，监测期间项目区域大气环境质量现状监测点的SO2、NO2和PM10日均值浓度值均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准要求。 二、水环境现状监测 为了解项目区域纳污水体祁水地表水环境质量现状，水环境质量现状引用《祁阳县黎家坪镇污水处理工程》建设项目竣工环境保护验收监测报告表中2018年5月29日~5月30日黎家坪镇污水处理厂废水排放口祁水上游约500m处S1、下游约500m处S2监测数据，本项目纳污河段与该河段一致，近期区域污染源无变化。具体如下： ①监测因子 水质监测项目为：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、LAS、粪大肠菌群。 ②监测点位 表3-3 地表水质监测断面布设情况 监测断面; 监测点位置. S1; 黎家坪镇污水处理厂废水排放口祁水上游约500m处. S2; 黎家坪镇污水处理厂废水排放口祁水下游约500m处. ③监测时间 湖南安博检测有限公司于2018年5月29日~ 30日对祁水S1、S2监测断面进行监测。 ④监测结果 现状监测统计结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测数据统计结果 单位： mg/L 监测断面; 监测项目; 浓度范围 (mg/L); 超标数(个); 超标率(％); 最大超标倍数; 标准值 (mg/L). S1黎家坪镇污水处理厂废水排放口祁水上游约500m处; pH; 7.25~7.08; 0; 0; 0; 6-9. CODcr; 18; 0; 0; 0; ≤20. SS; 8-12; 0; 0; 0; /. NH3-N; 0.066; 0; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.07; 0; 0; 0; ≤0.2. LAS; ND; 0; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠杆菌; 2.4×104; 0; 0; 0; ≤10000. S2黎家坪镇污水处理厂废水排放口祁水下游约500m处; pH; 7.12~7.31; 0; 0; 0; 6-9. CODcr; 21; 1; 50; 0.05; ≤20. SS; 5-13; 0; 0; 0; /. NH3-N; 0.057~0.63; 0; 0; 0; ≤1.0. 总磷; 0.07~0.08; 0; 0; 0; ≤0.2. LAS; 0.2; 0; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠杆菌; 2.0×104; 0; 0; 0; ≤10000. 由上表3-4监测结果可知，祁水S1、S2监测断面监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的要求。 3、地下水环境质量现状 ①监测因子 水质监测项目为： pH、总硬度、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐。 ②监测点位布设见表3-5。 表3-5 地下水质监测点布设情况 序号; 监测点位置. D1; 项目场区自打地下水水井. ③监测时间及频率 湖南精科检测有限公司于2018年9月19日对祁阳县荷花红建材有限公司场区自打地下水水井(该水井位于项目南面60米)水质进行进行监测，监测结果见表3-6。 表3-6 地下水环境质量监测结果一览表 单位：mg/L 监测点; 监测因子; 监测浓度; GB/T14848-2017中Ⅲ类标准限值(mg/m3); 最大超标倍数; 超标率(%). D1祁阳县荷花红建材有限公司场区自打地下水水井(位于项目南面60米); pH; 6.81(无量纲); 6.5~8.5; /; /. 总硬度; 339; ≤450; 0; 0. 氨氮; ＜0.5; ≤0.5; 0; 0. 总大肠菌群; ＜3.0; ≤3.0; 0; 0. 硝酸盐; 0.95; ≤20; 0; 0. 从表3-6可看出，监测期间项目南面60米自打地下水水井的水质 pH、总硬度、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 三、声环境现状监测 为了解项目周围声环境的影响情况，湖南精科检测有限公司于2019年1月7日~1月8日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次。 3、监测统计及评价结果 监测统计结果详见表3-7。 表3-7 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 测点编号; 监测日期; 监测结果; 标准值; 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1#场界东; 2019.1.7; 56.3; 45.8; 60; 50; 是. 2019.1.8; 55.8; 44.5; 60; 50; 是. N3#场界南; 2019.1.7; 52.3; 42.3; 60; 50; 是. 2019.1.8; 53.1; 43.1; 60; 50; 是. N2#场界西; 2019.1.7; 54.6; 43.9; 60; 50; 是. 2019.1.8; 53.8; 42.5; 60; 50; 是. N4#场界北; 2019.1.7; 51.9; 41.2; 60; 50; 是. 2019.1.8; 52.3; 42.3; 60; 50; 是. 监测结果表明：厂界四周各监测点昼夜间噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 四、生态环境现状 (1)区域植被分布特征 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用材林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米；油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 (2)项目地动植物现状 项目厂区预设3000m2绿化面积，但实际绿化工作有待加强。建议重新规划绿化布局，处理好绿化带与车道、人行道的关系，培植草皮、种植花木，保护好周围现有植被草皮。此外，还需对厂区绿化以外的地面进行硬化，以防降雨水土流失；常对硬化道路进行清扫洒水，可控制厂区扬尘污染。经调查，区内未发现野生珍稀濒危动物种类。 主要保护目标(列出名单及保护级别) 根据现场踏勘，将项目所在区域环境质量及周边居民点作为主要的环境保护目标，主要环境保护目标详见下表，项目环保目标及周围环境示意图见附图。 表3-8 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 功能及规模; 与厂界相对 位置; 保护级别. 大气 环境; 荷叶塘居民点1; (15户、60人); 南面145m; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准. 段家居民点; (150户、600人); 东南面300m. 荷叶塘居民点2; (8户、32人); 北面60m. 荷叶塘村居民点3; (80户、360人); 东面50m. 铁脚湾村居民点; (70户、320人); 东北面80m. 下荷叶塘居民点; (100户、400人); 东面360m. 四方岭居民点; (20户、80人); 西南面670m. 盘菇庙居民点; (30户、120人); 西南面1400m. 小马塘居民点; (40户、160人); 西北面1000m. 地表水环境; 项目东面水塘; 容量约为3000m3，农业用水; 东面80m; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准. 祁水“黎家坪水厂取水口下游200米至湘农凼河坝”段; 农业用水区; 东面1.5km. 地下水; 项目周边地下水井; /; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类. 声环境; 荷叶塘居民点1; (9户、36人); 南面145-200m; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准. 荷叶塘居民点2; (5户、20人); 北面60-200m. 荷叶塘村居民点3; (40户、160人); 东面50-200m. 铁脚湾村居民点; (10户、40人); 东北面80-200m. 生态 环境; 项目区及周边500m范围内的植被、土壤、景观等。; 水土保持，涵养水源. 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气:执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准； 2、地表水环境：根据《湖南省地表水系水环境功能区划》DB43/023-2005，本项目附近地表水为东面1.5km祁水“黎家坪水厂取水口下游200米至湘农凼河坝”段，属农业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准。 3、地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准。 4、声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、水污染物：执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准。 2、大气污染物：本项目营运期窑炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中石灰窑二级标准，烟尘最高允许排放浓度≤200mg/m3，二氧化硫最高允许排放浓度为≤850mg/m3。燃生物质导热油炉废气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建锅炉排放标准限值；其他废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)；恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。 3、噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 4、固体废物：项目生产固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据项目排污特征、国家十三五环境保护规划并结合湖南省污染物排放总量控制要求，确定项目总量控制因子：废气总量控制因子SO2、NO2，废水总量控制因子COD、NH3-N。 湖南金箭新材料科技有限公司投资4500万元在祁阳县黎家坪镇木马街建设“年产3万吨纳米碳酸钙技术改造项目”，产品方案为：年产3万吨纳米碳酸钙，具体工艺流程为：以石灰石为原料，经锻烧、消化、二氧化碳气体净化、碳化、脱水、干燥、粉碎解聚、包装入库等工艺出来的产品。 1、水污染总量控制指标 生活污水：本项目职工总人数为30人，其中在厂内食宿人员15人，其他工人均不在厂区食宿。年工作300天，根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2014)在厂区食宿人员生活用水按145L/人.d计，不在厂区食宿员工办公生活用水为45L/d计，年用水量为855t。废水按照用水量的85％计算，则年生活污水量726.75t。 根据工程分析，本项目生产废水4751m3/a，项目废水经自建污水处理站处理后由市政污水管网排入黎家坪镇污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准后排入祁水。按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及修改单中一级B标准，COD≤60mg/L，NH3-N≤8mg/L。 COD总量=(4751+726.75)×60≈0.33t/a NH3-N总量=(4751+726.75)×8≈0.04t/a 2、大气总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，参照《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》(中册，C3112石灰和石膏制造业产排污系数表)可知：普通竖窑污染物产生系数分别为工业废气量3344标立方/ t产品，SO20.257kg/t产品；排污系数分别为工业废气量3412标立方/t产品，SO2 0.231kg/t产品。钢立窑烟气收集后通过窑气洗涤塔除尘设备处理后通过30m高排气筒排放，窑气经抽吸装置抽吸后送至窑气洗涤系统，经石灰釜喷淋装置洗气后，基本除去了窑气中的SO2及其他杂质，基本达到生产纳米碳酸钙所用的CO2气体。二氧化碳最终进入碳酸钙中。根据同类行业类比，尾气中含有的气体及成分如下: N2 90%、CO26%、其他成分4%，无NOX排放；窑气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中石灰窑二级标准，烟尘最高允许排放浓度≤200mg/m3，二氧化硫最高允许排放浓度为≤850mg/m3，无NOX排放浓度。烟尘及粉尘去除效率按99%计，SO2去除效率按80%计。本项目设计年产量为30000吨，由此计算炉窑废气各污染物排放量分别为：SO21.39t/a。 工业废气量=30000t×3412标立方/ t产品=102360000Nm3 SO2=30000t×0.231kg/t产品×(1-80%)=1.39t/a 本项目产品含水率由1%降低至0.5%以内，干燥工序所需蒸汽量增加，导热油炉由原1t/h燃煤导热油炉技术改造为2t/h生物质导热油炉，生物质导热油炉每天使用8小时，年使用时间为300天，环评要求项目导热油炉采用外购生物质成型颗粒作为燃料，发热量约3900Kcal/kg，每年耗生物质量约为720吨。参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“4430工业导热油炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-生物质工业导热油炉”，每燃烧1吨生物质燃料产生工业废气量6240.28Nm3(直排)，废气经水浴除尘+布袋除尘装置除尘后，工业废气量排污系数为6552.29Nm3/t-原料，根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)和日常监测报告(HNZYC(2018.10) 221)，排放浓度限值为300mg/m3，SO2实测浓度为8mg/m3，经计算得到SO2、NOx的产生量如下： 工业废气量=720t×6552.29Nm3/t-原料=4717648.8Nm3 NOx=300mg/m3×4717648.8Nm3=1.42t/a SO2=8mg/m3×21547m3/h*8h*300d=0.41t/a 结合企业现有的企业排污权证(永)排污权证(2014)第114号和排污许可证(副本)，本次技改项目完成后全厂污染物总量变化情况见下表。 表4-1 技改项目完成后污染物总量对比一览表 单位：t/a 控制因子; 原有项目排放总量; 技改后排放总量; 建议申请总量; 现有分配量; 补充申购量. COD; 0.054; 0.33; 0.33; 0.054; 0.276. NH3-N; 0.008; 0.04; 0.04; 0.008; 0.032. SO2; 1.84; 1.8; 1.8; 1.84; /. NOX; 10.26; 1.42; 1.42; 5.23; /. 由上表可知，本项目为技改项目，现有分配的COD、NH3-N总量指标不能满足技改后的COD、NH3-N总量指标，还需再申请COD0.276t/a、NH3-N0.032t/a；现有分配的SO2、NOx总量指标满足技改后的SO2、NOx总量指标总量。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期 项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。其简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见下图： 基础工程 主体工程 工程 装饰工程 安装工程 工程验收 噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣 噪声、固体废物 施工污水、生活污水、生活垃圾 场地平整 图5-1 项目施工期主要污染环节示意图 2、技术改造后运营期工艺流程简述(图示) 图5-2 技改后营运期生产工艺流程及产污环节图 生产工艺说明：纳米碳酸钙是以石灰石为原料，经锻烧、消化、二氧化碳气体净化、碳化、脱水、干燥、粉碎解聚、包装入库等工艺出来的产品。 1、石灰石锻烧 将按规格购买的石灰石(块度100-200mm)和燃料无烟煤(粒度30-50mm，含硫<0.5%)经计量后，按一定的配比装入提升斗中，将其提升至石灰窑顶部，由布料器均匀地分布在石灰窑中，利用鼓风机将空气按需量从窑的底部鼓入，使石灰窑内的燃料燃烧，以提供石灰石分解所需的热量。由于燃料和石灰石及空气逆流，故石灰窑内从顶部到底部形成三个区，即顶部的预热区、中部的锻烧反应区、底部的冷却区。在煅烧区段内，石灰石分解为氧化钙和二氧化碳，反应如下： CaCO3→CaO+CO2↑ 石灰石分解为氧化钙和二氧化碳后，离开反应区，窑气上升和逆流的物料换热，离开窑顶部的窑气由空压机抽出经净化、洗涤打入碳化塔进行中和反应，离开反应区往下运动的生石灰，则将热量传导给上升的空气，使空气得以预热。最终生石灰出料温度应控制在60℃以下，生石灰进入振动出灰机在机械的作用下，筛分出煤渣和灰粉，从生石灰储仓下来的生石灰经电子皮带称计量由皮带输送机送至石灰消化工段。 2、石灰的消化 料仓中的生石灰经给料机定量加入化灰机中，用水进行化灰，生石灰和水反应，其反应式如下： CaO+H2O→Ca(OH)2 反应好的石灰乳由化灰机顺流而出，经不锈钢过滤器过滤出石灰渣，石灰乳得到很好的精制和消化，打入精浆池中储存备用。 3、二氧化碳气的净化(气体水洗) 石灰窑中的窑气由空压机抽出，窑气首先由除尘器除去大颗粒粉尘；再经喷淋塔除去细小粉尘和二氧化硫气体，并降低温度，洗涤废水直接排入中和混凝反应池进行处理后入循环水池，再入喷淋塔循环使用。经净化的窑气主要成分为CO2，经气水分离器后进入储气罐内暂存，而后由空气压缩机打入碳化塔用于碳化反应。 本工段废气主要含有二氧化硫和二氧化碳，主要反应如下： Ca(OH)2+CO2=CaCO3(沉淀)+H2O CO2+CaCO3+H2O=Ca(HCO3)2 Ca(HCO3)2+SO2(少量)=CaSO3(沉淀)+2CO2+H2O Ca(OH)2+SO2(少量)=CaSO3(沉淀)+H2O 4、碳化反应 碳化工序是所生产过程中的关键工序。精制的石灰乳由泵打入碳化塔中，并控制一定的液位，碳化前需要用到净化后富含CO2的窑气，浓度约35%，碳化温度60-70℃，碳化压力为0.2MPa,碳化终点控制pH值为7。碳化系统用空气压缩机配以瘦高型碳化罐，配以最先进的布气系统，即窑气内二氧化碳的吸收效率达到90%左右，高效的二氧化碳吸收率可使石灰窑产生的石灰和二氧化碳总量在生产线上得到平衡，同时降低碳化电耗。储存的二氧化碳气体由空压机压入碳化塔中，在气体压力作用下，石灰乳和二氧化碳气体在塔内进行反应生成碳酸钙和水，其反应式如下： Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O 反应好的气体由碳化塔顶部排出，碳化好的浆液放入增浓池以备脱水之用。 5、表面处理:由碳化反应得到的熟浆经热物料换热器和熟料加热器后，加入到改性罐中，通过乳化机将改性剂乳化、分散后加入到浆料中。改性结束后，物料被冷却到30℃以下，送至脱水、干燥、包装工区。 6、压滤脱水 碳化反应完成好的浆液，经表面活性剂增浓后，用泵打入隔膜压滤机脱水，脱出的水份经中和混凝沉淀处理后入循环水池，因市场上对产品含水率有所降低，部分再入喷淋塔循环使用，剩余部分外排。压滤后的滤饼进入干燥机进一步去除水份。 7、干燥 由生物质导热油导热油炉提供热量使干燥机内滤饼水份蒸发，经过两次干燥后，产品含水率低于0.5%，进入下道工序。 8、粉碎解聚 干燥好的产品经分级机反复粉碎解聚，待产品合格后进入包装工序。 9、包装入库 当成品仓发出仓满信号后，启动半自动包装机进行包装，当成品仓发出空仓信号后，关闭半自动包装机，包装好的纳米碳酸钙粉送往成品库储存。 注：各干燥工段和混均包装工段均密闭输送。 2、项目物料平衡及水平衡图(图示) 新鲜水 消化用水 窑气洗涤 沉淀池 调节池 生活用水 产品含水1% 厂区绿化 20934 240 19839 855 726.75 12000 12000 12240 耗损240 蒸汽损失19539 耗损128.25 300 (1)水平衡 图5-2 项目技改前水平衡图 单位：m³/a 损耗128.25t/a 855 生活用水 生活污水经化粪池处理达标后排入黎家坪镇污水处理厂集中处理 726.75 蒸发损失19539 新鲜水1095 产品含水率0.5% 消化用水 150 19689 沉淀后循环24600 4911 4751 生产用水 240 黎家坪镇 污水处理厂 中和沉淀池 4751 蒸发损失240 图5-3 项目技改后营运期水平衡图 单位：m3/a (2)物料平衡 图5-4 物料平衡图 单位：t/a 二、技术改造后主要污染工序 1、施工期 本技改项目对现有设备进行技术改造，在现有厂区内更新1套120立方米钢立窑并配套钢立窑余热利用管道。改造现有导热油炉房，增加布袋除尘设施；新建1栋3层综合办公楼，建筑面积约1308.2平方米。 技改项目施工期主要污染源有：施工期机械噪声、扬尘、生活污水以及固体废物。其简单施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图： (1)施工期废水 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水以及雨天在施工场地形成的地面径流。 1)施工人员生活污水 生活污水包括施工人员的冲洗水、食堂下水和厕所冲刷水，根据项目建设规模，在施工期间施工人员最多时约有20人，由于施工人员大部份居住在附近农村，厂区设简易工棚，化粪池，预计项目施工期施工人员生活废水的产生量为2m3/d。主要污染物COD、BOD5、SS 、NH3-N和动植物油的产生浓度约分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、10mg/L。 2)施工废水 施工机械、运输车辆的清洗废水含有较高的SS、石油类等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。 施工中的施工废水、建筑材料冲洗废水主要成分是SS。 另外，雨季形成的地面径流会携带施工时渗漏在地面的油分和暴露在工地表面的有机废弃物、泥土等，随意排放将会使纳污水体SS出现短时间的超标。 除此之外，若施工污水不能合理排放，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水的环境影响问题。 项目施工期施工人员生活污水需经化粪池处理后，用于周边农作物灌溉；施工机械、运输车辆的清洗废水应集中采取隔油池和砂滤处理；施工中的施工废水、建筑材料冲洗废水应设置沉砂池，沉淀处理后回用于施工；工程施工应尽量避开雨季。 (2)施工期废气 1)扬尘 施工期产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。 施工扬尘的还包括露天堆场和裸露场地的扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。 2)废气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放也使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气。尾气中主要污染物有CO、NO2、HC等。装修阶段建材挥发出的少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气。 (3)施工期噪声 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 机械噪声主要由施工机械引起，施工机械产生的噪声多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑材料装卸的撞击声、施工人员的吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。同时，在施工期间，道路来往重型运输车辆会增多，施工车辆的交通噪声也是不容忽视的。各施工阶段的主要噪声源及其声级见下表。 表5-1 各施工阶段主要噪声源状况 序号; 声源名称; 噪声级范围(距源10m处). 1; 挖掘机; 80-82. 2; 钻机; 70-82. 3; 运输卡车; 70-80. 4; 挖土机; 65-72. 5; 电锤; 80-82. 6; 振捣捧; 75-80. 7; 空气压缩机; 75-80. 8; 切割机; 80-82. (4)施工期固体废物 施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工时所产生的建筑垃圾。 1)生活垃圾 项目施工期施工人员约50人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•天计，则施工期生活垃圾产生量为50kg/d。生活垃圾主要成分为烂菜叶、残剩食物、塑料饭盒和塑料袋、碎玻璃、废金属、果皮核屑等。 2)建筑垃圾 项目新建建筑物建设过程中，将产生施工建筑垃圾。本项目建筑及装修垃圾产生系数为50-60kg/m2，本次评价取55kg/m2，项目新建建筑面积1308.2m2，则施工期产生的建筑垃圾约为71.95t。 2、运营期 本项目的主要污染因素为：废气、噪声、生产固废、生产废水、生活污水、生活垃圾等。主要污染工序及污染物如下： (1)废水 本项目生产废水主要是石灰窑气体水洗净化产生废水、压滤脱水后产生废水，这些废水全部收集中和混凝沉淀后入循环水池部分循环使用，剩余部分外排黎家坪镇污水处理厂。根据建设单位的估算，厂区年用水量1t水/1t产品，生产年用水量约30000t，水的循环利用率可达82%以上，则年循环水量为24600t；每生产吨产品约排放0.14吨水，则本项目生产废水排放量为4751t，需补充新水240t，这部分水在工艺过程中自然损耗、以水蒸汽形式散发，其中小部分供职工生活热水。 项目劳动定员30人，其中在厂内食宿人员15人，其他工人均不在厂区食宿。年工作300天，根据《湖南省地方标准用水定额》(DB43/T388-2014)在厂区食宿人员生活用水按145L/人.d计，不在厂区食宿员工办公生活用水为45L/d计，年用水量为855t。废水按照用水量的85％计算，年产生生活污水726.75t。主要水污染物为SS、COD、BOD5和NH3-N，其浓度为SS200mg/L、COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、NH3-N 25mg/L。 (2)废气 本工程的废气主要为原料石灰石堆场和煤堆场风吹扬尘、钢立窑燃烧无烟煤产生的NOx、SO2、烟尘，2t/h的导热油炉产生的NOx、SO2、烟尘，工艺粉尘，食堂油烟及化粪池恶臭。 1)原料石灰石、煤堆场扬尘：石灰石及石灰窑燃料块煤均露天堆放，会有一定的风吹扬尘。通过洒水保持一定的湿度，风起扬尘量是很小的。该公司委托湖南中雁环保科技有限公司于2018年11月5日对厂界上风向设置1个监测点位，下风向设置1个监测点位的无组织废气的监测结果，监测期间，颗粒物最大排放浓度为0.855mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 2)筛分、破碎粉尘 项目车间设置的破碎机及振动筛分机主要用于石灰石加工过程，参考同类项目破碎、筛分粉尘产生系数取0.1kg/t，本项目年用4.2万吨原材料，经计算，粉尘产生量为4.2t/a。为降低粉尘对周边环境影响，筛分、破碎工序设1台布袋除尘器，收集效率以90%计，除尘效率为99%，风量不小于3000m3/h，粉尘经集气罩统一收集后进入布袋除尘器处理，由排气筒排放。 表5-2 粉尘产排情况一览表 污染物; 排放 形式; 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 风量(m3/h). 粉尘; 有组织; 3.78; 1.575; 0.0378; 0.016; 5.25; 3000. 无组织; 0.42; 0.175; 0.42; 0.175; /; /. 3)干燥工序产生粉尘：产品干燥过程中后会产生一定的粉尘。根据《工业污染源产排污系数手册》(2010 年修定)中册中3112 石灰和石膏制造业产排污系数表，项目产量为30000t/a (100t/d)，生产规模为≤100t/d 的石灰生产项目工艺粉尘的产生量为1.99kg/t产品，粉尘产生量59.7t/a。本项目干燥工段、均化工段、包装工段均密闭，各工段出口均设有布袋除尘装置，布袋除尘的效率在99.9%以上，各工段粉尘排放浓度均小于1.0mg/m3，粉尘排放量为59.7kg/a，经布袋除尘器后，产生的粉尘经15米排气筒外排，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控限值的要求。 4)装卸料粉尘 项目原料库占地面积约为600m2(10m×60m)，总高度10m。项目在装卸料过程中会产生粉尘，参照《散逸性工业粉尘控制技术》(J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社)装卸料产生的粉尘系数为0.02kg/t，本项目原料约4.300273万t/a，则卸料过程中粉尘产生量为0.86t/a。 5)原料堆场地面硬化，顶部用轻钢结构彩钢全封闭，物料经全封闭式皮带输送至窑顶，同时设置移动式喷洒设施，可有效防治扬尘，抑尘效率不低于50%，，因此输送过程最终购物组织粉尘排放量约为2.05t/a。 6)导热油炉废气：本技改依托并改造现有蒸汽供热系统，2t/h燃生物质导热油炉燃料改为生物质颗粒，生物质燃料消耗量720t/a。运行时产生的废气，主要成分为二氧化硫、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度等。导热油炉废气采取布袋除尘措施后由15米高烟囱排放。根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，2t~＜4t导热油炉烟囱高度不得低于30米，同时，新建导热油炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目导热油炉烟囱周围半径200m范围内，最高建筑物为15m，因此本项目需将烟囱加高15m，达到30m高度。 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产污系数手册》(2010修订)“工业导热油炉(热力生产和供应行业)产排污系表-生物质导热油炉”详见下表。 表5-3 生物质导热油炉产污系数及项目产/排污计算结果表 原料 名称; 污染物指标; 单位; 产污系数; 产生情况; 治理 措施; 排放情况. 产生浓度(mg/Nm3); 产生量(t/a); 排放浓度(mg/Nm3); 排放量(t/a). 生 物 质; 废气量; Nm3/t-原料; 6240.28; /; 4493001.60; 布袋除尘器+30m排气筒; /; /. SO2; kg/t-原料; 17S; 6.13; 0.04; 6.13; 0.04. 颗粒物; kg/t -原料; 37.6; 6025.37; 27.07; 48.2; 0.217. NOX; kg/t -原料; 1.02; 122.59; 0.73; 122.59; 0.73. 备注; (S含硫率，取0.03%)除尘率按99.2%计. 注：S%指生物质含硫量，S=0.03。 本技改项目导热油炉以成型生物质为燃料，经计算可知，导热油炉产生的二氧化硫、氮氧化物产生浓度均小于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃煤导热油炉排放限值要求(SO2 300mg/m3、NOX 300mg/m3)。通过类比调查分析，项目生物质导热油炉烟气采用布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放。 7)钢立窑烟气：根据《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》(中册，C3112石灰和石膏制造业产排污系数表)，参照普通竖窑污染物产生系数分别为：普通竖窑污染物产生系数分别为工业废气量3344标立方/ t产品，烟尘12.8kg/t产品、粉尘1.99kg/t产品，NOX0.257kg/t产品，其中：排污系数分别为工业废气量3412标立方/ t产品，烟尘0.57kg/t产品、粉尘0.1kg/t产品、NOX排污系数为0.236kg/t-产品。由此计算炉窑废气各污染物产生量分别为：烟尘384t/a、粉尘59.7t/a、NOX7.71t/a，排放量：烟尘17.1t/a、粉尘3t/a、NOX 7.08t/a。根据建设方提供的资料，项目煤炭用量1000t/a，含硫量按0.32%计算，则本项目SO2产生量6.4t/a；项目石灰石用量为4.2万t/a，石灰石中CaCO3含量为96.5%，烧成率按90%计算，依据化学反应方程式，产生CO2约(4.2×96.5%×90%)×44÷100=16049.88t/a；窑内无烟煤，提供石灰石分解所需热量，煤炭用量1000t/a，项目无烟煤的含C量为85.34%，窑炉中无烟煤燃烧CO2产生量为3129.13t/a，则本项目共产生CO2约为19179.01t/a。 钢立窑烟气经抽吸装置抽吸后送至窑气洗涤系统，经石灰釜喷淋装置洗气后，基本除去了窑气中的SO2及其他杂质，基本达到生产纳米碳酸钙所用的CO2气体。二氧化碳最终进入碳酸钙中。根据同类行业类比，尾气中含有的气体及成分如下: N2 90%、CO26%、其他成分 4%。碳化尾气再经消白烟技术(二级冷凝)处理后，碳化尾气中不含明显的污染因子，对周围大气环境影响甚微。 8)食堂油烟：食堂使用清洁能源电和罐装液化气，营运后将有油烟废气产生，油烟产生量为0.025kg/d、7.5kg/a，油烟产生浓度为4.25mg/m3。厨房设置油烟净化器对油烟进行净化处理，处理效率约70%、处理风量约2000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放，不侧排。经上述措施处理后，食堂油烟废气排放量为0.0076kg/d、2.28kg/a，排放浓度为1.28mg/m3。 9)污水站恶臭：化粪池可能产生少量恶臭气体。 (3)噪声 本项目噪声源为各种设备运行噪声，建设单位选用的这些设备均为低噪声设备，并采取了减振、降噪等环保措施。项目采取噪声防治措施后设备噪声值见表5-4。 表5-4 项目主要噪声源的声压级 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 声压级; 数量; 环保措施. 1; 空压机; <90; 2台; 减振、消声、吸音. 2; 干燥机; <50; 2台; 低噪声设备，减振. 3; 粗浆泵; <55; 3台; 低噪声设备，减振. 4; 液下泵; <50; 6台; 低噪声设备，减振. 5; 精浆泵; <50; 6台; 低噪声设备，减振. 6; 水泵; <50; 4台; 低噪声设备，减振. 7; 压滤机; <85; 4台; 低噪声设备. 8; 风机; <85; 3台; 低噪声设备，消声. 湖南精科检测有限公司于2019年1月7日~1月8日对厂界四周外1米处各设置1个厂界噪声监控点，由监测结果表明，监测期间项目正常生产，四周厂界昼间噪声最大值为56.3dB(A)，夜间噪声最大值为45.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准限值要求。 (4)固体废物 项目产生的固体废物主要是石灰渣、煤渣、导热油炉灰渣及除尘灰、职工生活垃圾及污水站污泥。 A、石灰渣：主要产生于石灰消化后过滤除杂及中和混凝沉淀池，其产生量约为3t/a。 B、煤渣：主要产生于石灰窑及导热油炉，其产生量约为用煤量的0.1%，即产生煤渣1t/a。 C、导热油炉灰渣及除尘灰：项目导热油炉房导热油炉采用的生物质成型燃料，年使用量为720t，燃烧后产生的灰份为5%，估算炉渣产生量为36t/a。 D、生活垃圾：项目职工30人，年工作300天，按0.5kg/人.天计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。 E、化粪池污泥：本项目生活污水量少、污染物成份简单，污泥产生量少，通常半年或一年清运一次。其产生量约0.1t/a，由环卫部门收集后卫生填埋。 三、技改前后三本账 本项目技改后 “三本帐”分析详见下表。根据原环评报告及企业目前实际情况进行了核定，本技改工程产生的污染物相对已批复工程的污染物，基本不变，对外环境的影响可维持在现有水平，经碱液喷淋措施后SO2 、氮氧化物较技改前各有减少。 表5-5 项目技改前后污染物排放总量情况表 项目; 现有项目排放量; 技改项目排放量; 以新带老(包含整改)削减量; 技改后全厂排放量; 技改前后排污增减量. 废水量(万m3/a); 0.054; 0.42; 0.000; 0.493; +0.439. CODCr(t/a); 0.054; 0.252; 0.01; 0.33; +0.276. 氨氮(t/a); 0.008; 0.034; 0.0026; 0.04; +0.032. 废气量(万m3/a); 4356.6; 10236; 0; 10236; +5879.4. 烟尘(t/a); 0.65; 17.317; 0.65; 17.317; +16.667. SO2 (t/a); 1.84; 1.8; 1.84; 1.8; -0.04. 氮氧化物(t/a); 10.26; 8.5; 10.26; 8.5; -1.76. 固体废物(t/a); 石灰渣; 3; 3; 0; 3; 0. 煤渣; 4; 1; 4; 1; 0. 污泥; 0.1; 0.1; 0; 0.1; 0. 生活 垃圾; 4.5; 4.5; 0; 4.5; 0. 现有项目：技改前的量参考原环评报告的量。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 食堂 | 厨房油烟 |  | 4.25mg/m3，7.5kg/a | 1.28mg/m3，2.28kg/a |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 粉尘 | 有组织 | 4.2t/a | 0.0378 t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.42 t/a | 0.42 t/a |
|  | 干燥工序 | 粉尘 |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 导热油炉 | SO2 |  | 6.13mg/m3 ，0.04t/a | 6.13mg/m3 ，0.04t/a |
|  |  | NOX |  | 122.59mg/m3 ，0.73t/a | 122.59mg/m3 ，0.73t/a |
|  |  | 烟尘 |  | 6025.37mg/m3， 27.07t/a | ≤50mg/m3，0.217t/a |
|  | 钢立窑 | SO2 |  | 76.85mg/m3 ，7.71t/a | 67.7 mg/m3，1.39t/a |
|  |  | NOX |  | 76.85mg/m3，7.71t/a | 75.3mg/m3，7.08t/a |
|  |  | 烟尘 |  | 3827.75mg/m3，384t/a | 167.06 mg/m3，17.1t/a |
|  | 原料石灰石、煤堆场 | 扬尘 |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 化粪池 | 恶臭 |  | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 生产废水4751t | SS |  | 200mg/L，0.84t/a | 70mg/L，0.29t/a |
|  | 生活污水 726.75t/a | COD |  | 350mg/L，0.254t/a | 100 mg/L，0.073t/a |
|  |  | BOD5 |  | 150mg/L，0.109t/a | 20 mg/L，0.015t/a |
|  |  | NH3－N |  | 25mg/L，0.018t/a | 15mg/L，0.011t/a |
|  |  | SS |  | 200mg/L，0.145t/a | 70mg/L，0.051t/a |
| 固 体 废 物 | 过滤除杂、中和混凝沉淀池 | 石灰渣 |  | 3t/a | 建材厂回收综合利用 |
|  | 石灰窑及导热油炉 | 煤渣 |  | 1t/a | 建材厂回收综合利用 |
|  | 导热油炉 | 灰渣及除尘灰 |  | 36t/a | 建材厂回收综合利用 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 |  | 4.5 t/a | 环卫部门处置 |
|  | 化粪池 | 污泥 |  | 0.1 t/a | 卫生填埋 |
| 噪 声 | 设备噪声65-80dB(A)，采取防治措施后厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)[昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)]。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响: 项目加强厂区道路硬化，可避免水土流失；加强厂区及厂界四周绿化维护，绿化率达到21.5％，对周围的生态环境有一定的改善作用。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水、施工废水以及由于雨天在施工场地形成的地面径流。 生活污水包括施工人员的冲洗水、食堂下水和厕所冲刷水，根据项目建设规模，在施工期间施工人员最多时约有20人，由于施工人员大部份居住在附近，厂区设简易工棚，预计项目施工期施工人员生活废水的产生量为2m3/d。主要污染物COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油的产生浓度约分别为250mg/L、150mg/L、200mg/L、25mg/L、10mg/L。施工期间所产生的生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 表7-1 项目施工期生活污水产生情况 污染物; 产生浓度 mg/L; 产生量. t/a. COD; 250; 0.165. BOD5; 150; 0.099. SS; 200; 0.132. NH3-N; 25; 0.0165. 动植物油; 10; 0.0066. 施工机械、运输车辆的清洗废水含有较高的SS、石油类等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染，应集中采取隔油池处理。施工中的施工废水、建筑材料冲洗废水含有大量的水泥、砂浆和块状垃圾等，直接排入下水道容易造成堵塞。另外，雨季形成的地面径流会携带施工时渗漏在地面的油分和暴露在工地表面的有机废弃物、泥土等，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。因此，施工单位应在场地内设置沉砂池，对施工废水、雨天在施工场地形成的地面径流进行沉淀处理，并在排水口设置土工布，拦截大的块状物以及泥沙，沉淀处理后可回用于施工，以减轻施工废水对环境的影响。 2、大气环境影响分析 项目施工期废气主要为施工场地扬尘、施工机械废气和装修阶段产生的废气。 (1)扬尘对环境影响分析 施工产生的扬尘主要集中在新建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘，因天气干燥及大风，产尘扬尘；而动力起尘主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v /5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q - 汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； v - 汽车速度，km/h； W - 汽车载重量，t； P - 道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-2一辆10t卡车，通过一段长度为lkm的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。 表7-2 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/辆•公里 P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 (kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); l.0 (kg/m2). 5 (km/h); 0.051; 0.082; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10 (km/h); 0.102; 0.172; 0.233; 0.289; 0.341; 0.574. 15 (km/h); 0.153; 0.258; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 25 (km/ h); 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.854; 1.436. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。扬尘浓度随距离变化情况见表7-3。 表7-3 扬尘浓度随距离变化情况一览表(TSP) 距扬尘点距离; 25m; 50m; 100m; 200m. 浓度范围(mg/m3); 0.37-1.10; 0.3l-0.98; 0.21-0.76; 0.18-0.27. 通过以上分析，在施工场地200m外，大气环境TSP浓度可达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。根据敏感点分布情况，各敏感点均在超标范围内。 工程施工期应注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。 项目施工期间，必须对主要施工道路路面进行硬化，控制施工车辆车速，保持场内道路清洁，加强各种材料的堆放管理，搞好堆场的扬尘防治措施后，项目施工产生的扬尘对周边环境影响不大。 (2)施工机械废气 项目施工过程所使用的工程机械主要以柴油为燃料，重型机械尾气排放量较大，故尾气排放也使项目所在区域内的大气环境受到污染。运输车辆在施工场地内和运输沿线道路均会排放少量汽车尾气。尾气中主要污染物有CO、NO2、HC等。施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工机械废气对周围环境的影响。装修阶段建材挥发出的少量有机废气，主要污染因子是苯、二甲苯、甲醛等有机废气。 3、声环境影响分析 (1)噪声源 施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械引起；施工机械产生的噪声多为点声源。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、建筑材料装卸的撞击声、施工人员的吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声。施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中，对声环境影响最大的是机械噪声。 (2)施工期噪声影响预测 施工期间的噪声源的预测按点源衰减模式，可以估算出距声源不同距离的噪声值。预测模式如下： LAeq=LP0−20log(rr0) 式中：LAeq--距r米处的施工噪声预测值，dB(A)。 r--为距声源的距离(m)。 r0--为参考点距离(m)。 (3)预测结果 根据上述预测模式，预测不同施工阶段使用的主要施工设备对不同距离处的噪声影响值，预测结果见表7-4。 表7-4 施工噪声污染强度和范围预测表(无围墙阻隔时) 单位：dB(A) 噪声源; 与声源的距离; 标准限值; 达标距离m. 10m; 30m; 50m; 100m; 150m; 200m; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 挖掘机; 82; 72.5; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 70; 55; 22.5; 225. 钻机; 82; 72.5; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 22.5; 225. 挖土机; 72; 62.5; 58.0; 52.0; 48.5; 46.0; 12.5; 125. 电锤; 82; 72.5; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 22.5; 225. 振捣棒; 80; 70.5; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 31.5; 178. 空气压缩机; 80; 70.5; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 31.5; 178. 切割机; 82; 72.5; 68.0; 62.0; 58.5; 56.0; 40.0; 225. (4)影响分析 施工期间设备噪声具有冲击性、有的持续时间较长并拌有强烈的震动，对环境的危害较大。由于工程进度不同使用的设备也不一样，对环境的影响程度也不一样。在施工初期，地面平整阶段，运输车辆的行驶和施工设备的运行具有分散性，噪声的影响具有流动性和不稳定性，此阶段对周围环境的影响不明显。随后进行的定点开挖等固定噪声源增多，运行时间将较长，此阶段对周围环境的影响比较明显。 强噪声会干扰人们正常的休息、工作、生活，轻者使人的工作效率降低，精神疲倦，严重的可使人们的情绪亢奋，达到不能容忍而进入精神紊乱状态或诱发心血管病，所以必须采取相应的措施，合理安排施工计划，在夜间不使用高噪声的设备施工，尽量降低施工期间建筑噪声对周围环境的影响。 从表7-4中可见，在没有隔声设施的情况下，单台施工设备作业时，在距噪声源40m的区域内超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间限值，距声源225m范围内超出《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)夜间限值。 4、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 施工时产生的建筑垃圾，交由是祁阳县渣土办统一处理。 施工人员大部分在附近村民居住，通过在场地内建设垃圾池收集后，委托环卫部门统一清运处理，对环境影响不大。另外施工过程中产生的一些包装袋、包装箱、碎木块等，要进行分类堆放，充分利用其中可再利用部分，其它可以纳入生活垃圾由环卫部门及时清运并统一处理，避免造成“脏、乱、差”现象。 营运期环境影响分析: 1、大气环境影响分析 本项目营运期废气主要有原料石灰石堆场和煤堆场风吹扬尘，钢立窑废气、生物质导热油炉产生废气，工艺粉尘，食堂油烟及化粪池恶臭。 (1)钢立窑废气：本项目技改后设2座120 m3的钢立窑(一用一备)，日工作24h，用于原料石灰石锻烧。原料石灰石含硫率0.007%，原料含硫量低；燃料煤为从山西、河南购买的块煤，含硫率0.32%、灰份8%，钢立窑年用煤量为1000t。石灰窑为密闭钢立窑，钢立窑并配有余热利用管道，气体不外排。燃料煤产生少量二氧化硫气体与窑内反应气-二氧化碳一起进入气体碱洗塔，窑气经喷淋塔脱硫除尘设施，经净化的窑气主要成分为CO2。CO2经气水分离器后进入储气罐内暂存，而后由空气压缩机打入碳化塔用于碳化反应，CO2利用率达95%以上。钢立窑烟气中烟尘167.06 mg/m3、二氧化硫67.7mg/m3，排放浓度均达到了《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中其它炉窑二级标准(即SO2≤850mg/m3、烟尘≤200mg/m3的要求)，氮氧化物浓度达到了《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准(即排放浓度≤240mg/m3，排放速率≤0.77kg/h要求)；同时根据《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中4.6.1 各种工业炉窑烟囱(或排气筒)最低允许高度为15m，当烟囱(或排气筒)周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱(或排气筒)还应高出最高建筑物3m以上。根据现场踏勘，本项目200m范围内最高建筑为15m，因此本项目烟囱设计高度为15m。 为确保“双碱法”脱硫装置的脱硫效率在80%以上，评价要求：①按时对脱硫设备进行检修和维护，若出现问题要及时解决；②确保碱的用量；③安排专人负责，施行责任到人的制度。 钢立窑废气环境影响分析： 1)估算模式选取参数 估算模型预测范围：起始计算距离为10m，最大计算距离为2500m。 模式参数：本项目估算模式预测所采用的模型参数见表7-5。 表7-5 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村选项; 城市. 人口数(城市选项时); 40.84万人(2017年末). 最高环境温度/℃; 39. 最低环境温度/℃; 6.2. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; ■是 □否. 地形数据分辨率/m; 100. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 筛选气象：项目所在地的气温记录最低6.2℃，最高39℃，允许使用的最小风速为1.4m/s，测风高度10m，地表摩擦速度U*不进行调整。 地面特征参数：不对地面分扇区；地面时间周期按季；AERMET通用地表类型为城市；AERMET通用地表湿度为潮湿气候。 表7-6 筛选气象地面特征参数表 序号; 扇区; 时段; 正午反照率; BOWEN; 粗糙度. 1; 0-360; 冬季(12,1,2)*; 0.2; 1.5; 0.0001. 2; 0-360; 春季(3,4,5); 0.12; 0.1; 0.0001. 3; 0-360; 夏季(6,7,8); 0.1; 0.1; 0.0001. 4; 0-360; 秋季(9,10,11); 0.14; 0.1; 0.0001. 2)根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(2018)，结合工程分析内容并结合项目特点，选择SO2、NOx、颗粒物主要废气污染因子进行评价等级的确定计算。本项目的主要污染源见下表。 表7-7 窑焙烧污染物排放系数 污染物; 排放速率(kg/ h); 烟囱高度(m); 年排放小时数(h); 烟囱内径(m); 烟气流量 (标准状态)Nm3/h. SO2; 0.96; 15; 7200; 1.2; 10000. NO2; 0.96. 颗粒物; 2.38. 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，选择导则附录A推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境影响评价工作进行分级，并计算相应浓度占标率，SO2、NOx、颗粒物具体预测结果见表7-8。 表7-8 估算模式预测污染物浓度计算结果 距离(m); SO2; NO2; TSP. 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%). 18; 0.000695; 0.14; 0.000185; 0.09; 0.00046; 0.05. 50; 0.017365; 3.47; 0.004631; 2.32; 0.01148; 1.28. 60; 0.022082; 4.42; 0.005889; 2.94; 0.014599; 1.62. 80; 0.028045; 5.61; 0.00748; 3.74; 0.01854; 2.06. 100; 0.034454; 6.89; 0.009189; 4.59; 0.022778; 2.53. 140; 0.045774; 9.15; 0.012208; 6.1; 0.030261; 3.36. 150; 0.045382; 9.08; 0.012104; 6.05; 0.030002; 3.33. 200; 0.042536; 8.51; 0.011344; 5.67; 0.02812; 3.12. 250; 0.037154; 7.43; 0.009909; 4.95; 0.024563; 2.73. 300; 0.034036; 6.81; 0.009077; 4.54; 0.022501; 2.5. 350; 0.030485; 6.1; 0.00813; 4.07; 0.020153; 2.24. 400; 0.027413; 5.48; 0.007311; 3.66; 0.018123; 2.01. 500; 0.024889; 4.98; 0.006638; 3.32; 0.016454; 1.83. 600; 0.024598; 4.92; 0.00656; 3.28; 0.016262; 1.81. 700; 0.022922; 4.58; 0.006113; 3.06; 0.015154; 1.68. 800; 0.02187; 4.37; 0.005833; 2.92; 0.014458; 1.61. 900; 0.022236; 4.45; 0.00593; 2.97; 0.0147; 1.63. 1000; 0.022167; 4.43; 0.005912; 2.96; 0.014655; 1.63. 1500; 0.019366; 3.87; 0.005165; 2.58; 0.012803; 1.42. 2000; 0.016524; 3.3; 0.004407; 2.2; 0.010924; 1.21. 2500; 0.014355; 2.87; 0.003829; 1.91; 0.00949; 1.05. 由上表可以看出，项目钢立窑大气污染物烟尘、SO2、NOx最大占标率1%≤SO2Pmax9.15%<10%，大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目产生的有组织废气污染物对周边居民影响小。污染物在高空大气作用下扩散较快，污染物的落地浓度较小，因此，钢立窑烟气对周围环境影响较小。 (2)原料石灰石、煤堆场扬尘：石灰石及石灰窑燃料块煤部分露天堆放，会有一定的风吹扬尘。通过三面设置棚并加盖，洒水保持一定的湿度，风起扬尘量是很小的。为有效控制堆声风起扬尘，本环评建议，建设单位一定要根据生产进度，加强原料的存放管理，装卸料时减小操作幅度，平日定期洒水抑尘，使堆场含水率不低于15%。 (3)筛分、破碎粉尘 项目车间设置的破碎机及振动筛分机主要用于石灰石加工过程，参考同类项目破碎、筛分粉尘产生系数取0.1kg/t，本项目年用4.2万吨原材料，经计算，粉尘产生量为4.2t/a。为降低粉尘对周边环境影响，筛分、破碎工序设1台布袋除尘器，收集效率以90%计，除尘效率为99%，风量不小于3000m3/h，粉尘经集气罩统一收集后进入布袋除尘器处理，由排气筒排放。 (4)导热油炉废气：项目技改后干燥热源为1台2t/h的生物质导热油锅炉提供，根据业主提供资料，本项目导热油炉每天使用8小时，年使用时间为300天，环评要求项目导热油炉采用外购生物质成型颗粒作为燃料，发热量约3900Kcal/kg，每年耗生物质量约为720吨。根据《工业污染源产排污系数手册》(2010 修订)中4430工业导热油炉(热力生产和供应行业)产污系数表-生物质工业导热油炉，有末端治理设施工业废气量产污系数为6552.29m3/t-原料，则工业废气量排放量约为283.06万标立方米；烟尘产污系数为37.6千克/吨原料，则烟尘产生量为27.07t/a，产生浓度为6025.37mg/Nm3； 二氧化硫产污系数为17S(含硫量S％，S取0.03)千克/吨-原料，则二氧化硫产生量为0.04t/a，产生浓度为6.13mg/Nm3；氮氧化物排污系数为1.02千克/吨-原料，则氮氧化物产生量为0.73t/a，氮氧化物产生浓度为122.59mg/Nm3。 根据现场踏勘，项目导热油炉烟气已安装水浴除尘系统，烟气经处理后通过15m烟囱高空排放，根据2018年11月5日湖南中雁环保科技有限公司对本项目有导热油炉烟气排气筒排放口颗粒物、SO2、NOX监测可知，排放浓度分别为42.3mg/m3、8mg/m3、189mg/m3，达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2新建导热油炉排放标准限值(颗粒物≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOX≤300mg/m3)。根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)，2t~＜4t导热油炉烟囱高度不得低于30米，同时，新建导热油炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上，本项目导热油炉烟囱周围半径200m范围内，最高建筑物为10m，因此本项目需增加布袋除尘器，将烟囱加高15m，达到30m高度。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，采用EIAProA2018估算模式进行分析，估算模式选取参数同上，估算模式源强参数选取见下表。 表7-9 项目导热油导热油炉燃烧污染物排放系数 污染物; 排放速率(t/a); 烟囱高度(m); 烟囱内径(m); 烟气流量(标准状态)Nm3/h. SO2; 0.04; 30; 0.5; 6000. 烟尘; 0.217. *NO2; 0.657. *注：根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)相关规定，以NOx排量的0.9倍估算 NO2的排放量。 根据选用的《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)中的估算模式和本工程排放参数，分别计算各污染物下风向轴线浓度，并计算相应浓度占标率，SO2、NO2、颗粒物具体预测结果见表7-10。 表7-10 大气环境影响评价污染物浓度计算结果 距离(m); SO2; 烟尘; NO2. 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%); 浓度(mg/m3); 占标率(%). 18; 0.000012; 0; 0.000003; 0; 0.000008; 0. 25; 0.000478; 0.1; 0.000127; 0.06; 0.000316; 0.04. 50; 0.00858; 1.72; 0.002288; 1.14; 0.005672; 0.63. 60; 0.012804; 2.56; 0.003415; 1.71; 0.008465; 0.94. 80; 0.021699; 4.34; 0.005787; 2.89; 0.014345; 1.59. 100; 0.026236; 5.25; 0.006997; 3.5; 0.017345; 1.93. 150; 0.033161; 6.63; 0.008844; 4.42; 0.021923; 2.44. 158; 0.033298; 6.66; 0.008881; 4.44; 0.022013; 2.45. 175; 0.032961; 6.59; 0.008791; 4.4; 0.021791; 2.42. 200; 0.032115; 6.42; 0.008565; 4.28; 0.021231; 2.36. 250; 0.02944; 5.89; 0.007852; 3.93; 0.019463; 2.16. 300; 0.027057; 5.41; 0.007216; 3.61; 0.017888; 1.99. 400; 0.027216; 5.44; 0.007259; 3.63; 0.017993; 2. 500; 0.02985; 5.97; 0.007961; 3.98; 0.019734; 2.19. 600; 0.030898; 6.18; 0.00824; 4.12; 0.020427; 2.27. 700; 0.031044; 6.21; 0.00828; 4.14; 0.020523; 2.28. 800; 0.030307; 6.06; 0.008083; 4.04; 0.020036; 2.23. 900; 0.029061; 5.81; 0.007751; 3.88; 0.019212; 2.13. 1000; 0.027669; 5.53; 0.007379; 3.69; 0.018292; 2.03. 1500; 0.021693; 4.34; 0.005785; 2.89; 0.014341; 1.59. 2000; 0.017704; 3.54; 0.004722; 2.36; 0.011704; 1.3. 2500; 0.015444; 3.09; 0.004119; 2.06; 0.01021; 1.13. 由表7-8可以看出，项目的有组织废气污染物烟尘、SO2、NOx最大占标率1%≤SO2Pmax6.66%<10%，环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2018)要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目产生的有组织废气污染物对周边居民影响小。污染物在高空大气作用下扩散较快，污染物的落地浓度较小，因此，导热油炉烟气对周围环境影响较小。 D、干燥工序产生粉尘：产品干燥过程中后会产生一定的粉尘，为此专设有与干燥机相配套的布袋收尘器进行除尘。所收集粉尘为产品，因此在工艺过程中将严格操作与管理，其除尘效率可达99%以上，只有极少量细微尘随水蒸气体往外排，不对周围环境造成影响。 E、装卸料粉尘 项目原料库占地面积约为600m2(10m×60m)，总高度10m。项目在装卸料过程中会产生粉尘，参照《散逸性工业粉尘控制技术》(J.A.奥里蒙，中国环境科学出版社)装卸料产生的粉尘系数为0.02kg/t，本项目原料约4.300273万t/a，则卸料过程中粉尘产生量为0.86t/a。 F、食堂油烟：食堂使用清洁能源电和液化气。本项目大部分工人为附近居民，不在厂区食宿，约15名工人在厂区食宿，厨房油烟废气排放量少。 本环评建议在厨房炉灶安装油烟净化器，油烟废气经处理后高于屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)油烟排放浓度2mg/m3的要求。 G、污水站恶臭：化粪池可能产生少量恶臭气体。经过了合理设计、合理布局，恶臭外排污染物浓度可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放标准限值要求，对周围的环境不会产生明显影响。 (4)大气防护距离 由上述估算结果可知，本项目颗粒物无组织排放源厂界浓度能满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值(颗粒物≤1.0 mg/m3)，颗粒物无组织排放厂界不存在一次浓度超标现象，则本项目不需设置大气防护距离。 综上所述，本项目只要加强生产管理，严格环保管理，避免除尘器、油烟净化器等环保设施出现故障，保护好厂区绿化植被，项目运营期不会对周围环境空气产生明显污染影响。 2、水环境影响分析 本项目营运期生产废水主要是石灰窑气体碱洗净化产生废水、压滤脱水后产生废水，这些废水全部收集中和混凝沉淀后入循环水池部分循环使用，剩余部分外排。根据建设单位的设计及实际生产，项目水循环率可达82%以上，只有少部分水在工艺过程中自然损耗、以水蒸汽形式散发。生产废水经中和混凝沉淀后排至市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理。生产废水处理拟采用如下工艺： 混凝剂 上清液进入生产车间回收利用，少部分排入市政管网 废水 调节池+混凝沉淀池 煅烧烟气中的 CO2、SO2 污泥 综合利用 图 7-1 项目水处理工艺流程图 依托可行性分析：技改工程废水依托现有污水处理站处理，该污水处理站为2012年建成并运行，设计规模为240m3/d，现有工程废水处理量为200m3/d，本次技改后全厂废水处理量预计为200m3/d，现有污水处理站处理规模可满足技改后全厂废水的处理需求。 生产各工段产生的废水自流进入中和沉淀池，废水在煅烧烟气洗涤过程中与煅烧烟气中的二氧化碳、二氧化硫发生中和沉淀，然后根据需要往中和反应池中加入混凝剂(聚合氯化铝)，充分混合后进入沉淀池进行固液分离，沉淀池上清液达到回用水质的大部分回用。 该工艺的关键是通过试验决定中和混凝反应池的投药量与反应条件，在委托有环保治理专项设计资质的单位设计废水处理工艺时，在调试阶段要提出最佳运行参数和控制条件，制定详细的操作管理规程并提交建设单位，建设单位只要严格按废水处理岗位操作要求进行管理。 生产废水处理工艺的关键是通过试验决定中和沉淀池的投药量与反应条件，在委托有环保治理专项设计资质的单位设计废水处理工艺时，在调试阶段要提出最佳运行参数和控制条件，制定详细的操作管理规程并提交建设单位，建设单位只要严格按废水处理岗位操作要求进行管理。 根据2012年11月祁阳县环境监测站对本项目废水处理池末端的监测数据表明，项目废水处理池末端废水污染物主要为pH、SS，pH、SS浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求，说明污水站污水处理效果尚好，项目废水符合达标排放要求。 项目大部分工人为附近居民，不在厂区食宿，只需安排食宿人员按15人计，每年产生生活污水约726.75t。主要水污染物为SS、COD、BOD5和NH3-N，其浓度为SS 200mg/L、COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、NH3-N 25mg/L。项目已在厂区西北角设有化粪池，生活污水经化粪池处理达标后通过市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理达标后排入祁水。排水路径：木马街污水管网—G322污水管网—黎家坪镇污水处理厂，详见附图5。 黎家坪镇污水处理厂已经通过环评、环保验收，并正式投入使用，黎家坪镇污水处理厂位于祁阳县黎家坪镇老屋冲四组，建设规模为2万吨/日，其规划污水处理范围主要为黎家坪镇片区。采用改良型氧化沟+机械絮凝池+紫外光消毒工艺对污水进行处理，污水处理厂排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B排放标准后排入祁水河。本项目污水日排放量为18.26m3/d，仅占黎家坪镇污水处理厂日处理规模的0.09%。因此本项目污水与污水处理厂的处理水量、处理工艺是相匹配的。污水处理厂进水水质各污染物浓度限值为COD 260mg/L、BOD5 130mg/L、SS 220mg/L、氨氮25mg/L。项目位于祁阳县黎家坪镇木马街39号，属于黎家坪镇污水处理厂纳污范围，污水排放浓度可满足污水处理厂进水水质要求，黎家坪镇污水处理厂有容量接纳本项目废水，本项目废水对黎家坪镇污水处理厂的处理负荷影响不大。根据建设方提供的资料，本项目周边道路的污水管网已基本建成，项目污水经预处理后可顺利通过市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理达标后排入祁水“黎家坪水厂取水口下游200米至湘农凼河坝”段，此段水域属农业用水区。污水处理厂在正常运行情况下，对祁水水质影响不大。 此外，当污水处理系统出现运行故障，污水处理设施不能正常运行，不能达到预期处理效果时，废水直接外排将会造成污染事故。本环评建议增设废水事故池，事故池的容积不能低于项目日最大排水量的三倍，即事故池容积不得小于6m3，一旦出现事故，立即将废水存放在事故池中，不得直接外排。 综上所述，项目生产废水经中和混凝沉淀处理后部分循环使用，剩余部分经市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理后达标外排；生活污水经预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后经市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理后达标外排。只要加强管理，避免污水处理系统事故排放，不会对地表水环境造成污染影响。 3、噪声环境影响分析 (1)项目噪声源 项目运营期的噪声为空压机、风机、干燥机、压滤机及各类泵等设备产生的设备运转噪声，主要噪声设备安装在生产车间内，各类声源分布、主要高噪设备数量及声压级见表。 (2)噪声影响预测 1)噪声预测模式 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的预测模式，噪声预测模式如下： i)点声源衰减模式： - ii)建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值()计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时间段内的运行时间，s。 iii)预测点的预测等效声级()计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 将相邻的两噪声合并成一个噪声源后，各噪声源经距离衰减后，到各噪声监测点的贡献值，再将各监测点的各噪声源的贡献值进行叠加，最终得到厂界贡献值见表7-11。噪声影响预测结果见表7-12。 表7-11 声源到预测点贡献值 单位：dB(A) 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 57.8; 57.12; 53.19; 51.01. 表7-12 营运期噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置及编号; 背景值; 项目贡献值; 预测值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 55.8; 45.8; 57.8; 59.92; 45.8. 南厂界; 53.1; 43.1; 57.1; 58.56; 43.1. 西厂界; 54.6; 43.9; 53.1; 56.92; 43.9. 北厂界; 52.3; 42.3; 51; 54.71; 42.3. 评价标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准：昼间60，夜间50；. 由上表预测结果可知，项目四周厂界预测值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，因此本项目运营噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物包括：生产固废(石灰渣、煤渣、导热油炉除尘灰、生活垃圾及化粪池污泥。固体废物性质及处置方式如下： (1)生产固废 项目生产固废石灰渣、煤渣、导热油炉除尘灰，均为一般工业固体废物，布袋除尘器除尘灰收集后回收利用；石灰渣、煤渣处置方式为：分类收集出售给建材厂家综合利用，做到固废无害化、资源化处置。 一般工业固体废物集中堆存在厂区西北角空地，本环评建议固废暂存间应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单要求建设，进行遮挡防雨防渗漏处理，对固体废物处置实行专人管理，固体废物在产生和处置过程中应进行登记。具体为：按固废堆存量修建相应容积的贮存池，对池底及池壁进行防渗处理，并分别搭建遮雨棚。使固体废物暂存库符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单标准要求，不对周围环境造成影响。 (2)生活垃圾 生活垃圾由环卫部门收集送镇垃圾收集站，再由当地环卫部门统一送填埋场卫生填埋，做到无害化处置。 (3)化粪池污泥：本项目生活污水量少、污染物成份简单，污泥产生量少，通常半年或一年清运一次，由环卫部门收集后卫生填埋。 综上所述，本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的分类暂存与及时转运，项目运营期产生固体废物不会对环境造成影响。 5、风险事故环境影响分析 5.1环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 5.2环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一中危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质是，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=∑qi/Qi 式中：qi——每种危险物质的最大存在总量，t； Qi——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，该Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目生产过程中无《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B1中规定的有毒物质，经计算Q＜1，项目的环境风险潜势为Ⅰ。 根据HJ169-2018中4.3风险评价等级划分见下表。 表7-13 风险评价工作等级划分判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，因此风险评价工作等级为简单分析。 5.3环境风险识别 项目涉及的原材料有石灰石、无烟煤、表面活性剂等，产品为纳米碳酸钙，中间产物有氧化钙、氢氧化钙、二氧化碳等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中关于物质风险性标准和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中的有关规定，依据《危险化学品名录》(2015年版)进行辨识，二氧化碳属于危险化学品。 项目所涉及到的物料理化性质及毒性数据见表7-14~7-16。 表7-14 碳酸钙理化性质及毒性数据 品名; 碳酸钙; 别名; 石灰石; 英文名; Calcium carbonate. 理化 性质; 分子式; CaCO3; 分子量; 100.09; 熔点; 825℃. 相对密度; (水=1)2.70~2.95；; 沸点; -; 稳定性; 稳定. 外观气味; 无臭、无味的白色粉末或无色结晶. 溶解性; 不溶于水，溶于酸. 危险性; 未有特殊的燃烧爆炸特性. 毒理学资料; 无. 表7-15 二氧化碳理化性质及毒性数据 品名; 二氧化碳; 别名; 碳酸酐; 英文名; Carbon dioxide. 理化 性质; 分子式; CO2; 分子量; 44.01; 熔点; -56.6℃/527kPa. 相对密度; 1.01(-37℃)；; 沸点; -78.5℃; 稳定性; 稳定. 外观气味; 无色无臭气体. 溶解性; 溶于水、烃类等多数有机溶剂. 危险性; 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。没有可燃性，一般不支持燃烧。空气中二氧化碳含量过高时，也会使人因缺氧而发生窒息。. 毒理学资料; 人进入高浓度二氧化碳环境，在几秒钟内迅速昏迷倒下，反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等，更严重者出现呼吸停止及休克，甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化，能造成-80～-43℃低温，引起皮肤和眼睛严重的冻伤。. 表7-16 氢氧化钙理化性质及毒性数据 品名; 氢氧化钙; 别名; 熟石灰、消石灰; 英文名; Calcium hydroxide. 理化 性质; 分子式; Ca(OH)2; 分子量; 74.09; 熔点; 582. 相对密度; -; 沸点; 分解; 稳定性; 稳定. 外观气味; 白色不透明固体，易潮解. 溶解性; 溶于酸、铵盐、甘油，难溶于水，不溶于醇. 危险性; 未有特殊的燃烧爆炸特性。. 毒理学资料; 本品属强碱性物质，有刺激和腐蚀作用。吸入本品粉尘，对呼吸道有强烈刺激性。可引起化学性肺炎。眼接触有强烈刺激性，可致灼烧。误落入消石灰池中，能造成大面积腐蚀灼伤，如不及时处理可致死亡。长期接触可致皮炎和皮炎溃疡。. 项目生产工序包括煅烧净化工序、消化工序、碳化改性工序和干燥包装工序。 (1)在对产品纳米碳酸钙进行干燥和包装的过程中，产生大量粉尘，若作业场所不采取有效的防尘措施或操作人员不严格按要求佩戴防尘劳动防护用品，作业人员长期在此环境中作业，会造成尘肺危害。 (2)经消化反应得到的石灰乳经除渣机除去大粒径的灰渣以及粗石灰乳经乳液分离器分离的过程中，若作业人员不细心，又遭到石灰乳液碱灼伤的危险。 (3)在对碳化反应后的熟浆使用蒸汽加热的过程中以及对产品进行干燥的过程中，若高温设备、管线未进行有效地高温防护，作业人员不严格遵守安全操作规程，不严格佩戴劳动防护用品，有发生高温烫伤的危险。 5.4风险防范措施建议： (1)在具有较大危险的设备下方，要建立完善的排放设施(导液沟)，导液沟能将设备下附近的泄漏物排至蓄液池(事故收集池)。罐区、仓库要配备事故状态下防止污染事故的围堰或防火堤。 (2)设置污水处理站应急事故池 在污水处理站设计及建设中设置废水应急事故池，一方面可以起到在污水处理站出水不能达标状态时作为监控池使用，其未能达标的废水可以通过泵再回到污水处理站处理后达标排放；另一方面生产过程中及储罐区一旦出现事故，其消防废水可以临时排入其事故池，其废水可以逐渐送入污水处理厂进行处理后达标排放。设置事故池的目的旨在不让事故情况下2小时消防废水、假清净废水、事故情况下物料泄漏量及事故情况下工艺过程用水量排入周围的水体，起到暂时贮存的作用，通过污水处理厂在厂区内逐渐处理掉其污染物，减轻对周围水体环境的污染。 事故池应能满足事故情况下废水储存用处。事故池非事故状态下需占用时，平时事故池占用容积不得超过1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。 事故池可容纳厂区内1天的废水量，当事故状态时间较长，事故水池无法容纳废水时，全厂应立即停止生产，防止废水的超标排放。 (3)排水口与外部水体间设置切断设施 在总排口设置自动监测装置，一旦废水不能达标排放，废水就会切换到事故池，事故池是一个独立贮存池，与外环境不布设通道，只通过泵和管道与污水处理厂产生联系，不会对周围水体环境造成污染影响。 (4)本项目具有潜在的事故风险，虽然其风险值处于可接受水平，但企业也不能掉以轻心，应从建设、生产、储运等方面积极采取防护措施。企业必须采取本评价提出的相关风险方法措施，以防止潜在风险事故的发生。 (5)为了防范事故和减少危害，需根据企业实际情况制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，采取紧急的工程应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 (6)建议建设方落实安全防范措施和消防措施。 5.5应急预案 同时该公司必须将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报告有关地方人民政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及其有关部门能够及时掌握有关情况。一旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。应急预案内容见下表。 表7-17 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：装置区、生产区、仓库区、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄露措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定、撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区展开公众教育、培训和发布有关信息. 5.4风险事故评价结论： 综上，建设单位通过采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施，从而将火灾爆炸等事故对环境的影响减少到最低和可接受的程度。在建设单位按照风险防范措施建议中提到的各种防范措施和安全预评价报告中提出的安全措施严格实施的前提下，项目的环境风险是可以接受的。 6、环保投资估算及竣工环保验收内容 本技改项目总投资4500万元，环保投资约362万元，占总投资的8.04%。环保投资包括现有和新增投资，投资估算见表7-18，环保验收内容见表7-19。 表7-18 项目环保投资一览表 项目; 污染源; 污染处理措施; 环保投资(万元). 现有; 新增. 废气治理; 食堂油烟; 新增油烟净化器处理后高于屋顶排放; /; 1.2. 导热油炉废气; 水浴除尘+新增布袋除尘装置+30m烟囱; 80; /. 干燥工序粉尘; 新增布袋收尘器; 95; /. 原料石灰石、煤堆场; 原料堆场设置封闭式原料堆棚，原料用篷布覆盖，地面采取硬化防渗措施；通过洒水保持一定的湿度; /; 1.8. 石灰窑废气; 喷淋脱硫设施、气体净化碱洗塔; 40; 29. 废水治理; 生产废水; 中和混凝沉淀池、循环水池; 25; /. 生活污水; 已有化粪池，新增事故废水池; 6; 2. 噪声 治理; 生产设备; 厂房隔声、减振、消声、吸音; 46; /. 固体废物; 石灰渣、煤渣、除尘灰渣; 暂存场地遮挡防渗处理; /; 20. 生活垃圾; 委托环卫部门收集清运; 2; /. 化粪池污泥. 生态; 绿化建设; 种植绿化带及厂外道路硬化; 4; 10. 小计; 298; 64. 合计; 362. 表7-19 环保验收一览表 类别; 污染源; 治理措施; 验收标准. 环境 空气; 食堂油烟废气; 油烟净化器处理后高于屋顶排放; 符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001). 石灰窑废气; 喷淋脱硫+气体净化碱洗塔+15m烟囱; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准. 导热油炉废气; 水浴除尘+布袋除尘装置+30m烟囱; 符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014). 破碎、筛分粉尘; 布袋除尘器+1#排气筒; 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 原料石灰石、煤堆场; 原料堆场设置封闭式原料堆棚，原料用篷布覆盖，地面采取硬化防渗措施；通过洒水保持一定的湿度; 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 干燥工序粉尘; 布袋收尘器+15m排气筒; 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996). 水环境; 生产废水; 调节pH+混凝沉淀后循环使用; 大部分循环利用，外排部分符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准. 生活污水; 化粪池，事故废水池; 符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准；是否建了事故池。. 固体 废物; 石灰渣、煤渣、除尘灰渣; 暂存场地遮挡防雨防渗; 是否对暂存场地进行遮挡防渗处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单. 生活垃圾; 环卫部门收集清运; 收集处置的及时性； 做到减量化、资源化、无害化. 化粪池污泥; 环卫部门收集后卫生填埋. 噪声; 生产车间设备运行噪声; 设备减震、消声; 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求. 7、与产业政策、规划符合性分析 与产业政策符合性分析：本项目为纳米碳酸钙生产项目，不属于《产业结构调整目录(2011年本)》(2013修正)中限制类、淘汰类项目，本项目生产所用设备及生产能力均不属国家、省市禁止、强制淘汰的生产设备或生产能力。因此项目符合国家目前的产业政策要求。 项目选址合理性：项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的2类区，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。本项目位于祁阳县黎家坪镇木马街39号湖南金箭新材料科技有限公司现有厂区内，不新增用地；项目已取得了祁阳县人民政府土地使用权证(国用2015第1778号，详见附件)，为工业用地。本项目已取得了祁阳县规划建设局黎家坪镇规划建设站的规划审批意见(详见附件),本项目建设符合祁阳县城乡规划。 ## 8、总平面布局合理性分析 根据项目已有建筑及厂内外交通条件，整个厂区划分为原料处理区、生产车间、仓库、办公生活四个功能区。厂区分区较为明确，将生产区与生活区分开，避免生产噪声干扰办公、生活。石灰窑采用密闭式的钢立窑，既能能有效利用窑气进行生产，又避免了外排气体对大气环境造成污染；化粪池设在厂区西北侧，位于常年主导风向(北风)的下风向，且附近无居民，即使产生少量的恶臭也不会对环境造成明显影响。厂区出入大门与322国路相连，既能满足运输的需求，又能方便厂区的管理、对外联系。由此可知，项目总体平面布局是合理的。 9、三线一单符合性分析 (1)本项目与生态保护红线符合性分析 根据湖南省生态保护红线，本项目不涉及被划入的生态红线内的管控区域，因此，建设项目与该区域生态红线规划符合。 (2)本项目与环境质量底线符合性分析 根据环境质量现状监测，项目所在区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求、地表水水质满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准要求、声环境质量符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平。未超出环境质量底线。 (3)本项目与资源利用上线符合性分析 本项目为C3099 其他非金属矿物制品制造，营运过程中消耗一点量的煤矿资源、生物质资源、水资源和电资源，区域内水源充足，生产和生活用水均使用自来水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 因此，项目与资源利用上线符合。 (4)本项目与环境准入负面清单符合性分析 本项目属于C3099 其他非金属矿物制品制造，该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容。 综上，经过与“三线一单”进行对照，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 综上所述，项目域外环境相容，本项目选址基本合理。 10、环境管理与监测计划 为加强项目的环境管理，加大企业环境监测力度，必须严格控制污染物排放总量，执行建设项目“三同时”制度。在保证项目正常运营的情况下，更好的监控项目环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，须制定项目环境管理和监测计划。 (1)环境管理 本项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施和生态保护措施的同时，必须加强环境管理。 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制订与其相适应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生。 ④企业可建立一套《IS014000环境管理手册》，制定出相关的“环境方针”、“环境目标”、“环境指标”，并按照“运行控制程序”进行严格实施，在遵守有关环境法律、法规的前提下，树立良好的社会形象，实现经济效益与社会效益、环境效益的统一。 ⑤应按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑥定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 (2)营运期环境监测计划表见下表。 表7-20 环境监测计划一览表 污染源名称; 监测 项目; 监测点位; 监测 点数; 监测频率; 控制指标. 石灰石煅烧废气; 颗粒物; 1#排气筒出口; 1个; 每年一次; 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中二级标准. SO2. NOx. 破碎筛分粉尘; 颗粒物; 2#排气筒出口; 1个; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 消化、干燥粉尘; 颗粒物; 3#排气筒出口; 1个; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准. 锅炉废气; 颗粒物; 4#排气筒出口; 1个; 每年一次; 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2排放限值. SO2. NOx. 厨房废气; 油烟; 5#排放口; 1个; 每年一次; 参照《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)的要求. 生产区无组织废气; 颗粒物; 厂界上风向、下风向; 4个; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中无组织排放监控浓度限值. 噪声; Leq(A); 项目四周边界; 4个; 每年一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准.

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料石灰石、煤堆场 | 扬尘 | 原料堆场设置封闭式原料堆棚，原料用篷布覆盖，地面采取硬化防渗措施。通过洒水保持一定的湿度 | 影响小 |
|  | 导热油炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 水浴除尘+布袋除尘装置+30m排气筒 | 符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) |
|  | 窑炉废气 | SO2、烟尘、NOX | 喷淋塔脱硫设施+15m排气筒 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 破碎、筛分粉尘 | 粉尘 | 布袋除尘器+1#排气筒 | 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 干燥工序 | 粉尘 | 布袋收尘器+15m排气筒 | 符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
|  | 职工食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器处理后高于屋顶排放 | 符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
|  | 化粪池 | 恶臭 | 经过了合理设计、合理布局 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放标准限值要求 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | SS | 中和混凝沉淀池、循环水池 | 大部分循环利用，剩余部分达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准排入市政污水管网 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池，事故废水池 | 符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准 |
| 固 体 废 弃 物 | 过滤除杂、沉淀池 | 石灰渣 | 建材厂回收综合利用 | 资源化、无害化 |
|  | 石灰窑 | 煤渣 | 建材厂回收综合利用 | 资源化、无害化 |
|  | 导热油炉 | 灰渣及除尘灰 | 建材厂回收综合利用 | 资源化、无害化 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 | 无害化处置 |
|  | 化粪池 | 污泥 | 卫生填埋 | 无害化处置 |
| 噪声 | 项目产生的噪声主要为空压机、风机、干燥机、压滤机及各类泵设备运行噪声。通过厂房隔声吸音，设备减振、消声和距离衰减等措施后，不会对周围声环境产生明显影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目加强厂区道路硬化，可避免水土流失；加强厂区及厂界四周绿化维护，绿化率达到21.5％，对周围的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1、项目概况 因企业现有设备使用时间长达7年，市场上对纳米碳酸钙产品的质量要求越来越高，现有的设备老化导致纳米碳酸钙生产效率、产能降低，达不到市场上对纳米碳酸钙产品质量要求，本项目产品品质急需进一步提高，纳米碳酸钙产品纯度变高，需进一步除杂质，需对产品进一步脱硫除杂，除杂过程产生的杂质经洗涤进入废水中，经沉淀后转入沉淀渣中，能回用于生产的水质要求提高，经沉淀后达不到回用水质的上清液不能回用；产品含水率由1%降低至0.5%以内，压滤过程脱水增加；生产废水经沉淀处理后不能做到全部回用。在此背景下，企业优化生产工艺技术水平，减少污染环节，降低了生产成本，增强环境社会效益，提高企业“自我造血”与抗风险能力，使企业能长期稳定的生产。湖南金箭新材料科技有限公司在不改变项目总的生产规模的前提下，现追加投资2000万元更新1套120立方米钢立窑并配套加热能回收装置，增加2套隔膜压滤机，现有的1套生产设备作为备用，本次技改后形成年产3万吨纳米碳酸钙生产能力。改造现有导热油炉房，并增加布袋除尘设施等废气治理措施；新建1栋3层综合办公楼，建筑面积约1308.2平方米。技改后项目总投资4500万元，其中环保投资为362万元，占项目总投资的8.04%。 2、项目产业政策、规划符合性 本项目为纳米碳酸钙生产项目，不属于《产业结构调整目录(2011 年本)》(2013修正) 中限制类、淘汰类项目，本项目生产所用设备及生产能力均不属国家、省市禁止、强制淘汰的生产设备或生产能力。因此项目符合国家目前的产业政策要求。 项目选址合理性：项目区域属环境空气质量功能区的二类区，声环境质量功能区的2类区，区域无需特殊保护的文物、古迹、自然保护区等。项目所产生的污染物经过治理后均可实现达标排放。经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境等均不会产生较大影响，不会改变环境功能现状。本项目位于祁阳县黎家坪镇木马街39号湖南金箭新材料科技有限公司现有厂区内，不新增用地；项目已取得了祁阳县人民政府土地使用权证(国用2015第1778号，详见附件)，为工业用地。本项目已取得了祁阳县规划建设局黎家坪镇规划建设站的规划审批意见(详见附件),本项目建设符合祁阳县城乡规划。 3、项目平面布局合理性 根据项目已有建筑及厂内外交通条件，整个厂区划分为原料处理区、生产车间、仓库、办公生活四个功能区。厂区分区较为明确，将生产区与生活区分开，避免生产噪声干扰办公、生活。石灰窑采用密闭式的钢立窑，既能能有效利用窑气进行生产，又避免了外排气体对大气环境造成污染；化粪池设在厂区中部南侧，位于常年主导风向(北风)的下风向，且附近无居民，即使产生少量恶臭气体也不会对环境造成明显影响。厂区出入大门与322国路相连，既能满足运输的需求，又能方便厂区的管理、对外联系。由此可知，项目总体平面布局合理。 4、环境质量现状 (1)环境空气质量状况 根据祁阳县环境保护局发布的《2018年空气质量监测公布》，2018年全年祁阳县的六个基本项目：二氧化硫(SO2)年均浓度值12.4µg/m3、二氧化氮(NO2)年均浓度值12.2µg/m3、一氧化碳(CO)24小时平均第95百分位数0.8mg/m3、臭氧(O3-8h)日最大8小时平均第90百分位数95.5µg/m3、可吸入颗粒物(PM10)年均浓度值70.6µg/m3、细颗粒物(PM2.5)年均浓度值47.8µg/m3，超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5，其余因子均达标，则祁阳县属于不达标区。项目所在区域属于不达标区，通过实施大气污染防治行动计划等区域整改措施后，项目区域环境质量预期将有所改善。本项目主要大气污染物排放总量将从祁阳县减排项目削减量中调剂解决，因此项目实施后区域污染物排放总量不会新增，对环境空气影响在可控范围内。 监测资料统计结果表明：项目区域大气环境质量现状监测点的SO2、NO2和PM10均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 (2)水环境质量状况 监测资料统计结果表明：祁水S1、S2监测断面监测因子指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准的要求。监测期间项目场区自打地下水水井的水质 pH、总硬度、氨氮、总大肠菌群、硝酸盐监测因子均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中III类水质要求。 (3)声环境质量现状 监测资料统计结果表明：厂界四周各监测点昼夜间噪声值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。 5、环境影响评价结论 (1)项目施工期的环境影响分析： 本项目施工期间污染环境的因素，主要有废水、废气、噪声、废渣及生态破坏，由于项目施工内容简单，但这些影响经采取一定的措施避免或减轻其污染后，可达标排放，且项目施工期较短，施工噪声、扬尘和水土流失等影响较小。 (2)项目运营期的环境影响分析： 1)大气环境影响 项目主要大气污染源有原料石灰石堆场和煤堆场风吹扬尘，要求三面设置棚并加盖，钢立窑废气、导热油炉产生废气，工艺粉尘，食堂油烟及化粪池恶臭。 ①原料石灰石、煤堆场扬尘：为有效控制堆声风起扬尘，通过三面设置棚并加盖，洒水保持一定的湿度；环评建议建设单位一定要根据生产进度，加强原料的存放管理，装卸料时减小操作幅度，平日定期洒水抑尘，使堆场含水率不低于15%。 ②筛分、破碎粉尘 项目车间设置的破碎机及振动筛分机主要用于石灰石加工过程，经计算，粉尘产生量为4.2t/a。为降低粉尘对周边环境影响，筛分、破碎工序设1台布袋除尘器，收集效率以90%计，除尘效率为99%，风量不小于3000m3/h，粉尘经集气罩统一收集后进入布袋除尘器处理，由排气筒排放。 ③导热油炉废气：项目在导热油炉设计安装时已考虑配套环保设施，导热油炉废气经布袋除尘器除尘后通过20米高烟囱外排，其除尘效率达95%以上。由该导热油炉废气的监测结果可知，该生物质导热油炉的二氧化硫、烟尘排放浓度均低于《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃煤导热油炉大气污染物最高允许排放浓度，即烟尘≤50mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOX≤300mg/m3，符合达标排放要求。 ④钢立窑废气：本技改项目石灰窑为密闭钢立窑，并配有余热利用管道，气体不外排。燃料煤产生少量二氧化硫气体与窑内反应气—二氧化碳一起进入气体碱洗塔，窑气经喷淋塔脱硫除尘设施，经净化的窑气主要成分为CO2。CO2经气水分离器后进入储气罐内暂存，而后由空气压缩机打入碳化塔用于碳化反应，CO2利用率达95%以上。钢立窑烟气中烟尘167.06 mg/m3、二氧化硫67.7 mg/m3，排放浓度均达到了《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)表2中其它炉窑二级标准(即SO2≤850mg/m3、烟尘≤200mg/m3的要求)，氮氧化物浓度达到了《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准，对周围的环境不会产生明显影响。 ⑤产品干燥过程中后会产生一定的粉尘，为此专设有与干燥机相配套的布袋收尘器进行除尘。所收集粉尘为产品，因此在工艺过程中将严格操作与管理，其除尘效率可达99%以上，只有极少量细微尘随水蒸气体往外排，不对周围环境造成影响。 ⑥装卸料粉尘 项目原料库占地面积约为600m2(10m×60m)，总高度10m。项目在装卸料过程中会产生粉尘，卸料过程中粉尘产生量为0.86t/a。 ⑦食堂使用清洁能源电和液化气。建议在厨房炉灶安装油烟净化器，油烟废气经处理后高于屋顶排放，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)油烟排放浓度2mg/m3的要求。 ⑧化粪池可能产生少量的恶臭气体。经过了合理设计、合理布局，恶臭外排污染物浓度可达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放标准限值要求，对周围的环境不会产生明显影响。 综上所述，本项目只要加强生产管理，严格环保管理，避免除尘器、油烟净化器等环保设施出现故障，保护好厂区绿化植被，项目运营期不会对周围环境空气产生明显污染影响。 2)水环境影响分析 本项目生产废水主要是石灰窑气体碱洗净化产生废水、压滤脱水后产生废水，这些废水全部收集中和混凝沉淀后入循环水池大部分循环使用，剩余部分外排。根据建设单位的设计及实际生产，项目水循环率可达82%以上，只有少部分水在工艺过程中自然损耗、以水蒸汽形式散发。4751m3/a生产废水经中和混凝沉淀后排至市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理。根据祁阳县环境监测站2012年11月对本项目废水处理池末端的监测数据表明，项目废水处理池末端废水污染物浓度符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求，说明污水站污水处理效果尚好。项目废水符合达标排放要求。 此外，本环评建议增设废水事故池，事故池的容积不能低于项目日最大排水量的三倍，即事故池容积不得小于6m3，一旦出现事故，立即将废水存放在事故池中，不得直接外排。 项目生产废水经中和混凝沉淀处理后部分循环使用，剩余部分外排。生活污水经隔油化粪池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后通过市政污水管网进入黎家坪镇污水处理厂集中处理达标后排入祁水。只要加强管理，避免污水处理系统事故排放，不会对地表水环境造成污染影响。 3)声环境影响分析 项目运营期的噪声为空压机、风机、干燥机、压滤机及各类泵等设备产生的设备运转噪声，这些设备均按工艺要求及避免噪声叠加影响，进行了合理布局，全部安置在主厂房内；厂房装修使用的是隔音效果较好的材质，安装了隔声玻璃；建设单位选用的这些设备也均为低噪声设备，并对设备采取了减振、降噪、消声措施。由项目厂界的噪声预测结果表明，厂界四周各监测点噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，表明建设单位采取的防治噪声措施是可靠的。项目运营对周围声环境影响较小。 4)固体废物影响分析 项目生产固废主要为石灰渣、煤渣、导热油炉除尘灰，均为一般工业固体废物，其处置方式为：分类收集出售给建材厂家综合利用，做到固废无害化、资源化处置。 目前这些工业固体废物露天堆存在厂区西北角空地，本环评建议对暂存场地整改，进行遮挡防渗处理。具体为：按固废堆存量修建相应容积贮存池，对池底及池壁进行防渗处理，并分别搭建遮雨棚。 生活垃圾由环卫部门收集送当地垃圾收集站，再统一送填埋场卫生填埋，做到无害化处置。 本项目生活污水量少，化粪池污泥成份简单、污泥产生量少，通常半年或一年清运一次，由环卫部门收集后卫生填埋。 综上所述，本项目营运期产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物分类暂存与及时转运，项目运营期产生固体废物不会对环境造成影响。 5、达标排放、总量控制分析 原有工程项目生产废水经过处理后综合利用，不外排。根据企业排污权证：项目建议总量控制指标COD0.054t/a、NH3-N0.008 t/a、SO21.84t/a、NOX5.23t/a。本项目为技改项目，现有分配的COD、NH3-N总量指标不能满足技改后的COD、NH3-N总量指标，还需再申请COD0.276t/a、NH3-N0.032t/a；现有分配的SO2、NOx总量指标满足技改后的SO2、NOx总量指标总量。 6、综合结论 湖南金箭新材料科技有限公司年产3万吨纳米碳酸钙技术改造项目的建设满足企业提高技术创新能力、实现快速发展壮大的需求，建设单位注重环境保护，在设计安装设备时采取相应的环保措施。项目建设符合国家产业政策和城市总体规划，选址可行；项目营运过程废气、废水、噪声能达标排放，符合达标排放原则，噪声可做到不扰民；固体废物进行合理处置。本项目无明显环境制约因素。本项目的建设在落实本报告表中所提的各项环保措施和建议，特别应尽快落实需补充的环保措施，加强环境管理。从环境保护角度而言，该项目技改是可行的。 二、建议和要求 1．强化生产管理，完善制度，责任到人。加强各项生产设备的维护和保养，特别是产生高噪声的空压机、风机、泵类等，防止设备机械故障产生偶发高噪音、以及过量粉尘的产生。 2．加强布袋收尘器等废气处理设施及污水处理设施的日常管理和维护工作，使其处于良好的运行状态。注意布袋除尘收集器的除尘效率，特别应该注意清灰的方法与频次，检查滤袋是否有破损，发现破损应及时更换。在生产过程中一定严格监控除尘效率，杜绝事故排放，同时也是杜绝资源的浪费。 3．建议进一步从节水节电的角度考虑，如停止某项操作时及时关掉设备；各工序产品均达到一定标准要求后进入下一道工序，节约能源，逐步提高清洁生产水平。 4．规范原料、产品运输过程中社会车辆进出厂区的管理，减少对周围环境的污染影响。 5．加强清洁生产的宣传和措施的落实，以减少污染物排放，提高企业的形象和良好发展；提高员工的环保意识，做好厂内清洁卫生。 6．尽快完善各项环保设施，特别应尽早落实本环评所提补充环保措施，加强厂内外绿化管理，美化周围环境。