目    录

1.建设项目基本情况	1

2.建设项目所在地自然环境社会环境简况	15

3.环境质量状况	24

4.评价适用标准	28

5.项目工程分析	32

6.建设项目主要污染物产生及预计排放情况	40

7.环境影响分析	42

8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	61

9.工程建设可行性分析	63

10.结论建议	66

附件：

附件1  环评委托书

附件2  质保单

附件3  现有工程环评批复及竣工验收批复

附件4  建设单位排污许可证

附件5  危险废物处置合同

附件6  废料处理协议

附件7  关于祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书的审查意见

附件8  工业园同意建设报告

附件9  湖南凯盛鞋业有限公司排污权证及关于该项目的总量核定证明

附件10  专家评审意见及签名表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目监测布点图

附图4  环保目标分布图

附图5  项目排水路径图

附表：

建设项目环境保护审批登记表

1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南凯盛鞋业有限公司NIKE运动鞋生产线改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南凯盛鞋业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张荣梧 |  |  | 联系人 | 周红标 |  |  |  |
| 通讯地址 | 永州市祁阳县工业园区灯塔路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18670462609 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 426100 |
| 建设地点 | 永州市祁阳县工业园区灯塔路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C1921皮鞋制造 |  |  |  |
| 占地面积 （m2） | 385333 |  |  | 绿化面积 （m2） | 37531 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 54225.6 | 其中：环保投资（万元） |  | 1052.25 | 环保投资占总投资比例（%） |  |  | 1.94 |
| 评价经费 (万元) |  |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年11月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况及生产规模 湖南凯盛鞋业有限公司属外资企业，公司经营范围为生产、销售、加工各种鞋类产品、鞋类成品鞋及鞋材料。该公司于2010年筹办阶段委托永州市环境保护科研所完成了《湖南凯盛鞋业有限公司NIKE运动鞋生产线建设项目环境影响报告表》环境影响评价工作并得到永州市环保局的批复同意，文号为永环管[2010]62号（详见附件），于2013年通过了环保验收，取得了《湖南凯盛鞋业有限公司NIKE运动鞋生产线建设项目竣工环境保护验收意见》，文号为永环竣验[2013]7号，并在2016年12月取得了排污许可证（证书编号为43112116120070）。因公司拟进行自动化转型，对生产布局需进行重新规划，对部分生产设备重新做了布局和调整，并更新环保措施，本项目设计年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋 1200万双，总投资54225.6万元。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》，年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋1200万双改扩建项目应进行环境影响评价。受湖南凯盛鞋业有限公司委托，重庆大润环境科学研究院有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘和资料收集等基础上，根据环境影响评价技术导则及其他有关文件，编制完成了本项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批。 二、主要建设内容 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，因公司拟进行自动化转型，对生产布局需进行重新规划，对部分生产设备重新做了布局和调整，并更新环保措施。本项目占地面积不变为385333 m2，建筑面积为56412.82m2，总投资54225.6万元，设计年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋 1200万双，主要建设内容为生产车间、仓库、办公大楼、餐厅，及电力工程、给排水、绿化工程、环保措施等。本项目组成一览表详见表1-1。 表1-1 建设项目组成一览表 工程; 名称; 改扩建前; 改扩建后. 设置的生产工艺; 建筑面积（m2）; 设置的生产工艺; 建筑面积（m2）. 主体工程; A1生产车间; 裁剪、针车、加工; 4387.5; 裁剪、针车、加工; 4387.5. A2生产车间; 二次加工、底部; 4387.5; 二次加工、底部; 4387.5. A3生产车间; 加工线; 4387.5; 加工线; 4387.5. B1生产车间; 裁剪、针车、加工; 5610.38; 裁剪、针车、加工; 5610.38. B2生产车间; 底部、自动化车间; 5628.81; 底部、自动化车间; 5628.81. B3生产车间; 裁剪、针车、加工; 5609.42; 裁剪、针车、加工; 5609.42. C1仓库; 仓库; 4444.66; 仓库; 4444.66. C2仓库; 仓库、电绣、热压; 4444.66; 仓库、电绣、热压; 4444.66. 辅助 工程; 餐厅; 餐厅; 6032.68; 餐厅、密闭喷漆房、袜套车间; 6032.68. 综合办公楼; 综合办公楼; 6656.25; 综合办公楼; 6656.25. 1号附属厂房; /; 2471.2; /; 2471.2. 2号附属厂房; /; 866; /; 866. 3号附属厂房; /; 1218; /; 1218. 环保工程; 废气治理设施; 污染源; 已建措施; 改扩建后措施. 有机废气; 采用集气罩收集后通过12m的排气筒排放; 机械通风及集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒. 粉尘; 设备（开裁机/磨皮机/削皮机）自带的吸尘器吸附粉尘会掉落在设备后的封闭吸尘盒，每天定时清理; 设备（开裁机/磨皮机/削皮机）自带的吸尘器吸附粉尘会掉落在设备后的封闭吸尘盒，每天定时清理. 镭射切割机废气; 采用集气罩收集后通过水过滤后12m的排气筒排放; 机械通风及集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒. 油烟; 油烟净化器+高于屋顶排气筒排放; 油烟净化器+高于屋顶排气筒排放. 噪声治理设施; 噪声; 厂房和围墙隔声、基础减振及绿化隔声等; 厂房和围墙隔声、基础减振及绿化隔声等. 固废治理设施; 一般固废; 一般固废暂存间（物料回收中心），送有资质的第三方处理商处理; 一般固废暂存间（物料回收中心），送有资质的第三方处理商处理. 危险废物; 危废暂存间（物料回收中心），集中收集交由有资质的单位处理; 危废暂存间（物料回收中心），集中收集交由有资质的单位处理. 废水治理设施; 生活污水; 食堂污水经隔油池处理，其他生活污水进入化粪池处理后和食堂污水一起通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理达标后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂; 食堂污水经隔油池处理，其他生活污水进入化粪池处理后和食堂污水一起通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理达标后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂. 生产废水; 通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理后，通过市政污水管网进入祁阳县城南污水厂; 通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂. 三、生产规模 本项目改扩建后年产1200万双运动鞋，生产规模详见表1-2。 表1-2 项目生产规模一览表 序号; 产品名称; 生产规模; 增减量. 改扩建前; 改扩建后. 1; 运动鞋; 1500万双; 1200万双; -300万双. 四、原辅材料消耗情况 原辅材料都是向外采购。本项目主要的原材料和产品详细情况如下表1-3。 表1-3 主要原辅材料及用量一览表 名称; 改扩建前 年用量; 改扩建后 年用量; 增减量; 用途. 真皮类; 2883400英尺; 2883400英尺; 0; 面料/里料. 纺织品类; 3584580码; 3584580码; 0; 面料/里料. 人造皮类; 4882912码; 4882912码; 0; 面料/里料. 其他（小部件）; 1398980个; 1398980个; 0; 面料/里料. IP; 1500万双; 1200万双; -300万双; 中底. 大底RB; 1500万双; 1200万双; -300万双; 大底. 处理剂; 94703 kg; 108854 kg; +14151 kg; 辅料. 硬化剂; 7473 kg; 8590 kg; +1117 kg; 辅料. 水性硬化剂; 153 kg; 175 kg; +22 kg; 辅料. 油性硬化剂; 71 kg; 82 kg; +11 kg; 辅料. 油性漆; 1415 kg; 1627 kg; +212 kg; 辅料. 水性胶; 20257kg; 23284 kg; +3027个; 辅料. 油性胶; 15865 kg; 18235 kg; +2370 kg; 辅料. 水性油墨; 15714 kg; 18062 kg; +2348 kg; 辅料. 油性油墨; 7049 kg; 8102 kg; +1053 kg; 辅料. 四、主要生产设备 本项目改扩建后的主要生产和辅助设备见表1-4。 表1-4 主要设备一览表 设备名称; 改扩建前 数量（台）; 改扩建后 数量（台）; 增减量 数量（台）; 所在的生产车间. 高单; 355; 408; +53; B1、B3、A1. 高双; 110; 126; +16; B1、B3、A1. 烘箱; 95; 109; +14; B1、B2、B3、A1、A2、A3. 裁机; 89; 102; +13; B1、B3、A1、A2. 电脑车; 87; 100; +13; A2. 过胶机; 82; 94; +12; B1、B2、B3、A1、A2、A3. ARO研磨机; 63; 72; +9; B1、B3、A1、A3. 刷胶机; 60; 69; +9; B1、B3、A1、A3. 流水线; 60; 65; +5; B1、B2、B3、A1、A2、A3. 锤平机; 55; 63; +8; B1、B2、B3、A1、A2、A3. 三合一压机; 54; 61; +7; B1、B2、B3、A1、A2、A3. 拉帮机; 51; 58; +7; B1、B3、A1、A3. 喷胶机; 51; 58; +7; B1、B3、A1、A3. 烘线机; 50; 55; +5; B1、B2、B3、A1、A2、A3. 蒸湿机; 49; 53; +4; B1、B3、A1、A3. 正反划线机; 49; 53; +4; B1、B3、A1、A3. 後踵定型机; 46; 52; +6; B1、、B3、A1、A3. 自动上胶锤平机; 42; 42; 0; B1、B3、A1、A3. 座式内线机; 42; 42; 0; B1、B3、A1、A3. 拼缝车; 41; 41; 0; B1、B3、A1、A3. 削皮机; 37; 37; 0; B1、B3、A1、A3. 折边机; 32; 32; 0; B1、B3、A1、A3. 冷冻机; 27; 27; 0; B1、B2、B3、A1、A3. 商标烫压机; 27; 27; 0; A2. 中後帮机; 22; 22; 0; B1、B3、A1、A3. 自动烫压机; 22; 22; 0; B1、B3、A1、A3. 镭射切割机; 8; 12; +4; B2. 加工生产线; 11; 11; 0; B1、B3、A1、A3. 定型履带线; 7; 7; 0; B1、B2、B3、A1、A3. 全自动单站鞋垫转印机; 0; 6; +6; B2. 清洗机; 5; 5; 0; B2. 照射机; 4; 4; 0; B2、A2. 电脑裁断机; 0; 3; +3; B2. 震动刀头切割机; 0; 2; +2; B2. 电脑割板机; 0; 2; +2; B2. 热压机; 19; 19; 0; A2. 电绣机; 0; 7; +7; A2. 喷漆台; 0; 6; +6; C4餐厅. 袜套机; 0; 20; +20; C4餐厅. 发电机; 0; 1; +1; 保安室. 注：项目所用生产设备不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备。 五、供电、给排水 电能：项目所使用的能源均为电能，年用电量约1139万度。用电从当地电网中高压接入厂内配电室，并通过变电设备转化成低压电源，供应厂内各生产设备。建设单位设一台小功率发电机，用于紧急情况停电开启消防系统使用。 供水工程：项目用水主要为生产用水和职工的生活用水，用水来源为自来水。 排水工程：项目排水主要是生产废水和生活污水。排水实行雨污分流，雨水通过雨水管道排放。改扩建后项目生产过程中产生的生产废水主要是清洗机废水、洗网版水、泡刷水和空压机废水，通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂；食堂污水经隔油池处理，其他生活污水进入化粪池处理后和食堂污水一起通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理达到一级标准后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理达标后排放至湘江。根据凯盛公司污水处理站设计方案，其处理能力为2000 m3/d，能够接纳并处理本项目产生的废水。 六、劳动定员和工作时数 本项目改扩建前后劳动人员不变，定员为4000人，均在厂内食堂吃饭。年生产日数249天，每天一班，8小时/班。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 湖南凯盛鞋业有限公司NIKE运动鞋生产线建设项目于2010年新建于永州市祁阳县工业园区灯塔路，总建筑面积约23682.64m2，总占地385333m2，主要产品为NIKE运动鞋1500万双/年，目前未满负荷生产。于2010年得到永州市环保局的批复同意，文号为永环管[2010]62号（详见附件），于2013年通过了环保验收，取得了《湖南凯盛鞋业有限公司NIKE运动鞋生产线建设项目竣工环境保护验收意见》，文号为永环竣验[2013]7号，并在2016年12月取得了排污许可证（证书编号为43112116120070）。现有工程主要技术经济指标见表1-4。 表1-4 现有工程主要技术经济指标一览表 序号; 建筑物; 设置的生产工艺; 建筑面积（m2）; 备注. 1; A1生产车间; 裁剪、针车、加工; 4387.5. 2; A2生产车间; 二次加工; 4387.5. 3; A3生产车间; 加工线; 4387.5. 4; B1生产车间; 裁剪、针车、加工; 5610.38. 5; B2生产车间; 底部、自动化车间; 5628.81. 6; B3生产车间; 裁剪、针车、加工; 5609.42. 7; C1仓库; 仓库; 4444.66. 8; C2仓库; 仓库/电绣/热压; 4444.66. 9; 餐厅; 餐厅; 6032.68. 10; 综合办公楼; 综合办公楼; 6656.25. 11; 1号附属厂房; /; 2471.2. 12; 2号附属厂房; /; 866. 13; 3号附属厂房; /; 1218. 2、现有工程主要原辅材料消耗情况 根据建设单位提供的资料，原辅材料都是向外采购，现有工程主要的原材料详细情况如下表1-5： 表1-5 现有工程主要原辅材料及用量一览表 名称; 年用量; 名称; 年用量; 用途. 真皮类; 2883400英尺; 人造皮类; 4882912码; 面料/里料. 纺织品类; 3584580码; 其他（小部件）; 1398980个; 面料/里料. IP; 1500万双; RB; 1500万双; 鞋底. 处理剂; 94703 Kg; 水性胶; 20257 Kg; 辅料. 水性硬化剂; 153 Kg; 水性油墨; 15714 Kg; 辅料. 硬化剂; 7473 Kg; 油性胶; 15865Kg; 辅料. 油性漆; 1415 Kg; 油性油墨; 7049 Kg; 辅料. 油性硬化剂; 71Kg. 3、现有主要设备 现有主要设备一览见表1-6。 表1-6 现有工程主要设备一览表 设备名称; 数量（台）; 设备名称; 数量（台）. 高单; 355; 正反划线机; 49. 高双; 110; 後踵定型机; 46. 烘箱; 95; 自动上胶锤平机; 42. 裁机; 89; 座式内线机; 42. 电脑车; 87; 拼缝车; 41. 过胶机; 82; 削皮机; 37. ARO研磨机; 63; 折边机; 32. 刷胶机; 60; 冷冻机; 27. 流水线; 60; 商标烫压机; 27. 锤平机; 55; 中後帮机; 22. 三合一压机; 54; 自动烫压机; 22. 拉帮机; 51; 加工生产线; 11. 喷胶机; 51; 定型履带线; 7. 烘线机; 50; 清洗机; 5. 蒸湿机; 49; 照射机; 4. 镭射切割机; 8. 4、现有工程生产工艺 生产工艺流程如图1-1。 鞋面原料进仓 检验 仓库发料 噪声、边角料、粉尘 开裁 手工喷墨 IP进仓 RB进仓 送外（总厂）处理 IP与RB贴合 鞋面与鞋底贴合 工艺废气、噪声、固废 清洗 照射 废水 废气 发外喷漆 清洗 废水 针车全流程 打包鞋面 粉尘 磨皮/削皮 噪声 裁剪发料 噪声、边角料 烘干 包装 出货 固废 图1-1 现有工程生产工艺流程 5、现有工程污染源现状分析 ①现有工程大气污染源现状分析 现有工程的大气污染源为开裁/磨皮/削皮工序产生的粉尘、手工喷墨产生的VOCs、贴合工序产生的VOCs和食堂厨房油烟。 开裁/磨皮/削皮工序产生的粉尘由设备（开裁机/磨皮机/削皮机）自带的吸尘器吸附粉尘会掉落在设备后的封闭吸尘盒，每天定时清理。 本项目在厨房安装了一套油烟净化处理器，油烟经油烟净化处理器处理后通过专用烟道经排气筒至屋顶高空排放。建设单位委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2018年7月19日，在厨房油烟排气筒布设1个监测点，监测项目为油烟。由监测结果可知，油烟废气排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）最高允许排放浓度。厨房油烟检测结果见表1-7。 表1-7 厨房油烟废气检测结果 分析项目 监测时间、点位; 第一次; 第二册; 第三次; 第四次; 第五次; 平均值; GB18483-2001表2 标准限值. 2018年7月19日; 油烟; 实测浓度 （mg/m3）; 1.82; 1.79; 1.84; 1.80; 1.81; 1.81; 2.0. 排放速率 （kg/h）; 0.0166; 0.0170; 0.0181; 0.0182; 0.0187; 0.0177; --. 标准风量; N m3/h; 9142; 9499; 9819; 10104; 10336; 9780; --. 污染源 参数; 烟道尺寸：800×800mm2； 烟道截面积：0.64 m2 烟气湿度：4.3%； 环境温度：38℃； 排气筒高度：15m. 生产过程中产生的总VOCs采用集气罩收集后经12m排气筒外排，排气筒低于15m，其排放速率标准值按外推计算结果再严格50%执行。建设单位委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2018年7月19日，在项目各厂房共布设13个监测点，监测项目为VOCs、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，有组织废气检测结果见表1-8。监测期间厂区正常生产，由表1-8监测结果显示VOCs在Q1、Q2监测点达到广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）》表1标准限值，其它监测因子达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中最高允许排放浓度。本评价建议过总VOCs通过集气罩收集后，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放 表1-8 有组织废气检测结果 采 样 时 间; 采样点位; 检测项目及检测结果（单位：实测浓度mg/m3；排放速率kg/h）. 苯; 甲苯; 二甲苯; 非甲烷总烃; VOCs. 实测浓度; 排放速率; 实测浓度; 排放速率; 实测浓度; 排放速率; 实测浓度; 排放速率; 实测浓度; 排放速率. 20 18年 7 月19日; A1栋18#+十线B段; 2.55; 0.0198; 4.09; 0.0318; 6.62; 0.0515; 13.4; 0.104; 20.6; 0.160. A2栋21#自动照射机; 1.75; 0.0141; 3.40; 0.0274; 6.05; 0.0487; 14.4; 0.116; 19.7; 0.159. A3栋23#+十二B段; 1.69; 0.0117; 3.16; 0.0219; 6.53; 0.0452; 15.9; 0.110; 20.3; 0.141. B1栋2#+二线B段; 0.83 7; 0.00 574; 3.37; 0.0231; 5.35; 0.0367; 15.5; 0.106; 28.8; 0.197. B1栋4#+四线B段; 1.72; 0.0148; 2.40; 0.0207; 6.96; 0.06; 17.0; 0.147; 22.7; 0.196. B2栋5#清洗照射1组; 1.74; 0.014; 3.42; 0.0276; 6.66; 0.0537; 16.0; 0.129; 21.7; 0.175. B2栋7#贴二组; 1.74; 0.014; 3.29; 0.0265; 6.92; 0.0557; 17.1; 0.138; 19.3; 0.155. B2栋9#贴五组; 1.81; 0.0153; 3.55; 0.0301; 6.72; 0.0570; 16.0; 0.136; 19.2; 0.163. B2栋10#配胶房; 1.76; 0.0137; 3.46; 0.0269; 6.66; 0.0518; 17.0; 0.132; 19.3; 0.150. B3栋13#+六线B段; 1.78; 0.0151; 3.27; 0.0277; 6.82; 0.0578; 16.0; 0.136; 20.4; 0.173. B3栋15#+五线B段; 1.76; 0.0126; 3.33; 0.0238; 6.60; 0.0471; 16.4; 0.118; 20.8; 0.149. C2栋25#仓库; 1.77; 0.0178; 3.48; 0.0349; 6.57; 0.0659; 16.2; 0.163; 20.1; 0.202. 镭射切割; 1.82; 0.0132; 3.35; 0.0244; 6.48; 0.0472; 16.4; 0.119; 21.0; 0.153. VOCs参照（DB44/817-2010）表1；其它执行（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度; 12; 0.32; 40; 1.98; 70; 0.64; 120; 6.4; 40; 2.6. 建设单位委托湖南华科环境检测技术服务有限公司于2018年7月19日，在项目地布设2个监测点(化学品仓，回收中心)一次监测，监测因子为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，监测期间厂区正常生产，由表1-9监测结果显示各监测因子均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值。 表1-9 厂界无组织废气检测结果 单位：mg/m3 分析项目 监测时间、地点; 化学品仓; 回收中心; VOCs参照广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）》总VOCs无组织排放监控浓度限值；其它执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放监控浓度限值. 2018年7月19日; 苯; 0.0024; 0.0036; 0.5. 甲苯; 0.232; 0.208; 3.0. 二甲苯; 0.182; 0.154; 1.5. 非甲烷总烃; 1.21; 1.50; 5.0. ②现有工程水污染源现状分析 现有工程废水主要为生产废水和生活污水，食堂污水经隔油池处理，其他生活污水进入化粪池处理后、和生产废水均通过厂区管道进入凯盛公司污水处理站后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂。根据湖南凯盛鞋业有限公司委托湖南精准通检测技术有限公司于2018年12月17日对凯盛公司污水处理站出水排放口的检测报告可知，由表1-10检测结果显示项目排放的污水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。 表1-10 凯盛公司污水处理站出水排放口监测结果 单位：mg/L 监测 点位; 采样 日期; 检测因子; 检测结果; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准. 废水排放口; 2018年12月17日; pH值（无量纲）; 8.92; 6~9. 色度（倍）; 〈2; 50. 悬浮物; 8; 70. CODcr; 36; 100. BOD5; 7.1; 20. 氨氮; 5.67; 15. 磷酸盐; 0.48; 0.5. 阴离子表面活性剂; 〈0.05; 5.0. 动植物油; 〈0.04; 10. 熟化物; 〈0.005; 10. 总大肠菌群（个/L）; 2200; -. ③现有工程噪声污染源现状分析 本环评委托湖南华科环境检测技术服务有限公司对本项目的厂界东、南、西、北面各设一个监测点进行噪声监测，监测时间为2018年7月19日，监测期间项目正常生产，监测结果显示厂区四周噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的要求。 表1-11 厂界四周噪声现状监测结果统计表 监测结果 监测地点; 昼间(LeqA); 夜间(LeqA); 执行标准. 场界东1#; 54.8; 46.8; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A). 场界南2#; 55.8; 46.3. 场界西3#; 58.2; 46.4. 场界北4#; 59.6; 49.7. ④现有工程固体废物现状分析 项目主要固体废物产生量及处理方式见表1-12。 表1-12 项目固体废物产生及处置去向统计表 产污环节; 固体废物; 产生量; 处理方式. 生产工序; 废边角料; 270t/a; 交由祁阳县林辉再生资源经营部处理. 防尘口罩; 0.1t/a; 定期委托环卫部门清运处理. 普通的手套; 500双; 定期委托环卫部门清运处理. 废胶桶、废机油桶（HW49）、废机油（HW08）、废胶渣、胶刷毛（HW13）、废活性炭口罩（HW49）; 12t/a; 集中收集交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理. 沾染化学品的手套（HW49）; 400双. 废水处理; 污泥; 1.2t/a; 集中收集交由湖南衡兴环保科技开发有限公司处理. 废气处理; 吸尘器收集处理的粉尘; 3t/a; 交由祁阳县林辉再生资源经营部处理. 包装工序; 废纸箱; 9t/a; 交由祁阳县林辉再生资源经营部处理. 办公及生活; 生活垃圾; 498t/a; 定期委托环卫部门清运处理. 综上所述，本项目产生的所有固体废物均进行了合理处置，使固体废物得到资源化、无害化处置。只要建设单位加强管理、做好固体废物的分类暂存与及时转运，项目运营期产生固体废物不会对环境造成影响。 6、原有工程存在环境问题及“以新带老”措施 （1）生产过程中产生的工艺废气采用集气罩收集后经12m排气筒外排，排气筒低于15m，本评价建议有机废气通过集气罩收集后，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，处理效率约93%，可减少无组织废气的排放。 物料回收中心 污水处理站 拟建地东面 拟建地南面 拟建地西面 拟建地北面 插图1-1 项目所在地四至照片图 |

- 2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 祁阳县辖区东西最大距离64.5千米，南北最大距离90.4千米，总面积2538平方千米。位于东经110°35′~112°14′、北纬26°02′~26°51′之间。辖20个乡镇，3个农林场所，955个行政村（居委会），总人口101.7万人。地处湖南南部，永州东北部，北依衡山、祁山，南靠阳明山，湘江横贯县境中部。东接常宁、祁东，东南邻桂阳，南接新田、宁远，西南邻双牌，西抵零陵、冷水滩2区，西北邻冷水滩区，北连祁祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县距永州市区48千米。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，地理坐标为E111.846936、N 26.550662，北临灯塔路，交通便利，具体地理位置详见附图1。 2、地形、地貌、地址 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观。阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。建筑物按Ⅵ度抗震设防。建筑结构应采用抗震性能好的结构体系，在抗震设防烈度Ⅵ度及以上区域，严禁使用预制空心板及预制楼梯。 3、气候气象 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。气候要素时空分布不均，山区高差悬殊，立体气候明显，水热分布差异大，局部小气候复杂。 年平均气温在18.2℃，南部相对高于北部，年最高气温出现在7月底至8月，平均温度29.5℃，极端最高气温大部分地方可达39℃以上；最低气温一般出现在1月初至2月底，平均温度6.2℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降雨量1327.1mm，降水时间分布有明显的季节性，4～6月降水最多，占全年降水量的46.7%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日）。 4、水文 祁阳县县水系发育，河网密布，均属湘江支流。全县一公里长以上的大小河流共有250条，其中一级支流30条，二级支流58条，三级支流108条，四级支流45条，五级支流9条。湘江是我县唯一可通航的河道，发源于广西兴安县的海洋山，流经冷水滩区的黄阳司，于大村甸镇的崇山村世瓦皂进入本境，从境内中部穿过，流向大致呈西东向，从黄泥塘镇的九洲流入常宁、祁东。本境内流程100.8公里，落差18.8米，河面宽度一般350—450米，最大宽度520米，入境控制流域面积为23238.5平方公里，出境控制流域面积为27983平方公里。本县境内主要一级支流南有白水、北有祁水，二级支流有清江。 祁水发源于邵阳县四明山的九塘凹，流经祁东，在龚家坪镇的石湾村流入本县，于浯溪镇的东江桥注入湘江，祁水全流域面积1685平方公里，河长144公里，河床落差97米，其中在本县境内的流域面积为568.2平方公里，流程67.2公里，河床落差40.6米。 祁阳县河流均属湘江水系。湘江源头发源于蓝山县紫良瑶族乡国家森林公园的野狗岭，流经广西全州县，由广西全州县庙头乡流入东安县禄阜头乡进入永州。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航，是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。据湘江老埠头水文站资料，湘江永州段年均流量624m3/s，最大流量14700m3/s，最小流量45.6m3/s。 建设项目所在区域地表水为湘江，根据湖南省地方标准《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）和《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176号）），祁阳县自来水厂取水口上游1000米（江心洲洲头）至下游200米（江心洲洲尾）江心洲北侧的水域为一级饮用水水源保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅱ类水质标准；浯溪水电站大桥（祁阳县自来水公司取水口上游2800米）至祁阳县自来水公司取水口上游1000米（江心洲洲头）、祁阳县自来水厂取水口下游200米（江心洲洲尾）至400米（杨家桥村）的水域范围以及江心洲南侧全部水域为二级饮用水水源保护区执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准；项目东面约3.2km纳污水体湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 5、植被状况 祁阳县属于中亚热带、常绿阔叶林带植被区。祁阳用村林有杉、松、樟、楠等，经济林以油茶为主，兼有油桐、乌桕；药材主要有白果、乌梅、杜仲、淮山、丹皮、白芍、香附、乌药、蛇胆等100余种。其中用材林6.4万公顷，林木蓄积量达300万立方米； 油茶林40万亩；以柑桔为主的水果28万亩。 据调查，项目所在地为祁阳县经济开发区内，周边植被主要为绿化带、灌木和杂草，无珍稀保护植物。 6、生物多样性 永州市地形起伏，气候温热潮润，草木畅茂，水域辽阔，为野生动物生息繁殖提供了较好的生存环境，野生动物中两栖纲有蝾螈、中地大蟾蜍、青蛙、泥蛙、雨蛙、金线蛙等；爬行纲有壁虎、晰蜴、龟、鳖、蛇等；鸟纲有鸬鹚、苍鹭、白鹭、鸿雁、灰鹅、野鸭、鸳鸯、秋沙鸭、黑耳鸢、雀鹰、鹌鹑、竹鸡、绿啄木鸟等；哺乳纲有刺猬、鲮鲤、兔、鼠、松鼠、蝙蝠、果子狸、獐、野猪、豪猪、水獭、山獾等。 根据现场踏勘，项目拟建位于祁阳县经济开发区，人类活动频繁，项目评价范围内未见国家法定珍稀物种。 7、湖南祁阳经济开发区 本项目位于湖南省祁阳经济开发区新区灯塔路电子信息产业园，《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》已于2017年5月26日通过评审，并于同年7月30号取得环评批复，批文号为湘环评函[2017]41号，具体见附件7。 1、规划范围：湖南祁阳经济开发区为“一区三园”，即新区、黎家坪建材产业园（简称黎家坪片区）和祁阳科技工业园（简称白水片区），用地分别分部在祁阳县城区、黎家坪镇和白水镇，规划区范围面积共计约10.27平方公里，规划控制建设用地10.17平方公里，三者直接相距约15km。 （1）新区 新区位于祁阳县城规划范围内，四至范围北起元结路，南至南峰路、阳明路及长流路，西抵祁阳大道、东临湘江，规划用地为为7.11平方公里，其中控制建设用地面积为7.04平方公里。 （2）黎家坪片区 黎家坪片区位于黎家坪镇区，四至范围北至海螺水泥、南至黎文路、西面主要以科力尔路东侧和工业一路为界、东临祁水路西侧，规划用地为1.71平方公里，其中控制建设用地面积为1.7平方公里。 （3）白水片区 白水片区位于白水镇区，四至范围北起绕园路、东临湘江西侧农田边缘，南至兴业路、西至S320省道、规划范围约为1.45平方公里，其中控制建设用地面积为1.43平方公里。 表2-1 规划四至范围一览表（建设用地规模） 片区; 四至范围; 规划用地面积（km2）; 控制建设用地面积（km2）. 新区; 北起元结路，南至南峰路、阳明路及长流路，西抵祁阳大道、东临湘江; 7.11; 7.04. 黎家坪片区; 北至海螺水泥、南至黎文路、西面主要以科力尔路东侧和工业一路为界、东临祁水路西侧; 1.71; 1.7. 白水片区; 北起绕园路、东临湘江西侧农田边缘，南至兴业路、西至S320省道; 1.45; 1.43. 合计; 10.27; 10.17. 2、产业定位： 依托县内丰富的资源以及聚集的产业，重点发展农副产品加工、轻纺制鞋为主导产业，同时配套发展机械电子、建材、食品医药等。各个分区的产业分别为新区主要发展农副产品加工、机械电子、食品医药、轻纺制鞋等产业；黎家坪片区发展新型建材、机械电子等产业；白水片区发展轻纺制鞋、机械电子、食品医药等产业。 园区定位的农副产品加工和食品加工满足《2016年全省产业园区主导产业指导目录（修订）》（湘园区[2016]4号文）对本园区的主导产业定位，本项目的园区规划产值超过500亿元可以设置两个主导产业，园区将现有优势产业轻纺制鞋作为第二主导产业，同时配套机械电子、医药作为辅助产业，满足发改委相关要求。 表2-2 规划祁阳经开区各个片区产业定位 片区; 产业定位. 新区; 农产品加工、机械电子、食品医药、轻纺制鞋. 黎家坪片区; 新型建材、机械电子. 白水片区; 机械电子、食品医药、轻纺制鞋. 3、经开区企业准入条件： 在功能、产业布局中严格遵守经开区功能区规划，土地利用、企业引进中严格履行审批手续和环境影响评价制度，严把企业引进关。对产品相同、排污性质相似的企业布置在同一区域，以便污染物集中控制；产出物料可梯度利用的企业和车间，按产业链梯度布置，以利废物的综合利用。 根据经开区地理位置、功能定位、环境特征和环境保护目标，以及经开区总体规划，其产业结构控制规划如下：重点发展农副产品加工、轻纺制鞋;同时配套发展机械电子、建材、食品医药等。在项目引导上，大力引进低耗能、低污染、高效益的项目企业，重点培养农副产品加工、建材、食品医药等行业，发展外向型经济，形成一定规模的产业链，充分发挥集聚效益。 根据祁阳县目前产业发展的情况，结合祁阳县主导产业的选择，经开区对入驻企业应设置一定的门槛，其主要入园准入条件如下： （1）符合国家产业政策及相关文件，要求入园企业满足《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》和《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）要求，严格禁止引进《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）规定的淘汰类和限制类范围的项目。 （2）符合相关行业准入条件要求。包括2010年《水泥行业准入条件》；涉及医药生产的《药品生产质量管理规范》等相关准入条件要求。 （3）符合经开区产业规划。所有入园企业必须满足经开区产业定位以及《国民经济行业分类代码》（2011版）要求，不符合产业定位禁止入内。 （4）符合规划的用地性质要求。引入企业的类型要符合经开区用地规划，二类工业用地禁止引入三类企业，黎家坪片区保持企业现状，不再引入新的企业（根据《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）将工业用地分为一类、二类和三类工业用地）。 （5）清洁生产要求方面。符合国家技术政策规范要求，入驻企业按照国家颁布的清洁生产标准或者参照国内先进的同类型企业进行清洁生产水平要求。 （6）总量控制要求。经开区内的总量要符合祁阳县和本园区提出的总量控制清单中总量（见表8）要求，具体项目申请总量需要排污权交易中心购买总量。 根据经开区产业定位，结合《产业结构调整目录（2011年）（2013年修正本）》的相关规定，以及国家对工业企业建设的生产工艺、生产设备、污染物排放要求的相关规定，确定经开区各个片区企业引进的准入行业、条件以及经开区企业准入特别管理措施（负面清单），确定本经开区的企业引进的准入行业、条件见表2-4~表2-3。 表2-3 经开区总量控制清单 气型污染物; 污染物指标; SO2; NOx; 烟粉尘; TVOC; 氟化物. 污染物建议总量控制指标t/a; 395; 508.5; 1213; 22; 4.0. 水型污染物; 污染物指标; CODCr; 氨氮; 总磷. 污染物建议总量控制指标t/a; 435.5; 70.5; 4.8. 表2-4 经开区（新区）企业准入特别管理措施（负面清单） 门类; 领域; 序号; 行业、工艺及产品特别管理措施; 国民经济行业分类代码; 政策依据. C制造业; 农副食品加工业 食品制造业; 2; 禁止C146调味发酵、C1495柠檬酸、酶制剂、C1511酒精、C1512白酒等工艺；C134糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；禁止年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；禁止3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目等; C13 C14 C15; 《产业结构调整目录2011年本（2013年修正本）》限制和禁止类； 禁止用地项目目录（2012年本）； 限制用地项目目录（2012年本）； 《湖南省湘江保护条例》及实施方案； 新区规划环评 片区规划. 纺织业、纺织服装、服饰业; 3; 禁止①纺织工业类的毛纺织染整，②棉、化纤及其混纺染整，③麻纺织业中的脱胶、浸解染整，④有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造⑤化学纤维制造 禁止引入191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业; C17 C18 C19. 医药制造业; 4; 禁止C271化学药品原料药；禁止建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；禁止新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置; C27. 机械电子; 5; 禁止C33种的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38种的电池制造；C39中的印刷电路板制造； 禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；; C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40. G交通运输、仓储和邮政业; 仓储物流; 6; 禁止投资存放易燃易爆等危险化学品的项目; G59; 片区规划. N水利、环境和公共设施管理业; N77环境治理业; 7; 国家明令关停的项目禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；“十小”企业; N77; 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》. 表2-5 经开区（白水片区）企业准入特别管理措施（负面清单） 门类; 领域; 序号; 行业、工艺及产品特别管理措施; 国民经济行业分类代码; 政策依据. C制造业; 农副食品加工业 食品制造业; 2; 禁止C146调味发酵、C1495柠檬酸、酶制剂、C1511酒精、C1512白酒等工艺；C134糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；禁止年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；禁止3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目等; C13 C14 C15; 《产业结构调整目录2011年本（2013年修正本）》限制和禁止类； 禁止用地项目目录（2012年本）； 限制用地项目目录（2012年本）； 《湖南省湘江保护条例》及实施方案； 片区规划. 纺织业、纺织服装、服饰业; 3; 禁止引入191皮革鞣制加工 1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业；; C17 C18 C19. 医药制造业; 4; 禁止C271化学药品原料药；禁止建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；禁止新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置; C27. 机械电子; 5; 禁止C33种的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38种的电池制造；C39中的印刷电路板制造； 禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；; C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40. G交通运输、仓储和邮政业; 仓储物流; 6; 禁止投资存放易燃易爆等危险化学品的项目; G59; 片区规划. N水利、环境和公共设施管理业; N77环境治理业; 7; 国家明令关停的项目禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；“十小”企业; N77; 《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划》. 表2-6 经开区（黎家坪片区）企业准入特别管理措施（负面清单） 门类; 领域; 序号; 行业、工艺及产品特别管理措施; 国民经济行业分类代码; 政策依据. C建材; 非金属矿物制品业; 1; 禁止C304玻璃制造、C307陶瓷制品制造、C308耐火材料制造 对现有的水泥企业禁止扩建产能; C30; 《产业结构调整目录2011年本（2013年修正本）》（国家发改委2013年第21号令） 区域资源. C制造业; 机械电子; 5; 禁止C33种的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38种的电池制造；C39中的印刷电路板制造； 禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；; C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40; 《产业结构调整目录2011年本（2013年修正本）》限制和禁止类； 禁止用地项目目录（2012年本）； 限制用地项目目录（2012年本）； 片区规划. 4、祁阳白竹污水处理厂 祁阳白竹污水处理厂位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为75053m2（折合约112.58亩），其中近期建设用地面积为32216m2（折合约48.32亩），根据《祁阳县城南污水处理工程》环境影响报告表可知，祁阳白竹污水处理厂近期建设规模为2.5×104m3/d；中期（2020 年）新增2.5×104m3/d；远期（2030年）新增3×104m3/d，近期工程污水管道总长度68926m，纳污范围为：祁阳白竹污水处理厂服务区域为城南和东江规划区范围，总面积为28.15km2，祁阳县白竹污水处理厂服务范围内既有生活污水，也有少量工业污水。 污水处理厂采用改良型氧化沟工艺对污水进行处理，主要建设内容包括：粗细格栅间、污水提升泵站、旋流沉砂池、改良型氧化沟生化池、二沉池、污泥泵房、污泥脱水间、紫外消毒池等污水处理构筑物。污水处理厂排放水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后排入湘江。 目前污水处理厂已正式投入运行，因此本项目建成后污水可接入祁阳县白竹污水处理厂。

- 3.环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 (1)项目所在区域环境空气质量达标判断 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1基本污染物环境质量现状数据“采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。故本次评价采用祁阳县人民政府网站上环境保护局公布的《2018年祁阳县环境质量年报》中的环境空气质量数据，本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，属于祁阳范围内，故祁阳县人民政府网站上环境保护局公布的《2018年祁阳县环境质量年报》中的环境空气质量数据能代表本项目周边环境质量现状。监测数据详见下表3-1： 表3-1 2018年祁阳县环境空气质量状况 监测因子; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 达标情况. PM10; 70.6ug/m3; 70ug/m3; 不达标. PM2.5; 47.8ug/m3; 30ug/m3; 不达标. 二氧化硫; 12.4ug/m3; 60ug/m3; 达标. 二氧化氮; 12.2ug/m3; 40ug/m3; 达标. 臭氧; 95.5ug/m3; 160ug/m3; 达标. 一氧化碳; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 达标. 由表3-1可见，祁阳县城区近一年常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求； SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求。PM2.5、PM10是祁阳县的主要污染因子，因此项目所在区域属于不达标区。监测数据客观的反应了祁阳县环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着永州市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放大量的二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，通过部分行业大气排放执行特别限值标准等清洗空气行动，加快以细颗粒物为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 （2）历史监测资料 本项目所在区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次环评引用湖南祁阳经济开发区管理委员会《湖南祁阳经济开发区总体规划》报告中的监测数据（湖南科博检测技术有限公司，2017年3月21日~27日），监测点位为G1白竹村居民点和G2灯塔村居民点，分别位于本项目的东北面约3km和东面约1.1km。监测项目：SO2、NO2、TSP、PM10、非甲烷总烃，监测数据可以代表项目区域的大区环境状况，监测结果统计与评价见下表。 表3-2 环境空气质量现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 项目; 监测值范围; 超标率; 最大超 标倍数; 评价 结果; 评价标准 GB3095-2012. G1白竹村居民点; PM10; 0.064~0.070; 0; 0; 达标; 0.15. TSP; 0.103~0.10; 0; 0; 达标; 0.30. SO2; 0.018~0.025; 0; 0; 达标; 0.15. NO2; 0.020~0.024; 0; 0; 达标; 0.08. 非甲烷总烃; 0.14~0.16; 0; 0; 达标; 2.0. G2灯塔村居民点; PM10; 0.055~0.063; 0; 0; 达标; 0.15. TSP; 0.103~0.107; 0 0; 达标; 0.30. SO2; 0.005~0.027; 0; 0; 达标; 0.15. NO2; 0.032~0.034; 0; 0; 达标; 0.08. 非甲烷总烃; 0.16~0.18; 0; 0; 达标; 2.0. 由上表可知，评价范围内各监测因子没有出现超标现象，SO2、NO2、TSP、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定浓度，项目区域内的大气环境空气质量较好。 2、地表水质量现状 本项目引用《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》（湖南科博检测技术有限公司，监测时间为2017年3月21日~23日），引用监测数据为湘江新区污水处理厂排污口上游500m（S1）及下游3000m（S2）的pH值、CODcr、BOD5、CODMn、溶解氧、氨氮、石油类、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。地表水监测统计结果见表3-3。 表3-3 引用地表水环境监测与评价结果统计表 浓度单位：mg/l（pH除外） 监测断面; 项目; 监测值; 平均值; 超标率(%); 最大超 标倍数; 评价 结果; 评价标准 GB3838-2002. 湘江 S3废水入新区污水处理厂排污口上游500m; pH; 7.12~7.16; /; 0; 0; 达标; 6～9. COD; 16.3~17.2; 16.9; 0; 0; 达标; ≤20. BOD5; 3.1~3.3; 3.2; 0; 0; 达标; ≤4.0. 总磷; 0.14~0.16; 0.15; 0; 0; 达标; ≤0.2. CODMn; 3.4~3.7; 3.5; 0; 0; 达标; ≤6.0. 溶解氧; 2.4~2.5; 2.3; 0; 0; 达标; ≤5.0. 氨氮; 0.40~0.43; 0.42; 0; 0; 达标; ≤1.0. 石油类; 0.04; 0.04; 0; 0; 达标; ≤0.05. 总氮; 0.5~0.6; 0.6; 0; 0; 达标; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; 0.11~0.12; 0.11; 0; 0; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 7000~8000; 7666; 0; 0; 达标; ≤1.0×104. 湘江 S4废水入新区污水处理厂排污口下游3km; pH; 7.22~7.26; /; 0; 0; 达标; 6～9. COD; 6.0~6.5; 6.25; 0; 0; 达标; ≤20. BOD5; 3.7~3.9; 3.8; 0; 0; 达标; ≤4.0. 总磷; 0.64~0.66; 0.65; 0; 0; 达标; ≤0.2. CODMn; 4.4~4.7; 4.5; 0; 0; 达标; ≤6.0. 溶解氧; 3.1~3.2; 3.15; 0; 0; 达标; ≤5.0. 氨氮; 0.012~0.014; 0.013; 0; 0; 达标; ≤1.0. 石油类; 0.004; 0.004; 0; 0; 达标; ≤0.05. 总氮; 0.6~0.7; 0.6; 0; 0; 达标; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; 0.12~0.14; 0.13; 0; 0; 达标; ≤0.2. 粪大肠菌群（个/L）; 8000~9000; 8333; 0; 0; 达标; ≤1.0×104. 由监测数据可知，两个监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准。 3、声环境质量现状 2019年2月22日-2月23日湖南谱实检测技术有限公司对本项目的厂界东、南、西、北面各设一个监测点进行噪声监测，监测频次为昼、夜各1次，监测两天，具体监测结果见表3-4。 表3-4 厂界四周噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A） 监测结果 监测地点; 2月22日; 2月23日; 执行标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 场界东1#; 51.3; 43.9; 52.0; 43.5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，昼间65dB(A)，夜间55 dB(A). 场界南2#; 51.5; 45.1; 52.6; 44.8. 场界西3#; 52.1; 44.6; 53.5; 45.1. 场界北4#; 51.8; 44.8; 52.3; 44.2. 从表可知，项目所在地各场界环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在地声环境质量较好。 4、生态环境现状 项目位于祁阳县城区，属于一般区域。评价范围内现状植被以市政道路绿化植被为主，无野生珍稀保护树种。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据建设项目污染特征和厂区及厂外周边环境情况，环境保护目标列于表3-5。 表3-5 环保目标一览表 类型; 保护目标; 特征; 规模、方位与距离; 保护级别. 环 境 空 气; 永州祁阳语溪碑林景区; 景区; 北侧约1400m; GB3095-2012 二级标准. 祁阳县职业中专; 学校; 东北侧约540m，3000人. 后头院子; 居民点; 北侧约45m，210人. 金鼎名府小区; 居民点; 北侧约60m，200户、600人. 湖南祁阳开发区管委会; 政府机关; 东北侧约280m，800人. 曙日中学; 学校; 西北侧约510m，1000人. 谢家院; 居民点; 东侧约380m，40人. 半边山; 居民点; 西南侧约320m，120人. 洲上院; 居民点; 南侧约230m，280人. 均塘冲; 居民点; 东南侧约490m，100人. 长流村; 居民点; 西南侧约740m，80人. 长流铺; 居民点; 南侧约630m，70人. 凯盛花园（在建）; 居民点; 南侧约35m，600人. 声 环 境; 后头院子; 居民点; 北侧约45m，210人; (GB3096-2008)中的2类标准. 金鼎名府小区; 居民点; 北侧约60m，200户、600人. 凯盛花园（在建）; 居民点; 南侧约35m，600人. 水 环境; 湘江“浯溪大桥至祁阳县取水口下游300米（杨家桥村）”; 饮用水水源保护区; 东北面约2.5km; （GB3838-2002）Ⅱ类标准. 湘江，杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端段; 渔业用水; 东面约3.3km; （GB3838-2002）Ⅲ类标准.

- 4.评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气评价标准 拟建项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值。非甲烷总烃在环境空气中的浓度限值参照《大气污染物综合排放标准详解》的规定，以2.0mg/m3作为环境空气质量的小时控制标准。具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(mg/Nm3）; 标准来源. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012). 日平均; 0.15. 小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 小时平均; 0.20. TSP; 年平均; 0.20. 日平均; 0.30. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. VOCs; 8小时平均; 0.6; 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）. 2、地表水环境评价标准 评价段湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端段”，为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。标准值见表4-2。 表4-2 水环境质量标准 单位：mg∕L 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODcr; 氨氮; BOD5; 总磷. 《水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准; 6-9; 6; 20; 1; 4; 0.2. 3、声环境评价标准 本项目属于声环境3类功能区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，标准值见表。 表4-3 声环境质量标准值 等效声级：dB(A) 类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水排放标准 本项目废水依托湖南凯盛鞋业有限公司污水处理站处理，经污水处理站处理后排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准排放至湘江，详见表4-4。 表4-4 废水排放标准限值 污染物; （GB8978-1996）中一级标准; GB8978-1996）中三级标准; 城镇污水处理厂污染物排放标准中一级A标准. CODCr; ≤100mg/L; ≤500 mg/L; ≤50 mg/L. BOD5; ≤20mg/L; ≤300 mg/L; ≤10 mg/L. SS; ≤70 mg/L; ≤400 mg/L; ≤10 mg/L. NH3-N; ≤15 mg/L; --; ≤5（8）mg/L. 动植物油; ≤20 mg/L; ≤100 mg/L; ≤1mg/L. 2、大气污染物排放标准 运营期：VOCs参照执行广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）》表1标准限值，其它执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中最高允许排放浓度，见表4-5、表4-6。 表4-5 制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率. 总VOCs; 40mg/m3; 2.6kg/h. 无组织排放监控点浓度限值. 2.0 mg/m3. 表4-6 大气污染物综合排放标准排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控点浓度限值. 颗粒物; 120 mg/m3; 1.0 mg/m3. 苯; 12 mg/m3; 0.5mg/m3. 甲苯; 40 mg/m3; 3.0mg/m3. 二甲苯; 70 mg/m3; 1.5mg/m3. 非甲烷总烃; 120 mg/m3; 5.0mg/m3. 餐饮油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》(试行) (GB18483-2001)中有关标准，具体指标见表4-7。 表4-7 饮食业油烟排放标准 规 模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除率(％); 60; 75; 85. 标准中还规定“排放油烟的饮食业单位必须安装油烟净化设施，并保证操作期间按要求运行。油烟无组织排放视同超标”。 3、噪声 营运期：营运期环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）。 4、固废 一般固体废弃物堆置执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。生活垃圾处理处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量 控制 指标 | 湖南凯盛鞋业有限公司投资54225.6万元位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，设计年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋 1200万双。根据湖南省污染物排放总量控制要求，结合本项目排污特征，确定本项目总量控制因子为： 废气：VOCs 废水：COD、NH3-N （1）废水 生活污水：本项目改扩建后总员工人数不变为4000人。员工生活污水参照《城镇生活源产排污系数手册》，厂区不住宿仅就餐人员用水量按80L/人·d，本项目员工人数4000人，排污系数取0.85，年工作天数249天，则项目生活污水总排水量为338.6m3/d，合84311m3/a。 生产废水：主要是清洗机废水、洗网版水、泡刷水和空压机废水，根据建设方提供的资料，生产废水产生量为771.6 m3/a。 废气处理系统废水：废气处理系统每周须排放约2m3废水，合104m3/a。 年污水排放量=84311m3/a+771.6 m3/a +104m3/a =85186.6m3/a。 CODCr=50mg/L×85186.6m³/a=4.3t/a； NH3-N=5mg/L×85186.6m³/a=0.43t/a。 本项目废水总量控制指标COD4.3t/a、NH3-N0.43t/a，根据湖南凯盛鞋业有限公司编号为（永）排污权证（2014）第129号的排污权证可知（详见附件9），湖南凯盛鞋业有限公司已有指标数量为COD 16.9t/a、NH3-N 2.5t/a，因此，本项目COD和NH3-N的总量指标从公司内部调剂获得。 生产废气：根据工程分析，本项目VOCs主要来源于丝印工序、贴合工序、喷漆工序，产生量根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，VOCs通过机械通风及通过集气罩收集后，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，总排放量为15.77 t/a。 项目总量控制指标汇总见表4-8。 表4-8 主要污染物排放总量 单位： t/a 时期; 污染源; 主要污染物; 核定排放量; 需申请总量指标; 已有总量指标; 最终排放量. 废水; 营运期; COD; 4.3; /; 16.9; 4.3. NH3-N; 0.43; /; 2.5; 0.43. 废气; VOCs; 15.77; 15.77; /; 15.77. |

- 5.项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 固废 因公司拟进行自动化转型，对生产布局需进行重新规划，对部分生产设备重新做了布局和调整，并更新环保措施，本项目设计年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋 1200万双。项目改扩建后的工艺流程如下图。 鞋面原料进仓 检验 仓库发料 噪声、边角料、粉尘 开裁 全自动丝印 IP进仓 RB进仓 针车全流程 打包鞋面 裁剪发料 送外（总厂）处理 IP与RB贴合 鞋面与鞋底贴合 烘干 出货 工艺废气、噪声、固废 粉尘 噪声、边角料 清洗 照射 废水 废气 喷漆 清洗 废水 工艺废气、噪声 磨皮/削皮 噪声 包装 图5-1 改扩建后项目工艺流程图 工艺流程说明： 所有鞋面材料进仓库经检验合格后，由仓库发料，进入开裁组裁剪后，鞋面发至总厂处理，处理后入厂进行全自动丝印，之后发料给裁剪组裁出各部件，裁剪进行二次处理后发给针车；针车按照各型体搭配进行部件车缝成鞋面，鞋面交往加工成型线。 RB大底与IP中底为外购入厂，IP和RB入厂后进行清洗，RB清洗后送入喷漆房鞋底喷漆，之后RB与IP交给贴底部；贴底部将大底与中底粘合（刷处理剂后刷胶）后交给加工成型线；加工成型线将鞋面与鞋底粘合后进行照射与烘干，进行品质验证后包装出货。

主要污染工序: 项目在现有厂房内进行改扩建，无施工期污染源和施工期环境影响。 一、营运期污染工序 营运期污染工序拟对项目完成改扩建后的工艺流程进行分析。 1、水污染源分析 本项目废水主要为职工生活污水、生产废水和废气处理系统废水。 （1）生活污水 本项目改扩建前后员工人数不变，定员4000人，均不在厂内住宿，只在厂内食堂就餐。员工生活污水参照《城镇生活源产排污系数手册》，厂区不住宿仅就餐人员用水量按80L/人·d，本项目员工人数4000人，排污系数取0.85，年工作天数249天，则项目生活污水总排水量为338.6m3/d，合84311m3/a。据类比调查和结合祁阳县的特点分析，生活污水产生浓度分别为CODCr260mg/L、BOD5180mg/L、SS180mg/L、NH3-N35mg/L。 （2）生产废水 本项目改扩建后生产废水主要是清洗机废水、洗网版水、泡刷水和空压机废水。清洗机废水为水洗机清洗鞋底前加工过程沾上的离型剂废水，泡刷水为清洗胶刷柄废水，网板水主要成分是油墨，空压机废水主要成为是石油类。根据业主介绍，生产废水每月产生量约为64.3m3，即771.6 m3/a。废水中主要污染物为COD、SS、石油类等。根据同类项目类比，COD的产生浓度为3100mg/L、SS的产生浓度为200mg/L，石油类的产生浓度为20mg/L。 （3）废气处理系统废水 本项目废气治理系统中的预处理区因吸收了废气中的粉尘及少量可溶性有机物，为保持预处理塔的处理效果，废气处理系统每周须排放约2m3废水，合104m3/a，该废水有机污染物含量较低，主要污染物为SS。 （4）厂房降温用水 项目厂房降温用水用量为2100m3/a，损耗420 m3/a，剩余1680m3/a为清水，在循环冷却系统内循环使用，则年补充水量为420m3/a。 （5）绿化用水 厂区绿化面积为37531m2，按2L/m 2•d计，绿化年浇灌天数为90d，则绿化用水量为75.1 t/d（合6759t/a），这部分水全部蒸发损失。 2、大气污染源分析 本项目营运期废气主要是食堂厨房油烟、开裁/磨皮/削皮工序产生的粉尘、丝印工序产生的VOCs、贴合工序产生的VOCs、喷漆产生的VOCs、镭射切割机废气和污水处理站恶臭。 （1）油烟废气 本项目改扩建前后食堂使用清洁能源电，食堂厨房烹饪产生少量的油烟废气。职工食堂设置4个灶头，灶头总风量为2000m3/h，每天使用约4小时。据统计，公司提供中餐和少量晚餐，员工食用油消耗量按750g/100人˙计算，烹饪过程的挥发系数取2%，则油烟产生量为0.6kg/d、149.4 kg/a，油烟产生浓度为18.75mg/m3。本项目食堂采用油烟净化系统，净化率为90%，则净化处理后油烟排放量为0.09kg/d、22.4kg/a，排放浓度为1.9mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（油烟≤2mg/Nm3）。 （2）粉尘 本项目改扩建后开裁/磨皮/削皮工序在生产加工过程中会产生粉尘，项目需要处理的鞋面约1200万双/年，粉尘产生量按1g/双计，则粉尘产生量约12t/a，6kg/h，粉尘粒径约为0.1cm。开裁机/磨皮机/削皮机上自带吸尘器，吸尘效果良好，吸尘率能达到80%。吸尘器吸附的粉尘量约4.8t/a（2.4kg/h），会掉落在设备后的封闭吸尘盒，定时清理。无组织粉尘排放量为1.2t/a（0.6kg/h）。 （3）丝印工序VOCs 项目丝印工序使用油墨，其加工过程会挥发产生少量有机废气，主要成分为VOCs。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，水性涂料 VOCs 质量含量为15%，溶剂型涂料VOCs 质量含量为80%。本项目水性油墨的使用量为18.062t/a，油性油墨的使用量为8.102t/a。则丝印工序使用水性油墨产生的VOCs为2.71t/a，为无组织排放，生产车间安装80台风量为1260m3/h的风机，年工作1992小时，则废气量为2×109m3/a，VOCs的产生速率为1.36kg/h，产生浓度为1.36mg/m3；丝印工序使用油性油墨产生的VOCs为6.48t/a，通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，年工作1992h，则该VOCs有组织排放量为0.32t/a、0.16kg/h，无组织排放量为0.13t/a、0.066kg/h。 （4）喷漆工序VOCs 外购的油性油漆是专用配好的，不需进行调漆。项目喷漆工序会产生有机废气，主要污染因子为VOCs。根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，油性涂料VOCs 质量含量为80%。本项目油性漆的用量为1.627t/a，则喷漆工序产生的 VOCs为1.3t/a。喷漆工序设置于喷漆房内，喷漆房工作时关闭房门，处于密闭状态，限制人员、物料随意进出，该废气通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，年工作1992h，则喷漆工序VOCs有组织排放量为0.064t/a、0.032kg/h，无组织排放量为0.026t/a、0.013kg/h。 （5）贴合工序VOCs 本项目贴合工序VOCs主要是刷处理剂产生的挥发性丙酮、刷硬化剂产生的有机废气和刷胶烘干产生的有机废气。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，水性溶剂（硬化剂、处理剂、清洗剂） VOCs 质量含量为15%，油性溶剂（硬化剂、处理剂、清洗剂） VOCs 质量含量为 100%，本项目使用水性硬化剂共175kg/a，使用油性硬化剂、处理剂共108936kg/a，则本项目使用水性硬化剂产生的VOCs为0.03t/a，使用油性硬化剂、处理剂产生的VOCs为108.9t/a。 根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs排放量测算技术指南（试行）》，水性胶黏剂VOCs 质量含量为15%，油性胶黏剂VOCs 质量含量为 100%，本项目使用水性胶23284kg/a，使用油性胶18235kg/a和硬化剂8590kg/a，油性胶与硬化剂调配后使用，调胶设置在调胶房中进行，故将调胶过程产生的污染物量并入到刷胶废气中，不作另外计算。则本项目使用水性胶产生的VOCs为3.49t/a，使用油性胶产生的VOCs为21.46 t/a。 则本项目贴合工序使用水性辅料产生的VOCs为3.52t/a，为无组织排放，生产车间安装80台风量为1260m3/h的风机，年工作1992小时，则废气量为2×109m3/a，VOCs的产生速率为1.77kg/h，产生浓度为1.76mg/m3；贴合工序使用油性辅料产生的VOCs为130.36t/a，通过集气罩收集后，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，年工作1992h，则贴合工序VOCs有组织排放量为6.39t/a、3.2kg/h，无组织排放量为2.61t/a、1.31kg/h。 （6）镭射切割机废气 本项目镭射切割机作业过程中产生切割机烟尘，烟尘产生量约0.6t/a，镭射切割机废气通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，年工作1992h，则烟尘有组织排放量为0.03t/a、0.015kg/h，无组织排放量为0.01t/a、0.005kg/h。 （7）污水处理站恶臭 本项目的废水经厂内污水处理站处理后经污水管网排入祁阳白竹污水处理厂，其运营过程中将产生少量的NH3、H2S等恶臭气体。根据类比分析，污水处理站的NH3、H2S产生源强约为14.38kg/a（0.007kg/h）、0.66kg/a（0.0003kg/h）。 项目废气产生及排放情况见下表5-1。 表5-1 项目废气产生及排放情况汇总表 序号; 污染源; 主要污染物; 产生量t/a; 废气量m3/h; 拟采取治理措施; 有组织; 无组织. 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率kg/h. 1; 食堂厨房油烟; 油烟; 0.1494; 8000; 经油烟净化装置处理后再通过专用烟道引至楼顶高空排放; 0.0224; 0.09; 1.9; /; /. 2; 开裁/磨皮/削皮工序; 粉尘; 12; /; 设备自带吸尘器，吸尘率能达到80%; /; /; /; 1.2; 0.6. 3; 丝印工序; 水性; VOCs; 2.71; 100800; 机械通风; /; /; /; 2.71; 1.36. 油性; VOCs; 6.48; 6300; 集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒; 0.32; 0.16; 25.4; 0.13; 0.066. 4; 喷漆工序; VOCs; 1.3; 15000; 集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒; 0.064; 0.032; 2.13; 0.026; 0.013. 5; 贴合工序; 水性; VOCs; 3.52; 100800; 机械通风; /; /; /; 3.52; 1.77. 油性; VOCs; 130.36; 100400; 集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒; 6.39; 3.2; 31.9; 2.61; 1.31. 6; 镭射切割机; 烟尘; 0.6; 25000; 集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒; 0.03; 0.015; 0.6; 0.01; 0.005. 7; 污水处理站; 恶臭; 14.38 kg/a; /; 顶部设盖，加强绿化; /; /; /; 0.66kg/a; 0.0003. 3、噪声 本项目噪声主要来自生产设备、循环水泵、风机、冷却塔等，主要为空气动力性噪声及机械性噪声，其单台噪声源强在70～95dB(A)之间，详见表5-2。 表5-2 主要设备噪声源强及降噪措施情况一览表 设备名称; 位置; 声源强度[dB(A)]; 治理措施; 降噪量[dB(A)]; 排放源强 [dB(A)]. 各类生产设备; 厂房; 70～80; 厂房隔声; 20; 60. 各类水泵; 厂房、循环水站内; 80～85; 减振垫、隔声门窗; 20; 65. 空压机; 厂房之间空压站; 85～95; 隔振、消声器、 隔声门窗; 15; 75. 冷却塔; 厂房楼顶; 80～90; 加装低噪声填料; 25; 65. 通风系统; 生产厂房; 70~80; 隔声罩、消声器; 15; 65. 4、固体废物 项目改扩建后固废包括裁机开裁产生的废边角料、吸尘器收集处理的粉尘、废气处理产生的废填料、废水处理过程中产生的污泥、生产加工过程中产生的废手套、废口罩、废胶渣、胶刷毛、废机油、废桶，包装工序产生的废纸箱等及职工生活及办公产生的生活垃圾。 表5-3 项目固体废物产生量统计表 产污环节; 固体废物; 固废属性; 产生量. 生产工序; 废边角料; 一般固废; 216t/a. 防尘口罩; 一般固废; 0.1t/a. 普通的手套; 400双. 废胶桶、废机油桶（HW49）、废机油（HW08）、废胶渣、胶刷毛（HW13）、废活性炭口罩（HW49）; 危险固废，根据《国家危险废物名录》（2008年）; 9.6t/a. 沾染化学品的手套（HW49）; 320双. 废气处理; 废填料（HW06）; 危险固废，根据《国家危险废物名录》（2008年），填料使用寿命长，可达5年以上; 3t/5a. 吸尘器收集处理的粉尘; 一般固废; 2.4t/a. 废水处理; 污泥（HW49）; 危险固废; 1.2t/a. 包装工序; 废纸箱; 一般固废; 7.2t/a. 办公及生活; 生活垃圾; 一般固废; 498t/a. 5、本项目主要污染物排放“三本账”情况 表5-4 主要污染物排放“三本账”情况一览表 项目; 污染物; 产生量; 排放量; 以新 带老; 总增 减量. 现有工程; 改扩建 项目; 改扩建后 总体工程; 现有工程; 改扩建 项目; 改扩建后 总体工程. 生活污水; 废水量 （t/a）; 84311; 0; 84311; 84311; 0; 84311; 0; 0. COD（t/a）; 21.92; 0; 21.92; 4.22; 0; 4.22; 0; 0. BOD5（t/a）; 15.18; 0; 15.18; 0.84; 0; 0.84; 0; 0. SS（t/a）; 15.18; 0; 15.18; 0.84; 0; 0.84; 0; 0. NH3-N（t/a）; 2.95; 0; 2.95; 0.42; 0; 0.42; 0; 0. 生产废水; 废水量（t/a）; 965; -193.4; 771.6; 965; -193.4; 771.6; 0; -193.4. COD（t/a）; 0.34; -0.07; 0.27; 0.1; -0.02; 0.08; 0; -0.02. SS（t/a）; 0.19; -0.04; 0.15; 0.01; -0.002; 0.008; 0; -0.002. 石油类（t/a）; 0.02; -0.005; 0.015; 0.005; -0.001; 0.004; 0; -0.001. 废气处理系统废水; 废水量（t/a）; 0; +104; 104; 0; +104; 104; 0; +104. SS（t/a）; 0; +0.25; 0.25; 0; +0.05; 0.05; 0; +0.05. 食堂油烟; 油烟（t/a）; 0.1494; 0; 0.1494; 0.0224; 0; 0.0224; 0; 0. 开裁/磨皮/削皮; 粉尘（t/a）; 15; -3; 12; 1.5; -0.3; 1.2; 0; -0.3. 工艺废气; VOCs（t/a）; 101; +46.98; 144.37; 17.07; -2.7; 15.77; 0; -2.7. 镭射切割机; 烟尘（t/a）; 0.6; 0; 0.6; 0.063; 0; 0.063; 0; 0. 污水处理站; 恶臭（kg/a）; 14.38; 0; 14.38; 14.38; 0; 14.38; 0; 0. 固废; 废边角料（t/a）; 270; -54; 216; 0; 0; 0; 0; 0. 普通的手套（双）; 500; -100; 400; 0; 0; 0; 0; 0. 防尘口罩（t/a）; 0.1; 0; 0.0; 0; 0; 0; 0; 0. 废胶桶、废机油桶HW49，废机油HW08、废胶渣、胶刷毛HW13（t/a）、废活性炭口罩（HW49）; 12; -2.4; 9.6; 0; 0; 0; 0; 0. 沾染化学品的手套（HW49）（双）; 400; -80; 320; 0; 0; 0; 0; 0. 废水处理过程的污泥（t/a）; 1.2; 0; 1.2; 0; 0; 0; 0; 0. 废填料（HW06）（t/a）; 0; +3t/5a; 3t/5a; 0; 0; 0; 0; 0. 收集的粉尘（t/a）; 3; -0.6; 2.4; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾（t/a）; 498; 0; 498; 0; 0; 0; 0; 0. 废纸箱（t/a）; 9; -1.8; 7.2; 0; 0; 0; 0; 0. 注：“+”表示增加，“-”表示减少.

- 6.建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂厨房 | 油烟 | 18.75mg/m3、0.1494t/a |  | 1.9mg/m3，0.0224t/a |  |  |
|  | 开裁/磨皮/削皮工序 | 粉尘 | 12t/a |  | 1.2t/a |  |  |
|  | 丝印/喷漆/贴合工序 | VOCs | 144.37t/a |  | 有组织 | 6.774 t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 8.996 t/a |  |
|  | 镭射切割机 | 烟尘 | 0.6t/a |  | 有组织 | 0.03t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.01 t/a |  |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 14.38 kg/a |  | 0.66kg/a |  |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 84311t/a |  | 84311t/a |  |  |
|  |  | COD | 260 mg/L | 21.92t/a | 100mg/L |  | 4.22t/a |
|  |  | BOD5 | 180 mg/L | 15.18t/a | 10mg/L |  | 0.84t/a |
|  |  | SS | 180 mg/L | 15.18t/a | 10mg/L |  | 0.84t/a |
|  |  | NH3-N | 35 mg/L | 2.95t/a | 5mg/L |  | 0.42t/a |
|  |  | 动植物油 | 30mg/L | 2.53t/a | 1mg/L |  | 0.08t/a |
|  | 生产废水 | 废水量 | 771.6t/a |  | 771.6 t/a |  |  |
|  |  | COD | 350 mg/L | 0.27t/a | 100mg/L |  | 0.08t/a |
|  |  | SS | 200 mg/L | 0.15t/a | 10mg/L |  | 0.008t/a |
|  |  | 石油类 | 20 mg/L | 0.02t/a | 5mg/L |  | 0.004t/a |
|  | 废气处理系统废水 | 废水量 | 104 t/a |  | 104 t/a |  |  |
|  |  | SS | 50 mg/L | 0.005t/a | 10 mg/L |  | 0.001t/a |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 废边角料 | 216t/a |  | 交由有资质的第三方处理商处理 |  |  |
|  |  | 防尘口罩 | 0.1t/a |  | 定期委托环卫部门清运处理 |  |  |
|  |  | 普通的手套 | 400双 |  |  |  |  |
|  |  | 废桶（HW49）、废机油（HW08）、废胶渣、胶刷毛（HW13）、废活性炭口罩（HW49） | 9.6t/a |  | 集中收集交由有资质的单位处理 |  |  |
|  |  | 沾染化学品的手套（HW49） | 320双 |  |  |  |  |
|  | 废气处理 | 废填料（HW06） | 3t/5a |  |  |  |  |
|  | 废气处理 | 粉尘 | 2.4t/a |  | 交由有资质的第三方处理商处理 |  |  |
|  | 废水处理 | 污泥 | 1.2 t/a |  |  |  |  |
|  | 包装工序 | 废纸箱 | 7.2t/a |  |  |  |  |
|  | 办公及生活 | 生活垃圾 | 498t/a |  | 委托环卫部门清运，然后卫生填埋 |  |  |
| 噪声 | 各种机器 设备、风机等 | 噪声 | 60～95dB(A) |  | 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A) |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目位于祁阳县经济开发区内，改扩建在湖南凯盛鞋业有限公司现有厂房内进行，不存在施工期所产生的水土流失、植被破坏等影响。 本项目对生态环境主要的保护措施为厂区绿化，绿化具有美化环境、净化空气，保护生态环境，吸尘降噪的效果。通过水污染、大气污染治理措施与植树种草和路面硬化等，避免厂区内出现裸露土地，减少项目建设和运行产生的水土流失。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.环境影响分析

项目在现有厂房内进行改扩建，无施工期污染源和施工期环境影响。

营运期环境影响分析 因公司拟进行自动化转型，对生产布局需进行重新规划，对部分生产设备重新做了布局和调整，并更新环保措施，本项目设计年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋 1200万双。营运期环境影响分析拟对项目完成改扩建后进行环境影响分析。 一、水环境影响分析 1.1地表水环境影响分析 1、污染物产生、排放情况分析 项目外排污水主要为职工生活污水、生产废水和废气处理系统废水。营运期废水产生及排放情况见表7-1。 表7-1 营运期废水产生及排放情况一览表 废水性质; 生活污水; 生产废水; 废气处理系统废水. 废水量（m3/a）; 84311; 771.6; 104. 处理前; 污染物; COD; BOD5; SS; NH3-N; COD; SS; 石油类; SS. 产生浓度（mg/L）; 260; 180; 180; 35; 350; 200; 20; 50. 产生量（t/a）; 21.92; 15.18; 15.18; 2.95; 0.27; 0.15; 0.02; 0.005. 依托凯盛公司污水处理站处理后; 排放浓度（mg/L）; 100; 20; 70; 15; 100; 60; 10; 20. 排放量（t/a）; 8.44; 1.69; 5.88; 1.26; 0.08; 0.048; 0.008; 0.002. 祁阳县白竹污水处理厂处理后; 排放浓度（mg/L）; 50; 10; 10; 5; 50; 10; 5; 10. 排放量（t/a）; 4.22; 0.84; 0.84; 0.42; 0.04; 0.008; 0.004; 0.001. 本项目排放的废水主要为一般生活污水、生产废水和废气处理系统废水，排放量约354 m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等，无重金属等有毒有害物质。根据湖南凯盛鞋业有限公司委托湖南精准通检测技术有限公司于2018年12月17日对凯盛公司污水处理站出水排放口的检测报告可知，项目经厂区内污水处理站处理后排放的污水水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求，措施可行，废水处理工艺流程见图7-1。根据凯盛公司污水处理站设计方案，其处理能力为2000 m3/d，能够接纳并处理本项目产生的废水。 图7-1 厂内污水处理站工艺流程图 2、污水排入污水处理厂可行性分析 （1）接管水质 根据工程分析结果，本项目废水经凯盛公司污水处理站处理后，水质能达到祁阳白竹污水处理厂进水控制要求（严于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准），满足排入城镇二级污水处理厂接管水质要求。 （2）管网因素 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，属于祁阳经开区新区范围内，新区配套污水管网也已经基本完善，项目废水排入祁阳县白竹污水处理厂是可行的。项目排水路线为厂区→园区管网→灯塔路→白竹路→进入污水处理厂。 （3）污水排入祁阳白竹污水处理厂可行性分析 根据《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》，新区依托的祁阳县白竹污水处理厂，祁阳县白竹污水处理厂总占地13公顷，近期建设规模为2.5×104m3/d；中期（2020 年）新增2.5×104m3/d；远期（2030年）新增3×104m3/d，规划设计总规模8万m3/d，主要处理经开区新区及城南片区污水。根据规划要求，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，一期规划设计规模为5.0万m3/d，一期预计2017年底投入运营；二期规划设计规模为3.0万m3/d，形成总规模为8.0万m3/d。 本项目生活污水和生产废水经凯盛公司污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时达到污水处理厂进水水质标准要求后通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理，经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排湘江，规划的污水处理厂处理规模能够满足本项目废水的需求。目前污水处理厂已正式投入运行，因此本项目建成后污水可接入祁阳县白竹污水处理厂。 因此，本项目污水对地表水环境影响较小。 1.2地下水环境影响分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 根据工程所处区域的地质情况，项目可能对下水造成污染的途径主要有地埋式一体化污水处理设施的污水下渗对地下水造成污染。 根据现场踏勘，项目区附近无溶洞，土壤较为紧密，不易渗透，环评建议项目地埋式一体化污水处理设施等设施均采取一般防渗措施。因此，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 二、大气环境影响评价 本项目营运期有组织废气主要是食堂厨房油烟、开裁/磨皮/削皮工序产生的粉尘、镭射切割机废气、丝印工序产生的VOCs、贴合工序产生的VOCs、喷漆产生的VOCs，无组织废气为污水处理站恶臭。 2.1大气环境影响 （1）丝印工序VOCs 项目丝印工序使用油墨，其加工过程会挥发产生少量有机废气，主要成分为VOCs。丝印工序使用水性油墨产生的VOCs为2.71t/a，为无组织排放，生产车间安装80台风量为1260m3/h的风机，年工作1992小时，则废气量为2×109m3/a，VOCs的产生速率为1.36kg/h，产生浓度为1.36mg/m3；丝印工序使用油性油墨产生的VOCs为6.48t/a，通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，年工作1992h，则该VOCs有组织排放量为0.32t/a、0.16kg/h，无组织排放量为0.13t/a、0.066kg/h。排放浓度达到广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物 排放标准（DB44/817-2010）》中相应标准。 （2）喷漆工序VOCs 外购的油性油漆是专用配好的，不需进行调漆。项目喷漆工序会产生有机废气，主要污染因子为VOCs。喷漆工序设置于喷漆房内，喷漆房工作时关闭房门，处于密闭状态，限制人员、物料随意进出，该废气通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，年工作1992h，则喷漆工序VOCs有组织排放量为0.064t/a、0.032kg/h，无组织排放量为0.026t/a、0.013kg/h。排放浓度达到广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/817-2010）》中相应标准。 （3）贴合工序VOCs 本项目贴合工序VOCs主要是刷处理剂产生的挥发性丙酮、刷硬化剂产生的有机废气和刷胶烘干产生的有机废气。 本项目贴合工序使用水性辅料产生的VOCs为3.52t/a，为无组织排放，生产车间安装80台风量为1260m3/h的风机，年工作1992小时，则废气量为2×109m3/a，VOCs的产生速率为1.77kg/h，产生浓度为1.76mg/m3；贴合工序使用油性辅料产生的VOCs为130.36t/a，通过集气罩收集后，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，年工作1992h，则贴合工序VOCs有组织排放量为6.39t/a、3.2kg/h，无组织排放量为2.61t/a、1.31kg/h。排放浓度达到广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物 排放标准（DB44/817-2010）》中相应标准。 （4）食堂油烟 本项目改扩建前后食堂使用清洁能源电，食堂厨房烹饪产生少量的油烟废气。职工食堂设置4个灶头，每灶油烟量以2000m3/h计，每天使用时间以4小时计，则油烟废气产生量为796.8万m3/a，油烟产生浓度为18.75mg/m3，经核算油烟产生量为22.4kg/a。本项目食堂采用油烟净化系统，净化率为90%，则净化处理后油烟排放量为0.09kg/d、22.4kg/a，排放浓度为1.9mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求（油烟≤2mg/Nm3），对周围大气环境影响不大。 （5）粉尘 开裁/磨皮/削皮工序在生产加工过程中会产生粉尘，该设备上自带吸尘器，吸尘效果良好，吸尘率能达到80%，吸尘器吸附的粉尘会掉落在设备后的封闭吸尘盒，定时清理。在吸尘器正常运行的情况下，废气中粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中无组织排放监控浓度限值（1.00mg/m3），不会对车间及其周围环境空气造成影响。房顶棚加隔热层，车间内降温设备采取水帘柜降温。采取通风降温措施后，粉尘对车间内空气环境影响很小，同时提供一个好的工作环境，对员工的身体健康有利。 （6）镭射切割机废气 本项目镭射切割机作业过程中产生切割机烟尘和少量臭气，烟尘产生量约0.6t/a，镭射切割机废气通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，经处理后废气排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 （7）污水处理站恶臭 本项目污水处理站恶臭为无组织排放。根据工程分析，污水处理站的NH3、H2S产生源强为14.38kg/a（0.007kg/h）、0.66kg/a（0.0003kg/h）。恶臭气体产生量较小，顶部设盖，能够有效阻止恶臭气体逸散，项目厂区内周边通风情况较好，恶臭气体能够较快的分散，且厂区内有植被绿化，对恶臭气体的吸收起了一定的作用，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准，对周边环境影响较小。 综上，本项目产生的车间废气对周围大气环境造成影响较小。 2.2废气防治措施的可行性分析 （1）贴合和丝印工艺废气处理工艺流程 图7-1 贴合和丝印工艺废气处理工艺流程 废气通过离心风机的作用，进入一体化高效生物净化器的“预处理区域”和“生物净化区域”。在“预处理区”对废气进行预处理，预处理的目的是通过喷淋作用去除废气中部分有机物及粉尘颗粒物，同时对废气进行增湿以利于后续的生物净化。“预处理区域”处理后的废气进入“生物净化区域”，在“生物净化区域”中装有专用生物填料，微生物粘附在生物填料上生长。在废气通过填料的过程中，填料上所生长的微生物对废气中污染物进行吸附和分解，将有害的污染成分分解为无毒无味的CO2、H2O及无机物后再进行排放。 （2）喷漆工艺和镭射工艺废气处理工艺流程 L=101gi=1n100.1Lpi+100.1L图7-2 废气处理工艺流程 各组的废气汇合到一条废气管内，然后通过离心风机的作用，将收集到的有机废气送进“预处理塔”内,含粉尘有机废气经过预处理塔的水冲击、喷淋作用后，废气中的粉尘颗粒被截留下来，无尘废气进入“高效生物净化器”，在“高效生物净化器”中装有专用生物填料，微生物粘附在生物填料上生长。当有机废气通过填料的过程中，填料上所生长的微生物对有机废气中的污染物成分进行吸附和分解作用，将废气中有害的污染成分分解为无毒无味的CO2和H2O后再排出。 （3）一体化高效生物净化器可行性分析 ⑴处理时间短，效率高，处理后的气体能达到国家和地方的环保标准（恶臭污染物排放标准、大气污染物排放限值）。 ⑵生物菌种一次挂膜成型后，不需专门管理，不需再加生物菌种。 ⑶填料使用寿命长，可达5年以上。 ⑷生物净化系统具有较强的间隙性工作能力，可以在系统停止运行10～20天后再次运行时，其净化效率可快速恢复。 ⑸系统运行稳定，出故障机率低。在风机和水泵不出故障的情况下，系统就可以保持正常稳定运行。 ⑹运行费用低，主要是水泵和风机的电费。 ⑺处理设备无需专人维护，系统运行稳定，出故障机率低。 综上，从经济性和技术性角度分析，这些措施基本上可行。 2.3防护距离 （1）卫生防护距离计算 GB/T 13201—91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》规定：无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095与TJ36规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离，卫生防护距离在100m以内时，级差为100m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m，计算公式如下。 式中：QC──污染物的无组织排放量，kg/h；Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3； L──卫生防护距离，m；r──生产单元的等效半径，m； A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中查取。 表7-2 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）; 卫生防护距离. L≤1000; 1000<L≤2000; L>2000. 工业企业大气污染物构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2 2-4 >4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 160 140. B; <2 >2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; <2 >2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; <2 >2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：工业企业大气污染源分为三类 I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的三分之一，或是虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定； III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应批指标确定者。. 项目所在地五年平均风速为1.4m/s，无组织单元A、B、C、D选取值及卫生防护距离计算结果详见表7-3。 表7-3 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; 参数选取. 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 排放高度（m）; 排放量（kg/h）; 卫生防护距离计算结果（m）; 卫生防护距离取值（m）. 车间; VOCs; 380; 170; 7; 7.9; 52.6; 100. 综上，本项目卫生防护距离为车间外100m的区域。经现场调查，项目边界100m范围内没有居民、学校、办公楼等环境敏感点，能够符合卫生防护距离的要求。为合理规划项目周边的用地，建议相关国土规划部门应对本工程卫生防护距离内用地进行规划控制，此卫生防护距离范围内不安排建设学校、医院和住宅等环境敏感建筑物。 三、声环境影响评价 （1）噪声源分析 本项目为一班制，噪声源主要为生产设备、循环水泵、风机、冷却塔等，主要为空气动力性噪声及机械性噪声，其单台噪声源强在70～95dB(A)之间。 （2）厂界噪声预测 1）预测因子与预测内容 预测因子：Leq(A)。 预测内容：厂界四周噪声值及评价范围内敏感点预测值。 2）预测方法 采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为： 式中：Lp——预测噪声影响声级，dB； Lpo——参考点处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考点与声源之间的距离，m； △L——附加衰减量，dB。噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。本项目不计△L。 各预测点的声级采用下述叠加公式计算： L=101gi=1n100.1Lpi+100.1L 式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB（A）； Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）； L——预测点噪声背景值，dB（A）； i——声源个数。 其它符号意义同前。 3）预测结果与评价 本项目在采取建筑隔声、减震等降噪措施后，噪声源产生排放强度列于表7-4，主要噪声源声级值衰减预测结果见表7-5，厂界噪声预测结果汇总列于表7-6。 表7-4 噪声源产生排放强度统计表 项目; 治理前源强; 总声压级; 治理措施; 治理后源强. 主车间设备噪声; 各类生产设备：80dB(A) 各类水泵：85dB(A) 空压机：95dB(A) 冷却塔：90dB(A) 通风系统：80dB(A); 96.7dB(A); 采用建筑隔声、基础减震等降噪措施; 76.7dB(A). 表7-5 主要噪声源声级值衰减预测结果一览表 项目 方位; 噪声源; 距厂界最近距离（m）; 声源最大声级dB(A); 声源至预 测点声级（dB(A)）. 厂界东; 各设备噪声; 35; 76.7; 45.8. 厂界南; 各设备噪声; 40; 76.7; 44.7. 厂界西; 各设备噪声; 35; 76.7; 45.8. 厂界北; 各设备噪声; 160; 76.7; 32.6. 南面敏感点（35m，凯盛花园）; 各设备噪声; 55; 76.7; 41.9. 北面敏感点(45m，后头院子); 各设备噪声; 205; 76.7; 30.5. 北面敏感点(60m，金鼎名府小区); 各设备噪声; 220; 76.7; 29.9. 表7-6 拟建项目厂界噪声预测结果 序号; 厂界 方位; 背景值dB(A); 正常工况（dB(A)）; 标准值 〔dB（A）〕. 贡献值; 叠加值（dB(A)）. 1; 东厂界; 昼间; 52.0; 45.8; 52.9; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 43.5; 45.8; 47.8. 2; 南厂界; 昼间; 52.6; 44.7; 53.3. 夜间; 44.8; 44.7; 47.8. 3; 西厂界; 昼间; 53.5; 45.8; 54.2. 夜间; 45.1; 45.8; 48.5. 4; 北厂界; 昼间; 52.3; 32.6; 52.3. 夜间; 44.2; 32.6; 44.5. 5; 凯盛花园 南侧约35m; 昼间; 52.6; 44.7; 53.3; 昼间：60 夜间：50. 夜间; 44.8; 44.7; 47.8. 6; 后头院子 北侧约45m; 昼间; 52.3; 32.6; 52.3. 夜间; 44.2; 32.6; 44.5. 7; 金鼎名府小区北侧约60m; 昼间; 52.3; 32.6; 52.3. 夜间; 44.2; 32.6; 44.5. 从上表可知：本项目投产后，在当前总平面布置情况下，厂界昼间噪声预测值为52.3~54.2dB(A)，厂界夜间噪声预测值为44.5~48.5dB(A)，昼夜间均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应类标准，对环境影响不大。 评价范围内的敏感点主要为南侧的凯盛花园、北侧的后头院子、北侧的金鼎名府小区。本项目运营期各声源对该敏感点的噪声贡献值较小。根据声级叠加原理，周边居民点声环境质量可符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求（昼间≤65dB，夜间≤55dB），本项目运营期生产噪声对该敏感点的声环境基本没有影响。 通过采取上述各种减振、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值规定。本项目产生的噪声对周边声环境影响不大。 四、固体废弃物影响评价 项目改扩建后固废包括裁机开裁产生的废边角料、吸尘器收集处理的粉尘、废气处理产生的废填料、废水处理过程中产生的污泥、生产加工过程中产生的废手套、废口罩、废胶渣、胶刷毛、废机油、废桶，包装工序产生的废纸箱等及职工生活及办公产生的生活垃圾。 表7-7 项目固体废物产生及处置去向统计表 产污环节; 固体废物; 产生量; 处理方式. 生产工序; 废边角料; 216t/a; 交由有资质的第三方处理商处理. 防尘口罩; 0.1t/a; 定期委托环卫部门清运处理. 普通的手套; 400双. 废桶（HW49）、废机油（HW08）、废胶渣、胶刷毛（HW13）、废活性炭口罩（HW49）; 9.6t/a; 设置危险废物专用贮存间，集中收集交由有危险废物处理资质的单位处置。危废暂存间并设置明显的警示标识和预防儿童接触等安全措施，应按危废处置与管理要求做好二次污染防治措施。. 沾染化学品的手套（HW49）; 320双. 废水处理; 污泥（HW49）; 1.2t/a. 废气处理; 废填料（HW06）; 3t/5a. 吸尘器收集处理的粉尘; 2.4t/a; 交由有资质的第三方处理商处理. 包装工序; 废纸箱; 7.2t/a; 交由有资质的第三方处理商处理. 办公及生活; 生活垃圾; 498t/a; 委托环卫部门清运，然后卫生填埋. （1）固废处理措施可行性分析 固废暂存堆场严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关标准和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关标准的要求规范建设和维护使用，做到防漏、防渗、防风、防洪水冲刷等。 （2）危险废物暂存场所 建设单位建有单独的危废暂存场所，位于厂房西北侧，企业应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关标准的相关要求包装，并定期转运，确保厂内贮存时间最长不超过1年。定期清运能够保持堆场拥有足够的余量。 危险废物场所建设情况按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关标准。 ①按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）中的求设置环境保护图形标志； ②加强危废暂存场防雨、防渗漏等风险防范措施，严格做到防火、防风、防雨、防晒、防扬散、防渗漏。 ③为防止雨水径流进入贮存、处置场内、避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边设置导流渠。 ④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求，必须将危险废物装入容器内；装载半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 ⑤加强危废暂存场所监控措施，内部增设视频监控以及各类消防设施，并对危险固废进行定期检测、评估；加强监管，确保在线监控设施正常运转；按危险固废的管理规定进行建档、转移登记；固体废物清运过程中，应严格按生产工艺操作，严禁跑、冒、滴、漏，一旦发生泄漏，及时清理，妥善包装后送至指定的固废存放点。 在此基础上，本项目固体废物贮存场所建设能够达到国家相关标准规定要求。 （3）危险废物分类包装、定期转运 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求，应使用符合标准的容器盛装危险废物；容器及材质要满足相应的强度要求；容器必须完好无损；容器和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条第二款：贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；确需延长期限的，必须报经原批准经营许可证的环境保护行政主管部门批准；法律、法规另有规定的除外。 （4）危废的运行与管理 ①同类危险废物可以堆叠存放，但每个堆间留有搬运通道。 ②公司委派专职人员管理，作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③危险废物转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。 ④定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损及时采取措施清理更换。 ⑤处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 （5）危险废物贮存设施的安全防护与监测 ①危废堆场为密闭房式结构，设置警示标志牌。 ②堆场内设置照明设施、并设有应急防护设施如应急水喷淋器、灭火器等。 ③堆场内清理的泄漏物同样作为危废妥善处理。 ④危废暂存场所设置监控措施，内部增设视频监控以及各类消防设施，并对危险固废进行定期检测、评估。 （6）危险废物处理过程要求： ①项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准； ②处置单位应严格按照有关处置规定对废物进行处置，不得产生二次污染。 上述固体废弃物经过妥善处置并且对危废堆放处严格做好防渗漏工作后，不会对周围环境产生二次影响。 综上，本项目固体废物的处置/处理率达到100%，不会对环境带来二次污染。 5、环境风险分析 本项目所使用的有机溶剂为处理剂、硬化剂、油性漆、油性油墨、油性胶、油性硬化剂，主要有乙酸乙酯、己二酸、丁酮、丙酮等。该成分不满足《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB18218-2009）存储过程中的危险单元和重大危险源。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（ HJ 610-2016）中地下水环境影响评价行业分类表“O纺织化纤-122鞋业制造”可知，确定本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，项目周边已有自来水供给，在项目固废做好三防措施前提下，本项目建设对地下水环境影响较小。 根据《危险货物分类和品名编号（GB6944-2005）》及本项目工程分析，生产过程使用到的有关化学品理化性质如下，如下表所示： 表7-8 化学品理化性质一览表 序号; 主要成分; 理化性质; 危险特性. 1; 乙酸乙酯; 无色带有果香的液体，易挥发，无毒。熔点-83.6℃，闪点7.2℃,沸点77.2℃，蒸气压 93 mmHg/25℃，蒸气相对密度3.04，相对密度 0.902/20℃/4℃。作为工业溶剂，用于涂料、粘合剂、乙基纤维素、人造革、油毡着色剂、人造纤维等产品中；作为粘合剂，用于印刷油墨、人造珍珠的生产；作为提取剂，用于医药、有机酸等产品的生产；作为香料原料，用于菠萝、香蕉、草莓等水果香精和威士忌、奶油等香料的主要原料。; 低毒 易燃. 丁酮; 丁酮为无色液体，带有甜味的愉快的类似丙酮的气味，浓度高时有刺激味。熔点 -83.4℃，闪点1.1℃，沸点 79.6℃，蒸气压 91 mmHg/25℃, 相对密度 0.808。丁酮主要用作溶剂，如用于润滑油脱蜡、涂料工业及多种树脂溶剂、植物油的萃取过程及精制过程的共沸精馏，其优点是溶解性强，挥发性比 丙酮低，属中沸点酮类溶剂。; 低毒 易燃. 己二酸; 白色固体粉末，能升华。熔点153℃，沸点330.5℃（分解），饱和蒸气压 1.33kPa/165℃，相对密度 1.36。主要用于尼龙生产，并用于润滑剂和粘胶剂生产。. 丙酮; 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。熔点-94.6℃，闪点-20℃,沸点56.5℃，饱和蒸气压 53.32 kPa /39.5℃，蒸气相对密度2.0，相对密度 0.8。主要通途是基本的有机原料和低沸点溶剂。; 低毒 易燃. 由《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等级划分基本原则，确定本项目风险评价工作等级为二级。详见下表。 表7-9 评价工作级别判定表 分类; 剧毒危险性 物质; 一般毒性危险物质; 可燃、易燃 危险性物质; 爆炸危险性 物质. 重大危险源; 一; 二; 一; 一. 非重大危险源; 二; 二; 二; 二. 环境敏感地区; 一; 一; 一; 一. 对于二级评价，本环评对项目进行风险简要分析，提出防范措施。 - 风险分析 （1）运输过程风险分析 原料在运输过程可能出现的风险是交通事故，由于交通事故导致水性胶泄露，对水和土壤造成污染。 （2）贮存过程风险分析 有机溶剂在贮存过程中如管理不善，挥发出的VOCs对人体健康造成伤害，引起中毒等。 2、防范措施 本项目所使用液体化工原料，在贮运和生产过程中均有可能发生泄露，在生产过程中主要是因操作不当而造成危险物质冒出，在贮运过程中泄露原因主要为危险品罐（桶）因意外而破损等原因造成泄露。项目热熔胶和水性PU胶均存放在仓库，存放量均较少，只要加强仓库管理和泄露事故防范，基本可以避免泄露事故的发生。即使包装桶意外破损泄露，物料泄露量少且便于清理和回收，及时采取适当处理措施，短期即可消除泄露事故影响。 项目所使用胶水和生产的鞋材原料及鞋材成品都是遇明火、高热可以发生燃烧的物质，火灾产生的热辐射、浓烟及有毒气体危及周围人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。项目车间内均配备灭火器和消防栓，一旦发生火灾事故，马上可以采取适当措施。 厂区必须切实严格加强管理，采取一系列严密的安全防范措施，并加强职工的安全防范意识和劳动保护工作。在消防和、安全部门的指导下，制定切实可行的消防、安全应急预案和应急措施，确保安全生产。项目应采取以下防范措施： （1）有机溶剂应于阴凉处储存，同时远离火源、热源。在转移有机溶剂及清洗设备过程中，应尽可能减少总VOCs的排放。废弃的胶黏剂桶或有机溶剂桶在移交危废专业贮存间前，应密闭储存。 （2）加强工艺管理，严格控制工艺指标，工厂应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 （3）企业经营者应每个月记录企业使用的有机溶剂原料名称、厂家、品牌、型号、有机物含量、购入量、使用量和库存量等资料。 （4）加强安全生产教育。安全生产教育包括厂级、车间、班组三级安全教育、特殊工程安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂区各种原料、化学品、添加剂的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 3、风险应急预案制定原则和要求 为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大危险事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。针对工程可能发生的风险事故，制定风险事故应急预案，宣贯全体员工，并进行必要的演练，以保证应急预案有效可行。应急预案主要内容应根据下表详细编制，经修订完善，由企业主要负责人批准公布实施。根据项目情况，制定相应的应急预案，其具体情况见下表。 表7-10 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：厂区. 2; 应急组织机构、人员; 企业应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施器材; 事故现场、临近区域、控制防护区域、控制清除污染措施及相应设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对受损程度控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序。事故现场善后处理，恢复措施。临近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对临近地区开展公众教育，培训和发布有关信息。. 6、环境管理与监测计划 （1）营运期环境管理 拟建项目必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对污水、废气和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫、市政、公安、医疗等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。 （1）加强对员工环境意识的宣传教育，特别是领导层的环保意识要加强，应将市场建设与环境保护结合在一起来综合考虑。 （2）加强管理，实行垃圾分类回收，做好绿化工作。 （3）环保负责人员应定期对大气污染防治措和环保设施进行检查、维护、保养、保证高效、正常运行。 （4）制订营运期环境监测计划，并负责组织实施。 （5）环保专职人员应定期对生产设备进行检查、维护、保养、保证设施的正常运行。 （2）监测计划 为了加强环境管理，贯彻实施污染物达标排放和总量控制的环保政策，营运期对重点污染应进行监测，可委托专业监测机构进行监督性监测，以便及时客观准确的掌握生产中污染物的排放情况，及时发现和处理非正常排放和事故性排放等环境问题。 根据工程分析，应进行定期监测的污染源和污染物如下。 表7-11 项目日常监督性监测计划 项目; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测要求. 废水; 生活污水; SS、COD、B0D5、NH3-N、动植物油; 总废水排放口; 1次/年. 生产废水、废气处理系统废水. 废气; 油烟废气; 油烟; 油烟排气筒; 1次/年. 有机废气; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、VOCs; 排气筒; 1次/年. 粉尘; 粉尘; 排气筒; 1次/年. 无组织废气; 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、恶臭、VOCs; 厂界; 1次/年. 噪声; 厂界噪声; 等效A声级; 厂界; 1次/年.

- 8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 食堂灶头 | 油烟 | 经油烟净化装置处理后再通过专用烟道引至楼顶高空处理后达标排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) |
|  | 丝印/喷漆/贴合工序 | 总VOCs | 机械通风及集气罩收集（效率98%）+体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒 | 广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物 排放标准（DB44/817-2010）》 |
|  | 开裁/磨皮/削皮工序 | 粉尘 | 自带吸尘器，吸尘率能达到80%+机械通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 镭射切割机 | 烟尘 | 集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒 |  |
|  | 污水处理站 | 恶臭 | 顶部设盖，加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、B0D5、SS、 氨氮、 动植物油 | 食堂污水经隔油池处理，其他生活污水进入化粪池处理后和食堂污水一起通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理达标后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂 | 达到祁阳白竹污水处理厂进水控制要求；《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准 |
|  | 生产废水 | COD SS 石油类 | 通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂 |  |
|  | 废气处理系统废水 | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 防尘口罩 | 定期委托环卫部门清运处理 | 有效处置 |
|  |  | 普通的手套 |  |  |
|  |  | 废桶（HW49）、废机油（HW08）、废胶渣、胶刷毛（HW13）、废活性炭口罩（HW49）、沾染化学品的手套（HW49） | 集中收集交由有资质的单位处理 |  |
|  | 废水处理 | 污泥（HW49） |  |  |
|  | 废气处理 | 废填料（HW06） |  |  |
|  | 废气处理 | 粉尘 | 交由有资质的第三方处理商处理 |  |
|  | 生产工序 | 废边角料 |  |  |
|  | 包装工序 | 废纸箱 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运然后卫生填埋 |  |
| 噪声 | 各种机器 设备、风机等 | 噪声 | 厂房和围墙隔声、基础减振、距离衰减等 | 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A) |
| 备注 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 （1）合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。 （2）按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。 （3）实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。 （4）加强生态建设，实行综合利用和资源化再生产。 |  |  |  |  |

- 9.工程建设可行性分析

1、国家产业政策相符性 本项目为年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋1200万双改扩建项目，属制鞋业，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2013年本）规定所列出的限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。 2、规划相符性分析 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，在湖南凯盛鞋业有限公司现有用地红线内改扩建，根据《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》，新区产业定位为农产品加工、机械电子、食品医药、轻纺制鞋，本项目属于制鞋业，根据湖南祁阳经济开发区管理委员会同意关于本改扩建项目建设的申请报告（详见附件8），同时对照经开区企业准入特别管理措施（负面清单），本项目不属于负面清单中禁止引入的项目，因此本项目符合祁阳经济开发区产业定位，与工业园规划相符。 3、平面布局合理性分析 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，主入口设置在北面，临灯塔路，交通方便，四周均用围墙阻挡。总办公楼设在北侧中部，生产车间设置在厂区中部，西侧设1号附属厂房，西北侧设2、3号附属厂房，餐厅设在项目东南侧，污水处理站设在东北侧。项目厂房车间配有通风扇，通风条件较好。整个平面的布局安排注重不同功能区的相对独立和有机联系，做到没有交叉、干扰，流线畅通。本项目平面布置图详见附图2。 4、清洁生产简述 建设单位从生产设备、原材料、污染防治措施等方面注重清洁生产。项目拟引进的设备中无淘汰类设备，粘合剂为水性胶，该产品为环保产品，对一线工作人员及环境影响较小。因此建设单位的项目符合清洁生产的要求，建设单位的清洁生产措施还应从以下几个方面提高清洁生产水平： （1）采用先进生产技术、选用先进设备，按照国家标准组织生产； （2）提高原材料利用率，做到从源头消减污染，建立完善的生产质量管理体系； （3）加强员工技术培训，提高管理人员的管理水平，建立严格的规章制度； （4）提高产品质量，加强废弃物的综合利用。 5、环保投资概算 本项目总投资54225.6万元，工程环保投资共1052.25万元，环保投资主要用于废水、废气治理、固体废物处置，噪声防治等方面，占工程总投资的1.94%。各项环保投资概算详见表9-1。 表9-1 本项目工程环保投资一览表 单位：万元 项目名称; 本项目环保措施; 改扩建后投资. 生活污水; 食堂污水经隔油池处理，其他生活污水进入化粪池处理后和食堂污水一起通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理达标后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂; 430. 生产废水、废气处理系统废水; 通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂. 食堂灶头; 经油烟净化装置处理后再通过专用烟道引至楼顶高空处理后达标排放; 7. 丝印/喷漆/贴合工序; 机械通风及集气罩收集（效率98%）+体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒，共6根排气筒; 250. 镭射切割机; 集气罩收集（效率98%）+一体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒，设1根排气筒. 开裁/磨皮/削皮工序; 自带吸尘器，吸尘率能达到80%+机械通风; 3.15. 厂界噪声; 厂房和围墙隔声、基础减振、距离衰减等; 2.1. 固体废物; 一般固废暂存间、危险废物暂存间; 15. 环境风险; 应急预案; 5. 厂区绿化; 设绿化隔离带，植树、种草; 340. 总环保投资; 1052.25. 6、“三同时”验收 本工程“三同时”验收内容见表9-2。 表9-2 本项目工程“三同时”验收内容一览表 项目; 类别; 治理或防范措施、设施; 执行标准; 验收内容. 废水; 生活污水; 食堂污水经隔油池处理，其他生活污水进入化粪池处理后和食堂污水一起通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站，污水处理站处理能力为2000m3/d; 祁阳白竹污水处理厂进水控制要求; 监测水污染物排放是否达标。. 生产废水、废气处理系统废水; 通过厂区污水管道排入凯盛公司污水处理站处理后，通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂，污水处理站处理能力为2000m3/d. 废气; 油烟废气; 经油烟净化装置+专用烟道引至楼顶高空处理后达标排放，出口朝向应避开易受影响的建筑物; 《饮食业油烟排放标准(试行)》；油烟≤2.0 mg/m3; 油烟净化装置运行状况是否正常；监测产生和排放浓度，是否达标排放。. 有机废气; 机械通风及集气罩收集（效率98%）+体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒，共6根排气筒; 广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物 排放标准（DB44/817-2010）》; 处理装置运行状况是否正常；监测产生和排放浓度多少，是否达标排放。. 粉尘; 设备自带吸尘器+机械通风; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 处理装置运行状况是否正常；监测产生和排放浓度多少，是否达标排放。. 镭射切割机废气; 机械通风及集气罩收集（效率98%）+体化高效生物净化器（效率95%）+15m排气筒，设1根排气筒; 处理装置运行状况是否正常；监测产生和排放浓度多少，是否达标排放。. 恶臭; 加强通风; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 厂界无组织排放因子是否达标排放 。. 噪声; 厂界噪声; 厂房和围墙隔声、基础减振、距离衰减等; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准; 厂界噪声是否达标排放。. 固体废物; 防尘口罩、普通的手套; 委托环卫部门清运; 不对外环境排放，不造成二次污染; 固体废物根据各自性质采取相应处理措施，并建立固体废物去向台帐。. 生活垃圾. 收集粉尘; 交由有资质的第三方处理商处理. 废纸箱. 废边角料. 废桶、废机油、废胶渣、胶刷毛、废活性炭口罩、沾染化学品的手套、废填料、污泥（危险废物）; 集中收集交由有资质的单位处理.

- 10.结论建议

一、结论 （一）项目概况 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，因公司拟进行自动化转型，对生产布局需进行重新规划，对部分生产设备重新做了布局和调整，并更新环保措施。本项目占地面积不变为385333 m2，建筑面积为56412.82m2，总投资54225.6万元，设计年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋 1200万双，主要建设内容为生产车间、仓库、办公大楼、餐厅，及电力工程、给排水、绿化工程、环保措施等。 本项目环保投资1052.25万元，占总投资的1.94%。 （二）产业政策相符性分析 本项目为年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋1200万双改扩建项目，属制鞋业，不属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2013年本）规定所列出的限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。 （三）规划相符性分析 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，在湖南凯盛鞋业有限公司现有用地红线内改扩建，根据《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》，新区产业定位为农产品加工、机械电子、食品医药、轻纺制鞋，本项目属于制鞋业，项目符合湖南祁阳经济开发区定位，符合工业园规划。 （四）平面布局合理性分析 本项目位于永州市祁阳县工业园区灯塔路，主入口设置在北面，临灯塔路，交通方便，四周均用围墙阻挡。总办公楼设在北侧中部，生产车间设置在厂区中部，西侧设1号附属厂房，西北侧设2、3号附属厂房，餐厅设在项目东南侧，污水处理站设在东北侧。项目厂房车间配有通风扇，通风条件较好。整个平面的布局安排注重不同功能区的相对独立和有机联系，做到没有交叉、干扰，流线畅通。 （五）项目拟建地环境质量现状 经引用、类比历史监测资料和委托现场监测，项目所在区域大气、水、声环境质量现状总体保持较好。 1、大气：根据祁阳县人民政府网站上环境保护局公布的《2018年祁阳县环境质量年报》中的环境空气质量数据，祁阳县城区近一年常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求； SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求。 本项目所在区域引用湖南祁阳经济开发区管理委员会《湖南祁阳经济开发区总体规划》报告中的监测数据（湖南科博检测技术有限公司，2017年3月21日~27日）。由监测结果可知，各监测因子没有出现超标现象，SO2、NO2、TSP、PM10达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃能满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定浓度，项目区域内的大气环境空气质量较好。 2、地表水：本项目引用《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》（湖南科博检测技术有限公司，监测时间为2017年3月21日~23日），引用监测断面为湘江新区污水处理厂排污口上游500m（S1）及下游3000m（S2）。由监测数据可知，两个监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准。 3、噪声：项目所在地各场界环境噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在地声环境质量较好。 （六）污染防治措施 本项目环保投资估算为1052.25万元，占总投资的1.94%。本项目废水、废气、噪声在采取相应治理措施后，均可实现达标排放，固体废物得到妥善处置。 （七）总量控制 本项目的COD和NH3-N的总量指标从公司内部调剂获得，投产后主要污染物排放量与总量控制指标见表10-1。 表10-1 主要污染物排放总量 单位： t/a 时期; 污染源; 主要污染物; 核定排放量; 需申请总量指标; 已有总量指标; 最终排放量. 废水; 营运期; COD; 4.3; /; 16.9; 4.3. NH3-N; 0.43; /; 2.5; 0.43. 废气; VOCs; 15.77; 15.77; /; 15.77. （八）环境影响分析结论 1、施工期环境影响分析结论 项目在现有厂房内进行改扩建，无施工期污染源和施工期环境影响。 2、营运期环境影响分析结论 因公司拟进行自动化转型，对生产布局需进行重新规划，对部分生产设备重新做了布局和调整，并更新环保措施，本项目设计年产运动鞋、休闲鞋类成品鞋 1200万双。营运期环境影响分析拟对项目完成改扩建后进行环境影响分析。 ①废水 本项目排放的废水主要为一般生活污水、生产废水和废气处理系统废水，排放量约354 m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等，无重金属等有毒有害物质。本项目生活污水和生产废水经凯盛公司污水处理站处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，同时达到污水处理厂进水水质标准要求后通过市政污水管网进入祁阳白竹污水处理厂处理，经深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准后外排湘江，规划的污水处理厂处理规模能够满足本项目废水的需求。目前污水处理厂已正式投入运行，因此本项目建成后污水可接入祁阳县白竹污水处理厂。因此，本项目污水对地表水环境影响较小。 ②废气 本项目营运期有组织废气主要是食堂厨房油烟、开裁/磨皮/削皮工序产生的粉尘、镭射切割机废气、丝印工序产生的VOCs、贴合工序产生的VOCs、喷漆产生的VOCs，无组织废气为污水处理站恶臭。 本项目丝印工序产生的VOCs、贴合工序产生的VOCs、喷漆产生的VOCs，均通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放（收集效率98%，处理效率约95%）及通过机械通风外排，排放浓度达到广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物 排放标准（DB44/817-2010）》中相应标准。 本项目产生的油烟废气经油烟净化装置处理后再通过专用烟道引至楼顶高空处理后达标排放，出口朝向应避开易受影响的建筑物，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中油烟≤2.0 mg/m3标准要求，对周围大气环境影响不大。 开裁/磨皮/削皮工序在生产加工过程中会产生粉尘，该设备上自带吸尘器，吸尘效果良好，吸尘率能达到80%，吸尘器吸附的粉尘会掉落在设备后的封闭吸尘盒，定时清理。在吸尘器正常运行的情况下，废气中粉尘可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中无组织排放监控浓度限值（1.00mg/m3），不会对车间及其周围环境空气造成影响。 本项目镭射切割机作业过程中产生切割机烟尘和少量臭气，烟尘产生量约0.6t/a，镭射切割机废气通过集气罩进行收集，进入一体化高效生物净化器处理后通过15m排气筒排放，收集效率98%，处理效率约95%，经处理后废气排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 本项目恶臭气体产生量较小，顶部设盖，能够有效阻止恶臭气体逸散，项目厂区内周边通风情况较好，恶臭气体能够较快的分散，且厂区内有植被绿化，对恶臭气体的吸收起了一定的作用，排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准。 综上，本项目产生的废气对周围大气环境造成影响较小。 ③噪声 本项目投产后，在当前总平面布置情况下，厂界昼间噪声预测值为52.3~54.2dB(A)，厂界夜间噪声预测值为44.5~48.5dB(A)，昼夜间均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应类标准，对环境影响不大。 评价范围内的敏感点主要为南侧的凯盛花园、北侧的后头院子、北侧的金鼎名府小区。本项目运营期各声源对该敏感点的噪声贡献值较小。根据声级叠加原理，周边居民点声环境质量可符合GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准要求（昼间≤65dB，夜间≤55dB），本项目运营期生产噪声对该敏感点的声环境基本没有影响。 通过采取上述各种减振、降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值规定。本项目产生的噪声对周边声环境影响不大。 ④固体废物 主要固体废物产生量及处理方式见表10-2。 表10-2 项目固体废物产生及处置去向统计表 产污环节; 固体废物; 产生量; 处理方式. 生产工序; 废边角料; 216t/a; 交由有资质的第三方处理商处理. 防尘口罩; 0.1t/a; 定期委托环卫部门清运处理. 普通的手套; 400双. 废桶（HW49）、废机油（HW08）、废胶渣、胶刷毛（HW13）、废活性炭口罩（HW49）; 9.6t/a; 设置危险废物专用贮存间，集中收集交由有危险废物处理资质的单位处置。危废暂存间并设置明显的警示标识和预防儿童接触等安全措施，应按危废处置与管理要求做好二次污染防治措施。. 沾染化学品的手套（HW49）; 320双. 废水处理; 污泥（HW49）; 1.2t/a. 废气处理; 废填料（HW06）; 3t/5a. 吸尘器收集处理的粉尘; 2.4t/a; 交由有资质的第三方处理商处理. 包装工序; 废纸箱; 7.2t/a; 交由有资质的第三方处理商处理. 办公及生活; 生活垃圾; 498t/a; 委托环卫部门清运，然后卫生填埋. 本项目的固废能得到妥善处置，对环境影响很小。 （八）综合结论 本项目符合国家产业政策，选址可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，废水、废气、噪声等污染物可满足达标排放要求，固体废物得到妥善处置，正常情况下可以满足环境功能要求，对区域环境影响较小，因此从环境保护技术角度审议，该项目建设是可行的。 二、建议与要求 1、坚持“三同时”制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使入使用。 2、加大污染防治力度和资金投入，确保各污染物达标排放，环保治理设施必须经环境保护行政主管部门验收合格后方能投入使用。 3、加强企业管理，建立环保考核指标体系，提高企业管理水平，确保环保设施的正常运行和污染物的达标排放。 4、加强企业安全生产管理，减少安全隐患，杜绝安全事故。 5、消防为临高压制，室外为生产、生活及消防环状管网供水，室内为消火栓系统环状供水，厂区内设置钢筋混凝土蓄水消防池，并确保消防用水量不做它用。室外设DN100地上式消火栓，间距不大于120米，沿主厂房、环状布置，其它枝状敷设，室内选用单栓室内消火栓，消火栓间距保证有两支水枪的充实水柱，同时达到室内任何部位，每套消火栓箱内设直接启动消防水泵的按钮。