建设项目环境影响报告表
（生态影响类）

项目名称：祁阳市双塘农林光互补光伏发电项目                                    

建设单位（盖章）：祁阳市博禾新能源有限公司                            

编制日期：            2023年8月                     

中华人民共和国生态环境部制

目 录

1

一、建设项目基本情况

9

二、建设内容

19

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

24

四、生态环境影响分析

34

五、主要生态环境保护措施

40

六、生态环境保护措施监督检查清单

42

七、结论


    附件

附件1：环评委托书
附件2：营业执照

附件3：备案证明

附件4：祁阳市人民政府承诺函
附件5：祁阳市人民政府关于把本项目纳入国土空间规划的承诺函
附件6：湖南省发改委关于同意全省“十四五“第一批集中式光伏发电项目开发建设的复函
附件7：永州市政府承诺函

附件8：祁阳市自然资源局关于项目选址初审意见

附件9：祁阳市林业局关于项目选址初审意见
附件10：永州市生态环境局祁阳分局关于本项目选址初审意见

附件11：祁阳市水利局关于本项目选址意见

附件12：祁阳市人民武装部关于本项目选址意见

附件13：祁阳市文化广电体育局关于本项目意见

附件14：噪声监测报告

附件15：镇政府意见
附图

附图1：地理位置图

附图2：土地利用类型图

附图3：植被覆盖类型图

附图4：项目监测点位及周边环境关系图

附图5：集电线路示意图

附图6：建设项目工程枢纽布置示意图

附图7：项目水土流失区划图
附图8：部分地块现状插图

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	祁阳市双塘农林光互补光伏发电项目

	项目代码
	2211-430000-04-01-547851

	建设单位联系人
	李丰君
	联系方式
	189****8099

	建设地点
	湖南省永州市祁阳市文富市镇、文明铺镇

	地理坐标
	场址中心坐标111°73′43.7317″，26°74′49.1444″

	建设项目

行业类别
	41-90  太阳能发电
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	总用地面积1027604

	建设性质
	√新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	湖南省发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	32000
	环保投资（万元）
	294

	环保投资占比（%）
	0.92
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	√否

(是：

	专项评价设置情况
	本项目属于光伏发电项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 (生态影响类) (试行) 》，无需设置大气、地表水、环境 风险、生态及噪声、电磁等环境要素的专项评价。

	规划情况
	《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》(湘发改能源规〔2022〕405号) ：坚持集中式与分布式并举，推进光伏发电规模化开发。在郴永衡、环洞庭湖、娄邵等地区，因地制宜合理利用农村空闲场地、宜林荒山荒地、坑塘水面等空间资源，建设一批复合型 (农、林、渔) 集中式光伏发电项目。到 2025年，全省光伏发电总装机规模达到1300万千瓦以上。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》的符合性分析：根据发展规划，“2.大力推动光伏发电建设。坚持集中式与分布式并举，推进光伏发电规模化开发。在郴永衡、环洞庭湖、娄邵等地区，因地 制宜合理利用农村空闲场地、宜林荒山荒地、坑塘水面等空间资源，建设一批复合型 (农、林、渔) 集中式光伏发电项目。到2025年，全省光伏发电总装机规模达到1300万千瓦以上。”

本项目属于湖南省“十四五”第一批集中式光伏发电项目，已取得湖南省发展和改革委员会的同意 ，并在湖南省投资项目在线审批监督平台备案，符合《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》要求。

	其他符合性分析
	 ⑴本项目与产业政策的相符性分析

根据《产业结构调整指导目录 (2019年本)》(2021年修改，国家发展改革委令第49号) ，本项目属于名录中的“第一类鼓励类，五、新能源1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发利用、逆变控制系统开发制造” ，因此本项目符合国家产业政策要求。

⑵与国家有关太阳能发电发展规划的符合性分析

本项目为太阳能发电项目，本项目的建设符合《可再生能源发展中长期发展规划》《可再生能源发展“十四五”规划》  (发改能源〔2021〕1445 号) 、《太阳能发展“十三五”规划》等国家有关太阳能发电发展规划。

⑶与湖南省行业发展规划的符合性分析

根据国家《“十四五”能源可再生发展规划》《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标规划纲要》和《湖南省“十四五”能源发展规划》部署要求，2022年6月23日，湖南省发改委发布了《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》。

根据规划，到2025年，可再生能源发电装机规模达到约4450万千瓦。 “十四五”期间，风电新增531万千瓦，光伏新增909万千瓦。建成国家大型风 电光伏基地项目1个。因此，本项目的建设符合国家相关发展规划以湖南省能源可再生发展规划。

根据湖南省发展和改革委员会于2022年6月21日印发的《湖南省发展和改革委员会关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》(湘发改函〔2022〕63号) ，本项目属于湖南省发展和改革委员会关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函附件1中所规划建设的项目。

综上所述，本项目的建设符合湖南省相关行业发展规划。

⑷与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省“十四五”生态环境保护规划》 的通知 (湘政办发〔2021〕61号) 。

“十四五”总体目标：生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，国土空间开发与保护格局得到优化，污染物排放总量 持续减少，生态环境质量持续改善，突出生态环境问题加快解决，重大生态环境风险基本化解，生态安全屏障更加牢固，城乡人居环境明显改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显增强，生态文明建设实现新进步。

“十四五”具体指标：到2025年，全省绿色低碳发展水平显著提升，重点污染物排放总量、单位地区生产总值二氧化碳排放量和能耗持续降低；水环境质量持续改善，全面消除劣Ⅴ类水体，洞庭湖总磷浓度持续下降，市级城市集中式饮用水水源地水质全面达标，县级城市集中式饮用水水源地水质达标率达到95.8%；空气环境质量持续改善，地级及以上城市PM2.5 年平均浓度持续下降，基本消除重度及以上污染天数；全省土壤污染环境风险得到有效管控，土壤安全利用水平巩固提升，受污染耕地和重点建设用地实现安全利用和有效管控；自然生态保护监管取得积极进展，森林覆盖率不降低。

本项目为太阳能发电项目，属于《规划》中推动能源结构持续优化中鼓励的新能源发展方向，项目的建设可增加清洁能源在全省能源结构中的占比，可进一步优化全省能源结构，可代替部分火电，减少二氧化碳和氮氧化物的排放，使区域污染物排放总量持续减少，促进区域绿色低碳发展。

本项目选址符合相关规划，施工期、营运期造成的环境影响较小，本项目的建设有利于实现《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的总体目标，因此本项目与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符。

⑸与行业发展规范性文件符合性分析

①与《国家林业局关于关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》(林资发〔2015〕153号) 符合性分析

表1-1  项目与林资发〔2015〕153号符合性
序号
禁止或许可准入措施描述
本项目情况
符合性
1
各类自然保护区、森林公园 (含同类型国家公园) 、 濒危物种栖息地、天然林 保护工程区以及东北内蒙 古重点国有林区，为禁止 建设区域。其他生态区位重要、生态脆弱、地形破 碎区域，为限制建设区域
本项目用地不占用祁阳市自然保护区、森林公园及其他自然保护地、濒 危物种栖息地、天然林保护工程区， 项目选址不属于东北内蒙古重点国有林区；项目选址不占用生态保护红线，区域生态环境较好，地形未呈现破碎情况。因此项目用地不属于《通知》 中的禁止建设区域和限制建设区域
符合
2
光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度 高于30%的灌木林地和年 降雨量400毫米以上区域 覆盖度高于50%的灌木林地
项目电池组件阵列用地不属于有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地，属于荒地；项目区域降雨量 1309.7毫米左右，区域灌木林地覆盖度20%。
符合
3
对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地 调查确定为未利用地的土地，应采用“林光互补”用地模式，“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质。
本项目为集中式地面光伏电站，土地利用现状情况农用地（灌木林地、其他农用地）与未利用地，采用“林光互补”用地模式

符合
4
光伏电站建设必须依法办理使用林地审核审批手续。采用“林光互补”用地模式的，电池组件阵列在施工期按临时占用林地办理使用林地手续，运营期双 方可以签订补偿协议，通过租赁等方式使用林地。
本项目为集中式地面光伏电站，土地利用现状情况农用地（灌木林地、其他农用地）与未利用地，电池组件阵列采用租赁方式使用林地
符合
综上所述，本项目符合《国家林业局关于关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》(林资发〔2015〕153号) 的相关要求。
②与《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司 关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》(自然资办发〔2023〕12号) 符合性分析

表 1-2  项目与自然资办发〔2023〕12号符合性分析

通知要求

本项目情况
符合性

鼓励利用未利用地和存量建 设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油 田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区(光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区) 等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。

本项目用地现状为农用地 (灌木林地、其他农用地) 与未利用地 。祁阳市人民政府已按《湖南省自然资源厅关于印发进一步强化用地要素保障服务若干措施的通知〉》 (湘自资发2022，35 号) 文件要求，附图承诺将该项目用地布局及规模统筹纳入正在编制的国土空间规划及“一张图”。保障规划与实施的一致性。 项目选址不涉及耕地、生态保护红 线、历史文化保护线、特殊自然景 观价值和文化标识区域、天然林地、 国家沙化土地封禁保护区(光伏发 电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区) ，本项目占地不占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。

符合

光伏方阵用地。光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400 毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长 状态不低于林光互补前水平光伏方阵按规定使用灌木林 地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原 的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进 行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。

本项目光伏方阵用地不占用耕地，项目占地主要为未利用地本项目光伏方阵用地基本为平地，因此在使过程中不会改变地表形态。

符合

综上所述，本项目符合《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室 国家 能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》( 自然资办发〔2023〕12号) 的相关要求。

⑹“ 三线一单” 相符性分析

①生态保护红线

本项目位于湖南省永州市祁阳市文富市镇、文明铺镇，根据生态红线查询结果，本项目不占用生态红线，不涉及耕地及永久基本农田，不涉及经国务院批准公布的生态保护红线和各级自然保护区。根据林业局对本项目选址意见，本项目不占用国家级公益林。经调查，本项目不涉及生态保护红线范围，满足生态保护红线要求。

②资源利用上线

本项目施工及运行过程中消耗一定电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

③环境质量底线

根据现状监测和资料收集，项目所在区域的大气、声环境、地表水环境现状均满足功能区相应环境质量标准要求；同时，本项目为光伏发电项目，运营期不产生大气、水污染物，项目运营期噪声厂界处可达标排放，不会降低声环境质量标准。因此，本项目的建设可满足区域的环境质量底 线的要求。

④生态环境准入清单

项目位于湖南省永州市祁阳市文富市镇、文明铺镇，根据《永州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。祁阳市文富市镇、文明铺镇为一般管控单元，环境管控单元编码为：ZH4311213002，本项目与管控要求符合性分析见下表所示；根据对比分析，本项目符合永州市生态环境准入要求。

表1-3  “三线一单符合性”分析一览表

类别

 文富市镇/ 文明铺镇

本项目情况

符合性

空间布局约束

（1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设畜禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。 

本项目为光伏发电项目，不属于畜禽养殖业
符合

（1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定

本项目不涉及湖南祁阳浯溪国家湿地公园
污染物排放管控

（2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。

本项目生活垃圾收集后交由环卫部门处置
符合

（2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染物。

本项目为光伏发电项目，不属于畜禽养殖业
环境风险防控

（3.1）相关企业按照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》的要求开展尾矿库环境风险评估。

本项目不涉及尾矿库
符合

资源开发效率要求

（4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。

本项目为太阳能发电项目，符合能源发展规划

符合

通过上表对照，项目的建设符合《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》要求。

⑺当地政府及相关部门的意见
本项目在选址选线阶段，已充分征求了相关部门的意见，具体如下表。
表1-4  部门意见汇总
单位名称
部门意见
祁阳市自然资源局
项目不占耕地和永久基本农田、不涉及生态红线和自然保护区，同意该项目选址用地
祁阳市林业局
不涉及国家公益林、国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园及湿地公园分布等限制光伏项目建设林地，仅涉及一般灌木林地、宜林荒山荒地、非林地。我局原则上同意该项目选址范围
祁阳市人民武装部
同意本项目建设
永州市生态环境局祁阳分局
同意该项目选址规划，在取得环评批复后方可动工建设，并严格遵守环保“三同时”制度，规避环境保护目标。
祁阳市水利局
原则上同意项目选址
祁阳市文化旅游广电体育局
原则上同意项目选址，落实施工过程中文物保护工作
祁阳市文明铺镇镇政府
原则同意
祁阳市文富市镇镇政府
原则同意



二、建设内容

	地理位置
	本项目位于湖南省永州市祁阳市文富市镇、文明铺镇，中心坐标为E111°73′43.7317″，N26°74′49.1444″。

	项目组成及规模
	1、项目由来

能源是人类文明进步的重要物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推 动实现经济社会高质量发展的重要支撑。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，国家发展改革委、国家能源局于2022年1月29日发布《“十四五”现代能源体系规划》，规划中“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标为：“能源保障更加安全有力、能源低碳转型成效显著、能源系统效率大幅提高、创新发展能力显著增强、普遍服务水平持续提升”。

光伏发电是“十四五”加快推动能源绿色低碳转型的一项重要能源发展方向，依据国家《“十四五”能源可再生发展规划》《湖南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标规划纲要》和《湖南省“十四五”能源发展规划》部署要求，2022年6月23日，湖南省发改委发布了《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》，到2025年，可再生能源发电装机规模达到约4450万千瓦。“十四五”期间，风电新增531万千瓦，光伏新增909万千瓦。建成国家大型风电光伏基地项目个。目地辐射数据推算，得出本项目站址年均太阳能辐射为4420. 1MJ/m2 ，由《太阳能资源评估方法》中的相关规定，为“资源丰富”区，且灾害性天气发生天数较少，具有太阳能开发的价值。因此，为迎合国家能源发展规划，紧抓发展机遇，祁阳市博禾新能源有限公司拟投资50000万元建设祁阳市双塘农林光互补光伏发电项目，该项目总装机规模为100MW。

根据《建设项目环境影响分类管理名录 (2021年版) 》，本项目属于“四十一、 电力、热力生产和供应业 90.太阳能发电4416 (不含居民家用光伏发电) ”，国民经济行业类别属于“D电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力生产和供应业-441电力生产-4416太阳能发电”；本项目总装机容量为100MW ，因此，本项目需编制环评报告表。

本次评价仅针对项目光伏片区建设内容的环境影响进行评价，不包括输变电工程建设内容。
2、项目组成

本项目总占地面积约1027604m2（均为临时用地其中灌木林地面积44467m2，其他农用地面积29758m2，未利用地（其他草地）953379m2），项目规划总装机容量100MW，采用680Wp单晶双面组件116676块。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共31个光伏子方阵，本项目建成后，运行25年的总发电量约为196458.6万kWh，年平均发电量7858.3万kWh。根据本光伏发电项目的建设规模和场址位置、电网现状及规划，通过3回35kV集电线路送至升压站35kV母线，通过站内主变升压至110kV后，通过1回110kV架空线送出（110KV架空线路送出不在本次评价范围内）。项目组成情况见下表2-1。

表2-1  工程组成一览表

工程

项目

具体内容

主

体

工

程

光伏矩阵区

光伏矩阵区占地面积1027604m2，共安装680Wp光伏组件116676块，直流侧装机容量79.35872MWp。装机规模、占地面积较大，为减小输电损耗，采用分块发电、集中并网方案。本电站采取12个3.2MW、2个2.6MW、5个2MW、12个1.6MW，将系统分成31个光伏子方阵，设置12台1600kVA光伏箱变，5台2000kVA光伏箱变，2台2600kVA光伏箱变，12台3200kVA光伏箱变。本工程逆变器容量选用225kW组串式，共需数量207台，单个光伏组件单元阵列按2行×14列竖向布置，倾角13°本工程28块光伏组件电气连接组成一串，组串至逆变器采用1x4mm2铜芯光伏专用电缆。电缆敷设方式可根据现场实际情况选择PVC管、线槽或桥架敷设。
集电线路工 程
场区内35kV集电线路采用电缆加架空线路方式，新建集电线路48.8km，其中电缆线路约10km，架空线路约38.8km。
辅助工程

道路

场外道路：项目不需要运输大型设备，场区附近有S227、S575省道、以及若干乡道与外界相连可满足运输需要，作为项目进场道路使用，不新建场外道路。场内道路：改建道路6.5km，新建道路1.0km，道路路基宽4.5m，路面宽4.0m； 路面结构采用20cm 厚泥结石路面。
公用工程
供水

施工期：打井取水或当地自来水给水
供电

施工期：施工用电电源就近10kV线路引接，施工区现场装一台变压器10/0.38kV专用变压器，经变压器降压后引线至各施工用电点
排水

施工期：主要为施工人员的生活污水，设化粪池处理。

营运期：面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排。
环保工程

施

工

期

废气
施工期：施工粉尘采取洒水沉降，道路运输粉尘运输过程采取毡布覆盖、道路洒水降尘、控制车速等措施
废水
施工废水沉淀后循环使用，不外排；施工人员生活污水依托周边村庄现有化粪池处理后用作农肥；
固废
施工期：生活垃圾交由环卫部门处理，施工产生的建筑垃圾运输至当地指定地点进行
噪声
合理安排施工时间，避免夜间施工，控制车速，控制鸣笛
运营期

噪声

选用低噪声设备，定期检修相关设备设施
废水
面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排

固废
废旧光伏组件收集后，由厂家回收，箱式变压器检修废油交由有资质单位处置
生态保护措施
优化光伏板位置，减少对植物的破坏；减少施工临时占地，避免对植被的破坏；对临时占地及时采取植树种草、合理绿化，永久性占地进行生态补偿水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合 控制水土流失。

3、 主要设备

本项目主要设备详见表 2-2。
表2-2  主要设备一览表
序号

系统/设备名称

型号/规格

单位

数量

1

光伏组件
680Wp型双面双玻单晶硅组件
块
116676
2

35kV箱式变压器
1600kVA铜芯油浸式三相双绕组升压变压器S11-1600/35/0.8kV
台
12
2000kVA铜芯油浸式三相双绕组升压变压器S11- 2000/35/0.8kV
台
5
2600kVA铜芯油浸式三相双绕组升压变压器S11- 2600/35/0.8kV
台
2
3200kVA铜芯油浸式三相双绕组升压变压器S11- 3200/35/0.8kV
台
12
3
组串式逆变器
320KW
台
207
4

接地扁钢

50×5
m

49680

5
垂直接地极

L50×50×5×2500
根
390
6
接地线

4mm2BVR线

m
11670
7
防火及其他材料

YFD型

Kg
2440
8
HDPE管

Φ32

Km
51.9
9
热镀锌钢管

Φ200

Km
1.56
10
电力电缆
ZC-YJLV22-1.8/3-3*240

Km
51.9
11
3kV电缆终端接头

与ZC-YJLV22-1.8/3-3*240配套

套
414
4、 工程占地

本项目总占地面积1027604m2（均为临时用地）其中灌木林地面积44467m2，其他农用地面积29758m2，未利用地（其他草地）953379m2。

临时占地主要为：光伏阵列区、改建道路、新建道路区。
表2-2 工程占地情况
序号

地址
用地类型
用地面积（m2）
1

文富市镇东洲桥村
其他草地、灌木林地
326449
2

文富市镇双江口村

3
文明铺镇碧芝塘村
其他草地、其他农用地
41035
4

文明铺镇成功村
其他草地
62069
5
文明铺镇沟河村

其他草地
26848
6
文明铺镇合谊塘村

其他草地、其他农用地
82344
7
文明铺镇联益村

其他草地
64303
8
文明铺镇峦山村

其他草地
29568
9
文明铺镇蒲草塘村

其他草地
42382
10
文明铺镇七一塘村
其他草地
41982
11
文明铺镇三角湾村

其他草地
64363
12
文明铺镇石佛村

其他草地
57369
13
文明铺镇同德堂村

其他草地
52916
14
文明铺镇新塘角村
其他草地
35548
15
文明铺镇云冲村
其他草地
34428
16
文明铺镇三官塘村
其他草地
66000
合计

1027604
5、 土石方平衡

本项目站址位于湖南省永州市文明铺镇、文富市镇，根据现场踏勘与收集到的相关资料，该光伏场区地形均为小丘陵较缓山包，设计时可依据实际情况基本做到土方平衡。

本工程开挖工程量主要包括光伏阵列区工程、场内集电线路和新建道路等。共计开挖量为1.21万m3（含表土剥离0.62万m3），回填量为1.21万m3，土石方挖填平衡，不产生弃方。

	总平面及现场布置
	1、总平面布置
本项目包括光伏场区、升压站两大功能区。

光伏场区：总装机容量100MW，采用680Wp单晶双面组件116676块，每28块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共31个光伏子方阵，本项目建成后，运行25年的总发电量约为196458.6万kWh，年平均发电量7858.3万kWh，光伏电站的电能通35kV集电线路电缆汇集至110kV升压站。

本工程场内道路根据太阳电池方阵场的安装、检修、设备运输及基础施工等要求进行布设，需改建道路6.5km，新建道路1.0km。

场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：场内新建道路总长约4.0km，道路路基宽 4.5m，路面宽4.0m；路面结构采用20cm厚泥结石路面。平曲线和最小转弯半径应满足主变压器和箱变运输要求。场内道路本阶段考虑最小转弯半径为15m；道路路面承载力不低于15T，压实度达到94%。纵坡最大控制在10%以内。

施工现场布置

⑴施工营地

本项目不设置施工营地。
⑵施工交通运输
施工交通运输。场区附近有S227、S575省道、以及若干乡道与外界相连可满足运输需要，对外交通极为便利。

本工程场内道路根据太阳电池方阵场的安装、检修、设备运输及基础施工等要求进行布设，需改建道路6.5km，新建道路1.0km。

场内道路设计考虑永临结合，施工期间为满足施工及设备运输要求，运行期满足检修维护的需要，场内道路设计标准：场内新建道路总长约1.0km，道路路基宽 4.0m，路面宽3.5m；路面结构采用20cm厚山皮石面层。平曲线和最小转弯半径应满足箱变运输要求。场内道路本阶段考虑最小转弯半径为12m；道路路面承载力不低于15T，压实度达到94%。纵坡最大控制在16%以内。

	施工方案
	1 、施工期工艺流程

工程施工期主要是光伏发电场区以及集电线路敷设，包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等工序，其过程将产生施工废水、扬尘废气、施工噪声、固废等污染物，其排放量随工序和施工强度不同而变化，光伏发电场区施工工艺及产污环节见图 2-1，集电线路施工工艺及产污环节见图2-2。

[image: image1.png]BT | BRI ) IR [ AR R il

T

L





图 2-1    光伏发电场区施工工艺及产污环节

[image: image2.png]AHE e RSEG




图2-2  集电线路施工工艺及产污环节

2 、施工方式

本项目主要施工工艺流程如下：施工前期准备→场地平整工作→综合控制楼、电气设备安装、调试→光伏电池组件支架基础施工→光伏电池组件安装→光伏组件调试、发电投产→工程竣工。

⑴场地平整及土石方工程

场地平整开挖以机械施工为主，人工施工为辅，回填采用机械和人工相结合的施工方法。施工工序为：地表清理—推土—填筑—整平。土方由挖掘机挖土，自卸汽车运土，推土机铺土、推平，分层回填，振动碾压机碾压，边缘压实不到的部分，辅以人工和电动冲击夯夯实。为减少水土流失的发生，应尽量做到随挖、随运、随填，严格控制好松土堆置时间。

⑵光伏列阵支架施工

施工顺序：测量 (标高) 就位准备→预埋螺栓孔钻制→安装预埋螺栓→安装立柱→ 安装横梁→安装檩条等。

⑶光伏阵列基础施工

施工顺序：测量 (标高) 就位准备→预埋螺栓孔钻制→安装预埋螺栓→安装立柱→ 安装横梁→安装檩条等。

本工程支架基础采用灌注桩：

①钻桩工艺流程：

放线→桩机就位→喂桩→对位插桩→校对垂直度→钻桩→移位

②桩身垂直度控制。

液压桩机本身具有水泡调平装置，在移位结束后，操作人员必须将桩机横向、竖向水泡调平。在液压桩机正前方及正侧方架设经纬仪或线锤以调整预制桩前后左右2个方向的垂直度。

③桩顶标高采用水准仪控制。

根据提供的水准点，作为沉桩的水准控制点，并且每隔5个工作日必须复测一次。必须从水准控制点复核后，将桩顶标高引至送桩管上，并做标注。送桩时，指挥不得离 开施工机械，等送桩至设计标高时及时吹哨。桩顶标高必须控制在±2cm之内。

④对地桩施工精度控制

要求做地桩表面清洁，轴线和标高、几何尺寸准确，其基本要求为纵横向长度偏差不大于±30mm ，中心偏移不大于20mm 。螺栓应拧紧到位，不允许有肉眼可观察到的缝隙。

⑤钻桩故障处理

钻桩时做好原始记录，如发生异常情况 (如机器损坏等) ，应及时处理；若发生意 外情况 (如桩位下深处有障碍物、桩钻到承载力后钻不下去等) ，应及时通知甲方、并会同设计单位研究采取其他有效措施。

⑥引孔钻桩方案

对于地下有3~5cm直径砺石或土质密度过大的，先用螺旋钻孔机在桩位处钻一 个直径小于地桩外径的2cm的引孔，再将螺旋地桩旋入。

⑦钻孔桩方案

对于地下砺石较大、土质更密或有岩层的，先用空压钻孔机或凿岩机在桩位处钻一个直径20~25cm 的大孔，将螺旋地桩插入，再灌入约50cm高度的混凝土，将空隙回填。

⑷光伏组件安装

待支架基础验收合格后，进行光伏组件的安装，光伏组件的安装分为两部分：支架安装、光伏组件安装。

光伏阵列支架表面应平整，固定光伏组件的支架面必须调整在同一平面；各组件应对整齐并成一直线。光伏组件支架安装工艺见下图：

[image: image3.jpg]=R R
) — (e . |
R
¢ |

|

=
e e B Al T
=

)

|
s | — [ R
3 — (mbmnzz)





图2-3  光伏组件安装流程图

安装光伏组件前，应根据组件参数对每个光伏组件进行检查测试，其参数值应符合 产品出厂指标。一般测试项目有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在 同一子方阵内。应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联。

安装光伏组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在支架上的安 装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与支架表面不吻合时，应用 铁垫片垫平后方可紧固连接螺丝，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其吻合，固定螺栓应加 防松垫片并拧紧。光伏组件电缆采取插拔方式，引出线应预留一定的余量。

⑸箱变基础施工

①施工顺序：

整体施工顺序为先地下、后地上；先结构、后装修；先土建、后配套；先样板、后 整体。

②基础工程施工工序：

放线→复核→土方方格网→土方开挖→人工清底→验收→垫层→钢筋混凝土基础→地沟→ 回填土→基础工程验收。

③主体工程施工顺序：

放线→复核→柱钢筋绑扎→预留预埋→验收→柱支模板→复核→柱砼→梁、板模板 支设→复核→梁板钢筋绑扎→预留预埋→验收→梁板浇砼→养护→主体工程验收。

④装饰工程施工工序：清理→ 门窗安装→砖墙面抹灰、地面→顶棚、墙面涂料→外 墙装饰→竣工验收。

⑹直埋电缆施工

①放样画线

根据设计图纸和复测记录，按照设计单位提供的图纸和现场地形地貌的特点，测量 电缆径路，在满足设计要求的前提下，选择便于缆沟开挖的径路为原则决定拟敷设电缆 线路的走向，然后进行画线。

②电缆沟开挖

按定测径路划双线采用机械开挖。在道床边开挖时用彩条布进行防护，避免污染道碴。

③电缆敷设

电缆到货后按规定进行外观检查和绝缘电阻试验、直流耐压试验及泄漏电流试验， 检查电缆线路的相位，保证电缆的电气性能指标合格，方可运抵现场。

④电缆防护

电缆在沟内摆放整齐以后，上面应覆盖以100mm厚的细沙或软土层，然后盖上保 护盖板 (砖) 。保护盖板内应有钢筋，厚度不小于30mm ，宽度以伸出电缆两侧50mm为准。当采用机制砖作保护盖板时，应选用不含石灰石或砂酸盐等成分 (塑料电缆线路除外) 的砖，以免遇水分解出碳酸钙腐蚀电缆铅皮。

⑤缆沟回填

电缆敷设好后，回填前先自检合格后，再通知监理工作师进行检查，检查合格并书 面签认后，才能进行下道工序。沟槽回填应分层压实，回填时，沟槽中不得有积水，回 填材料中不允许用腐植土、垃圾、胶泥等不良材料回填，应符合设计要求及施工规范规 定，电缆沟回填土分层夯实，每回填 20cm~30cm  夯实一次，并应作有堆高防沉土层， 整条缆沟培土应高于自然地面，中间部分高出 20cm~30cm  向两边呈斜坡，保证降雨 后自然下沉，以防松土沉落形成深沟。

⑥电缆头制安

在三相分叉处和根部包绕填充胶使其外观平整，中间略呈苹果形，最大直径大于电 缆外径约 15mm。套进分支指套，用慢火环形由指套根部往两端先向下后向上加热收缩固定，待完全收缩后，端部应有少量胶液挤出。

⑦电缆试验

电缆头制作完毕后，首先使用试验仪器和工具对电缆线路进行耐压、直流电阻、泄 漏电流等项目检验合格后，再聘请由建设单位认可的有资质的检测试验机构按国家标准 进行试验，并出具有效有试验报告，备查。电缆线路检测试验合格后，才可试送电。

⑺逆变器等电气设备安装

配套电气设备通过汽车运抵配电楼和箱式变附近，采用吊车将开关柜、箱式变至配 电楼室和箱式变基础附近，再采用液压升降小车推至配电楼和箱式变安装位置进行就位。

设备安装槽钢固定在开关柜、箱式变基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的 水平度，使用起吊工具将开关柜、变压器固定到基础上的正确位置。开关柜、变压器采用螺栓固定在槽钢上，并按安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。由于开关柜、变压器、逆变器内置有高敏感性电气设备，搬运应非常小心，规范操作。



	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1生态环境现状

根据现场勘察，项目占用文富市镇、文明铺镇的灌草地、山地、未利用地、荒地等作为光伏发电项目建设用地。经调查，建设工程及项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊或重要生态敏感区。

评价区灌丛生态系统内植被多以灌丛和灌草丛为主，灌丛生态系统多由森林生态系统退化而形成，动植物受人为活动影响强烈；灌丛/灌草丛生态系统中多以适应性强的种类为主，植被类型单一，群系结构简单，物种组成贫乏。

评价区内的农业生态系统内植被以农作物为主，主要为粮食作物和经济作物。常见的有经济作物水稻、柑橘、玉米、红薯等。

⑴植被

实地调查发现，附近都为较常见的普通植物，评价区域内灌木植物主要有盐肤木、构树、乌饭、栀子、野漆、小果蔷薇、云实、多花蔷薇、火棘等。尚未发现有受保护的珍稀野生植物。

⑵动物

根据现场调查和走访，目前境内大型野生动物已经消失。该地区常见的野生动物多为适应居民点的种类，林栖鸟类较少见，而以盗食谷物的鼠类和鸟类居多。当地常见家畜、家禽主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。没有生境的特异性，动物种类多是湖南省境内低山丘陵区与谷地、平原农田常见的广布种。评价范围未发现珍稀濒危动物及其生境，沿线也没有当地特有的野生动物种类。工程区域在长期和频繁的人类活动影响下，由于受城镇建设、交通建设、农业种植等人为活动的干扰，该区域对土地资源的利用已经达到了较高的程度，在城镇、村庄、林地周边少有野生动物出没。
3.2环境空气质量现状
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中有关规定，环境空气质量现状数据采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，本项目位于湖南省永州市祁阳市文明铺镇、文富市镇，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据，最近有公开发布的环境空气质量数据的区域为祁阳市城区。

⑴常规数据

根据大气导则，环境空气质量现状调查数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。

项目位于祁阳市，本次环境空气质量引用2022年永州市人民政府网站公布的常规监测数据。

监测因子：SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。

监测时间：2022年。
执行标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及其修改单中二级标准。

常规数据监测列于表3-1。

表3-1
区域基本污染物空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度/（ug/m3）

标准值/（ug/m3）

占标率/%

达标情况

PM2.5
年平均质量浓度

29
35

82.6
达标

PM10
41
70

58.6
达标

SO2
8
60

13.3
达标

NO2
12

40

30
达标

CO

日平均

1100
4000

27.5
达标

O3
8h平均值

150
160

93.8
达标

从表3-1可知：祁阳市空气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，为达标区。

3.3地表水环境质量现状

本项目施工期产生的废水均不外排，本次收集了永州市2023 年4月环境质量简报，根据该环境质量简报，永州市的52个省控地表水断面水质状况为：Ⅰ类水质断面7个、Ⅱ类水质断面44个，Ⅲ类水质断面1个。其中归阳镇、祁阳观音滩、普济桥，祁水入湘江口等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求，地表水环境质量较好。
3.4声环境现状
⑴监测布点

根据现场实际情况，选取几个有代表性点位及升压站四周进行声环境现状监测，具体监测内容见表3-2。

表 3-2  声环境质量现状监测点位

序号

名称

声功能区

N1

文富市镇周家院居民点
2类

N2

文富市镇杨家院子居民点
N3

文明铺镇茶棚岭居民点
N4
文明铺镇魏家坪居民点
N5
文明铺镇牛筋塘村居民点
⑵监测因子：等效连续A声级；

⑶监测频次：连续监测2天，昼、夜各监测一次；

⑷监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

⑸监测结果：具体声环境现状监测结果及达标情况见表3-3。

表 3-3  声环境质量现状监测结果与评价

监测点位 编号

监测点位名称

2023.6.29
2023.6.30
昼间

夜间

昼间

夜间

N1

文富市镇周家院居民点
56
45
57
44
N2

文富市镇杨家院子居民点
54
45
54
45
N3

文明铺镇茶棚岭居民点
53
46
57
46
N4
文明铺镇魏家坪居民点
55
44
55
46
N5
文明铺镇牛筋塘村居民点
55
47
55
46
（GB3096-2008）2类
60
50
60
50
3.5电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	根据现场踏勘和调查光伏场区主要为山地、丘陵，区域环境质量良好，生态环境较好，未出现过环境空气、生态环境等方面的环境污染问题，工程所在地附近电磁环境和声环境现状均满足相应国家标准要求，因此无与本项目有关的生态环境问题。

	生态环境保护目标
	3.6生态环境保护目标

本项目路线沿线及升压站用地不涉及各类生态敏感区，也不涉及区域生态红线，因此，本项目生态环境保护目标主要为施工及影响范围内的动物及植物资源和相应生态要素组成的生态系统，具体如表3-4。

表3-4  项目周边生态环境保护目标一览表

环境要素

敏感目标

规模及特征

与工程关系及特性

生态环境 及景观

土地资源

总占地面积 1027604m2
光伏片区范围内

野生动物

可见的陆生动物主要为家庭喂养的禽畜，野生动物以蛙类、蛇类、雀形目鸟类和小型兽类为主

分布分散

植被

评价区内主要植被灌丛以及灌草丛植物为主

评价范围内

自然景观

光伏片区区域自然坡地

光伏片区范围内

3.7水环境保护目标

本项目不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。

表3-5  项目周边地表水环境保护目标

保护目标

规模特征

与工程关系及特性

影响源和时段

保护要求

周边沟渠、水塘

用于周边农田的灌溉

零散分布于本项目光 伏阵列区周边

施工期水土流 失

执行《地表水环境 质量标准》Ⅲ类标 准

3.8大气、声环境保护目标

本项目大气、声环境保护目标，具体如表3-6。

表3-6  本项目大气、声环境保护目标一览表

名称

坐标

保护对象
保护内容

相对场址方位及最近距离
环境功能区
经度

纬度

周家院

111.80723740

26.79724866

居住区，40户
人群

W，30m
《环境空气质 量标准》

(GB3095-201 2) 二类区、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类
伍家岭

111.80883275

26.79398001

居住区，15户
人群

N，110m
杨家院子

111.76205582

26.79377892

居住区，10户
人群

S，25m
吟香岭

111.75093871

26.76377768

居住区，8户
人群

W，45m
茶棚岭

111.72667457

26.77424274

居住区，12户
人群

S，20m
燕山塘

111.71816578

26.77495119

居住区，5户
人群

E，95m
翰林冲

111.70837423

26.75676396

居住区，8户
人群

S，70m
同德堂村

111.70110637

26.73701449

居住区，12户
人群

E，90m
山塘凹

111.69779466

26.72879666

居住区，20户
人群

S，28m
魏家坪

111.71109146

26.73065813

居住区，8户
人群

E，60m
贺家院

111.70412638

26.72844323

居住区，18户
人群

NE，45m
合谊塘村

111.71213173

26.70099818

居住区，6户
人群

N，170m
牛筋塘村

111.72736761

26.70504276

居住区，23户
人群

SW，35m


	评价标准
	3.10 环境质量标准

⑴环境空气质量标准：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其修改单二级标准。

⑵声环境质量标准：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2 类标准。

3.11污染物排放标准

⑴废水：施工期废水收集沉淀后回用，不直接外排；营运期面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排。

⑵废气：施工机械、运输车辆燃油尾气以及柴油发电机尾气排放执行《大气污 染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 中二级标准及无组织排放监控浓度限值；

⑶ 噪声：运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类声环境功能区排放限值；施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) ；

⑷固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、填埋场污染控制标准(GB18599-2020) 中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 (GB18597-2023) 。

	其他
	本项目为生态影响类项目，项目运行期间无废气排放；光伏场区废水主要为光伏太阳能电池板清洗废水，面板清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排，故本项目不设置总量控制指标。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	4.1施工期生态环境影响分析

项目建设造成的生态环境影响主要表现在临时占地及施工对评价区内生态系统稳定性、对区域植被生物量的影响、对区域野生动物的影响，以及施工过程中可能引发水土流失。项目建成后，项目将减少植被光照时间。

⑴生态稳定性的影响

拟建项目评价区土地现状为杂草、灌木丛。工程完工后可通过施工临时用地恢复和水土保持等措施，恢复生态完整性和景观。草丛如大多数蕨类植物具有较强的耐阴性，也有较强的适应性和抗性，可在不良的环境中生存，本环评要求建设单位在光伏组件区栽种蕨类植物进行林下植被恢复，如鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草等，种植简单，管理粗放，并且很快能成景。井栏边草、贯众等几类陆生蕨有较强的耐碱性能力，抗性强，管理粗放，几乎能适应所有的土壤类型，贯众可作绿地路边、林缘、林下的地被植物，井栏边草姿态细柔，适当配以石景，可以达到独特的景观效果；毛蕨、金星蕨等特别适合在绿地中成片种植，色彩鲜绿可人。故在进行以上植被恢复后，物种不会受到较大的影响。项目建成后，及时对施工运输机械碾压过的土地进行恢复。因此，本工程施工所造成区域土地利用格局的微小变化可通过工程涉及区自然生态系统体系的自我调节和水土保持及迹地生态恢复等工程措施，基本上不会改变区域原来的自然体系，工程完工后仍可维持其生态稳定性及多样性。

⑵对陆生植被的影响

评价区工程建设所涉及的土地类型现状主要为未利用的荒草地，工程施工造成土地类型的变化，导致区域生物量的变化，生物量变化将对周边环境生态 效应发生一些影响。工程建设将对工程建设区的原有植被造成一定的破坏，植被生物量会有一定程度地减少，受影响最大的为草丛。但由于工程占地所影响植被的植物种类为分布很广且数量较多的种类，故工程施工不会导致植物物种数量减少，通过实地沿线考查，评价区草本植被主要为茅草类植物，这些物种当地环境的适应性非常强，自然更新速度快，只要生态恢复措施得当，项目工程完成后被破坏的植被将得到较好的自然恢复。

⑶对野生动物的影响

拟建工程施工期对动物的影响主要为工程占地、施工机械和施工人员进场及施工噪声等干扰因素以及植被破坏等，这些变化影响现有野生动物的生存环境、活动区域及觅食范围等，对该区域的动物的生存将产生一定的影响，但这种影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。建设工程由于占地少和施工面积小的特点，对当地的生态环境影响较小，故施工工程对动物的影响也较小。另外，施工中产生的噪声及人员活动等干扰，迫使动物远离工程施工附近的区域，但施工结束后这种影响会随之消失。拟建项目工程对主要动物资源的影响如下：

①鸟类：鸟类由于环境的变化影响了它们的生活和取食环境，将被迫离开它们原来的领域，邻近领域的鸟类也由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成威胁。因此施工期间对鸟类的影响甚微。

②两栖类：此类动物对水质的要求较高，主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、 溪沟、村舍附近等，以昆虫为食。施工区两栖类在施工期间可通过迁移进入适合其生存的环境，虽然其活动或移动速度较慢，但也有保护性逃离的本能，因此两栖类受工程施工影响较小。工程建设过程中，只要牢固树立生态环境保护的思想，坚持文明建设，道路等配套设施建设避开湿地，项目建设就不会影响当地的两栖类动物资源。

③爬行动物：主要为蜥蜴类和蛇类，栖息在低海拔的林间灌丛等阴暗潮湿的环境，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。由于原生活环境遭到部分破坏，这些爬行动物会被迫向上迁移到相对安全的环境中。调查发现，评价区没有发现国家I 级和Ⅱ级保护物种。这些分布于山林的爬行动物具有一定的规避能力。拟建工程施工面积不大，破坏面积小，因此对爬行动物的影响有限。但人为主动捕杀会造成爬行动物数量的直接减少，特别是蛇类的捕捉会造成当地爬行动物多样性的降低。因此，施工时注意宣传保护，保护或及时恢复已破坏的爬行动物的脆弱生境。
④哺乳动物：施工期的石料、土料开挖堆积，施工机械和施工人员进场以及施工噪声均破坏了现有哺乳类动物的生存环境。评价区哺乳动物中，食虫目一般栖息于田野，能规避工程施工的影响。兔形目种类和食肉目种类具有较强的规避能力，项目建设期间，它们会主动躲避，远离施工现场，故项目建设不会对这些动物造成身体伤害，只会对其栖息地造成局部的影响。当工程完工后，它们仍可以回到原来的栖息地或栖息地附近。因此影响只是暂时的，等施工结束影响即消失。

⑸对水土流失的影响

拟建项目建设水土流失主要发生在建构筑物基础开挖、箱变基础开挖、临时施工设施区域场地平整等环节中。在工程建设用地范围内，由于施工开挖或弃渣压埋，对不同程度的对原地貌形态、地表岩石结构和地表植被造成破坏，降低或丧失了其原有的水土保持功能。项目建设水土流失主要发生在建构筑物基础开挖、箱变基础开挖、临时施工设施区域场地平整等环节中，应采取以下防治措施：

①光伏阵列区

光伏阵列区占地范围广、所处地形开阔平缓，由于光伏阵列方阵支架为钻孔灌注桩，不需作基础开挖回填，因此该区施工扰动相对轻微。在光伏阵列区周边设置截 (排)雨水沟，排除周边汇集雨水，排水沟末端设置临时沉砂池。施工结束后对裸露地表播撒草籽 (譬如香根草、狗牙根、鳞毛蕨、凤尾蕨、荚果蕨、圆盖阴石蕨、里白、井栏边草等喜阴草丛植物) ，防治水土流失。

②集电线路区

集电线路电缆沟土石方开挖回填期地表扰动剧烈，且扰动分散，水土流失相对较大。施工期间尽量随挖随填，减少回填土裸露时间，对临时堆土进行遮盖和临时拦挡，减少水土流失，施工结束后进行土地整治、植被恢复。

③交通设施区

工程交通设施主要为分布于光伏阵列方阵的检修道路，道路开挖回填期间土石方量大，且扰动较为分散，水土流失程度相对较大。在施工前进行表土剥离以及临时表土堆放进行防护措施，并沿道路一侧布设浆砌石排水沟，排水沟末端设沉砂池，排水系统终端接入天然沟道，同时对裸露边坡采取灌草绿化。
4.2噪声影响分析
线路、光伏场区施工会产生施工噪声，主要有运输车辆的噪声以及基础、架线施工中各种机具的设备噪声等。线路施工过程中，噪声主要来自桩基阶段，其声级一般为 60dB(A)~84dB(A)。架空线路架线施工时牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生的机械噪声施工时开挖等施工噪声，其声级一般小于70dB(A)。 
施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，限制夜间施工， 
可进一步降低施工噪声影响。施工单位如因工艺特殊情况要求，确需在夜间施工 而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定， 取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民，同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的设备。通过采取以上噪声污染防治措施，以确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求。 
本项目施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，随着施工期的结束，其对环境的影响也将消失，对周围声环境影响较小。
4.3施工废气

施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 

通过采取上述环保措施，本项目施工扬尘对周围环境影响较小。
施工机械废气包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、HC，废气中污染物浓度及产生量视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。该废气属于低架点源无组织排放废气，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故本次评价不对其进行定量核算。
4.4施工废污水
线路工程施工废水主要为杆塔等施工时产生的少量泥浆水，经临时沉淀池去除悬浮物后，循环使用不外排，沉渣定期清理。

施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮等。根据建设单位提供资料可知，本项目高峰期施工人员按200人/d，用水定额按50L/人·d计，则施工期用水量为10m3/d，废水排放系数取0.85，则生活污水产生量为8.5m3/d。生活污水中污染物较简单，主要污染物及其水质浓度如下：CODCr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。施工人员生活污水依托周边村庄现有化粪池处理后用作农肥。

因此，在严格落实相应保措施的基础上，施工过程中产生的废污水不会对周围水环境产生不良影响。

4.5固体废物

施工过程中可能产生的建筑垃圾、弃土弃渣及生活垃圾。

①弃土弃渣

本工程开挖工程量主要包括光伏阵列区工程、场内集电线路和新建道路等。共计开挖量为1.21万m3（含表土剥离0.62万m3），回填量为1.21万m3，土石方挖填平衡，不产生弃方。
②生活垃圾

按施工人员生活垃圾1.0kg/人·d 计算，施工人员以200 人计（高峰期），则施工期间日排放量约为0.2t/d，收集后交环卫部门统一处理，以减小对周边环境的影响。

③建筑垃圾

本项目施工期主要为活动板房的安装、设备的安装及搭建堆棚产生少量的建筑垃圾，主要是废混凝土、废钢材等，本项目建筑垃圾的产生量约104t，集中收集，可回收的由建设单位统一分类回收，不可回收的集中后统一运至市政指定地点消纳处理。

	运营期生态环境影响分析
	2、营运期生态环境影响分析

[image: image5.jpg]BARRERREL. &

mm.‘ i AL bl

1 1 1

FRBARERELEHE b{gwa > EEE > R

l NOkVFEY [ 3KV SR

T
v

R W, BOK. . BB




 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image4]

图4-1  运营期工艺流程图
运营期工艺流程简述：

本项目总占地面积约1027604m2，祁阳市双塘农林光互补光伏发电项目规划总装机容量100MW，采用680Wp单晶双面组件116676块，每28块组件成一串。光伏场区布置设计方案采用独立子方阵，共31个光伏子方阵，本项目建成后，运行25年的总发电量约为196458.6万kWh，年平均发电量7858.3万kWh。根据本光伏发电项目的建设规模和场址位置、电网现状及规划，通过3回35kV集电线路送至升压站35kV母线，通过站内主变升压至110kV后，通过1回110kV架空线送出（架空线路送出不在本次评价范围内）。
本项目为光伏发电项目，采用清洁能源太阳能，因此营运期主要污染来自逆变器等设备噪声、光伏电池板清洗废水、破损废弃的太阳能电板及废旧电池板箱式变压器检修过程中产生的废油、和退役铅蓄电池等。
⑴大气环境影响分析
本项目运营期间无废气产生。

⑵地表水影响分析

光伏板采用清水冲洗的方式进行清理，用水采用罐车运送至各光伏场区。本项目运行期废水主要为光伏板清洗废水。

光伏发电组件运行过程中本身不产生生产废水，光伏组件暴露于室外环境中，长时间会积累一定数量的灰尘，降低光伏电池的工作效率。因此，运行过程中需要定期对太阳能光伏组件表面清洗灰尘。项目暂定每年大规模用水清洗1次(清洗次数可根据当地实际情况适当增减) ，太阳能光伏板清洗用水按1L/m²次计算，每块太阳能光伏板面积约为2.256×1. 133=2.556m² ，场区光伏阵列太阳能电池组件共116676块，用水量为298t ，废水产生量按用水量的90%计算，清洗废水量为 268t/a。清洗废水中主要污染物以SS为主，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排。

⑶声环境

项目运营期噪声主要来源于光伏发电区箱式变压器等设备，噪声排放持续时间为24h/d，参考《浅析光伏电站对环境的影响》(中国辐射防护研究院，李丽珍) 及相关资料，“营运期光伏方阵箱式变压器容量小、电压低，其电磁噪声源强不大于 60dB(A) ，逆变器由电子元器件组成，其运行中的噪声很小，不会对周围声环境产生影响”，本项目以箱式变压器为主要噪声源，其源强按 60dB(A) (声功率级) 计，根据企业提供资料可知，本项目光伏发电区共设31座箱变，箱变距离边界噪声最小距离为10m ，忽略空气吸收、遮挡物的影响，经距离衰减后，光伏发电区边界噪声达到能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2 类标准限值。

⑷固体废物

本项目矩阵区所用变压器为箱式变压器，检修时会产生部分废变压器油，产生量约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废变压器冷却油属于危险废物（废物类别HW08，废物代码 900-220-08），收集后交由有资质单位处置。项目光伏组件设计使用年限为25年，为保障光伏发电正常稳定运行，建设单位需对其定期检查更换，废旧光伏组件由生产厂商进行更换后回收，不在光伏区暂存。根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目故障或废旧多晶硅太阳能电池组件不属于《国家危险废物名录》（2021年版）清单所列类别，查阅资料、类比同类光伏发电项目可知，单晶硅光伏组件不具备腐蚀性、急性毒性、浸入毒性、反应性、传染性等一种及一种以上特性，因此，废旧光伏组件属于一般固体废物。

根据建设单位提供的资料，选用的680Wp光伏组件每年故障率小于0.05%，项目所用太阳能光伏组件为116676块，则每年可能产生58块废旧或故障太阳能光伏组件，每块重量18.5kg，合计约1.1t/a，更换下来的废旧光伏组件收集后，由厂家回收。

⑸环境风险分析

本项目风险主要为箱式变压检修废油泄露、以及矩阵区糟雷击产生火灾，通过加强防范措施，加强森林火灾监视系统建设，建立工程区森林防火、火警警报管理制度，充分利用现有森立防火设备，及时发现和扑救森林火灾，减轻森林火灾造成的危害，箱式变压器所在地面须采取防渗处理，检修时须小心把废油转移至密闭容器内，定期交由有资质的单位妥善处置。从上分析可知，本项目无重大危险源，采取相应措施后，环境风险较小，风险可控。

⑹生态环境

根据现场踏勘，项目区无重点保护野生动植物分布，项目采用农光互补建设方案，运营期在光伏电池板下方及板间空地区域种植当地常见灌乔木树种等农作物，施工结束后因施工期噪声及人类活动干扰远离施工区域的野生动物、鸟类将逐渐返回原栖息地生存；因此项目运营期评价区内生态系统类型的多样性变化较小。检修道路为开放式道路，主要利用现有道路，对两侧的物种并不会形成完全的阻隔影响，对区域生态环境产生的影响较小。

⑺光污染

项目采用单晶硅太阳能电池板，出于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处理技术或者是采用镀减反射膜技术，且该电池组件最外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃的透光率极高，达95%以上，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能电池板对阳光的反射以散射为主，被反射的可见光和近红外光约占4%~ 11% ，属漫反射，不会指向某地固定方向，其反射率远远低于国家规定的30% ，其镜面发射性远低于玻璃幕墙，放射角度指向天空且站址周围空旷，故不会产生光污染。
⑻服务期满后环境影响分析

本项目运营生产期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对生产区 (电池组件及支架、设备等) 进行全部拆除或者更换。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板、变压器等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。

1 、拆除的太阳能电池板、设备等固体废物

在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板、设备等固体废物。

① 项目服务期满后废太阳能电池等一般废物，由太阳能电池生产厂家回收再利用。

② 项目拆除的变压器、逆变器等危险废物，服务期满后交由有资质回收处置单位进行回收处理。

2 、基础拆除产生的生态环境影响

本项目服务期满后将对电池组件及支架、设备等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。因此，服务期满后应进行生态恢复：

①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复；

②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保留；

③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。

综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题。光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求；在光伏电站服务期满后，太阳能电池板、变压器等固体废物由专业部门统一回收处理。

	选址选线环境合理性分析
	⑴选址符合性分析

本项目位于祁阳市文明铺镇、文富市镇，场址区地理坐标约为E111°73′43.7317″，N26°74′49.1444″ 。场区附近有S227、S575 省道、以及若干乡道与外界相连可满足运输需要，作为项目进场道路使用，交通十分便利。场址区属于微丘陵地形，场地大部分较为平整。根据自然资源局对项目核实情况说明以及林业局的选址意见，同意本项目的选址。故本项目选址合理。

⑵场址位置分析

①根据《中国地震烈度动参数区划图》 (GB18306-2015) 、《中国地震动反应谱特征周期区划图》 以及《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)  (2016年版) 可知，本场地的设计地震基本加速度为0.05g (抗震设防烈度为6度) ，地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。

②拟建场地整体为微丘陵地形，场地大部分较为平整，属于有利于建设光伏电站的地址，海拔高程约在 200m~280m 。经调查，拟利用区域范围内无河道、沟滨、防空洞、孤石、地下管线等对工程不利的埋藏物，无邻近建筑物基础、施工遗留物等。

③据区域资料情况，场地内未发现影响场地稳定性的不良地质作用和断裂构造。拟建场地和地基是稳定较好，适宜建设。

⑶道路选线合理性分析

本工程场外道路充分利用了乡道、村村通道路，场内道路主要为接入各光伏阵列区而修建的施工检修道路，道路选线避开了耕地、远离居民区。通过做好道路两旁的排水设施及挡墙护坡工程措施，可防止山体滑坡等地质灾害。在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制，可减少对生态的破坏。

根据现场踏勘，项目场外道路可满足工程施工运输要求。本项目充分利用现有或规划建设道路，施工活动通过严格控制在征地红线范围内，对地表及植被的扰动和损坏较小，道路施工对环境影响较小，因此施工道路选线合理。
⑷集电线路路径合理性分析

本项目集电线路采用直埋电缆方案，集电线路沿连接各光伏阵列区的场内道路布置。电缆敷设的埋深为1m，沟底铺设细砂或筛过的土，且全长以砖活水泥板遮盖。电缆线路基本沿场内道路敷设，以减少线路征地面积及方便检修维护。集电线路按照边剥离、边开挖、边敷设、边回填的原则先剥离表土再进行开挖，表层土与回填土分别堆放于沟槽两侧并进行临时防护，待完成电缆铺设后即回填堆土、回覆表土并实施绿化措施。由于施工过程较短，且埋于地下，不会对周围景观环境产生明显影响。在落实水保提出的植被恢复措施的情况下，水土流失将会得到控制。从环境保护的角度分析，集电线路路径合理。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、大气污染防治措施

施工期主要采取如下扬尘污染防治措施，尽量减少施工期扬尘对大气环境的影响： 
⑴施工单位应文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作。 
⑵施工产生的建筑垃圾等要合理堆放，应定期清运。 
⑶车辆运输变电站及输电线路施工产生的多余土方时，必须密闭、包扎、 
覆盖，避免沿途漏撒，并且在规定的时间内按指定路段行驶，控制扬尘污染。 
⑷加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 
⑸施工现场附近的道路在车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 
⑹临时堆土应及时苫盖、干燥天气下易起尘的裸露土地及时洒水抑尘。 
⑺施工场地严格执行“10 个100%”措施，即现场管理达标100%、施工工地湿法作业100%、施工工地道路硬化100%、渣土物料覆盖100%、施工工地出入车辆冲洗100%、现场监控安装100%、物料运输密封100%、施工工地使用非道路移动机械和车辆管理100%达标、施工工地建筑立面封闭100%、违规及时按日处罚率100%。 
2、水污染防治措施 

⑴施工人员临时租用附近村庄民房，不单独设置施工营地，生活污水利用当地污水处理系统进行处理。

⑵施工废水、施工车辆清洗废水经收集、沉砂、澄清处理后回用，不外排。 

⑶施工单位要做好施工场地周边的拦挡措施，尽量避开雨季土石方作业。 

⑷落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。
3、噪声污染防治措施 
⑴要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，并接受生态环境部门的监督管理。 
⑵施工单位应采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备。 
⑶限制夜间高噪声施工。施工单位夜间应尽量减少产生高噪声污染的施工内容，限制使用推土机、挖土机等高噪声设备。
4、固体废物污染防治措施 

⑴明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集存放，及时清运。生活垃圾实行袋装化，封闭贮存；建筑垃圾分类堆存，并采取必要的防护措施（防雨、防扬尘等）。 
⑵施工结束后对施工区域再次进行清理，做到“工完、料尽、场地清”。
5、生态环境保护措施 

①土地利用保护措施 
⑴建议建设单位以合同形式要求施工单位在施工过程中必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工活动限制在事先划定的施工区内。 
⑵对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方不允许就地倾倒，应采取回填等方式妥善处置，临时堆土应采取围护拦挡措施，并在土体表面覆上苫布防止雨水冲刷造成水土流失。 
⑶工程施工完成后，应及早清理施工现场，对施工扰动区域进行土地整治，并根据土地利用功能及早复耕或植被恢复，避免水土流失。 
②植被保护措施 
⑴施工过程中应按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置，尽量减少地表植被占用和破坏范围。 
⑵施工结束后，尽快清理施工场地，及时清理残留在原场地的混凝土、土石方，并对施工扰动区域进行复耕或进行植被恢复。 

③ 动物保护措施 
⑴加强施工人员的环境保护教育，提高施工人员和相关管理人员的环保意识，严禁出现随意捕杀野生动物的行为。 
⑵采用低噪声的机械等施工设备，禁止随意大声喧哗等高噪声的活动，减少施工活动噪声对野生动物的驱赶效应。 
⑶尽量利用原有田间道路、机耕路等现有道路作为施工道路，减小施工道路开辟对野生动物生活环境的破坏范围和强度。 
⑷施工结束后，对施工扰动区域及临时占地区域进行原生态恢复，恢复野生动物生境。

6、水土流失防治措施

⑴施工期间施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

⑵施工时要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

⑶在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌。

⑷施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

⑸在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

⑹运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

⑺在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

⑻进场道路利用林业作业通道改造，施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失，上述措施落实后水土流失大大减少，措施可行。

	运营期生态环境保护措施
	1、大气环境保护措施

项目营运过程中无生产废气产生。

2、水环境保护措施
本项目废水主要为电场光伏组件清洗废水。

光伏组件清洗水不加洗涤剂，废水水质成分简单，主要为SS ，清洗废水中主要污染物以SS为主，清洗废水沿板面直接落入光伏组件下方的绿地，用于植被浇灌，不外排。因此，本项目运营期不会对周围地表水环境产生不利影响。

3、声环境保护措施

噪声防治对策应该从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节着手，具体防治措施如下：

①箱式变压器、无功补偿器等设备底部基座安装减振垫。

②优先选用低噪声设备，从声源处降低噪声强度。

③营运期加强对逆变器和变压器的定期检查、维护，使其处于正常运行状态。

④在检修路两旁种植吸声能力及吸收废气能力强的树种，以减少噪声和其它污染物对周围环境的影响。

4、固废影响分析
项目运营期产生废太阳能电池板。废太阳能电池板更换后直接回收处理，箱式变压器内检修时产生的废油，属于危险废物，交由有资质的单位妥善处置。危废转移时必须严格落实五联单制度。

5、光污染影响防护措施

项目采用大功率单晶硅组件，光伏组件内的晶体硅光伏组件表面沉积了一层减反射薄膜，同时封装玻璃为经过特殊处理的钢化玻璃，因此光伏组件对阳光的反射率很低，远低于玻璃幕墙，并且以散射光为主，无眩光，不会产生光污染，不会对周边居民的生产、生活产生影响。

6、生态保护措施

项目建成后，采用“光伏发电综合农业开发”模式，除了在场区内进行绿化，恢复开挖地表的植被覆盖，将减轻永久占地的影响以外，太阳能光伏阵列上方接收太阳光实现发电，下方种植耐阴作物，实现“一地两用” 。项目采用“能源+生态”模式，引入节水农业，绿色不残留生产方式，减少水资源的耗费，减少污染物排放，减少项目对生态的影响，将带来明显的生态景观效应，进一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品质具有一定的积极作用。




	其他
	1、环境管理

⑴环境管理机构 

建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 

⑵施工期环境管理 

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。建设期环境管理的职责和任务如下： 

①贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。 

②制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的日常管理。 

③收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

④组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。 

⑤在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工，不得随意占用多余土地。 

⑥做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

⑶运行期环境管理

本工程在运行期宜使用原有环境管理部门。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为： 

①制订和实施各项环境管理计划。 

②掌握项目所在地周围的环境特征，做好记录、建档工作。

⑷公众沟通协调应对机制 

建设单位或运行单位应设置警示标志，并建立公众沟通协调应对机制。加强同当地群众的宣传、解释和沟通工作。 

 2、工程竣工环境保护验收
根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，参照生态环境部关于规范建设单位开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求，本建设项目环境保护设施调试阶段，建设单位需组织验收。验收的主要内容为项目对污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度的落实情况，主要验收内容见下表。

表5-2  工程竣工验收一览表

序号

验收对象

验收内容

验收要求
1

相关资料、手续

项目相关环境保护档案是否齐全

齐全

2

环保设施落实情况

固废

废太阳能电池板

一般废物暂存间暂存后交由厂家回收

妥善处置
噪声

隔声、消声、减震

《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类
3

环境保护设施安装质量

环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定

/
4

环境保护设施正常运转条件

各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度

/
5

污染物排放

噪声

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求



	环保投资
	根据拟建工程周围环境状况及本次评价提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出本工程环境保护投资见表5-3。拟建项目总投资32000万元，其中环保投资294万元，占工程总投资的0.92％。

表5-3  建设项目环保投资预算一览表

序号

类别

治理措施

投资费用(万元)

1

施工期

废气

使用商品混凝土；施工道路及 裸露地面定期洒水；回填土、临时堆料采取围挡、覆盖措施；装卸建筑材料 (尤其是泥沙石) ，必须采用封闭式车辆运输
20
废水

设备、车辆冲洗废水经沉淀池处理后用于场地洒水抑尘
15

噪声

选择低噪声设备，高噪声设备设置隔声棚
5

固废

土石方综合利用与场区道路改造
50
生态

水土流失防治措施、施工结束后对施工区进行生态恢复
200
2

营运期

噪声

变压器、无功补偿器等设备底 部基座安装减振垫
3
固废

废太阳能电池板更换后直接回收处理，箱式变压器内检修时产生的废油，属于危险废物，交由有资质的单位妥善处置
1
3

合计

294



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	按图施工，严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方应集中堆置，不允许随意处置；施工结束后应及时清理建筑垃圾、恢复地表状态及土地使用功能等。
	落实施工期生态环境保护措施，减少生态影响。
	对光伏场区进行植被恢复；临时施工道 路平整后及时恢复原有土地用途
	落实运营期生态环境保护措施，减少生态影响。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	①落实文明施工原则，不漫排施工废水，弃土弃渣妥善处理。②尽可能采用商品混凝土，如在施工现场拌和混凝土，应对砂、石料冲洗废水进行处置和循环使用。③合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工等。
	不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	①制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，在靠近噪声敏感点方位，采取有效的隔声、吸声措施；②施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)施工等。
	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011)中的要求。
	低噪声
	声环境敏感点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水；②合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输并尽量避开靠近居民道路等。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
	/
	/

	固体废物
	塔基挖土及时分层回填并进行绿化；施工废料及生活垃圾依托环卫系统统一处理。
	妥善处置、不外排。
	光伏组件集中收集后，厂家回收处置，废变压器油交由有资质单位处置
	妥善回收、不外排。

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	雷击产生火灾，加强防范措施，加强森林火灾监视系统建设，建立工程区森林防火、火警警报管理制度，充分利用现有森立防火设备，及时发现和扑救森林火灾，减轻森林火灾造成的危害。做好危废管理
	安全生产运行

	环境监测
	/
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目符合国家和地方相关产业政策；选址符合当地规划，不占用基本农田，不涉及生态红线，平面布局较合理。通过对该项目的工程分析、污染因素分析，在采取环评提出的污染控制措施的基础上，本工程对生态敏感目标的影响较小，从环境保护角度分析，工程建设可行。













44

