- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2302-431121-04-01-472914 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 唐学功 | 联系方式 | 136****5685 |
| 建设地点 |  | 湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室 |  |  |
| 地理坐标 |  | （111度51分8.319秒，26度32分56.954秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3399其他未列明金属制品制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33-68铸造及其他金属制品制造339； |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案） 部门（选填） |  | 祁阳高新技术产业开发区 | 项目审批 （核准/备案） 文号（选填） | 高新区备〔2023〕03号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资 （万元） | 68 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.36 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | □否 ☑是： 本项目于2023年7月投产，属于未批先建项目，永州市生态环境局祁阳分局于2023年11月23日下发《责令改正违法行为决定书》（永环责改（祁）字〔2023〕99号） | 用地（用海） 面积（m2） | 3836.56 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划 情况 | 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室，属于祁阳经济开发区新区规划范围内。 审批机关：湖南省人民政府 审批文件名称：湖南祁阳经济开发区总体规划(2016-2020) |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》（2017年，湖南葆华环保有限公司）。 （2）召集审查机关：湖南省生态环境厅。 （3）审批文件名称及文号：《湖南省环境保护厅关于湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函〔2017〕41号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与祁阳高新技术产业开发区（原祁阳经济开发区）产业定位相符性分析 根据《湖南祁阳经济开发区总体规划》，湖南祁阳经济开发区为“一区三园”，即新区、黎家坪建材产业园(黎家坪片区)和祁阳科技工业园(白水片区)，规划区总占地面积约10.27km2。 新区位于祁阳县城规划范围内，四至范围为北起元结路，南至南峰路、阳明路及长流路，西抵祁阳大道、东临湘江，规划用地为为7.11km2，主导产业为农副产品加工、机械电子、食品医药、轻纺制鞋等产业；黎家坪建材产业园位于黎家坪镇区，四至范围北至海螺水泥、南至黎文路、西面主要以科力尔路东侧和工业一路为界、东临祁水路西侧，规划用地为1.71km2，主导产业为新型建材、机械电子等产业；祁阳科技工业园位于白水镇区，四至范围北起绕园路、东临湘江西侧农田边缘，南至兴业路、西至S320省道、规划范围约为1.45km2，主导产业为发展轻纺制鞋、机械电子、食品医药等产业。 本项目湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室，本项目为金属制品业，属于机械加工，因此，本项目与《湖南祁阳经济开发区总体规划》产业定位相符。 2、与《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》中环境准入行业负面清单相符性分析 表1-1 本项目与《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书》中（新区）环境准入行业负面清单相符性分析 门类; 领域; 序号; 行业、工艺及产品特别管理措施; 本项目 情况; 符合性. C 制造业; 农副食品 加工业 食品制造 业; 1; 禁止C146调味发酵、C1495柠檬酸、酶制剂、C1511酒精、C1512白酒等工艺；C134糖精等化学合成甜味剂生产线；浓缩苹果汁生产线；禁止年加工玉米30万吨以下、绝干收率在98%以下玉米淀粉湿法生产线；禁止3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目等; 不涉及; 符合. 纺织业、 纺织服 装、服饰 业; 2; 禁止①纺织工业类的毛纺织染整，②棉、化纤及其混纺染整，③麻纺织业中的脱胶、浸解染整，④有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造⑤化学纤维制造禁止引入191皮革鞣制加工1931毛皮鞣制加工制革等重污染工序以及涉及排放重金属的企业; 不涉及; 符合. 医药制造业; 3; 禁止C271化学药品原料药；禁止建、改扩建药用丁基橡胶塞、二步法生产输液用塑料瓶生产装置；禁止新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；禁止新建、改扩建充汞式玻璃体温计、血压计生产装置、银汞齐齿科材料、新建2亿支/年以下一次性注射器、输血器、输液器生产装置; 不涉及; 符合. 机械电子; 4; 禁止C33种的金属表面处理中的电镀和大规模的喷涂工艺；C36中的汽车整车制造；C37 中的铁路运输设备和飞机、航天器等整体制造；C38中的电池制造；C39中的印刷电路板制造；禁止引入电镀、大规模喷涂等工艺及排放重金属废水的企业；; 本项目行业为C33，仅涉及对金属的切割、焊接、清洗等简单工艺，未涉及电镀和喷涂工艺。且不产生重金属废水; 符合. G交通运输、仓储和邮政业; 5; 禁止投资存放易燃易爆等危险化学品的项目; 不涉及; 符合. N水利、环境和公共设施管理业; 6; 国家明令关停的项目禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；“十小”企业; 不涉及; 符合. 3、与《关于〈湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书〉审查意见的函》审批意见相符性分析 表1-2 本项目与经开区总体规划环评审查意见相符性分析 序号; 类别; 规划环评要求; 本项目情况; 相符性. 1; 规划布局 、 产业准入制度; - 进一步优化规划布局，对经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划和报告书提出的优化调整建议进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，做好不同性质功能区间的缓冲隔离，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，减轻功能区间相互干扰影响。 （二）落实规划环评产业准入条件清单。严格执行《湖南省湘江保护条例》，按环评提出的经开区准入负面清单的要求在前期做好项目准入把关，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止引进电镀、屠宰、造纸、制革、染整等水型污染重、排水涉重金属及持久性有机污染物的项目；除已建海螺水泥公司外，原则上不得新建三类工业企业项目。管委会和地方环保行政主管部门必须应对入园项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度，推进清洁生产工艺，其排污制度、总量必须满足达标排放和总量控制要求；加强对现有已入园企业的环境监管，确保企业环保手续齐备、污防设施健全且正常运转。; 本项目为其他铸造及其他金属制品制造，不属于电镀、屠宰、造纸、制革、染整等水型污染重、排水涉重金属及持久性有机污染物的项目，大气污染物排放量小。不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。不属于三类企业项目; 相符. 2; 水污染防治; （三）园区禁止排放涉重废水企业进入，按“雨污分流、污污分流”原则优化区域排水方案，园区生产、生活废水分别通过污水管网收集后排入各分片区污水处理厂处理达标后外排。加快新区和白水片区污水处理厂工程及配套管网建设进度，确保于2017年底前建设并接管运行；对黎家坪片区依托的镇区污水处理厂适时提质改造，进一步减少排水污染负荷。新区和白水片区在接入集中污水处理厂正常处理前，新引入的以排水为主的项目不得开工运营。; 本项目雨水排入园区雨水管网；生活污水经科创产业园的化粪池处理后进入白竹污水处理厂进行集中处理。生产废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。本项目不涉及重金属废水。; 相符. 3; 大气污染防治; （四）加强经开区大气污染防控措施，白水片区禁止引进气型污染大的企业和项目；园区管理机构应加强管理，各分园区新引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源，对现有企业进行能源结构清洁化改造。加强企业管理，对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放，入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的排放标准要求。; 本项目使用的能源为电能。本项目抛丸和喷砂工序产生的粉尘经设脉冲滤筒式除尘器处理后同打磨粉尘一起通过水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放；焊接工艺配备了一体化焊烟净化装置，有效地解决了减少了工艺废气的无组织排放。本项目废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率标准二级标准和表2中无组织排放监控浓度限值; 相符. 4; 固体废物污染防治; 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 本项目产生的生活垃圾交由环卫部门定期处理；产生的固废收集暂存于固废仓库交专业公司处理；危废废物收集后暂存危废间，分类分区贮存，定期委托有资质单位处理。产生的固体废物均有规范的处理措施和明确的去向。; 相符. 综上所述，本项目符合《湖南祁阳经济开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2017] 41号）中所提出的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《国民经济行业分类》(GB／T4754-2017)（及2019年修改单）中行业划分，本项目为C3399其他未列明金属制品制造。根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的淘汰类和限制类，即属于允许类。因此，项目的建设符合国家和省产业政策要求。 3、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析 《湖南省湘江保护条例》(2023年修订)，根据该条例，“湘江保护遵循保护优先、统筹规划、综合治理、合理利用的原则；实行政府主导、公众参与、分工负责、协调配合的机制；实现保证水量、优化水质、改善生态、畅通航道的目标”。 第三十二条 对湘江流域内化学需氧量、氨氮、石油类、汞、镉、铅、砷、铬、锑等重点水污染物排放实行总量控制。 省人民政府应当根据湘江流域水环境容量和环境保护目标，制定重点水污染物排放总量控制计划，将重点水污染物排放总量控制指标分解落实到湘江流域设区的市、县(市、区)人民政府；设区的市、县(市、区)人民政府应当将重点 水污染物排放总量控制指标分解落实到排污单位，核定其重点水污染物排放总量、浓度控制指标以及年度削减计划。 第四十九条：禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室，生产区离湘江最近距离约为2.1km，本项目属于金属制品业，本项目生产废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后经园区污水管网引至祁阳市白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后外排湘江，因此符合湖南省湘江保护条例的相关要求。 2、与《永州市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析 根据《永州市“十四五”生态环境保护规划》中“（二）严格环境准入与管控”相关内容，分析如下： 表1-3 与永州市“十四五”生态环境保护规划符合性分析 序号; 规划内容; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 严格环境准入; 按照国家要求的产业准入目录，严把永州项目产业政策关，促进产业转型升级，防止落后产能和污染严重项目转入永州市，严控化工、建材、有色、电镀、印染等高污染项目的审批，禁止新建、扩建落后产能项目。坚持新建工业企业必须入园，严控高污染高能耗企业入园。加强高能耗高排放项目准入管理，必须符合产业政策、行业发展规划和市场准入要求。实行排污总量前置管理，将建设项目污染物排放总量指标作为项目环评审批的前提条件，严控新增排放量。加强永州市11家省级工业园区生态环境准入管理。推进“三线一单”与排污许可、环评审批、环境监测、环境执法等数据系统共享。探索构建以“三线一单”为环境空间管控基础，以规划环评和项目环评为环境准入关口，以排污许可为企业运行守法依据，以执法、督察为环境监管闭环的全过程环境管理框架。; 本项目为金属制品制造，位于工业园区，不属于落后产能和污染严重项目; 符合. 2; 加强规划环境影响评价; 严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度，以国土空间规划、区域规划、行业发展规划引导经济社会发展，全面推进重点区域、重点流域、重点行业规划环评。推动规划编制底线约束，前置考虑空间管制、总量管控和生态环境准入，统筹区域空间布局与生态安全格局，统筹发展目标与资源环境承载力。严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划，严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局与实施时序。推动在项目环评审批及事中事后监督管理中落实规划环评成果。; 本项目严格执行以环评制度为主体的生态环境源头预防制度; 符合. 3; 全面实行排污许可制度; 推行以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，推动工业固体废物、土壤环境要素全覆盖，实现固定污染源排污许可全覆盖。严格落实企业持证排污要求，按照“新老有别、平稳过渡”原则，推进排污口清理整治，规范排污口设置。依托排污许可证实施企事业单位污染物排放总量指标分配、监管和考核。加强对排污许可的事中事后监督管理，将排污许可执法检查纳入生态环境执法年度计划，落实排污许可“一证式”管理。持续做好排污许可证换证或登记延续动态更新。推进全市排污许可制度与环境影响评价制度有效融合，推动重点行业企业环境影响评价、排污许可、监管执法全闭环管理。; 本项目严格执行排污许可制为核心的固定污染源监管制度; 符合. 3、与“三线一单”符合性分析 根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2020〕142号）项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区重点管控单元（ZH43112120003），“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析如下： （1）生态保护红线 项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室，根据《湖南省人民政府关于印发〈湖南省生态保护红线〉的通知》（湘政发〔2018〕20号），本项目不在生态保护红线范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及祁阳县生态保护红线分布等相关文件划定的生态保护红线，属于一般生态空间，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 本项目建设地点位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室，项目区域2022年大气环境各常规因子达标，项目区祁水入湘江口、祁阳观音滩断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求，且项目营运期各污染物均能实现达标排放，不会改变项目所在区域环境功能。本评价认为项目建设符合环境质量底线要求 （3）资源利用上线 项目利用现有场地实施生产，无新增用地，所用原料均从正规合法单位购得，同时水和电等公共资源由当地专门部门供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源。项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 项目位于祁阳市祁阳高新技术产业开发区重点管控单元（ZH43112120003），项目所在区域管控要求及符合性分析如下表所示。 表1-4 与《湖南省“ 三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 类别; 管控对象; 管控要求; 符合性分析. 重点管控单元; 湖南省祁阳县祁阳高新技术产业开发区重点管控单元(ZH43112120003); 空间布局约束; （1.1）禁止引进电镀、屠宰、造纸、制革、染整等水型污染重、排水涉重金属及持久性有机污染物的项目。园区禁止排放涉重废水企业进入。 （1.2）白水片区：禁止引进气型污染大的企业和项目，原则上不得新建三类工业企业项目。 （1.3）新区：原则上不得新建三类工业企业项目。; 符合。项目所在地属于新区的范围，项目为金属制品制造，污染物排放小，不属于三类工业企业项目。. 污染物排放管 控; （2.1）废水：园区排水实施雨污分流。各片区雨水就近排入附近自然水体或现有排洪渠。 白水片区：废污水经祁阳科技工业园污水处理厂处理达标后排入湘江。 黎家坪片区：废污水依托黎家坪镇污水处理厂处理达标后排入祁水，适时对该污水处理厂进行提质改造；海螺水泥公司水泥生产区的初期雨水经隔油池、沉淀池处理后排入祁水。 新区：废污水经白竹污水处理厂处理达标后排入湘江。 湖南祁阳浯溪国家湿地公园内禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，禁止擅自取土、取水、排污。 （2.2）废气： （2.2.1）对各企业有工艺废气产污节点，应配置废气收集与处理净化装置，做到达标排放；采取有效措施，减少工艺废气的无组织排放。 （2.2.2）全面推进包装印刷、轻纺制鞋、生物医药、机械电子等工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。 （2.2.3）园区内水泥等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。海螺水泥公司特护期按要求实施错峰生产。 （2.3）固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程、提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业的固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。; 符合。 1本项目实施雨污分流，雨水汇入雨水管网；本项目生产废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后排入白竹污水处理厂处理。 2.本项目与浯溪湿地公园约2km，与之没有关联。 3.本项目抛丸和喷砂工序产生的粉尘经脉冲滤筒式除尘器处理后同打磨粉尘一起通过水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放；焊接工艺配备了一体化焊烟净化装置。本项目废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率标准二级标准和表2中无组织排放监控浓度限值； 4.本项目产生的生活垃圾交由环卫部门定期处理；产生的固废收集暂存后交专业公司处理；危废废物收集后暂存危废间，分类分区贮存，定期委托有资质单位处理。产生的固体废物均有规范的处理措施和明确的去向。. 环境风险 防控; （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，组织严格落实《湖南祁阳经济技术开发区突发环境事件应急预案》中相关要求，严防突发环境事件发生，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。禁止工矿企业排放废水直接用于农业灌溉，防止污染物随灌溉水进入耕地。; 符合。 1.环评要求项目在建成验收前根据企业实际情况制定相符的应急预案。 2.本项目不排放重点污染物。本项目生产废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理；生活污水经化粪池处理后排入白竹污水处理厂处理达标后排入湘江，不直接用于农业灌溉，. 资源开发 效率要求; （4.1）能源： （4.1.1）高新区管理机构应加强管理，对2017年以前建成的企业进行能源结构清洁化改造，2017年以后黎家坪、新区引进企业必须采用天然气、电能等清洁能源。白水片区实施集中供热。各片区涉及高污染燃料禁燃区范围严格执行禁燃区相关要求。 （4.1.2）2020年，园区综合能源消费量预测当量值为613029.43吨标煤，能源消费增量控制在13109.17吨标煤，单位生产总值综合能耗预测值为0.579吨标煤/万元；到2025年，祁阳高新区能源消费强度控制在0.487吨标煤/万元，能源消费增量控制在181401.00吨标煤以内，能源消费总量控制在954897吨标煤以内。 （4.2）水资源：优化高耗水行业空间布局，推动高耗水行业沿河布局，推广串联式循环用水布局，促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂就近布局。加大工业节水技术改造，提高水的重复利用率。以纺织、食品等主要高耗水行业为重点，组织开展节水型企业创建。规范各行业用水定额，各行业应严格按照湖南省用水定额执行，对暂时不能达到要求的，应逐步提高水利用率，确保在2021年达到用水定额要求。到2020年，全县万元国内生产总值用水量比2015年降低23%。 （4.3）土地资源：工业项目用地应本着集约节约的原则，实行指标控制。严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。工业项目行政办公、生活配套服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%，且不得建设单层建筑。工业项目用地固定资产投资强度不得低于150万元/亩。; 符合。 1.能源：本项目能源采用的是清洁能源之一的电能。 2.水资源：用水量严格按照湖南省用水定额执行。 3.本项目租用湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室进行生产，不新增用地。. 综上分析，本项目符合园区生态环境准入清单的相关要求。 4、与《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）符合性分析 表1-5 相符性分析 序号; 相关要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 加大低VOCs原辅材料替代力度。建立多部门联合执法机制，加大监督检查力度，确保生产、销售、使用符合VOCs含量限值标准的产品。以工业涂装、包装印刷和胶粘剂使用等为重点，在企业清洁生产审核中明确提出低VOCs原辅材料替代要求。; 本项目使用的抛光液属于低VOCs含量抛光剂且符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中有机溶剂挥发性有机物含量限值要求。; 符合. 5、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析 本项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析见表1-6。 表1-6 相符性分析 序号; 相关要求; 本项目建设情况; 相符性. 1; 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目使用的抛光剂属于低VOCs含量抛光液。; 相符. 2; 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。; 本项目使用的抛光剂采用密闭容器进行储存且本项目抛光工序为密闭空间中操作。; 相符. 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 表1-4 项目与相关政策符合性分析一览表 相关内容; 项目情况; 符合性. VOCs物料储存：1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。3、盛装VOCs物料的容器或装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。4、VOCs物料储库料仓应满足密闭空间的要求。; 1、项目涉及的VOCs物料为抛光剂，抛光剂储存在密闭的容器内。2、盛装的容器存放于原料库中。3、原辅材料即取即用，非取用状态时原辅材料为加盖密闭状态。4、原料库为密闭状态。; 符合. VOCs物料转移和输送控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 项目液态VOCs物料抛光剂采用密闭容器进行转移。; 符合. VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目VOCs质量占比大于10%的含产品为抛光剂，使用过程均在密闭设备内操作，产生的废气经收集后无组织排放。; 符合. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 项目已建立台账，记录含VOCs原辅料材料的名称、使用量、回收量、废弃量、去向及VOCs含量等信息，台账保存期限为三年。; 符合. VOCs废气收集处理系统应和生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 1、项目挥发性有机废气收集处理系统与工艺设备同步运行。2、在挥发性有机废气处理装置发生故障或检修时，立即将生产设备停止生产，待检修完毕后投入使用。; 符合. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限不少于3年。; 项目拟建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息。台账保存期限为5年。; 符合. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCs物料储罐应密封良好。VOCs物料储库、料仓应满足对密闭空间的要求。; 1、项目使用的VOCs物料均储存于密闭容器内，放置在密闭的原料库中；2、盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时进行加盖、封口，保持密闭。; 符合. 7、选址合理性分析 本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室；根据湖南祁阳经济开发区土地利用规划图，本项目所在地为一类工业用地（详见附图5），用地性质符合规划要求。项目运营过程中生产废水通过自建污水处理站预处理后排入园区污水管网，进入祁阳市白竹污水处理厂处理；生活污水依托园区已建设化粪池处理排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。本项目废气配备了收集与处理净化装置，有效减少了无组织废气排放，同时本项目产生的颗粒物、非甲烷总烃仅处理后可满足《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求，对周围环境影响较小。项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，不会对周边声环境及环境保护目标产生明显影响，项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 综上所述，项目选址符合规划要求，符合环境功能区划，与周围环境相容，满足“三线一单”要求。因此，该项目选址是可行的。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目由来 湖南迈钦新能源科技有限公司是一家专业从事不锈钢制品制造、销售的企业，拟投资5000万元，拟租赁湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室建设“年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目”。项目总共租赁建筑面积为3836.56m2，资金由建设单位自筹，项目建成后预计可形成年消耗100吨不锈钢制品来生产30万件不锈钢制品的生产规模。项目于2023年2月16日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，项目代码为2302-431121-04-01-472914。 永州市生态环境局执法人员对建设单位开展现场执法巡查，检查发现本项目投产至今未按规定办理环境影响评价手续，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条规定，永州市生态环境局祁阳分局于2023年11月23日下发《责令改正违法行为决定书》（永环责改（祁）字〔2023〕99号）。 永州市生态环境局祁阳分局执法人员巡查后，建设单位立即停止了项目建设并启动整改，现补办环境影响评价手续，因此，永州市生态环境局祁阳分局对湖南迈钦新能源科技有限公司出具了《湖南省生态环境违法行为免罚轻罚告知承诺书》（见附件9）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令）等有关环保法律法规和条例的规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），项目应属于“三十、金属制品业33”中的“68铸造及其他金属制品制造339中其他（仅分割、焊接、组装的除外）”的项目，因此项目需编制环境影响报告表， 湖南迈钦新能源科技有限公司委托湖南振壹生态环境工程有限公司（以下简称：我公司）对年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员对所在地及周围环境现状进行了实地踏勘收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和环境影响评价编制技术指南的要求编制该项目的环境影响报告表。 2、项目概况 项目名称：湖南迈钦新能源科技有限公司年产100吨不锈钢制品及30万个新能源配套设备配件生产项目； 建设性质：新建； 建设地点：湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室； 建设单位：湖南迈钦新能源科技有限公司； 总投资：5000万元，其中环保投资68万元； 工作制度：年工作300天，8小时一班制生产，年工作2400小时； 职工人数：设职工20人； 其他：车间和办公区均不设食堂和宿舍； 3、工程内容 本项目拟在湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋301、302、303、304室建设原料仓库、成型区、焊接区、清洗区、打磨区、抛丸区、成品仓库、半成品仓库、一般固废间、危废暂存间以及办公区等；在104室建设切割、抛丸区和喷砂区。 工程组成内容见表2-1。 表2-1 项目组成及拟建设内容一览表 工程类别; 项目组成及主要内容; 依托关系. 主体工程; 生产车间，科创产业园1.3期C2栋301、302、303、304室; 建筑面积2298.12m2，混凝土结构，3F用于弯管、平口、拉拔、成型、焊接、打磨、清洗、抛光、包装等。. 生产车间，科创产业园1.3期C2栋104室; 建筑面积：838.44m2混凝土结构，1F用于切管，喷砂、抛丸工序等；; 新建. 储运工程; 原辅材料仓库; 设置于生产车间3F，建筑面积200m2，用于贮存各类原辅材料; 新建. 成品仓库; 设置于生产车间3F，建筑面积200m2，用于贮存各类成品; 新建. 公用工程; 给水系统; 依托湖南祁阳高新技术产业开发区供水设施; 依托. 供电设施; 依托湖南祁阳高新技术产业开发区供电设施; 依托. 辅助工程; 办公区，科创产业园1.3期C2栋3F; 建筑面积250m2，混凝土结构; 新建. 环保工程; 废气; 切割废气; 移动焊接除尘器; 新建. 焊接废气; 焊接设备采用先进的设备，带有焊烟净化器; 新建. 抛丸废气; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘处理后通过20m高排气筒排放（DA001）; 新建. 抛砂废气; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘处理后通过20m高排气筒排放（DA001）; 新建. 打磨废气; 湿法打磨+水膜除尘处理后通过20m高排气筒排放（DA001）; 新建. 抛光废气; 车间通风换，无组织排放; 新建. 废水; 生活污水; 依托科创产业园化粪池预处理后由市政管网纳入白竹污水处理厂; 依托. 超声波清洗废水、抛丸废水、地面清洗废水; 经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理; 新建. 固废; 一般固废; 设置于生产车间3F，25m2一般固废贮存区; 新建. 危险废物; 设置于生产车间3F，25m2危险废物暂存区; 新建. 生活垃圾; 环卫部门处理; 依托. 噪声; 设备噪声; 减震降噪，建筑物隔声; 新建. 加强设备维护和保养以防止设备故障. 表2-2 主要技术经济指标表 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 总占地面积; m2; 3398.12; /. 2; 总建筑面积; m2; 3398.12; /. 3; 总定员; 人; 20; /. 4; 工作小时; h; 2400; /. 4、原辅料、能源消耗情况 本项目所有的设备均使用电作为能源，不需使用燃料。 本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 属性; 材料名称; 规格; 单位; 全年耗量; 备注. 1; 原料; 不锈钢制品; 10dm; t/a; 100; 原材料. 2; 辅料; 抛光剂; 50L/桶; t/a; 0.4; 不锈钢增亮. 3; 钨针; /; t/a; 0.005; 焊料. 4; 氩气; /; m3; 1500; 焊接保护气体. 5; 氮气; /; m3; 1000; 焊接保护气体. 6; 润滑油; 25kg/瓶; t/a; 0.005; 维修保养. 7; 拉伸油; 25kg/瓶; t/a; 0.01; 维修保养. 8; 液压油; 170kg/桶; t/a; 2.040; 维修保养. 9; 打磨片; /; t/a; 0.01; 打磨. 10; 石英砂; /; t/a; 100; 喷砂. 本项目主要使用的原辅料理化性质见下表2-4。 表2-4 主要原辅材料物理化学特性 名称; 理化特性. 抛光剂; 浅黄透明液体,主要含有表面活性剂多种，不易燃易爆；密度：1.15-1.2；沸点：60.5；pH 值：2-4；水中溶解度：100%；主要成分为有机酸30%、研磨机25%、表面活性剂20%、水性溶剂15%、其它10%。其作用为增加产品光亮度。抛光剂中主要的挥发性物质主要为水性溶剂，占比15％。. 拉伸油; 主要成分为基础油85%、抗氧剂5％、防锈剂5%、极压剂5%。浅黄色透明液体，闪点240℃，沸点＞300℃。在常温下状态稳定，需避免高热环境和强氧化剂，以防止发生火灾和爆炸。. 液压油; 是由深度精制的石油润滑油或合成润滑油加入抗磨和抗氧化剂等调制而成的润滑油；在工作状态下具有不可压缩性，并能保持良好的流体状态，动力传动灵敏。. 石英砂; 喷砂石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，石英砂的颜色为乳白色带红色或无色半透明状。. 5、主要生产设施 本项目的设备配置情况如下表2-5所示。 表2-5 工程主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 端口成型机; 台; 2; 产品成型. 2; 弯管机; 台; 1; 弯曲金属管材的机器设备. 3; 三通拉扒机; 台; 1; 拉拔工序. 4; 弯头平口机; 台; 1; 平口工序. 5; 磁力抛光机; 台; 1; 抛光工序. 6; 水帘打磨机; 台; 2; 打磨. 7; 冷水机; 台; 1; 冷却. 8; 激光焊机; 台; 1; 焊接. 9; 氩弧焊机; 台; 2; 焊接. 10; 激光打标机; 台; 2; 标记. 11; 包装机; 台; 1; 包装. 12; 超声波清洗机; 台; 2; 清洗. 13; 喷砂机; 台; 1; 表面处理. 14; 抛丸机; 台; 2; 表面处理. 15; 激光切割机; 台; 1; 激光切割. 16; 空压机; 台; 1; 辅助. 项目所用的设备对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》不属于淘汰、落后设备；项目采用工艺不在淘汰、限制名录之列，符合国家有关法律法规规定。 6、项目产品方案 本项目建成后，预计达到年产30万件新能源配套设备配件（同等于100吨不锈钢制品）。 表2-6 项目产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 产量; 用途. 1; 新能源配套设备配件; 万件/年; 30（100吨不锈钢制品）; 新能源配套设备配主要为不锈钢系列流体输送管道、管件等，主要用于汽车制造、精密电子、机械制造、包装印刷、家电制造、家具制造、医药制造等行业。. 7、公用工程 （1）给水工程 项目给水水源为市政供水，区域给水管网由厂区给水干管引入、计量后直接供给。水质满足生活、生产给水水质标准，水压0.30MPa。给水系统采用生产生活与消防给水各自独立的管道系统。 项目用水环节： ①生活用水 项目职工总人数20人，不设食宿，根据《湖南省地方用水定额标准》(DB43T388-2020)，员工用水定额取38m3/人·a，则项目职工生活年用水量为760t/a。 ②冷水机补充用水 项目设有两台端口成型机，每台成型机配备一组冷水机用于降温。根据厂家提供资料，冷水机约半个月补充一次水，每次补水约3L。即冷水机全年补水量为144L，即0.144t/a。 ③水帘打磨机用水 项目设有两台水帘打磨机，打磨机用水循环使用，在项目运营过程中，水会有蒸发损耗，需定期补水。根据厂家提供资料，水帘打磨机需每个月补充20L水，则水帘打磨机用水量为0.48t/a。 ④磁力抛光机用水 项目设有一台磁力抛光机，抛光机配有1个水箱，水箱尺寸为长1.3m、宽0.6m、高0.3m。容积为0.234m3。水箱充装量按85%计算，则水箱固定水量约为0.2m3。抛光过程需要添加抛光剂，因此该部分用水5天更换1次，则项目抛光机用水量为12t/a。 ⑤超声波清洗机用水 项目设有二台超声波清洗机，每台清洗机有2个清洗池，1#超声波清洗机单个清洗池的尺寸大小为长0.6m、宽0.6m、高0.5m，容积为0.18m3，1#超声波清洗机清水池充装量按85%计算，则1#超声波清洗机单个水箱固定水量约为0.31m3，2个清水池总容积为0.36m3；2#超声波清洗机单个清洗池的尺寸大小为长1.4m、宽1.2m、高1m，容积为1.68m3，2#超声波清洗机清水池充装量按85%计算，则2#超声波清洗机单个水箱固定水量约为1.43m3，2个清水池总容积为2.86m3。 综上所述，本项目二台超声波清洗机水槽总固定水量为3.22m3，超声波清洗机清洗池水5天更换1次，1年更换60次，则超声波清洗机清洗池更换水量193.2t/a。 ⑥水膜除尘装置用水 水膜除尘装置配套的水箱水容量约3m³。水膜除尘装置水按照3m³/h循环，即日循环水量为24m³/d。考虑到水气蒸发等损耗，补充水量为循环水量的1.5%，建设单位需每天补充水量约0.45m³，年补充水量约135m³。 ⑦地面清洗废水 项目运行过程中，保洁用水取水量按照0.1L/m2·d计，项目需要清洗车间面积约3000平方米，则保洁用水量为0.3m3/d（90m3/a）。 （2）排水工程 ①生活用水排放 生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为608t/a。生活污水经科创产业园化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后由污水管网排入白竹污水处理厂进一步处理。 ②本项目冷水机用水、水帘打磨机用水和水膜除尘装置用水需要定期补充被蒸发的水分，无排放。 ③根据建设单位提供资料，则项目抛光机用水量为：12t/a。按照废水损耗系数0.8计，项目抛光废水产生量为9.6t/a。该类废水的主要污染物为pH、SS、CODcr、石油类，更换的抛光废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 ④根据建设单位提供资料，超声波清洗机清洗池更换废水量为193.2t/a，按照废水损耗系数0.8计，项目抛光废水产生量为154.56t/a。该类废水的主要污染物为pH、SS、CODcr、石油类，更换的超声波清洗废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 ⑤地面清洗废水 本项目地面清洗用水量为0.3m3/d（90m3/a），产生系数按80%计，则车间保洁废水0.24t/d（72t/a），该类废水的主要污染物为SS，地面清洗废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 表2-7 全厂给排水情况汇总表 项目; 用水量 （t/a）; 损耗量（t/a）; 排水量（t/a）; 备注. 生活用水; 760; 152; 608; 化粪池处理生活污水. 水冷机用水; 0.144; 0.144; 0; 定期补充蒸发所损耗水量. 水帘打磨机用水; 0.48; 0.48; 0; 定期补充蒸发所损耗水量. 水膜除尘装置用水; 135; 135; 0; 定期补充蒸发所损耗水量. 磁力抛光机用水; 12; 2.4; 9.6; 经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理. 超声波清洗机用水; 193.2; 38.64; 154.56. 地面清洗废水; 90; 18; 72. 合计; 1190.824; 346.664; 844.16; /. 全厂水平衡图如下： 图2-1 全厂水平衡图 单位（t/a） （3）供电工程 本项目电力来源于市政电网供电。 6、项目平面布置 项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室。 科创产业园1.3期C2栋301、302、303、304室：从西至东分别为一般固废间、危废暂存间、成品仓库、原料仓库、弯管区、平口区、拉拔区、成型区、焊接区、打磨区、清洗区、抛光区、包装区、办公室等。 C2栋104室：从西至东分别为切抛砂区、割区和抛丸区。 本项目生产区按照生产工艺流程合理布置，总图布置在满足项目的工艺、运输、防火、卫生及安全要求的前提下，合理利用，功能分区明确、组织协作良好，方便联系和管理，避免人流、物流相互干扰，确保生产运输和安全，厂区总平面布置合理。项目平面图见附图3、附图4。 |
| --- | --- |
| - 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 施工期已结束，故不对施工期进行分析。 2、运营期工艺流程 项目营运期主要工艺为以不锈钢制品进行加工成新能源的配套设备，具体工艺流程见图2-1。 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节示意图 污染物符号表示：N－噪声；G1－焊接烟尘、G2－抛丸粉尘、G3-喷砂粉尘、G4-打标废气、G5-抛光废气；W1-抛光废水、W2-清洗废水；S1-切割废料、S2-金属残渣、S3-废包装物。 2.1工艺流程说明： （1）切割：项目设备为激光切割机，通过激光束的热能将材料局部加热至熔点，然后利用高速气流将熔融的材料吹离切割区域，从而实现对材料进行切割的目的。切割过程产生切割废气及噪声。切割粉尘采取移动式除尘器处理后无组织排放。 （2）弯管：采用弯管机将原料的不锈钢管弯压成所需的弯度。弯管过程会伴随噪声的产生。 （3）平口：利用平口机对不锈钢制品的毛刺进行平口处理。平口过程会伴随噪声的产生。 （4）成型：在常态下对不锈钢制品进行扩口、缩口及缩管等操作，该过程会产生噪声。配备有两台冷水机对加工件进行冷却处理，此工序会产生冷却水，冷水循环使用并适时补充，不外排。 （5）焊接：对成型后的不锈钢制品进行焊接处理，本项目焊接的方式分为氩弧焊接和激光焊接，焊接后20%半成品委外进行喷漆处理后成为成品外售。 ①激光焊机：其工作原理是激光辐射加热待加工表面，表面热量通过热传导向内扩散，通过控制激光脉冲的宽度、能量、峰值功率和重复频率，熔化工件，形成特定的熔池。该过程无氧化污染产生，会有一定量的噪声产生。 ②氩弧焊机：本项目采用的为钨极氩弧焊机，其工作原理是采用高压击穿的起弧方式，先在电极针（钨针）与工件间加以高频高压，击穿氩气，使之导电，然后供给持续的电流，保证电弧稳定。该过程会产生噪声和一定量的焊接烟尘。氩弧焊机配备一套一体化的焊烟净化装置处理后无组织排放。 （6）打磨：前端处理50%的不锈钢制品用水帘打磨机进行打磨，水帘打磨机用水循环使用，定期进行补水，每月补水约20升。该过程会产生噪声和废金属屑，金属屑定期收集存放于固废仓库，交由专业单位回收。 （7）抛丸：不锈钢制品需通过抛光机进行打磨抛丸表面，该过程产生抛丸粉尘以及噪声，抛丸粉尘经脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放。 （8）喷砂：用喷砂机将砂子喷在铸件表面，起到清洁作用，该过程产生喷砂粉尘以及噪声，喷砂粉尘经脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放。 （9）抛光：前端处理30%的不锈钢制品用磁力抛光机进行抛光打磨。余下20%的不锈钢制品进行委外处理。本项目设有1台磁力抛光机，主要用于加工焊接之后的不锈钢制品，其工作原理是在磁力的作用下，细小的磁针高速跳跃流动，调头等动作，在工件内孔、死角、夹缝表面摩擦，一次性达到抛光、清洗去除毛刺等准确研磨效果。此过程是一个物理作用的过程，不发生化学反应，该废水不会涉及重金属。此过程会产生抛光废水，抛光废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理；抛光有机废气收集后无组织排放。 （10）清洗：对抛光之后的不锈钢制品用超声波清洗机进行清洗，该过程会产生噪声和清洗废水。由于从磁力抛光机中捞出不锈钢制品会带入部分抛光废水，故需对其进行处理。超声波清洗废水进入经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 （11）打标：使用激光打标机对产品进行logo标记，该过程会产生噪声和打标废气。 （12）包装：对最终的成品用包装机进行包装。 2、主要污染物工序汇总 表2-8 主要污染物工序汇总一览表 # 类别; # 污染源名称; # 污染物种类; # 拟采取治理方案. 废气; 焊接烟尘; 颗粒物; 焊烟净化器. 喷砂粉尘; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放. 抛丸粉尘; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放. 切割粉尘; 移动式除尘器. 打磨粉尘; 湿法打磨+水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放. 打标废气; 车间通风换气，无组织排放. 抛光废气; 非甲烷总烃; 车间通风换，无组织排放. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经化粪池预处理后排入市政污水管网进入污水处理厂处理. 超声波清洗废水、磁力抛光机废水、地面清洗废水; pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS; 经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。. 噪声; 生产设备; Leq（A）; 采用低噪声设备，减振、消声、隔声等措施. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾; 交由环卫部门处置. 边角料、次品; 一般固废; 收集后外售. 废打磨片; 一般固废; 收集后外售. 金属碎屑; 一般固废; 收集后外售. 废包装材料; 一般固废; 收集后外售. 废油桶; 危险废物; # 交由有资质单位处置. 废含油抹布、手套; 危险废物; - 交由有资质单位处置. 污泥; 污泥进行危险特性鉴别; - 若为一般固废，将送往垃圾填埋场；若为危险固废，将交有资质单位处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 本项目租赁湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋104、301、302、303、304室实施生产，建筑面积为3836.56m2，投建“年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目”。厂房在本项目租赁之前处于空置状态，不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量现状 （1）所在行政区环境空气质量现状判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）相关规定：常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据永州市生态环境保护委员会办公室发布的《关于2022年12月份全市环境质量状况的通报》中附件4《2022年1-12月全市环境空气质量污染物浓度情况》中对祁阳市环境空气质量统计数据，祁阳市环境空气质量现状如下： 表3-1 2022年祁阳市环境空气质量状况 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度(年平均值); 标准值 (年平均值); 占标率(%); 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局; PM10; 年平均质量浓度; 41ug/m3; 70ug/m3; 58.6%; 达标. PM2.5; 29ug/m3; 35ug/m3; 82.9%; 达标. 二氧化硫; 8ug/m3; 60ug/m3; 13.3%; 达标. 二氧化氮; 12ug/m3; 40ug/m3; 30%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 150ug/m3; 160ug/m3; 93.8%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5%; 达标. 由表3-1可见，监测数据统计结果表明，祁阳市近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值浓度、臭氧日最大8h第90百分位、一氧化碳CO第95百分值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城区属于达标区。 （2）补充污染物环境现状评价 本项目挥发性有机物现状数据引用《湖南祁阳高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书（报批稿）》中2023年5月26日-6月1日G6白竹村居民点监测数据，该监测点位于本项目东北1900m。 监测点位信息及结果分别见表3-2、表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 备注. X; Y. G6; 111.870037234; 26.557285246; 挥发性有机物; 2023年5月26日-6月1日; 项目东北侧G1; 1900; 引用《湖南祁阳高新技术产业开发区规划环境影响跟踪评价报告书（报批稿）》. 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测点位; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准/（mg/m3）; 监测浓度范围/（mg/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 111.870037234; 26.557285246; 挥发性有机物; 1小时; 1.2; 0.367-0.443; 36.9; 0; 达标. 注：ND表示监测值低于检测方法的最低检出限值。. 根据监测结果可知，挥发性有机物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1中标准限值，区域大气环境质量良好。 - 地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 了解项目区地表水水质情况，本次地表水环境质量现状引用永州市生态环境局2020年1月-2023年8月通报公布的永州市地表水达标情况的结论。 表3-4 项目周边地表水体2020年1月-2023年8月环境质量达标情况 河流; 祁水; 湘江. 断面; 祁水入湘江口; 观音滩. 水质; 2020; 2021; 2022; 2023; 超标 倍数; 2020; 2021; 2022; 2023; 超标 倍数. 一月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类; 化学需氧量（Ⅳ类）0.3; 2021; 2022; 2023; 超标 倍数; 2021. 二月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅳ类; Ⅱ类; 化学需氧量（Ⅳ类）0.2; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 三月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 四月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 五月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 六月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 七月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 八月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅲ类; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 九月; Ⅱ类; Ⅱ类; /; /; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; 无超标; Ⅱ类. 十月; Ⅱ类; Ⅱ类; /; /; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; /; 无超标; Ⅱ类. 十一月; Ⅱ类; Ⅱ类; /; /; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; /; 无超标; Ⅱ类. 十二月; Ⅱ类; Ⅱ类; Ⅱ类; /; 无超标; Ⅱ类; Ⅱ类; /; 无超标; Ⅱ类. 根据收集的2020年1月-2023年8月祁阳市地表水环境质量断面监测数据可知，观音滩断面水质均达到或优于Ⅱ类水质；祁水入湘江口2022年2月、2023年1月水质为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量，其余各月均达到或优于Ⅲ类水质。超标时间集中在枯水期，河流水位、流量低，流速慢，水体稀释自净能力大为减弱，是导致断面污染物超标的重要原因。 3、声环境质量现状 本项目位于工业园，且厂区外50m范围内无声环境保护目标，本次无需进行声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境 本项目主要大气污染物为颗粒物，不含重金属，基本不会发生沉降不存在大气沉降污染途径。项目全厂地面进行硬底化处理，不存在垂直入渗污染途径，因此不需进行土壤、地下水现状调查。 5、生态环境 本项目位于工业园，项目租赁已建成厂房进行生产，因此不需要开展生态环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射部分，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目用地范围内无生态环境保护目标，项目厂界外50米范围内不涉及声环境保护目标。本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目周边空气环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 坐标/°; 功能及规模; 相对方位及距离; 保护级别. 经度; 纬度. 环境空气; 祁阳碧桂园小区; 111°50′55.192″; 26°33′4.757″; 居住，约600人; 西北面270m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 祁阳嘉信悦府小区; 111°50′52.089″; 26°32′59.879″; 居住，约400人; 西面360m. 声环境; 厂区外50m范围内无声环境保护目标. 地表水; 湘江; 白竹污水处理厂排污口上游500m至下游3000m之间河段; 北面2.1km; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ类. 地下水; 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目位于科创产业园内，不涉及生态环境保护目标. 注：表中的距离均为本项目距离保护目标的最近距离。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、水污染物 本项目施工期不设施工营地，施工人员均为城区附近居民，在周边饭店就餐，回家住宿。根据现场调查，本项目位于湖南省祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋，项目厂区周边水香路、灯塔路污水管网、雨水管网已经接通，营运期项目生活污水通过化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值后排入水香路、灯塔路的污水管网引至祁阳市白竹污水处理厂处理；本项目生产废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值后排入水香路、灯塔路的污水管网引至祁阳市白竹污水处理厂处理。 祁阳市白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准后外排湘江。 表3-6 污水排放执行标准一览表 单位：mg/L 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 污水处理厂设计进水水质标准; (GB18918-2002)一级A标准. pH; 6~9; /; ≤6~9. COD; ≤500mg/L; ≤450mg/L; ≤50. BOD5; ≤200mg/L; ≤140mg/L; ≤10. NH3-N; ≤30mg/L; ≤40mg/L; ≤5(8). SS; ≤150mg/L; ≤250mg/L; ≤10. TP; /; ≤5.0mg/L; ≤0.5. TN; /; ≤50mg/L; ≤15. LAS; ≤20mg; /; ≤0.5. 石油类; ≤20mg; ≤20; ≤1. 2、大气污染物 本项目产生的的颗粒物、有机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率标准二级标准和表2中无组织排放监控浓度限值； 具体和指标见表3-7。 表3-7 大气污染物（颗粒物）排放限值 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒; 二级; 监控点; 浓度. 颗粒物; 120mg/m3（其他）; 20m; 5.9kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 1200mg/m3; 20m; 17kg/h; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3. 厂区无组织排放的非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 附录A无组织排放限值要求。其排放标准见下表： 表3-8 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限制含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-9、3-10。 表3-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 单位：dB(A) 污染物排放标准; 昼间; 夜间; 适用范围. （GB 12523-2011）; 70; 55; 建筑施工场界. 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），生活垃圾建设单位分类收集后由环卫部门统一清运处置。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于“十三五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》（征求意见稿）规定，“十三五”期间国家对CODCr、NH3-N、SO2及NOx四种污染物排放实行总量控制和计划管理。 项目废水排放污染物总量为COD：0.0424t/a、NH3-N：0.00424t/a。其中COD、NH3-N总量按照永州市生态环境主管部门要求，进行污染物排污权交易。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期已结束，故不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1废气 1.1废气源强核算 本项目大气污染源主要来源于项目切割、打磨、焊接、抛丸、喷砂、打标等工序产生颗粒物。 （1）切割粉尘 本项目用1台激光切割机进行下料切割，激光切割机下料切割过程中会产生切割烟尘。激光切割产污源强根据参照文献资料《激光切割烟尘分析及除尘系统》（王志刚，汪立新，李振光著）可知，激光切割机烟尘产生量为39.6g/h，项目厂房内共设置1台激光切割机，激光切割时间以1200h/a计（年工作300天，每天切割时间4h），因此，本项目激光切割烟尘产生量为约0.048t/a。 激光切割烟尘采用移动式除尘器处理后无组织排放，移动式除尘器粉尘去除率约70%，因此，激光切割烟尘排放量为0.0144t/a，排放速率为0.012kg/h。 （2）焊接烟尘 本项目不锈钢制品需焊接定型，焊接采用激光焊接和氩弧焊接，激光焊接不使用焊接材料，因此不产生粉尘。氩弧焊接时使用钨极氩弧焊。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业09焊接－实芯焊丝—二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊—颗粒物产污系数为9.19千克/吨－原料。按此系数核算，钨针使用量为0.005t/a，焊接年工作时间为300天，每天8h计，则本项目焊接烟尘（颗粒物）产生量为4.595×10-5t/a，产生速率为1.915×10-5kg/h。 焊接烟尘拟采用一体式焊接烟尘净化器处理后外排，焊接烟尘净化器收集效率为80%，焊接烟尘收集量为3.676×10-5t/a，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册，09焊接－实心焊丝-二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊-其他（移动式烟尘净化器）的末端治理技术效率95%，焊接烟尘的处理量为3.492×10-5t/a，未收集和未处理的焊接烟尘量为1.103×10-5t/a，焊接烟尘排放量为1.103×10-5t/a，排放速率为0.46×10-5kg/h。未收集和未处理的烟尘以无组织形式在车间内排放。 （3）抛丸粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册，06预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒中颗粒物产污系数为2.19千克/吨－原料，本项目50%不锈钢制品需进行抛丸，不锈钢制品的处理量为50t/a，年抛丸时间按2400h计，则抛丸粉尘产生量为0.11t/a。 本项目抛丸机粉尘通过抽风管道直接连接旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后再经过一套水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放。抛丸粉尘收集效率为100%。根据设备生产公司提供的技术文件，脉冲滤筒式除尘器除尘效率为99%，根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天奇主编，化学工业出版社）中表5-5，湿式除尘器的除尘效率为90~99%，本项目水膜除尘装置除尘效率取90%，因此脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置总除尘效率为99.9%，得出抛丸粉尘有组织排放量为0.00011t/a，排放速率为0.000046kg/h。 （4）喷砂粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册，06预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒中颗粒物产污系数为2.19千克/吨－原料，本项目50%不锈钢制品需进行喷砂，则不锈钢制品的处理量为50t/a，年喷砂时间按2400h计，则喷砂粉尘产生量为0.11t/a。 本项目喷砂机粉尘通过抽风管道直接连接旋风+脉冲滤筒式除尘器处理后再经过一套水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放。喷砂粉尘收集效率为100%。根据设备生产公司提供的技术文件，脉冲滤筒式除尘器除尘效率为99%，根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天奇主编，化学工业出版社）中表5-5，湿式除尘器的除尘效率为90~99%，本项目水膜除尘装置除尘效率取90%，因此脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置总除尘效率为99.9%，得出喷砂粉尘有组织排放量为0.00011t/a，排放速率为0.000046kg/h。 （5）打磨粉尘 项目设有打磨工序，打磨过程会产生粉尘，打磨粉尘根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33-37，431-434机械行业系数手册，06预处理-抛丸、喷砂、打磨、滚筒中颗粒物产污系数为2.19千克/吨－原料，本项目50%不锈钢制品需进行，项目需进行打磨的不锈钢量约为50t/a，则本项目打磨工序产生颗粒物0.11t/a。本项目打磨为湿法打磨，根据《三废处理工程技术手册（废气卷）》（刘天奇主编，化学工业出版社）中表5-5，湿式除尘器的除尘效率为90~99%，本项目取90%，则本项目打磨工序产生颗粒物0.011t/a。 本项目打磨粉尘进过湿法打磨后再通过集气罩收集经过一套水膜除尘装置处理后通过20m高排气筒排放，集气罩收集效率为80%，水膜除尘除尘效率取90%，则打磨粉尘有组织排放量为0.00088t/a，排放速率为0.00037kg/h，无组织排放量为0.0022t/a。 本项目抛丸粉尘、喷砂粉尘、打磨粉尘经自带废气处理装置处理后再供用一套水膜除尘器处理后通过20m高排气筒排放，风机风量约10000m3/h。 表4-1 项目水膜除尘器处理废气情况一览表 污染物; 产生浓度; 有组织排放情况. 产生量t/a; 产生速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 抛丸颗粒物; 0.11; 0.046; 0.00011; 0.000046. 喷砂颗粒物; 0.11; 0.046; 0.00011; 0.000046. 打磨颗粒物; 0.11; 0.046; 0.00088; 0.00037. 合计; 0.33; 0.138; 0.0011; 0.000462. （6）抛光废气 本项目抛光过程使用抛光剂，根据建设单位提供的抛光剂MSDS可知，抛光剂中主要的挥发性物质主要为水性溶剂，占比15％。本项目抛光剂使用量为0.4t/a，则本项目抛光过程非甲烷总烃产生量为0.06t/a（0.025kg/h）。 抛光工段非甲烷总烃产全部无组织排放，无组织排放速率0.025kg/h。 据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3可知，收集的废气NMHC初始速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设备，处理效率不应低于80%。采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定 本项目无组织排放速率较小，且使用的抛光剂符合符合国家有关低VOCs含量产品规定，因此本项目抛光工段产生的非甲烷总烃可不配置VOCs处理设施。 （7）臭气浓度 本项目生产过程中有产生有机废气会伴随少量恶臭气味，项目异味分析采取定性分析，一般在车间下风向20m范围内有较强的异味（强度约3~4类），在20m~50m范围内很容易感觉到气味的存在（轻度约2~3 类），在50~100m处气味就很弱（强度约1~2m），在100m外基本闻不到气味。随着距离的增加，气味浓度会迅速下降，对周边环境影响较小，本环评建议企业加强厂房内通风，进一步减轻对环境影响。 （8）打标废气 本项目在产品采用激光喷码机，使用软件偏转激光束，利用激光直接灼烧需标识的产品表面，形成字体或图案，不需使用油墨，无挥发性有机物产生。由于产品表面灼烧会产生少量的烟尘，考虑喷码面积小、时间短，总体烟尘量很小，不作定量计算。根据建设单位提供的设备资料，喷码过程为机械全自动化操作并设有封闭的喷码区，喷码烟尘经喷码机内置的烟尘消除器过滤处理后在工作间内排放，对生产车间内外环境影响很小。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-2 本项目废气污染物信息表 车间; 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况. 有组织; 无组织. 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 收集效率; 处理设施; 去除效率; 是否为可行; 废气量 m3/h; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 生产车间; 切割; 颗粒物; 0.048; 0.04; /; /; 移动式除尘器; 85; 是; /; /; /; /; 0.0072; 0.006. 焊接; 颗粒物; 4.595×10-5; 1.915×10-5; /; 80; 焊烟净化器; 95; 是; /; /; /; /; 1.103 ×10-5; 0.459 ×10-5. 抛丸; 颗粒物; 0.11; 0.046; 4.6; 100; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘; 99.9; 是; 10000; 0.0011; 0.000462; 0.0462; /; /. 喷砂; 颗粒物; 0.11; 0.046; 4.6; 100; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘; 99.9; 是; /; /. 打磨; 颗粒物; 0.11; 0.046; 4.6; 85%; 湿法打磨+水膜除尘; 99; 是; 0.0022; 0.00092. 抛光; 非甲烷总烃; 0.06; 0.025; /; 100%; 车间通风换气; /; 是; /; /; /; /; 0.06; 0.025. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-3 废气污染物排放源汇总一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. DA001; 水膜除尘排放口; 111.852337488; 26.549074884; 102; 20; 0.3; 39.3; 25; 2400; 正常; 颗粒物. 0.000462. 1.2非正常情况 项目废气非正常工况排放主要为因管理不当等原因导致环保设备处理效率达不到应有设计效率，设定非正常情况下脉冲滤筒式除尘器处理效率为0，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表。 表4-4 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/（kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 切割过程移动式除尘器; 发生故障; 颗粒物; 0.04; 1; 3. 焊接过程焊烟净化器; 发生故障; 颗粒物; 1.915×10-5; 1; 3. 抛丸过程脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置; 发生故障; 颗粒物; 0.046; 1; 3. 喷砂过程脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘装置; 发生故障; 颗粒物; 0.046; 1; 3. 打磨粉尘湿法打磨+水膜除尘装置; 发生故障; 颗粒物; 0.046; 1; 3. 1.3污染物核算 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. 1; DA001; 颗粒物; 0.0462; 0.000462; 0.0011. 排放口合计. 排放口合计; 颗粒物; 0.0011t/a. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; /; 切割; 颗粒物; 定期检查、加强管理; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 1.0; 0.0072. 2; /; 焊接; 颗粒物; 焊烟净化器; 1.0; 1.103 ×10-5. 3; /; 打磨; 颗粒物; 湿法打磨+水膜除尘装置; 1.0; 0.0022. 4; /; 抛光; 非甲烷总烃; 车间通风换气; 4.0; 0.06. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 约0.01. 2; 非甲烷总烃; 0.06. 1.4、措施可行性及影响分析 表4-8 废气污染防治措施及预期治理效果情况表 内容类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气污染物; 抛丸; 颗粒物; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+30m高排气筒排放（DA001）; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准. 喷砂; 颗粒物; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+30m高排气筒排放（DA001）. 打磨; 颗粒物; 湿法打磨+水膜除尘+30m高排气筒排放（DA001）. 抛光; 非甲烷总烃; 车间通风换气，无组织排放. （1）抛丸、喷砂、打磨颗粒物防治措施可行性 本项目抛丸、喷砂、打磨生产过程产生的颗粒物经过处理后能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；同时，参考《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）中附录A.1废气防治可行技术参考表，项目抛丸产生的颗粒物采用脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘为可行技术，项目喷砂产生的颗粒物采用脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘为可行技术，项目打磨产生的颗粒物采用湿法打磨+水膜除尘为可行技术。 （2）抛光有机废气防治措施可行性 抛光工段非甲烷总烃产全部无组织排放，无组织排放速率0.025kg/h。 据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3可知，收集的废气NMHC初始速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设备，处理效率不应低于80%。采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定 本项目无组织排放速率较小，且使用的抛光剂符合符合国家有关低VOCs含量产品规定，因此本项目抛光工段产生的非甲烷总烃可不配置VOCs处理设施。 1.5排放口设置情况及自行监测计划 项目废气自行监测频次参照《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》（HJ1251-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）以及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）确定。 表4-8 项目排气口设置及大气污染物监测计划一览表 序号; 类别; 监测因子; 采样点; 监测频次; 执行标准. 1; 废气; 颗粒物; 排放口; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率标准二级标准和表2中无组织排放监控浓度限值. 2; 颗粒物、非甲烷总烃; 厂界上风向1个点、下风向2个点; 1次/年. 1.6大气环境影响分析结论 本项目位于环境空气质量达标区。项目主要污染因子为颗粒物、非甲烷总烃。经采取一系列措施后，项目所产生的颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率标准二级标准和表2中无组织排放监控浓度限值。 综上所述，项目所在地属于达标区，本项目的废气采取相应治理措施后，能达到相应的标准要求，对周边环境影响不大。 2废水 本项目废水污染源主要有生活污水、抛光废水、清洗废水、地面清洗废水。 2.1废水源强 （1）生活污水 项目生活污水产生量约为608t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水水质参考环境保护部环境工程评估中心编制的《社会区域类环境影响评价》（第三版），生活污水的产生浓度CODCr为250mg/L、BOD5为150mg/L、SS为150mg/L、NH3-N为30mg/L。 项目生活污水经科创产业园化粪池预处理后通过灯塔路市政污水管网排入祁阳县白竹污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准，最终排放至湘江。 （2）生产废水 ①磁力抛光废水 根据前文工程分析，磁力抛光机废水产生量为9.6t/a；该类废水的主要污染物为pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS，抛光废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 ②超声波清洗废水 根据前文工程分析，超声波清洗机清洗废水产生量为154.56/a，该类废水的主要污染物为pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS，超声波清洗废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 本项目超声波清洗工艺、抛光工艺、使用的抛光剂性质和用量与《1200万件/年保温杯项目》相似，因此本项目超声波清洗机清洗废水、磁力抛光废水水质类比《1200万件/年保温杯项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：HC1908073-01，监测时间2019年8月20日-8月23日）中废水水质指标为：pH4-6、COD416mg/L、SS310mg/L、氨氮50mg/L、石油类50mg/L、LAS浓度约为24mg/L。 ③地面清洗废水 根据前文工程分析，地面清洗废水产量为72t/a，该类废水的主要污染物为SS，地面清洗废水的产生浓度SS为300mg/L。地面清洗废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 表4-9 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施效率; 污染物排放; 排放 时间 （d/a. 废水 产生量(m3/a); 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 废水 排放量 (m3/a); 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 项目区; 生活污水; COD; 608; 250; 3.39; 15%; 608; 212.5; 0.13; 300. BOD5; 150; 1.695; 10%; 135; 0.082. SS; 150; 1.356; 35%; 97.5; 0.059. 氨氮; 30; 0.452; 5%; 28.5; 0.0173. 地面清洗废水; SS; 72; 300; 0.022; 20%; 72; 240; 0.0173; 300. 抛光废水、超声波清洗废水; COD; 164.16; 416; 0.069; 70%; 164.16; 124.8; 0.02; 300. SS; 310; 0.051; 20%; 248; 0.041. 氨氮; 50; 0.008; 47%; 26.5; 0.0043. 石油类; 50; 0.008; 76%; 12; 0.002. LAS; 24; 0.004; 73%; 6.48; 0.0011. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序 号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 编号; 名称; 工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS; 祁阳县白竹污水处理厂; 间断排放; TW 001; 化粪池; 化粪池; 是; DW001; 符合; 进入园区污水管网后排入祁阳县白竹污水处理厂. 2; 生产废水; pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS; 祁阳县白竹污水处理厂; 间断排放; TW 002; 污水处理设备; 调节+水解+接触氧化+沉淀; 是; DW002; 符合; 企业总排口. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口地理坐标; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 生活污水排放口; 111.852348384; 26.549427584; 祁阳县白竹污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; 祁阳县白竹污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 2; DW002; 生产废水排放口; 111.852662035; 26.549367245; 祁阳县白竹污水处理厂; 间歇排放，流量不稳定; 祁阳县白竹污水处理厂; pH; 6~9（无量纲）. COD; 50. BOD5; 10. SS; 10. NH3-N; 5（8）. 石油类; 1. LAS; 0.5. 表4-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值; 6~9（无量纲）. COD; 450. BOD5; 140. SS; 30. 氨氮; 150. 2; DW002; pH; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值; 6~9（无量纲）. COD; 450. BOD5; 140. SS; 30. 氨氮; 150. 石油类; 20. LAS; 20. 表4-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放 口编号; 污染 物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d ）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 废水量; /; 2.03; 608. COD; 50; 0.0001; 0.0304. BOD5; 10; 0.0000203; 0.00608. NH3-N; 5; 0.00001; 0.00304. SS; 10; 0.0000203; 0.00608. 2; DW002; 废水量; /; 0.7872; 236.16. COD; 50; 0.00004; 0.012. BOD5; 10; 0.000008; 0.0024. NH3-N; 5; 0.000004; 0.0012. SS; 10; 0.000008; 0.0024. 石油类; 1; 0.0000008; 0.00024. LAS; 0.5; 0.0000004; 0.00012. 全厂排放口 合计; 废水量; 844.16. COD; 0.0424. BOD5; 0.00848. NH3-N; 0.00424. SS; 0.00848. 石油类; 0.00024. LAS; 0.00012. 2.2废水自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）中规定监测内容和频次，按照拟定监测计划定期委托监测单位开展自行监测，并做好相关信息记录、信息报告和信息公开，其中单独排入城镇集中污水处理设施的生活污水无需监测。 表4-14 运营期废水污染源监测计划 监测类别; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 控制目标. 废水监测; 流量、pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类; DW002废水总排放口; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值. 2.3水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生活污水 项目位于湖南省永州市祁阳县祁阳高新技术产业开发区灯塔路科创产业园1.3期C2栋，该区域实行雨污分流制，并已建成相应市政污水管网及雨水管网。项目雨水经收集后排向雨水管最终排入湘江，生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，排入白竹污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放入湘江。 （2）生产废水 项目抛光废水、超声波清洗废水和地面清洗废水收集后经“调节+水解+接触氧化+沉淀”污水处理设备处理后排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂处理。 处理工艺流程简述： 调节池：进入生化处理单元前调节废水pH。 水解池：只有溶解性的小分子物质才可直接进入微生物细胞内，水解酸化的作用是使大分子有机物分解为小分子有机物。 接触氧化池：氧化池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸，进一步把有机物分解成无机物。 沉淀池：作用是泥水分离，使混合液澄清、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。 根据《1200万件/年保温杯项目竣工环境保护验收监测报告》（报告编号：HC1908073-01，监测时间2019年8月20日-8月23日）废水处理单元（调节池进口及污水处理站出口）进出口监测数据可知，项目废水经“调节+水解+接触氧化+沉淀”处理后能满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值。同时根据《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》（HJ1115—2020）表3可知，本项目废水采用“调节+水解+接触氧化+沉淀”进行处理是可行的。 表4-15 1200万件/年保温杯项目污水处理站出水数据 检测因子; pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 总磷; 石油类; 阴离子活性剂. 检测结果; 7.7-7.8; 189; 21; 1.41; 0.6; 0.7; 0.57. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值; 6~9; 450; 140; 30; 5.0; 20; 20. 2.4依托污水处理设施的环境可行性评价 项目废水经预处理达标后，纳管排入祁阳市白竹污水处理厂，进一步处理达标后外排，本项目依托污水处理设施的环境可行性分析如下： （1）污水处理厂工程简介 祁阳县白竹污水处理厂（原名祁阳县城南污水处理厂）位于祁阳县城南区观音滩白竹村1组、8组，总面积为75053m2（折合约112.58亩），其中近期建设用地面积为32216m2（折合约48.32亩），远期发展预留地主要布置于本项目的北面。祁阳县白竹污水处理厂服务区域为城南和东江规划区范围，位于真卿路与白竹路交叉口，目前已建成投产，总设计处理规模为8万m³/d，其中一期工程建设规模为2.5万m3/d，于2017年投产建设并于2018年通过验收运行，实际处理规模16515.68m³/d，处理工艺采用BDP（生物倍增）池污水处理工艺；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。污水处理厂设置进水水质主要为pH、CODcr、BOD5、SS、TP、TN、NH3-N、动植物油等，不涉及含重金属。 （2）污水处理厂处理工艺 祁阳市白竹污水处理厂废水处理工艺如下： 图4-1 污水处理工艺流程示意图 （3）污水处理厂出水水质 收集到祁阳白竹污水处理厂2022第四季度水情况，详见表4-16。 表4-16 白竹污水处理厂2022年自动监控设施数据统计 单位：mg/L 监测项目; 出口浓度; 标准限值; 单位; 达标情况. pH; 7.5; 6～9; 无量纲; 达标. BOD5; 3.6; 10; mg/L; 达标. 总磷; 0.40; 0.5; mg/L; 达标. COD; 16; 50; mg/L; 达标. 总汞; 0.00006; 0.001; mg/L; 达标. 总镉; 0.005L; 0.01; mg/L; 达标. 总铬; 0.03L; 0.1; mg/L; 达标. 六价铬; 0.004L; 0.05; mg/L; 达标. 总砷; 0.0014; 0.1; mg/L; 达标. 总铅; 0.07L; 0.1; mg/L; 达标. 悬浮物; 9; 10; mg/L; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.24; 0.5; mg/L; 达标. 粪大肠菌群数; 520; 103; MPN/L; 达标. 氨氮; 0.088; 5; mg/L; 达标. 总氮; 8.74; 15; mg/L; 达标. 石油类; 0.10; 1; mg/L; 达标. 动植物油; 0.30; 1; mg/L; 达标. 据上表数据可知，祁阳白竹污水处理厂出水水质能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。 （4）纳管可行性分析 项目所在区域为祁阳县白竹污水处理厂的纳管范围，且项目排放的废水量为2.8172t/d，祁阳县白竹污水处理厂设计处理规模为2.5万m³/d，占污水处理厂设计规模0.011%，目前实际规模处理量16515.68t/d，尚有余量处理本项目生活污水和生产废水，且本项目产生的废水主要污染因子为pH值、COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、石油类，满足祁阳县白竹污水处理厂设置进水水质要求。 同时本项目生活污水和生产废水经预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及祁阳县白竹污水处理厂进水水质要求较严值。 综上所述，本项目外排废水进入祁阳县白竹污水处理厂处理可行，且对祁阳县白竹污水处理厂的水质和水量不会产生冲击影响。 2.5水环境影响评价结论 本项目生活污水和生产废水经预处理后可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及祁阳县白竹污水处理厂进水水质要求较严值，所采用的污染治理措施为可行技术，综上所述，本项目的水污染物控制和水环境影响减缓措施具有有效性，所依托污水设施具有环境可行性，本项目地表水环境影响是可以接受的。 3噪声 3.1噪声源强 本项目运营期产生的噪声主要为弯管机、搓丝机、铣床、冲床等生产设备，参考《噪声与振动控制工程手册》和《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），此类设备噪声的强度值为75~90dB（A）之间。 3.2、环境影响分析 结合本项目噪声源的特征及排放特点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价选择点声源预测模式来模拟预测本项目噪声源排放噪声随距离的衰减变化规律。 1、预测模式 噪声的衰减主要与声传播距离、空气吸收、阻挡物的反射与屏障等因素有关。从安全角度出发，本预测从各点源包络线开始，只考虑声传播距离这一主要因素，各噪声源可近似作为点声源处理，声源如位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 （1）设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下面公式近似求出： 式中：TL-隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB（A）。 图4-2 室内声源等效为室外声源示意图 （2）按下面公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lp1，j（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1，j—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （3）在室内近似为扩散声场时，按下面公式计算出靠近室外围护结构处的声压级； Lp2iT=Lp1iT−TLi+6 式中：Lp2i (T)－靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 （4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw2=Lp2T+10lgS 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 - 室外声源 如果已知噪声源的声功率级Lw，且声源置于地面上，r0处的声功率级计算公式： LP(r)=Lw−20lgr0−8 某个噪声源在预测点的声压级公式： 1LP(r)=LP(r0)−20lgrr0−ΔL 式中：Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB(A)；Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；r0—参考位置距声源中心的距离，m；r—声源中心至预测点的距离，m；△L—各种因素引起的声衰减量（如声屏障、遮挡物、空气吸收等引起的声衰减，计算方法详见“导则”正文），dB(A)； （6）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则项目工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；ti—在T时间内i声源工作时间，s；T—用于计算等效声级的时间，s；N—室外声源个数；M—等效室外声源个数。 （7）预测点的预测等效声级（Leq）噪声贡献值计算公式： Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leq ——预测等效声级，dB(A)；Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （8）预测结果 根据厂区建设布局情况及项目拟采用的隔声降噪措施，结合工程分析，采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式，预测分析本项目建成投产后噪声贡献值情况见下表。 表4-17 主要噪声污染源情况（室内声源） 序号; 声源位置; 噪声源; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 1F生产车间; 激光切割机; /; 80; 减振、选用低噪声设备; 40; 13; 0; N：35.5; 50.79; 间歇; 20; 30.79; 1. E：30.2; 51.34; 20; 31.34; 1. S：10.8; 51.83; 20; 31.83; 1. W：35.5; 50.79; 20; 30.79; 1. 2; 3F生产车间; 端口成型机; /; 80; 56; 15; 0; N：36.5; 51.16; 间歇; 20; 31.16; 1. E：15.5; 52.25; 20; 32.25; 1. S：8.9; 52.4; 20; 32.40; 1. W：55.8; 49.66; 20; 29.66; 1. 3; 3F生产车间; 弯管机; /; 75; 21; 15; 0; N：31.8; 45.16; 间歇; 20; 25.16; 1. E：32.2; 45.05; 20; 25.05; 1. S：14.2; 45.6; 20; 25.60; 1. W：54.6; 46.98; 20; 26.98; 1. 4; 3F生产车间; 三通拉扒机; /; 78; 37; 17; 0; N：32.5; 48.96; 间歇; 20; 28.96; 1. E：35.3; 49.21; 20; 29.21; 1. S：15.3; 49.57; 20; 29.57; 1. W：39.5; 49.03; 20; 29.03; 1. 5; 3F生产车间; 弯头平口机; /; 78; 48; 18; 0; N：30.2; 49.3; 间歇; 20; 29.30; 1. E：24.6; 49.91; 20; 29.91; 1. S：17.8; 50.06; 20; 30.06; 1. W：51.6; 48.26; 20; 28.26; 1. 6; 3F生产车间; 激光焊机; /; 75; 48; 22; 0; N：24.3; 46.56; 间歇; 20; 26.56; 1. E：21.2; 46.95; 20; 26.95; 1. S：22.4; 46.92; 20; 26.92; 1. W：51.2; 45.27; 20; 25.27; 1. 7; 3F生产车间; 氩弧焊机; /; 80; 58; 24; 0; N：30.2; 51.76; 间歇; 20; 31.76; 1. E：13.6; 52.45; 20; 32.45; 1. S：14.2; 52.11; 20; 32.11; 1. W：57.3; 49.53; 20; 29.53; 1. 8; 3F生产车间; 水帘打磨机; /; 75; 35; 23; 0; N：23.3; 46.25; 间歇; 20; 26.25; 1. E：201.2; 46.13; 20; 26.13; 1. S：21.4; 46.27; 20; 26.27; 1. W：50.2; 46.18; 20; 26.18; 1. 9; 1F生产车间; 抛丸机; /; 85; 53; 15; 0; N：40.2; 51.15; 间歇; 20; 31.15; 1. E：20.3; 52.12; 20; 32.12; 1. S：8.2; 52.32; 20; 32.32; 1. W：51.2; 49.88; 20; 29.88; 1. 10; 1F生产车间; 喷砂机; /; 85; 38; 31; 0; N：24.3; 56.79; 间歇; 20; 36.79; 1. E：30.2; 56.31; 20; 36.31; 1. S：20.3; 56.09; 20; 36.09; 1. W：41; 55.9; 20; 35.90; 1. 11; 3F生产车间; 磁力抛光机; /; 80; 69; 26; 0; N：39.2; 51.74; 间歇; 20; 31.74; 1. E：5.3; 52.76; 20; 32.76; 1. 1; S：16.2; 52.07; 20; 32.07; 1. W：70.2; 48.73; 20; 28.73; 1. 12; 3F生产车间; 超声波清洗机; /; 90; 71; 18; 0; N：39.4; 61.2; 间歇; 20; 41.20; 1. E：5.3; 62.72; 20; 42.72; 1. S：15.8; 62.4; 20; 42.40; 1. W：70.2; 48.59; 20; 28.59; 1. 13; 3F生产车间; 激光打标机; /; 75; 61; 42; 0; N：15.5; 47.62; 间歇; 20; 27.62; 1. E：18.3; 47.23; 20; 27.23; 1. S：29.2; 46.11; 20; 26.11; 1. W：54.2; 44.07; 20; 24.07; 1. 14; 3F生产车间; 包装机; /; 75; 27; 30; 0; N：16.2; 46.23; 间歇; 20; 26.23; 1. E：30.2; 45.54; 20; 25.54; 1. S：30.2; 45.54; 20; 25.54; 1. W：28.5; 46.61; 20; 26.61; 1. 表4-18 主要噪声污染源情况（室外声源） 序号; 声源位置; 噪声源; 型号; 空间相对位置/m; 声功率级dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 顶楼; 风机1; /; 34; 8; 0; 70~75; 减振; 间歇. 表4-19 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 噪声单元; 北厂界; 东厂界; 南厂界; 西厂界. 贡献值; 44.56; 45.46; 45.27; 42.85. 标准值; 昼间65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目实施后噪声排放对厂界的贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，只要企业做好各项噪声污染防治措施，项目噪声排放对周围环境影响很小 3.3噪声防治 （1）企业在选购设备时购置符合国家颁布的各类机械噪声标准的低噪声设备，保证运行时能符合工业企业车间噪声卫生标准，同时能保证达到厂界噪声控制值。 （2）对设备进行合理布局，项目应将高噪声设备放置在远离厂界的位置，通过墙体的阻隔作用减少噪声对周边环境的影响，这样可降低噪声级15-25分贝。 （3）对产生的机械撞击性噪声采用性能好的隔声门窗将噪声封隔起来，以减少噪声的传播，设置隔声控制室，将操作人员与噪声源分离开等。 （4）在噪声传播途径上采取措施加以控制，加强噪声源车间的建筑围护结构均以封闭为主，同时采取车间外及厂界的绿化，利用建筑物与树木阻隔声音的传播。 （5）项目噪声污染防治工作执行“三同时”制度。对隔声、减振等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的及时更换，防止机械噪声的升高。 （6）使用中要加强维修保养，适时添加润滑剂防止设备老化，使设备处于良好的运行状态，避免因不正常运行所导致的噪声增大。 （7）同时重视厂房的使用状况，尽量采用密闭形式。除必要的消防门、物流门之外，在生产时项目将车间门窗关闭。 3.4噪声自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）制定项目噪声监测方案，具体见表4-20。 表4-20 项目噪声自行监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区昼间标准. 4固体废物 4.1、固体废弃物产生情况 ①生活垃圾 本项目员工20人，生活垃圾的产生量每天按照0.5kg/人计算，年工作时间按300天计，则生活垃圾的年产生量约为3t/a。由环卫部门定期统一清运。 ②边角料和残次品 边角料和残次品的产生量根据企业提供的资料约为原材料的5%，即产生量约5t/a，边角料属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的“废钢铁”，其分类代码为348-002-09，收集后交专业公司处理。 ③废磨片 项目水帘打磨工序会产生废打磨片，根据建设单位提供资料，年更换的打磨片的量为0.01t，收集后交专业公司处理。废磨片属于《一般固体废物分类与代码》（GBT 39198-2020）中的废弃资源，废物代码为348-002-99，收集后交专业公司处理。 ④金属碎屑 项目打磨废水经打捞后会产生少量金属碎屑以及除尘器收集的金属碎屑；打磨金属碎屑产生量约为原材料的0.1％，需要打磨的部分为原料的50%，即需要打磨50t该部分金属碎屑产生量约为0.05t/a。除尘器收集的金属约为0.273t/a，因此，本项目金属碎屑总产量为0.323t/a；金属碎屑属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）中的“废钢铁”，其分类代码为348-002-09，收集后交专业公司处理。 ⑤废包装材料 项目在生产过程会产生废包装材料，产生量为0.018t/a，废包装材料集中收集后由物资回收单位进行综合利用。 - 危险废物 ①废油桶 项目生产过程中会产生废油桶，预计产生量约为0.0488t/a。废油桶属于《国家危险废物名录》（2021年版）中编号HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。项目生产过程中产生的废油桶定期交给有危险废物经营许可证的单位处理。本项目润滑油、拉伸油、液压油仅定期进行补充，不进行更换。 表4-21 废油桶产生情况一览表 名称; 年用量t/a; 包装方式; 包装材料 个数; 单个包装材料质量kg; 合计重量t. 润滑油; 0.005; 25kg/桶; 0.5; 1; 0.0005. 拉伸油; 0.010; 25kg/桶; 0.25; 1; 0.00025. 液压油; 2.040; 170kg/桶; 12; 4; 0.048. 合计; 0.04875. ②废抹布、手套 项目生产过程中使用抹布对生产设备进行清洁时会产生含油废抹布、手套。根据企业提供资料，最大产生量约为1kg/d，则总产量为0.3t/a，废抹布、手套属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08。经收集后交由有危险废物处理资质的单位回收处理。 ③污泥 废水处理系统处理时会产生一定量的污泥，根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）中9.4污泥实际排放量核算方法， 计算公式如下： E产生量=1.7×Q×W深×10-4 式中：E 产生量－污水处理过程中产生的污泥量，以干泥计，t； Q－核算时段内排污单位废水排放量，m3： W深－有深度处理工艺（添加化学药剂）时按2计，无深度处理工艺时按1计，量纲一。 项目生产废水排放量为236.16m3/a，处理工艺为“调节+水解+接触氧化+沉淀”，则W深 按1计。项目干污泥产生量=1.7×236.16×1×10-4=0.04t。按脱水后污泥含水率80％进行出厂折算，则污泥产生量为0.032t/a。 根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号），项目废水处理工段工业污水，应按《国家危险废物名录》（2021版）、国家环境保护标准《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）和危险废物鉴别标准的规定，对污泥进行危险特性鉴别，若进站工业废水排放情况发生重大改变时，则需对污泥进行危险特性鉴别。若为一般固废，则该部分污泥外运处置；若为危险固废，则该部分污泥需交由有资质的危险废物处置单位进行处理。 表4-22 项目固体废物产排情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 代码; 物理形状; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 年产量 t/a. 1; 办公生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固体; 桶装; 环卫部门统一收集; 3. 2; 生产过程; 边角料 、次品; 一般固废; 348-002-09; 固体; 袋装; 交专业公司处理; 5.0000. 3; 生产过程; 废打磨片; 一般固废; 348-002-99; 固体; 袋装; 0.0100. 4; 生产过程; 金属碎屑; 一般固废; 348-002-09; 固体; 桶装; 0.323. 5; 生产过程; 废包装材料; 一般固废; 348-002-07; 固体; 桶装; 0.0180. 6; 生产过程; 废油桶; 危险废物; HW08 900-249-08; 固体; 桶装; 危险废物暂存间暂存; 0.0488. 7; 生产过程; 废含油抹布、手套; 危险废物; HW08 900-049-08; 固体; 袋装; 0.3000. 8; 生产过程; 废水处理污泥; 污泥进行危险特性鉴别; /; 固体; 桶装; 若为一般固废，将送往垃圾填埋场；若为危险固废，将交有资质单位处置; 0.032. 4.2、环境管理要求 （1）生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 （2）一般固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中“本标准适用于新建、改建、扩建的一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理。采具用库房、包装工（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，项目以上一般固废在厂区内采用一般固废房及包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并按有关规定落实工业固体废物申报登记制度。建设单位还应对产生的固废做好申报等规范化管理。 （3）危险废物 为保证危废暂存间内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集、贮运、运输技术规范》（HJ2025-2012）及相关国家及地方法律法规的要求，危险废物暂存场所需要满足以下要求： （a）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）修改单的规定设置警标志； （b）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （c）应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （d）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理： （e）危险废物暂存间防渗应满足以下要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，衬里放在一个基础成底座上，衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料与堆放危险废物兼容，在衬里上设计、违造浸出液收集淸除系统；贮存区符合消防要求；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物兼容；基础防渗层为至少lm原粘土层（渗透系数1×10-7cm/s）或2mm厚高密度聚乙烯，或半少2mm厚的其他人工材料，渗透系数1×10-10cm/s。 通过上述措施处理后，建设项目产生的危险废物均可得到有效的处理处置，不产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤的环境影响及保护措施 5.1地下水、土壤污染的途径 项目运营过程中，主要涉及可能产生环境风险的工艺过程为危废暂存间危险废物泄露、危化品间和生产车间的化学品渗漏、污水处理站废水泄露，可能会对项目区的土壤、地下水产生污染影响。 项目污染土壤、地下水的主要可能的途径为： ①危废暂存间、生产车间、危化品间、污水处理站废的地面以及水池未进行防腐、防渗处理，危险废物、化学品、废水等的跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤、地下水。 ②危废暂存间、生产车间、危化品间、污水处理站的地面因长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成物料渗入土壤、地下水。 5.2地下水、土壤污染防治措施 对于厂址区地下水防污控制，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 按照厂区装置和生产特点以及可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水的情况，根据不同区域和等级的防渗要求，将厂址区的防渗划分为非污染控制区、一般防渗区和重点防渗区。 重点防渗区：对于项目重点防渗区主要为：生产车间、危化品间、危废暂存间、污水处理站等。对于重点污染防治区，基础翻身层粘土层其渗透系数应小于10-7cm/s，涂环氧树脂防腐防渗层其渗透系数应小于10-10cm/s。 一般防渗区：厂区内除重点防渗区以外的地面的生产功能单元，主要包括原料库、包装房等。建议对该区域水泥硬化后采用人工合成防渗材料为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，HDPE防渗膜其渗透系数应小于10-7cm/s。 6、生态环境影响分析 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内有生态环境敏感的，应明确环保措施”，本项目租赁产业园的空置厂房作为生产厂房，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标，因此，项目无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险分析 7.1环境风险识别 项目风险物质见下表： 表4-23 项目危险物质及Q值确定表 序号; 名称; 风险物质; 风险物质最大存在总量t; 临界量; Q; 依据; 储存位置. 1; 润滑油; 润滑油; 0.005; 2500; 0.000002; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 表B.1; 仓库. 2; 拉伸油; 拉伸油; 0.01; 2500; 0.000004; 仓库. 3; 液压油; 液压油; 2.040; 2500; 0.000816; 仓库. 4; 废油桶; 矿物油; 0.0488; 2500; 0.00001952; 危废 暂存间. 5; 废抹布、手套; 矿物油; 0.3; 2500; 0.00012; 危废暂 存间. 合计; 约0.001; /; /. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按下式计算物质总量与临界量比值（Q） 式中：q1，q2，q3……qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，Q3……Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据计算本项目危险物质数量与临界量的比值Q=0.001<1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析 7.2 风险防范措施 7.2.1总图布置和建筑安全防范措施 ①车间总平面布置、防火间距应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2022）等相关规定。生产车间、原料库等建、构筑物的设计应与火灾类别相应的防火对策措施，建筑物耐火等级应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2022）的有关规定，并通过消防、安全验收。 ②各功能区之间应设有联系通道，有利于安全疏散和消防。分区内部和相互之间保持一定的通道和安全间距，厂区应有应急救援设施及救援通道。 ③属于火灾爆炸危险场所的设计必须符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-92）和《爆炸危险场所安全规定》的相关规定。 7.2.2 危险品储存防范措施 ①尽可能减少危险品储存量和储存周期。物料储存应符合《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB 17914-1999）等相关规范。 ②化学品储存场所等应设立检查制度；主要化学物料输送管道应安装必要的安全附件；输送管道上应安装切断阀、流量监测或检漏设备。 ③场内配备专业技术人员负责管理，同时配备必要的个人防护用品。库内物质分类存放，禁忌混合存放。易燃物与毒害物应分隔存放。 7.2.3 工艺技术设计安全防范措施 ①使用危险化学品的操作空间应保证作业人员有充分的活动余地，并应考虑作业人员的操作空间。 ②作业人员应接受安全技术培训后方可上岗。 ③工作区、贮存区等禁止明火，应有禁止烟火的安全标志。设备检修时需要采用电焊、气焊、喷灯等明火作业，应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。 ④用动火作业时，要应严格执行动火安全制度，遵守安全操作规程，施工现场应有专人监管并配备灭火设施。作业前应清理易燃易爆物品至安全距离外。 7.2.4 危险品运输防范措施 ①采购危险化学品时，应到已获得的危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料；采购人员需进行专业培训并取证。 ②物料装卸运输应执行《汽车危险货物运输装卸作业规程》（JT/T31145-1991），《汽车危险货物运输规则》（JT3130-1988）、《机动车辆安全规范》（GB 10827-1989），《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-1994）等有关要求。 ③危险品原料的运装要委托有承运资质单位承担；承担运输危险化学品的人员、车辆等必须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。行车路线必须事先经当地公安交通部门批准，并制定路线和事件运输，不可在繁华街道行驶和停留；要悬挂“危险品”（“剧毒品”）标志。 ④禁止超装、超载，禁止混装不相容类别的危险化学品。 7.3环境风险分析结论 项目环境风险简单分析内容表见表4-24。 表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目. 建设地点; 湖南省; 永州市; 祁阳县; 祁阳高新技术产业开发区; 科创产业园1.3期C2栋301、302、303、304室. 地理坐标; 经度; 111度51分8.319秒; 纬度; 26度32分56.954秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：润滑油、拉伸油、液压油、废油桶、废抹布、手套等 分布：危废暂存间、仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）危险化学品储存、使用、泄露风险防范措施；（2）危险废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。. 风险防范措施要求; 详见环境风险防范措施及应急要求。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目风险物质为废矿物油、废油桶、废抹布、手套等，本项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。. 8、环保投资 表4-25 项目环保投资一览表 类别; 污染源; 治理措施; 环保投资（万元）. 废气; 生产车间; 切割粉尘; 移动式除尘器; 2. 焊接粉尘; 焊烟净化器; 2. 抛丸粉尘; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+20m高排气筒（DA001）; 8. 喷砂粉尘; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+20m高排气筒（DA001）; 8. 打磨粉尘; 湿法打磨+水膜除尘+20m高排气筒（DA001）; 5. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池处理后，排入祁阳市白竹污水处理厂。; 30. 生产废水; 新增废水收集管线，将废水引入厂区污水处理站处理后，排入园区污水管网进入祁阳市白竹污水处理厂。. 噪声; 设备噪声; 采购低噪声设备，基础减振、墙体隔声，合理布局，定期检查，使设备处于良好的运行状态。; 2. 固废; 职工生活; 收集后交由环卫部门处置; 2. 危险废物; 新建1间危废暂存间，建筑面积约25m2; 3. 一般固废废物; 新建1间一般固废暂存库，建筑面积约25m2; 1. 地下水及土壤; 危废暂存间、生产车间等地面采用水泥硬化，铺设环氧树脂涂层，应特别注意地坪与墙面交接处的防腐防渗；废水收集、输送系统铺设环氧树脂涂层作防渗防腐处理。重点污染区对地面进行防腐防渗，采用2mm厚高密度聚乙烯或渗透系数不大于1×10-7cm/s的其他人工防渗材料结构层；防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）执行。; 5. 合并; 68. 9、环境保护竣工验收 表4-26 项目环境保护竣工验收内容 污染源; 治理对象; 主要环保设施; 监测点位; 验收因子; 验收标准. 废气; 有组织; 抛丸粉尘; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+20m高排气筒（DA001）; DA001排放口; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染物源二级标准. 喷砂粉尘; 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+20m高排气筒（DA001）. 打磨粉尘; 湿法打磨+水膜除尘+20m高排气筒（DA001）. 无组织; 切割粉尘; 移动式除尘器; 厂界上风向、厂界下风向; 颗粒物、非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值. 焊接粉尘; 焊烟净化器. 抛光废气; 车间通风换气. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池; DW001排放口; COD、BOD5、氨氮、SS; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值. 生产废水; 经过自建污水处理站预处理后（调节+水解+接触氧化+沉淀”）排入园区污水管网; DW002排放口; pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值. 噪声; 生产设备; 选用低噪声设备，减振措施，距离衰减; 厂界四周; 等效连续A声级; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准. 固废; 生活垃圾; /; /; 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫部门清运. 边角料、次品; 一般固废; /; 边角料、次品; 废品回收公司回收处理. 废包装材料; 一般固废; /; 废包装材料. 废打磨片; 一般固废; /; 废打磨片. 金属碎屑; 一般固废; /; 金属碎屑. 废油桶; 危险废物; /; 废油桶; 暂存危废暂存间中，定期由有资质的单位处理. 废含油抹布、手套; 危险废物; /; 废含油抹布、手套. 废水处理污泥; 污泥进行危险特性鉴别; /; 废水处理污泥; 若为一般固废，将送往垃圾填埋场；若为危险固废，将交有资质单位处置. 风险; 编制应急预案. 其他; 按要求申请排污许可证. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割 | 颗粒物 |  | 移动式除尘器 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率标准二级标准和表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 焊接 | 颗粒物 |  | 焊烟净化器 |  |  |
|  | 抛丸 | 颗粒物 |  | 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+20m高排气筒（DA001） |  |  |
|  | 喷砂 | 颗粒物 |  | 脉冲滤筒式除尘器+水膜除尘+20m高排气筒（DA001） |  |  |
|  | 打磨 | 颗粒物 |  | 湿法打磨+水膜除尘+20m高排气筒（DA001） |  |  |
|  | 抛光 | 非甲烷总烃 |  | 通风换气 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS |  | 化粪池（DW001） |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市白竹污水处理厂进水水质标准两者标准较严值 |
|  | 生产废水 | pH、CODcr、SS、氨氮、石油类、LAS |  | “调节+水解+接触氧化+沉淀”一体化污水（DW002） |  |  |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 等效连续A声级 |  | 选择低噪声设备、对高噪声设备采取隔声降噪措施、加强设备维护保养以防止设备故障 |  | 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 环卫部门定期处理 |  | 满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |
|  | 边角料、次品 |  | 交专业公司处理 |  | 收集暂存于固废仓库 |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  |  |  |
|  | 废打磨片 |  |  |  |  |  |
|  | 金属碎屑 |  |  |  |  |  |
|  | 废油桶 |  | 收集后暂存危废间，分类分区贮存，定期委托有资质单位处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 |  |
|  | 废含油抹布、手套 |  |  |  |  |  |
|  | 废水处理污泥 |  | 污泥进行危险特性鉴别，若为一般固废，将送往垃圾填埋场；若为危险固废，将交有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对于厂址区地下水防污控制，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。 按照厂区装置和生产特点以及可能产生的风险强度和污染物入渗影响地下水的情况，根据不同区域和等级的防渗要求，将厂址区的防渗划分为非污染控制区、一般防渗区和重点防渗区。 重点防渗区：对于项目重点防渗区主要为：生产车间、危化品间、危废暂存间、污水处理站等。对于重点污染防治区，基础翻身层粘土层其渗透系数应小于10-7cm/s，涂环氧树脂防腐防渗层其渗透系数应小于10-10cm/s。 一般防渗区：厂区内除重点防渗区以外的地面的生产功能单元，主要包括原料库、包装房等。建议对该区域水泥硬化后采用人工合成防渗材料为高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，HDPE防渗膜其渗透系数应小于10-7cm/s。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、严格按照本环评以及企业后续突发环境事件应急的要求，落实相关的环境风险设施及设备。 2、对突发环境事件应急预案进行编制，并完成备案 3、根据应急预案的要求，建立相关的应急组织机构，配置应急人员及应急物资，落实应急演练计划 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、需根据《排污许可管理条例》及相关规范的要求，申请排污许可证，同时相应的落实定期检查计划，环境管理制度等； 2、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，编制突发环境事件应急预案，并完成备案； 3、本项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 4、建立环境管理机构，建立健全各项环境管理制度，建立规范的台帐记录，制定环境管理实施计划，对各项污染物、污染源进行定期监测，规范厂区排污口，设置明显的标志。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

湖南迈钦新能源科技有限公司年产30万个新能源配套设备配件（100吨不锈钢制品）生产项目符合国家、地方及行业政策和法规，与相关规划相协调，选址合理，具有良好的经济及社会效益。在建设单位严格落实本《报告表》提出的污染防治措施、认真执行环保“三同时”制度的前提下，各污染物均可实现稳定达标排放，不会降低当地的环境功能等级，对环境影响较小，从环境保护的角度，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0424t/a | / | 0.0424t/a | +0.0424t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.00848t/a | / | 0.00848t/a | +0.00848t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00424t/a | / | 0.00424t/a | +0.00424t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.00848t/a | / | 0.00848t/a | +0.00848t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
| 一般固体废物 | 边角料、次品 |  |  |  | 5.0000t/a | / | 5.0000t/a | +5.0000t/a |
|  | 废打磨片 | / | / | / | 0.0100t/a | / | 0.0100t/a | +0.0100t/a |
|  | 金属碎屑 |  |  |  | 0.323t/a | / | 0.323t/a | +0.323t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.0180t/a | / | 0.0180t/a | +0.0180t/a |
| 危险废物 | 废油桶 |  |  |  | 0.0488t/a | / | 0.0488t/a | +0.0488t/a |
|  | 废含油抹布、手套 |  |  |  | 0.3000t/a | / | 0.3000t/a | +0.3000t/a |
| 其他 | 废水处理污泥 |  |  |  | 0.032t/a | / | 0.032t/a | +0.032t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①