建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：祁阳县福源新型建材有限公司碎石生产线扩建项目

建设单位（盖章）：祁阳县福源新型建材有限公司

编制日期：2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	66

六、结论	68

附表	69

附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  厂区平面布置图

附图3  项目监测点位图

附图4  主要环境保护目标图

附图5  项目主要周边及场区现状图

附件

附件1  环评委托书

附件2  建设单位营业执照

附件3  关于祁阳县福源新型建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表的批复

附件4  祁阳县福源新型建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目竣工环境保护验收监测报告评审意见

附件5   祁阳县福源新型建材有限公司固定污染源排污登记回执

附件6  原料采购合同

附件7  项目南面居民房屋租赁合同

附件8  行政处罚决定书

附件9  祁阳县福源新型建材有限公司碎石生产线扩建项目环境影响报告表评审意见

附件10  专家签名表

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳县福源新型建材有限公司碎石生产线扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 郑红旗 | 联系方式 | 138****7252 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经111°49′51.619″，北纬26°42′26.220″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | 新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不准预报批后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资 （万元） | 54.5 |
| 环保投资占比（%） | 18.17 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | 是：已建成投产 否 | 用地（用海）面积（m2） | 13264.04 不新增用地，在原有厂区内扩建 |
| 专项评价设施情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料【2018】10号）相符性分析 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析，详见表1-1。 表1-1与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的相符性分析 序号; 要求; 本项目情况是否相符. 1; 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园.生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。; 本项目为扩建项目，选址位于农村区域，该地区交通便利，建设区域周边无风景名胜区，地质公园、生态保护区、自然和文化遗产区，饮用水源保护区，不属于矿山爆破安全危险区范围内。. 2; 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。; （一）生产规模 本项目现有生产线规模为60万t/年，扩建生产规模为10万t/年，厂区生产规模合计为70万t/年，因此符合要求。 （二）生产工艺 因项目碎石生产线部分依托现有机制砂设备（与机制砂共用设备），因此使用湿法砂石生产工艺，砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求，使用的设备不属于限制和淘汰技术设备，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效的控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。. 3; 生产线须采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。; 项目生产线采用喷雾、洒水，皮带输送采用全密闭，破碎加工区设置封闭厂房，原料、成品堆场设置封闭厂房，仅留运输通道，采取洒水降尘，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置了消声、减振、隔振等设施，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）中2类要求。. 2、与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析 与机制砂石骨料工厂设计规范相符性分析见表1-2。 表1-2与机制砂石骨料工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料工厂设计规范; 符合情况. 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。; 本项目原料来源于祁阳县黎家坪镇，生产区距离居民点较远；符合. 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。; 项目加工区域位于工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合. 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。; 项目加工厂位于湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组，拟建地不占用农田、林地，不动迁村庄；符合. 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。; 项目加工区域位于农村环境，且设在主导风下风向；符合. 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。; 项目碎石加工场外部有乡村道路和县道相邻，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合. 3、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原〔2019〕239号）的符合性分析 表1-3与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》的符合性分析 序号; 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见; 符合情况. 1; 发展目标。到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T 14684《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。万吨产品能耗（不含矿山开采和污水处理）以石灰石等软岩为原料的不高于10吨标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于13吨标煤，水耗达到相关要求，矿山建设、生产要符合DZ/T 0316《砂石行业绿色矿山建设规范》。培育100家以上智能化、绿色化、质量高、管理好的企业。; 项目产品质量符合GB/T 14684《建设用砂》等有关要求；符合. 2; 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。支持就地取材，利用开山、道路、隧洞、场地平整等建设工程产生的砂石料生产机制砂石，减少长距离运输外来砂石，满足建设需要。发展“互联网+砂石骨料”，构建机制砂石电子商务平台，完善支撑服务体系，培育适合砂石产业的020、C2B等电商模式，实现砂石电子商务交易中的信息交流、市场交易、物流配送、支付结算、售后服务等功能。; 项目采用的原料为鹅卵石机制砂、建筑石料用灰岩，且原料地距离本项目建设地不远；符合. 3; 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。; 项目在运输过程中采取封闭式运输，减少散货露天装卸量；符合. 4、与《永州市十四五生态环境保护规划》的符合性分析 《永州市“十四五”生态环境保护规划》提出推进工业污染防治，认真落实《湖南省推进水污染重点行业实施清洁化改造方案》，加快推动相关企业按期完成改造任务，推动工业企业全面达标排放，建立完善“散乱污”企业整治动态管理机制，加快处置“散乱污”企业，积极利用环境保护等综合标准推动落后产能退出，强化环保设施运行监管，严查擅自停用降尘设施设备行为，强化工业固体废物污染控制，对工业企业的固体废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 本项目扩建后全厂年加工量为70万t/年，产能符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》，不属于落后产能，项目生产线采用喷雾、洒水，皮带输送采用全密闭，破碎加工区设置封闭厂房，原料、成品堆场设置封闭厂房，仅留运输通道，采取洒水降尘，可实现达标排放，废水处理沉渣经压滤机压滤干化后运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置，因此本项目建设符合《永州市“十四五”生态环境保护规划》有关要求。 5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）中主要内容与本项目对比分析结果见表1-4。 表1-4 本项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析 序号; 湖南省长江经济带发展负面清单（试行）主要内容; 本项目情况. 1; 第三条：禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口规划的码头项目; 本项目不属于码头项目. 2; 第四条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下旅游和生产经营项目：（略）; 本项目拟建地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围. 3; 第五条 机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。; 本项目不属于机场、铁路、公路、水利、围堰等公益性基础设施. 4; 第六条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物：已经建设的应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。; 本项目拟建地不属于风景名胜区. 5; 第七条 饮用水水源一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其它废弃物；禁止设置油库；禁止使用含磷洗涤用品。; 本项目拟建地不属于饮用水水源一级保护区内，本项目不设排污口。. 6; 第八条 饮用水水源二级保护区内禁止新建、改建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。原有排污口依法拆除或关闭。禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头; 本项目拟建地不属于饮用水水源二级保护区内. 7; 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口、实施非法围垦河道和围湖造田造地等投资建设项; 本项目不设排污口. 8; 第十条除《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及以下不符合主体功能定位的行为和活动：（一）开（围）垦、填埋或者排干湿地。（二）截断湿地水源（三）倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾。（四）从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道滥采滥捕野生动植物。（六）引入外来物种。（七）擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。（八）其他破坏湿地及其生态功能的活动。; 本项目不涉及挖沙、采矿，不进行开（围）垦、填埋或者排干湿地，不倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾等，不涉及从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，不破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类游通道滥采滥捕野生动植物，不引入外来物种。不擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生。不涉及其他破坏湿地及其生态功能的活动. 9; 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止填湖造地、围湖造田及非法围垦河道，禁止非法建设矮围网围、填埋湿地等侵占河湖水域或者违法利用、占用河湖岸线的行为。; 本项目不利用、占用长江流域河湖岸线. 10; 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内. 11; 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不设排污口. 12; 第十四条 禁止在洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流和45个水生生物保护区开展生产性捕捞。在相关自然保护区域和禁猎（渔）区、禁猎（渔）期内，禁止猎捕以及其他妨碍野生动物生息繁衍的活动，但法律法规另有规定的除外。; 本项目不进行捕捞. 13; 第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目拟建地不属于长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内. 14; 第十六条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录（2021年版）》有关要求执行。; 本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目. 15; 第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造项目除外）。; 本项目不属于国家石化、现代煤化项目. 16; 第十八条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目；对不符合要求的落后产能存量项目依法依规退出。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。对确有必要新建、扩建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建，扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）. 6、国家产业政策符合性分析 祁阳县福源新型建材有限公司建设的“祁阳县福源新型建材有限公司碎石生产线扩建项目”使用的原材料为建筑石料用灰岩，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目生产类别不属于“限制类”、“淘汰类”产业。因此，本项目符合国家现行产业政策要求。 7、选址布局合理性 本项目位于湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组，项目南面厂区道路连接国道G322，交通便利，地理位置优越。电力供应和水源供应均能保障，根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目，本项目靠近原料地，项目用地不占用基本农田、风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、以及水源保护区，项目所在地不属于城市和城镇居民等人口集中地。 根据现场勘查，项目周边居民较少，无学校、医院等敏感目标，在实施了本报告提出的环保措施的前提下，废水实现循环使用、外排废气实现达标排放、生产固废实现综合利用、厂界噪声可达标，总体而言，项目选址具有良好的区位优势，在落实本评价提出的环境保护措施的前提下，本项目建设对周边环境影响较小，且项目选址位于祁阳县福源新型建材有限公司现有厂区内，不新增用地。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。 8、三线一单 本项目位于湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组，根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发〔2020〕12号）及《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）等文件可知，黎家坪镇属于一般管控单元（环境管控单元编码为：ZH43112130002），对照黎家坪镇相关管控要求，本项目不属于黎家坪镇管控要求中禁止类别，符合黎家坪镇相关管控要求。 ①生态红线 根据《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）中湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态保护红线内的国家公园、自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、石漠公园、饮用水水源保护区等各类自然保护地还应执行现有法律、法规、规章及自然资源部、国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期工作的函》等相关规定；国家公园和自然保护区实行分区管控，原则上核心保护区内禁止人为活动，一般控制区内限制人为活动。本项目位于湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组祁阳县福源新型建材有限公司厂区内，未新增用地，不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。本项目产生的三废均能有效处理，采取相应治理措施后可达标排放。因此本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目为碎石生产项目，营运过程中消耗一点水资源和电资源，区域内生产和生活用水均使用地下水，能源主要依托当地电网供电，项目资源消耗相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。 ④环境准入清单 项目符合国家及地方产业政策，未被列入环境准入负面清单。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 根据《永州市人民政府关于“三线一单” 生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）等文件可知，黎家坪镇属于一般管控单元（环境管控单元编码为：ZH43112130002），项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。 表1-5 市级“三线一单”关于南津渡街道相关管控要求 管控 维度; 清单中管控要求; 本项目符合情况; 符合性 结论. 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖禁养区限养区适养区划分方案》的规定。禁养区内禁止建设畜禽养殖场（小区），限养区内严格控制畜禽养殖场（小区）的数量、规模。 （1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。; 本项目不属于畜禽养殖行业；本项目选址不在湖南祁阳浯溪国家湿地公园；本项目不在园区内，项目建成后通过加强环境监管，可确保污染物达标排放。; 符合. 污染物 排放管控; （2.1）严禁秸秆、生活垃圾露天焚烧；积极推进生活面源防治，禁止露天烧烤直排。（2.2）畜禽养殖场（小区）应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。对储存场所地面应采取水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味等对周围环境造成污染和危害。已委托其他生产经营者对畜禽养殖废弃物进行无害化处理和综合利用的，可以不建设无害化处理和综合利用设施，只建设收集暂存设施。禁止向水体直接排放养殖废弃物，禁止以“农田利用”“林地利用”“果蔬地利用”等名义变相直接排放污染。; 本项目生活垃圾不进行露天焚烧，委托环卫部门进行处理；本项目不属于畜禽养殖，无畜禽粪便、污水。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）相关企业按照《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》的要求开展尾矿库环境风险评估; 本项目不涉及尾矿库; 符合. 资源开发 效率要求; （4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 本项目执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。; 符合. |

二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目由来 祁阳县福源新型建材有限公司于2020年委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制《祁阳县福源新型建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表》，于取得2020年5月7日通过了永州市生态环境局祁阳分局审批，审批文号为“祁环评（2020）10号”，2020年7月13日进行固定污染源排污登记，2020年12月祁阳县福源新型建材有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行祁阳县福源新型建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目竣工环境保护自主验收。 由于市场变化，对碎石需求增加，祁阳县福源新型建材有限公司于2024年5月新建一条碎石生产线并进行投产，未办理环评手续，永州市生态环境局祁阳分局于2024年6月19日对本项目下达行政处罚决定书（详见附件）并对建设单位进行罚款责令停止建设，项目建设以来，未收到环保投诉，目前已停止生产。 根据环境保护部《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号），依据意见本次补办环评手续。本次环评将结合实际生产情况，重点对生产过程中存在的环境问题进行分析，并提出整改方案，为建设单位及环保管理部门提供参考。 2、建设项目基本情况 （1）项目名称：祁阳县福源新型建材有限公司碎石生产线扩建项目； （2）建设性质：扩建； （3）建设单位：建筑用碎石生产线扩建项目； （4）建设地点：湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组（东经111°49′51.619″，北纬26°42′26.220″）； （5）项目总投资：300万元； （6）生产规模：扩建一条年产10万吨碎石的生产线，年产60万吨机制砂生产线的原料、工艺及设备均无变化。本项目扩建后全厂产能为年产60万吨机制砂，10万吨碎石。 3、扩建项目组成 祁阳县福源新型建材有限公司投资300万元在祁阳县黎家坪镇江边湾村五组现有厂区北面建设碎石生产线扩建项目，本项目厂区总占地面积13264.04m2（折合约19.89亩），扩建生产线位于厂区北面，不新增用地，主要建设内容为新建一条碎石生产线占地面积约为800m2，部分设备依托现有生产线，新建成品仓72m2、生活办公区、电力、给排水、绿化、道路等配套工程依托现有工程，主要工程组成见表2-1。 表2-1 扩建项目主要建设内容一览表 工程 名称; 建筑物 名称; 建筑规模; 基本情况; 备注. 主体工程; 生产区; 占地面积800m2; 主要用于碎石生产，一条生产线，年生产100天，每天生产10小时，破碎、筛分生产厂房密闭，生产线采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施; 位于机制砂生产线北面，新增一台锤式破碎机、筛分机，共用颚式破碎机和传输带，机制砂生产线和碎石生产线不能同时生产. 辅助工程; 原料 堆场; 建筑面积为200m2; 钢架结构，设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施; 新增. 成品 堆场; 建筑面积为72m2; 新增. 员工办公生活用房; 建筑面积为250m2; 钢架结构，1F，主要为厨房，员工食堂、员工休息室; 依托现有. 公用工程; 供水; 生产用水来源于厂区东面矿坑内收集的雨水，生活用水来源于厂区自打水井; 依托现有. 供电; 通过祁阳县黎家坪镇电网接入，厂区设配电房; 依托现有. 道路; 包括进场道路硬化（200m），厂区道路、人行道及消防通道; 依托现有. 环保工程; 废水处理设施; 雨污分流，雨水收集沟，初期雨水池（150m3）; 新增雨水收集沟. 洗车废水：洗车废水经隔油沉淀池预处理后同洗砂废水经沉淀池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+带式压滤机）+清水池（250m3）处理后循环利用; 依托现有. 生活污水：化粪池; 依托现有. 废气处理设施; 食堂油烟：油烟净化器+屋顶排放; 新增. ①原料和产品堆放粉尘：设置严密围挡仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施；②物料装卸粉尘：采用湿法作业；③破碎、筛分生产厂房密闭，生产线设置水喷淋降尘，传输带全封闭；设置喷淋管进行喷淋降尘；④汽车动力起尘：设置车辆自动冲洗设施; 车辆自动冲洗设施依托现有，其他新增. 噪声处理设施; 选用低噪声设备，加强设备维修；加强厂区内车辆运输管理，进入厂区汽车限制行驶速度、禁止鸣笛; 新增. 固废处理设施; 垃圾桶（若干）、废泥渣暂存间、危险固废间; 依托现有垃圾桶（若干）、废泥渣暂存间、危险固废间. 4、扩建项目生产内容： 项目现有一条机制砂生产线，年产60万吨机制砂，扩建1条碎石生产线，年产10万吨建筑用碎石，扩建后全厂年产60万吨机制砂，10万吨建筑用碎石，生产方案详见表2-2。 表2-3 项目生产方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（万吨/a）; 规格; 备注. 1; 碎石; 10; 5mm、12mm、13mm、24mm; 扩建生产线. 2; 鹅卵石机制砂、建筑石料用灰岩机制砂; 60; 4.75mm以下; 现有生产线，湿法制砂. 3; 合计; 60; /. 5、扩建项目原、辅材料消耗情况 本项目扩建工程建筑石料用灰岩用量新增，鹅卵石用量不变，原料建筑石料用灰岩来源于祁阳县荷花红建材有限公司，鹅卵石来源于永州市荣耀砂石有限公司（购买合同详见附件）均由供应商的汽车运输至本厂，生产中所用能源主要为水、电，详细情况见表2-4。 表2-4 项目主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 扩建前年消耗量（t/a）; 扩建后年消耗量（t/a）; 变化量（t/a）; 来源; 备注. 1; 鹅卵石; 30.5万t/a; 30.5万t/a; 0; 永州市荣耀砂石有限公司; 厂区最大贮存量为2万t. 2; 建筑石料用灰岩; 30.5万t/a; 40.51万t/a; +10.01万t/a; 外购于祁阳线荷花红建材有限公司; 厂区最大贮存量为3万t. 3; 机油; 0.1t/a; 0.12t/a; 增加; 当地购买; 瓶装，5kg一瓶，厂区最大贮存量为25kg. 4; 润滑油; 0.1t/a; 0.12t/a; 增加; 当地购买; 桶装，50kg一桶，厂区最大贮存量为50Kg. 5; 电; 40万Kw·h; 50万Kw·h; +10万Kw·h; 通过祁阳县黎家坪镇电网接入; /. 8; 新鲜水; 34836.4t/a; 33462.68t/a; -1373.72t/a; 地下水和初期雨水; 供水管线. 6、扩建项目主要生产及辅助设备 本项目扩建新增一条生产线，增加部分生产设备，主要生产及辅助设备见表2-5，项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中限制、淘汰类，符合国家产业政策要求。 表2-5 项目主要生产及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 用途; 备注. 1; 锤式破碎机; 1314型; 1台; 用于破碎; 扩建生产线新增. 2; 输送带; 14m; 1条; 输送半成品; 扩建生产线新增. 3; 筛分机; 18m; 1台; 用于筛分成品粒径; 扩建生产线新增. 4; 供料仓; 100t; 1座; 用于供料; 现有，扩建生产线依托. 5; 圆锥破碎机; S-155; 1台; 用于破碎砂石; 现有. 6; 颚式破碎机; 60×90; 1台; 用于破碎砂石; 现有，扩建生产线依托. 7; 振动筛; /; 1台; 用于筛选; 现有. 8; 制砂机; 1m×600m; 1台; 用于制砂; 现有. 9; 洗砂机; 1.5m×9m; 1台; 砂石通过洗砂机进行洗砂; 现有. 10; 输送带; 800mm; 6条; 输送砂石; 扩建生产线依托2条输送带. 11; “半成品”料仓; 10m×8m; 1个; 用于贮存半成品; 现有. 12; 变压器; 1000KW; 1台; 用于供电; 现有. 13; 滚筒筛; 2000×6000; 1台; 用于筛选; 现有. 14; 挖掘机; /; 2台; 用于厂区输送物料; 现有. 15; 砂石分离机; /; 1台; 用于分离砂石清洗废水中泥沙; 现有. 16; 污泥压滤机; /; 1台; 用于降低污泥含水率; 现有. 设备和产能的匹配性分析：根据建设单位提供的资料，项目机制砂生产线，采用颚式破碎机、圆锥破碎机和制砂机生产机制砂1小时可产出200吨机制砂，每天工作11小时，年工作280天，则本项目设备能达到的产能为1*200t/ h×11h×280天= 61.6万吨≥60万吨，碎石生产线采用颚式破碎机、锤式破碎机生产碎石，1小时可产出200吨机制砂，每天工作11小时，年工作50天，本项目设备能达到的产能为1*200t/ h×12h×50天= 11万吨≥10万吨，本项目设备和产能相匹配。根据查询资料，本项目生产设备不包含国家明文规定的淘汰设备。 7、劳动定员及工作制度 项目扩建后，因扩建生产线部分设备依托现有工程生产线，机制砂生产线和碎石生产线不能同时生产，因此员工人数不增加，依旧为8名，年工作时间由300天增加至330天，每天工作11小时，均在厂区就餐，不在厂区住宿。 8、项目公用工程 （1）给水 ①项目给水源为地下水井和厂区收集的初期雨水。 项目总用水量为290592.84m3/a（其中257130.16m3水量为循环回用水，33462.68m3为新鲜用水量），用水主要包括员工生活用水、机制砂清洗用水、道路洒水降尘用水、生产线抑尘用水、绿化用水，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）及类比同类型项目，项目营运期具体用水情况见表2-6： 表2-6 项目扩建后全厂营运期给水测算表 序号; 用水名称; 用水定额; 用水 单位数; 使用 时间; 用水量; 排水量. 日用水量m3/d; 年用水量 m3/a; 年排水量（m3/a）. 1; 员工生活用水（厂区就餐）; 8L/cap·d; 8人; 330天; 0.64; 211.2; 179.52. 2; 现有工程机制砂清洗用水（循环用水）; 953.239m3/d; /; 300天; 953.239; 285971.64; 0. 3; 运输车辆清洗用水; 5m3/d; /; 330天; 5; 1650; 0. 4; 道路洒水降尘用水; 5m3/d; /; 280天; 5; 840; 0. 5; 生产线抑尘 用水; 5m3/d; /; 330天; 5; 1650; 0. 6; 绿化用水; 60L/m2·月; 500m2; 9月; 1; 270; 0. 合计; 969.879; 290592.84; 179.52. 注：考虑下雨天无需进行道路洒水，因此使用时间280天计算。 图2-1 改扩建后厂区总水平衡图t/a （2）排水 本项目场区采用雨污分流排水体制，屋面雨水采用重力流排水系统，屋面雨水由雨水斗收集后，经由室内雨水管道汇流至室外雨水管道，并会同室外场地雨水一道最终排至厂区周边沟渠中。 本项目扩建工程无生产废水，现有工程产生的机制砂清洗废水经污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理后循环使用，不外排，员工生活污水依托现有化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，用于厂区周边菜地浇灌。 （3）供电 本项目由祁阳县黎家坪镇电网供电，动力、办公、照明配电电压为380/220V，三相五线制供电；配电方式按照用电性质及需要采用放射式，通过变压器将电送至用电区，经配电系统向用电设施提供动力和照明负荷供电。 （4）消防 本项目消防设计按照《建筑设计防火规范》（GBJ16-2006）进行设计，工程按一级耐火等级设计。 8、四至情况及平面布置 （1）四至情况 根据现场踏勘，本项目位于湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组，北面为农田、耕地、水塘，西面为进场道路和农田，南面为矿坑和山林，东面为山林，最近居民点为东面100m处杜冬塘居民点和南面130m石山湾居民点，项目地理位置图见附图1，项目周边环境具体见附图5。 （2）平面布置合理性分析 本项目总占地面积为13264.04m2，厂区现有工程生产线位于厂区中部，员工办公生活区位于厂区东南面，扩建工程位于厂区北面，考虑厂区东面100m处杜冬塘居民点，项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将生产区布置于场地的中部，靠近机制砂生产线，利用现有设备组成一条碎石生产线，且可最大限度的增大与外环境的距离，原料堆场布置在生产区东面，成品堆场布置在生产区西面，靠近厂区西面道路，保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸。 综上，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷。（总平面布置示意图详见附图2）。 （3）用地来源及现状 # 该项目扩建工程用地为建设单位厂区北面预留发展空地，用地性质为可建设用地，根据现场踏勘，目前碎石生产线已建成。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述： 在本次环评工作开展之前，扩建工程已经建设完成并投入运营，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 二、营运期工艺流程简述: 图2-2 碎石生产工艺流程图及产污节点图 碎石生产主要工艺说明及产污环节： 将购买的建筑石料用灰岩通过给料机进入颚式破碎机入料口进行头破，头破得到的初产品通过皮带输送机进入锤式破碎机的进料斗中进行二破，二破得到产品经过皮带输送机运至振动筛中进行筛分，筛选出不同规格的建筑用碎石，通过输送带送至成品堆场；不合格的粗矿石过皮带输送机返回反破工序继续进行破碎。 项目碎石生产过程的物料平衡见表2-7。 表2-7 物料平衡表 原料; 产品及其它. 名称; 数量（t/a）; 名称; 数量（t）. 建筑石料用灰岩; 100071.089; 成品碎石; 100000. /; /; 原料和产品堆放粉尘; 1.001. /; /; 物料装卸粉尘; 0.035. /; /; 破碎筛分粉尘; 70.053. 合计; 100071.089; 合计; 100071.089. 图2-3 项目扩建碎石生产物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 祁阳县福源新型建材有限公司于2020年委托湖南绿鸿环境科技有限责任公司编制《祁阳县福源新型建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目环境影响报告表》，于取得2020年5月7日通过了永州市生态环境局祁阳分局审批，审批文号为“祁环评（2020）10号”，2020年7月13日进行固定污染源排污登记，2020年12月祁阳县福源新型建材有限公司对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行祁阳县福源新型建材有限公司年产60万吨机制砂建设项目竣工环境保护自主验收，因项目属于登记管理，无需填报排污许可证执行报告，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中（六）结论内附表：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。因此本项目现有年产60万吨机制砂建设项目污染物排放情况通过监测数据核算。 4.1现有工程基本情况 （1）项目名称：年产60万吨机制砂建设项目； （2）建设性质：新建； （3）建设单位：祁阳县福源新型建材有限公司； （4）建设地点：湖南省永州市祁阳县黎家坪镇江边湾村五组； （5）项目总投资：1000万元； （6）生产规模：建设1条生产线，年产60万吨机制砂。 4.2现有项目建设内容 主要建设内容为：生产区占地面积为2500m2，原料堆场占地面积为200m2，成品堆场占地面积为1000m2，员工办公生活用房总建筑面积为250m2，同时建设电力、给排水、绿化等配套工程。 表2-8 现有工程主要建设内容一览表 工程 名称; 建筑物 名称; 建筑规模; 基本情况. 主体工程; 生产区; 占地面积2500m2; 钢架结构，主要用于机制砂破碎和生产，一条生产线，生产区建设厂棚，三面围挡，仅运输出入口，生产线采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施. 辅助 工程; 员工办公生活用房; 1栋1F，总建筑面积为250m2; 钢架结构，主要用于食堂、办公和员工休息. 储运工程; 原料堆场; 占地面积为200m2; 设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施. 成品堆场; 占地面积为1000m2. 公用工程; 供水; 生产用水来源于厂区东面矿坑内收集的雨水，生活用水来源于厂区自打水井. 供电; 通过祁阳县黎家坪镇电网接入，厂区设配电房. 道路; 包括进场道路硬化（200m），厂区道路、人行道及消防通道. 环保工程; 废水处理设施; 雨污分流. 生活污水：化粪池. 洗车废水经隔油沉淀池预处理后同洗砂废水经沉淀池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+带式压滤机）+清水池（250m3）处理后循环利用. 初期雨水：初期雨水池（150m3）. 废气处理设施; 破碎机、振动筛密封、生产线采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施；成品堆放区设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆放区设置全面喷淋设施；道路硬化、洒水降尘. 噪声处理设施; 隔声、减震，厂界四周种植绿化隔离带. 固废处理设施; 垃圾桶（若干）、砂石分离机、污泥压滤机、污泥暂存间（20m2）、垃圾收集房（20m2）、危险固废间（20m2）. 4.3现有产品方案与建设规模 项目现有工程1条机制砂生产线，年产60万吨机制砂。 4.4现有工程原辅材料、能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗详见下表： 表2-9 现有工程主要原、辅材料及能源消耗量一览表 序号; 材料名称; 年消耗量; 来源; 备注. 1; 鹅卵石; 30.5万t/a; 永州市内，含泥量约为1.5%左右; 厂区最大贮存量为2万t. 2; 建筑石料用灰岩; 30.5万t/a; 厂区最大贮存量为2万t. 3; 机油; 0.1t/a; 当地购买; 瓶装，5kg一瓶，厂区最大贮存量为25kg. 4; 润滑油; 0.1t/a; 当地购买; 桶装，50kg一桶，厂区最大贮存量为50Kg. 5; 电; 40万Kw·h; 黎家坪镇 电网提供; 通过祁阳县黎家坪镇电网接入. 6; 新鲜水; 34836.4t/a; 地下水井和初期雨水; 供水管线. 4.5现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2-10： 表2-10 项目主要生产及辅助设备一览表 序号; 设备名称; 规格及型号; 数量; 设备位置; 备注. 1; 供料仓; 100t; 1座; 生产区; 用于供料. 2; 圆锥破碎机; S-155; 1台; 生产区; 用于破碎砂石. 3; 颚式破碎机; 60×90; 1台; 生产区; 用于破碎砂石. 4; 振动筛; /; 1台; 生产区; 用于筛选. 5; 制砂机; 1m×600m; 1台; 生产区; 用于制砂. 6; 洗砂机; 1.5m×9m; 1台; 生产区; 砂石通过洗砂机进行洗砂. 7; 输送带; 800mm; 6条; 生产区; 输送砂石. 8; “半成品”料仓; 10m×8m; 1个; 生产区; 用于贮存半成品. 9; 变压器; 1000KW; 1台; 生产区; 用于供电. 10; 滚筒筛; 2000×6000; 1台; 生产区; 用于筛选. 11; 挖掘机; /; 2台; 生产区; 用于厂区输送物料. 12; 砂石分离机; /; 1台; 生产区; 用于分离砂石清洗废水中泥沙. 13; 污泥压滤机; /; 1台; 生产区; 用于降低污泥含水率. 4.6现有工程劳动定员 本项目厂区现有8名员工，生产为一班制，每天工作10小时，均在厂区就餐，不住宿。 4.7现有公用工程 4.7.1供电 本项目供电由祁阳县黎家坪镇电网提供。 4.7.2给排水 ①给水 项目水源由地下水井和厂区收集的初期雨水，从场区地下水井引入1条DN100的给水管供场区使用。 ②排水 现有工程排水体制为雨污分流制，生产过程中产生的机制砂清洗废水和运输车辆清洗废水经污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理后循环使用，不外排，员工生活污水经化粪池处理后，用于厂区周边菜地浇灌。 4.8现有总平面布置 本项目总占地面积为13264.04m2，建设根据场地情况及工艺流程要求，参照国家有关规定，总平面布置根据生产需求合理布置及周围的环境情况，项目东南面设置员工办公生活区，根据现场踏勘，项目南面为石山湾居民（山体阻隔）和东面为杜冬塘居民点（山体阻隔），考虑项目生产过程中噪声和粉尘量较大，因此将生产区布置于场地的中部，最大限度的增大与外环境的距离，原料堆场布置在生产区北面，成品堆场布置在生产区南面，靠近厂区大门，便于原料运输，为了保持厂区内车流畅通，便于原材料和产品出入和装卸，厂区出入位于厂区南面，连接国道G322，原料堆场和成品堆场均设置装卸区，场界四周区域种植高大乔木，形成绿色防护带，有效的降尘降噪。循环水池位于生产线紧靠南面，地势较低，便于洗砂废水收集和生产废水处理后回用。 4.9现有工程工艺流程图 图2-4 机制砂生产工艺流程图及产污节点图 机制砂生产主要工艺说明及产污环节： 将购买的鹅卵石（规格30cm以下）、建筑用灰岩（规格50cm以下）通过振动给料机进入颚式破碎机入料口进行破碎，破碎后的碎石经筛分机筛分，粒径在4.75mm以上的进入二次圆锥破碎，符合要求的小块碎石（直径≤8mm）再通过传输带通过给料机送入制砂机中制砂，在工作中物料由分料装置控制分别进入高速旋转的抛料盘和形成物料瀑，抛料盘中高速旋转的高速抛出的物料与物料瀑成90°夹角相互碰撞，并相互摩擦、滚动、辗压形成呈立方体五尖锐棱角的石料，石料针片状<5%，压碎值<10%，再进入制砂机配套的振动筛进行筛分，筛上物回到制砂机进行再次加工，符合要求的机制砂（直径≤4.75mm）进入洗砂机中洗砂（水：砂约0.5:1），得到成品机制砂。 整个机制砂工艺过程采取湿法制砂工艺，机制砂破碎及筛分洗砂工序均为带水作业，粉状物料基本进入到了废水中，此部分工序粉尘产生较少，项目在振动筛、洗砂等过程中产生的泥浆水经沉淀池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+带式压滤机）+清水池（250m3）处理后全部回用于生产，泥浆水中泥砂主要成分为砂石颗粒、土，沉渣经带式压滤机处理后暂存在污泥收集间，运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置。 4.10现有工程污染源分析 4.10.1废气污染源 本项目现有工程营运期废气污染物主要为物料装卸粉尘、堆存场粉尘、生产粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气、食堂油烟。 表2-11 现有工程废气产、排情况一览表 排放源; 污染物名称; 处理前产生量; 环保措施; 处理后排放量. 物料装卸; 颗粒物; 0.21t/a; 洒水车、合理控制装卸高度、采用伸缩式溜槽和湿法作业; 0.042t/a. 原料和产品堆放粉尘; 颗粒物; 少量; 设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚，原料堆场设置全面喷淋设施; 少量. 生产粉尘; 颗粒物; 30.5t/a; 采用密闭破碎机、传输带和筛分机的进、出料口安装雾化喷头进行洒水; 1.525t/a. 汽车动力起尘量; 颗粒物; 0.212t/a; 厂区道路和运输道路全部硬化、加强厂区道路清扫、洒水（洒水车）降尘; 0.064t/a. 根据建设单位委托湖南精科检测有限公司于2020年12月21日对项目厂界无组织废气进行监测，监测期间本项目处于正常生产状态，监测结果见下表： 表2-12 无组织废气检测结果 采样点位; 采样日期; 颗粒物检测结果（mg/m3）. 第1次; 第2次; 第3次. G1厂界上风向; 2020.12.21; 0.155; 0.184; 0.201. 2020.12.22; 0.184; 0.201; 0.168. G2厂界下风向; 2020.12.21; 0.250; 0.301; 0.318. 2020.12.22; 0.268; 0.369; 0.302. G3厂界下风向; 2020.12.21; 0.284; 0.335; 0.369. 2020.12.22; 0.301; 0.402; 0.336. 标准限值; 1.0. 根据以上监测，项目现有工程厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。 4.10.2废水污染源 项目现有工程营运期产生的废水主要为员工生活污水、生产废水（洗砂废水、运输车辆清洗废水）。 生产废水经污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理后循环使用，不外排，员工生活污水经化粪池处理后，用于厂区周边菜地浇灌。 4.10.3噪声污染源分析 项目现有工程营运期产生的噪声主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、水泵等设备运行噪声、原材料和产品装卸噪声及运输车辆噪声，目前厂区已采取隔声减震措施，根据湖南精科检测有限公司于2020年12月21日、22日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，项目场界东、南、西、北昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表2-13 现有工程厂界噪声监测结果 检测点位; 检测结果（单位：dB（A））. 2020.12.21; 2020.12.22. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1m; 55.5; 42.7; 56.2; 43.4. 厂界南侧外1m; 53.2; 42.1; 53.9; 41.9. 厂界西侧外1m; 56.0; 43.9; 55.7; 43.6. 厂界北侧外1m; 57.3; 44.2; 57.9; 44.5. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 备注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。. 4.10.4固体废物 现有工程营运期固废废物主要为洗砂废水处理过程中产生的沉渣、设备传输产生的废润滑油、设备维修产生的废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件、润滑油（机油）废油桶、废润滑油、机修废机油和员工生活垃圾，泥浆水处理系统中泥沙每天进行清理，经带式压滤机处理后暂存在污泥收集间，运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置；员工生活垃圾每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点，汽车等机械设备维修产生的废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件等均为一般固废，由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站。废机油和废润滑油暂存危废暂存间中暂存，按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 4.11现有工程“三废”排放情况汇总 现有工程“三废”排放情况见下表。 表2-14 现有工程排污情况统计表 项目; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 排放浓度及排放量. 大气污染; 物料装卸; 颗粒物; 0.21t/a; 0.042t/a. 原料和产品堆放粉尘; 颗粒物; 少量; 少量. 生产粉尘; 颗粒物; 30.5t/a; 1.525t/a. 汽车动力起尘量; 颗粒物; 0.212t/a; 0.064t/a. 运输车辆尾气; CO、NOx、HC; 少量; 少量. 水污染物; 生活污水91.8t/a; CODcr; 300mg/L；0.028t/a; 0. BOD5; 180mg/L；0.017t/a; 0. SS; 40mg/L；0.004t/a; 0. NH3-N; 150mg/L；0.014t/a; 0. 动植物油; 20mg/L；0.002t/a; 0. 固体废物; 生活垃圾; 1.2t/a; 0. 废泥渣; 2542.112t/a; 0. 废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件; 0.05t/a; 0. 废润滑油; 0.05t/a; 0. 废机油; 0.05t/a; 0. 噪声; 厂区生产机械; 68-85dB（A）; 达标排放. 5、现有工程总量控制指标 本项目现有工程不涉及总量控制指标。 6、现有工程存在环境问题 目前现有工程已全部建成，根据建设单位提供的厂区日常监测报告，厂区主要污染物排放达到国家及地方相关标准，根据现场踏勘，目前现有工程存在的环境问题为：①食堂油烟废气未安装油烟净化器；②厂区未建一般固废间，部分机修废金属零件露天堆放；③危废暂存间未按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022） 设置环境保护图形标志，危险固废未签订处置合同，危险固废为进行台账管理；④原料堆厂未设置严密围挡和喷淋设施；部分传输带未全封闭。 7、“以新带老”措施 本项目改扩建后员工宿舍、办公室等配套设施均依托现有工程，针对现有工程环保方面存在的不足之处，评价提出如下“以新带老”措施： ①按照环保要求厂区应建一般固废间，贮存过程应满足相应防渗漏、 防雨淋、防扬尘等环境保护要求，为加强监督管理，贮存、处置场应按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022） 建设，设置环境保护图形标，危险固废废物产生量、产生环节、处置去向进行台账管理，台账保存期限不少于5年； ②食堂安装油烟净化器并通过楼顶排放； ③生活污水采用地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，用于灌溉绿植和周边山地浇灌。 ④原料堆场设置严密围挡，顶棚上方安装雾化喷淋设施； ⑤传输带进行封闭，并在进出口设置雾化喷淋设施。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气达标判定 本项目环境空气质量功能规划为“二类区域”，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（2018年修改单）中的二级标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”的规定；引用的数据为近3年的数据，满足引用要求。本次评价采用永州市生态环境局发布的《2023年1-12月全市环境质量状况的通报》中祁阳市环境空气质量现状数据，本项目位于湖南省祁阳市黎家坪镇江边湾村五组，属于祁阳市范围内，故本项目环评期间收集了祁阳市中心城区2023全年监测数据，能代表本项目周边环境质量现状，监测数据详见下表3-1。 表3-1 2023 年祁阳市环境空气质量状况 （单位：μg/m3） 点位; 监测因子; 年评价指标; 监测浓度（年平均值）; 标准值（年平均值）; 占标率（%）; 达标情况. 永州市生态环境局祁阳分局; PM10; 年平均质量浓度; 45ug/m3; 70ug/m; 64.28%; 达标. PM2.5; 30ug/m3; 35ug/m3; 85.71%; 达标. 二氧化硫; 9ug/m3; 60ug/m3; 15%; 达标. 二氧化氮; 12ug/m3; 40ug/m3; 30%; 达标. 臭氧; 日最大8h第90百分位; 124ug/m3; 160ug/m; 77.5%; 达标. 一氧化碳; CO第95百分值; 1.0mg/m3; 4mg/m3; 25%; 达标. 由表3-1可见，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5 、SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城属于达标区。（2）特征污染物 为了解项目所在区域环境空气中污染物TSP的现状，本次评价收集了《祁阳县群力报废汽车回收拆解有限责任公司产能提质改造项目环境影响报告表》中TSP的空气质量现状监测数据，监测点位为祁阳县群力报废汽车回收拆解有限责任公司产能提质改造项目厂址主导风向下风向苏油坪新村（G1）距本项目拟建地约3.7KM，监测时间为2022年7月28日至2022年7月29日，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，因此，以上引用的监测数据能代表本项目区域的环境空气质量状况。 表3-2 引用特征污染物环境空气质量现状监测结果表 单位（ μg/m3） 监测点位; 监测点坐标/m; 污染物; 平均 时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 超标率%; 达标情况. X; Y. G1祁阳县群力报废汽车回收拆解有限责任公司产能提质改造项目厂址主导风向下风向（位于本项目西南面4.8km）; -370; -4800; TSP; 日均值; 300; 206-237; 79; 0; 达标. 由表3-2可知，项目拟建地西南面3.7KM祁阳县群力报废汽车回收拆解有限责任公司产能提质改造项目厂址主导风向下风向苏油坪新村TSP监测浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 2、地表水环境质量现状 （1）项目所在区域地表水达标情况 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水环境质量现状引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 为了解项目区地表水水质情况，本次环评收集了永州生态环境局发布的永州市2024年4月份环境质量状况，根据监测结果公告，永州市52个省控地表水断面水质状况：Ⅰ类水质断面8个、Ⅱ类水质断面44个。Ⅰ类水质断面8个：湘江伍家组、紫良乡野狗岭、涔天河水库上游1000米、江华县水厂（鱼塘坡）、东西河汇合处、水市水库、柑子园镇周邝村、金陵水库。Ⅱ类水质断面44个：大夫庙、港子口、归阳镇、紫水河入湘江口、黄沙村、井塘乡马江口村、双牌水库、诸葛庙、祥霖铺镇桐溪尾村、曹家滩、江边院子、白水入湘江口、岭脚村、车头桥、纱帽岭村、黄沙湾、老埠头、曲河、黄阳司、茅竹镇滴水、浯溪水厂（杨梅岩）、祁阳观音滩、普济桥、珠山镇蒿草塘村、码市、道县水厂、东洲山、江村镇江村渡口、双牌县饮用水源地、五里牌、异蛇山庄、南津渡水厂、蚣坝河入潇水口、大坪坳水库（江永县水厂）、宜江入潇水口、仁和坝、宁远县水厂、泠江入宁远河口、祁水入湘江口、黄花河入白河口、所城、候背电站、蓝山县水厂（汇源源峰村）、大历县村。地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。 图3-1 2024年4月份永州市地表水水质监测结果公告截图 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况，本项目周边50m范围内无居民点，因此不进行监测。 4、生态环境 本项目不新增用地，使用现有厂区内部预备发展空地建设，不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内无生态保护目标。 5、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查，本项目为机制砂生产项目，对土壤和地下水的影响较小，因此无需进行土壤、地下水环境现状调查。 6、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价，因此无需进行电磁辐射环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护 目标 | （一）环境保护目标 （1）大气环境保护目标： 本项目所在区域为环境空气二类功能区，保护项目所在区域的空气环境质量，使其不因本项目的实施受到明显影响。保护目标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，项目厂区周边主要环境敏感目标为居住区等，保护目标详见表3-5。 （2）水环境保护目标： 项目东面230m为祁水“黎家坪水厂取水口下游200米至湘农凼河坝”段属于农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）声环境保护目标： 保护本项目四周声环境不受项目运行产生的噪声影响，项目所在区声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （5）生态环境 无生态环境保护目标。 表3-3 环境保护目标 环境 要素; 环境保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 阻隔 情况; 相对厂界方位及距离/m; 相对生产区方位及距离/m. 经度; 纬度. 大气 环境; 石山湾居民点; 111.830496; 26.705300; 居民; （5户、20人）; 《环境空气质量标准》（2018年修改单）中的二类区; 山林; 南面130~300m; 南面150~320m. 杜冬塘居民点2; 111.832668; 26.707651; 居民; （5户、20人）; 山林; 东面100~200m; 东面110~210m. 堰塘冲居民点; 111.836919; 26.706844; 居民; （10户、40人）; 山林、河流; 东面290~500m; 东面300~500m. 九龙寺居民点; 111.834885417; 26.709159428; 居民; （10户、40人）; 山林、河流; 东面380~500m; 东面390~500m. 杜冬塘居民点1; 111.828877308; 26.709001477; 居民; （40户、160人）; 山林; 北面100~500n; 北面110~500n. 梨荷叶塘居民点; 111.828265764; 26.710846837; 居民; （50户、200人）; 山林、建筑; 北面450~500m; 北面460~500m. 国道G322居民点; 111.827400; 26.703822; 居民; （100户、400人）; 山林; 西南面280m; 西南面300m. 声环境; 本项目厂界50米范围内无居民点; 《声环境质量标准》GB3096-2008中2类; /; /; /. 地表水; 祁水“黎家坪水厂取水口下游200米至湘农凼河坝”段; 111.834144; 26.707675; 农业用水; 中河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类; 山林; 东面230m. 地下水环境; 本项目厂界500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; /. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目营运期大气污染执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，饮食油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）小型标准，排放标准详见3-4、3-5。 表3-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 厂界外浓度最高点; 1.0. 表3-5 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率; 60; 75; 85. 2、废水排放标准 本项目营运期洗车废水经隔油沉淀池预处理后同洗砂废水经沉淀池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+带式压滤机）+清水池（250m3）处理后循环利用，员工生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，通过清水池收集后用于厂区绿化和周边山地浇灌，项目排放标准详见3-6。 表3-6 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L（pH除外） 标准 项目; pH值; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 石油类; 动植物油; 粪大肠杆菌. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准; 6-9; ≤100; ≤20; ≤70; ≤15; 0.5; ≤5; ≤10; 500个/L. 3、噪声排放标准 本项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3-7。 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 本项目一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 |
| 总量控制指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 在本次环评工作开展之前，扩建工程已经建设完成并投入运营，前段施工期废水、废气、噪声、固废均得到了有效的处置，施工期没有遗留的环境问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气污染物排放源强 本项目营运期废气主要为：原料和产品堆放粉尘、物料装卸粉尘、生产粉尘、汽车动力起尘、运输车辆尾气、食堂油烟。 表4-1 项目营运期废气产、排污情况一览表 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放口基本情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 处理能力m3/h; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 高度m; 内径m; 温度; 排放口编号; 类型; 坐标; 排放浓度mg/m3. 东经; 北纬. 1; 原料和产品堆放; 粉尘; 1.001; /; 无组织; 全封闭式库房，并设置喷淋设施; /; /; 95%; 是; 0.05; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 2; 物料装卸; 粉尘; 0.035; /; 无组织; 湿法作业; /; /; 80%; 是; 0.007; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 3; 破碎、筛分; 粉尘; 70.053; /; 有组织; 全封闭，生产线水喷淋降尘; /; /; 封闭生产98%、喷淋洒水85%; 是; 0.21; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 4; 汽车动力起尘; 粉尘; 0.029; /; 无组织; 设自动冲洗平台，道路洒水; /; /; 70%; 是; 0.008; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 1.0. 5; 运输车辆尾气; CO、NOx、HC; 少量; 少量; 五组织; /; /; /; /; 是; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; 少量; /. 6; 食堂油烟; 食堂油烟; 0.0009; 1; 无组织; 油烟净化器; 1000; 90; 60%; 是; 0.00036; 0.0001; 0.4; /; /; /; /; /; /; /; 2.0. 备注：本项目扩建工程为碎石生产项目，暂无相关行业的污染防治可行性技术指南，因此本项目治理设施为可行技术的依据是《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》。建设单位在实际运用过程中，应按照《排污许可证申请与核发技术规范总则（HJ942-2018）》、《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》中的环保治理措施来进行生产运营。 （2）源强核算 1）原料和产品堆放粉尘 原料堆场：本项目扩建新增原料为建筑石料用灰岩，粒径一般在10~50cm之间。本项目为机制砂生产项目，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），本项目采用产污系数法，项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》中砂、石料（粒料）贮存起尘量0.01~0.02kg/t，本项目按0.01kg/t估算，项目碎石使用建筑石料用灰岩原料量为100071.089t/a，则砂石料堆场装卸粉尘产生量为1.001t/a，由于原料堆置于全封闭式库房内，并设置水喷淋设施降尘，类比同类项目采取的该项措施，95%的粉尘可自然沉降，故项目骨料堆放扬尘排放量为0.05t/a，排放方式为无组织排放。 产品堆场：本项目碎石成品堆厂，设置三面围挡和防雨棚，只留进出口，物料进出口已设置防尘布，则堆场内基本无自然风，堆场内风速小于0.2m/s，而砂粒启动风速一般在4m/s以上，因此产品堆场因风力作用而产生的扬尘量极小，仅在堆场开关门过程可能产生少量扬尘，同时环评要求堆场上方有洒水喷淋装置，绝大部分粉尘在堆场内沉降，外排粉尘量极少，本次评价不对其进行量化分析。 2）物料装卸粉尘 物料装车机械落差的起尘量采用交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—自卸汽车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，项目所在区域年平均风速为2.3m/s； M—汽车卸料量，t，取20t； 根据经验公式计算，自卸汽车卸料起尘量为6.9g/次，项目扩建工程年共装卸物料约100075.056t，年装卸次数为5004次，则项目物料装卸粉尘量为0.035t/a，为控制装卸粉尘，环评要求在装卸过程中采用伸缩式溜槽和湿法作业。 本项目为碎石生产项目，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），本项目采用产污=系数法，项目参照《逸散性工业粉尘控制技术》中第十八章粒料加工厂-表18-2粒料加工厂逸散尘控制技术、效率统计资料，采取上述措施控制后，类比同类项目采取的该项措施，装卸粉尘排放量减少约80%，装卸粉尘排放量为0.007t/a，为无组织排放。 3）生产粉尘 本项目扩建碎石生产线使用原料为建筑石料用灰岩，采用颚式破碎机进行粗破碎，再用锤式破碎机进行二级破碎，并通过振动式筛分机进行筛分，将建筑石料用灰岩破碎至一定的粒径，最终获得不同粒径碎石，破碎筛分过程中会产生粉尘，因本项目扩建工程为碎石生产，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），本项目采用产污系数法，参照《逸散性工业粉尘控制技术》“粒料加工厂”章节中关于粒料加工厂逸散粉尘产尘系数计算，产排情况见表4-2。 表4-2 项目加工区粉尘产生及排放情况 废气 类型; 产尘系数; 物料加工量（t/a）; 产尘量（t/a）; 拟采取措施; 除尘效率; 排放量（t/a）. 一破粉尘; 0.25 kg/t（片石）; 100075.056; 25.019; 封闭生产、喷淋洒水; 封闭生产98%、喷淋洒水85%; 0.075. 二破及筛分粉尘; 0.75kg/t（片石）; 60045.034; 45.034; 0.135. 小计; 70.053; 0.21. 注：根据建设单位提供资料，约60%建筑石料用灰岩需进行二次破碎。 为减轻生产粉尘对周边环境的影响，环评要求： ①建设钢架棚厂房，将破碎机、筛分机等产尘设备均安装在封闭式厂房内； ②破碎机、筛分机等产尘设备建议采取封闭式设备，生产线安装水喷淋降尘设施； ③传输带应密闭，设置喷淋管进行喷淋降尘； ④场地进行硬化，产品和易产生扬尘的原料入棚堆放并用设置围挡分隔，并设置水喷淋降尘。 # 4）汽车动力起尘量 本项目扩建工程为碎石生产项目，无本行业的污染源强核算技术指南，且石墨及其他非金属矿物制品制造行业排污许可技术规范无粉尘污染源核算方法，根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），本项目采用类比法，项目参照上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123（V/5）（M/6.8）0.85（P/0.5）*0.72*L 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车行驶速度，km/h； M：汽车载重量，吨； P：道路表面物料量，kg/m2； L：道路长度，km。 项目建设运营中，根据项目建设自身特点，汽车行驶速度为20km/h，汽车载重量为20t，道路表面物料量为0.2kg/m2，道路长度约为0.1km，则汽车在有散状物料的道路上行驶的扬尘量为0.035kg/km.辆，根据计算原料运入重载5004次，成品运出重载5000辆次/a，则运输粉尘产生量为0.029t/a。 根据现场踏勘，目前厂区进出道路和厂区内部运输道路已全部进行硬化，在进出口设置自动冲洗平台，车辆进出必须进行自动冲洗，为了进一步减少 原材料运输、产品运输引起扬尘污染，本环评建议企业对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，道路一侧设置水喷淋设施，以降低粉尘的产生量。类比同类项目采取的该项措施，如果对车辆行驶的路面每小时洒水一次，可使扬尘减少70%左右，则预计汽车运输扬尘排放量0.008t/a。 # 5）运输车辆尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 6）食堂油烟 本项目共有8名员工在厂区食堂就餐（在食堂用餐二次），年工作330天，厂区设有一个食堂，1个灶台，使用时间为3h/d，使用液化石油气作燃料。经类比分析，人均日使用食用油15g/cap.d，一般油烟挥发量占使用量的2.5%，则项目油烟产生总量约为3g/d，0.99kg/a。项目员工食堂安装油烟净化器，油烟净化器总排风量为1000m3/h，油烟净化率为60%，则油烟废气产生浓度为1mg/m3，排放量为0.396kg/a，排放浓度为0.4mg/m3。 （3）环境影响、达标排放分析 1）原料和产品堆放粉尘、物料装卸粉尘、生产粉尘 根据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》表A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表中原料准备环节（除煅烧）、返回料处 理环节、机加工环节、其他工艺流程中原料准备环节以及磨机、破碎机、震动筛、运输机、给料机、 吸料天车、清理机等对应含颗粒物的废气应采用袋式除尘，参考《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料（2018）10号）的通知，机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。本项目破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，项目破碎筛分生产线安装喷雾、洒水，传输带全封闭，原料堆场粉尘设置全封闭式库房，并设置喷淋设施降尘；产品堆场粉尘设置全封闭产品堆场，只留进出口；原料堆场设置全面喷淋设施，定期对砂堆表层洒水，使物料表层含水率达到10%以上，以保证砂堆面层湿润，减少风力起尘，项目物料装卸粉尘通过采取伸缩式溜槽和湿法作业处理，场地进行硬等措施为技术可行。 # 2）汽车动力起尘量 本项目通过污染物源强核算可知，汽车运输扬尘排放量0.008t/a，当汽车运输原料及产品经过敏感点时需降低行驶速度，加强运行车辆管理，严禁超速、超载运行等措施来减少道路扬尘，汽车动力起尘通过对原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，进场道路硬化，在进出口设置自动冲洗平台，车辆进出必须进行自动冲洗，同时安排专人适当地对厂区道路以及项目进厂道路进行洒水，道路一侧设置水喷淋设施处理后，无组织排放的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 # 3）运输车辆尾气 本项目运输车辆产生的废气，主要含有CO、NOx、HC等污染物，废气排放局限于停车场和运输沿线，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、停车场地势开阔，易于扩散，对周围环境不会造成明显影响。 项目所在区域环境空气为达标区，距离厂区最近的居民点为东面100m杜冬塘居民点2、南面130m石山湾居民点和北面100m杜冬塘居民点1，均有山林阻隔，根据监测，厂区现有工程厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准，扩建后项目生产线位于厂区中部，尽量远离周边居民，机制砂和碎石生产设备均安装在封闭式厂房内，破碎机、制砂机、筛分机进料口、出料口安装喷淋洒水装置，原料堆场和产品堆场设置封闭库房，并设置喷淋设施降尘；只留进出口；可进一步降低生产粉尘产生，厂区无组织排放的粉尘可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对周边居民影响较小。 综上，项目排放的大气污染物对周边环境可接受。 （4）自行监测要求 建设单位废气污染源应依据《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。 表4-3 废气监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 无组织废气; 项目厂界; 厂界地上风向合理范围内设1个参照点、下风向合理范围设2个监控点，共设3个监控点; 颗粒物; 年; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 2、废水 （1）废水源强分析 项目扩建无生产废水，因运营时间增加，厂区运输车辆清洗用水、道路降尘用水、生产抑尘用水和员工生活用水量增加，营运过程中道路洒水降尘用水和生产抑尘用水均蒸发损失，无废水产生，运输车辆清洗废水和员工生活污水产生量增加。 1）运输车辆清洗废水 为减少汽车运输粉尘，需对汽车轮胎进行清洗，项目扩建后年营运时间增加，车辆清洗每天用水量约5m3，年用量约为1650m3，污水排放系数按0.9计算，则本项目运输车辆清洗废水产生量为1480m3/a（4.5m3/d）。该废水的主要水质污染因子为SS、石油类，SS浓度约为1500mg/L、石油类浓度约为10mg/L。运输车辆清洗废水经现有污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理后全部回用于生产。 2）道路降尘用水 项目扩建后，年工作时间增加至330天，非雨天按280天计算，道路每天洒水增加至3m3/d，则道路洒水抑尘用水量为3m3/d、840m3/a。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 3）生产抑尘用水 项目扩建后，年工作时间增加至330天，制砂生产线破碎机、振动筛、制砂机进料口均设置喷淋设施，碎石生产线传输带设置喷淋设施降尘，根据建设单位提供资料，生产线抑尘用水量约为5m3/d，则项目制砂生产线抑尘用水量约为5m3/d、1650m3/a。这部分水全部蒸发或损失产品带走。 4）生活用水 项目扩建后员工人数不增加，依旧为8人，年工作时间增加至330天，员工均在厂区就餐，参照《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020）及类比，在厂区就餐不住宿员工用水量以80L/d•人计，则生活用水量为211.2m3/a（0.64m3/d），排水量按用水量的85%计，则本项目排水量为179.52m3/a（0.544m3/d），主要污染物为CODcr350mg/L、BOD5180mg/L、SS250mg/L、氨氮25mg/L、动植物油20mg/L等。 5）初期雨水 项目运营后严格实行雨污分流制度，因项目物料运输和装卸产生的扬尘以及厂区生产过程中无组织排放的粉尘会落在厂区，因此需在清污分流基础上收集厂区道路的初期雨水。 项目初期雨水量参考《化学工业污水处理与回用设计规范》（GB50684-2011）中计算公式，依此来确定拟建项目初期雨水收集池的容积，初期雨水收集时间为15分钟，其计算公式如下： qs= Fs*Hs ts*1000 式中：qs—初期污染雨水量（m3/h） Fs—污染区面积（m2），项目扩建后厂区道路、生产区和原料和成品堆放区占地面积约为8000m2。 Hs—降雨深度（mm），本项目取15mm； ts—初期污染雨水调蓄池排空时间（h），宜小于120h，本项目取120h； 由以上公式计算出一次初期污染雨水量qs为1m3/h，厂区现有生产区、道路、原料和成品堆放区区域已修建导流沟，现有初期雨水池容量为150m3，扩建后全产初期雨水量为120m3，可满足扩建后初期雨水量收集，扩建工程厂区道路、生产区和原料和成品堆放区应修建导流沟，将初期雨水汇入现有初期雨水池，初期雨水经收集后经沉淀后可作为厂区洗砂和厂区洒水降尘用水。 表4-4 本项目废水产生、消减及排放情况 序号; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放形式; 治理设施情况; 污染物排放情况; 备注. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 治理设施; 收集效率; 治理工艺去除率; 是否为可行技术. 1; 生活污水; COD; 0.08; 350; 不排放; 一体化污水处理设施; 100%; 80%; 是; /; 生活污水经一体化污水处理设施处理后用于厂区绿植和周边山地浇灌；运输车辆清洗废水经现有污水池+泥浆水处理系统+清水池处理后回用于生产，不外排. BOD5; 0.04; 180; 90%. SS; 0.05; 250; 90%. NH3-N; 0.01; 25; 50%. 动植物油; 0.001; 20; 80%. 2; 运输车辆清洗; SS; 2.03; 1500; 不排放; 污水池+泥浆水处理系统+清水池; 100%; 55%. 石油类; 0.01; 10; 100%; 40%. 备注：本项目为碎石生产项目，暂无相关行业的污染防治可行性技术指南，因此本项目治理设施为可行技术的依据是《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》。参考《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造（HJ1119-2020）》中表A.8多晶硅棒、单晶硅棒生产排污单位废水污染防治可行技术参考表，厂内综合污水采取常规处理：中和+絮凝+沉淀+过滤，生活污水采取化粪池、生化法。因此本项目洗车废水和生产废水经污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理（在泥水分离罐中拟投加絮凝剂加快沉淀速度），采取的处理技术为絮凝+沉淀+过滤，为可行技术。生活污水经一体化污水处理设施处理为可行技术。 （2）废水不外排可行性分析 根据工程分析，本项目扩建后营运期生活污水，废水排放量为179.52m3/a（0.544m3/d），经厂区自建地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后通过自建污水干管，回用于厂区绿化浇和周边山地浇灌，对地表水环境不会造成明显影响。本项目在营运过程中生活污水日产生量取日最大排放量，则本项目废水日产生量为0.544m³/d，为保证本项目废水达标排放，污水处理站日处理规模约1m3。 本项目厂区内绿化面积约为500m2，根据《湖南省地方标准用水定额》（DB43/T388-2020），绿化用水量为60L/m2·月，考虑雨季，年浇灌9个月，年绿化用水量为270m3，绿化用水量大于厂区生活污水排放量，项目厂区绿化可消纳员工生活污水，同时厂区东面有大量山地可以用于浇灌，可满足项目生活污水回用浇灌，考虑湖南春天雨水较多，厂区绿化无需浇灌，环评要求建设单位修建清水池，容量为15m3，可连续贮存约30天左右的生活污水，因此本项目废水回用不外排可行。 综上，评价认为项目运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，用于灌溉绿植和周边山地浇灌，排放去向明确，处理方式有效、可行。 （3）洗砂和车辆运输清洗废水循环使用可行性分析 项目扩建增加车辆运输清洗废水，主要污染物为悬浮物，悬浮物浓度约在1500mg/L，现有工程洗车废水和洗砂废水经厂区现有污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐（容积为226m3）+板框压滤机）+清水池（250m3）处理循环使用，扩建工程洗车废水年排放量增加，每天排放量不变，因此厂区现有污水池、清水池池体容积和泥水分离罐容积能充分满足本项目车辆清洗和洗砂废水处理规模要求。 （4）监测要求 本项目生活污水和生产废水不外排，因此无需进行监测。 3、地下水 （1）污染源、污染物类型及污染途径分析 本项目为碎石和机制砂生产项目，正常工况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按照相关设计规范，在原料堆场和成品堆场也必须采取表面硬化处理，生活污水处理设置地埋式一体化污水处理设备、污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）也必须进行防渗处理，正常工况条件下污水池、泥浆水处理系统、清水池、地埋式一体化污水处理设备或其它物料发生泄漏至地下水的量极少。 非正常工况条件主要是指储存区等硬化面出现破损，地埋式一体化污水处理设备收集管线或底部因腐蚀或其他原因出现漏洞、污水池、泥浆水处理系统、清水池硬化面破损对地下水影响等情景。 根据工程分析，营运生活污水主要污染因子为：COD、氨氮，其为非持久性污染物，污水池、泥浆水处理系统、清水池中的污染因子为悬浮物。根据生产经验，可视场所发生硬化面破损时，即使有物料泄漏或污水泄漏，也能及时采取措施，不会任由物料和污水漫流渗漏。对于泄漏初期短时间物料泄漏而污染的土壤，可通过清理进行处置，不会下渗地下水体。 根据设计方案，如场内地埋式一体化污水处理设备发生小面积渗漏时，可能有少量污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。综合考虑项目废水特性，确定本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带、溢流污染地下水。 本项目可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①地埋式一体化污水处理设备、污水池、泥浆水处理系统、清水池防渗措施不足，导致废水渗入地下造成对地下水的污染； ②污水管道破裂、地埋式一体化污水处理设备、污水池、泥浆水处理系统、清水池容积过小使污水外溢，造成废水下渗污染地下水。 ③机油和润滑油仓储间及危废暂存间内废机油、润滑油储存罐破裂，渗漏或淋溶液渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，造成对地下水的污染。 （2）防控措施 本工程建成后，为确保评价区域地下水不受到本项目污染，针对上述污染源及污染途径，建议采取以下预防措施： ①一般污染区防渗措施：污水池、泥浆水处理系统、清水池、地埋式一体化污水处理设备采用粘土铺底，再在上面铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 ②地埋式一体化污水处理设备容积不低于1m3，项目生活污水日产生量为0.86m3，经现场踏勘，项目西面为山地面积约为300亩，厂区内绿化约500m2，考虑湖南春天雨水较多，厂区绿化和周边山地无需浇灌，环评要求建设单位修建清水池，容量为22m3，可连续贮存30天左右的生活污水，因此能够满足生活污水的储存需要），能够满足最大一次生活污水排水的收集和处理。 ③将机油、润滑油储存间及危废暂存间内废机油划分为重点防渗区，地面防渗设计参照石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行防渗设计，防渗层渗透系数≤10-10cm/s。 ④加强日常管理，加强雨水收集系统、污水收集系统的维护管理，保证污水管道正常，防止雨水进入污水沟，排除故障隐患，防止超标排放，杜绝事故排放。 ⑤项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物排放的措施，避免跑、冒、滴、漏现象的发生；正常生产过程中应加强检查，加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。 4、土壤 （1）土壤环境影响源及影响因子识别 本项目土壤影响源主要为生产车间、污水处理设施等。 表4-5 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 污水处理设施; 废水处理; 垂直入渗、底面漫流; COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油; /. 生产区; 破碎、筛分工序; 大气沉降; 颗粒物; /. 根据上表，本项目产生的污染因子为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、颗粒物，不属于特征因子，识别本项目土壤环境影响类型属于污染影响型，污染类型为垂直入渗、地面漫流、大气沉降。 垂直入渗型：正常状况下，本项目营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及周边山地浇灌，生产废水经污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理后循环使用，不外排。根据本项目工程分析可知，废水污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，不含重金属及难降解有机物。在非正常状况下，废水输送管道和处理池泄露产生的废水可能对土壤环境造成影响。 地面漫流型：本项目营运期正常状况下生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及周边山地浇灌，生产废水经污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理后循环使用，不外排。本项目废水污染物非正常状况下： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，影响土壤环境； ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出进入土壤环境； 大气沉降型：本项目营运期主要大气污染物为颗粒物，不含重金属和持久性污染物。综上所述，根据最大可信事故情况，本项目废水处理池泄露产生的垂直入渗为主要污染途径。 （2）土壤环境保护措施与对策 ①源头控制措施 主要包括在设备、管道、污水储存及处理构筑物、危废暂存场所采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的废水垂直入渗进入土壤，本项目对废水处理站各个池子进行加盖处理，防止暴雨造成各个池子出现溢流现象。 ②过程防控措施 本项目在空地和厂房周边种植具有较强吸附能力的树木，通过绿化措施降低颗粒物沉降对周边土壤的影响； 1）地面漫流防治措施： ①若废水管道、废水处理池体破裂时，未经处理的废水溢出厂外，造成地表水环境污染，处理措施如下：经常检查管道，若地下管道应采用防腐材料，并在埋设的地面作标记，以防开挖破坏管道。地上管道应防止汽车撞击，并控制管道支撑的磨损，定期系统试压、定期检漏，管道施工应按规范要求进行。 ②如遇停电、机器故障或者检修期间导致废水不能处理，而致使超过废水收集池容量而溢出时，应立即停产，关闭废水输送阀门，减少送往废水处理系统的废水量； 2）垂直入渗防治措施：废水收集沟渠、废水处理池均用水泥硬化，并对各污水处理池已做防腐、防渗处理，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-7cm/s，因此，项目废水的渗漏对土壤影响较小；为防止污水外渗时发生扩散，环评单位建议建设单位对废水收集沟渠、废水处理池表面涂防渗材料，控制各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，防止污水外渗时发生扩散。 （3）土壤环境影响评价小结 综上，在正常状况下，本项目营运期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化及周边山地浇灌，生产废水经污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）处理后循环使用，不外排。在非正常状况下，在采取环评提出的措施后，废水垂直下渗可能对土壤环境造成影响较小。 5、噪声 （1）噪声源强分析 本项目扩建后营运期主要噪声源为颚式破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机、制砂机、振动筛、洗砂机等。本项目在营运期各类噪声产生源强见表。 表4-6 项目运行期噪声产生及治理情况表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/db（A）; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/db（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/db（A）; 建筑物外噪声; 主要措施. X; Y; Z; 声压级/db（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 颚式破碎机; /; 85; 15; 120; 0.1; 2; 78.97; 8:00~12:00；14：00~18:00; 5; 73.97; 1; 基础减震、建筑隔声. 2; 圆锥破碎机; /; 85; 15; 110; 0.1; 2; 78.97; 5; 73.97; 1. 3; 锤式破碎机; /; 85; 15; 100; 0.1; 2; 78.97; 5; 73.97; 1. 4; 振动筛; /; 80; 15; 105; 0.1; 2; 73.97; 5; 68.97; 1. 5; 制砂机; /; 85; 15; 90; 0.1; 2; 78.97; 5; 73.97; 1. 6; 洗砂机; /; 80; 10; 60; 0.1; 2; 73.97; 5; 68.97; 1. 7; 装载机; /; 80; 20; 40; 0.1; 2; 73.97; 5; 68.97; 1. （2）噪声预测 本次评价预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源几何发散衰减模式。根据不同设备的噪声级、距厂界的距离等计算厂界的等效声级。 为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面效应。预测模式如下： ①无指向性点声源几何发散衰减的计算公式： 式中：L（r）为距声源r处的声级，dB（A）； L（r0）为距声源r0处的声级，dB（A）； ΔL为衰减量，dB（A）。 ②对两个以上多个声源同时存在时，各预测点的总声压级采用以下公式对各声源产生的噪声值进行叠加计算： 式中：Leq—预测点的总等效声级dB（A）； Li—第i个声源对预测点的声级影响dB（A）。 3、预测结果及分析 利用模式，预测出项目各设备声源在厂界的贡献值，具体结果详见下表。 表4-7 项目营运期厂界噪声预测值及达标情况 预测时段; 场界; 噪声源与厂界距离; 贡献值[dB（A）]; 预测值[dB（A）]; 标准值 [dB（A）]; 达标 情况. 昼间; 东; 20; 54.93; 54.93; 2类标准：昼间60; 达标. 昼间; 西; 10; 58.37; 58.37; 达标. 昼间; 北; 10; 58.37; 58.37; 达标. 昼间; 南; 35; 50.07; 50.07; 达标. 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目东、南、西、北面厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 为降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪；对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处；从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ②从设备布局及围护结构方面：合理布置高噪声的设备位置，噪声大的设备尽量安装在远离项目保护目标的位置，利用墙壁隔声车间墙壁可加装高效吸声材料； ③对颚式破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机等设备进行基础减震措施，防止通过固体震动传播的震动性噪声，应在震动体的基础和地板、墙壁连接处设隔震或减震装置或防震结构；生产区设置厂棚，将高噪声设备放至厂房内，利用建筑物隔声； ④定期维护：定期对生产设备进行检修，确保设备正常运转，避免设备故障导致的事故排放对周边敏感目标产生影响； ⑤严格控制生产时间，夜间22:00~6:00和居民午休时间12:00~2:00，生产车间不得进行生产和原辅材料及产品运输，在经营过程中，合理安排生产工序，避免多台设备同时运行所产生的噪声叠加造成超标排放； ⑥保持良好的交通秩序，加强停车场内车辆管理，尤其在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，停车场内保持低速行驶；午休时间和夜间禁止运输，装卸货物；停车场进出站口均远离周边居民区，最大程度减轻车辆噪声对周边居民的影响。 ⑦在项目场址周边种植树木，形成绿化隔声带； ⑧做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 综上所述，采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目运营对周边环境影响不大。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023），对项目噪声的日常监测要求见下表。 表4-8 噪声监测要求一览表 监测类别; 监测地点; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界噪声; 厂界东侧、南侧、西侧、北侧; 等效连续A声级; 每季一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 6、固体废物 6.1固体废物产排情况 本项目扩建后营运期固体废物种类不变，废泥渣、生产车间地面粉尘、废零配件、生活垃圾、废润滑油、机修废机油产生量增加。 项目运营期固废产生情况及去向见下表。 表4-9 项目运营期固废产生情况及去向表 废物性质; 类别; 污染源; 产生量（t/a）; 物理性状; 危险废物编号; 一般固废/危废代码; 主要有毒有害物质; 环境危险特性; 贮存方式; 利用处置方式和去; 利用或处置量（t/a）. 一般固废; 废泥渣; 废水处理; 0.3; 固态; /; 900-099-S07; /; /; 暂存泥渣暂存间; 运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置; 0.3. 车间地面、道路粉尘; 车间地面; 1.25; 固态; /; 900-099-S59; /; /; 日产日清; 1.25. 废零配件; 汽车、机械维修; 0.06; 固态; /; 900-002-S63; /; /; 暂存一般固废间; 进行回收利用或外售至废品收购站; 0.06. 污水处理站污泥; 地埋式一体化; 0.5; 固态; /; 900-999-62; /; /; 直接运走，不用贮存; 运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 1.32; 固态; /; 900-099-S64; /; /; 垃圾桶; 统一收集送至村垃圾收集点; 1.32. 危险固废; 废润滑油; 机械保养; 0.06; 液态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 专门的收集桶收集; 交由资质单位进行安全处置; 0.06. 机修废机油; 机械保养; 0.06; 液态; HW08; 900-217-08; /; T，I; 0.06. （一）一般固废 ①废泥渣 本项目扩建后增加少量洗车废水，通过泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）分离出污泥（渣）和上清液，污泥产生量约0.5t/a（含水率99%），采用压滤机压滤干化，折算后泥饼约0.3t/a（含水率60%计），暂存至厂区现有泥渣暂存间，暂存间采取防雨防渗措施。建议废泥渣做到日产日清，该部分泥砂主要成分为砂石颗粒、土，运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置。 ②车间地面粉尘 项目扩建后新增生产车间和道路地面粉尘，大部分粉尘通过洒水和车间阻隔沉降在车间地面上以及厂区道路粉尘通过人工清扫收集，预计产生量为1.25t/a，运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置。 ③废零配件 根据建设单位提供的资料，本项目设维修间，营运期汽车等机械设备维修的过程中会产生废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件均为一般固废，产生量约为0.06t/a，每天产生的该类固废均由工作人员整理分类后，放置在一般固废暂存间中暂存，进行回收利用或外售至废品收购站。 ④污水处理站污泥 本项目生活污水经地埋式一体化污水处理设施进行处理，根据建设单位提供的资料，本项目地埋式一体化污泥产生量约为0.5t/a，委托环卫定期进行清掏，送往祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置。 ⑤生活垃圾 本项目营运期8名职工，产生的生活垃圾按每人每天0.5kg计，年工作330天，则项目工作人员生活垃圾产生量为4kg/d（1.32t/a），每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点。 （二）危险固废 ⑥废润滑油、机修废机油 本项目皮带输送机和提升机等设备需定期加润滑油保养，润滑油使用量约为0.1t/a，本项目润滑油直接滴加到设备转轴、齿轮等极易磨损的部位，润滑油使用过程中将会产生60kg/a的润滑油，厂区机械维修过程中将会产生少量的废机油，产生量约60kg/a，根据查询《国家危险废物名录》（2021版），废润滑油和机修废机油编号为HW08废矿物油与含矿物油废物，废润滑油危规号为900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油， 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理。 （2）环境要求 ①贮存场管理要求 一般固废间： 一般固废间贮存场所的建设需满足一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准（GB18599-2020）的要求。为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存，危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；建立检查维护制度，定期检查维护一般固废库，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行，建立档案制度。将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB 15562.2、GB 18599、GB 30485和HJ 2035等相关标准规范要求。 危险固废间： - 产生危废的车间，必须使用专用储存设施，并根据需要选择贮存设施类型。贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276和《危险废物贮存污染控制标准》（HJ 18597-2023）要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求，防止造成二次污染。危险废物暂存时需有塑料内衬密封，并设有专用暂存区，不得混存，且须做好防淋防渗措施，以避免固废中的挥发物质对环境造成污染，危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志。 2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 5）地面与墙角要用坚固、防渗、防腐的材料建造；危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 6）公司应设置专门的危险固废处置机构，作为厂内环境管理、监测的重要组成部分，主要负责危险固废的收集、贮存及处置。 7）统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 8）危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025和HJ 2042等相关标准规范要求。 ②运输的环境管理要求 1）危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划，经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 2）危废的外运应委托有危险化学品运输资质的单位负责运输。运输车辆、司机、押运人员应具备危险化学品从业资质，有危险化学品从业资格证；运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；危险废物运输的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专业设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等；夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸； 3）公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 ③其他要求 ①生活垃圾在垃圾桶内暂存，日产日清； ②危险固废处置应选择具有危险废物经营许可证，资质许可范围包含本项目产生的危险废物类别，能够提供专业收集、运输、贮存、处理处置及综合利用危险废物的企业，避免危险废物对环境的二次污染风险。 ③根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十八条危废间的危险废物贮存时间不得超过一年，确需延长期限的，须报环境保护行政主管部门批准。 7、生态 本项目占地不涉及基本农田及生态公益林，占地范围内有无生态保护目标，不会对周边生态环境造成明显影响。 8、环境风险评价 （1）一般性原则 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 （2）危险物质数量与临界量比值（Q） 经过对建设项目的初步工程分析，进行物质危险性判定，判定依据见表4-10。 表4-10 物质危险性判定依据 序号; LD50（大鼠经口）mg/kg; LD50（大鼠经皮） mg/kg; LD50（小鼠吸入，4小时）mg/kg. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜25; 0.1＜LD50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 10＜LD50＜400; 0.5＜LD50＜2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 凡符合上表中有毒有害物质判定标准序号为1、2号的物质，属于剧毒物质；符合有毒有害物质判定标准序号为3号的属于一般毒物；凡符合上表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸等危险物质。 参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量B.1突发环境事件风险物质及临界量表，本项目危险物质为废润滑油、废机油，本项目危险物质的储存量、临界量见下表。 表4-11 项目实施后全厂主要有毒有害物质一览表 名称; 危险性; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量; Q. 废润滑油; 泄露、火灾; /; 0.06t; 2500t; 0.00002. 废机油; 泄露、火灾; /; 0.06t; 2500t; 0.00002. 合计; 0.00004. 单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算Q值。 q1/Q1+q2/Q2+······+qn/Qn≥1 式中：q1、q2、qn为每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2、Qn为与各种危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 由表4-11可知，Q=0.00004，Q＜1。 （3）环境风险识别 项目物质风险识别情况见下表： 表4-12 项目物质风险识别表 名称; 理化性质; 燃烧性; 爆炸性; 毒性; 腐蚀性; 判定结果. 润滑油; 一般由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分，基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 机油; 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；闪点：120-340℃；沸点：-252.8℃；自燃点：300～350℃；溶解性：不溶于水，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂；稳定性：稳定；可燃液体; 可燃; /; /; /; 不是有毒物质* 2类可燃物质 不是爆炸性物质. 备注：*不是有毒物质是指该化学品不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B1规定的有毒物质范围之内。 项目各功能单元的潜在环境风险事故分析见表。 表4-13 项目各功能单元潜在的环境风险事故一览表 事故类型; 事故原因; 危险物质向环境转移的可能途径; 影响程度. 火灾引发的次生环境事件; 存在高温、明火; 燃烧后产物进入大气、消防废水外排进入地表水; 遇明火，燃烧引发火灾事故，对外界影响较大. 废水事故排放; 因设备或操作原因造成废水未经处理直接排放; 废水将直接进入到周边自然水体中; 导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境. （4）环境风险分析 根据环境风险识别，本项目发生环境风险类型主要为火灾引发的次生环境事件、厂区内污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）中废水事故排放。 ①火灾环境影响分析及应急处理措施 在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳，但是化学成分不同的物质燃烧时产生的有毒气体的种类不同，以异丁烯类聚合物和聚二甲基硅氧烷为主要组成元素的胶水燃烧产生的有毒气体主要是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。同时也要考虑其他易燃物质遇热燃烧后产生的其他烃类气体，酚类气体、苯环。 发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民；事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 ②污染防治措施事故排放环境影响分析应急处理措施 本项目污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）修筑位于厂区生产线西侧，项目东面230m为祁水，当由于人为管理不当，或者自然条件的影响（主要考虑暴雨情况）等导致池体废水事故排放，事故状态下排放的废水将直接进入到周边自然水体中，由于污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）中废水悬浮物浓度较高，泄漏进入周边自然水体中会导致周边自然水体中悬浮物浓度大幅上升，从而影响周边自然水体环境。因此必须杜绝废水事故排放现象。在发生事故排放时，应马上停止生产线继续工作，直到废水处理设施能正常运营后才能恢复生产。因此建设单位在日常运行中，应加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故排放。 为杜绝废水事故排放，应做到以下措施： ①加强污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）施工建设，确保各池体及泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）质量达标，防止因池体及泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）质量不达标导致的池体及泥浆水处理系统破损，废水外溢。 ②加强人员管理，定期对污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）周围进行检查，发现问题及时解决，预防风险事故的发生。 ③雨季期间，加强对自然天气状况的监控，发生暴雨等自然环境影响时，及时做好项目区排水工程，防止因大量雨水进入到厂区污水池和清水池内，导致污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）废水外溢情况发生。 ④做好风险应急防范措施，针对厂区内污水池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）中废水事故排放风险情景，制定相应的应急救援方案，第一时间采取相应应急防范措施，减少环境风险事故对周围环境的影响。 （5）环境风险防范措施 1）生产车间及仓库设置自动温感、烟感报警系统，当火灾发生时，系统自动报警，自动气体灭火系统启动，能够及时扑灭火灾。 2）加强管理，防止因管理不善而导致车间或仓库火灾：每天对车间设备，特别是加热设备、电器设备等进行检查，防止因为设备故障而引起火灾；对生产车间的员工进行上岗培训，使其了解生产作业中应该注意的具体事项，特别是不允许抽烟。 3）加强安全生产教育，强化管理。安全生产是企业立厂之本，强化风险意识、加强安全管理，具体要求为：必须将“安全第一，预防为主”作为企业经营的基本原则。 4）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 5）对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩带上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄漏地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 6）加强公司职员的安全意识，在生产区和仓库区内禁止明火、设置严禁烟火标志，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 7）生产单元、仓库内应设置火灾报警信号系统，一旦发生明火，立即启动报警装置。 8）安排专人负责全厂的安全管理，设置专职安全员。 9）按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 10）当废水处理措施因设备或操作原因，造成废水未处理直接排放时，将对周围地表水环境造成一定的污染影响，因此必须杜绝废水事故排放现象。在发生事故排放时，应马上停止生产线工作，直到废水处理设施能正常运营后才能恢复生产。因此建设单位在日常运行中，应加强对设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按照规范操作，杜绝事故排放。 11）应制定相应的环境风险应急预案，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，正确应对突发性环境污染等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故发生，维护社会稳定。 9、项目改扩建完成后全厂污染物“三本账” 现有一条机制砂生产线，年产60万吨机制砂，扩建1条碎石生产线，年产10万吨建筑用碎石，因项目扩建后生产产能增加，年工作时间增加，废气、废水、噪声、固废均减增加，具体的排放量变化见表4-15。 本项目改扩建完成后全厂“三本账”详见下表。 表4-14 本项目改扩建后全厂污染物“三本账”一览表 类别; 排放源; 污染物名称; 现有工程排放量t/a; 改扩建部分排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 改扩建后全厂排放量t/a; 增减量 变化t/a. 大气污染; 物料 装卸; 颗粒物; 0.042t/a; 0.007t/a; 0; 0.049; +0.007t/a. 原料和产品堆放粉尘; 颗粒物; 0.268t/a; 0.05t/a; 0; 0.318; +0.05t/a. 生产 粉尘（破碎、筛分）; 颗粒物; 1.525t/a; 0.21t/a; 0; 1.735t/a; +0.21t/a. 汽车动力起尘量; 颗粒物; 0.064t/a; 0.008t/a; 0; 0.072t/a; +0.008t/a. 运输车辆尾气; CO、NOx、HC; 少量; 少量; 0; 少量; 增加. 食堂 油烟; 食堂 油烟; 0.0009; 0.00003; 0.00054; 0.00039; -0.00051. 水污染物; 生活污水及生产废水; /; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 生活垃圾; 1.2t/a; 0.12; 0; 1.32; 0.12t/a. 车间地面粉尘; 0; 1.25t/a; 0; 1.25t/a; +1.25t/a. 废泥渣; 2542.112t/a; 0.3t/a; 0; 2542.412t/a; 0.3t/a. 废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件; 0.05t/a; 0.01t/a; 0; 0.06t/a; +0.01t/a. 污水处理站污泥; 0; 0.5t/a; 0; 0.5t/a; +0.5t/a. 废润滑油; 0.05t/a; 0.01t/a; 0; 0.06t/a; +0.01t/a. 10、环保投资及竣工验收 项目总投资300万元，资金全部由企业自筹；其中环保投资54.5万元，环保投资占总投资的18.47%。项目环保投资和竣工验收见表4-15。 表4-15 项目环保投资及竣工验收一览表单位：万元 项目; 污染源; 污染处理措施/验收内容; 投资额; 备注. 废气 处理; 原料和产品堆放粉尘; 设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚; 30; 新增. 装卸粉尘; 采用伸缩式溜槽和湿法作业; 0; 依托 现有. 汽车动力起尘; 洒水降尘、道路进出口设置车辆自动冲洗设施；生产区和运输道路全部硬化、道路一侧安装水喷淋设施；原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，并限制车速; 2; 道路一侧安装水喷淋设施新增，其他依托现有工程. 生产粉尘; 破碎、筛分生产厂房密闭，生产线安装水喷淋降尘设施，传输带全封闭；设置喷淋管进行喷淋降尘; 10; 封闭式生产车间纳入工程投资. 食堂油烟; 油烟净化器+屋顶排放; 0.5; 新增. 废水处理; 车辆清洗废水; 隔油 沉淀池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+板框压滤机）+清水池（250m3）; 0; 依托现有 工程. 生活污水; 地埋式一体化污水处理设施（1t/d）、清水池22m3; 5; 以新 带老. 初期雨水; 初期雨水截留沟、初期雨水池（150m3）; 2; 初期雨水池依托现有工程. 噪声; 颚式破碎机、圆锥破碎机、锤式破碎机、制砂机、振动筛、洗砂机等生产设备运行噪声; 隔声、减震; 2; /. 固废处理; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 依托现有 工程. 废零配件; 一般固废间（20m2）; 0.5; 新增. 沉淀池废泥渣; 污泥压滤机; 0; 依托现有 工程. 废泥渣暂存间（20m2）; 0; 依托现有 工程. 废机油、废润滑油; 危险固废间（20m2）; 0; 依托现有 工程. 生态 治理; 场区绿化; 0; 依托现有 工程. 风险防范措施; 地埋式一体化污水处理池、污水池、固废暂存间等设置分区防渗措施，风险物资配置; 2; /. 合计; /; 54.5. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料和产品堆放粉尘 | 颗粒物 |  | 设置严密围挡（不能低于物料堆放高度）仅留运输通道，防尘布，防雨棚 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 物料装卸粉尘 | 颗粒物 |  | 采用伸缩式溜槽和湿法作业 |  |  |
|  | 生产粉尘 | 颗粒物 |  | 破碎、筛分生产厂房密闭，生产线设置水喷淋降尘，传输带全封闭；设置喷淋管进行喷淋降尘 |  |  |
|  | 汽车动力起尘 | 颗粒物 |  | 洒水降尘、道路进出口设置车辆自动冲洗设施；生产区和运输道路全部硬化、道路一侧安装水喷淋设施；原材料运输、产品运输车辆上部采用布料进行覆盖，不能超载运输原材料及产品，并限制车速 |  |  |
|  | 运输车辆尾气 | CO、NOx、HC |  | 加强绿化 |  | 达标排放 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 |  | 油烟净化器+屋顶排放 |  | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr |  | 经地埋式一体化污水处理设施处理后用于厂区绿化和周边山地浇灌 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |  |  |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |  |  |
|  | 运输车辆清洗废水 | SS |  | 洗车废水经隔油沉淀池预处理后同洗砂废水经沉淀池（250m3）+泥浆水处理系统（泥水分离罐+带式压滤机）+清水池（250m3）处理后循环利用 |  | 经泥浆处理系统处理后循环使用不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 |  | 选用低噪声设备，隔声、建筑消声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废水处理设施 | 废泥渣 | 运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置 |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |
|  | 生产工序 | 车间地面粉尘 |  |  |  |  |
|  | 设备维修 | 废零配件 | 进行回收利用或外售至废品收购站 |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污水处理站污泥 | 委托环卫部分定期清掏，运至祁阳海螺水泥有限责任公司协同处置 |  |  |  |
|  | 厂区员工 | 生活垃圾 | 每天定期清理，统一收集送至村垃圾收集点 |  |  |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 经专门的收集桶收集后放置在危废暂存间中暂存，须按危险废物管理有关规定送至有资质的单位进行无害化处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB 18597-2023） |  |
|  | 设备维修 | 机修废机油 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地埋式一体化污水处理设施、危废暂存间进行重点防渗，防渗层渗透系数≤10-7m/s。 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设备定期检修；各类原辅材料实行分类存放；加强仓储管理。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目建成投产排污前，应办理排污许可证 2、项目建成试运行，及时进行环保竣工验收 |  |  |  |  |  |

六、结论

祁阳县福源新型建材有限公司碎石生产线扩建项目符合国家产业政策；项目选址符合相关规划要求；采用的工艺技术成熟可行，通过采取有效的环保措施可实现达标排放，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 1.899t/a | / | / | 0.275t/a | / | 2.174t/a | +0.275t/a |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 动植物油 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 石油类 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 车间地面粉尘 | 0 | / | / | 1.25t/a | / | 1.25t/a | +1.25t/a |
|  | 废泥渣 | 2542.112t/a | / | / | 0.3t/a | / | 2542.412t/a | 0.3t/a |
|  | 废旧轮胎、废汽车零配件、废金属零件 | 0.05t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.06t/a | +0.01t/a |
|  | 污水处理站污泥 | 0 |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0.05t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.06t/a | +0.01t/a |
|  | 机修废机油 | 0.05t/a | / | / | 0.01t/a | / | 0.06t/a | +0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①