- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 祁阳观福园殡仪馆建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 祁阳永晟潜龙观福园开发有限公司 |
| 编制时间： | 二〇二五年八月 |

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	26

五、环境保护措施监督检查清单	57

六、结论	59

附表	60

建设项目污染物排放量汇总表	60

附件

附件一 环评委托书

附件二 立项文件

附件三 土地产权证

附件四 营业执照

附件五 监测报告

附件六 污水清运合同

附件七 专家评审意见及签到表

附图

附图一 地理位置图

附图二 厂区平面布置图

附图三 检测布点图

附图四 环境保护目标图

附图五 项目现状图

附图六 项目四至图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳观福园殡仪馆建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 吴思思 | 联系方式 | 139****8019 |
| 建设地点 | 永州市祁阳市观音滩镇板桥村 |  |  |
| 地理坐标 | （ 111 度 50 分 48 秒， 26 度 31 分 4 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | O8080殡葬服务 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业-122、殡仪馆、陵园、公墓-殡仪馆；涉及环境敏感区的 |
| 建设性质 | R 新建（迁建） £改建 £扩建 £ 技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £ 不予批准后再次申报项目 £ 超五年重新审核项目 £ 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁阳县发展计划委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 祁计字[2003]13号 |
| 总投资（万元） | 7000 | 环保投资（万元） | 200 |
| 环保投资占比（%） | 20.86 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 R 是：殡仪馆始建于2004年，在原有已建部分基础上完善环保设施等，未处罚 | 用地（用海） 面积（m2） | 10170m2 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本工程不需设置专项评价，具体设置情况见下表。 专项评价类别; 设置原则; 本项目情况; 是否设置专项. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目。; 本项目运营期火化间排放的废气中含有二噁英、汞（汞属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物），殡仪馆厂界外500米范围内无环境空气保护目标，因此不设置大气专项评价。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 生活污水排入厂区化粪池内，定期清掏外运用作厂区绿化。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目。; 本项目无鞭炮、烟花贮存零售，无有毒有害和易燃易爆危险物质储存。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及河道取水。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于向海洋排放污染物的海洋工程建设项目。; 否. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析 ⑴ 生态保护红线 本项目位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，项目用地现状主要为林地及其他农用地，不涉及基本农田。项目地块不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，不涉及生态保护红线。 ⑵ 环境质量底线 本项目所在区域空气质量为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级及其2018年修改单，地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类，声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。本项目生产过程中产生的废气经采取相应处理措施处理后可达标排放，生活废水用于厂区绿化灌溉，不外排，生产废水预处理后外运祁阳市工业园白竹污水处理厂处置，不外排。本项目污染物经处理后排放对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。 ⑶ 资源利用上线 本项目不属于高耗能生产项目，营运期消耗一定量的水、电能及轻质柴油，不使用高污染燃料，资源消耗相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ⑷ 生态环境准入清单 本项目位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，对照《永州市生态环境局关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发〔2024〕31号），项目所在区域环境管控单元编码为ZH43112120002，单元分类为重点管控单元，主体功能定位为国家级农产品生产区，本项目与本单元生态环境管控要求符合性分析见表1-1。 表1-1 与生态环境管控要求符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局 约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024年）的要求。 （1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。 （1.3）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线1公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。 （1.4）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。; （1.1）本项目不属于畜禽养殖企业。 （1.2）本项目不涉及祁阳浯溪国家湿地公园。 （1.3）本项目不在湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线1公里范围内。 （1.4）本项目不涉及生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区。; 符合. 污染物 排放管控; （2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。 （2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。; （2.1）本项目不涉及。 （2.2）本项目不属于畜禽养殖企业。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 本项目已建立环境风险防控体系，正在筹备编制环境应急预案。; 符合. 资源开发 效率要求; （4.1）能源： 加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到2025年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。 （4.2）水资源： （4.2.1）到2025年，祁阳市用水总量控制在34567万立方米以内，农业用水总量控制在28071万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为0.545。 （4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。 （4.3）土地资源： 规划到2035年，全市耕地保有量不低于70.11万亩（其中金洞管理区2.62万亩），永久基本农田保护面积不低于65万亩（其中金洞管理区2.38万亩），全市生态保护红线面积不低于523.30平方千米（其中金洞管理区104.38平方千米）；全市划定城镇开发边界54.96平方千米以内（其中金洞管理区控制在0.86平方千米以内），划定城镇发展区5561.36公顷，乡村发展区88006.56公顷，矿产能源发展区779.61公顷。 （4.4）白水镇、观音滩镇、七里桥镇：高污染燃料严格执行《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》（祁政发〔2020〕23号）的有关规定。; （4.1）本项目焚烧炉、火化机燃料采用0#轻质柴油，不属于高污染燃料。 （4.2）本项目不涉及。 （4.3）本项目不涉及。 （4.4）本项目不使用高污染燃料。; 符合. 综上所述，本项目与《永州市生态环境局关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发〔2024〕31号）相符。 - 2、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目；项目生产过程中未使用国家明令禁止的淘汰类和限制类的工艺和设备，符合国家的产业政策和环保政策。项目所用的设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类设备，不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》限制的生产工艺装备。 综上，本项目建设符合国家当前产业政策。 3、本项目与《重点行业二噁英污染防治技术政策》符合性分析 “二、源头削减 （十）遗体火化应采用再燃式火化机；鼓励采用多级燃烧等充分燃烧技术；鼓励使用天然气、煤气、液化石油气等气体燃料；减少火化随葬品中聚氯乙烯等成分；三、过程控制 （十六）火化机应设有再燃室，在遗体入炉前再燃室的温度不低于850℃，烟气的停留时间应在2.0秒以上，再燃室出口烟气的氧气含量不低于8%（干烟气），并控制助燃空气的风量和供风方式，提高烟气湍流度，确保遗体及其随葬品充分燃烧。遗物祭品焚烧应配置带有烟气处理设施的专用焚烧系统，避免无组织排放；四、末端治理应对遗体火化和遗物祭品焚烧烟气净化设施捕集的飞灰进行妥善处置”。 项目火化间内设有1条生产线，生产线共设2台火化机及1套烟气处理系统，烟气处理系统的处理工艺为急冷装置+布袋除尘器+碱液喷淋+活性炭吸附装置，处理后的烟气经1根17m高排气筒（DA001）排放，项目火化机设有主燃室、再燃室，火化机的主燃室温度应控制在850℃以上再燃室烟气温度控制在850℃以上，烟气停留时间不小于2s。火化机运行过程中产生的布袋除尘器收尘、除酸废渣暂存于危险废物贮存库内，定期交由有资质单位进行处理。 4、选址可行性分析选址 （1）用地符合性 本项目位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，用地现状为林地及其他农用地，不涉及基本农田，项目区及周围无自然保护区，无风景名胜区，也未发现珍稀保护动植物，属一般区域。本项目所在地地势平坦，厂区地理位置交通便利，基础设施齐全，与周边环境协调。项目不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区及其他需要特别保护的区域内，没有明显的环境制约因素。 （2）与《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ 124-1999）选址要求的符合性分析见下表。 表1-2 《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ 124-1999）选址要求符合性分析 序号; 选址要求; 符合性分析; 结论. 1; 3.0.1 殡仪馆的选址应符合国家的土地使用原则和当地总体规划的要求。; 项目位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，选址符合土地使用规划和当地总体规划的要求。; 符合. 2; 3.0.2 设有火化间的殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散。; 本项目选址位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，距离本项目最近的敏感点为项目东南侧约610m处的板桥村，位于主导风向侧向，对于居民影响较小。建设地点为开阔地带，有利于空气扩散。; 符合. 3; 3.0.3 殡仪馆应选交通方便，水、电供应有保障的地方。; 本项目选址在永州市祁阳市观音滩镇板桥村，交通便利。由国家电网供电；生活用水、生产用水由自打井提供，水电供应可以满足要求。; 符合. 4; 3.0.4 殡仪馆在选址时应留有发展余地。; 项目四周均有较大的面积林地。可以作为发展余地。; 符合. 4; 5.1.6 遗体处置用房、火化间和骨灰寄存用房等宜分别设置竖向通风道及与其配套的排风装置。; 项目火化间内设有1条生产线，生产线设2台火化机1套烟气处理系统，烟气处理系统的处理工艺为急冷装置+布袋除尘器+碱液喷淋+活性炭吸附装置，处理后的烟气经1根17m高排气筒（DA001）排放；; 符合. （3）与《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）第三章选址与规划布局要求的符合性分析见下表。 表1-3 《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）选址要求符合性分析 序号; 选址要求; 符合性分析; 结论. 1; 符合用地分类原则和规划管理、殡葬管理条例以及国家现行有关标准的规定; 项目位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，选址符合土地使用规划和当地总体规划的要求。; 符合. 2; 具备满足工程建设的工程地质条件和水文地质条件; 项目所在区域地质条件和水文地质条件满足工程建设的要求; 符合. 3; 殡仪馆宜建在当地常年主导风向的下风侧，并应有利于排水和空气扩散; 位于区域常年主导风向侧风向，周围均为空地，有利于空气扩散; 符合. 4; 交通、给排水、供电有保障; 项目所在地交通便利，给水、供电均有保障; 符合. 4; 考虑到殡葬工作的特殊性，尽量选择周边单位和居民较少、相对独立、交通便利的地域，并处理好与周边单位及居民的关系，符合《火葬场卫生防护距离标准》（GB 18081-2000）规定; 500m范围内无居民，距离本项目最近的敏感点为项目东南侧约610m处的板桥村，符合现行国家标准《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）的规定。; 符合. 《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T 39499-2020）已于2021年6月1日起实施，代替了《火葬场卫生防护距离》（GB/T 18081-2000）等行业卫生防护距离标准；根据生态环境部环境工程评估中心2021年10月20日发布的《〈建设项目环境影响报告表〉内容、格式及编制技术指南常见问题解答》，“《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016）未对卫生防护距离提出评价要求，建设项目环境影响报告表编制技术指南（以下简称技术指南）不做要求”，故本次评价不对卫生防护距离符合性进行分析。 项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求，不占用基本农田、饮用水源保护区及生态保护红线，周围无自然保护区、风景名胜区等，符合《永州市生态环境局关于发布永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）的通知》（永环发〔2024〕31号）、符合国家产业政策。根据调查，项目所在区域目前为农村环境，周边500m范围内无居民点，与居民之间间隔山地、树木，故项目周边环境不敏感，且本项目周边环境质量现状较好，具有一定的环境容量；项目废气治理后可达标排放，不会对周边敏感目标造成较大影响。 综上，本项目不存在明显环境制约因素，选址基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 为深化殡葬改革，满足城乡群众殡仪服务需求，祁阳永晟潜龙观福园开发有限公司选址永州市祁阳市观音滩镇板桥村建设祁阳观福园殡仪馆建设项目（公司用地不涉及敏感区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规范，建设的公墓和寺庙可豁免，不在本项目评价范围内），总投资7000万元，始建于2004年，总用地面积10175m2，总建筑面积2675m2，按三类殡仪馆进行建设，主要建设内容为殡仪业务大厅、火化间、太平间等，配套环保工程、公用工程等。 本项目属于未批先建项目，已于2004年建成并投入运营，本次为建设单位主动办理环评手续，根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号）：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。本项目适用于该条款，其未批先建行为可不进行处罚。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应该进行环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“五十、社会事业与服务业-122殡仪馆、陵园、公墓”，应当编制环境影响报告表。 2、项目基本情况 ⑴ 项目名称：祁阳观福园殡仪馆建设项目； ⑵ 建设地点：永州市祁阳市观音滩镇板桥村； ⑶ 建设单位：祁阳永晟潜龙观福园开发有限公司； ⑷ 建设性质：新建； ⑸ 项目投资：7000万元，其中环保投资约200万元； ⑹ 项目占地：总用地面积10175m2； ⑺ 项目规模：年处理遗体1000具。 ⑻ 劳动定员及生产班制：劳动定员11人，全年工作日365天，三班制，每班工作8小时。 3、建设内容 本项目位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，占地面积约10175m2，场地内建设业务大厅、火化间、太平间等，同时配殡仪车库、设备用房及环保工程等，项目主要组成及建设内容详见表2-1。 表2-1 本项目主要组成一览表 项目组成; 工程名称; 工程内容、规格; 备注. 主体工程; 火化间; 位于厂区西南侧单层，占地面积约402 m2，火化车间内设有1条火化线，火化线设置2台火化机，每年遗体数量为1000具。; 已建. 悼念厅; 建设悼念厅5间、面积约1100 m2; 已建. 太平间; 位于火化车间南侧，内设冰柜12组、冰库一套3*3存放尸体; 已建. 寄存室; 共1座寄存室，建筑面积155m2，用于寄存骨灰。; 已建. 辅助工程; 餐厅; 1栋，占地面积245.7m2，建筑面积245.7m2，设厨房、餐厅。; 已建. 储油罐; 储油罐位于火化间顶部，本项目火化机火化遗体使用的燃料为轻质柴油，冬季、夏季0#柴油。火化每具遗体耗油量约10L，年火化尸体共1000具，本项目火化机柴油用量约8.5t。现用现加。; 已建. 业务大厅; 位于厂区东侧，建筑面积82m2。; 已建. 办公室; 2层，占地面积180m2，建筑面积412m2，设业务洽谈室、商店、办公室、住宿间6间等。; 已建. 殡仪车库; 建筑面积26m2，设殡仪车位2个。; 已建. 公用工程; 供水; 本工程水源采用井水供基地生活给水及消防用水。; 已建. 排水; 采用雨污分流；雨水经厂区内雨水管道外排至西南侧水塘。; 已建. 供电; 电源来自市政电网，自建供配电系统; 已建. 地面停车位; 机动车停车位123个，非机动车停车位60个; 已建. 公卫; 1F，占地面积38m2，建筑面积38m2; 已建. 环保工程; 废气; 火化机废气：烟气急冷+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置+17m排气筒（1套，排气筒DA001）; 已建. 食堂油烟废气：油烟净化装置; 已建. 柴油发电机废气：经设备自带排烟管排放. 废水; 遗体处理废水：含遗体整容清洗废水及解剖清洗废水，经地埋式一体化设施（一级强化+消毒工艺）处理后，外运处置。; 已建. 生活污水：经化粪池处理后，用于场地绿化，不外排。; 已建. 噪声; 设备基础减振、消声、隔声; 已建. 固废; 垃圾站1座，设生活垃圾中转站、一般固废暂存间、法医室内设危险废物暂存间。; 已建. 4、主要设备 主要生产设备详见表2-2。 表2-2 主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量; 单位. 1; - 火化机; - 天地人HE型; - 2; - 台. 2; - 烟气处理设施; - /; - 1; - 套. 3; - 冰棺; - R410A环保型制冷剂; - 10; - 个. 4; - 单架推尸车; - /; - 2; - 台. 5; - 柴油备用发电机; - 120GF; - 1; - 台. 6; - 柴油储罐; - 直径1.2m，高1.5m; - 1; - 座. 备注：R410A制冷剂是一款由HFC类物质组成的混配制冷剂，不含任何破坏臭氧层的物质，其ODP值为零。它是由R32（二氟甲烷）和R125（五氟乙烷）组成的混合物，其优点在于可以根据具体的使用要求，对各种性质，如易燃性、容量、排气温度和效能加以考虑，量身合成一种制冷剂。R410A外观无色，不浑浊，易挥发，沸点-51.6℃，凝固点-155℃；主要应用于家用空调、中小型商用空调（中小型单元式空调、户式中央空调、多联机）、移动空调、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。 6、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源用量表 序号; 原料名称; 单位; 年用量; 最大存储量; 备注. 1; 柴油; t; 8.5; 1.44; 冬季柴油型号为35#、其他季节为0#，平均密度0.85g/mL. 2; 84消毒液; t; 1.5; 0.05; 外购，用于消毒. 3; 石灰粉; t; 10; 2.0; 外购，袋装，粉末状，用作脱硫剂. 4; 次氯酸钠; t; 1.0; 0.2; 外购，袋装，粉末状，用作消毒剂. 备注： 表2-4 原辅材料中主要物质理化性质及危险性一览表 序号; 名称; 理化性质及危险性. 1; 84消毒液; 84 消毒液是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。84 消毒液为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量 5.5%～6.5%，现 被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒。理化性质详见次氯酸钠理化性质。. 2; 柴油; 白色或淡黄色液体，相对密度0.85，熔点-29.56℃，沸点180～370℃，闪点40℃，蒸气密度4，蒸气压4.0kPa，蒸气与空气混合物可燃限0.7～5.0%，不溶于水，遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。毒性健康影响：柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。柴油对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入. 3; 次氯酸钠; 分子式：NaClO；微黄色溶液，有似氯气的气味。沸点：102.2℃；熔点：-6℃；溶解性：溶于水；闪点：无意义。 危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 侵入途径：吸入、食入 健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。. 7、公用工程 ⑴ 给水 给水系统：项目水源由井水提供。根据项目特点，项目用水主要为生活用水、遗体处理用水、消毒用水、烟气处理用水、绿化用水等。 ①员工生活用水：根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025）中相关参数，农村居民生活用水定额通用值为100L人·d，项目提供食堂、宿舍，住宿人员4人，非住宿人员7人，则住宿人员生活用水取100L/人·d，非住宿人员生活用水取50L/人·d；项目现有员工11人，年运营365天，则项目员工生活用水量为0.95m3/d，346.75m3/a。 ②治丧人员用水：每位逝者的治丧、吊唁人员数按20人计算，其中就餐人数按10人计算；则每天吊唁人数为55人，其中单纯就餐人数28人，就餐、住宿人员6人；单纯吊唁人员用水量取5L，就餐人员用水量取25L人·d，住宿人员用水量取100L/人·d，则治丧人员生活用水量为1.375m3/d，501.875m3/a。 ③遗体整容、清理用水：本项目绝大多数遗体均为家属在家中清洗整理，不涉及清洗废水，仅有车祸致死等特殊情况需清洗，年清洗遗体数量约为处理规模的10%，约为100具，类比同类项目，整容、清洗用水量取50L/人·次，则本项目遗体清洗用水为5m3/a、0.0137m3/d。 ④解剖清洗用水：根据需要，部分非正常死亡的尸体需进行解剖，在解剖过程中器具冲洗、消毒产生解剖废水，根据建设单位提供资料，解剖尸体量约占年处理遗体总量的1%，即为10具/年，清洗用水量约200L/具，则解剖清洗用水量为2m3/a、0.00548m3/d。 ⑤消毒用水：项目采用84消毒液采用1:24的比例兑水对殡仪馆设施、殡仪车进行消毒，84消毒液消耗量为1.5t/a，则消毒液配置用水为36m3/a，0.1m3/d，消毒用水自然蒸发，不外排。 ⑥烟气急冷用水：急冷装置冷却水循环回用不外排，项目设1套急冷装置，日循环水量为0.5m3/d，补充水量约20%，则烟气急冷装置补充水量为0.1m3/d，36.5m3/a。 ⑦碱液喷淋用水：碱液喷淋用水循环回用不外排，定期补充碱液维持pH，日循环水量为0.5m3/d，补充水量约10%，则碱液喷淋装置补充水量为0.05m3/d，18.25m3/a。废水通过循环水泵循环回用喷淋塔， 喷淋循环用水不外排。 ⑧绿化用水：本项目绿地面积约4000m2，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025），绿化用水按60L/m2·月计算，则殡仪馆厂内绿化需水量为2880m2，本项目生活废水量为2.325m3/d，848.625m3/a，处理后全部用于厂区绿化，则绿化用新鲜水量为1244.975m3/a。 ⑵ 排水 本项目排水采用雨、污分流制。雨水经厂区雨水管网排入西南侧水塘。废水主要包括员工生活污水、治丧人员生活污水、遗体整容清理废水、解剖清洗废水等。 ①员工生活污水：项目员工生活用水量为0.95m3/d，346.75m3/a，污水产生量取80%，则员工生活污水量为0.78m3/d，277.4m3/a。 ②治丧人员生活污水：治丧人员生活用水量为1.375m3/d，501.875m3/a，污水产生量取80%，则治丧人员生活污水量为1.1m3/d，401.5m3/a。 ③遗体整容、清理污水：本项目遗体清洗用水为5m3/a、0.0137m3/d，污水产生量取90%，则遗体清洗污水量为0.0123m3/d，4.5m3/a。 ④解剖清洗污水：解剖清洗用水量为2m3/a、0.00548m3/d，污水产生量取90%，则解剖清洗污水量为0.00493m3/d，1.8m3/a。 消毒用水全部蒸发不外排，烟气急冷用水、碱液喷淋水循环回用不外排。 综上，项目污水产生量为1.877m3/d，685.2m3/a。 遗体处理污水（遗体整容、清理污水、解剖清洗污水）经单独的地埋式一体化装置消毒处理后，外运处置。 项目排水情况核算见表2-5： 表2-5 项目供排水平衡表（m3/d） 工序; 给水; 损失量; 排水. 用水点; 总用 水量; 新水量; 循环水量; 串级补充; 串级水量; 排水量; 串级去向. 生活用水; 员工; 0.95; 0.95; 0; 0; 0.56; 0.76; 0; 化粪池→绿化. 治丧人员; 1.375; 1.375; 0; 0; 1.33; 1.1; 0. 遗体处理用水; 遗体整容、清理; 0.0137; 0.0137; 0; 0; 0.008; 0.0123; 0; 消毒+一体化设施→外运. 遗体解剖; 0.00548; 0.00548; 0; 0; 0.003; 0.00493; 0. 殡仪车、生产设施; 消毒; 0.1; 0.1; 0; 0; 0.1; 0; 0; /. 废气治理; 烟气急冷用水; 3; 0.1; 2.9; 0; 0.7; 0; 0; /. 碱液喷淋用水; 3; 0.05; 2.95; 0; 0.35; 0; 0. 绿化; 厂内绿地; 5.3; 3.41; 0; 1.89; 5.3; 0; 0; /. 合计; /; 13.74418; 6.00418; 5.85; 1.89; 8.351; 1.87723; 0; /. 项目水平衡图见图2-1。 2.325 1.89 损耗0.432 0.01918 损耗0.0011 0.01808 3.41 1.89 损耗5.3 烟气急冷用水 碱液喷淋用水 0.1 0.1 0.05 蒸发0.1 蒸发0.1 蒸发0.05 循环量3 循环量3 6.00418 生活用水 化粪池 遗体处理用水 一体化设施 外运处置 绿化用水 消毒用水 ## 图2-1 水平衡图 单位：m3/d ③ 供配电 供电电源用电由市政电网引入，自建供配电系统。设柴油发电机1台，作为备用电源。 8、平面布置 从项目总图布置可知，本项目厂区设有1个入口，位于厂区北侧。整个厂区总体由火化间、寄存室、祭悼室、太平间、业务大厅、车库等组成，各功能分区明确、间距合理，满足功能分区及运输要求。项目平面布置合理、可行。 9、劳动定员及生产班制 劳动定员11人，全年工作日365天，三班制，每班工作8小时。 项目设置2 台火化机，平均每具遗体火化时间约为 1h，年火化1000具遗体，则每台年工作时间约500h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程和产排污环节： 本项目已经建设完成并投入运营，因此本项目无施工期及相应污染物的产生，故不进行施工期工艺流程及产污环节分析。 |
|  | 营运期工艺流程和产排污环节： 本项目运营期工艺流程图见图2-3。 车祸等特殊情况致死 图2-3 运营期工艺流程及产污节点 运营期工艺流程简述： 殡仪馆的主要工作是对死者进行消毒、清洗、化妆后，亲属友人在殡仪厅里举行悼念活动，遗体告别后进行火化，最终将骨灰进行寄存或安葬。 ⑴遗体接收 遗体进厅时，记载时间、检查遗体状况是否存在腐变、损伤，并向丧户确认逝者姓名、年龄、住址，了解死亡原因。 ⑵法医解剖 部分非正常死亡遗体根据家属、公安部门要求，可能需要法医解剖。该过程主要产生少量的医用一次性用具等废物，如废纱布、药棉、胶布、医用手套等。 ⑶遗体清洗、整容 接收遗体后，对车祸等特殊情况致死的遗体进行消毒、清洗、整理、化妆。该过程会产生少量的废水、一次性用具等废物等。 ⑷遗体冷藏 整容完成后将遗体放入冷藏室冷藏，冷藏温度为-25~3℃,停放时间不超过3天。该过程产生设备噪声。 ⑸遗体悼念 遗体进行火化前可在项目设置的悼念厅进行悼念仪式。根据治丧人殡仪馆的要求布置悼念厅。然后取出遗体、致悼词、默哀，悼念仪式完成后进行遗体告别。 悼念过程中禁止焚烧遗物、香蜡钱纸花圈等祭品，禁止燃放鞭炮，禁止歌舞演出，禁止做道场，禁止大鼓、管乐等高噪声祭祀活动。馆内提供电子鞭炮，采用电子烟花鞭炮代替燃放鞭炮。该过程产生活动噪声。 ⑹火化焚烧 悼念完成后将遗体送入火化间，本项目采用燃油式火化炉，火化机包括主燃烧室、再燃烧室、烟气处理系统、供风系统、燃烧系统、电控系统、遗体输送车、取灰及冷却系统等。 遗体进入燃烧炉膛后，首先进入主燃烧室，点火后燃烧，未燃烧完全的烟气进入再燃烧室继续燃烧，减少污染物的排放。遗体入炉前炉膛温度(含再燃室)在850℃以上，火化烟气在再燃室中的停留时间≥2s，通常火化1具尸体时间为40~45min，炉内冷却时间约10~15min。 该过程主要产生焚烧烟气、设备噪声等。 ⑺收集骨灰 遗体燃烧完成后，生成骨灰，主要是含有钙、镁、磷等氧化物的灰渣，骨灰在托盘内二次冷却后收集放入骨灰盒，由死者亲属领走或在公墓区安葬或寄存。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目主要的污染物为遗体火化废气、遗体整容清理废水、解剖清洗废水及生活废水、水泵及设备噪声、一般固废及医疗废物等。为了解本项目现有污染源的情况，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2025年8月7日-8月8日对本项目现有污染源进行了现状监测，监测期间殡仪馆正常运行，满足相应监测条件。具体情况如下： 1、废水 本项目现有工程生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化，遗体整容清理废水、解剖清洗废水经一体化废水处理设施处理后外运处置，均不外排，不会对外环境造成影响，故未安排现状监测。 - 废气 为了解项目现有工程遗体火化废气产生情况，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2025年8月7日-8月8日对遗体火化废气排气筒出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、汞及其化合物、氯化氢、林格曼黑度、二噁英类等污染因子开展了浓度监测，具体监测结果见表4“主要环境影响和保护措施”章节。检测结果均满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表 2 中的排放限值。 3、噪声 - 为了解本项目厂界四周噪声情况，本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2025年8月7日-8月8日对厂界噪声进行了监测，本项目噪声监测结果见表2-6。 表2-6本项目噪声监测结果一览表 点位名称; 检测日期; 检测结果 dB（A）; 限值 dB（A）. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东侧外1m处; 2025.08.07; 51; 42; 60; 50. N2厂界南侧外1m处; 52; 41; 60; 50. N3厂界西侧外1m处; 52; 42; 60; 50. N4厂界北侧外1m处; 55; 44; 60; 50. N1厂界东侧外1m处; 2025.08.08; 52; 41; 60; 50. N2厂界南侧外1m处; 52; 41; 60; 50. N3厂界西侧外1m处; 53; 40; 60; 50. N4厂界北侧外1m处; 56; 43; 60; 50. 备注：标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值。. - 根据监测结果可知，本项目四周厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4、固废 根据建设单位提供资料，本项目固废处理处置情况见表2-7。 表2-7项目固体废物处置情况一览表 固体废物名称; 污防措施. 医疗废物; 暂存于解剖间内医疗废物暂存间，定期由有资质单位转运清理. 生活垃圾; 经垃圾桶收集后由当地环卫部门清运处理. 油罐油泥; 一年清掏一次，运送至有相关资质单位处置统一处理. 5、现有环境问题及整改措施 本项目为新建项目（补办环评），已于2004建成并投入运营，未办理环评手续，相应的排污许可、突发环境事件应急预案、竣工环境保护验收等均未办理。根据现场勘查，项目运营至今，尚未发生公众投诉时间，结合项目实际运营情况以及污染源检测情况，本项目废气、固废等污染源还存在一些问题；具体环境问题及整改措施见表；具体环境问题及整改措施见表2-8。 表2-8项目现有环境问题和整改措施 序号; 现有工程存在的环境问题; 建议措施; 整改完成时间. 1; 未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设置危废暂存间; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）完善危废暂存间; 立即整改. 2; 厂区废气排口、废水排口、危废间标示标牌未按最新的要求张贴; 张贴相应标识标牌; 立即整改. 3; 食堂油烟使用抽油烟机处理; 设置油烟净化器并设专用烟道于楼顶排放; 立即整改. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、 大气环境质量现状 ⑴ 常规污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。根据《环境影响评价导则 大气环境》（HJ2.2-2018），判定项目所在区域达标情况，优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的近3年中相对完整的1个日历年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次区域达标判定所用数据引用永州市生态环境局发布全市环境质量通报中2024年1-12月祁阳市环境空气污染物的基本污染物浓度情况。具体如下表： 表3-1 祁阳市大气达标区域的判定 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 70; 60; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 第95百分位数日平均浓度; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 129; 160; 44.6; 达标. 由表3-1可见，祁阳市城区近一年常规大气污染物PM10、PM2.5、 SO2、NO2、臭氧、一氧化碳监测因子的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，因此祁阳市城区属于达标区。 ⑵ 特征污染物 为了解本项目所在区域特征污染物环境质量现状，本次委托监测公司进行了环境空气质量监测，二噁英监测单位为江西星辉检测技术有限公司，监测时间为2025年8月21日~8月24日，TSP、NOX、汞等监测单位为湖南中额环保科技有限公司，监测时间为2025年8月7日~8月9日，监测点位信息见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测点位布置一览表 序号; 名称; 相对厂址方向; 相对厂址距离; 与厂址风向关系; 监测因子. G1; 厂界下风向; 西北; /; 仅20年主导风向下风向; TSP、NOX、汞、二噁英. 表3-3 监测频次及时间一览表 监测因子; 监测频次; 监测时间. TSP; 连续监测3天，日均浓度; 2025年8月7日~8月9日. NOX; 连续监测3天，日均浓度; 2025年8月7日~8月9日. 汞; 连续监测3天，日均浓度; 2025年8月7日~8月9日. 二噁英; 连续监测3天，日均浓度; 2025年8月21日~8月24日. 监测结果见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状评价统计结果（单位：二噁英为pgTEQ/m3，其余为mg/m3） 监测点位; 统计指标; 检测值范围; 标准值; 最大超标倍数; 超标率. G1; TSP; 0.129~0.133; 0.3; 0; /. NOX; 0.008~0.011; 0.1; 0; /. 汞; ND; 0.15; 0; /. 二噁英; 0.0067~0.017; 0.5; 0; /. 备注：汞检出限为0.003μg/m3。 由上表可知，监测点的TSP、NOX、汞满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准要求，二噁英日均浓度符合《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）要求，评价区域内环境空气质量良好。 2、地表水环境质量现状 本项目生活废水处理后用于厂内绿化，生产废水预处理后外运处置，均不外排至周边地表水体。项目周边地表水主要有东侧约3.2km的湘江，项目所在流域属于湘江流域，但湘江不属于本项目的纳污水体。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境应引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 为了解项目区地表水水质情况，本次地表水环境质量现状引用永州市生态环境局《关于2024年5月份全市环境质量状况的通报》，该通报公布了永州市地表水达标情况的结论，祁阳市祁水入湘江口、白水入湘江口两个省控监测断面水质达标；祁阳观音滩断面(祁阳白竹污水处理厂入河排污口下游断面)、归阳镇断面、普济桥断面等地表水常规断面均达到了相应地表水水质要求。综上，项目所在区域地表水环境现状质量好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，故不进行监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地下水及土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），殡仪馆均属于Ⅳ类项目，可不进行土壤、地下水评价，且本项目厂房及厂外道路均已硬化，无明显地下水、土壤污染途径，故评价不进行土壤、地下水现状监测。 5、生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境 保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目位于永州市祁阳市观音滩镇板桥村，位于产业园区外且新增用地，经调查，项目地块内无受影响的重要物种及生态敏感区，不涉及生态红线。 项目地块周边为农村地区，地块现状为山地，植被主要为杂草、灌木丛及少量乔木，周围以农田、灌木草地、疏林地为主，无特殊生态系统，不涉及国家、省级重点保护的野生植物及古树名木，未见重点保护野生动物及珍稀动物，不涉及基本农田。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目周边无自然保护区、风景名胜区，选址厂界外500m范围内无主要大气环境保护目标。 2、声环境保护目标 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 根据现场踏勘及调查，本项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目地块周边为农村地区，地块现状为山地，植被主要为杂草、灌木丛及少量乔木，周围以农田、灌木草地、疏林地为主，无特殊生态系统，不涉及国家、省级重点保护的野生植物及古树名木，未见重点保护野生动物及珍稀动物，不涉及基本农田，不涉及生态保护红线。 5、地表水环境保护目标 表3-5 地表水环境保护目标 保护目标名称; 规模; 功能; 与项目位置关系; 保护级别. 湘江; 大河; 农业用水; 东3.2km; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ） Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 厂区生产废水处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）中非限制性绿地标准后，用于殡仪馆绿化，不外排。生产废水预处理达到祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质要求后外运至处置。 表3-6 废水污染物排放标准 序号; 控制项目; 单位; GB/T25499-2010限值; 祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质. 1; 色度; 度; ≤30; /. 2; pH; -; 6.0~9.0; /. 3; SS; mg/L; /; 250. 4; COD; mg/L; /; 450. 5; BOD5; mg/L; 20; 140. 6; LAS; mg/L; 1.0; /. 7; 氨氮; mg/L; 20; 40. 8; 粪大肠菌群; 个/L; 200; /. 2、废气 （1）遗体火化废气排放执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2 中的排放限值；遗物祭品焚烧废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3 中的排放限值；具体标准限值如下。 表3-7 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015） 生产设施; 控制项目; 排放限值mg/m3; 污染物排放监控位置. 遗体火化机; 烟尘; 30; 烟囱. 二氧化硫; 30. 氮氧化物（以NO2计）; 200. 一氧化碳; 150. 氯化氢; 30. 汞; 0.1. 二噁英类（ng-TEQ/m3）; 0.5. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 3、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表3-8 噪声排放标准表 时期; 类别; 标准值; 标准. 运营期; 2类; 昼间≤60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 夜间≤50dB(A). 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目营运期生活废水化粪池处理后用于场地绿化，不外排，生产废水预处理后外运处置，无需申请总量控制指标。 废气：项目涉及总量控制的大气污染物主要为二氧化硫、氮氧化物，排放总量为二氧化硫0.128t/a、氮氧化物0.178t/a。 根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易办法》（湘政发〔2022〕23号）第二条规定“化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四类污染物的管理对象为本行政区域内纳入固定污染源排污许可分类管理名录的、除公共基础设施类之外的工业类排污单位”，本项目为社会事业与服务业，属于非工业类排污单位，因此不需要购买总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目已建成运营，无施工过程，因此不进行施工期保护措施分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 本项目废气主要包括遗体火化废气、柴油发电机尾气、食堂油烟，不设遗物祭品焚烧区，无遗物祭品焚烧废气产生。 (1)废气污染物排放源强核算 ①食堂油烟 项目员工人数11人，每天悼念人数约55人，悼念就餐人数按28人计，就餐人数较少，对周围环境空气影响很小。项目食堂在烹制菜肴时，有一部分食用油形成油烟，一般油烟挥发量占食用油用量的2~4%，本项目取3%，人均食用油用量按30g/人·d计算，项目就餐人员40人，日用油量为1.2kg，则油烟产生量为0.036kg/d，13.14kg/a，日运行4h，年工作时间365天，设1个灶头，基准排风量为4000m3/h，则油烟产生浓度为7.5mg/m3，采用油烟净化装置进行处理，油烟去除效率为80%，油烟排放量为0.072kg/d，26.28kg/a，油烟排放量为1.5mg/m3。净化后油烟废气引至楼顶排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的排放标准限值（2.0mg/m3）。 ②遗体火化废气 火化机火化遗体时使用柴由作为燃料，据企业介绍平均海具遗体使用20L柴油，火化过程约为60分钟。遗体火化过程会产生烟气，主要污染物包括烟尘、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢、汞、二嗯英类等。目前火化机配套的废气治理设施已经建设完成，采用烟气急冷+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置对火化机废气进行处理。殡仪馆年处理遗体1000具，有2台火化炉，平均处理500具遗体，项目已经建设完成，委托湖南中额环保科技有限公司对厂区已经运行的火化机出口进行了监测，按照实际监测结果来核算本项目遗体火化过程产生废气，监测结果如下表。 表4-1 项目火化废气排放情况 采样点位; 采样日期; 检测项目; 检测结果; 标准限值. 第一次; 第二次; 第三次. 火化炉 废气出口; 2025.08.07; 标干流量（N·m3/h）; 7186; 7067; 7156; /. 含氧量（%）; 7.7; 7.5; 7.5; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 10.1; 9.7; 9.8; /. 折算浓度（mg/m3）; 7.6; 7.2; 7.3; 30. 排放速率（kg/h）; 0.073; 0.069; 0.070; /. 标干流量（N·m3/h）; 7241; 7167; 7245; /. 含氧量（%）; 7.5; 7.7; 7.4; /. 二氧 化硫; 实测浓度（mg/m3）; 24; 23; 26; /. 折算浓度（mg/m3）; 18; 17; 19; 30. 排放速率（kg/h）; 0.17; 0.16; 0.19; /. 氮氧 化物; 实测浓度（mg/m3）; 32; 33; 35; /. 折算浓度（mg/m3）; 24; 25; 26; 200. 排放速率（kg/h）; 0.23; 0.24; 0.25; /. 一氧 化碳; 实测浓度（mg/m3）; 38; 38; 39; /. 折算浓度（mg/m3）; 28; 29; 29; 150. 排放速率（kg/h）; 0.28; 0.27; 0.28; /. 汞及其化合物; 实测浓度（mg/m3）; 0.000012; 0.000012; 0.000013; /. 折算浓度（mg/m3）; 0.000009; 0.000009; 0.000010; 0.1. 排放速率（kg/h）; 0.00000009; 0.00000009; 0.00000009; /. 标干流量（N·m3/h）; 7274; 7145; 7048; /. 含氧量（%）; 7.5; 7.6; 7.3; /. 氯化氢; 实测浓度（mg/m3）; 5.16; 5.78; 5.96; /. 折算浓度（mg/m3）; 3.82; 4.31; 4.35; 30. 排放速率（kg/h）; 0.038; 0.041; 0.042; /. 林格曼黑度（级）; <1; <1; <1; 1. 火化炉 废气出口; 2025.08.07; 标干流量（N·m3/h）; 7234; 7231; 7635; /. 含氧量（%）; 7.8; 7.8; 7.9; /. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 10.3; 10.1; 10.0; /. 折算浓度（mg/m3）; 7.8; 7.7; 7.6; 30. 排放速率（kg/h）; 0.075; 0.073; 0.076; /. 标干流量（N·m3/h）; 7112; 7056; 7345; /. 含氧量（%）; 7.7; 8.0; 8.0; /. 二氧 化硫; 实测浓度（mg/m3）; 22; 28; 24; /. 折算浓度（mg/m3）; 17; 22; 18; 30. 排放速率（kg/h）; 0.16; 0.20; 0.18; /. 氮氧 化物; 实测浓度（mg/m3）; 30; 36; 33; /. 折算浓度（mg/m3）; 23; 28; 25; 200. 排放速率（kg/h）; 0.21; 0.25; 0.24; /. 一氧 化碳; 实测浓度（mg/m3）; 41; 40; 41; /. 折算浓度（mg/m3）; 31; 31; 32; 150. 排放速率（kg/h）; 0.29; 0.28; 0.30; /. 汞及其化合物; 实测浓度（mg/m3）; 0.000010; 0.000011; 0.000012; /. 折算浓度（mg/m3）; 0.000008; 0.000008; 0.000009; 0.1. 排放速率（kg/h）; 0.00000007; 0.00000008; 0.00000009; /. 标干流量（N·m3/h）; 7243; 7024; 7123; /. 含氧量（%）; 8.1; 7.9; 7.9; /. 氯化氢; 实测浓度（mg/m3）; 6.15; 5.89; 5.76; /. 折算浓度（mg/m3）; 4.77; 4.50; 4.40; 30. 排放速率（kg/h）; 0.045; 0.041; 0.041; /. 林格曼黑度（级）; <1; <1; <1; 1. 备注：1、标准执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB 13801-2015）表2中标准限值； 2、排气筒高度为15m。. 表4-1 项目火化废气排放情况 检测类别; 监测点位; 监测时间; 采样样品编号; 检测样品编号; 检测结果 (ng-TEQ/m3). 实测值; 折算值. 废气中二噁英（玻璃纤维滤筒、XAD-2、冷凝清洗液）; 火化炉废气出口; 2025.08.22; XHOF25082201; XHF2508081-01; 0.041; 0.23. XHOF25082202; XHF2508081-02; 0.038; 0.29. XHOF25082203; XHF2508081-03; 0.030; 0.20. 2025.08.24; XHOF25082401; XHF2508081-04; 0.042; 0.28. XHOF25082402; XHF2508081-05; 0.033; 0.30. XHOF25082403; XHF2508081-06; 0.039; 0.23. 火化机产生的烟尘、SO2、NOX、CO、二噁英、HCl、Hg，采用烟气急冷+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置处理后经17m高排气筒排放，满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表 2 中的排放限值。 根据火化机的排放源强，类比同类型项目，本废气治理系统的治理效率为烟尘90%、二氧化硫80%、氮氧化物50%、一氧化碳60%、氯化氢80%、汞80%、二噁英类95%，各污染物产排情况一览表如下所示： 表4-2 火化机废气产排情况一览表 装置; 排放方式; 污染物; 核算方法; 烟气产生量（m3/h）; 污染物产生; 治理措施; 出口烟气流量（m3/h）; 污染物排放; 排放时间（h）. 产生量t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率（%）; 排放量t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. 火化机; 17m高排气筒; 烟尘; 实测法; 7000; 0.53; 0.71; 74; 烟气急冷+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置+17m排气筒; 90; 7136; 0.053; 0.071; 7.4; 1000. SO2; 0.64; 0.9; 90; 80; 0.128; 0.18; 18. NOx; 0.356; 0.48; 50; 50; 0.178; 0.24; 25. CO; 0.49; 0.68; 63; 60; 0.207; 0.27; 29. HCl; 7951; 0.149; 0.205; 20.8; 80; 7156; 0.0298; 0.041; 4.16. 汞; ＜0.00000025; ＜0.00000012; ＜0.000015; 80; ＜0.00000005; ＜0.00000002; ＜0.000003. 二噁英类; 7000; 5.92*10-9t-TEQ; 0.00592ug-TEQ/h; 0.074ng-TEQ/m3; 95; 8000; 2.96*10-10t-TEQ; 0.000296ug-TEQ/h; 0.0037 ng-TEQ/m3. 由检测结果可知，火化机废气均满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2新建单位遗体火化大气污染物排放限值中烟尘低于30mg/m3、二氧化硫低于30mg/m3、氨氮化物低于200mg/m3、CO低于150mg/m3、氯化氢低于30mg/m3，汞低于0.1mg/m3，二噁英类低于0.5ng-TEQ/m3的排放要求。 （2）非正常工况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 本项目非正常工况为火化机烟气处理系统故障导致各污染物净化效率降低导致除尘效率下降，以各工序处理效率降低到原效率的50%计，详见下表。 表4-3 非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次. 火化机烟囱DA001; 环保设施失效，处理效率降低到原有效率的50%; 烟尘; 0.142; ＜4; 2. SO2; 0.36. NOX; 0.48. CO; 0.54. HCl; 0.082. 汞; ＜0.00000002. 二噁英类; 0.000592ug-TEQ/h. （3）废气排放口基本情况 项目废气排放口情况见表4-4。 表4-4 废气排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 地理坐标; 高度 (m); 内径 （m）; 温度（℃）; 类型. 经度(o); 纬度(o). DA001; 火化机; 烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、汞、二噁英类; 110°50′48.44″; 26°31′4.21″; 17; 0.4; 40; 一般排放口. （4）废气治理措施及利用可行性分析 依据《火葬场大气污染物排放标准编制说明》4.3.3行业目前污染物治理情况，主要治理技术种类有“急冷装置+布袋除尘器+活性炭吸附装置”、“急冷装置+碱液淋洗器+旋风离心机+活性炭喷射装置+布袋除尘器”两种，本项目采用的烟气净化流程为：急冷装置+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋（石灰粉），因此，本项目采取的烟气治理措施为可行性技术。 本项目烟气处理措施与《火葬场二噁英类污染物减排技术导则》（MZ/T106-2017）中对于二噁英的减排技术的符合性分析见下表： 表4-5 废气治理设施符合性分析 序号; 减排技术要求; 本项目采取的减排措施; 结论. 1; 遗体火化应采用设有主燃室、再燃室组成的火化机进行；火化机的主燃室温度应控制在850℃以上，使遗体充分燃烧；再燃室烟气温度控制在850℃以上，烟气停留时间不小于2s。; 本项目火化机设有主燃室、再燃室，火化机的主燃室温度应控制在850℃以上再燃室烟气温度控制在850℃以上，烟气停留时间不小于2s。; 符合. 2; 应采用热交换器（急冷装置）除酸装置、除尘装置、吸附装置、选择性催化还原装置等工艺技术的有效组合进行二噁英减排。; 本项目采用急冷装置+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋（石灰粉）去除烟气中污染物。; 符合. 3; 宜采用氢氧化钙等碱性溶液喷淋喷雾装置脱酸，中和其中的氯化氢、二氧化硫等酸性气体。; 本项目采用石灰粉来中和烟气中的二氧化硫和氯化氢等酸性物质。; 符合. 4; 烟气进入布袋除尘器前，应采用喷入活性炭粉吸附或其它高效的技术去除二噁英等污染物。; 本项目采用活性炭吸附装置去除二噁英等污染物，为了保证活性炭对二噁英的吸附效率，将活性炭放至烟气处理措施的最后一个步骤，防止大烟尘质对堵塞活性炭，影响其吸附效率。; 符合. 5; 烟气除尘宜采用布袋除尘器。; 本项目烟尘去除方式采用布袋除尘器。; 符合. ①急冷装置 烟气在300~700℃温度范围内容易形成二噁英类物质的二次合成，因此此首先对高温烟气进急冷，跃过二噁英易形成的温度区，以减少二噁英的生成，并满足除尘滤袋的温度使用要求，增加除尘滤袋的使用寿命。 净化过程中烟气首先进入快速强制风冷器，通过风冷方式强制降温。风冷器冷却列管等距离纵向排列，烟气从管道通过，采用轴流风机为列管通风降温，空气与热烟气间接换热带走烟气的热量，短时间内将烟气迅速降至180℃以下（冷却温度可控）。 ②布袋除尘器 将织布、毡等圆筒状的滤布的一端塞住，从外面或里面把含尘的气体过滤，在滤布上形成粉尘层，由于这个层可以高效地捕尘，在滤布上堆积的粉尘层，通过反吹震动或脉动喷吹被适当抖落。布袋除尘器要达到好的除尘效果，重要的是滤袋材质的选择，要根据颗粒物的性质和烟气的成分选择合适的滤料，如果滤料不合适，使用寿命受影响，而更换滤料的费用却不菲。 滤料的材质要考虑以下因素：耐温、耐酸、耐碱、耐氧化等；另外，抗水解能力也是选择滤料必须考虑的一个因素。由于滤袋材质的不同其价格差异很大，所以最终的选择往往是一次性投资和运行成本及效果综合考虑的结果。不同的滤料的使用温度、除尘效率、清灰性能、费用及对烟气中不同化学成分的耐腐蚀程度都不一样，需要综合考虑来选择。一般可供选择的滤料有：玻璃纤维滤料，Teflon，Ryton，P84，Gore-tex等。 布袋除尘技术和设备在我国已经成熟，在固体废物焚烧中应用很广，且对有机物控制效果好，是未来的发展方向。 ③碱液喷淋 烟气在经过风急冷降温后，在进入布袋除尘器之前的通道内经星形给料机均匀加入石灰粉，在通道内和袋式除尘器的除尘布袋表面与烟气中的酸性气体发生酸碱中和反应，去除烟气中的酸性气体。 本项目拟使用工业级200目石灰粉，去除酸性气体的主要化学反应方程式如下： SO2+CaO=CaSO3 SO3+CaO=CaSO4 2HCl+CaO= CaCl2+H2O 2HF+CaO=CaF2+H2O ④活性炭吸附 活性炭纤维是超越于颗粒活性炭的高效吸附材料，具有高度发达的微孔结构，比表面积大，吸附容量高，吸、脱附速度快，净化效果好，在简单条件下可完全脱附的特点，并耐酸、耐碱、耐高低温、不易粉化；活性炭纤维对气相和液相中的有机物质及无机杂质有优良的吸附作用，浓度范围广，可处理高浓度及微量、痕量的被吸附物；活性炭纤维对含氯有机物有极强吸附作用，对消除二噁英类作用显著。 本项目2台火化机烟气处理系统处理后，经17m高排气筒（DA001）排放，排气筒周围200m范围内最高建筑物高度为12m，根据《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中“4.6对于新建单位专用设备（含火化间）的排气筒不应低于12m。排气筒周围半径200m距离内有建筑物时，排气筒还应高出最高建筑物3m以上”，故本项目火化机废气排气筒高度符合标准要求。 （3）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）等制定制定本项目监测方案。 表4-6 环境监测计划 类别; 污染源; 检测点位; 检测项目; 检测时间和频次; 排放标准. 废气; 火化机; 烟囱DA001; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物（以NO2计）、一氧化碳、氯化氢、汞、二噁英类（ngTEQ/m3）、烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1次/年; 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2遗体火化大气污染物排放限值. 2、废水环境影响和保护措施分析 （1） 废水类型及治理设施 项目废水主要为员工生活污水、治丧人员生活污水、遗体整容清理废水、解剖清洗废水等，废水类别及治理设施表见下表： 表4-7 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放方式; 排放规律; 排放去向. 污染治理设施名称及工艺; 是否为可行技术. 遗体处理; 遗体整容清理废水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS等; 地埋式一体化污水处理设施（一级强化+消毒）; 是; 外运处置，不排放; -; -. 解剖清洗废水; 是; 外运处置，不排放; -; -. 治丧人员、员工生活; 生活废水; pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS等; 隔油池+化粪池; 是; 厂区绿化，不排放; -; -. （2） 废水污染物源强核算 ①员工生活污水：根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025）中相关参数，农村居民生活用水定额通用值为100L人·d，项目提供食堂、宿舍，住宿人员4人，非住宿人员7人，则住宿人员生活用水取100L/人·d，非住宿人员生活用水取50L/人·d；项目现有员工11人，年运营365天，则项目员工生活用水量为0.95m3/d，346.75m3/a，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。 ②治丧人员生活污水：每位逝者的治丧、吊唁人员数按20人计算，其中就餐人数按10人计算；则每天吊唁人数为55人，其中单纯就餐人数28人，就餐、住宿人员6人；单纯吊唁人员用水量取5L，就餐人员用水量取25L人·d，住宿人员用水量取100L/人·d，则治丧人员生活用水量为1.375m3/d，501.875m3/a，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油等。 ③遗体整容、清理废水： 本项目绝大多数遗体均为家属在家中清洗整理，不涉及清洗废水，仅有车祸致死等特殊情况需清洗，年清洗遗体数量约为处理规模的10%，约为100具，类比同类项目，整容、清洗用水量取50L/人·次，则本项目遗体清洗用水为5m3/a、0.0137m3/d，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS等。 ④解剖清洗废水：根据需要，部分非正常死亡的尸体需进行解剖，在解剖过程中器具冲洗、消毒产生解剖废水，根据建设单位提供资料，解剖尸体量约占年处理遗体总量的1%，即为10具/年，清洗用水量约200L/具，则解剖清洗用水量为2m3/a、0.00548m3/d，主要污染因子为pH、COD、BOD5、SS等。 遗体处理废水（解剖清洗废水、遗体整容清理废水）经单独1套地埋式污水处理设施（一级强化+消毒）处理达祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质要求后，外运祁阳市工业园白竹污水处理厂处置，不外排；生活污水（员工、治丧人员生活污水）经地埋式隔油池+化粪池处理达《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）标准后，用于厂内绿化，不外排。 废水污染物产生、排放情况见下表： 表4-8 工程废水排放情况（单位：产生/排放浓度mg/l、产生/排放量t/a） 工序; 污染物; 废水量; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放. 产生浓度/（mg/L）; 产生量/（t/a）; 工艺; 综合处理效率/%; 处理后浓度/（mg/L）; 处理后量/（t/a）; 去向. 员工、治丧人员生活; BOD5; 848.625; 129; 0.109; 隔油池+化粪池; 85%; 19.4; 0.016; 绿化. SS; 250; 0.212; 85%; 37.5; 0.032. COD; 285; 0.242; 80%; 57; 0.048. 氨氮; 28.3; 0.024; 50%; 14.15; 0.012. 动植物油; 50; 0.042; 70%; 15; 0.013. 遗体处理; BOD5; 7; 100; 0.0007; 地埋式一体化设施（一级强化）; 85%; 15; 0.0001; 外运处置. SS; 80; 0.00056; 85%; 12; 0.00008. COD; 250; 0.00175; 80%; 50; 0.00035. （3）排放口基本情况 本项目不设废水排口。 （4）监测要求 废水监测计划如下： 表4-9 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 最低监测频次. 废水; 废水处理设施出水口（绿化用水取水处）; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌群等; 年. 解剖废水一体化污水处理设施消毒池; pH、SS、BOD5、COD、NH3-N、粪大肠菌群、余氯等; 年. （5）污水处理设施可行性分析 ①本项目设2套地埋式污水处理设施，1套位于殡仪服务楼的遗体处理房南侧，用于单独处理遗体处理废水，1套位于业务大厅东侧，用于处理全厂生活污水。 遗体处理废水（解剖清洗废水、遗体整容清理废水）经单独1套地埋式污水处理设施（一级强化+消毒）处理后，外运处置，不外排。 厂内用于遗体处理废水的一体化设施工艺流程见图4-1。 图4-1 遗体处理废水一体化设施（一级强化处理）工艺流程图 遗体处理废水一体化设施（一级强化处理）工艺流程简介：进水采用格栅预处理，去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物，上清液重力流入自流进入调节池，调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入混凝沉淀池。混凝沉淀池使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉通过泵转入污泥池，混凝剂采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）等。絮凝沉淀后的出水进入消毒池，消毒池内的废水经次氯酸钠消毒处理后外运处置。 ② 废水绿化不外排可行性分析 本项目废水经处理后，出水水质满足《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010），本项目绿地面积约4000m2，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388.3-2025），绿化用水按60L/m2·月计算，则殡仪馆厂内绿化需水量为2880m3，本项目生活废水量为2.325m3/d，848.625m3/a，小于厂内绿化需水量，则项目生活废水处理后全部用于厂区绿化可行。 3、噪声污染源分析 ⑴ 噪声源强及控制措施 ①设备噪声 噪声污染源主要为火化机、废气治理设施、废水治理设施及柴油发电机等设施运行过程产生的噪声；噪声源强在75~90dB（A）左右，主要噪声源强调查及治理措施情况见表4-10、表4-11。 表4-10 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 源强（声功率级）/dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 地埋式一体化处理设施; /; -66.8; -5.7; 1.2; 75; 低噪声设备、基础减振、埋地安装; 24h. 表4-11 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 火化间; 火化机1; /; 80; 低噪声设备、基础减振; -12.5; 64.7; 1.2; 35.9; 5.5; 10.7; 13.0; 71.6; 71.7; 71.6; 71.6; 3h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 45.6; 45.7; 45.6; 45.6; 1. 2; 火化机2; /; 80; -16.7; 60.8; 1.2; 30.3; 11.2; 10.5; 13.1; 71.6; 71.6; 71.6; 71.6; 3h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 45.6; 45.6; 45.6; 45.6; 1. 3; 火化机3; /; 80; -20.7; 56.8; 1.2; 24.6; 16.8; 10.6; 13.0; 71.6; 71.6; 71.6; 71.6; 3h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 45.6; 45.6; 45.6; 45.6; 1. 4; 火化尾气处理间; 火化废气治理设施; /; 90; 低噪声设备、基础减振; -26.1; 77; 1.2; 5.0; 7.4; 6.7; 37.4; 81.4; 81.4; 81.4; 81.3; 3h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.4; 55.4; 55.4; 55.3; 1. 5; 设备用房; 柴油发电机; /; 90; 低噪声设备、基础减振; -13.5; 109.8; 1.2; 8.7; 11.6; 7.3; 13.5; 84.2; 84.2; 84.2; 84.2; 4h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 58.2; 58.2; 58.2; 58.2; 1. ②悼念活动噪声 主要是进行悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐、人群哀悼产生的噪声，可通过加强管理，禁止厂区内奏乐，仅允许在悼念厅奏乐，严禁在夜间奏乐等措施，可将噪声控制在一定范围内，且这些噪声均为非持续性噪声，出现时间较短，对周围声环境质量影响不大。 ③进出车辆噪声 本项目不设置地下停车场，出入车辆主要为巴士、小汽车及殡仪车，根据类比调查，汽车驶出或驶入停车场时，噪声级约65~70dB（A），其噪声在5m以外可降至 53dB（A）以下，对所在区域声环境质量影响较小。 针对该类型的噪声源，以下提出几点降噪、防护措施： ①通过对进入停车场的车辆设置减速标牌，加强停车场周边绿化； ②完善车辆进出管理制度，合理规划区内车辆流向，保持区内车流畅通； ③禁止区内车辆随意停放；保证项目区内道路平整，避免车辆在行驶中产生意外噪声； ④对馆内汽车运行噪声加强管理，禁止场区内鸣笛，控制车速等措施。 ⑵ 噪声预测模式 本次噪声评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的工业噪声预测计算模型预测： - ① 室外声源在预测点产生的声级计算模型 - A.预测点声压级计算 式中：Lp(r) —预测点处声压级，dB； Lw —由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC —指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv —几何发散引起的衰减，dB； Aatm —大气吸收引起的衰减，dB； Agr —地面效应引起的衰减，dB； Abar —障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc —其他多方面效应引起的衰减，dB。 B.预测点A声级计算 式中：LA(r) —距声源r处的 A 声级，dB(A)； Lpi(r) —预测点r处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi —第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ② 室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A.计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 C.计算室外靠近围护结构处的声压级 Lp2i(T)=Lpli(T)−(TLi+6) 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ② 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。。 ⑶ 噪声预测结果 项目主要对固定噪声源进行预测，厂界贡献值预测结果见表4-12。 表4-12 项目厂界噪声贡献值结果 单位：dB（A） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 92.5; -101.4; 1.2; 昼间; 41.6; 60; 达标. 东侧; 92.5; -101.4; 1.2; 夜间; 41.6; 50; 达标. 南侧; -80.5; -17.6; 1.2; 昼间; 48.4; 60; 达标. 南侧; -78.5; -21.3; 1.2; 夜间; 46.6; 50; 达标. 西侧; -73; 62.3; 1.2; 昼间; 52.7; 60; 达标. 西侧; -113.4; 22.9; 1.2; 夜间; 29.3; 50; 达标. 北侧; -67.6; 73.2; 1.2; 昼间; 55.3; 60; 达标. 北侧; -65.1; 76.4; 1.2; 夜间; 26.4; 50; 达标. 预测结果表明，厂界昼间、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，项目周边50m范围内无声环境敏感点，故本项目噪声对周围环境及敏感点影响较小。 ⑷ 监测要求 表4-13 环境监测计划一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度. 4、固体废物 ⑴ 污染源分析 火化机焚烧骨灰由家属带走寄存或下葬，不作为固废废物进行分析。项目运营期产生的固体废物主要为：①除尘灰；②废除尘布袋；③废活性炭；④医疗废物；⑤柴油储罐油泥；⑥污泥；⑦员工生活垃圾；⑧废包装物。 危险废物： ①除尘灰 本项目火化机、遗物祭品焚烧炉尾气采用布袋除尘器处理，该过程收集的除尘灰属于危险废物，根据除尘效率计算，除尘灰产生量约为2.43t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年1月1日施行），除尘灰属于危险废物（HW18 772-002-18）；故对于除尘灰分类收集后暂存于危废暂存间，并定期交由具有相应危废处理资质的单位进行处置。 ②废除尘布袋 布袋除尘器在运营维护过程中，会更换一定量的废布袋，产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年1月1日施行），废布袋属于危险废物（HW49 900-041-49）；故对于属于危险废物的废布袋分类收集后暂存于危废暂存间，并定期交由具有相应危废处理资质的单位进行处置。 ③废活性炭 火化机、遗物祭品焚烧炉尾气处理设施设有活性炭吸附装置，每套设施活性炭初装量约20kg。废活性炭的产生量=活性炭重量+吸附的污染物的重量，烟气处理设施活性炭主要用于吸附二噁英、汞等污染物，根据工程分析，由于二噁英、汞等特征污染物产生量极少，吸附量对废活性炭的增重基本可忽略不计，造成废活性炭增重的主要原因为吸附的水分和颗粒物，增重量以活性炭自身重量的10%计，更换频率为每季度一次，产生废活性炭约22kg，则全年共产生废活性炭约0.088t/a。根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物（HW49 900-039-49），收集后暂存于危废暂存间，并定期交由具有相应危废处理资质的单位进行处置。 ④医疗废物 遗体整容、清理、法医解剖过程会产生废一次性医用耗材，如手套、口罩、毛巾、纱布等，可能沾染血液等，约10%的遗体需进行遗体处理，按每具遗体产生废一次性医用耗材200g计，则废一次性医用耗材产生量0.02t/a。根据《国家危险废物名录》，废一次性医用耗材属于医疗废物（HW01 841-001-01 感染性废物），收集后暂存于危废暂存间，并定期交由具有相应危废处理资质的单位进行处置。 ⑤废油泥 本项目设柴油储罐1个，储罐每3~5年清理一次，产生清罐油泥，单次产生量约0.5t/次，根据《国家危险废物名录》，清罐产生的废油泥属于危险废物（HW08 900-221-08 废燃料油及燃料油储存过程中产生的油泥），收集后暂存于危废暂存间，交由具有相应危废处理资质的单位进行处置。 ⑥污泥 本项目一体化污水处理设施会产生一定量的污泥，根据建设单位提供的资料，产生量约为0.07t/a，该部分废物属于危险废物（HW49 772-006-49其他废物），储存于沉淀池内定期清掏后委托有危废处置资质的第三方单位处置。 生活垃圾： ⑦生活垃圾 生活垃圾来自员工和治丧人员的生活垃圾。员工生活垃圾按1.0kg/人 d，单纯吊唁人员生活垃圾按 0.1kg/人d 计，就餐人员生活垃圾按0.5kg/人 d，住宿人员生活垃圾按1.0kg/人 d。每天吊唁人数为55人，其中单纯就餐人数28人，就餐、住宿人员6人；员工11人。则项目生活垃圾产生量约为36.5kg/d（13.322t/a），厂内生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫部门清运处理。 一般固体废物： ⑧废包装物 本项目使用原料产生的废包装材料包括次氯酸钠、84消毒液、石灰的包装瓶/袋，属于一般固体废物，产生量约为0.02t/a，均可进行分类回收后由废品收购单位综合利用。 ⑵ 固废产生、处置情况汇总 项目固废产生、处置情况汇总见表4-14。 表4-14 固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 产生量 t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量 t/a. 1; 废气处理; 除尘灰; 危险废物; 2.43; 危废间密封桶装; 有资质单位清运处置; 2.43. 2; 废气处理; 废除尘布袋; 0.1; 危废间密封桶装; 0.1. 3; 废气处理; 废活性炭; 0.088; 危废间密封桶装; 0.088. 4; 遗体处理; 医疗废物; 0.02; 危废间密封桶装; 0.02. 5; 柴油罐; 废油泥; 0.5t/3~5年; 危废间密封桶装; 0.5t/3~5年. 6; 污水处理; 污泥; 0.07; 沉淀池内; 0.07. 7; 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 13.322; 垃圾桶; 环卫清运填埋; 13.322. 8; 存储; 废包装物; 一般固体废物; 0.02; 一般固废暂存间; 废品收购单位回收综合利用; 0.02. 按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》的要求，本项目危险废物产生、处置情况见表4-15。 表4-15 危险废物属性汇总表（单位：t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 危险特性; 防治措施. 1; 除尘灰; HW18; 772-002-18; 2.43; 废气处理; 固态; 灰分; 重金属、二噁英; T; 危废间暂存后委托有相应资质的单位进行处置. 2; 废除尘布袋; HW49; 900-041-49; 0.1; 废气处理; 固态; 合成纤维布; 重金属、二噁英; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.088; 废气处理; 固态; 炭; 二噁英; T. 4; 医疗废物; HW01; 841-001-01; 0.02; 遗体处理; 固态; 纱布、无纺布等; 细菌、病毒; In. 5; 废油泥; HW08; 900-221-08; 0.5t/3~5年; 柴油罐; 液体; 油; 油; T,I. 6; 污泥; HW49; 772-006-49; 0..07; 废水处理; 固态; /; 细菌、病毒; In. ⑶ 危废暂存及管理要求 本项目涉及的危险废物主要包括除尘灰、废布袋、废活性炭、废油泥等危险废物以及医疗废物，一般危险废物及医疗废物应分区储存。 本项目建设危废暂存间1座，面积5m2，用于暂存运营产生的各类危险废物。危废贮存间及医疗废物暂存间均应做好防渗漏、防扬散、防流失等措施，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置环保标识及警示标识；同时危废贮存间的建设、运行及管理必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的各项要求，危险废物的运输中应执行《危险废物转移联单管理办法》中有关的规定和要求。 医疗废物按照《医疗机构医疗废物收集暂存规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》等要求对医疗废物进行收集、暂存。 本项目危废贮存间所情况见表4-16。 表4-16 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废贮存间; 除尘灰; HW18; 法医解剖室内; 5平方米; 密封桶包装; 2.43; 季度. 2; 废除尘布袋; HW49; 密封桶包装; 0.05; 半年. 3; 废活性炭; HW49; 密封桶包装; 0.044; 半年. 4; 废油泥; HW08; 密封桶包装; 0.5t/3~5年; 半年. 5; 医疗废物; HW01; 密封桶包装; 0.02; 2天. 6; 一体化污水处理设施; 污泥; HW49; 法医解剖室北侧; /; 沉淀池内; 0.07; 年. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置，需满足以下要求： 贮存场所污染防治措施： ① 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ② 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 ③ 贮存间内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ④ 危废贮存间地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，本工程采用抗渗混凝土进行表面防渗，并进行防腐涂装，防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。 ⑤ 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥ 贮存库内应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10。 容器和包装物污染控制要求： ① 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ② 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③ 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④ 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤ 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥ 容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存过程污染控制要求： ① 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 ② 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 ③ 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 ④ 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 ⑤ 危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ⑥ 应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ⑦ 作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ⑧ 贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑨ 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑩ 贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑪ 贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 按照《医疗机构医疗废物收集暂存规范》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》等要求，医疗废物的收集、贮存应满足以下要求： ① 根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内； ② 在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷 ③ 放入包装物或者容器内的感染性废物、病理性废物、损伤性废物不得取出。 ④ 医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。 ⑤ 盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。 ⑥ 包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑦ 盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。 ⑧ 运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。 ⑨ 运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。 ⑩ 运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。 ⑪ 运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 ⑫ 不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。 ⑬ 医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：远离医疗区、食品加工区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入；有严密的封闭措施，设专(兼)职人员管理，防止非工作人员接触医疗废物；有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清洁和消毒；避免阳光直射；设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 综上所述，项目运营期产生的固体废物均能得到妥善有效的处置，对周边环境不会造成明显的影响。 5、地下水、土壤 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），殡仪馆均属于Ⅳ类项目，可不进行土壤、地下水评价，且本项目厂房及厂外道路均已硬化，无明显地下水、土壤污染途径，故评价不提出跟踪监测要求。 项目运营期需做好分区防渗，对危废暂存间进行重点防渗，防渗要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行；一体化污水处理设备需刷涂防腐涂层，如环氧树脂、聚氨酯等，设备材质选用具有优异耐腐蚀性能的材料来制造设备，如不锈钢、玻璃钢等，做好基础防渗。 综上，本项目落实分区防渗措施及相关管理要求后，本项目对地下水和土壤造成污染的可能性小，对地下水和土壤环境影响可接受。 6、环境风险 ⑴ 危险物质和风险源分布情况 本项目涉及的风险物质及风险源分布情况见表4-13。 表4-13 项目风险物质及危险废物储存一览表 序号; 风险物质; 物理形态; 最大储存量（t）; 临界量 （t）; Q值; 风险设施; 风险源位置. 1; 柴油及废油泥; 液态; 8.5; 2500; 0.0034; 柴油储罐; 油罐区. 2; 危险废物; 固态; 0.799; 50; 0.01598; 危废贮存间; 危废间. 3; 次氯酸钠; 液态; 0.2; 5; 0.04; 仓库; 废水设施旁. 4; 84消毒液; 液态; 0.003; 5; 0.0006; 仓库; 废水设施旁. 合计; /; /; /; /; 0.05998; /; /. 备注：84消毒液含6%次氯酸钠，最大储存量以纯物质量计。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录 B、附录 C。有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目需开展环境风险专题评价，本项目风险物质未超过临界量，Q值＜1，无需开展专题评价，需明确有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况及可能影响途径，并提出相应环境风险防范措施。 ⑵ 环境风险分析 ①柴油： （a）对地表水的污染 泄漏或渗漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机挥发性有机物物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C5～C12的烷烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 （b）对地下水的污染 柴油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。 （c）对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的主要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。项目将油罐间进行一般防渗，一旦发生渗漏与溢出事故时，由于安装了渗漏检测仪，可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 ②84消毒剂、次氯酸钠 不燃，但受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。产品本身具有腐蚀性，可致人体灼伤，与可燃性、还原性物质反应很剧烈，分解后会产生刺鼻气味，对大气环境造成影响。 （3）环境风险事故防范措施及应急要求 A.风险防范措施： ①提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品经常性地向职工进行安全和健康防护方面的教育。 ②柴油储罐间作为一般防渗区，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，柴油储罐采用双层罐，输油管线采用双层管，设置液位仪、渗漏报警装置。不会有大量油品泄漏，仅在卸油过程中会有少量的跑冒滴漏油品落在地表，及时擦拭，避免对地下水及土壤造成污染；加强对柴油储存设施的管理，严格杜绝柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响；对储油罐、各机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的，定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人，限期落实整改。 ③本项目84消毒液、次氯酸钠储存于仓库，存放地面均做硬化，本项目日常存储消毒液量较少，不会产生大面积泄漏，少量泄漏时工作人员及时擦拭，对大气环境影响较小；采用84消毒液和次氯酸钠消毒时，操作人员佩戴防护口罩及手套，按照使用说明书配置相应浓度，切记不可与洁厕灵等其他清洁剂混合使用。 ④危险废物贮存库设置重点防渗层，确保避免危险废物泄漏、流失，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定要求进行设置及管理，危险废物应置于容器或包装物中，底部设置托盘防渗漏。 B.应急措施： ①建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作； ②火化间和柴油储存区内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； ③事故处理完毕后将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。 C.风险事故应急预案 本评价建议建设单位按照相关规定制定项目应急预案。通过制定突发环境事件应急预案，建立健全企业的突发环境事件应急机制，可以提高企业应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，在突发环境事件发生后迅速做出反应，有效实施控制污染扩散措施、人员疏散、环境监测和相应的环境修复工作，使事故损失和社会危害减少到最低程度，维护环境安全和社会稳定，保障公众生命健康和财产安全、保护环境。 表4-14 项目应急预案应包含内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标、生产车间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级影响条件; 规定预案的级别和分级影响程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢救、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息. 项目简单分析的基本内容见下表。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 祁阳观福园殡仪馆建设项目. 建设地点; 永州市祁阳市观音滩镇板桥村. 地理坐标; 经度; 110°50′48″; 纬度; 26°31′4″. 主要危险物质及分布; ①风险物质：次氯酸钠、84消毒液、柴油、废活性炭等危险废物 ②分布情况：柴油罐区、危废暂存间、仓库. 环境影响途径及危害后果; 一旦发生储油罐、油箱、管路、阀门等破裂导致柴油泄漏，可能进入土壤、水体，污染大气、地表水、土壤、地下水环境，泄漏的柴油若遇明火还有可能发生火灾，危及生命财产安全，产生伴生/次生污染；物料泄漏：污染地下水、土壤环境. 风险防范措施要求; ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识 ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程 ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决 ④建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置 ⑤油罐存放区设置明显的警示标识，告知现场安全管理要求，并对现场危险性及管控措施实施公示告知 ⑥油罐区严禁烟火，严禁携带火种和其他易燃易爆物品进入防火堤内；非使用人员，未经批准不得擅自进入 ⑦危险废物暂存间地面进行防渗处理，防止生产过程中物料发生跑冒滴漏；由专人负责环境保护工作，每天对危险废物暂存间进行检查，定期维护，制定环保设施运行维护台账. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目具有潜在的事故风险，在加强风险防范意识，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境风险危害在可控范围之内. 7、环保投资估算表 项目总投资7000万元，其中环保投资200万元，占总投资的2.86%，项目环保设施投资见下表。 表4-14 环保设施投资情况表 治理项目; 环保措施内容; 环保投资（万元）. 火化机废气; 烟气急冷+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置+17m排气筒; 50. 治丧人员及员工生活污水; 隔油池+化粪池; 7. 遗体整容清理废水、遗体解剖清洗废水; 地埋式一体化污水处理设施（一级强化+消毒）; 12. 噪声防治措施; 设备减振，消声等措施; 15. 一般工业固废; 一般固废暂存间; 4. 危险废物; 危废暂存间; 4. 生活垃圾; 垃圾站; 8. 厂内绿化; 绿化面积约4000m2; 100. 合计; 200. 8、排污许可 根据《排污许可管理条例》（国令第736号），企业试生产前应申请取得排污许可证，须按证排污。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目行业类别为：四十七、居民服务业80 105殡葬服务808，属于火葬场，排污许可管理类别为简化管理。 企业应在取得本项目环评批复及排污权后，在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。 9、排污口规范化设置 - 本项目废水不排放，不设置废水排放口。 - 废气排放口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。排污口应符合“一明显、二合理、三便于” 的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排污去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护总局制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监[1996]463 号)的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 - 建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见等。按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）设置排放口二维码标识，排放口二维码标识应与排放口一一对应，标识位置尽量设置在少油污、少触碰、少摩擦、少高温、 少潮湿等不易对二维码产生损害的位置，标识位置的选择应便于扫描、易于识读。 - 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防止二次扬尘措施；危险废物和严控废物必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求进行场内暂存管理，并根据《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置危险废物标志。 表4-15 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-16 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 废气排放口; 标识废气向大气环境排放. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 表4-17 危险废物识别标志 序号; 标志类型; 标志样式; 功能; 设置要求. 1; 警告标识; 表示危险废物贮存、处置场; 在贮存设施场所入口的墙壁或栏杆显著位置设置. 2; 贮存设施标志; 危险废物贮存、处置场文字性辅助标识. 3; 危险废物标签; 标识所盛装的危险废物的相关基本信息; 在盛装危险废物时，宜根据容器或包装物的容积按要求设置合适的标签。危险废物标签在各种包装上的粘贴位置分别为: a） 箱类包装：位于包装端面或侧面； b） 袋类包装：位于包装明显处； c） 桶类包装：位于桶身或桶盖； d） 其他包装：位于明显处. - 10、环境管理 - 根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构，配备环保管理人员1~2名。环保管理人员应熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告。企业的环境管理机构主要职责如下： - ⑴、宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作； - ⑵、编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；根据工程特点和产污情况，制定本企业环境管理办法，按照国家和当地的有关规定，制定本企业污染综合防治的经济技术原则，制定切实可行的环保管理制度。 - ⑶、负责组织企业污染源调查，并按月或季度编写企业环境质量报告；领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；配合上级环保主管部门，贯彻落实有关环保法规和规定； - ⑷、建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施； - ⑸、为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性； - ⑹、检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。 - ⑺、广泛开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作，与有关组织合作，积极开展清洁生产活动。 - 环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1121-2020）等要求，本项目运营期大气环境监测计划见下表。 表4-18 运营期环境监测计划 项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 火化机废气; 排气筒DA001; 颗粒物、SO2、NOX、CO、氯化氢、二噁英、汞、烟气黑度; 1次/年. 噪声; 设备; 厂界; 连续等效A声级; 1次/季度. 废水; 遗体整容清理废水、遗体解剖清洗废水; 消毒池; pH、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、LAS、余氯等; 1次/年. 生活污水; 化粪池; pH、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、LAS等; 1次/年. - 竣工验收一览表 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ1121-2020）等要求，本项目运营期大气环境监测计划见下表。 表4-19 建设项目污染物防治环保竣工验收表 项目; 污染源; 环保措施及要求; 监测项目; 预期治理效果. 废气; 火化机废气DA001排气筒; 烟气急冷+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置+17m排气筒; 颗粒物、SO2、NOX、CO、氯化氢、二噁英、汞、烟气黑度; 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2. 废水; 治丧人员及员工生活污水; 隔油池+化粪池; pH、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、LAS等; 处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后，用于厂区绿化，不外排. 遗体整容清理废水、遗体解剖清洗废水; 地埋式一体化污水处理设施（一级强化+消毒）; pH、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、LAS、余氯等; 祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质要求后外运处置. 固废; 除尘灰、废除尘布袋、废活性炭、废油泥; 危废暂存间，暂存后交由有资质单位处置; ——; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 医疗废物; 医疗废物暂存间，暂存后交有资质单位处置; ——; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构医疗废物收集暂存规范》. 遗物祭品焚烧炉渣; 集中收集在废料暂存区，遗物祭品焚烧炉渣交专业单位处置; ——; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 生活垃圾; 厂内设垃圾桶，交环卫部门清运; ——; /. 噪声; 设备噪声; 选用低噪声设备，基础减震，隔声，加装减震垫等; 厂界Leq（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 环境风险; 柴油储罐采用双层罐，输油管线采用双层管，设置液位仪、渗漏报警装置. 其他; 投产前完成排污许可证的申领. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 火化机废气DA001排气筒 |  | 颗粒物、SO2、NOX、CO、氯化氢、二噁英、汞、烟气黑度 | 烟气急冷+布袋除尘器+活性炭吸附装置+碱液喷淋装置+17m排气筒 | 《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2 |
|  | 食堂 |  | 油烟 | 油烟净化设施处理后经排放管道排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 治丧人员及员工生活污水 |  | pH、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、LAS等 | 隔油池+化粪池 | 处理达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）后，用于厂区绿化，不外排 |
|  | 遗体整容清理废水、遗体解剖清洗废水 |  | pH、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、LAS、余氯等 | 地埋式一体化污水处理设施（一级强化+消毒） | 祁阳市白竹污水处理厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 厂界 | 设备噪声、吊唁噪声、车辆噪声 | dB（A） | 隔声、减振 | 《工业企业厂界环境噪排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 除尘灰、废除尘布袋、废活性炭、废油泥、污泥 | 危废暂存间，暂存后交由有资质单位处 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  | 医疗废物 | 医疗废物暂存间，暂存后交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗机构医疗废物收集暂存规范》 |
|  | 一般工业固体废物 |  | 生活垃圾 | 厂内设垃圾桶，交环卫部门清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 废包装物 | 废品收购单位回收综合利用 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗进行设置；双层柴油储罐；一体化污水处理设施防腐处理。 |  |  |  |  |
| 生态保护 措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ① 危废贮存间按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定要求进行设置及管理，危险废物应置于容器或包装物中，底部设置托盘防渗漏。 ② 84消毒液、次氯酸钠在防渗漏托盘上贮存，做好日常检查工作，发现包装容器发生破损、损坏现象，应及时采取有效措施，预防泄漏。 ③ 柴油储罐采用双层罐，输油管线采用双层管，设置液位仪、渗漏报警装置。 ④ 厂区内设置符合标准的灭火设施，设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。 ⑤ 加强设备日常的维护和管理，定期对废气处理系统、废水处理系统的各类设备进行保养、检查和维修，确保处理系统的正常运行。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 对废气排放口、固体废物暂存场所按要求设置图形标识，进行排污口规范设置。 （2）项目排污前申请排污许可证，取得排污许可证后方可调试生产，运营期间按排污许可证及环评要求进行定期环境监测。 （3）项目投入试运营后，开展竣工验收监测并编制竣工验收报告，竣工验收工作完成后可正式投入运营。 |  |  |  |  |

- 六、结论

祁阳观福园殡仪馆建设项目符合国家产业政策和祁阳市规划要求，选址及总平面布置合理。在认真落实本评价提出的各项污染防治措施后，外排污染物和固体废物均可实现达标排放或妥善处置，项目对周边环境影响较小。因此，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.035t/a | / | 0.035t/a | +0.035t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.128t/a | / | 0.128t/a | +0.128t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.178t/a | / | 0.178t/a | +0.178t/a |
|  | 一氧化碳 | / | / | / | 0.207t/a | / | 0.207t/a | +0.207t/a |
|  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0298t/a | / | 0.0298t/a | +0.0298t/a |
|  | 汞 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 二噁英类 | / | / | / | 2.96×10-10t/a | / | 2.96×10-10t/a | +2.96×10-10t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0026t/a | / | 0.0026t/a | +0.0026t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | SS | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | BOD5 | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | COD | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NH3-N | / | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 13.322t/a | / | 13.322t/a | +13.322t/a |
|  | 废包装物 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 危险废物 | 除尘灰 | / | / | / | 2.43t/a | / | 2.43t/a | +2.43t/a |
|  | 废除尘布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.088t/a | / | 0.088t/a | +0.088t/a |
|  | 医疗废物 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废油泥 | / | / | / | 0.5t/3~5年t/a | / | 0.5t/3~5年t/a | +0.5t/3~5年t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①