祁环评〔2025〕13号

关于祁阳市绕城公路加油站有限公司

祁阳市绕城公路加油站项目环境影响报告表的批复

祁阳市绕城公路加油站有限公司：

你公司申请批复的报告和《祁阳市绕城公路加油站有限公司祁阳市绕城公路加油站项目环境影响报告表》（报批稿）及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、祁阳市绕城公路加油站有限公司祁阳市绕城公路加油站项目选址位于祁阳市长虹街道长虹社区九组（祁阳大道铁路涵桥以北东侧）。项目总占地面积2000.23m2，总建筑面积887.45m2，总投资4000万元，其中环保投资154万元，占总投资的3.85%，主要建设内容：加油区（拟设4台四枪双油品潜油泵型加油机）、油罐区（拟设4个地下卧式双层储油罐，其中1个50m3的0#柴油储罐，2个30m3的92#汽油储罐，1个30m3的95#汽油储罐）、站房区、自动洗车区，配套供配电、给排水、防雷接地、环保设施、消防设施以及加油站道路、停车空地、绿化等工程。项目站内油品储罐折合总容积为115m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积），属二级加油站，预计年销售92#汽油500吨，95#汽油220吨，0#柴油360吨。

根据报告表分析结论和专家评审意见，在建设单位严格落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护及污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放的前提下，依照《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条规定，从环境保护角度分析，我局原则同意该项目按报告表所列工程的性质、规模、工艺、地点及环境保护对策措施进行建设。

二、项目在工程设计、建设和运营过程中，必须全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、相关政策要求。按照国家相关法律法规的要求开展本项目的建设活动，项目在开工建设前应取得相关部门的审批手续。项目布局、工程设计和建设必须符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定和要求。环保设施应符合国家产业政策及质量安全要求，选用工艺成熟、可靠的污染防治技术和设备，确保各项污染物达标排放。按照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）等规定和要求，设置环境保护图形标志牌。

2、施工期污染防治。加强施工管理，按报告表提出的要求，落实各项污染防治措施，减少对周边环境的影响。施工扬尘防治纳入日常工程监管，土石方运输车辆加盖遮挡物，对施工场地定期洒水降尘，施工废水经收集处理后回用。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取减振、隔声等降噪措施，确保施工噪声达标排放。妥善处置施工废渣和生活垃圾。

3、废水污染防治。按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范落实污水防治措施。项目区域内实行雨污分流，建设给排水及污水收集系统。按要求规范设置应急池、地下水监测井，应急池、隔油池、储罐区等采取防渗防漏措施，防止对地下水和土壤环境造成污染。初期雨水、地面清洁废水、洗车废水经收集隔油沉淀处理，生活污水经化粪池处理，所有废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及祁阳市城北污水处理厂设计进水水质标准的较严值后，通过市政污水管网排入祁阳市城北污水处理厂集中处理。

4、废气污染防治。加强大气污染防治管理，强化废气收集处理措施。废气产生工序及节点，配备收集和处理设施。采用密闭油气回收装置，卸油、加油等工序设置二次油气回收系统，油气汇入地下储油罐。储油罐油气（非甲烷总烃）经“冷凝+活性炭吸附”处理后，达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）排放限值要求。

5、噪声污染防治。按报告表噪声影响预测结果，对产噪设备及场区环境进行降噪处理。优化平面布局，优选低噪声设备,合理布置高噪声设备并采取减振、隔声等降噪措施。项目场界西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其他场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，确保满足周边《声环境质量标准》相关要求。

6、固体废物处置。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集和处置利用，落实报告表提出的各项措施和要求，防止造成二次污染。一般固体废物综合回收利用，厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。危险废物须严格执行国家和湖南省危险废物管理有关规定，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范贮存和管理，并定期交由具有危险废物处理资质单位处置。生活垃圾经收集后，交由环卫部门处置。

7、环境风险防范。履行生态环境保护主体责任，建立健全环境管理制度，明确专职环境保护管理人员和职责。做好日常环境管理工作，加强环境保护设施的运行和维护，确保各类污染物稳定达标排放。加强环境风险管理，确保项目周边环境安全。

8、总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目主要污染物总量控制指标为：VOCs≤0.147t/a。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定程序实施竣工环境保护验收，并做好运营期的环境监测和环境信息依法披露工作。本项目发生实际排污行为之前，按规定办理相关排污许可手续。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，或自批准之日起超过五年开工建设的，须重新报批。

五、若发现本项目存在承诺弄虚作假或环评文件有严重质量问题等情形的，将依法撤销行政审批决定。建设单位承担生态环境保护主体责任，按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

六、祁阳市生态环境保护综合行政执法大队负责本项目环境保护设施“三同时”落实情况监督检查和日常环境监管工作。

永州市生态环境局

2025年10月30日