建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：         祁阳市冷水江河坝水闸除险加固工程

建设单位（盖章）：祁阳市水利建设项目与物资管理中心

编制日期：              二〇二六年四月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况 	1

二、建设内容	10

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	34

四、生态环境影响分析	48

五、主要生态环境保护措施	63

六、生态环境保护措施监督检查清单	72

七、结论	74

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 项目周边水系示意图

附图3 项目区域地质图

附图4 项目现场照片

附图5 环境现状监测布点示意图

附图6 项目周边环境保护目标分布图

附图7 项目规划分区套合示意图

附图8 围堰施工示意图

附图9 围堰施工平面布置示意图

附图十 左岸水轮泵平面布置图

附图十一 右岸水轮泵平面布置图

附图十二 中开泵泵房平面布置图

附图十三 上、下游岸坡剖面图

附图十四 下游护坦、海鳗段剖面图

附图十五 项目工程平面布置图

附图十六 弃渣场平面布置图

附图十七 弃渣场剖面图

附图十八 生态环境保护措施示意图

附图十九 表土堆放生态环境保护措施示意图

附件

附件1 项目委托书

附件2 环境监测报告及质保单

附件3 项目可研批复

附件4 项目水土保持批复

附件5 初步设计报告的批复及审查意见

附件6 组织机构法人证书

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 祁阳市冷水江河坝水闸除险加固工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-431121-04-01-830181 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王玲成 | 联系方式 | 153****7788 |
| 建设地点 | 湖南省永州市祁阳市黎家坪镇马斯坪村 |  |  |
| 地理坐标 | - 中心坐标E111°49'28.062"，N26°44'53.727"； |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利-127 防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新增永久占地总计1900m2，临时占地占地10800m2 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 祁阳市发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 祁发改基字【2024】82号 |
| 总投资（万元） | 4217.79 | 环保投资（万元） | 92.78 |
| 环保投资占比（%） | 2.2 | 施工工期 | 11个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目无需设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、分区管控符合性分析 ①环境质量底线 根据引用的环境状况公报中的数据，项目区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095―2026）中二级标准；地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838―2002）Ⅲ类标准；周边声环境达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。 在采取相应的污染防治措施后，本项目各类污染物达标排放，不会对周边环境造成不良影响，即不会改变区域环境功能区质量要求，因此本项目选址与现有环境质量是相容的。本项目建设过程对大气和声环境造成短暂影响，随着施工结束而结束，项目建设不会对区域大气和声环境造成影响。因此，符合环境质量底线要求。 ②资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 项目采用河道供水，乡镇供电。营运过程尽可能做到合理利用和节约能耗，最大限度地减少物耗、能耗，不会突破区域资源利用上限。 ③生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批技改工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目建设于湖南省永州市祁阳市黎家坪镇，属于拦河闸除险加固项目。根据《湖南省人民政府关于发布<湖南省生态保护红线>的通知》及永州市生态保护红线最终成果，并将工程用地红线与生态保护红线范围核对，本工程占地不在生态红线范围内，满足生态保护红线要求。 ④与《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》相符性分析 对照永州市生态环境局关于发布《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》的通知（永环发〔2024〕31号），本项目所在地生态单元编号：ZH43112130002，属于一般管控单元，项目相符性见下表： 表1-1 分区管控相符性分析一览表 环境管控单元编码; 单元名称; 单元分类; 涉及乡镇（街道）; 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题. ZH43112130002; 龚家坪镇/ 黎家坪镇/ 文富市镇/ 文明铺镇/ 长虹街道; 一般管控单元; 龚家坪镇/黎家坪镇/文富市镇/ 文明铺镇/长虹街道; 龚家坪镇、文富 市镇、文明铺镇：农产品主产区；黎家坪镇、长虹街道：城市化地区；; 龚家坪镇：农业、农产品交易。 文富市镇：农业、农林产品加工。 文明铺镇：农业、养殖业。 长虹街道：服务业。; 无明显环境问题。. 属性/区域; 管控类别; 管控要求; 符合性. 龚家坪镇/黎家坪镇/文富市镇/文明铺镇/长虹街道; 空间布局约束; （1.1）畜禽养殖产业布局应符合《祁阳县畜禽养殖布局规划》（2020-2024 年）的要求。 （1.2）湖南祁阳浯溪国家湿地公园：执行《湖南祁阳浯溪国家湿地公园保护管理办法》相关规定。 （1.3）开展沿江化工污染整治，落实湘江干流（祁阳段）及主要支流岸线 1 公里范围内不准新建、扩建化工园区和化工项目要求，依法淘汰取缔违法违规工业园区。 （1.4）生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域依照法律法规执行。; 符合。本项目为拦河闸除险加固项目，不涉及湖南祁阳浯溪国家湿地公园、生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域。. 污染物排放管控; （2.1）全域禁止露天焚烧秸秆。城区建成区规模以上的餐饮服务单位全部安装高效油烟净化设施。严格控制烟花爆竹燃放，城区全面禁止燃放烟花爆竹。 （2.2）严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖行为。对全市限养区、适养区内传统畜禽养殖场全面进行提质改造，配套建设畜禽废弃物无害化处理和资源化利用设施设备，使畜禽养殖污水稳定达标排放。; 符合。本项目为拦河闸除险加固项目，不属于工业企业项目，不涉及畜禽粪便。. 环境风险防控; （3.1）按照《永州市“十四五”生态环境保护规划》、《祁阳市突发环境事件应急预案》强化环境风险管控，完善环境风险防控体系。; 符合。本项目会建立健全环境风险防控体系。. 资源开发效率要求; （4.1）能源： 加快推进煤改气、煤改电、煤改清洁能源等工程实施，拓展天然气供应渠道，加快建设风能、太阳能、生物质能和地热等新能源应用示范项目，并逐步推广，减少煤炭使用量，到 2025 年煤炭占一次能源消费比重控制在 50%以内。 （4.2）水资源： （4.2.1）到 2025 年，祁阳市用水总量控制在 34567 万立方米以内，农业用水总量控制在 28071 万立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比 2020年降低 18.06%、8.87%，农田灌溉水有效利用系数为 0.545。 （4.2.2）加强生态流量保障。“十四五”期间通过明确闸坝、水库生态调度任务和推进农村水电站生态流量监管，对水资源进行优化调度，保障河流生态流量和最小水位要求。 （4.3）土地资源： 规划到 2035 年，全市耕地保有量不低于 70.11 万亩（其中金洞管理区 2.62 万亩），永久基本农田保护面积不低于 65 万亩（其中金洞管理区 2.38 万亩），全市生态保护红线面积不低于 523.30 平方千米（其中金洞管理区 104.38 平方千米）；全市划定城镇开发边界 54.96 平方千米以内（其中金洞管理区控制在 0.86 平方千米以内），划定城镇发展区5561.36 公顷，乡村发展区 88006.56 公顷，矿产能源发展区 779.61 公顷。 （4.4）文富市镇、文明铺镇：高污染燃料禁燃区执行《祁阳县人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通知》（祁政发〔2020〕23 号）有关规定。; 符合。项目不新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施。本工程运行期间会保障河流生态流量和最小水位要求。本项目不涉及永久基本农田和生态保护红线。. 综上，本项目与《永州市生态环境分区管控更新成果（2023版）》要求相符合。 二、产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类鼓励类”中“二、水利”中的“3．防洪提升工程：病险水闸、水闸除险加固工程”，属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策。 同时，祁阳市发展和改革局于2024年12月18日以祁发改基字[2024]82号文批复了该项目可行性研究报告，项目代码：2309-431121-04-01-830181。 因此，本项目符合国家现行产业政策。 三、与《中华人民共和国水法》的符合性分析 《中华人民共和国水法》条文：“第四章水资源、水域和水工程的保护，第三十条县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构以及其他有关部门在制定水资源开发、利用规划和调度水资源时，应当注意维持江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水的合理水位，维护水体的自然净化能力；第三十一条从事水资源开发、利用、节约、保护和防治水害等水事活动，应当遵守经批准的规划；因违反规划造成江河和湖泊水域使用功能降低、地下水超采、地面沉降、水体污染的，应当承担治理责任；第三十二条......” 本项目主要建设内容为闸室溢流堰体加固，闸室基础及闸肩防渗处理，新建消能防冲设施，闸门及启闭设备拆除重建，两岸水轮泵（站）拆除重建，工作桥拆除重建，两岸岸墙、翼墙、挡墙加固，新建管理房，供电设施，配置信息化系统、安全监测设施等，通过对水闸进行除险加固，消除水闸原有的重大险情，提供防洪标准和增加防洪库容，能够有效拦截洪水，极大增强削峰调洪能力，保证当地农业发展，属于民生工程项目，实施后不会对河道水生生态产生明显的不利影响，因此，本项目符合《中华人民共和国水法》。 四、与《湖南省湘江保护条例》的符合性分析 表1-2 本项目与《湖南省湘江保护条例》符合性分析 序号; 规范要求; 本项目建设情况; 符合性. 1; 第二十五条 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目属于拦河闸除险加固工程，不涉及湘江流域饮用水水源保护区，不设置排污口，不属于排放污染物的建设项目。; 符合. 2; 第二十六条 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。; 本项目属于拦河闸除险加固工程，不涉及湘江流域饮用水水源保护区，不设置排污口，不属于排放污染物的建设项目。; 符合. 3; 第四十七条，在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。; 本项目属于拦河闸除险加固工程。; 符合. ### 五、与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》的相符性分析 - 本项目与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》的相符性分析如表1-3。 - 表1-3 与《水利建设项目（河湖整治与防洪除涝工程）环境影响评价文件审批原则》的相符性分析 序号; 文件内容; 本项目情况; 判定. 1; 工程选址选线、施工布置原则上不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区的保护要求相协调。法律法规、政策另有规定的从其规定。; 本项目属于拦河闸除险加固工程，工程实施后不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。; 符合. 2; 项目实施改变水动力条件或水文过程且对水质产生不利影响的，提出了工程优化调整、科学调度、实施区域流域水污染防治等措施。对地下水环境产生不利影响或次生环境影响的，提出了优化工程设计、导排、防护等针对性的防治措施。 在采取上述措施后，对水环境的不利影响能够得到缓解和控制，居民用水安全能够得到保障，相关区域不会出现显著的土壤潜育化、沼泽化、盐碱化等次生环境问题。; 本项目属于拦河闸除险加固工程，不改变水动力条件，项目实施过程中采取了水污染防治措施，避免对水质产生影响；项目不会对地下水环境产生不利影响或次生环境影响。; 符合. 3; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量等产生不利影响的，提出了下泄生态流量、恢复鱼类洄游通道、采用生态友好型护岸（坡、底）、生态修复、增殖放流等措施。 在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护、区域特有或重要经济水生生物在相关河段消失，不会对相关河段水生生态系统造成重大不利影响。; 本项目属于拦河闸除险加固工程，施工期不涉及鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境，不对物种多样性及资源量造成影响。; 符合. 4; 项目对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计及调度运行方案、生态修复等措施。对珍稀濒危保护植物造成不利影响的，提出了避让、原位防护、移栽等措施。对陆生珍稀濒危保护动物及其生境造成不利影响的，提出了避让、救护、迁徙廊道构建、生境再造等措施。对景观产生不利影响的，提出了避让、优化设计、景观塑造等措施。 在采取上述措施后，对湿地以及陆生动植物的不利影响能够得到缓解和控制，与区域景观相协调，不会造成原有珍稀濒危保护动植物在相关区域消失，不会对陆生生态系统造成重大不利影响。; 本项目不涉及珍稀濒危保护动植物和国家重要湿地。; 符合. 5; 项目施工组织方案具有环境合理性，对料场、弃土（渣）场等施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工涉及饮用水水源保护区或取水口并可能对水质造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、污染物控制等措施；涉水施工对鱼类等水生生物及其重要生境造成不利影响的，提出了避让、施工方案优化、控制施工噪声等措施；针对清淤、疏浚等产生的淤泥，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。 在采取上述措施后，施工期的不利环境影响能够得到缓解和控制，不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 施工场地提出了水土流失防治和生态修复等措施；对施工期各类废（污）水、扬尘、废气、噪声、固体废物等提出了防治或处置措施。其中，涉水施工可能对水质造成不利影响的，提出了避让、减缓、施工方案优化、污染物控制等措施；本项目不涉及鱼类等水生生物及其重要生境，不涉及清淤、疏浚。 项目施工期不会对周围环境和敏感保护目标造成重大不利影响。; 符合. 6; 项目移民安置的选址和建设方式具有环境合理性，提出了生态保护、污水处理、固体废物处置等措施。 针对蓄滞洪区的环境污染、新增占地涉及污染场地等，提出了环境管理对策建议。; 本项目不涉及左述内容。; 符合. 7; 项目存在河湖水质污染、富营养化或外来物种入侵等环境风险的，提出了针对性的风险防范措施以及环境应急预案编制、建立必要的应急联动机制等要求。; 本项目不涉及左述内容。; 符合. 8; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 本项目全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题，提出了与项目相适应的“以新带老”措施。; 符合. 9; 按相关导则及规定要求，制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。 根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本项目评价制定了水环境、生态等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价及根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 符合. 10; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本评价对环境保护措施进行了深入论证，措施科学有效、安全可行、绿色协调。; 符合. 11; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本项目按相关要求进行信息公开及公众参与。; 符合. 12; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 符合. 六、项目与《中华人民共和国水利建设十四五规划》符合性分析 根据《中华人民共和国水利建设十四五规划》，在整个十四五规划期间，将按照“加强基础设施建设、提高水文工程利用效果、实施供水保障行动、开展水资源保护等四大方面”的原则，把建设和保护农业水利工程、控制和治理农田土壤侵蚀、建设和改造污水处理设施以及提升洪水安全防洪能力放在重要位置，着力改善水资源利用状况，坚持可持续发展，在水利建设上发挥积极作用。 本项目主要为拦河闸除险加固工程，保证冷水江河坝水闸的安全运行，促使工程综合利用效益充分发挥，为地区经济持续发展快速健康发展提供安全保障；可提高其防洪整体能力，减轻洪涝灾害，有利于社会稳定，促进区域经济协调发展、城乡统筹发展和社会主义新农村的建设。因此，符合《中华人民共和国水利建设十四五规划》。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于永州市祁阳市黎家坪镇马斯坪村；地理位置坐标为：N26°45'06"，E111°49'06"。地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目背景 ### 1.1工程现状及存在的问题 冷水江河坝水闸位于湘江一级支流祁水河中下游，祁阳市马斯坪村，地理坐标为:东经 111°49’06”，北纬 26°45’06”。闸址距祁阳县县城约30km，距黎家坪镇约 10km。村级公路距闸址约300m，交通便利。河坝控制流城面积1260km2，干流坡降 0.85%，冷水江河坝水闸闸址控制集雨面积 1468km2，工程于1972年12月建成运行，水闸设计灌溉面积5000 亩。左干渠长2公里。右千渠10.7公里，该工程是一座以灌溉为主，辅以防洪、发电、自来水供应的中型水利工程。 冷水江河坝水闸工程主要由拦河坝、泵房、电站、灌溉渠等建筑物组成，闸前水面高程：99.30m，闸室水面高：99.30m，下游水面高程：96.10m。水闸包括固定溢流坝和挡水闸门，闸坝轴线总长 85m。 a）主要建筑物 坝体：闸室底板为折线型实用堰，溢流坝坝体为混凝土圬工坝，堰顶用一薄层砼包裹，堰顶高程 99.30m，堰底高程 96.30m，最大坝高 5.76m。堰顶宽 2.6m。上游坡面铅直，下游坡比1:1.15，堰顶装有19扇闸门（18 扇翻板石门闸、1 扇平板石门闸），其中 13#翻板石门闸闸门损坏严重。 翻板闸形式为连杆轮式水力自控翻板闸，闸门宽3.00m，高1.8m，厚0.2m，平板砼闸门宽4m，高1.8m，厚0.2m，闸门均无止水设施。闸顶共有21座桥墩，采用钢筋砼结构。 工作桥：位于水闸上部，为钢筋砼平板结构。工作桥长 85m，工作桥桥面宽1.4m，工作桥面高程 102.08m，闸墩即桥墩，原有闸墩 22 座，桥孔 21 座。现有完好桥墩 22 座，桥孔 21 处。工作桥上下游侧均无栏杆保护。 水轮泵：水轮泵位于大坝左侧和右侧，左侧 1 台水轮泵由平板铁门闸控制，闸门宽 1.58m，高 1.8m，厚 0.1m。右侧 4 台水轮泵由平板铁门闸控制，其中2台闸门宽 2.1m，高 2.9m，厚 0.15m，另两台闸门宽 1.6m，高 2.9m，厚 0.15m。 中开泵：中开泵位于大坝右侧上游，基础地面高程 101.90m，抽水扬程24m，泵房为两层砖混结构。 灌溉渠：灌溉渠位于大坝左右侧，混凝土衬砌，表面抹水泥砂浆。灌溉渠进口底板高程 105.99m。 电站：电站位于大坝左岸下游，3 台水轮发电机。 上下游翼墙：冷水江河坝水闸翼墙为浆砌料石翼墙，两侧浆砌石勾缝砂浆填塞密实度差，局部饱满度不够，有勾缝脱落，砌石松动，裂缝等现象。 主要问题有： （1）水闸各部位砼结构老化破损，冲刷剥蚀严重，止水设施损毁严重，大部分闸门已不能自行开启。 （2）溢流坝防渗面板严重破损，裂缝明显，基础部分淘空。 （3）下游无消能防冲设施。 （4）水闸左右岸存在绕坝渗漏。 （5）水闸工作桥存在安全隐患。 （6）工程管理设施落后，管理制度不完善，无监控监测设施。 1.2整治工程的必要性 一、项目建设是确保水闸安全运行的需要 冷水江河坝水闸枢纽现状主要建筑物包括拦河坝、闸门、灌溉渠水轮泵站、水轮泵及人行桥等建筑物组成。水闸自投入运行50年以来枢纽工程及建筑物存在的诸多问题：闸顶高程不满足要求；溢流堰体砌体砌石之间空隙较大，堰体漏水；溢流堰基础位于强风化灰岩上，岩体完整性较差，部分基础已经裸露至基岩面（未嵌入基岩），闸基属中等透水带；挡墙沉降变形，墙基淘空，存在绕闸渗漏现象；闸门门体开裂、变形，漏水严重，无法开启；闸门支承结构局部断裂，运转构件锈蚀严重；水闸无监测、管理房等必要的管护设施，不能满足工程运行管理需要。 上述存在的问题表明，现状水闸行洪安全和工程自身安全得不到保证，水闸一直带病运行，特别是近几年内情况更为严重，冷水江河坝水闸被鉴定为“三类闸”。为确保水闸的安全运行，对冷水江河坝水闸的除险加固是十分必要的。 二、项目建设是地区经济和社会发展的要求 冷水江河坝水闸设计右岸灌溉面积4000亩、左岸灌溉面积 1000 亩，受益人口约 0.8 万人，是一座以灌溉为主，辅以防洪、自来水供应的中型水利工程。水闸除险加固后，枢纽工程能安全运行，水闸的综合效益能正常发挥，为地区经济持续发展提供安全保障，工程除险加固实施后带来良好的社会效益和很大的经济效益。 综上所述，为保证冷水江河坝水闸的安全运行，促使工程综合利用效益充分发挥，为地区经济持续发展快速健康发展提供安全保障，冷水江河坝水闸的除险加固是非常必要的，十分紧迫的。 本次除险加固工程内容不涉及冷水江河坝水闸工程中电站部分，不改变其装机容量和发电量。祁阳县黎家坪镇冷水江水电站于2020年9月25日已取得环评手续，批文号：祁环审【2020】5号。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目涉及“五十一、水利-127、防洪除涝工程”中“其他”，应编制环境影响报告表。因此，建设单位特委托永州市艮震环保科技有限公司对祁阳市冷水江河坝水闸除险加固工程进行环境影响评价并报批。我公司接到委托后，立即组织专业环评人员进行深入的现场踏勘和调研工作，收集并查阅相关的工艺、技术参数、图件等其他文件资料。根据本项目特点，结合项目区周围环境特征，按照国家及地方环境保护的有关规定，以及环评技术导则要求，编制完成了《祁阳市冷水江河坝水闸除险加固工程环境影响报告表》，供上报审批。 2、项目概况 （1）项目名称：祁阳市冷水江河坝水闸除险加固工程； （2）建设单位：祁阳市水利建设项目与物资管理中心； （3）建设性质：改建； （4）建设地点：永州市祁阳市黎家坪镇马斯坪村； （5）建设规模：工程等别为 III 等，其主要建筑物工程等级为 3 级，次要建筑物等级为4级，设计洪水标准为20年一遇（相应洪峰流量为 1355.85m3/s），校核洪水标准为50 年一遇（相应洪峰流量为 1733.26m3/s）； （6）工程投资：总投资4217.79万元。 3、项目主要建设内容 本工程项目内容主要包含：闸室溢流堰体加固，闸室基础及闸肩防渗处理，新建消能防冲设施，闸门及启闭设备拆除重建，两岸水轮泵（站）拆除重建，工作桥拆除重建，两岸岸墙、翼墙、挡墙加固，新建管理房，供电设施，配置信息化系统、安全监测设施等。 表2-1 项目建设工程一览表 类别; 名称; 建设内容. 主体工程; 水闸加固改造; 包含拆除重建泄洪闸，水闸基础防渗处理，水闸下游增设消能设施，闸顶新建工作桥。 其中平面闸坝总长69.00m，闸底高程为98.10m，共设8扇闸门（尺寸7.1x3.0m），中墩厚度1.2m，缝墩厚度为1.8m，闸堰为C30 钢筋混凝土坝结构，闸坝溢流堰堰顶高程为98.10m，堰体顺流向长 15.90m。 坝基防渗采用帷幕灌浆，灌浆深度至弱透水层以下3m。 堰体建基面置于弱风化砂岩上，基岩采用固结灌浆，堰型采用宽顶溢流堰型式，闸后顶部曲线段长2.12m，半径3.0m，中间直线段坡比1.1.0，长0.95m，下部反弧段长2.83m，半径4.0m。末端接消力池。在底板的上、下游端设置齿墙，上游齿墙深度1.0m、底宽1.5m，下游齿墙深度1.0m、底宽1.5m。 闸墩采用C30钢筋砼结构，中墩厚度为1.2m，缝墩厚度为1.8m，闸墩顶高程为 107.50m。 为方便运行管理及交通要求，水闸闸墩上设置交通桥。工作桥轴线位于水闸轴线下游5.30m处。工作桥采用 2*8.2m+6*8.6m+1*11.05m+1*12.25m整体简支板式桥，桥面总宽 4.0m，车行道净宽3.5m。 原泄洪闸下游无消能设施，现新建消力池，新建后的消力池顶面高程 88.00m，池长20.0m，池深1.0m，池尾设斜坡式尾坎，坎顶高程 89.00m，顶宽0.5m。消力池底板厚度0.5m，底部冲坑采用 C10埋石混凝土回填至高程87.50m，底板设结构缝并设止水，构成分离式结构。为防止下游河床冲刷，危及水闸的安全，在消力池出口下游铺设300mm 厚宾格海曼，海漫顺水流方向总长30.0m，宽度至河床两岸边坡。. 两岸水轮泵房改建; 维持原设计的泵站装机和泵型不变。左岸水轮泵房总体尺寸为6.1m×4.4m，右岸下游水轮泵泵房总体尺寸为6.0m×14.7m，右岸上游中开泵泵房总体尺寸为 6.5m×6.0m。 水闸上游右岸布置中开泵泵房，水泵设计流量720m3/h，扬程 30m，泵房内空尺寸5.1m×4.6m，边墙厚0.7m，泵房基础开挖高程 97.6m，泵房水机层高程99.10m，泵房电气层107.50m。 水闸下游右岸布置 4 台水轮泵，水泵设计流量150m3/h，扬程 30m，共4台，泵房总体尺寸6.0m×14.7m，泵房基础开挖高程95.40m，泵房水机层高程98.10m，泵房闸墩顶高程102.00m，泵房启闭层高程107.50m。 水闸下游左岸布置1台水轮泵，水泵设计流量100m3/h，扬程 12m，泵房总体尺寸6.1m×4.4m，泵房基础开挖高程 95.40m，泵房水机层高程98.10m，泵房闸墩顶高程102.00m，泵房启闭层高程 107.50m。. 两岸岸墙、翼墙、挡墙加固; 加固左岸上游护岸长58.70m（桩号 ZS0+000.0～ZS0+058.70），左岸下游岸墙长63.20m（桩号 ZX0+000.0～ZX0+063.20），采用直斜复合式护坡型式。 新建下游右岸护岸长64.50m（桩号YX0+000.0～YX0+064.50），采用直斜复合式护坡型式。. 导流工程 （临时围堰）; 采用分期围堰法导流，两段两期导流方案，即一期围右岸（包括右岸水轮泵房和 4 孔水闸坝段），利用左岸天然河床导流；二期围左岸（包括左岸水轮泵房及 2 孔水闸坝段），利用一期已建3 孔水闸导流。. 施工临建区; 主要管理和施工人员生活主要租赁附近民房，场内主要设置简易工棚，堆放材料及临时办公等需求，施工临建设施区占地0.578hm2。. 弃土场; 主体设计1处弃渣场区，位于祁阳市马斯坪村，距离本项目5km，总面积约5.7亩，可满足容纳本项目弃土方量。. 辅助工程; 运输道路; 利用现有国道、桥梁、乡村道路；场内施工临时施工道路，路面宽4m，总长0.24km，采用泥结碎石路面，路面坡度为4%～6%，临时施工道路为场内三级道路。场内施工道路与场外道路相通连。. 设备控制房; 在水闸右岸布置管理用房等设施，管理区总占地面积约 240m²，设备控制房面积140m2，为单层钢筋混凝土框架结构，砌砖维护墙。设液压设备控制室、电气室、值班室及卫生间等。. 安全监测系统; 拟设置水平位移、垂直位移、扬压力、闸前后水位、环境量等监测项目。. 公用工程; 供水; 在各施工用水点根据需要架设水泵抽取河水用于施工。. 供电; 沿岸线就近接电网用电。沿线有可就近接电源，布置配电设备及架设临时线路供电。. 施工期环保工程; 固废处理; 施工期拆除原有工程产生的建筑垃圾分类收集后将可利用的木材、石材、砼结构等外售，不可利用的土石混杂弃方运送至弃渣场。建设过程产生的弃土，就近用于本项目其他工程的夯填用土和植物种植用土，尽量做到就地消化，剩余的弃土运至弃渣场。生活垃圾统一收集，定期外运至当地生活垃圾收集点。. 废水处理; 施工机械、车辆冲洗废水、砼养护废水收集经临时隔油池、沉淀池处理后回用。 施工生活污水通过就近民房化粪池处理后用于农肥。 施工场地导流及围堰施工后因降雨汇集的废水经围堰末端的临时沉淀池处理后回用于洒水抑尘及护坡养护，不外排。 弃渣场设上游截洪沟及下游排水沟，渣场内部汇水自流进入临时沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘，不外排。. 噪声处理; 采用低噪声设备和工艺，合理安排施工时间。距离居民区较近的施工点设置隔声围挡。. 废气处理; 对临时堆场设置围挡，对堆料场进行防尘布覆盖，定期洒水抑尘；同时在临时堆场设置喷淋装置；运输车辆采用密闭运输。渣场及进场道路定期洒水抑尘。. 环境风险; 施工区靠近水域一侧设置围档；施工机械、车辆设置事故溢油应急设备等措施. 水土保持; 挡土墙、土工布临时覆盖、临时排水沟和沉砂池措施. 4、本项目工程特性 项目建设的工程特性如下表2-2。 表2-2 项目主要工程量一览表 序号; 名称; 单位; 原设计; 安全鉴定; 本次除险加固. 一; 水 文. 1; 祁水控制流域面积; km²; 1685; 1685; 1685. 2; 坝址控制流域面积; km²; 1260; 1260; 1260. 3; 干流长度; km; 114; 114; 114. 4; 干流比降; ‰; /; /; /. 5; 利用水文系列年; 年; /; /; /. 二; 洪水标准. 水闸设计洪水标准(P=5%); m³/s; 1355.85; 1355.85; 1360. 水闸校核洪水标准(P=2%); m³/s; 1733.60; 1733.60; 1730. 洪水标准及流量(P=10%); m³/s; /; /; 1070. 施工导流设计标准及流量(P=20%); m³/s; /; /; 158. 三; 特征水位. 1; 正常蓄水位; m; 101.10; 101.10; 101.10. 2; 设计洪水位(P=5%). 上游洪水位; m; 107.27; 107.27; 106.36. 下游洪水位; m; 106.22; 106.22; 105.82. 3; 校核洪水位(P=2%). 上游洪水位; m; 108.09; 108.09; 107.03. 下游洪水位; m; 107.13; 107.13; 106.36. 四; 工程规模. 1; 正常蓄水位; m; 101.10; 101.10; 101.10. 2; 壅水库容(正常蓄水位下); /; /; /. 3; 水闸等别; 万 m ³; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 主要建筑物级别; 3; 3; 3. 次要建筑物级别; 4; 4; 4. 4; 护岸长度; m; /; /; 219. 6; 河道疏浚总长度; m; /; /; /. 7; 人行桥; 座; 1; 1; 1. 8; 设备控制房建筑面积; m²; 240; /; 140. 五; 建设征地及移民安置. 1; 工程永久占地; 亩; /; /; 2.85. 2; 临时征用地; 亩; /; /; 16.2. 六; 主要建筑物及设备. 1; 泄洪冲砂闸. 地震基本烈度/设防烈度; 度; VI; VI; VI. 闸底板高程; m; 99.3; 99.3; 98.1. 门高/最大闸堰高; m; 1.8/5.76; 1.8/5.76; 3.3/13.2. 闸顶高程; m; 102.00; 102.00; 107.50. 单扇水闸宽度; m; 3.0; 3.0; 7.1. 单扇水闸长度; m; 4.4; 4.4; 10. 水闸孔数; 孔; 20; 20; 8. 闸门宽×高; m; 3.0×1.8; 3.0×1.8; 7.1×3.3. 闸门形式; 水力自控 翻板闸门; 水力自控 翻板闸门 及1扇平 板闸门; 平板钢闸门. 启闭机数量; 台; /; 1; 8. 启闭机型号; 无; LQ100KN; QPQ2×100KN. 消能型式; /; /; 底流消能. 闸室段/消能段长度; m; 4.5/0; 4.5/0; 10/26. 2; 左右岸水轮泵/灌溉闸; m; /; /; 0. 左岸闸顶高程; m; 101.20; 101.20; 102.00. 左岸闸顶宽度; m; 3.6; 3.6; 4.4. 左岸闸底高程; m; 98.1; 98.1; 98.1. 左岸水轮泵台数; 台; 4; 4; 4. 左岸水泵型号; D30-4; D30-4; D30-4. 左岸检修闸门尺寸; m; 1.2×3.0; 1.2×3.0; 1.7×3.5. 右岸闸顶高程; m; 101.20; 101.20; 102.00. 右岸闸顶宽度; m; 14.7; 14.7; 14.7. 右岸闸底高程; m; 98.1; 98.1; 98.1. 右岸水轮泵台数; 台; 1; 1; 1. 右岸水泵型号; D40-10; D40-10; D40-10. 右岸检修闸门尺寸; m; 1.0×3.0; 1.0×3.0; 1.0×3.5. 3; 右岸中开泵. 泵房尺寸; m; 5.0×5.4; 5.0×5.4; 5.5×6.0. 水泵型号; 300S-32A; 300S-32A; 300S-32A. 水泵安装高程; m; 102.00; 102.00; 99.10. 泵房电气屏高程; m; 无; 无; 107.5. 3; 工作桥; T型梁板桥; T型梁板桥; 简支板桥. 桥面宽; m; 1.4; 1.4; 4.0. 桥长; m; 93; 93; 99.4. 桥跨; 跨; 3; 3; 12. 桥面高程; m; 102.05; 102.05; 107.50. 4; 护岸工程; /; /. 重力式挡墙; m; /; /; 154. 生态挡墙; m; /; /; 65. 5; 设备控制房. 建筑面积; m²; 240; /; 140. 总用地面积; m²; 240; /; 240. 七; 施工组织. 1; 主体工程数量. 土石开挖; 万m³; /; /; 3.48. 土石回填; 万m³; /; /; 1.97. 土方取土; 万m³; /; /; 1.63. 外弃土; 万m³; /; /; 3.14. 钢筋; t; /; /; 926.9. 混凝土; m³; /; /; 13816.53. 模板; m²; /; /; 7366.16. 帷幕灌浆; m; /; /; 1047.9. 2; 主要材料; /; /. 水泥; t; /; /; 79.44. 钢筋; t; /; /; 1003.77. 砂子; m³; /; /; 118.5. 碎石; m³; /; /; 328.29. 块石; m³; /; /; 839.37. 汽油; t; /; /; 6.08. 柴油; t; /; /; 103.68. 商品砼; m³; /; /; 15326. 3; 所需劳动力. 总工日; 万工日; /; /; 25.15. 高峰工人数; /; /; 55. 4; 施工导流. 导流方式; /; /; 分期围堰. 5; 施工工期. 准备期; /; /; 1个月. 主体工程施工期; /; /; 9个月. 完建期; /; /; 1个月. 总工期; /; /; 11个月. 六; 经济指标. 1; 工程部分投资; 万元; /; /; 4073.3. 建筑安装工程; 万元; /; /; 2000.53. 机电设备及安装工程; 万元; /; /; 536.75. 金属结构设备及安装工程; 万元; /; /; 279.65. 施工临时工程; 万元; /; /; 282.46. 独立费用; 万元; /; /; 779.93. 基本预备费; 万元; /; /; 193.97. 2; 建设征地移民补偿投资; 万元; /; /; 51.71. 3; 环境保护工程投资; 万元; /; /; 50.35. 4; 水土保持工程投资; 万元; /; /; 42.43. 5; 静态总投资; 万元; /; /; 4217.79. 七; 经济评价. 经济净现值; 万元; /; /; 741.75. 经济内收益率; %; /; /; 8.83. 经济效益费用比; /; /; 1.134. 5、项目设备清单 本工程拟使用的设备见表2-3。 表2-3 工程设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 备注. l; 反铲挖掘机; 1m³; 台; 2. 2; 装载机; 1m³; 台; l; 装渣用. 3; 自卸汽车; 8t; 台; 4; 运输用. 4; 载重汽车; 8t; 台; 3; 对外运输用. 5; 双胶轮车; 0.2m³; 台; 1. 6; 汽车起重机; 25t; 台; 2. 7; 卧罐; 1m³; 台; l; 混凝土施工用. 8; 推土机; 59-74w; 台; 2. 9; 砂浆拌合机; 0.2m³; 台; 2. 10; 卷扬机; 2-5t; 台; 2. 11; 手风钻; 01-30型; 台; 6; 石方开挖用. 12; 混凝土振捣器; 2.2kW; 台; 8; 插入式/平板式. 13; 钢筋加工设备; /; 套; 2. 14; 木工加工设备; /; 套; 2. 15; 水泵; IS80-65-125; 台; 2; 单机流量30m³/h,扬 程18.5m,功率3kw. 16; 水泵; QDN25-6-0.75KW; 台; 2; 电机功率0.75KW， 扬程6m，流量25m³/h. 17; 柴油发电机; 80kw; 台; 1; 应急发电. 6、项目主要原材料 本工程拟使用的原辅材料量见表2-4。 表2-4 主要材料量汇总表 项目名称; 单位; 数量; 备注; 储存位置. 水泥; t; 79.44; 外购; 临建工程区. 钢筋; t; 1003.77; 外购; 临建工程区. 汽油; t; 6.08; 外购; 不设置储油罐. 柴油; t; 103.68; 外购; 不设置储油罐. 砂子; m³; 118.5; 外购; 临建工程区. 碎石; m³; 328.29; 外购; 临建工程区. 块石; m³; 839.37; 外购; 临建工程区. 商品混凝土; m³; 15326; 外购; /. 7、建设征地和移民安置 本工程不涉及征地移民安置。 |
| 总平面及现场布置 | 1、施工总布置 （1）施工临建区 本工程施工期生产设施主要有钢筋及木材加工厂、材料仓库、办公区等。考虑本工程施工项目相对比较集中，本着有利于生产、生活的原则，同时根据现场地形情况，将钢筋加工厂、木工厂设在右岸堰塘上游平地处，材料仓库设在电站下游平地处，总占地1600m2。 （2）施工道路 项目区各乡镇、村均有通村道路，县乡道路，对外交通十分便利。场内新建临时施工道路，路面宽4m，总长0.24km，采用泥结碎石路面，路面坡度为4%～6%，临时施工道路为场内三级道路。场内施工道路与场外道路相通连。 （3）施工营地 本项目施工人员办公生活区租赁附近居民房屋，不另外搭建临时办公及生活用房。 （4）弃土场 设计1座弃土场，位于黎家坪镇马斯坪村，距离本项目5km，可满足容纳本项目弃土方量，占地5.7亩，可满足容纳本项目弃土方量。为新增临时占地，占地类型是荒地，不占用公益林、天然林、湿地、生态保护红线、永久基本农田及其他生态敏感区。弃土完成后，采取撒播草籽方式复绿、表土回填、土地整治、挡渣墙、截、排水沟等措施。 |
| 施工方案 | 根据《祁阳市冷江河坝水闸除险加固工程可行性研究报告》和《祁阳市冷江河坝水闸除险加固工程初步设计》，本项目工艺流程及产污情况如下。 ### 1、土方开挖施工 本工程土石方开挖主要为原坝体段土石方开挖、新设计的护坦及海漫段土石方开挖、原水轮泵房拆除重建、围堰及临时施工道路拆除施工等。 土石方开挖按以下方法施工外，还应符合 SL260-2014《堤防工程施工规范》、SL27-2014《水闸施工规范》中有关规定。 土方开挖采用人工和机械相结合的施工方法，以机械开挖为主，开挖采用1.0m³反铲开挖，8t自卸汽车弃渣，利用料运至临时堆渣场堆放，平均运距1.0km，剩余料运至弃渣场弃渣，平均运距 5.0km。针对机械设备无法到达的位置的土方开挖，采用人工用铲开挖的方式进行开挖，开挖料人工转运至开阔地，再利用机械装车弃至弃渣场或临时堆渣场。 石方开挖采用液压破碎锤进行拆除，机械无法到达部位采用人工手持电镐进行开挖，凿毛采用人工钢钎锤击凿毛施工。用 1.0m³反铲挖掘机挖装，8t 自卸汽车运至弃渣场弃渣，平均运距 5.0km。 ### 2、土石方填筑 临时道路和围堰的填筑主要利用合格的开挖料作为填筑料，开挖料堆放于临时堆渣场，采用1m³反铲挖装，8t 自卸汽车运至填筑面卸料，平均运距1.0km，人工配合1.0m³反铲挖掘机平料，铺土层厚度25～30cm，采用人工夯实或蛙式打夯机逐层夯实，对于边角或结合部位要加密夯实，确保结合部位的施工质量。 粘性土围堰填筑按上游向下游方向进行施工，一期围堰自取土场取料进行填筑，采用1m³反铲挖掘机挖装，8t 自卸汽车运输至围堰填筑处，平均运距5.0km，74Kw 推土机推平，小型震动碾压实。一期围堰拆除采用1m³反铲挖掘机开挖，合格的开挖料由自卸汽车运输至临时堆渣场，平均运距1.0km，剩余部分运至弃渣场外弃，平均运距5.0km。 二期围堰采用一期围堰开挖料（按围堰拆除总量的50%计）进行填筑，其余不足部分从附近土料场取料，采用1m³反铲挖掘机挖装，8t 自卸汽车运输至二期围堰填筑处，临时堆渣场平均运距200m（装载机运输），取土场平均运距 5.0km，74Kw 推土机推平，小型震动碾压实。 ### 3、混凝土工程 - （1）混凝土拆除 - 混凝土拆除工程主要为原坝体拆除、岸墙拆除重建、工作桥拆除重建等。主要采用液压岩石破碎机拆除，机械无法到达部位的小体积混凝土拆除采用电锤，人工凿除混凝土。弃渣采用 1m³反铲挖掘机装碴，8t自卸汽车运输至附近弃碴场弃渣，平均运距5.0km。 - （2）混凝土浇筑 - 混凝土由混凝土商砼站集中供应，经12m³混凝土罐车运输至施工现场，平均运距10.0km，采用人工绑扎钢筋、制安模板、搭建施工脚手架，施工材料由8t自卸汽车进行水平运输。混凝土主要采用输送泵入仓，插入式振捣器振捣致密实，人工洒水养护，局部小体积混凝土采用自拌混凝土，人工入仓。 - 混凝土施工按以下方法外，还应符合SL677-2014《水工混凝土施工规范》和SL27-2014《水闸施工规范》有关规定。 - 主要施工方法如下： - A、测量放样 - 混凝土浇筑前，应放样立标，拉线立模。放样点的允许误差按以下规定：轴线的允许误差，±17mm；平面轮廓的允许误差，±20mm；高程的允许误差，±20mm；细部放样允许误差，±10mm。 - B、钢筋制作安装 - ①钢筋制作。根据设计图纸和混凝土浇筑分层进行钢筋配料，在钢筋加工厂制作成形。成形钢筋应按规格分别堆放并挂牌标识。 - ②钢筋安装。钢筋按设计图纸的要求采用搭接焊，绑条焊或绑扎连接，具体要求按设计文件的有关规定执行。焊接工艺、焊接质量在正式施工前作好试验，报监理工程师送审后实施。 - ③钢筋安装时要严格控制保护层厚度，钢筋下面要设置强度高于构件设计强度、质量合格的混凝土或砂浆垫块。侧面使用的垫块要埋设铁丝，并与钢筋扎紧，所有垫块相互错开，分散布置。在双层和多层钢筋之间，用短钢筋支撑，以保护钢筋位置的准确。 - ④预埋件安装。预埋件及紫铜止水片按设计图纸要求进行施工。紫铜止水片在安装过程中应采取保护措施，防止其变形或撕裂。金属止水片应平整、干净，无砂眼和钉孔，对安装好的止水片应加以固定和保护，并防止浇筑过程中倾斜和移位。 - C.模板安装固定 - 本工程模板以钢模为主，局部异形结构采用木模板。 - ①模板的贮运、保养、加工、组合、支立等严格把关，按规范施工；模板需有足够的强度、钢度和稳定性，拼装后表面平整，接缝紧密，保证混凝土的浇筑质量。 - ②为了避免模板与混凝土粘结，模板表面要除涂刷脱模剂，脱模剂采用石腊、柴油、滑石粉配制。模板工程在混凝土浇筑时派专人值班守模，以防浇筑过程中的胀模、漏模，以保证混凝土的外观质量。 - ③模板安装固定后应进行校验，检查安装偏差是否符合要求；接缝是否严密；支撑是否牢固等。 - D.混凝土采购及运输 - 工程所需混凝土通过外购商品混凝土解决，经调查，距离项目区综合运距10.0km的商品混凝土生产厂家，其产品质量和日产量均能满足工程要求，经12m³混凝土罐车运输至施工现场。利用输送泵入仓，部分狭窄部位转人工挑运入仓，人工平仓。 - 混凝土按每50—100m³取混凝土试件一组(3个试件取自同一盘混凝土中)， - 每一个工作班到少取试件一组。 - E、混凝土浇筑 - 工艺流程：清仓→入仓铺料→平仓振捣。 - ①仓面准备工作：包括基础面处理、施工缝处理、仓面清理等。以上工作完成后，经监理工程师验收合格后，方能开仓进行混凝土浇筑。 - ②铺料：按一定的厚度(150~250cm)、顺序和方向，采用分层铺筑，浇筑面大致水平，每层间隔时间不超过2小时。基岩面的浇筑仓和老混凝土上迎水面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前，铺一层2~3cm 的水泥砂浆。 - ③平仓振捣：平仓采用人工平仓，混凝土振捣采用高频振捣器，振捣按序进行，快插慢拔，不漏振或过振，振捣器头宜垂直插入并深入下层混凝土中 5cm左右，以混凝土表面不显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆不产生离析为结束标准。 - F、拆模 - ①不承重的侧面模板，应在混凝土强度达到2.5MPa，表面及棱角不因拆除而损伤时，才能拆除。 - ②承重的模板及支撑，应在混凝土强度达到下列强度后才能拆除：悬臂梁、板，跨度≤2m时，强度达到 70%；跨度＞2m时，强度达到100%；其他梁、板、拱：跨度≤2m时，强度达到50%，跨度＞2m，等于8m或小于8m时强度达到70%，跨度＞8m时，强度达到100%；桥梁、胸墙等重要部位的承重支架，除混凝土强度达到以上规定外，龄期不得小于7天。 - G、混凝土养护 - 混凝土浇筑完毕12~18h 即开始人工洒水养护，经常保证混凝土面湿润。在炎热或干燥气候情况下，应提前养护。早期混凝土表面应采用水饱和的覆盖物进行遮盖，以免太阳光直接曝晒，混凝土养护时间不得小于14天，重要部位和利用后期强度的混凝土，以及炎热干燥气候条件下，应延长养护时间，一般不得少于 28 天，养护工作配专人负责，并做好养护记录 - H、混凝土构件的预制 - ①浇筑前检查预埋件的数量和位置。 - ②每个构件一次浇筑完成，不得间断，应采用机械振捣。 - ③构件的外露面应平整、光滑，无蜂窝麻面。 ### 4、防渗工程施工 闸坝基础帷幕灌浆沿原坝轴线方向进行，并向两岸山坡延长一定距离，共布孔60个，灌浆孔平行闸门布置在上游齿墙处。 灌浆孔为单排，孔距2.0m，本次帷幕灌浆向上伸入闸基0.5m，向下伸入相对不透水层线以下3.0m来控制。所有钻孔均为垂直孔，在基岩段钻进时，要注意对基础与防渗墙连接段的保护。帷幕灌浆按分序加密原则进行，分两序孔施灌，同序孔孔距4.0m，一序孔每隔12m设先导孔确定灌浆深度，再进行灌浆。灌浆平台布置于水闸左岸，平台高程100.50m，高于施工期最高地下水位2.0m以上。灌浆平台采用固结灌浆平台。 灌浆施工程序为: 帷幕灌浆材料为42.5普通硅酸盐水泥，最小压力取水头1.5~2 倍，表层段取0.5Mpa，底孔段0.7Mpa，灌浆浆液由稀到浓逐级变换，水灰比采用5：1、3：1、2：1、1：1、0.8：1、0.6（0.5）：1 六个比级，采用自上而下分段灌浆法施工，灌浆段在最大设计压力下，注入率不大于1L/min，继续灌注60min，课结束灌浆，并采用分段灌浆封孔法封孔。帷幕施工完成14d后，即可进行压水试验，测定灌浆质量，检验量为施工总孔数的10%。 ### 5、交通桥施工 冷水江水闸交通桥拟拆除重建，重建后工作桥为简支预制空钢筋混凝土心板式结构，工作桥总长99.4m，采用简支空心板，桥面宽4.0m，桥板厚800mm；桥面铺装采用8~9cm 厚C40防水混凝土。工作桥混凝土标号为C40，桥板钢筋保护层厚度25mm，桥墩钢筋保护层厚度40mm，桥面两侧设1.2m 高栏杆。 交通桥空心板预制施工流程如下： 交通桥吊装施工工艺流程如下： ### 6、分缝及止水工程 水闸伸缩缝、沉降缝内采用聚氯乙稀泡沫板隔缝，缝内设紫铜止水，缝表面20mm 深用沥青浇缝；紫铜止水片采购定型产品，委托厂家按设计图纸大样加工，紫铜止水片厚度为1.2mm，抗拉强度≥2.0N/mm2，延伸率≥30%，现场根据结构工程施工进度分段安装，铜止水连接采用双面搭接焊，搭接长度采用 3cm，采用黄铜焊条气焊焊接；聚氯乙稀泡沫板应当可靠，耐久，安装简便，能与混凝土良好地结合，应通过国家计量认证的检验部门检验合格。 止水安装偏差必须符合施工规范及设计要求，加固牢靠并妥善保护。止水片按设计位置跨缝对中，并用托架、卡具定位，确保在混凝土浇筑过程中不产生移位和变形。拉筋、钢筋或其它钢结构与止水不相互碰接。铜止水片采用搭接双面焊，混凝土浇筑前对焊接处进行清洗和烘烤，用煤油作渗透检查，确保无砂眼、无小孔，否则进行补焊。紫铜止水片安装工艺流程如下： 1)、止水材料的品种、规格质量应符合设计要求。 2)、止水片安装位置正确、接口焊牢，安装嵌填牢固，浇混凝土前止水带表面污物清理干净。 3)、伸缩缝垂直贯通，缝宽达到设计要求。 4)、止水与钢筋相交的处理方式按设计图纸进行。 5)、伸缩缝、止水构造的形式、位置、尺寸、止水材料、缝内填料物理性能及配合比应符合设计要求。 6)、止水体应表面平整，无沙眼孔及杂物，嵌入混凝土内部分应与混凝土紧密结合，不得漏水。 7)、伸缩缝填料，应符合设计及规范要求，使整个缝隙粘填饱满，不漏水。 8)、伸缩缝必须垂直，上下贯通，宽度误差不得超过 2mm。 ### 7、金属结构和机电设备施工 （1）闸门与埋件预组装 闸门与埋件应摆放平稳、整齐，且支承牢固，不宜叠层堆放，并有人员和起吊设备的通道。预组装前，应编制组装技术方案，包括组装程序、吊装方案(确定吊装设备、主要器具、地锚的设置和缆风绳的受力计算)以及临时加固支撑方案等，并制定详细的安全技术措施，报主管部门批准后方可实施。各拼装平台基础应牢固，支承结构应稳定可靠。闸门预组装时，各部连接螺栓至少应装配1/2以上，并紧固。闸门预组后的拆除作业宜按组装顺序倒序作业，并应充分考虑拆卸过程中竖立部分的自身稳定性，对于稳定性存在问题的，增加临时缆风绳，以增强稳定。 （2）闸门埋件安装 闸门埋件安装前，应编制施工技术方案和安全技术措施，明确安装施工与土建各专业之间的相互关系，做好相应的应急预案，对作业人员进行详细的安全技术交底，在施工过程中加强控制。埋件安装前，应对门槽内模板以及脚手架跳板上钢筋头、凿毛的水泥块等杂物进行彻底清理。下层埋件没加固好之前，不应将上层埋件摞放在其上。 （3）闸门运输 闸门运输和吊装时须做好保护措施，避免闸门受到碰撞，防止闸门变形。 （4）闸门安装 - 闸门安装前，应对门槽埋件进行复测，并应对可能影响闸门启闭的障碍物进行全面清除。闸门起吊前，应在确认起重机吊钩与闸门可靠连接并初步受力后，方可拆除临时支撑和缆绳。使用启闭机起吊闸门入槽时，吊钩或抓梁轴销应穿到位。水封现场粘接作业应按照说明书和作业指导书进行施工，使用模具对接头处固定和加热时，应采取防止烫伤和灼伤的保护措施。水封接头清洗或粘接用的化学易燃物品，应注意妥善保存，严禁随地泼洒，作业时应远离火源。水封螺栓孔加工，作业时应将水封可靠固定，并在下部垫上木板加以保护，严禁用手脚对钻孔部位进行定位固定。 8、主要产污环节汇总 项目施工期主要污染物来源及排放方式见表2-5。 表2-5 主要污染物来源、排放方式等一览表 主要污染因子; 来源; 主要污染物; 排放方式. 施工期; 废气; 车辆运输、施工过程; 扬尘; 无组织. 车辆运输、施工设备; CO、NOx、SO2等; 无组织. 废水; 施工机械冲洗废水、临时堆放场淋沥水; SS、石油类等; 不排放. 基坑排水、施工养护废水; SS、pH值; 不排放. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 不排放. 噪声; 施工设备噪声、施工作业噪声，运输车辆噪声; 机械噪声; 间断. 固体 废物; 施工人员生活; 生活垃圾; 间断. 场地清理、施工过程; 杂草、石块、土渣等建筑垃圾; 间断. 拦河闸除险加固; 泥土、砂石; 间断. 9、建设周期 本工程具备在一个枯水期同时施工的条件，经初步安排，本工程总施工期为11 个月。 施工准备工期为 1 个月（第一年 9 月），主体工程施工工期为 9 个月（第一年 10 月～第二年 6 月）；竣工收尾期 1 个月（第二年 7 月）。 10、劳动定员及工作制度 项目施工高峰期所需施工人员55人，施工总工期11个月。本项目不设置施工营地，租用附近民房作为生活区。 |
| 其他 | 1、坝线选择 工程设计对以下三种方案进行比选： （1）原址除险加固 通过现场调查访问、施工资料、检测报告及钻孔成果资料，冷水江河坝水闸闸坝为溢流坝，坝体内部为水泥砂浆砌石块，外包砼，外包砼厚度为30cm。 根据安全鉴定报告，冷水江河坝水闸基底存在渗漏问题；由于建造时施工工艺限制及多年河水冲刷侵蚀，闸坝内部存在渗漏问题水位较低可见坝体下游面局部湿润，有水流溢出，由此可推测坝体存在渗漏。本次钻探过程中对坝体进行了注水试验，渗透系数为8.4×10-3cm/s，具中等透水性。 闸堰体圬工砌体外包混凝土混凝土磨损、剥落。原坝体砌石材质不满足现状标准要求，砌体胶结材料大量析出，导致局部已经被掏空。原始除险加固施工难度大，且无法保证坝体质量。 （2）原址拆除重建 原设计闸址段下游河道顺直，岸坡稳定，地势平坦。闸址上游左、右岸为农田，闸址两岸有泥结石路面连接至左右岸，经走访调查，现状正常蓄水位回水可以覆盖灌溉任务范围内各引水口，满足取水需求，无重大制约因素。 （3）坝址下移新建水闸 泵房及电站厂房靠近原闸坝下游，人行桥与左右岸村道相连。坝址若下移，坝轴线加长会增加工程投资，且不利于后期闸坝运行管理巡检工作的开展。 综上所述，本阶段设计推荐原址拆除重建方案，即除险加固工程坝线与原设计坝线保持一致。 #### 2、闸门形式选择 坝型选择既要满足防洪安全、灌溉需求，又要适应水环境治理要求。根据目前常用的闸坝坝型，本设计选取底横轴旋转钢闸门、水力自控(液控)翻板闸坝、平面提升钢闸门三种坝型进行比较，如表2-6，并结合本工程任务、特性确定。 表2-6 闸门形式比较表 项目性能; 底横轴旋转钢闸门; 水力自控翻板闸坝; 平面提升钢闸门. 抗淤积能力; 淤积力矩为塌坝动力 矩，利于泄洪; 门前泥沙易形成阻 力，需人工清淤; 无泥沙干扰，可靠性 高. 启闭灵活性; 液压驱动快速响应，可远程控制; 水力自控启闭被动， 液控型需人工干预; 启闭稳定，但速度较慢. 景观协调性; 隐蔽性好，塌坝后无碍视觉; 门体翻倒后可能暴露上游河床; 启闭排架影响美观. 垃圾卡塞影响; 底部旋转结构不易卡塞; 支铰部位易被杂物卡 住，需频繁维护; 无显著影响. 维护成本; 液压系统需定期检修，耐久性中等; 清淤频率高，液控型 维护复杂; 机械结构简单，维护 方便. 工程造价; 43.7万元/延米; 63.8万元/延米; 37.6万元/延米. 综合比较三种不同方案：蓄水水位及库容均相同，闸坝翻板闸门门前泥沙易形成阻力，需人工清淤，且清淤频率高，液控型维护复杂；支铰部位易被杂物卡住，需频繁维护；门体翻倒后可能暴露上游河床。底横轴旋转闸门具有泄洪能力强、结构耐磨耐蚀性强、寿命长等特点，但总造价相对较高，后期闸门检修较困难，工程投资性价比不高。平面提升钢闸门同样具有泄洪能力强、结构耐磨耐蚀性强、寿命长等特点，泄洪能力较强，无泥沙干扰，无垃圾卡塞影响，可靠性高，机械结构简单，维护方便，工程造价适中，建设经验丰富。 通过对以上三种坝型的适用条件、工作特性、冲淤能力、运行管理、使用寿命、工期及工程造价等方面进行定性定量分析比较。同时，根据水闸运行现状，结合建设单位及运行单位意见，本项目采用平面提升闸门进行除险加固。 #### 3、除险加固方案比选 根据安全鉴定结论以及水闸存在的问题。水闸除险加固拟采用以下二个方案进行比选。 方案一：翻板闸门方案（比较方案） （1）原翻板闸门及平面提升门全部拆除，更换为带预倾角水力自控液控翻板闸门，共布置10扇翻板闸门，单扇闸门宽6.2m，高为3.0m，每2扇闸门宽度分一段，长度为12.4m，两侧止水宽0.1m，中墩厚度1.0m，边墩厚度1.0m，翻板闸门段总长69.0m，闸室顶板为折线型实用堰，堰顶高程为98.21m，闸门顶高程101.10m，堰顶宽10.0m，上游坡面铅直，下游面圆弧相接，陡坡段坡比1:1.0。溢流坝段宽8.20m，堰顶高程为101.40m。 （2）原溢流堰体全部拆除，重建C30钢筋混凝土堰体，溢流堰体向下游延长，以适应翻板闸门及工作桥墩的布置需要，每两扇闸门间设置一道隔墩兼作桥墩。加固后闸坝溢流堰堰顶高程为98.21m，堰体顺流向长10.0m。坝基防渗采用帷幕灌浆，灌浆深度至弱透水层以下3m。 （3）拆除原平面提升门启闭排架、工作桥，重建交通桥宽4.0m。 （4）堰后斜坡段接消力池，本次设计消力池长20.0m，消力池深1.0m，消力池底板厚度0.8m，满足计算要求。同时为了减小消力池底板的扬压力，在消力池底板设排水孔，排水孔径为100mm，孔距1.0m，排距1.0m，按梅花桩型布置。 （5）在原上下游左两岸浆砌石岸墙进行加固，采用C30钢筋混凝土结构型式。 （6）水闸左岸原址重建设备控制房，采用框架结构。 （7）新建安全监测设施。 方案一闸孔总净宽 62m，共分为5孔，每孔宽度12.4m。全闸用2个边墩及4 个中墩分隔闸孔，边墩厚1.0m，中墩厚1.0m，半圆形墩头。本方案特征水位如下表所示。 表2-7 方案一特征水位表 水位; 过闸洪峰流量(m³/s); 上游水位(m); 下游水位(m). 设计洪水位(P=5%); 1360; 106.10; 105.37. 校核洪水位(P=2%); 1730; 106.80; 106.02. 方案二：平板提升闸门方案（推荐方案） （1）原翻板闸门及平面提升门全部拆除，全部更换为平面提升闸门，共设8 扇闸门（尺寸7.1x3.0m），闸墩厚度1.2m，闸堰为C30 钢筋混凝土坝结构，闸坝溢流堰堰顶高程为98.10m，堰体顺流向长 15.90m。堰型采用宽顶溢流堰型式，闸后顶部曲线段长2.12m，半径3.0m，中间直线段坡比1.1.0，长0.95m，下部反弧段长2.83m，半径4.0m。末端接消力池。 （2）原溢流堰体全部拆除，重建C30 钢筋混凝土堰体，溢流堰体向下游延长，以适应平板闸门及工作桥墩的布置需要。加固后闸坝溢流堰堰顶高程为98.10m，堰体顺流向长10m。坝基防渗采用帷幕灌浆，灌浆深度至弱透水层以下3m。 （3）拆除原平面提升门启闭排架、工作桥，重建交通桥宽4.0m。 （4）堰后斜坡段接消力池，本次设计消力池长20.0m，消力池深1.0m，消力池底板厚度0.8m，满足计算要求。同时为了减小消力池底板的扬压力，在消力池底板设排水孔，排水孔径为100mm，孔距1.0m，排距1.0m，按梅花桩型布置。 （5）在原上下游左两岸浆砌石岸墙进行加固，采用 C30 钢筋混凝土结构型式。 （6）水闸左岸原址重建设备控制房，采用单层框架结构。 （7）新建安全监测设施。 方案二闸孔总净宽 56.8m，共分为8孔，每孔宽度7.1m。全闸用9个中墩分隔闸孔，中墩厚 1.2m，半圆形墩头。本方案特征水位如下表所示。 表2-8 方案二特征水位表 水位; 过闸洪峰流量(m³/s); 上游水位(m); 下游水位(m). 设计洪水位(P=5%); 1360; 106.36; 105.82. 校核洪水位(P=2%); 1730; 107.03; 106.36. 通过对以上两种坝型的适用条件、工作特性、运行管理、工程方案及工程造价等方面进行定性定量分析比较：两种方案的正常蓄水水位及相应的库容均相同，闸室基础挡水位相同，消能工相同；方案一翻板闸方案设置的中墩数量最少，泄洪最强，无需另设启闭平台或启闭房，节约土建工程量，工程投资最省，但门体在水中有一定阻水影响，泄洪时支墩较易卡阻垃圾，影响泄洪安全。方案二平面提升钢闸门方案闸门刚度大安全性高使用寿命长，闸墩数量相交方案一较多，工程投资相较方案一较高，但充分考虑到河道上游漂木等大型垃圾对水闸安全运行的影响，在技术可行性更高的基础上方案二更具有优势。 综上，因此本项目拟推荐方案二翻平面提升闸方案。 4、生态基流设计 本项目利用左右岸水轮泵作为生态基流放水孔，进口闸门控制生态流量。并在右岸非溢流段设生态基流孔，孔径为400mm，并设翻盖式闸门。 另冷水江水电站设计生态流量1.99m3/s，故可保证河段下泄生态流量满足相应要求。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 主体功能区规划和生态功能区划情况 （1）主体功能区划 湖南省人民政府于2012年11月21日印发了《湖南省主体功能区规划》（湘政发[2012]39号），规划将湖南省国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。根据《湖南省主体功能区规划》，祁阳市属于国家级农产品主产区。以提供农产品为主，保障农产品供给安全，发展现代农业的重要区域，重要的商品粮生产基地、绿色食品生产基地、畜牧业生产基地和农产品深加工区，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 （2）生态功能区划 根据《全国生态功能区划（修编版）》，本区域属于南岭山地水源涵养与生物多样性保护重要区：该区是长江水系与珠江水系的分水岭，是湘江、赣江、北江、东江干流等长江、珠江主要支流的水源补给区，包含2个功能区：九连山水源涵养功能区、都庞岭－萌渚岭水源涵养与生物多样性保护功能区。 - 生态环境现状 本项目施工范围位于祁阳市黎家坪镇马斯坪村，人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，主要野生动物都是一些常见的种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙、黄鼠狼，以及一些鸟类有燕、喜鹊、八哥、画眉、布谷、猫头鹰等等。 由植被类型及动植物物种调查可见，评价区植被主要为亚热带地区广泛分布的常绿阔叶林、阔叶针叶混交林，植物物种以华中植物区系为主，物种较为丰富，但多为普通种，除樟树为国家二级保护植物外，勘踏和走访未见其他野生的国家保护植物种类。樟树在江南一带分布十分广泛，属常见种，所以区内无珍稀濒危的野生生物多样性保护内容。 2.1、生态系统类型 本项目实施区域生态系统类型为农村类型，主要以农田生态系统类型为主。 （1）森林生态系统 评价区森林生态系统主要集中在村落附近。评价区森林生态系统由次生植被组成，包括落叶阔叶林、常绿针叶林、竹林等，主要群系有樟林（From.(From. Melia azedarach))、淡竹林（From. Phyllostachys glauca）等，其他常见的组成森林生态系统的植物种类有盐肤木（Rhus chinensis )、乌桕（Sapium chihsinianum )、绦柳（Salix matsudana var. matsudanaf. pendula )、毛竹（Phyllostachys h edulis ）等。 调查区域森林生态系统面积较小，主要分布在村落附近。该区域分布的动物主要有常见的林鸟，常见的有棕背伯劳（Lanius schach)、黑尾蜡嘴雀（Eophona migratoria )、丝光椋鸟（Spodiopsar sericeus )、金翅雀（Chloris sinica )、 大山雀 (Parus major )、乌鸫 (Turdus mandarinus)、八哥（Acridotheres cristatellus）等。 森林生态系统是森林群落与其环境在功能流的作用下形成一定结构、功能和自调控的自然综合体，是陆地生态系统中面积最多、最重要的自然生态系统。评价区内森林生态系统面积占比小，主要分布于居民区附近，其主要生态功能为防风固沙、水土保持、控制水土流失、净化环境、孕育和保存生物多样性等几个方面。 （2）草地生态系统 评价区草地生态系统内植被以灌草丛为主，主要分布村庄附近及农田周围，常见的群系有菊叶香藜灌草丛 ( From. Chenopodium foetidum )、酸模叶蓼灌草丛 (From.)、狗尾草灌草丛 (Form. Setaria viridis )、狗牙根灌草丛（From. Polygonum lapathifolium )等。常见植物有酢浆草（Oxalis corniculata )、铁苋菜（Acalypha australis )、一点红（Emilia sonchifolia )、篱栏网（Merremia hederacea )、蛇床（Cnidium monnieri)、皱叶酸模（Rumex crispus)、沼生蔊菜（Rorippa islandica )、苍耳（Xanthium strumarium ) 等。 调查区域草地生态系统常见的动物主要有中华蟾蜍、饰纹姬蛙、泽陆蛙(Fejervarya multistriata )、白鹭、红脚田鸡（Zapornia akool) 、丝光椋鸟、珠颈斑鸠（Streptopelia chinensis )、八哥（Acridotheres cristatellus )、乌鸫（ Turdus mandarinus)、戴胜（Upupa epops)、斑文鸟（Lonchura punctulata )、白鹡鸰（Motacilla alba )、鹊鸲（Copsychus saularis )、棕头鸦雀、麻雀等。 草地生态系统在植被组成上来看，以草丛为主，为森林破坏后的次生类型。草地生态系统相比森林生态系统的空间结构和营养链式结构简单，其生态服务功能主要有保育土壤、净化空气等功能。 （3）湿地生态系统 调查评价区湿地生态系统内植被以沼泽和水生植被为主，其多分布于祁水中及周边水域，常见的群系有芦苇群系（Form. Phragmites australis)等，伴生有浮萍（Lemna minor )、喜旱莲子草（Alternanthera philoxeroides）等。 调查区域的湿地生态系统是动物的主要活动场所，常见的两栖类常见种类为沼水蛙（Hylarana guentheri）、黑斑侧褶蛙（Pelophylax nigromaculatus）等静水型种类；鸟类主要为池鹭（Ardeola bacchus）、白鹭（Egretta garzetta）、牛背鹭（Bubulcus coromandus）等游禽和涉禽，以及红尾水鸲（Phoenicurus fuliginosa）、白鹡鸰（Motacilla alba）等亲水性鸣禽；哺乳类主要以中小型哺乳类为主，如黑线姬鼠（Apodemus agrarius）等。 湿地生态系统服务功能不仅包括提供大量资源产品，而且具有大的环境调节功能和环境效益，在调蓄洪水、调节气候、控制土壤等多方面发挥着重要作用。同时，湿地还是重要的遗传基因库，拥有丰富的动植物群落和珍稀濒危物种。 （4）农田生态系统 评价区农田生态系统内植被以人工中种植的蔬菜为主，其多在评价区内广泛分布，尤其常见于工程项目两岸。见的农作物有稻（Oryza sativa )、油菜（Brassica napus L.）、南瓜（Cucurbita moschata )、丝瓜 (Lufa cylindrica )、番薯（Ipomoea batatas ）等，常见的田间杂草有马唐（Digitaria sanguinalis）、野艾蒿（Artemisia lavandulaefolia）、看麦娘（Alopecurus aequalis）、小蓬草（Conyza canadensis）、狗牙根（Cynodon dactylon）、苍耳（Xanthium sibiricum）、碎米莎草（Cyperus iria）等。 规划区域的农田生态系统主要是水田及旱地，水田中常见的动物主要有泽陆蛙、沼蛙、白鹭、金翅雀、斑文鸟、白腰文鸟 (Lonchura striata )、麻雀等，旱地常见的动物有铜蜓蜥、北草蜥、乌鸫（Turdus mandarinus )、八哥、鹊鸲、珠颈斑鸠、金翅雀等，兽类中啮齿目鼠科动物如褐家鼠（Rattus novegicus ）和小家鼠等也常出现在农田生态系统。 农田生态系统由一定农业地域内相互作用的生物因素和非生物因素构成的功能整体，人类生产活动干预下形成的人工生态系统。农田生态系统的主要生态功能体现在农产品及副产品生产，包括为人们提供农产品，为现代工业提供加工原料，以及提供生物生源等。同时，农田生态系统也具有大气调节、土壤保持、养分循环、水分调节等功能。 （5）村镇生态系统 评价区村镇生态系统内植被以阔叶林、灌丛、灌草丛为主，常见的群系有樟群系、淡竹群系、狗尾草群系等，伴生有毛竹、杉木（Cunninghamia lanceolata )、乌桕、盐肤木、野蔷薇、寒莓、芦苇、五节芒（Miscanthusfloridulus )、芒（Miscanthus sinensis ）等，有人工种植植物有柑橘 (Citrus reticulata )、柚 (Citrusmaxima ) 等。 调查区域内的城市生态系统主要是居民建筑，人群集中活动的区域，该区域的动物种类和数量均较少，主要有抗人类活动干扰能力强的物种，如两栖类的中华蟾蜍，喜在房屋建筑物活动的多疣壁虎（Gekko japonicus )，鸟类中的鹊鸲、麻雀、家燕（Hirundo rustica )、金腰燕（Hirundo daurica ）及兽类中的小家鼠等。 村镇是一个高度复合的人工化生态系统，与自然生态系统在结构和功能上都存在明显差别。村镇生态系统的服务功能主要包括三大类：①提供生活和生产物质的功能，包括食物生产、原材料生产；②与人类日常生活和身心健康相关的生命支持的功能，包括：气候调节、水源涵养、土壤形成与保护、净化空气、生物多样性保护、减轻噪声；③满足人类精神生活需求的功能，包括娱乐文化。 2.2、水生生态环境 2.2.1、浮游植物 2.2.1.1、种类组成 评价区共检出浮游植物浮游植物5 门51种。其中硅藻门种类最多，有25 种，占总种数的49.02%；其次为绿藻门13种，占总种数的25.49%；蓝藻门8种，占总种数的15.69%；甲藻门3种，占总种数的5.88%；黄藻门2种，占总种数的3.92%。常见种类为中型脆杆藻（Fragilaria intermedia）、颗粒直链藻（Melosira granulata）、四尾栅藻（Scenedesmus quadricauda）和颤藻（Oscillatoria sp.）等。 2.2.2、浮游动物 2.2.2.1、种类组成 评价区共检出浮游动物26 种，其中轮虫11 种，占总数的42.31%；原生动物7种，占总数的26.92%；桡足类5种，占总数的19.23%；枝角类3 种，占总数的11.54%。常见种类为拟铃壳虫（Tintinnopsis sp.）、萼花臂尾轮虫（Brachionus calyciflorus）和无节幼体（Nauplius）等。 2.2.3、底栖动物 2.2.3.1、种类组成 现场调查发现，评价区内共检出底栖动物3门11种（属），其中软体动物门有5种（属），占总数的45.5%；节肢动物门3种（属），占总数的27.3%；环节动物3种（属），占总数的27.3%。 从种类分布看，评价区水域底栖动物以软体动物占优势，其次为节肢动物，环节动物相对较少。优势种有中华圆田螺（Cipangopaludina cathayensis）、摇蚊（Chironomu sp.）等。 2.2.4、水生维管束植物 评价区水生维管束植物以挺水植物和漂浮植物种类为主，周边常见的湿生植物有喜旱莲子草、金鱼藻、菹草等。 2.2.5、鱼类 2.2.5.1、种类组成 评价区水域共总结出鱼类3目4科共计8种，鱼类群落中种数最多的鲤形目有4种，占总种类数的50.00%；其次是鲈形目3种，占比37.50%；鲇形目1种，占比12.5%。 2.2.5.2、区系组成 评价区分布鱼类涉及以下3个区系： （1）东亚平原类群 评价区调查到的青鱼、草鱼等属东亚平原类群。这部分鱼很大部分产漂流性卵，一部分鱼虽产粘性卵但粘性不大，卵产出后附着在物体上，不久即脱离。顺水漂流并发育。产卵习性对水位变动敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼及产过卵的鱼入湖泊育肥休养。 （2）中国平原区系复合体 评价区调查到的鲫、鲤属中国平原区系。这类鱼的主要特点：多数种类产漂流性鱼卵，少部分种类产粘性卵但粘性较弱，卵产出后附着在物体上，不久即脱离并顺水漂流发育；该复合体的鱼类通常对水位变化较敏感，许多种类在水位升高时从湖泊进入江河产卵，幼鱼和产卵后的亲鱼入湖泊育肥。在北方当秋季水位下降时，鱼类又回到江河中越冬。其中部分种类食物较单纯，生长较快。 （3）晚第三纪早期区系复合体 评价区有泥鳅属于该区系复合体。该区系复合体被分割成若干不连续的区域，有的种类并存于欧亚。它们共同特征是适应性强，分布广泛，适应静水或缓流水环境，产粘性卵于水草或石砾上，部分种类产卵于软体动物外套膜中，视觉不发达，嗅觉发达，以底栖生物为食者较多，适应于在较浑浊水体中生活。 2.2.5.3、食性类型 根据评价区鱼类主要摄食对象的差异性，将鱼类主要划分为以下4 类： (1) 植食性鱼类：包括以维管植物为食的草鱼和以周丛植物为食的鲴亚科鱼类等，如草鱼、鳊等。 (2) 肉食性鱼类：包括以鱼类为主要捕食对象的翘嘴鲌、鲇、青鱼等。 (3) 滤食性鱼类：以水生浮游动植物为主要食物的鱼类，包括：鲢等。 (4) 杂食性鱼类：该类鱼食谱广，包括小型动物、植物及其碎屑，其食性在不同环境水体和不同季节有明显变化。包括鲤、鲫、泥鳅等。 2.2.5.4、重要物种 评价区内没有国家级和湖南省级重点保护鱼类，也没有被列入《中国生物多样性红色名录》中极危、濒危、易危的鱼类。 2.2.5.5、重要生境 根据现场调查，项目生态调查评价范围内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 #### 2.2.5.6、生态敏感区 根据调查，本工程不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园。 3、环境空气质量现状 （1）达标区判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的“6.2.1基本污染物环境质量现状数据—项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。 本次环评引用永州市生态环境局发布的《关于2024年12月份永州市全市环境质量状况的通报》附件4中祁阳市常规环境空气质量监测数据来表征区域环境质量达标情况。项目采用了地方生态环境主管部门公开发布的环境质量现状数据，环境质量现状监测时间为2024年，符合要求。 表3-1 2024年祁阳市环境空气质量监测结果统计表 单位：µg/m3(CO为mg/m3) 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 12; 40; 30.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 42; 60; 70.0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 30; 100; 达标. CO; 95%日平均质量浓度; 1.0; 4; 25.0; 达标. O3; 90%8h平均质量浓度; 129; 160; 80.6; 达标. 环境空气质量总结论：2024年全区SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年平均质量浓年平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准要求，同时也满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准过渡阶段要求。因此，可判定祁阳市大气环境属于达标区。 （2）特殊污染物 为了解区域环境空气质量现状情况，委托湖南瑞鉴检测有限公司于2026年2月25~3月3日对区域环境空气TSP进行补充监测。TSP监测日均浓度，连续监测7天。 环境空气质量现状监测点位及评价结果见下表，TSP各监测点位24小时平均值均能满足《环境空气环境质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，区域环境空气质量现状较好。 表3-2 环境空气TSP现状监测点位评价结果表 采样点位; 检测项目; 监测日期; 监测结果; 标准值（mg/cm3）; 最大标准指数. G1西南侧220m处居民点; TSP; 2026.2.25~3.3; 0.068~0.087; 0.3; 0.29. 3、地表水环境质量现状 为进一步了解本项目所在河段地表水环境质量现状，本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2026年2月28日~3月2日对本项目上游100m和下游 500m处断面进行了水质监测，监测结果如下： 表3-3 地表水监测结果表 监测点位; 检测因子; 采样时间及检测结果; 标准 限值; 达标 情况. 2026.2.28; 2026.3.1; 2026.3.2. W 1 水闸项目上游 100m; pH(无量纲); 7.2; 7.3; 7.2; 6-9; 达标. 水温(℃); 13.7; 13.5; 13.4; /; /. 高锰酸盐指数 （mg/L）; 2.6; 2.5; 2.6; 6; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.102; 0.089; 0.124; 1.0; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 13; 11; 12; 20; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 3.3; 3.2; 3.4; 4; 达标. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. 总氮（mg/L）; 0.82; 0.83; 0.82; 1.0; 达标. 总磷（mg/L）; 0.03; 0.03; 0.03; 0.2; 达标. 溶解氧（mg/L）; 9.15; 9.18; 9.16; >5; 达标. 铜（mg/L）; 0.006L; 0.006L; 0.006L; 1.0; 达标. 锌（mg/L）; 0.026; 0.013; 0.006; 1.0; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.44; 0.36; 0.43; 1.0; 达标. 硒（mg/L）; 0.00043; 0.00047; 0.00041L; 0.01; 达标. 砷（mg/L）; 0.00374; 0.00368; 0.00366; 0.05; 达标. 汞（mg/L）; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001; 达标. 镉（mg/L）; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005L; 0.005; 达标. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 铅（mg/L）; 0.00026; 0.00023; 0.00018; 0.05; 达标. 氰化物（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.2; 达标. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.005; 达标. LAS（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2; 达标. 硫化物（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（个/L）; 1300; 1200; 1100; 10000; 达标. W 2 水闸项目下游 500m; pH(无量纲); 7.3; 7.2; 7.3; 6-9; 达标. 水温(℃); 12.3; 11.9; 12.2; /; /. 高锰酸盐指数 （mg/L）; 2.7; 2.7; 2.7; 6; 达标. 氨氮（mg/L）; 0.142; 0.149; 0.154; 1.0; 达标. 化学需氧量（mg/L）; 15; 15; 15; 20; 达标. 五日生化需氧量（mg/L）; 3.5; 3.5; 3.6; 4; 达标. 石油类（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.05; 达标. 总氮（mg/L）; 0.90; 0.90; 0.92; 1.0; 达标. 总磷（mg/L）; 0.04; 0.04; 0.04; 0.2; 达标. 溶解氧（mg/L）; 8.45; 8.51; 8.50; >5; 达标. 铜（mg/L）; 0.006L; 0.006L; 0.006L; 1.0; 达标. 锌（mg/L）; 0.031; 0.004L; 0.017; 1.0; 达标. 氟化物（mg/L）; 0.79; 0.69; 0.68; 1.0; 达标. 硒（mg/L）; 0.00041L; 0.00041L; 0.00048; 0.01; 达标. 砷（mg/L）; 0.00378; 0.00468; 0.00519; 0.05; 达标. 汞（mg/L）; 0.00004L; 0.00004L; 0.00004L; 0.0001; 达标. 镉（mg/L）; 0.00005L; 0.00005L; 0.00005L; 0.005; 达标. 六价铬（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.05; 达标. 铅（mg/L）; 0.00016; 0.00015; 0.00013; 0.05; 达标. 氰化物（mg/L）; 0.004L; 0.004L; 0.004L; 0.2; 达标. 挥发酚（mg/L）; 0.0003L; 0.0003L; 0.0003L; 0.005; 达标. LAS（mg/L）; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 0.2; 达标. 硫化物（mg/L）; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.2; 达标. 粪大肠菌群（个/L）; 1100; 1400; 1500; 10000; 达标. 根据上表监测结果可知，地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准标准限值。 4、声环境质量现状 本次评价委托湖南瑞鉴检测有限公司于2026年2月25~26日分别于昼间、夜间选取项目场界周边代表性声环境保护目标进行了声环境现状监测，各监测点环境噪声监测统计与评价结果见表3-4。 表3-4 项目噪声现状监测结果 单位：Leq dB(A) 测点编号; 检测点位置; 主要声源; 检测结果Leq[dB(A)]. 2月25日; 2月26日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 项目东北侧50m居民; 环境噪声; 49; 46; 52; 42. N2; 项目东南侧55m居民; 环境噪声; 46; 44; 47; 39. 标准值; 60; 50; 60; 50. 通过监测结果的统计分析可知：本项目周围敏感点的声环境质量现状昼夜间监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，则区域声环境质量现状良好。 ### 5、土壤、底泥环境现状监测 （1）监测点位布设 在项目施工范围内设置1个土壤监测点，调查土壤现状情况。在项目上游 100m处、 项目下游500m处设置2个底泥监测点，调查底泥现状情况 表3-5 土壤底泥监测布点一览表 点位编号; 位置; 监测目标. T1; 项目上游100m处; 底泥. T2; 项目下游 500m 处; 底泥. T3; 项目所在地附近; 土壤. （2）监测因子、时间及频次 监测因子：pH、汞、砷、铜、镉、铅、铬、镍、土壤含盐量。 监测时间：由湖南瑞鉴检测有限公司于2026年2月26日进行采样监测。 （3）监测方法 参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB 15618-2018）中相关要求进行。 （4）土壤质量现状评价 土壤底泥质量现状评价结果见表3-6。 表3-6 土壤、底泥监测结果一览表 检测项目; 检测结果 (mg/kg); 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值. T1; T2; T3. pH值（无量纲）; 5.67; 5.94; 5.81; 5.5~6.5. 铜（mg/kg）; 48; 21; 30; 50. 镍（mg/kg）; 15; 21; 16; 70. 铅（mg/kg）; 6; 11; 10; 90. 砷（mg/kg）; 11.6; 27.0; 21.3; 40. 汞（mg/kg）; 0.061; 0.101; 0.088; 1.8. 铬（mg/kg）; 23; 33; 41; 150. 镉（mg/kg）; 0.16; 0.29; 0.15; 0.3. 锌（mg/kg）; 97; 133; 81; 200. 土壤含盐量（g/kg）; 0.7; 0.8; 0.5; /. 由上表可知，项目土壤、底泥环境质量现状可满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行) 》(GB15618-2018)表1中的标准要求。项目区域土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据现场踏勘及询问，项目运行至今未有居民投诉等问题，水闸建成至今已运行多年，陆生生态和水生生态系统已趋于稳定，区域属于典型的农村环境，环境空气声环境和生态环境良好，区域内无明显环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘，项目施工沿线周边主要为当地居民，大气影响范围主要集中在500m范围，所以主要保护目标集中在500m范围内，本项目环境保护目标见下表。 表3-7 项目大气、声环境保护目标一览表 保护目标名称; 经纬度/°; 保护内容; 相对场址方位; 相对厂界距离m; 保护标准. X; Y. 对门院; 111.822738; 26.752006; 居民，约100人; 北; 282-528; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二类区. 亮楼院; 111.820928; 26.750803; 居民，约110人; 西北; 10-383. 桂家院; 111.822716; 26.746469; 居民，约4人; 西南; 140-184. 花屋院子; 111.825157; 26.747278; 居民，约20人; 东南; 55-228. 吊楼屋; 111.827834; 26.749065; 居民，约40人; 东; 192-389. 项目东北侧居民; 111.824996; 26.748908; 居民，约4人; 东北; 50-105. 亮楼院; 111.820928; 26.750803; 居民，约80人; 西北; 10-200; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 桂家院; 111.822716; 26.746469; 居民，约4人; 西南; 140-184. 花屋院子; 111.825157; 26.747278; 居民，约12人; 东南; 55-200. 吊楼屋; 111.827834; 26.749065; 居民，约35人; 东; 192-200. 项目东北侧居民; 111.824996; 26.748908; 居民，约4人; 东北; 50-105. 表3-8 其他主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位距离; 与本项目是否存在水力联系; 功能/规模; 环境保护区域标准. 水环境; 祁水-本工程影响河段; /; 工程扰动水体; 农业用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 生态环境; 项目占地区周边; 植被恢复，控制水土流失. |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 （1）空气质量 项目区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准，具体见表3-9。 表3-9 环境空气质量标准 单位：mg/m3 序号; 污染物名称; 评价标准; 标准来源. 年均值; 日均值; 小时值. 1; SO2; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的过渡阶段二级标准. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; PM10; 60; 120; /. 4; PM2.5; 30; 60; /. 5; CO; /; 4000; 10000. 6; O3; /; 160（8h平均）; 200. 7; SO2; 20; 50; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准. 8; NO2; 30; 50; 200. 9; PM10; 50; 100; /. 10; PM2.5; 25; 50; /. 11; CO; /; 4000; 10000. 12; O3; /; 160（8h平均）; 200. 13; TSP; 200; 300; /. （2）地表水环境 本项目区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。 表3-10 地表水环境质量标准 单位：pH无量纲，粪大肠菌群个/L，其它mg/L 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类; 粪大肠菌群; SS. 标准值III类; 6~9; 20; 4; 1.0; 0.05; 10000; /. （3）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表3-11 声环境质量标准 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. - 土壤、底泥环境 项目评价范围内土壤、底泥执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准，具体限值详见表3-12。 表3-12 土壤环境质量标准（单位：mg/kg） 序号; 项目; 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值. pH≤5.5; 5.5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; pH＞7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 2、污染物排放标准 （1）废水：施工机械含油废水、冲洗废水经临时隔油池、沉淀池处理后回用，不外排。施工期生活污水通过就近民房化粪池处理后用于农肥。运营期值班人员生活污水经化粪池处理后用于农肥，不外排。 （2）废气：施工期颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值；运行期无废气排放。 表3-14 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 执行标准; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 周界外浓度最高点; 1.0. （3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1规定的排放限值。 表3-15 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） 厂界声环境功能区类别; 噪声限值. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. /; 70; 55. （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 本项目为城市拦河闸除险加固工程，根据项目的排污特征，运营期无新增废气、废水排放。综上所述，本项目不设总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期水环境影响分析 本项目施工期间水污染物主要为施工人员的生活污水和施工废水。 （1）施工过程废水 ①含油废水 项目施工所需机修维修大部分在镇区修配厂完成。在施工机械施工过程中不可避免地会出现油料跑冒滴漏现象，在施工人员关注施工机械状况并定期维护情况下，油料跑冒滴漏量较小。 ②基坑废水 初期基坑排水基本为河道水，与天然河道水质相似。当基坑内水量较小时，由于存在人为扰动，SS含量较高，可采用絮凝沉淀的方法沉淀。经常性基坑排水为少量地下渗水，多数情况为清水。当出现强降雨时，基坑内积水SS浓度较高，采用絮凝沉淀后基本与天然河道水质一致。向基坑投加絮凝剂后，让坑水静置沉淀2小时后，达到排放标准后经收集沉淀用潜水泵抽排作为道路降尘用水。 ③机械养护废水 机械保养等产生的废水。项目临时施工场地路面需硬化，场地四周将敷设排水沟，并利用洼地修建临时沉淀池，含SS、微量机油的施工废水及场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀，沉淀时间不少于2小时，处理后尽可能回用于施工用水，也可用于洒水降尘，但应注意洒水量以及洒水地点的控制，避免施工废水进入水体。 ④帷幕灌浆防渗废水 本项目水闸闸基帷幕灌浆防渗会产生少量防渗灌浆孔裂隙冲洗废水，主要为悬浮物，水泵通过相应的排水管连接，将帷幕灌浆防渗废水抽至沉淀池，处理达标后回用于洒水降尘。 应尽量缩短水闸闸基帷幕灌浆施工工期，项目在枯水期施工，对河道水体的影响较小，随着施工作业的结束，而逐渐消失。 （2）生活污水 根据施工设计，本工程施工人员依托民房内的生活设施，生活污水依托民房化粪池处理后定期用作农肥，不外排，对外环境影响较小。 （3）施工扰动对水质的影响分析 本项目均有涉水作业，涉水施工时不可避免地扰动水体，产生一定的悬浮物，对地表水环境有一定的影响。 项目在进行施工时，会先对河流施工涉水段进行施工导流，且基坑废水等废水不外排。项目施工采用二期围堰进行导流，根据建设单位提供的设计方案可知，施工围堰计划枯水期进行，建设施工围堰时会对水体搅动，施工河段的SS浓度上升，局部水体中泥沙等悬浮物增加。由于围堰的施工持续时间较短，随着时间的变化，SS浓度会逐渐降低，水体重新变得清澈。 （4）施工期水文影响分析 本项目采用分段施工，为施工时泄流需要，分左、右岸分段分期围堰导流方式。在导流过程，与枯水期水闸正常运行情况相比，水闸泄流量增加，分期作业可保证水闸在施工过程中仍可维系泄流的功能，因此对水文要素影响不大。 施工过程处于上游来多少水放多少水的状态，为了维系下游灌溉取水及居民用水，施工过程在围堰上游设置水泵进行持续性抽水，以保证正常的取水。因此项目施工对区域地表水水文要素影响很小。 2、施工期大气环境影响分析 施工期对施工区域附近环境空气的污染主要来自施工扬尘、道路扬尘、施工机械排放的废气等。具体分析如下： 1、施工扬尘土方开挖、回填等短时期使施工区粉尘浓度增大，对施工现场空气质量产生一定影响。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘对100m范围内的空气质量有影响。建议开挖施工采取定时洒水等必要的降尘措施，最大限度的减少扬尘产生量及对周围大气环境的影响。 2、运输道路扬尘 车辆行驶产生的动力起尘，路面清洁程度不同，车辆行驶速度不同，产生的扬尘量也不同。当一辆10t卡车通过一段1km的路面时，不同车速及地面清洁程度的汽车扬尘详见表6.1-1，施工场地洒水抑尘试验结果见表4-1。 表4-1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位：kg/辆・km P车速; 0.1（kg/m2）; 0.2（kg/m2）; 0.3（kg/m2）; 0.4（kg/m2）; 0.5（kg/m2）; 1.0（kg/m2）. 5（km/h）; 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10（km/h）; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15（km/h）; 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20（km/h）; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 表4-2施工场地洒水抑尘试验结果 距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒水; 3.04; 1.01; 0.32; 0.25. 由表4-1可以看出，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。由表4-2可以看出，每天对施工场地洒水，可有效地控制施工扬尘，可使扬尘减少70%左右，将TSP污染距离缩小到20~50m范围之内。 3、堆场扬尘 施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，一些施工作业点的表层土壤在经过人工开挖后，临时露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场的经验公式计算： 式中：Q—起尘量，kg/t·年； V50—距地面50m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水量，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水量及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同尘粒粉尘的沉降速度见表4-3。 表4-3不同粒径尘粒的沉降速度 粉尘粒径（gm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粉尘粒径（gm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粉尘粒径（gm）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 由表4-3可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。本评价要求：堆场定期洒水，并且用帆布覆盖，从而减少其对周围环境空气质量的影响。 4、汽车尾气（燃油废气） 施工机械柴油机工作和燃柴油的大型运输车辆、装载机、挖掘机等排放的烟尘、SO2等。其影响范围在施工场地及运输道路沿途，随着施工强度的加大，然后废气的产生量将增加。但是燃油废气属于间歇性排放源，排放量不大，影响范围有限。 5、拆除扬尘对环境的影响 本项目拆除工程包括混凝土及钢筋混凝土拆除、水轮泵站、管理用房等的拆除等。 拆除扬尘主要来自以下几个方面： a）对建筑钻孔、敲打产生的粉尘。这部分粉尘产生量较小，粉尘颗粒较大，能迅速沉降。 b）拆除建筑物过程产生的扬尘。这部分扬尘瞬间产生量较大，需经过一段时间才能沉降，由于拆除建筑高度较低，对周边居民影响较小。 c）建筑垃圾运输过程中车辆在未铺垫路上行驶时带起的扬尘，以及车上装载的物料碎屑飞扬进入空气。 项目施工过程中需对项目原有的建筑进行拆除，故拆除过程中会产生拆除扬尘污染。施工场地外围需建设临时围挡，并设置雾炮除尘器，可减少拆除扬尘对周边住宅产生不利影响。项目拆除及场地清理工期较短，拆除建筑物的扬尘将随着工期结束而消失。 随着拦河闸除险加固工程的结束，废气污染将会逐渐消失。因此本项目工程产生的废气污染对周围环境的影响是短暂而有限的。 由以上分析可知，本项目施工期对环境空气的影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 拦河闸除险加固过程中的主要噪声污染源包括施工机械噪声和施工作业噪声。施工机械噪声由施工机械产生，主要有装载机、挖掘机、自卸汽车等，噪声级基本在85~98dB（A）；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、施工人员的吆喝声等，多为瞬间噪声。此外还有运输车辆产生的交通噪声。这些噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。通过类比同类项目，施工期噪声源强详见表4-4。 表4-4主要施工机械噪声源强一览表 序号; 噪声源; 测量距离; 噪声强度dB（A）. 1; 挖掘机; 1m; 95. 2; 夯实机; 1m; 100. 3; 自卸汽车; 1m; 90. 4; 振动器; 1m; 100. 5; 卷扬机; 1m; 95. 6; 载重汽车; 1m; 90. 7; 推土机; 1m; 90. 8; 起重机; 1m; 90. 9; 拖拉机; 1m; 90. 评价根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）分别采用不同的预测模式进行预测评价。 （1）固定源声环境影响分析 ①预测模式 施工期固定点声源声环境影响预测，采用点声源衰减模式进行预测（本项目声源可视为处于半自由声场）。具体衰减公式如下： LA(r)=LAw-20lgr-ΔL 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LAw——点声源A计权声功率级，dB； r——预测点距声源的距离，m。 ΔL为障碍物、植物等产生的附加衰减量 噪声叠加计算模式如下： 式中：Leq (A)——等效连续A声级。 ②预测结果 按施工区内高噪声源设备机械集中布置考虑，固定声源噪声随距离衰减预测情况详见表4-3。 表 4-3 施工机械噪声影响预测（等效声级：dB(A)） 机械名称; 不同距离的施工机械噪声预测dB（A）. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 55m; 80m; 100m; 150m. 挖掘机; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 61.0; 57.8; 58.5; 56.9; 55.0. 夯实机; 86.0; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 62.8; 63.5; 51.9; 50.0. 自卸汽车; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 52.8; 53.5; 61.9; 60.0. 振动器; 86.0; 80.0; 74.0; 68.0; 66.0; 62.8; 63.5; 61.9; 60.0. 卷扬机; 81.0; 75.0; 69.0; 63.0; 61.0; 57.8; 58.5; 51.9; 50.0. 载重汽车; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 52.8; 53.5; 51.9; 50.0. 推土机; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 52.8; 53.5; 56.9; 55.0. 起重机; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 52.8; 53.5; 51.9; 50.0. 拖拉机; 76.0; 70.0; 64.0; 58.0; 56.0; 52.8; 53.5; 51.9; 50.0. 叠加值; 91.0; 85.0; 78.9; 72.9; 71.0; 67.7; 68.5; 66.9; 65.0. 采取隔声、减震等措施后叠加值; 71.0; 65.0; 58.9; 52.9; 51.0; 47.7; 48.5; 46.9; 45.0. 根据预测结果，所有机械同时施工情况下，采取隔声、减震等措施后叠加值昼间10m、夜间40m外满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》。 敏感点声环境质量评价：将敏感点噪声贡献值与背景值进行叠加得到预测值，对标《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行评价。预测结果见下表4-4。 表 4-4 施工机械噪声敏感点影响预测（等效声级：dB(A)） 预测敏感点; 距项目最近距离; 时间段; 背景值; 最大贡献值; 预测值; 标准值; 是否超标. 项目东北侧50m居民; 50m; 昼间; 52; 51.0; 54.5; 60; 达标. 夜间; 46; 52.2; 50; 超标. 项目东南侧55m居民; 55m; 昼间; 47; 47.7; 50.4; 60; 达标. 夜间; 44; 49.2; 50; 达标. 根据以上预测可知，施工期敏感点声环境质量预测值存在夜间超标情况。在所有机械同时施工的情况下施工噪声对施工点周边居民区会有较大影响。 为进一步降低项目施工期对周边居民的影响，评价建议建设单位优化施工机械布局，施工设备尽量远离环境敏感点。另外评价建议项目白天分时段施工，夜间禁止施工，避免高噪声设备同时施工，施工单位应该在施工场地边界搭建隔声屏障，最大程度上减少对周围环境的影响，并且提前与附近居民进行沟通，取得附近居民的谅解。 施工期噪声对环境的影响是短期的，随着施工期结束其影响也随之消失。 （2）移动源声环境影响分析 本工程流动噪声源主要是重型载重汽车等运输工具，其最大噪声可达85dB(A)。评价要求车辆尽量选择周边敏感场所少的运输路线，同时行驶过程中禁止鸣笛、减速慢行，施工单位提前与沿线居民做好沟通，征得谅解与同意，且夜间不施工，施工交通噪声对沿线居民的影响较小。施工噪声的产生是不可避免的，为尽可能的防止其污染，在具体施工的过程中，应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》的环境噪声污染防治规定。 项目施工期须遵守《建筑噪声施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准，以减少和消除施工期间噪声对周围居民的影响。虽然施工作业噪声不可避免，但为减小其噪声对周围环境的影响，建设单位和工程施工单位必须在按照相关法规要求，规范施工行为。另外，建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。 本项目建议加强施工期间的施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，并因地制宜地制定有效的临时性工程降噪措施，如施工时设置护围等措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。 ①施工中注意选用效率高、噪声低的机械设备，并注意维修养护和正确使用，使之保持最佳工作状态，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生。 ②严禁高噪音、高振动的设备在中午或夜间休息时间作业，施工单位应选用低噪音机械设备或带隔声、消声功能的设备。 ③施工物料运输时，尽量把运输时间放在白天，并选择周边敏感场所少的运输路线。此外，在途经居民点、学校、医院等敏感区域时，应减速慢行，禁止鸣笛。加强管理，杜绝超载、超速。 ④合理安排好施工时间与施工场所，高噪声作业区应远离声敏感点，采用移动式声屏障降低施工活动对敏感点的影响。将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰的范围。 ⑤禁止夜间可能产生环境噪声污染的施工作业，因施工工艺要求或者特殊需要必须连续作业的，经住房和城乡建设部门预审后，施工单位应当于施工前3日报环境保护行政主管部门备案，并将批准的《夜间施工许可证》以及作业的原因、内容、时间及联系方式通过施工所在地街道或居委会公告附近居民。 4、 施工期固体废物 本工程施工期间会产生废弃渣土、生活垃圾及建筑垃圾等固体废物。 A、废弃渣土 本项目施工过程中产生的永久弃土按相关要求运往指定的弃土场进行处置；而剥离表土将全部运往临时表土堆场进行堆放，后期再作为生态绿化工程中的绿化土复用。土方临时堆放对环境影响较小。 B、生活垃圾 本项目施工高峰期施工人员为55人（同时施工），按照0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾共计27.5kg/d。施工人员生活垃圾经收集后交环卫部门清运。 C、建筑垃圾 - 建筑物拆除、除险加固工程等施工期间会产生少量建筑垃圾和包装废物等，如钢材、废砖头、废石材等，应按计划和施工操作规程妥善处置，综合利用不能回用的，及时将建筑垃圾运送到指定的建筑垃圾消纳场所，进行集中管理和处置，对环境影响较小。 综上，施工期固体废物均可得到妥善处置，对环境影响较小。 5、施工期生态影响分析 （1）施工期对陆生动植物的影响分析 对陆生植物的影响主要源于工程临时占地，施工占地将导致工程涉及区内植被面积直接减少，造成局部区域的植被破坏，生物量降低。在工程涉及区内暂未发现重点保护植物及古木大树分布。受工程影响的陆生植被均为一般常见种，这些植被在周边地区均有广泛分布，不存在因局部植被损失而导致该植物种群消失的可能性。另外，完工后也将对临时施工便道进行复垦或植被恢复，可使工程影响区内植被在较短的时间内得到较好的恢复。由于本工程周边现有野生动物以湿地和农村常见动物为主，主要为鸟类、鼠、昆虫、蛙、蛇类等。施工期间，工程开挖以及施工机械运行等将导致区域水环境、环境空气质量和声环境质量有所下降，对工程涉及区内的部分蛙类、蛇类、蜥蜴类和鼠类动物产生不利影响。工程施工机械车辆往来及施工人员进驻将对一些听觉和视觉灵敏的动物一定程度上起到驱赶作用，迫使其转向其它区域予以回避，其生存空间受到一定压缩。由于这些陆生动物均为常见物种，适宜能力较强，在受到不利影响后，大多会主动向周边适宜生境中迁移，且工程规模较小，施工时段短，且此类影响将随着施工活动的结束而消失。因此，工程施工对陆生动物的影响不大。 （2） 施工期对水土的影响 水土流失是自然与人为双重因素作用的结果。在区域自然侵蚀背景下，工程可能加剧水土流失的主要因素体现在两个方面：一方面是工程施工扰动、破坏地表植被等具有水土保持功能的设施，改变原坡面坡长、坡度，使地表径流汇流过程发生变化，使边坡岩层裸露；同时，扰动、破坏使土壤质地发生相应变化，导致区域土壤侵蚀模数显著增大，加剧区域的水土流失。另一方面是施工过程产生的大量土壤堆放于临时堆放点，若未采取相应的防护措施，在施工期遇暴雨冲刷，会造成砂石大量流失，导致新增水土流失量的显著增加。 因此，在施工过程中应及时采取有效的水土保持措施，如对施工迹地采取平整和夯实的工程措施和绿化美化的生物措施，减少因项目临时占用，对地表扰动产生的水土流失和对生态环境的不利影响。本环评建议施工应注意如下几点：施工过程中的临时占地和破坏的原有植物、绿化带，除在施工中应采取防护措施外，竣工后应及时采取复垦绿化措施，并做好相应的水土保持防护措施。 （3）工程临时占地影响 项目工程用地包括永久占地以及临时占地，永久占地全位于水闸管理范围内；临时占地主要为北侧租用现有民房及其场地等，不占用基本农田。用地范围内不涉及国家重点保护野生植物、野生动物。建设单位应加强施工期的管理，严禁随意扩大占压面积；在施工结束后及时进行场地的清理和平整，将硬化的土层剥离，并覆土绿化或恢复为耕地，则用地范围内植被覆盖率将能够逐渐得到恢复，因此项目占地面积对生态环境的影响不大。 ### （4）对水生生态的影响 1）对浮游生物的影响 浮游生物适宜生活在静水或缓流水中，在工程未修建时，评价区浮游生物种类和数量繁多，以绿藻和硅藻为主。水域中的浮游动物是许多经济鱼类和几乎所有幼鱼的重要饵料，浮游动物含有丰富的营养物质，在水域生态系统的食物链和能量转换中，浮游动物与底栖动物、浮游植物一起，各占有重要位置。浮游动物以细菌、有机碎屑和藻类等为食，因此，从总体上来讲，这些营养对象的数量高低，决定着浮游动物数量的多少。 工程施工后水域内的局部水体悬浮物增加，水体透明度下降，从而使溶解氧降低，对水生生物产生诸多的负面影响。最直接的影响是削弱了水体的真光层厚度，对浮游植物的光合作用产生不利影响，进而妨碍浮游植物的细胞分裂和生长，降低单位水体内浮游植物数量，导致局部水域内初级生产力水平降低，使浮游植物生物量降低。 在水生食物链中，除了初级生产者—浮游藻类以外，其它营养级上的生物既是消费者，也是上一营养级生物的饵料。因此，浮游植物生物量的减少，会使以浮游植物为饵料的浮游动物在单位水体中拥有的生物量也相应地减少，致使以这些浮游生物为食的一些鱼类等由于饵料的贫乏而导致资源量下降。而且，以捕食鱼类为生的一些高级消费者，也会由于低营养级生物数量的减少而难以觅食。可见，水体中悬浮物质含量的增加，对整个水生生态食物链的影响是多环节的。 此外，据有关资料，水中悬浮物质含量的增加，对浮游桡足类动物的存活和繁殖有明显的抑制作用。过量的悬浮物质会堵塞浮游桡足类动物的食物过滤系统和消化器官，尤其在悬浮物含量达300mg/L以上时，这种危害特别明显。在悬浮物质中，又以粘性淤泥的危害最大，泥土及细砂泥次之。同时，过量的悬浮物质对鱼、虾类幼体的存活也会产生明显的抑制作用。 此外，某些浮游动物具有垂直迁移的习性，水体的浑浊会引起这些动物垂直迁移活动的混乱。 随着施工的结束，对浮游生物的影响也就随之消失，故对浮游生物的影响较小。 2）对底栖动物的影响 底栖动物是长期在水域底部泥沙中，石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。水中总磷含量的消长将使底栖动物的密度和生物量出现指数式的增减，对底栖动物是最重要的限制因素。本项目施工影响范围内底栖动物均为常见种、广布种，无特殊生境要求，在相邻区域皆有存在。 本项目施工围堰等施工产生的悬浮泥沙在施工区附近水域扩散，将造成水体悬浮物浓度增加，使得河水透明度降低，导致底栖生物正常的生理过程受到影响，但这种影响是短暂的，施工结束后受悬沙影响的底栖生物可以逐渐恢复到正常水平。 工程建设对底栖生物最主要的影响是临时施工围堰及永久水工构筑物占用水域直接破坏底栖生物生境，掩埋底栖生物栖息地，使底栖生物栖息环境被破坏，导致施工区周边一定范围内底栖生物死亡，从而造成一定的底栖生物量损失。但由于施工范围有限，底栖生物会短暂迁移至相邻河段类似环境生存。无施工浑浊废水排放祁水水体，未改变保护区营养状况，对底栖动物整体影响较小。 3）对鱼类的影响 项目区域无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。 施工过程中，拦河闸除险加固等作业对鱼类产生一定的直接影响，砸死、砸伤鱼类或者迫使鱼类游离施工区。但由于施工期间较短且较分散，因此本工程施工期间对鱼类是阶段性、局部性的影响；鱼类的游泳迁移能力使其主动避开危险和逃离危险环境，本工程对鱼类的不利影响将进一步减小。 工程施工将占用极小部分水体，会影响到相关区域鱼类的活动栖息空间，可能会短期内影响该区域鱼类栖息，但由于施工范围有限，不会对鱼类栖息造成较大影响。施工期，浮游植物、浮游动物、底栖动物以及沉水植物等水生生物资源等受到影响和限制，鱼类的运动和摄食可能会受到影响。例如，浮游植物群落的变化将会影响浮游植物食性鱼类（如鲢、鳙等滤食性鱼类）的时空分布；底栖动物群落的变动可能影响水生昆虫食性、软体动物食性和杂食性鱼类（如鲤、青鱼等）；同时在水域食物网中作为食物来源、处于较低营养级的小型饵料鱼类会影响高营养级的肉食性鱼类。 施工噪声也可能对河道内鱼类分布产生一定影响，鱼类能够辨别多种强度和频率的声音信号，包括人为噪音、风浪声、雨声等，以此来与种群其他个体进行信息交流、确定周围食物及敌人的存在及方位。强烈的噪声音影响鱼类辨别声音信号，与此相关的觅食、攻击、保卫领域、防卫、生殖等行为活动会受到一定程度的干扰，使其主动游离干扰区域。施工结束后噪声和悬浮物消失，对鱼类的不利影响自然消失 (5)对景观生态影响 施工期由于工程施工活动频繁，对景观环境影响较大。由于作业区均集中于项目用地范围内，工程直接影响范围相对较小，但施工场地及作业活动由于改变原有地貌景观，可能产生视觉污染。主要表现为： 施工过程中临时占地会影响到周围景观的整体性和连续性。项目周围以农村环境居多，基质比较均一，由于临时施工工程区等斑块的出现，改变了原有景观的格局和动态。最主要的变化是这些斑块的出现取代了原来的斑块，改变了原来斑块结构，使斑块更加破碎化。 因此，施工期应尽量做好防护措施。施工结束后，通过对临时占用土地的恢复及采取绿化美化等措施，可以基本消除影响，所以施工期对生态完整性的影响是暂时的。 虽然施工期临时工程对景观的影响无法避免，但也是暂时的，随着施工结束后，所占土地大部分将恢复为原有占地类型，通过对临时占地的植被的恢复，可以基本消除影响。 （6）对水文情势的影响 1）施工导流对水文情势的影响分析 根据施工进度安排，施工导流采用分期围堰法导流，分两期施工。 围堰的设置势必将影响河流水文情势的变化，但由于施工导流在枯水期进行（10月-次年3年），施工时间较短，施工单位在尽量缩短工期的条件下，施工导流对河流水文情势的影响较小。 2）河宽的变化 本项目建设施工对河宽基本不会有影响，河段河宽基本无变化。 3）河床的变化 本工程不对河道进行清淤，施工开挖产生的表土、废渣等暂时堆放于施工场地内，不会对河道产生影响，因此，河床高程不会发生变化。 4）流量的变化 本工程不对河段进行改造，不从河道引水，总体上不会减少河道的流量。 5）水位的变化 本工程在设置施工一期围堰时利用左岸原闸坝堰顶导流，不会引起上下游水位的变化；二期由于仅设置部分纵向围堰，因此对水位的影响较小。 由施工时序可知，一期围堰设置时间为 10 月-次年 3 年，施工时间短，且在枯水期间进行，施工结束即拆除围堰，基本不会影响水位的变化。 6）水面积的变化 工程实施基本不改变河道过水断面、河道形态，工程涉及水体的水体面积基本无变化。 6、施工期环境风险分析 根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）物质的危险性识别、结合《危险化学品名录》（2022调整版），对比分析企业在生产过程中涉及风险物质的危险性，项目的主要危险物质为项目施工过程中机械、运输车辆使用的柴油、汽油等油料。 风险类型主要是由于驾驶员操作失误、道路条件不佳、车辆故障或其他人为因素引起车辆交通事故、倾覆和油料泄漏引发的环境风险，泄漏的油料可能会污染水体、危及生态系统，对供水安全造成威胁，对周围环境产生长期的不利影响。 由此导致的环境影响如下： 土壤污染：油料泄漏会导致土壤污染，石油及其衍生物渗入土壤中，导致土壤物理、化学和生物学性质的改变；油料污染会破坏土壤中微生物的生态系统，影响土壤中微生物的种类和数量，导致对土壤中生态系统的损害，降低土壤的生物多样性；油料污染可能导致种植在受影响土壤中的农作物受到污染，对植物生长和发育产生负面影响，影响作物的品质和产量；油料污染会改变土壤结构，降低土壤的透气性和渗透性，进而影响土壤的肥力，导致作物生长受阻。 地下水污染：油料可能渗入土壤并进入地下水中，造成地下水的污染。石油及其衍生物含有化学物质，如苯、甲苯、二甲苯和多环芳烃等有毒物质，一旦渗入地下水，可能对地下水质量造成长期、广泛的污染；地下水通常是人们生活饮用水的重要来源之一。油料泄漏引起的地下水污染可能威胁附近地区的饮用水安全，对公共健康构成潜在威胁；受污染的地下水可能影响周围土地的生态系统，对植被、动物栖息地和水生生物造成负面影响，破坏生态平衡；一旦地下水受到污染，清理和修复地下水通常是复杂和漫长的过程。油料污染会对地下水质量产生长期、持续的影响，可能需要长期的监测和治理措施来减轻污染影响。 地表水体污染：油料泄漏若直接进入附近的地表水体，如河流、湖泊或水库，便可造成水体的污染，对祁水的水质造成影响。石油及其衍生物含有多种有害化学物质，如苯、甲苯、多环芳烃等，一旦进入水体，会对水质产生严重影响，破坏水生态系统；受污染的地表水体对水生生物造成直接损害。油料污染会使水生植物和动物失去生存空间，影响它们的繁殖和生长，甚至可能导致生态系统的崩溃；某些地区的地表水可能用作饮用水源。油料泄漏引起的水体污染可能威胁附近居民的饮用水安全，带来公共健康问题；受污染的地表水可能影响沿岸植被和动物，破坏生态平衡，对水域生态系统造成持续的负面影响。 生物多样性损失：较为严重的环境污染可导致生物栖息地破坏，直接影响生物栖息地，例如湿地、岸边和湖泊周围环境。这些区域可能是许多野生动植物的栖息地，油料泄漏会破坏这些地方的生态平衡，影响动植物的生存繁衍；水体受到油料污染后，水生生物面临生存挑战。油料中的化学物质会对水生植物和动物造成直接损害，影响它们的生长、繁殖和存活能力；油料污染会影响水域中的浮游生物和底栖生物，这些生物是整个食物链的重要环节。一旦这些生物受到污染，将会影响到整个食物链，导致更广泛的生态失衡；某些物种对环境变化特别敏感，油料泄漏可能使这些物种面临灭绝的风险。这种生物多样性的丧失不仅影响当地生态系统的稳定性，也可能对整个生态系统产生连锁反应。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环境影响分析 | 一、运营期大气环境影响 本工程闸坝在运行过程中使用电作为能源，几乎不排放环境空气污染物，在管理用房内设置 1 台80kW柴油发电机作为备用电源，运行期产生的废气主要为柴油发电机烟气。 柴油发电机置于发电机房内，房间内应设置独立机械排风系统。柴油发电机排烟管的保温、冷却风系统及排烟系统的消声隔振等由专业厂家配合施工单位按照《柴油发电机组设计与安装》图集中的要求设计安装。由于柴油发电机仅在停电时使用，使用时间较少，且采用0#柴油，燃烧较为完全，所排放污染物能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值。 二、运营期地表水环境影响 本项目为水闸除险加固工程，非生产性项目，运营期无生产废水产生。项目运营期设管理机构及管理人员，有生活废水产生，共设管理人员 1 人，用水按 145L/人·d 计，排污量按用水量的80%计算，则生活污水排放量为0.116t/d（42.34t/a），污水中主要污染因子 COD、BOD 和 NH3-N，生活废水收集经化粪池处理后用于农肥，不外排。 三、运营期噪声环境影响 项目运营期噪声主要来自水闸设备运作时产生的机械噪声，类比同类项目，其声压级一般在85dB（A）左右。项目尽量选择低噪声设备，并对设备基础进行减震，对机房进行隔声、密闭等治理措施。由于水闸启闭只在汛期，产生的噪声是暂时的，对周边声环境影响较小。 四、运营期固体废物环境影响 运行过程中产生的固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾。 水闸运营后共设管理人员1人，垃圾产生量按 1.5kg/（人.d），则管理人员生活垃圾产生量为 1.5kg/d，0.55t/a，收集后统一由环卫部门清运。 五、运营期生态环境影响 水闸除险加固工程为已有的合法水利设施运行维护改造项目，工程不新建和拓宽河道，不改变河道水流流向。通过原有水闸运行情况进行分析，本次项目运营期相较于原有水闸运营期，不会对动植物生态环境造成更大影响。本工程实施后，不改变原设计正常蓄水位，不影响灌溉。工程完工后，河道丰、枯水季节的来水、来沙量，不会因工程的建设受到改变，工程所在河段总体流态不会有变化。项目实施后，河道的安全行洪能力较施工前现状有所增加，相同洪水的水量水位情况下，不会出现工程施工前防洪险情。项目实施后对不会减少河道生态流量，不会影响河道内及河道外需水。因此本工程运行对评价范围内及上下游水生生态环境不会造成影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | （1）主体工程 项目所在区域不在国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区内，不在三区三线划定的永久基本农田和生态红线保护区范围内等。 项目建成后可以有效提高行洪、灌溉能力，保证下游人民生命财产安全，对区域生态环境具有改善作用。 （2）临时工程 从占地及物流便捷等方面考虑，施工生产区位置应选择在交通便利，周边居民较少的区域。本项目设置 1 处施工生产区（包括施工工厂、施工仓库、沉淀池、施工便道等），位于水闸附近，占地面积16.2亩，占地类型主要为荒地。 施工结束后，及时对施工场地进行恢复。项目工程施工内容较为简单，工程建设期间做到文明施工，在采取相应的处理措施后，不会对环境产生大的不利影响。因此从环境保护角度出发，本工程施工选址不存在环境制约因素，项目选址及场地布置是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 一、施工期大气污染防控措施 （1）扬尘污染防治措施 ①对施工场地进行隔挡；在晴天应每天对临时堆土场及运输道路进行洒水降尘，在大风日加大洒水量及洒水次数。 ②运送物料的车辆应采取压实和覆盖措施，装载不宜过满，减少扬尘产生；临时道路内运输通道应及时清扫，运输车辆进出厂区时应低速行驶，以减少汽车行驶扬尘产生。 ③超过2天以上的渣土堆、裸地应使用防尘布覆盖或喷涂凝固剂等方式防尘，覆盖面积为大于渣土、裸地边缘2m长为宜，凝固剂的使用量以使渣土、裸地凝固为宜。所有粉料建材必须覆盖或使用料仓密闭存放。 ④整个施工期设置2名的专职保洁员。根据施工工期、阶段和进度控制施工扬尘。 ⑤运输车辆进入施工场地应低速行驶或限速行驶，减少扬尘产生；租赁运行良好的施工机械和运输车辆，设备和车辆应达到相应环保排放标准要求；采用优质轻柴油作为施工机械和运输车辆燃料，加强设备和车辆保养。 ⑥临时堆放场在敏感区域段应设围栏，减少扬尘的扩散及景观影响。临时性用地使用完毕后应恢复植被。 ⑦在土方开挖、运输过程中，应按需要进行排水、降水、土壁支撑工作。做好土石方平衡，综合利用废弃黏土层资源，土石方运输采用专用封闭式渣土运输车辆，并低速行驶，运至拟建场地备用的土石方和项目施工产生的土石方均应进行覆盖，防止风蚀扬尘 ⑧施工期要严格遵守《湖南省大气污染防治条例》中的相关要求。根据《湖南省大气污染防治条例》，深化面源污染治理，严格控制扬尘污染，强化施工和道路扬尘环境监管。建设单位应加强施工现场管理，将针对性围挡、堆土覆盖、洒水抑尘、使用高效洗轮机和防尘墩、料堆密闭等扬尘控制措施纳入建筑施工管理。推行绿色文明施工管理模式，建设单位、施工单位在合同中依法明确扬尘污染控制实施方案和责任，并将控制费用列入工程成本。推行道路机械化清扫等低尘作业方式，干旱季节强化道路洒水降尘措施，减少道路扬尘污染。各种料堆应实现封闭储存或建设防风抑尘设施。对施工现场进行合理布局，对堆放场地和工地道路要硬化，对易扬尘物料加盖苫布，并及时洒水抑尘。临时堆放场必须采用篷布遮盖、表面潮湿处理、加强洒水。 （2）燃油废气防治措施 ①施工机械进入施工现场时，尽量确保正常运行时间，减少怠速、减速和加速的时间，以减少机动车尾气的排放。 ②加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，不得使用劣质燃料。运输货车应配备尾气处理装置，减少尾气排放。 ③施工机械及车辆应选用符合国家道路机械和非道路移动机械设备烟气排放标准的设备、车辆，禁止使用淘汰、落后的设备、车辆。 采用上述处理措施后，施工废水能得到有效控制。因此，本项目施工废气对周围环境的影响不大措施可行。 二、施工期地表水污染防控措施 （1）施工废水、施工生活污水防治措施 ①加强施工期管理，对施工机械定期检修，以免油料泄漏；悬浮物含量高的施工车辆冲洗废水经沉淀池澄清后回用于车辆冲洗，不向外环境排放。 ②施工材料、泥砂等堆放时应采取遮挡措施，防止降雨冲刷进入河道，对水体造成污染。 ③施工生活污水主要来自施工人员办公、生活污水。生活污水通过就近民房化粪池处理后用于农肥。施工区周边存在大量农田种植农作物，可消纳施工人员产生的生活污水。 ④施工场地导流及围堰施工后因降雨汇集的废水经围堰末端的临时沉淀池处理后回用于洒水抑尘及护坡养护，不外排。本工程基坑经常性排水经沉淀处理后回用于车辆冲洗、场地洒水降尘等，不外排。 ⑤临时堆放场地面采取硬化防渗措施，堆放场淋沥水经收集后排入三级沉淀水池用于降尘用水。 ⑥场地和废水池应当设有围堰，防治废水漫溢至河道。 （2）施工期围堰填筑拆除的悬沙控制措施 ①在拆除围堰的作业中，应密切注意雨情、水情，如发现情况异常，应停止施工，并采取相应的应急措施； ②围堰拆除应在该区施工结束后围堰内水体静置一段时间直至悬浮物已基本沉淀，确保围堰拆除时影响降至最小； ③做好施工设备的日常检查维修工作，合理安排施工进度，最大限度地控制水下施工作业对河床的搅动范围和强度，减少悬沙的产生量； - ④开展跟踪监测：委托有资质单位在疏浚作业期间进行跟踪监测，主要监测项目为 SS，一旦发现 SS 增量影响范围较大时，应控制水下施工作业强度。 三、施工期噪声污染防控措施 （1）施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，固定强噪声源应考虑加装隔音罩，同时应加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声源强。 （2）机械施工的噪声具有突发、无规则、不连续、高强度等特点。一般可采取施工方法变动措施加以缓解。因周边的居民点等敏感点距离本项目的距离较近，本项目机械设备的施工对其影响较大，本环评建议将此类噪声源强大的作业放在昼间（06:00~22:00）进行或对各种施工机械操作时间做适当调整。若夜间确需连续高噪声（高振动）作业的，应报当地主管部门批准，并公告居民最大限度地争取民众支持。必要时，可在施工场界安装2.5米高度的移动围挡，围挡可以起到声屏障的作用，保障昼间施工场界环境噪声达标。为减少施工期间的材料运输、敲击、人的喊叫等施工活动声源，要求承包商通过文明施工、加强有效管理加以缓解。 （3）运输车辆采取减速缓行、禁止鸣笛等措施，以减少交通噪声对运输道路两侧居民的影响。 （4）对于施工材料、渣土等运输道路应注意选线，避开居民集中区域，并控制运输时间，采取相应的降噪、减噪措施。 （5）建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便即时处理各种环境纠纷。 （6）建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。 施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，但这种影响是短期的、局部的，会随施工活动的结束而消失。建议施工期间合理选择施工机械并合理安排各种施工机械操作的时间。施工场地的布设应尽量避开居民区等，施工时段避开居民休息时间。施工期噪声污染源主要有施工作业噪声以及运输车辆交通噪声，在采取相应的工程及管理措施后，项目施工期对区域声环境的影响可得到较好控制，对各声环境敏感目标的影响可以接受。 四、施工期固体废物环境保护措施 对本项目特点和区域特征，环评要求对施工固体废弃物采取以下治理措施： ①产生的弃土应集中运送至指定地点，运输弃土的车辆采取用帆布覆盖车厢，避免运输过程洒落或被风吹散，对运输沿线造成影响；工程开挖的表土单独存放，施工期结束后用于场地复绿。 ②建筑垃圾能回收的尽量回收利用或买卖处理；不能利用或回收部分定点堆放，统一清运； ③生活垃圾分类集中收集后，交由当地环卫部门定期清运。 - 项目固体废物经统一收集、及时清运后，对周边环境影响较小。 五、施工期生态环境影响防控措施 1、避让措施 ①施工前对相关施工人员广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识。施工区域增加宣传牌，强调对野生动植物保护的重要性。加强对施工人员的教育和管理，通过制度化严禁施工人员猎捕蛙类、蛇类、兽类、鸟类（包括鸟蛋）等野生动物和从事其他有碍生态保护的活动，保护野生动物及生境。 ②优化施工布置，减小施工地表扰动。在工程施工当中，应加强管理，限定施工区域，不准擅自扩大施工场地，减少人为对地表植被的破坏；优化施工时序，施工进场应控制在10~11月内，避开鸟类的繁殖期；明确施工工序，杜绝超挖、乱挖等不规范施工方式；施工期间，在施工人员活动较集中的施工营地、交通干道入口处等区域分别设置生态警示牌；避免车辆在运输过程中对当地植被的碾压，尽量减少对区域植被的破坏，同时要注意避免扬尘、施工废水及生活污水对区域土壤的污染，保证施工对区域植物生境的破坏最小化。 2、陆生生态保护措施 （1）水土流失减缓措施 工程施工前对扰动范围内的耕地、草地等需剥离区域采取表土剥离措施，按照“三分一回填”要求，剥离表土临时堆至布设的临时堆土场内，并采取开挖排水沟、遮盖等临时防护措施避免水土流失，在工程施工结束后，将表土回覆用于植被绿化，并进行土地整治。 （2）野生植物保护措施 ①合理规划施工布置，优化施工占地和扰动范围，尽可能减免工程施工对工程区及影响区的陆生植物造成不利影响，施工布置尽量不占用林地、耕地。 ②加强施工管理，在指定位置搭建临时堆放场，在工程施工区设置警示牌标明施工活动区，严禁施工人员到非施工区域活动，严禁施工车辆、机械到非施工区域停放，禁止破坏施工征地范围以外的植被，最大限度减免工程施工对陆生植物的破坏。 ③采取施工扬尘控制措施，保护施工区周围的植物群落生境。配备洒水车定时洒水，抑制材料运输和场地开挖等施工活动产生的扬尘污染；减少施工扬尘的产生量，防止施工扬尘对周围植被生境和植物生长产生不利影响。 ④在施工完成后，对施工区内临时占地破坏的植物物种进行恢复。施工迹地植被恢复采用当地树种、草种，可优先采用原自然植被的建群种；不可引进外来植物，以维护当地陆生生态安全。 （3）陆生动物保护措施 ①施工应尽量安排在白天进行，夜间（22:00～次日6:00）禁止施工，要使用低噪音设备，并采取临时隔音措施。工程建设设置的路灯应使用特殊装置避免灯光射出工地之外，以减少对野生动物的干扰； ②施工前对施工区内野生动物进行驱赶，使其能够转移至相邻的生境，因爬行类和两栖类的活动能力差，必要时应进行人工捕捉，放生到适宜的环境中。如施工遇到野生动物巢穴，应通知当地野生动物行政主管部门，在其指导下进行保护和转移；发现受伤、病弱、饥饿、受困、迷途的国家和地方重点保护野生动物时，应当按照《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》等相关法律法规及时报告当地野生动物行政主管部门，由其采取救护措施，也可以就近送具备救护条件的救护单位； ③实施施工监理等管理措施。整个施工期内，可采用巡检监理的方式检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 2、施工期水生生态保护措施 ①加强管理，保护水质。避免因污水的直接排放对水体产生污染而引起对水生生物的影响； ②建设单位应在施工过程中加强施工管理，严格执行施工操作规程，弃土务必运至指定地点。合理安排施工周期，在发生大暴雨时应停止施工，并采取短期覆盖措施，减少水土流失。 ③加强施工活动管理，优化涉水施工工序和施工工艺，合理安排施工时间，避免在雨季或水体敏感期进行大量土方开挖等可能产生大量悬浮物的施工活动，采取设置围堰、施工挡板等措施，可减少施工活动对水体造成的直接冲击和污染。 ④建立应急联动机制，及时应对可能出现的突发水污染事件。加强施工人员的环保意识培训，禁止废水、固废入河，提升全体施工人员的环保意识，确保各项环保措施得到有效执行。 3、施工期景观保护措施 ①施工工地必须封闭，进行文明施工，施工围墙可以加以景观修饰，起到美化的效果，减少由杂乱的施工场地引起的视觉冲击。 ②施工现场做好排水沟渠，避免雨季产生大量高浊度废水无序排放。 ③施工完成后及时进行生态修复。 综上所述，施工期环境影响为短期影响，施工结束后即可消除。但考虑施工期对周围环境的影响，要求建设单位在建设过程中必须认真遵守各项管理制度，落实本报告提出的防治措施及建议，做到文明施工、严格管理、缩短工期，力争将项目建设过程中对周围环境产生的影响降到最低限度。 六、风险防范应急措施 （1）施工单位在施工组织安排时应详细考虑施工过程对过往车辆可能造成的影响，制定周密的施工计划，尽量减少不利影响。 （2）施工过程中，施工单位应加强内部管理，严格将施工范围限制在划定的施工作业区内。与施工作业无关的车辆、设施不得进入施工安全作业区。施工单位不得擅自扩大施工安全作业区的范围。 （3）施工区、堆土场等四周设置围挡，防止废水泄露或溢流事故发生，避免废水通过雨水管网流至湘江饮用水源保护区，造成水质下降。 （4）经常检查施工机械及车辆油箱的质量是否良好，对不符合要求的油箱应及时予以更换。 （5）严格遵守施工消防安全培训、操作、维护规程，防止静电火花的产生。 （6）需配备必要溢油应急设备如围油栏、吸油毡等。溢油事故一旦发生，最早发现者应切断事故源，部门自救。立即启用应急预案，泄漏事故发生后，应在事故发生点周围布设围油栏，将溢油事故污染控制在围油栏包围的水域范围内，通知生态环境主管部门要求启动区域地方政府突发环境事件应急预案，积极配合采取必要的应急措施回收、消除溢液等措施减轻对祁水水质的影响，事后做好生态赔偿及恢复。 七、施工期环境管理 为了更好地对本项目在施工期的环境保护进行监督和管理，应建立相应的环境监理小组，制定相应的环境保护管理制度，全面管理本项目的有关环境问题，以满足区域环境保护的要求，并不断改善自身环境，达到发展经济、保护环境的目的。 为减少项目建设过程对环境的影响，建设单位不但要采取有效的防治措施，而且还应加强施工期的环境管理，确保施工对环境的影响降到最低，施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，包括有关的环境保护条款、施工机械、施工方法、施工进度中的环境保护要求等；对施工人员进行环保职责管理，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，包括施工过程中扬尘、噪声等排放强度等的限制。施工时还应向当地环保行政主管部门和建设主管部门进行申报，设立专人负责管理，培训工作人员。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、运营期大气污染防控措施 本项目运营期无生产废气排放。 二、 运营期水污染防控措施 本项目运营期生活废水收集经化粪池处理后用于农肥，不外排。 三、运营期噪声污染防控措施 （1）对闸门启闭机及水泵基础采取相应的减振降噪处理，可采用在水泵进出口两端安装挠性橡皮接头、闸门启闭机及水泵基础安装防振垫等措施。 （2）将闸门启闭机及水泵设于室内，并对闸门启闭机房及水泵机房等进行隔声处理，可采用安装隔声门窗、机房墙壁及顶部的内表面、竖井壁面贴吸声板或者吸声材料制作的贴面、地面铺设吸声瓷砖等措施，有效减少噪声外溢。 （3）加强对闸门及水泵等设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边居民的影响。同时加强对闸门及泵站工作人员的技术培训，避免因工作人员操作不当或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。 （4）在闸门启闭机房附近，进行绿化种植，尤其应在面向敏感目标的方向密植高大乔木。 在采取以上噪声防治措施的情况下，本项目运营期产生的噪声将会被大幅削减，对周围环境敏感点的影响也会大大降低。 四、 运营期固体废物环境保护措施 运营期固体废物主要为管理人员产生的生活垃圾，产生的生活垃圾集中收集交由环卫部门统一清运处理。因此，本项目运营期固体废物对环境产生的影响较小。 五、运营期生态环境保护措施 本项目运营期的生态影响主要体现在工程施工期对生态破坏的延续，项目建成后，通过植被恢复等措施控制水土流失，对施工期间对植被造成的破坏进行恢复，不改变区域原有生态系统和生态环境。特别管理覆土植被，对其进行施肥和灌溉。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目环保投资估算见下表。 表5-1 项目环保措施及投资一览表 类别; 投资项目; 环保 投资; 作用与效果. 水环境; 冲洗废水隔油沉淀池（1m3）; 3; 施工机械、车辆冲洗废水经沉淀处理后回用. 沉淀池（10m3）; 5; 临时堆料点淋沥废水经处理后用于洒水抑尘. 施工区四周围档; 5; 对作业河岸靠水一侧布设围油档，避免废水、垃圾及其他油污污染水质. 声环境; 施工机械设备降噪、水泵、启闭机设备降噪; 4; 降低噪声影响. 临时隔声屏障; 4; 对临时堆料点施工的高噪区域进行围挡，亦可达到一定的降尘效果. 环境空气; 洒水车; 5; 减低施工粉尘. 设置挡尘围栏; 5; 削减扬尘排放范围. 防尘网覆盖; 5; 降低临时堆料点堆放期间的粉尘影响. 固体废物; 生活垃圾清理、垃圾桶; 1; 生活垃圾经垃圾桶收集后由当地环卫及时清运处理. 施工期废弃机具、包装物等分类收集，定点堆放，做好防渗防漏防火等措施; 1; 统一堆放，联系原厂商收回. 生态环境; 植物复绿措施; 10; 施工完毕后，及时恢复植被. 施工面排水措施; 20; 防治水土流失. 土方临时堆放挡护措施; 22.43; 防治水土流失. 环境风险; 事故应急设备; 2.35; 准备围油栏、防污帘、吸油毡等措施预防溢油事故影响. 合计; 92.78. 项目总投资4217.79万元，其中环保投资总共为92.78万元，占投资总额的2.2%，措施采取后，各项污染物可实现达标排放或有效处置，项目从环境保护角度分析，技术可行。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | - 尽量减少临时占地面积，在场地四周布设临时排水土沟，拦蓄施工过程中流失的水土。工程结束后，临建设施全部拆迁并进行复垦。 - （2）合理安排施工季节和施工计划，尽量避免雨季施工和减少裸露面的暴露时间，不能避免时，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖彩条布的措施。 （3）施工作业完成后将对搭建工棚、设备、沉淀池进行拆除，恢复原貌及其建设用地性质。 | 施工过程采取遮盖、拦挡等表土防护措施；施工结束后进行植被恢复或地面硬化，且措施效果良好，迹地恢复良好 | / | / |
| 水生生态 | 合理安排水闸施工导流作业时期，减少围堰设置对水体的扰动；加大对水生生物保护的宣传力度，在施工区域、施工现场等场所设立保护水生生物的宣传牌；加大对施工人员的教育力度，提高对鱼类的保护意识，加强管理，严禁施工人员捕鱼和非法捕捞作业；降低施工废物对水闸水质的不利影响。 | 严禁将施工废水排入周边地表水体 | / | / |
| 地表水环境 | 设置沉淀池，施工废水排入沉淀池处理后回用；合理控制施工范围，减少施工对河道的扰动控制水体悬浮物含量；施工人员生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排 | 废水不外排，工程涉水作业在枯水期进行 | 生活污水经化粪池处理后用于农肥 | 不外排，用于农肥 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 有效降噪，建议采取相应的隔声、减振、消声等降噪措施；合理设置围挡；合理安排施工时间，严禁在夜间施工作业；避免多台机械设备同时施工；施工运输车辆限速行驶 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025） | / | / |
| 大气环境 | 洒水车定期洒水降尘、减速慢行、车辆进出施工场地冲洗车轮，对施工场地进行清扫等；各种施工设备布设区及施工沿线设置连续、密闭的围挡。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理；废弃土石方运至弃渣场；建筑垃圾能回用的尽量回用，不能回用的运往当地建筑垃圾指定地点堆存处置。 | 减量化、资源化、无害化 | 生活垃圾委托当地环卫部门统一收集处理 | 处置率100%，符合环境卫生及环境保护管理要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | ①设置临时围挡和围堰，防止施工时物料洒落至水中，引起水质污染；②施工废水均采取有效措施回收利用；③在洒水降尘过程中，采取少量多次，确保水不会形成径流而流至外环境中；④做好施工机械的维修和保养工作，防止油料泄漏污染水体。 | 按照设计及环评要求落实 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目建设符合永州市祁阳市相关发展规划要求。项目选址、选线较为合理，项目施工期的环境影响是暂时的，在切实落实环评提出的环保措施、生态保护措施，加强环境监测和环境监理，使施工期对生态的破坏逐步得到恢复，不会因项目的建设而改变区域环境功能，本项目建成后具有较好的社会效益、间接经济效益和环境效益。 本项目的实施对环境的不利影响主要集中在施工期，采取相应的工程措施和环保措施后可减免、减小其影响，施工结束后，影响即告消除。营运期的环境影响相对较小，可通过适当的工程和环保措施予以解决。 综上所述，本项目的实施对环境的有利影响是显著、长久性的，不利影响是局部、临时性的，可通过环保措施予以有效减免，不存在制约方案实施的重大环境问题。所以，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。